更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11011425210200028519-XM001

原公告的采购项目名称：无人机森林防灭火巡护项目

首次公告日期：2025年10月11日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

1.原磋商文件第四章 采购需求  现变更为：附件1

2.原磋商文件第五章 合同草案条款 3、工作要求和5、巡护计划  现变更为：附件2

3.原磋商文件四、响应文件提交 截止时间：2025年10月24日 09 点 30 分（北京时间）。现变更为：磋商文件四、响应文件提交 截止时间：2025年10月27日 09 点 30 分（北京时间）。

4.原磋商文件 五、开启 时间： 2025 年_10月_24日 09 点  30 分（北京时间）。现变更为：磋商文件 五、开启 时间： 2025 年10月27日 09 点  30 分（北京时间）。

其他内容不变。

更正日期：2025年10月21日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市昌平区应急管理局

地    址：北京市昌平区政府街19号

联系方式：孙忠伟, 010-80116409

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：北京柏之杰工程咨询有限公司

地    址：北京市昌平区泰合盈创园院内6号楼4层

联系方式：张工，17390947328

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电　　 话：17390947328

附件1：

# 第四章   采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：无人机森林防灭火巡护项目

- 服务地点：采购人指定地点

- 合同履行期限：自合同签订之日起1年。

- 项目预算

- 项目采购预算为：2104400.00元

- 三、工作要求

- 服务期内，配备无人机 6 架和项目工作人员8名，其中包括：多旋翼无人机2架主要用于侦察宣传；应急消防无人机 4 架及备用灭火弹 50 枚，用于消防挂弹灭火；无人机操控员 6 名；数据管理及分析人员、技术人员 2 名。为项目配备指挥运输车，并确保服务车辆符合国家相关安全标准，定期进行维护保养。工作人员将全天24小时驻扎在昌平区森林消防综合救援大队，工作时间统一着装（公司配置），设立一个24小时值班的指挥调度中心，主要负责分析火灾隐患及防范重点，监督各片区落实日常工作，定期通报工作情况，投弹无人机全天24小时地面备勤，以应对突发事件。无人机巡护人员每天根据计划对昌平区域内的山区、浅山区、散坟、公墓周边进行无人机高空巡护侦查和高空护林防火知识宣传教育。主要针对祭祀、野外用火、烧荒燎地边、吸烟烧烤、燃放烟花爆竹等行为就进行监控和通过高空喊话制止及驱离。在巡护过程中，双光吊舱（可见光、红外热成仪）全程录像，并将现场实时画面回传到防火指挥中心。巡护过程中一旦发现火源，调动就近载弹无人机进行支援，组成集群式灭火。起飞大载重挂弹无人机的同时，巡护侦查无人机进行高精度火场定点盘旋，实时、全方位对林火实施监控，及时捕获初发林火信息。将火情（火场的轮廓、面积、蔓延速度等数据）通过远程图传系统传回指挥中心，通过高精度热成像反馈，穿透烟雾发现高温火点，对指挥扑灭并阻止蔓延有着重要的意义，指挥中心可更准确的研究判断现场情况，进行更科学的处置或者救援指挥调度。努力把火情控制在萌芽状态，力争做到“打早、打小、打了”。

- 同时在进入汛期后，强对流天气明显增多，做好雷击、暴雨、泥石流等自然及次生灾害的应对防范。无人机巡护人员24小时备勤，做好应对应急突发事件准备。如遇灾情后，发挥无人机优势，辅助开展灾情侦查、水域救援、应急物资投送、应急通信保障、灾后评估等事故救援工作。

- 防火季巡护期间和进入防汛期具备任务区域全年空域批文，如遇突发事件无人机可以随时起飞。

| 序号 | 项目名称 | 项目详情 | 技术参数 | 数量 | ★单项最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机森林防灭火巡护服务 | 侦查无人机 2架 | - 最大飞行速度≥46公里/小时 - 航时时间≥55分钟 - 抗风≥6级 - 最大飞行高度≥海拔3000米 - GNSS导航模块轨迹误差＜4米 - 悬停控制水平误差0.1-0.5米 - 通信距离≥15km - 具备按照设定航线飞行、自助起飞、降落、自主返航等功能。 - 无人机具备双光载荷： - （1）光学相机2000万像素，30倍以上光学变焦，支持激光测距，点测温，区域测温，中心点测温，夜景模式； - （2）热成像相机1280*1024分辨率，30Hz。 - 无人机具备夜间照明载荷：探照距离可达300米，探照面积780㎡，重量小于500g。 - 无人机具备喊话功能：有效传播距离500米，支持实时喊话，文字转语音，录音上传。 | 650小时 | 1700元/小时 | 2架侦查无人机共计650小时 |
|  |  | 投弹灭火无人机 4架 | - 投弹灭火无人机须载重≥50千克 - 满载航时时间≥30分钟 - 抗风≥6级 - 最大飞行速度≥36公里/小时 - 最大飞行高度≥海拔3000米，GNSS导航模块轨迹误差＜4米 - 悬停控制水平误差0.1-0.5米 - 具备按照设定航线飞行、自助起飞、降落、自主返航等功能。 - 可集群投弹 | 80小时 | 1600元/小时 | 4架投弹灭火无人机共计80小时 |
| 2 | 无人机灭火弹 | / | - 无人机单发灭火弹≤25公斤； - 无人机单程空中灭火作业的有效覆盖范围≥200平方米； - 无人机灭火弹应符合国家相关标准，灭火剂、破后残片应避免或减少对周边环境的破坏。 | 50枚 | 2500元/枚 |  |
| 3 | 民用无人机驾驶航空器操控员 | 无人机操控员6人 | / | 12个月 | 8000元/人/月 |  |
| 4 | 无人机智能应用场景系统操控员 | 系统操控员1人 | / | 12个月 | 8200元/人/月 |  |
| 5 | 无人机智能应用场景系统操控协助人员 | 协助人员1人 | / | 12个月 | 6000/人/月 |  |

注：磋商文件带有“★”号条款为实质性条款，不满足要求为无效投标。响应报价单价不得超过单项最高限价。

四、项目巡护计划

1.整个防火期212天（11月1日至次年5月31日），其中包括

①重点节假日17天（元旦1天，春节8天、清明节3天、五一劳动节5天），计划每天飞行6架次。

②周末56天，计划每天飞行4架次。

③一般防火期139天（212-17-56=139），计划每天飞行2架次。

非防火期153天（6月1日至10月31日），其中包括

- 重点节假日13天（端午节3天、中秋节3天、国庆节7天），计划每天飞行2架次。

- 非防火期非重点节假日140天（153-13=140），计划每7天飞行1架次。

2.侦查无人机，在整个防火期内（212天），每天都进行重点区域飞行巡护及防火宣传。

汛期及非防火期（6月1日至10月31日）每周对山区及浅山区的村庄周边进行一次地质勘测，重点勘测山体易滑坡区域和河道、水库周边。同时雨后汛情受灾时、进行灾情侦察、山体滑坡、人员搜救、灾后普查等救援工作。

3.投弹灭火无人机，在全年防火期、汛期、非防火期全天24小时备勤，随时准备应对突发情况，组织集群工作开展投弹灭火、抗洪救灾、应急物资投送、应急通信等工作。并根据工作安排，进行投弹演习、训练、演练并向领导汇报工作进行投弹展示。

# 五、服务质量要求

按照科学化的要求，实行项目实施全过程的全面质量管理，执行定期检查验收制度；对项目质量实行动态监督，发现问题及时处理。任务结束后，采购人对项目进行验收，验收结果逐级上报。

附件2：

3、工作要求：

服务期内，配备无人机 6 架和项目工作人员8名，其中包括：多旋翼无人机2架主要用于侦察宣传；应急消防无人机 4 架及备用灭火弹 50 枚，用于消防挂弹灭火；无人机驾驶员 6 名；数据管理及分析人员、技术人员 2 名。为项目配备指挥运输车，并确保服务车辆符合国家相关安全标准，定期进行维护保养。工作人员将全天24小时驻扎在昌平区森林消防综合救援大队，工作时间统一着装（公司配置），设立一个24小时值班的指挥调度中心，主要负责分析火灾隐患及防范重点，监督各片区落实日常工作，定期通报工作情况，投弹无人机全天24小时地面备勤，以应对突发事件。无人机巡护人员每天根据计划对昌平区域内的山区、浅山区、散坟、公墓周边进行无人机高空巡护侦查和高空护林防火知识宣传教育。主要针对祭祀、野外用火、烧荒燎地边、吸烟烧烤、燃放烟花爆竹等行为就进行监控和通过高空喊话制止及驱离。在巡护过程中，双光吊舱（可见光、红外热成仪）全程录像，并将现场实时画面回传到防火指挥中心。巡护过程中一旦发现火源，调动就近载弹无人机进行支援，组成集群式灭火。起飞大载重挂弹无人机的同时，巡护侦查无人机进行高精度火场定点盘旋，实时、全方位对林火实施监控，及时捕获初发林火信息。将火情（火场的轮廓、面积、蔓延速度等数据）通过远程图传系统传回指挥中心，通过高精度热成像反馈，穿透烟雾发现高温火点，对指挥扑灭并阻止蔓延有着重要的意义，指挥中心可更准确的研究判断现场情况，进行更科学的处置或者救援指挥调度。努力把火情控制在萌芽状态，力争做到“打早、打小、打了”。

同时在进入汛期后，强对流天气明显增多，做好雷击、暴雨、泥石流等自然及次生灾害的应对防范。无人机巡护人员24小时备勤，做好应对应急突发事件准备。如遇灾情后，发挥无人机优势，辅助开展灾情侦查、水域救援、应急物资投送、应急通信保障、灾后评估等事故救援工作。

防火季巡护期间和进入防汛期具备任务区域全年空域批文，如遇突发事件无人机可以随时起飞。

| 序号 | 项目名称 | 项目详情 | 技术参数 | 数量 | 单项最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机森林防灭火巡护服务 | 侦查无人机 2架 | - 最大飞行速度≥46公里/小时 - 航时时间≥55分钟 - 抗风≥6级 - 最大飞行高度≥海拔3000米 - GNSS导航模块轨迹误差＜4米 - 悬停控制水平误差0.1-0.5米 - 通信距离≥15km - 具备按照设定航线飞行、自助起飞、降落、自主返航等功能。 - 无人机具备双光载荷： - （1）光学相机2000万像素，30倍以上光学变焦，支持激光测距，点测温，区域测温，中心点测温，夜景模式； - （2）热成像相机1280*1024分辨率，30Hz。 - 无人机具备夜间照明载荷：探照距离可达300米，探照面积780㎡，重量小于500g。 - 无人机具备喊话功能：有效传播距离500米，支持实时喊话，文字转语音，录音上传。 | 650小时 | 1700元/小时 | 2架侦查无人机共计650小时 |
|  |  | 投弹灭火无人机 4架 | - 投弹灭火无人机须载重≥50千克 - 满载航时时间≥30分钟 - 抗风≥6级 - 最大飞行速度≥36公里/小时 - 最大飞行高度≥海拔3000米，GNSS导航模块轨迹误差＜4米 - 悬停控制水平误差0.1-0.5米 - 具备按照设定航线飞行、自助起飞、降落、自主返航等功能。 - 可集群投弹 | 80小时 | 1600元/小时 | 4架投弹灭火无人机共计80小时 |
| 2 | 无人机灭火弹 | / | - 无人机单发灭火弹≤25公斤； - 无人机单程空中灭火作业的有效覆盖范围≥200平方米； - 无人机灭火弹应符合国家相关标准，灭火剂、破后残片应避免或减少对周边环境的破坏。 | 50枚 | 2500元/枚 |  |
| 3 | 民用无人机驾驶航空器操控员 | 无人机操控员6人 | / | 12个月 | 8000元/人/月 |  |
| 4 | 无人机智能应用场景系统操控员 | 系统操控员1人 | / | 12个月 | 8200元/人/月 |  |
| 5 | 无人机智能应用场景系统操控协助人员 | 协助人员1人 | / | 12个月 | 6000/人/月 |  |

5、巡护计划：

1.整个防火期212天（11月1日至次年5月31日），其中包括

①重点节假日17天（元旦1天，春节8天、清明节3天、五一劳动节5天），计划每天飞行6架次。

②周末56天，计划每天飞行4架次。

③一般防火期139天（212-17-56=139），计划每天飞行2架次。

2.非防火期153天，其中包括

①	重点节假日13天（端午节3天、中秋节3天、国庆节7天），计划每天飞行2架次。

②	非防火期非重点节假日140天（153-13=140），计划每7天飞行1架次。

2.侦查型无人机，在整个防火期内（212天），每天都进行重点区域飞行巡护及防火宣传。

汛期及非防火期（6月1日至10月31日）每周对山区及浅山区的村庄周边进行一次地质勘测，重点勘测山体易滑坡区域和河道、水库周边。同时雨后汛情受灾时、进行灾情侦察、山体滑坡、人员搜救、灾后普查等救援工作。

3.投弹灭火无人机，在全年防火期、汛期、非防火期全天24小时备勤，随时准备应对突发情况，组织集群工作开展投弹灭火、抗洪救灾、应急物资投送、应急通信等工作。并根据工作安排，进行投弹演习、训练、演练并向领导汇报工作进行投弹展示。