更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11011425210200025241-XM001/2

原公告的采购项目名称：南口基地保障建设费（第二包：室外绳索救援训练装置、停车场遮阳棚）

首次公告日期：2025年4月22日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

原“磋商文件 第四章 采购需求 五、采购内容详细要求 设备清单及技术要求如下:”

整体替换成附件一“设备清单及技术要求如下”。

其他内容不变。

更正日期：2025年4月25日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市昌平区应急管理局

地    址：北京市昌平区政府街19号

联系方式：孙忠伟, 010-80116409

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：北京柏之杰工程咨询有限公司

地    址：北京市昌平区泰合盈创园院内6号楼4层

联系方式： 张工，17390947328

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电　　 话：17390947328

附件一 设备清单及技术要求如下：

| 序号 | 类别 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绳索救援训练架 | A绳索救援训练架 | 绳索救援训练架主框架 | 套 | 1 | 一、A架体规格：长不小于10米,宽不小于9米。 二、主框架要求： 2.1 主要材料：主立柱不小于采用φ165*4.5mm钢管，材质Q235B；连接处用、φ140*4mm钢管。 2.2 整体框架组装式，可预留接口便于功能再次叠加。 2.3 器材在整体上有足够的稳定性,无明显的摆动，整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，法兰采用厚度不小于12mm钢板；Z型梯便于上平台操作。 2.4 含3层折梯，可用于消防水带上楼、穿消战斗服和空呼体能业务训练。 2.5 紧固件全部采用渗锌螺丝。 2.6 每个站台设有直形梯凳，每个使用处采用双滑轮安全保护双挂点设置。 2.7 金属表面涂装工艺要求：采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理。表面喷涂处理：两遍环氧富锌漆，两遍聚酯粉末喷涂烤漆.底涂：喷环氧富锌粉未涂料，面层为户外专用塑粉，进入烤房加温至200度。有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。 三、质量要求： ▲3.1 需提供“绳索救援训练架”符合GB19272-2011《室外训练器材安全通用要求》，以国家认可的第三方检测机构出具的带有“CNAS“和“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件为依据。 ▲3.2 主立柱φ165*4.5mm钢管接头抗拉强度≥350Mpa，符合GB/T 2653-2008《焊接接头弯曲试验方法》和GB/T 2651-2023《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》要求，以提供国家认可的第三方检测机构出具的带有“CNAS“和“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件为依据。 3.3立柱联接均为双螺母紧固，上端加有防磕碰保护罩材质ABS塑料。 ▲3.4 平台钢材规格：2.5mm花纹钢板，材质为Q235。抗拉强度不小于400Mpa、弯曲试验（弯芯直径4mm/120°）试样弯曲外表面无可见裂纹，符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》和GB/T232-2010 《金属材料 弯曲试验方法》要求，以提供国家认可的第三方检测机构出具的带有“CNAS“和“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件为依据。 ▲3.5 保护栏杆处锚点拉力≥15KN，符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》，以提供国家认可的第三方检测机构出具的带有“CNAS“和“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件为依据。 ▲3.6 安装：现场直接组装，法兰连接。器材在整体上有足够的强度，无明显的摆动、无永久变形及损坏现象；钢架体全部采用法兰连接，法兰材质为厚度≥12mm焊接钢板，周围加固筋板≥6块。焊接钢板抗拉强度≥400Mpa符合GB/T2653-2008《焊接接头弯曲试验方法》和GB/T2651-2023《金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验》标准，以供国家认可的第三方检测机构出具的带有“CNAS“和“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件为依据。 ▲3.7 设施安装要求，器材安装禁止现场焊接、喷漆工作，货物运输到现场直接组装；钢架体全部采用法兰连接。器材连接采用不小于M16*70渗锌螺栓，螺栓通过GB/T3098.1-2010标准检测,抗拉强度不小于800Mpa，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件。 ▲3.8 金属表面涂装：提供钢材表面涂层“光老化试验”和“中性盐雾试验”不小于100小时的检测合格，国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件。 ▲四、其他： 4.1 专业考评级别：满足国际工业绳索技术协会（IRATA）及国内的认证与考评标准。 4.2 投标人需提供保额不少于1000万元保险及明细单。 |
|  |  |  | 绳索救援训练模块 | 套 | 1 | 可实现训练科目不小于21种：（1）上升/下降救援训练；（2）过绳索救援训练；（3）换绳救援训练；（4）偏离点救援训练；（5）长距离上升下降训练；（6）宽再固定点救援训练；（7）可回收锚点救援训练；（8）垂直保护绳架设及行进训练；（9）基础固定点架设训练；（10）进阶固定点架设训练；（11）固定点辅助攀登训练；（12）救援担架操作训练；（13）担架平台吊运上升/下降救援训练；（14）移动辅助攀登救援；（15）个人滑轮拖拉救援训练；（16）团体倾斜滑轮拖拉救援训练；（17）团体交叉滑轮拖拉救援训练；（18）团体V型滑轮拖拉救援训练；（19）团体T型滑轮拖拉救援训练；（20）物资疏散训练模块；（21）三维绳索技术模块。 |
|  |  |  | 速度攀岩训练模块 | 套 | 1 | 速度攀岩（双道）： 1、设置岩道2条，高不小于9米，宽不小于6米，标准速度攀岩岩壁，岩壁与垂直钢架夹角为5度，每块岩板安装专用攀点。 2、攀岩板：54块，规格：1米×1米。材质：SMC岩板，强度高：产品抗压性、抗拔性、抗冲击力、耐候性。各板型间可自由拼接组合。 3、岩点（专业比赛用点）：24个专用大岩点，48个小岩点，纯树脂材料；按中国消防“铁军大比武”标准配置，国际最新点型，满足于标准速度道板相关训练；采用国内先进的岩点专用联接系统；增设防滑系统，满足攀岩认证标准。钢架：架体与岩板支架连接采用8#槽钢、直径42×3mm厚钢管，材质Q235B； ▲4、攀岩板：多元聚酯树脂加玻璃纤维压模成型，耐受静载荷，支点孔抗拉力、耐受动载荷依据GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求 第4部分：攀岩场所》和EN12572-1:2007《人造攀登结构 第1部分：有防护点的人造攀登结构（ACS）安全要求和试验方法》测试标准，岩板耐受静载荷4KN未见破坏，岩板耐受动载荷22kg冲击锤1.5m下落高度对岩板冲击后未见破坏，支点孔抗拉力3KN未见破坏。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有“CNAS“和“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件。 |
|  |  |  | 地下救援训练模块 | 套 | 1 | 设置长不小于 3 米、宽不小于 3 米、高不小于 10 米辅助架体，辅助架体操作平台高度不小于 7.5 米，有不小于 8 平方米的站台，钢架侧面设置垂降钢制墙板一面，宽不小于 2.8 米，预设固定点位。 |
|  |  |  | 棚顶及高位锚点 | 套 | 1 | 1、材质：防护彩钢瓦顶棚，规格：长不小于10米，宽不小于9米。 2、棚顶带有锚点，通过掌握高位锚点技术使训练使救援人员在处理高位难以直接到达的位置快速措建锚点并进行科目训练。 |
|  |  |  | 设备基础 | 套 | 1 | 仅限自然土层： 1、地面保护，安全警示围挡； 2、基坑尺寸（即钢混基础预埋尺寸）：长0.8米*宽0.8米*深1.5米，数量12个。 3、基坑连粱：挖机、模板、钢筋绑扎、垫层、渣土清运； 4、混凝土：浇筑；回填：逐层夯实；养生：覆盖浇水14天； 5、M24渗锌预埋件，双螺母、双垫片；厚4mm定位钢板； ▲6、浇筑不低于 C30 混凝土基础，混凝土强度须符合GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》提供国家认可的第三方检测机构出具的带有“CNAS“和“CMA”标识的检测报告原件彩色扫描件。 7、含施工、运输、吊装等机械费。 |
|  |  | B攀爬横渡训练架体 | 攀爬横渡训练架主框架 | 套 | 1 | 一、B架体规格：长不小于3米，宽不小于6米，高不小于11.5米。 二、主框架要求： 2.1 主要材料：主立柱不小于采用φ165*4.5mm钢管，材质Q235B；连接处用φ165*4.5mm钢管、φ140*4mm钢管、φ114*3.5mm钢管。 2.2 整体框架组装式，可预留接口便于功能再次叠加。 2.3 器材在整体上有足够的稳定性,无明显的摆动，整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，法兰采用厚度不小于12mm钢板；Z型梯便于上平台操作。 2.4 含3层折梯，可用于消防水带上楼、穿消防战斗服和空呼体能业务训练。 2.5 紧固件全部采用渗锌螺丝。 2.6 每个站台设有直形梯凳，每个使用处采用双滑轮安全保护双挂点设置。 2.7 安全保护：全部采用直径不小于12毫米不锈钢钢丝绳,材质：304,使用处高于7米时，采用双滑轮安全保护双挂点设置，所有拉线松紧适度,钢丝绳垂度小于60mm。每套产品设置1块长1米安全使用说明。 2.8 金属表面涂装工艺要求：采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理。表面喷涂处理：两遍环氧富锌漆，两遍聚酯粉末喷涂烤漆。底涂：喷环氧富锌粉未涂料，面层为户外专用塑粉，进入烤房加温至200度。有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。 |
|  |  |  | 攀爬横渡训练模块 | 套 | 1 | 设置横渡绳2道，长不小于25米，双道横渡，下方配有专用保护网。 |
|  |  |  | 高空山岳训练模块 | 套 | 1 | 训练塔高不小于11米，操作平台高不小于9米，纵深不小于3米，有不小于 8 平方米的站台，设3层斜梯。防护栏杆高不小于1米，顶部可拴绳支点不低于1.8米。 |
|  |  |  | 定点速降训练模块 | 套 | 1 | 钢架侧面设置垂降钢制墙板一面，宽不小于6米，高不小于9米，按照定点速降要求预设固定点位。 |
|  |  |  | 受限空间（竖井救援）训练模块 | 套 | 1 | 井口直径0.6-0.8米，井深不小于9米，井口平台上应设置安全保护锚点（不少于 3 个），可以固定安全保护滑轮、栓绳金属环以及下降器。底部和适当位置设置观察门。 |
|  |  |  | 棚顶 | 套 | 1 | 材质：防护彩钢瓦顶棚，规格：长不小于6米，宽不小于3米。 |
|  |  |  | 设备基础及安装 | 套 | 1 | 仅限自然土层： 1、地面保护，安全警示围挡； 2、基坑尺寸（即钢混基础预埋尺寸）：长0.8米*宽0.8米*深1.5米。 3、基坑连粱：挖机、模板、钢筋绑扎、垫层、渣土清运； 4、混凝土：浇筑；回填：逐层夯实；养生：覆盖浇水14天； 5、M24渗锌预埋件，双螺母、双垫片；厚4mm定位钢板； 6、浇筑不低于 C30 混凝土基础。 7、含施工及运输、吊装等机械费。 |
| 二 | 场地 | 场地平整要求 |  | 平米 | 1348 | 要求： 1.需清走30cm原素土，回填夯实素土10cm，铺设20cm厚沙。 2.四周铺设压路石，不小于158延米，每块长度约60cml。 |
| 三 | 特种车辆停车棚 | 特种车辆停车棚 |  | 个 | 1 | 1、要求架体可移动可伸缩推拉，防雪抗冻，抗风8级，结实耐用；顶布可以有效防防紫外线，防腐防晒。 2、规格：架体拉伸后可达到长30米，宽8米，高4.5米（240平米），顶布不少于248平米。 3、构成：由主立柱、立柱伸缩架、骨架、防风轮、顶布、遥控电机组成。 4、材质及数量： 4.1 主体立柱采用不小于150mm*150mm方管*18根，立柱采用不小于60mm圆管*1.8mm*52副，骨架弧梁采用不小于20*40*1.5mm加厚镀锌钢管*26副，骨架横梁采用不小于40*40*1.5mm加厚镀锌钢管*26副，骨架斜撑采用不小于20*40*1.5mm加厚镀锌钢管*130副，排顶上水平支撑采用不小于20*40*1.3mm镀锌钢管*25副，立柱伸缩架采用不小于20*40*1.3mm镀锌钢管*50副，工字钢防风轮不小于52个，弧梁一体焊接成型，不拼接。 4.2 顶布采用PVC或同等面料，超强防水，防雨指数大于3000mm，防紫外线，防腐防晒。 4.3 遥控电机：要求220V，2米四驱0.4千瓦，特种电机。 |