- 1、第五章   采购需求 三、技术要求中“设备1 防弹头盔” 第八条技术要求调整为：

#8、防弹性能：使用1979年式7.62mm轻型冲锋枪、1951年式7.62mm手枪弹（铅心），射距5m,枪弹初速515m/s±10m/s，在5发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，常温盔壳弹痕高度≤10mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。

- 2、第五章   采购需求 三、技术要求中“设备3 防弹防刺服” 第六、七、八条技术要求调整为：

#6、常温性能：使用 1979 年式7.62mm 轻型冲锋枪和1951年式7.62mm手枪弹(铅心)进行试验，在有效击中情况下，应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。

#7、耐浸水性能：常温下，在水中浸泡 30min 后，进行防弹性能试验，在有效击中情况下，应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm（需在检测报告中体现）;湿热性能：(70℃+2℃,相对湿度80%,240h)后在常温下放置 24h，进行防弹性能试验在有效击中情况下，样品应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。

#8、高温性能：在高温试验(55℃±2℃，恒温 4h)后在15min 内进行防弹性能试验，在有效击中情况下，应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm；低温性能：(-20℃士2℃，恒温4h)后在15min 内进行防弹性能试验，在有效击中情况下，样品应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。

3、第七章   投标文件格式 二、商务技术文件格式 “11  技术参数中明确了审核依据的参数评标索引”中对应的条款调整为：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 证明材料名称 | 证明材料在投标文件中的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 设备1 防弹头盔 | #8、防弹性能：使用1979年式7.62mm轻型冲锋枪、1951年式7.62mm手枪弹（铅心），射距5m,枪弹初速515m/s±10m/s，在5发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，常温盔壳弹痕高度≤10mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。 |  |  |
| 12 | 设备3 防弹防刺服 | #6、常温性能：使用 1979 年式7.62mm 轻型冲锋枪和1951年式7.62mm手枪弹(铅心)进行试验，在有效击中情况下，应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。 |  |  |
| 13 | 设备3 防弹防刺服 | #7、耐浸水性能：常温下，在水中浸泡 30min 后，进行防弹性能试验，在有效击中情况下，应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm（需在检测报告中体现）;湿热性能：(70℃+2℃,相对湿度80%,240h)后在常温下放置 24h，进行防弹性能试验在有效击中情况下，样品应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。 |  |  |
| 14 | 设备3 防弹防刺服 | #8、高温性能：在高温试验(55℃±2℃，恒温 4h)后在15min 内进行防弹性能试验，在有效击中情况下，应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm；低温性能：(-20℃士2℃，恒温4h)后在15min 内进行防弹性能试验，在有效击中情况下，样品应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm。须提供供应商盖章的公安部下属检测机构出具的检测报告电子件。 |  |  |

4、第一章   投标邀请投标截止时间、开标时间调整为：2025年5月15日上午9:00（北京时间）。

5、其他内容不变。