更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号/包号：11011425210200025241-XM001/3

原公告的采购项目名称：：南口基地保障建设费（第三包：应急指挥系统、多功能广播、公共广播、照明设备）

首次公告日期：2025年4月22日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

1.原“磋商文件第四章采购需求 五、操作与管理便捷性  设备清单及技术要求如下：”

整体替换成附件一“设备清单及技术要求如下”。

2.原“第一章   采购邀请  五、开启

时间：2025年5月7日9点30分（北京时间）。”

现变更为：“第一章   采购邀请  五、开启

时间：2025年5月14日9点30分（北京时间）。”

其他内容不变。

更正日期：2025年5月6日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市昌平区应急管理局

地    址：北京市昌平区政府街19号

联系方式：孙忠伟, 010-80116409

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：北京柏之杰工程咨询有限公司

地    址：北京市昌平区泰合盈创园院内6号楼4层

联系方式： 张工，17390947328

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电　　 话：17390947328

附件一 设备清单及技术要求如下：

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应急指挥系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.2高清LED显示屏 | 净显示尺寸：3.84m*1.92m =7.3728㎡ 外观尺寸：3.94m*2.02m=7.9588㎡ 显示分辨率：3072点×1536点 显示屏主要技术指标： 像素间距：1.25mm 像素密度：640000点/m² 模组分辨率：256点(W) X128点(H) 模组尺寸：320mm(W) X160mm(H) X 27mm(D) 驱动方式：恒流1/64扫描 刷新频率：≥3840Hz 亮度：600cd/m²可调 色温：3000K-9300K可调 支持单点亮度校正 支持单点色度校正 水平/垂直视角：160° 最大对比度：3000:1 灰度等级：65536级 最佳可视距离：2m-15m 功耗（平均值,峰值）：400W/m²；800W/m² 寿命典型值：10万小时 | 平米 | 7.37 |
| 2 | 显示屏电源 | 额定输出电压：5V 额定输出电流：40A 额定输出功率：200W 输出电压精度：±2%(4.9-5.1V) 输出纹波&噪声：≤120mv 输入电压范围：190-250VAC 输入频率范围：50/60HZ 输入电流：≤2.5A(190-250Vac) 电源效率：≥80%(典型值) 功率因素/PF：≥0.6 输出过流保护/输出短路保护/短路保护模式 | 套 | 1.00 |
| 3 | 显示屏结构 | 国标钢材焊接钢结构，边框5cm； 不锈钢包边； | 平米 | 7.96 |
| 4 | 控制系统 | 集成8个HUB320接口,支持32扫，不需要加转接板，色彩管理，18Bit灰度 | 张 | 18.00 |
| 5 | 视频拼接处理器 | 1)支持多达 4路输入接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.3，1路音频输出。 2)支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3)安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 4)支持输入源一键切换。 5)支持外置独立音频。 6)支持输入分辨率预设及自定义调节。 7)支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 8)支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9)支持 6个网口输出，最大带载 390 万像素。 10)支持创建 10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11)支持连接控台设备。 12)支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 13)前面板直观的 OLED 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 14)安装 Android 子卡后，支持无线投屏，可投放手机或 Pad 画面。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 智能配电箱 | 1、定时开关机 2、总功率10KW 3、可分多路开关控制 | 台 | 1.00 |
| 7 | 场地布线 | 电源线\网线\音频线 | 套 | 1.00 |
| 8 | 工程施工 | 人工、运输、安装调试、售后服务 | 套 | 1.00 |
| 9 | 室内P4.75LED显示屏 | 净显示尺寸：4.864m*0.304m =1.48㎡ 外观尺寸：4.954m*0.394m=1.95㎡ 显示分辨率：1024点×64点 显示屏主要技术指标： 像素间距：4.75mm 像素密度：44300点/m² 模组分辨率：64点(W) X32点(H) 模组尺寸：304mm(W) X152mm(H) X 27mm(D) 驱动方式：恒流1/16扫描 寿命典型值：10万小时 | 平米 | 1.48 |
| 10 | 显示屏电源 | 额定输出电压：5V 额定输出电流：40A 额定输出功率：200W 输出电压精度：±2%(4.9-5.1V) 输出纹波&噪声：≤120mv 输入电压范围：190-250VAC 输入频率范围：50/60HZ 输入电流：≤2.5A(190-250Vac) 电源效率：≥80%(典型值) 功率因素/PF：≥0.6 输出过流保护/输出短路保护/短路保护模式 | 套 | 1.00 |
| 11 | 显示屏结构 | 45*90铝型材 | 平米 | 1.95 |
| 12 | 控制系统 |  | 张 | 1.00 |
| 13 | 场地布线 | 电源线\网线\音频线 | 套 | 1.00 |
| 14 | 工程施工 | 人工、运输、安装调试、售后服务 | 套 | 1.00 |
| 15 | 幕布 | 150寸 | 个 | 2.00 |
| 16 | 机柜 | 600*600*1000 | 台 | 1.00 |