机管中心朝泰大厦装修改造项目信息化货物采购并安装（非集采）

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11010526210200028658-XM001

原公告的采购项目名称：机管中心朝泰大厦装修改造项目信息化货物采购并安装（非集采）

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容1：

原投标截止时间、开标时间：2026年04月24日09点30分（北京时间）

现更正为：2026年04月26日09点30分（北京时间）

更正内容2：

原招标文件第一章投标邀请4.采购需求（1）硬件采购中：

| 序号 | 标的名称 | 进口/国产 | 采购数量 |  | 单位 | 单价最高限价 （元） |  | 单项合计最高限价 （元） | 是否为核心产品 | 简要技术需求或服务要求 | 中小企业划分标准所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 网络硬盘录像机（≥32路） | 国产 | 1 | 台 |  | 2601.50 | 2601.50 |  | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |  | 工业 |
| 581 | 网络硬盘录像机（≥16路） | 国产 | 1 | 台 |  | 4406.94 | 4406.94 |  | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |  | 工业 |

现更正为：

| 序号 | 标的名称 | 进口/国产 | 采购数量 |  | 单位 | 单价最高限价 （元） | 单项合计最高限价 （元） | 是否为核心产品 | 简要技术需求或服务要求 | 中小企业划分标准所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 网络硬盘录像机（≥16路） | 国产 | 1 | 台 |  | 2601.50 | 2601.50 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |  | 工业 |
| 581 | 网络硬盘录像机（≥32路） | 国产 | 1 | 台 |  | 4406.94 | 4406.94 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |  | 工业 |

更正内容3：

原招标文件第七章投标文件格式二、商务技术文件格式4、投标分项报价表中

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价最高限价 （元） | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 580 | 网络硬盘录像机（≥32路） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601.50 |  | 1 |  |
| - 581 | 网络硬盘录像机（≥16路） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4406.94 |  | 1 |  |

现更正为：

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价最高限价 （元） | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 580 | 网络硬盘录像机（≥16路） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601.50 |  | 1 |  |
| - 581 | 网络硬盘录像机（≥32路） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4406.94 |  | 1 |  |

更正内容4：

原招标文件第五章采购需求2.技术指标要求2.1硬件采购部分更正如下：

| 序号 | 原招标文件 |  | 现更正为 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 技术要求 | 分项名称 | 技术要求 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 2. | 室外监控箱 | 1.不锈钢室外监控箱，参考尺寸：600*500*200mm，防护等级≥IP65； 2.配套新国标五孔≥2个，20A短路≥1，≥2路AC220V输出，≥2路DC12V 输出，具备≥20KA防雷器1只。 3.包含散热百叶窗、防水接头、箱门锁、接地铜排等； 4.含配套管、抱箍、挂件等安装及紧固件。接地电阻≤4Ω。 | 室外监控箱 | 1.不锈钢室外监控箱，参考尺寸：600*500*200mm，防护等级≥IP65； 2.配套新国标五孔≥2个，20A断路器≥1，≥2路AC220V输出，≥2路DC12V 输出，具备≥20KA防雷器1只。 3.包含散热百叶窗、防水接头、箱门锁、接地铜排等； 4.含配套管、抱箍、挂件等安装及紧固件。接地电阻≤4Ω。 |
| 30. | 视频转发平台 | 1.尺寸：≤2U机架式机箱； 2.处理器：≥1颗国产化处理器，≥24核、主频≥2.5GHz； 3.内存：≥128G内存（4根32GDDR4ECC内存条）4个DDR4DIMM插槽； 4.硬盘：≥2块4T3.5英寸SATA热插拔机械硬盘； 5.电源：≥2个900万交流电源模块，支持1+1冗余； 6.风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7.RAID卡：≥4G缓存，支持RAID0，1，10，5，6，50，60； 8.符合GB/T 28181-2022标准。 9.集接入、转发于一体,支持流媒体转发能力、录像存储； 10.支持多协议拉流，支持对网卡的网络模式（多址、容错、高级绑定）、IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备选DNS进行配置. | 视频转发平台 | 1.尺寸：≤2U机架式机箱； 2.处理器：≥1颗国产化处理器，≥24核、主频≥2.5GHz； 3.内存：≥128G内存（4根32GDDR4ECC内存条）4个DDR4DIMM插槽； 4.硬盘：≥2块4T3.5英寸SATA热插拔机械硬盘； 5.电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6.风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7.RAID卡：≥4G缓存，支持RAID0，1，10，5，6，50，60； 8.符合GB/T 28181-2022标准。 9.集接入、转发于一体,支持流媒体转发能力、录像存储； 10.支持多协议拉流，支持对网卡的网络模式（多址、容错、高级绑定）、IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备选DNS进行配置. |
| 四、通道闸机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 面部识别仪（闸机款） | 1.支架安装（人行通道使用）； 2.屏幕：≥8英寸LCD显示屏，宽视角IPS； 3.摄像头：广角宽动态双目防伪（≥200万60FPS）； 4.认证方式：人脸、卡片、扫码、支持人脸卡片双重认证； 5.人脸识别：识别距离0.5-2.5M，识别时间≤0.3s，人脸验证准确度≥99%； 6.人脸库容量：设备端侧≥100000面（可通过接入识别服务器，扩展至≥50W万）； 7.接口：≥1个RJ45（100M），≥1个RS485，门锁输出，≥2个开关量输入； 8.交互：个性化语音播报，设备破坏报警； 9.支持管制时区设置，针对用户设置通行时段，支持通行人员抓拍； 10.可通过远程视频预览； 11.支持人脸访客、邀请访客； 12.防护等级≥IP54； 13.电压：DC12V±10％； 14.支持IPV6协议传输； 15.支持国密应用； 16.质保：此产品质保期限≥5年。 | 面部识别仪（闸机款） | 1.支架安装（人行通道使用）； 2.屏幕：≥8英寸LCD显示屏，宽视角IPS； 3.摄像头：广角宽动态双目防伪（≥200万60FPS）； 4.认证方式：人脸、卡片、扫码、支持人脸卡片双重认证； 5.人脸识别：识别距离0.5-2.5M，识别时间≤0.3s，人脸验证准确度≥99%； 6.人脸库容量：设备端侧≥100000面（可通过接入识别服务器，扩展至≥50万）； 7.接口：≥1个RJ45（100M），≥1个RS485，门锁输出，≥2个开关量输入； 8.交互：个性化语音播报，设备破坏报警； 9.支持管制时区设置，针对用户设置通行时段，支持通行人员抓拍； 10.可通过远程视频预览； 11.支持人脸访客、邀请访客； 12.防护等级≥IP54； 13.电压：DC12V±10％； 14.支持IPV6协议传输； 15.支持国密应用； 16.质保：此产品质保期限≥5年。 |
| 七、多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 7.3主楼80平米常规会议室1间 |  |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥48种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 5.具备≥10个推子； 6.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 7.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.具备≥10个推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 6.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 |
| 7.4主楼58平会议室1间 |  |  |  |  |
| 2 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥48种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 5.具备≥10个推子； 6.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 7.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.具备≥10个推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 6.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 |
| 7.6西配楼30人小会议室1间 |  |  |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥48种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 5.具备≥10个推子； 6.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 7.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.具备≥10个推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 6.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 |
| 7.7常规主楼中型会议室2间 |  |  |  |  |
| 9 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥48种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 5.具备≥10个推子； 6.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 7.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.具备≥10个推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 6.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 |
| 17 | 控制器 | 1.≥1500M高速双频wifi路由器，支持全千兆网口； 2.支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议，兼容WiFi5、WiFi6终端设备。 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路； 2.配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
| 24 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。 3.具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口 4.内存配置≥8GB；硬盘容量≥128GB固态硬盘。 5.具有千兆网络接口（RJ45） | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。 3.具有≥2×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口 4.内存配置≥8GB；硬盘容量≥128GB固态硬盘。 5.具有千兆网络接口（RJ45） |
| 7.8主楼中型会议室2间 |  |  |  |  |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥48种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 5.具备≥10个推子； 6.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 7.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.具备≥10个推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 6.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 |
| 7.9西配楼中会议室2间 |  |  |  |  |
| 20 | 无缝高清矩阵切换器（≥44进20出） | 1.具备≥10个输入卡槽，≥4个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps；具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps； 2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率； 3.支持B/S和C/S管理控制架构，支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步； 4.单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放； 5.配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181-2022标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，支持解码≥4096*2160@30fps的IP码流； 6.支持监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能； 7.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥16个屏幕； 8.具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏； 9.具备图层参数设置功能； 10.本次9.具备图层参数设置功能； 10.配置1套管理软件，3张HDMI输入板卡，1张SDI输入板卡，3张HDMI输出板卡，1张DVI输出板卡。 | 无缝高清矩阵切换器（≥44进20出） | 1.具备≥10个输入卡槽，≥4个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps；具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps； 2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率； 3.支持B/S和C/S管理控制架构，支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步； 4.单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放； 5.配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181-2022标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，支持解码≥4096*2160@30fps的IP码流； 6.支持监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能； 7.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥16个屏幕； 8.具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏； 9.具备图层参数设置功能； 10.配置1套管理软件，3张HDMI输入板卡，1张SDI输入板卡，3张HDMI输出板卡，1张DVI输出板卡。 |
| 7.10主楼大会议室1间 |  |  |  |  |
| 15 | 面光影视灯 | 1.采用≥364颗5050/0.4W四合一LED光源 2.具备≥105°发光角度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，Ra>96显色指数。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具有0-65°电动翻转。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为5/9/10通道。 | 面光影视灯 | 1.采用≥364颗5050/0.4W四合一LED光源 2.具备≥105°发光角度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，Ra≥96显色指数。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具有0-65°电动翻转。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为5/9/10通道。 |
| 7.11西配楼大会议室2间 |  |  |  |  |
| 12 | 面光影视灯 | 1.采用≥364颗5050/0.4W四合一LED光源 2.具备≥105°发光角度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能， Ra>96显色指数。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具有0-65°电动翻转。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为5/9/10通道。 | 面光影视灯 | 1.采用≥364颗5050/0.4W四合一LED光源 2.具备≥105°发光角度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，Ra≥96显色指数。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具有0-65°电动翻转。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为5/9/10通道。 |
| 7.13多功能厅会议系统（共1间） |  |  |  |  |
| 18 | 监听音箱 | 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口；配备≥1个监听扬声器； | 监听音箱 | 1.双放大器有源扬声器系统，≥1"高音喇叭，≥5.25"低音喇叭。 2.总功率（ D类功放）≥120W，高音≥50W，低音≥70w |
| 46 | ≥1500W薄雾机 | 1.电压： AC110V/230V50/60Hz； 2.功率：≥1500W； 3.预热时间：≤5分钟； 4.油瓶容量：≥1.5升； 5.控制方式： DMX512遥控； 6.输出烟雾量：≥754立方米/分钟； 7.配套容量：≥4公升环保效果雾油 | ≥1500W薄雾机 | 1.电压： AC220-240V，50/60Hz； 2.功率：≥1500W； 3.预热时间：≤5分钟； 4.油瓶容量：≥1.5升； 5.控制方式： DMX512遥控； 6.输出烟雾量：≥754立方米/分钟； 7.配套容量：≥4公升环保效果雾油 |
| 7.15中型会议系统（60平米，共2间） |  |  |  |  |
| 18 | 会议录制摄像机 | 1.≥20倍光学变倍镜头，≥16倍数字变焦；采用≥1/2.8英寸、≥200万像素CMOS传感器。 2.支持1080P60， 1080P59.94， 1080P50， 1080I60， 1080I59.94，1080I50， 1080P30， 1080P29.97， 1080P25， 720P60， 720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 3.支持HDMI、 SDI、 USB、网络四路视频同时输出。 4.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制； 5.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 会议录制摄像机 | 1.≥800万像素1/2.8英寸CMOS，支持输出分辨率≥4K@60的画面； 2.焦距≥30倍光学变焦； 3.具备RS232，支持预置位数量≥255个； 4.水平视场角：≥59°；支持水平转动范围：≥+/-100°，垂直转动范围：≥+/-30°； 5.支持≥2路高清视频输出接口； 6.支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议； 7.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制会议终端； 8.其中2台配套壁挂安装支架；6台配套电动升降杆：≥1.5米的电动升降杆，用于会议摄像机高度调正，保证会议画面拍摄角度。 |
| 7.16多功能室会议系统（多功能室共1间） |  |  |  |  |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥48种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机 监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断 点插入； 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 5.具备≥10个推子； 6.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 7.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入、≥2路立体声输入接口、≥4路RCA输入； 2.内置≥24位DSP效果器，提供≥64种预设效果； 3.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入； 4.具备≥10个推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 6.内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 |
| 7.19政务指挥调度中心会议系统（共1间） |  |  |  |  |
| 3 | 专业音箱（≥200W音柱） | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，耐磨喷漆处理。 3.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 4.灵敏度：≥94dB（ 1M/1W） 5.最大声压级（额定/峰值）：≥110dB/120dB 6.标称阻抗≤8Ω 7.频率响应： 80Hz-20kHz±2dB | 专业音箱（≥200W音柱） | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，耐磨喷漆处理。 3.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 4.灵敏度：≥94dB（ 1M/1W） 5.最大声压级（额定/峰值）：≥110dB/120dB 6.标称阻抗≤8Ω 7.频率响应： 80Hz-20kHz±2dB 8.覆盖角度（水平×垂直）：≥100°×90°实现精准指向性控制 |
| 7.21设备运行监控中心会议系统（共1间） |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱（≥200W音柱） | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，耐磨喷漆处理。 3.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 4.灵敏度：≥94dB（1M/1W） 5.最大声压级（额定/峰值）：≥110dB/120dB； 6.标称阻抗≤8Ω 7.频率响应：80Hz-20kHz±2dB | 专业音箱（≥200W音柱） | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，耐磨喷漆处理。 3.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 4.灵敏度：≥94dB（ 1M/1W） 5.最大声压级（额定/峰值）：≥110dB/120dB 6.标称阻抗≤8Ω 7.频率响应： 80Hz-20kHz±2dB 8.覆盖角度（水平×垂直）：≥100°×90° 实现精准指向性控制 |
| 十、机房系统 |  |  |  |  |
| 3 | 电池连接线 | WDZ-BVR240㎡，单股线 | 电池连接线 | WDZ-BVR240mm2，单股线 |
| 10 | 精密空调（机房空调） | 制冷量：≥40KW； 显冷量：≥35KW； 风量：≥95000m³/h 主要功能： ▲1.智能氟泵双冷源节能空调应采用高效变流量泵； 2.采用电子膨胀阀； 3.采用可调速EC风机； 4.机房专用空调的加热性能：应采用PTC正温度系数电热器，具备多级过温保护；采用三相平衡设计（三相380V供电机组）； 5.机房专用空调的加湿性能：加湿蒸汽应能直接送到风机进风口，确保湿蒸汽充分混合，避免出风口的凝露情况，要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。要求加湿速度快，加湿效率高，不接受红外加湿方式； 6.集中式风冷冷凝器单个模块单元须采用“V”型大面积换热器设计，高效铜管铝翅片设计，不接受“一”型水平平板式换热器设计； 7.集中式冷凝器产品须通过不低于8烈度抗震测试； ▲8.模块化集中冷凝器配置湿膜蒸发或喷淋蒸发器组件，采用业内成熟的间接蒸发冷节能技术，符合节能制冷趋势，可大幅度降低室外冷凝压力，减少机组运行功耗，提高机组能效比； 9.含室外机吊装、安装调试等； 10.每台含≥30米DN25 PPR供水管、≥10米DN75 PPR排水管、≥192米空调冷媒铜管及保温； 11.质保：此产品质保期限≥5年。 | 精密空调（机房空调） | 制冷量：≥40KW； 显冷量：≥35KW； 风量：≥9500m³/h 主要功能： ▲1.智能氟泵双冷源节能空调应采用高效变流量泵； 2.采用电子膨胀阀； 3.采用可调速EC风机； 4.机房专用空调的加热性能：应采用PTC正温度系数电热器，具备多级过温保护；采用三相平衡设计（三相380V供电机组）； 5.机房专用空调的加湿性能：加湿蒸汽应能直接送到风机进风口，确保湿蒸汽充分混合，避免出风口的凝露情况，要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。要求加湿速度快，加湿效率高，不接受红外加湿方式； 6.集中式风冷冷凝器单个模块单元须采用“V”型大面积换热器设计，高效铜管铝翅片设计，不接受“一”型水平平板式换热器设计； 7.集中式冷凝器产品须通过不低于8烈度抗震测试； ▲8.模块化集中冷凝器配置湿膜蒸发或喷淋蒸发器组件，采用业内成熟的间接蒸发冷节能技术，符合节能制冷趋势，可大幅度降低室外冷凝压力，减少机组运行功耗，提高机组能效比； 9.含室外机吊装、安装调试等； 10.每台含≥30米DN25 PPR供水管、≥10米DN75 PPR排水管、≥192米空调冷媒铜管及保温； 11.质保：此产品质保期限≥5年。 |
| 28 | 网络硬盘录像机（≥32路） | 1.支持WEB、本地GUI界面操作； 2.支持SmartH.265/H.265/SmartH.264/H.264/MJPEG码流； 3.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 4.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 5.接入路数：≥32路； 6.分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 7.解码能力：≥1路16MP@30fps；≥2路12MP@30fps；≥3路8MP@30fps；≥4路5MP@30fps；≥6路4MP@30fps；≥12路2MP@30fps； 8.报警输入：≥16路； 9.报警输出：≥4路； 10.硬盘接口：≥9个SATA，单盘≥20T； 11.RS-485接口：≥1个； 12.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； 13.符合GB/T 28181-2022标准; 14.质保：此产品质保期限≥5年。 | 网络硬盘录像机（≥16路） | 1.支持WEB、本地GUI界面操作； 2.支持SmartH.265/H.265/SmartH.264/H.264/MJPEG码流； 3.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 4.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机； 5.接入路数：≥16路； 6.分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 7.解码能力：≥1路16MP@30fps；≥2路12MP@30fps；≥3路8MP@30fps；≥4路5MP@30fps；≥6路4MP@30fps；≥12路2MP@30fps； 8.报警输入：≥16路； 9.报警输出：≥4路； 10.硬盘接口：≥9个SATA，单盘≥20T； 11.RS-485接口：≥1个； 12.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； 13.符合GB/T 28181-2022标准； 14.质保：此产品质保期限≥5年。 |
| 29 | 网络硬盘录像机（≥16路） | 1.支持WEB、本地GUI界面操作； 2.支持SmartH.265/H.265/SmartH.264/H.264/MJPEG码流； 3.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 4.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 5.接入路数：≥32路； 6.分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 7.解码能力：≥1路16MP@30fps；≥2路12MP@30fps；≥3路8MP@30fps；≥4路5MP@30fps；≥6路4MP@30fps；≥12路2MP@30fps； 8.报警输入：≥16路； 9.报警输出：≥4路； 10.硬盘接口：≥9个SATA，单盘≥20T； 11.RS-485接口：≥1个； 12.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； 13.符合GB/T 28181-2022标准; 14.质保：此产品质保期限≥5年。 | 网络硬盘录像机（≥32路） | 1.支持WEB、本地GUI界面操作； 2.支持SmartH.265/H.265/SmartH.264/H.264/MJPEG码流； 3.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 4.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机； 5.接入路数：≥32路； 6.分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 7.解码能力：≥1路16MP@30fps；≥2路12MP@30fps；≥3路8MP@30fps；≥4路5MP@30fps；≥6路4MP@30fps；≥12路2MP@30fps； 8.报警输入：≥16路； 9.报警输出：≥4路； 10.硬盘接口：≥9个SATA，单盘≥20T； 11.RS-485接口：≥1个； 12.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； 13.符合GB/T 28181-2022标准; 14.质保：此产品质保期限≥5年。 |
| 十一、多媒体展示系统 |  |  |  |  |
| 6 | 全息透明屏 | 1.点间距（mm）：P≤6.25mm； 2.像素密度（dot/m²）：≥25600； 3.感官通透度：≥90%； 4.亮度（cd/m²）：≥5000； 5.扫描方式：单点单控、静态驱动； 6.封装形式：灯驱一体封装； 7.灯珠工作寿命：≥10万小时； 8.最大功耗（W/m²）：≤1000； 9.平均功耗（W/m²）：≤400； 10.整屏功耗（KW/m²）：≤200； 11.LED控制系统：同/异步； 12.输入工作电压：AC220V，50Hz。 | 全息透明屏 | 1.点间距（mm）：P≤6.25mm； 2.像素密度（dot/m²）：≥25600； 3.感官通透度：≥90%； 4.亮度（cd/m²）：≥5000； 5.扫描方式：单点单控、静态驱动； 6.封装形式：灯驱一体封装； 7.灯珠工作寿命：≥10万小时； 8.最大功耗（W/m²）：≤1000； 9.平均功耗（W/m²）：≤400； 10.整屏功耗（KW）：≤200； 11.LED控制系统：同/异步； 12.输入工作电压：AC220V，50Hz。 |
| 十八、综合指挥平台系统 |  |  |  |  |
| 18.11综合指挥平台系统（政务指挥综合管理控制端） |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1.局域网管理交换机，交换容量：≥670Gbps； 2.包转发率：≥200Mpps； 3.固定端口：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+； 4.POE功率：≥800W； | 48口交换机 | 1.局域网管理交换机，交换容量：≥1.2Tbps 2.包转发率：≥250Mpps 3.固定端口:≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个万兆SFP+ 4.POE总功率：≥1000W |
| 十九、政务办公计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 20 | 网络准入平台主机（政务服务） | 1.采用国产自主可控处理器，单节点配置：CPU≥2颗，CPU主频≥2.6GHz，单颗CPU≥32核； 2.每个节点内存配置容量：≥128GBDDR4； 3.单节点配置硬盘：1.92TBSSD硬盘≥4个； 4.每个节点网卡配置：4端口GE网卡2个，双端口10GE/25GE光口网卡（含光模块）3个； 5.配置独立raid卡，RAID卡缓存≥4GB； 6.配置功率≥900W冗余热插拔电源模块； 7.高度≤2U，机架式。 | 网络准入平台主机（政务服务） | 1.采用国产自主可控处理器，单节点配置：CPU≥2颗，CPU主频≥2.6GHz，单颗CPU≥32核； 2.每个节点内存配置容量：≥64GBDDR4； 3.单节点配置硬盘：1.92TBSSD硬盘≥4个； 4.每个节点网卡配置：4端口GE网卡2个，双端口10GE/25GE光口网卡（含光模块）3个； 5.配置独立raid卡，RAID卡缓存≥4GB； 6.配置功率≥900W冗余热插拔电源模块； 7.高度≤2U，机架式。 |

三、其他补充事宜

招标文件其余内容不变

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市朝阳区机关事务管理服务中心

地址：北京市朝阳区日坛北街33号

联系方式：王老师010-65094904

2.采购代理机构信息

名 称：中钰招标有限公司

地　址：北京市丰台区四合庄路2号院4号楼1至17层101内17层1701

联系方式：崔鹏、刘晶晶、李倩、朱艳梅、金俐成、郭玉婷、魏俊强、卢雪、张书玲010-60624505转810/816

3.项目联系方式

项目联系人：崔鹏、刘晶晶、李倩、朱艳梅、金俐成、郭玉婷、魏俊强、卢雪、张书玲

电　话：　　010-60624505转810/816