附件：

| 序号 | 分项名称（特征描述） | 单价 | 数量 | 合价 （元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地手续办理费 | 元/项 | 1项 |  |  |
| 2 | 日常巡查费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 管理人员 | 元/人/年 |  |  |  |
| 2.2 | 巡视、维护人员 | 元/人/年 |  |  |  |
| 2.3 | 巡查车、维护作业车 | 元/辆/年 |  |  |  |
| 小计（2.1+2.2+2.3….） |  |  |  |  |  |
| 3 | 日常养护费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 道路工程 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 拆除路面 1.材质:铣刨旧路沥青混凝土 2.厚度:4cm 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/㎡ | 20㎡ |  |  |
| 3.1.2 | 透层、粘层 1.材料品种:改性乳化沥青粘层 2.喷油量:PCR0.6L/m2 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/㎡ | 20㎡ |  |  |
| 3.1.3 | 沥青混凝土 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土冷补料 2.厚度:4cm 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/㎡ | 20㎡ |  |  |
| 3.2 | 步道工程 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 拆除人行道 1.拆除混凝土步道砖 2.拆除3厘米水泥砂浆 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/㎡ | 20㎡ |  |  |
| 3.2.2 | 人行道块料铺设 1.混凝土防滑步道砖浆砌 2.1:3干硬性水泥砂浆3cm 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/㎡ | 20㎡ |  |  |
| 3.2.3 | 拆除人行道 1.拆除花岗岩步道砖 2.拆除3厘米水泥砂浆 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/㎡ | 20㎡ |  |  |
| 3.2.4 | 人行道块料铺设 1.花岗岩防滑步道砖 2.1:3干硬性水泥砂浆3cm 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/㎡ | 20㎡ |  |  |
| 3.2.5 | 拆除侧、平(缘）石 1.拆除混凝土路缘石10cm×20cm×49.5cm、12cm×30cm×49.5cm 8cm/10cm×30cm×49.5cm 2.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/m | 20m |  |  |
| 3.2.6 | 拆除侧、平(缘）石 1.拆除花岗岩路缘石12cm×30cm×49.5cm、 15 cm×30cm×49.5cm、18cm×30cm×49.5cm 2. 未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/m | 20m |  |  |
| 3.2.7 | 安砌侧(平、缘）石 1.水泥混凝土路缘石安装 2.尺寸:8cm/10cm×30cm×49.5cm 3.垫层:水泥砂浆 M5 4. 未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/m | 20m |  |  |
| 3.2.8 | 安砌侧(平、缘）石 1.水泥混凝土路缘石安装 2.尺寸:12*30*49.5cm 3.垫层:水泥砂浆 M5 4. 未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/m | 20m |  |  |
| 3.2.9 | 树池砌筑 1.树池口安装 尺寸1.25m*1.25m 2.材质:水泥混凝土 3.未尽事宜详见竞争性磋商文件、且满足竞争性磋商文件及规范要求 | 元/个 | 20个 |  |  |
| 3.3 | 白地设施围护 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 隔离护栏 1.安装、更换中央护栏（二次利用九成新护栏） 2.(1)材质:薄壁管护栏（二次利用） 材质：Q235 镀锌钢管 （2）表面处理：热浸镀锌防锈，再做静电喷塑（白色），竖杆下部贴蓝色反光条，增强夜间警示效果。 （3）规格：整体高度1.3m，单片长度3m，双侧立柱80*80*1200 mm方管，壁厚1.5mm；上横杆40*55 mm面包管，壁厚1.5mm；下横杆30*55 mm 平椭管，壁厚1.5mm；竖杆30*50*85mm 梅花管壁厚1.5mm；橡胶底座：400*500*100mm。 | 元/m | 2500m |  |  |
| 3.3.2 | 标志板 1.类型:标志板主体尺寸：800* 1200 mm*3mm铝板（主版面）（5A02 铝合金）；铝板覆特级反光膜。 2.材质、规格尺寸:钢管立柱： 规格：φ89 × 4.5 × 2900 mm（外径 89 mm，壁厚 4.5 mm，长度 2900 mm）材质：Q235碳素结构钢，经热浸镀锌 + 喷塑防腐处理。 3.混凝土基础： 尺寸：700 × 900 × 800 mm，强度等级：C25 混凝土。 4.包含模版及所有连接件、法兰盘等 5.包含弃土消纳费 | 元/块 | 10块 |  |  |
| 3.4 | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 杂草清除（春、夏杂草） 1.杂草清除 2.作业内容:指定区域内的现有杂草、高草、爬藤植物及细弱杂灌木的地上部分修剪。 3.修剪标准:机械修剪后，草荏高度控制在≤5cm，修剪面平整，无明显漏剪。 4.施工方式:综合考虑人工配合背负式割灌机、手推式草坪机进行作业。供应商应结合现场杂草密度地形起伏及可能存在的隐蔽杂物，综合考虑机械效率及刀具损耗成本 5.草屑处置:修剪产生的草屑、草叶必须全部清理归堆，并负责外运消纳。包含装车、运输、卸点处置及保洁费用。包含装袋的材料费，及清扫的工具费用。 6.环保要求:严禁现场焚烧草屑;运输过程中需采取覆盖措施防止洒落;施工时需采取洒水降尘措施。 7.杂草垃圾45 吨，生活垃圾约3吨 | 元/㎡ | 374530.2㎡ |  |  |
| 3.4.2 | 枯草、落叶、垃圾清理、苫盖防火保障（秋、冬季） 1.杂草、垃圾、落叶等清理 2.防火保障:秋、冬季节，枯草、周边树木产生的枯枝落叶，必须全部清理归堆，并负责外运消纳。包含装车、运输、卸点处置及保洁费用。包含装袋的材料费，及清扫的工具费用。 3.对于体积较大的垃圾，如树枝、石块等，使用铲子或钳子进行清理，并搬运至指定的临时堆放点 4.环保要求:严禁现场焚烧;运输过程中需采取覆盖措施防止洒落;施工时需采取洒水降尘措施。 5.苫盖要求：苫盖面积为88043.65㎡，（1）规格：6 针 / 平方厘米，加密型 （2）符合 GB 5725-2020《安全网》阻燃标准，离火自熄，阻燃时间≤3s，续燃时间≤5s （3）聚乙烯全新料，抗老化、抗紫外线，适应户外露天环境，使用寿命≥6个月 6.枯枝落叶、枯草31t、生活垃圾3t。 | 元/㎡ | 374530.2㎡ |  |  |
| 3.4.3 | 草籽、花籽播种 1.草籽、花籽播种（草籽：早熟禾、高羊茅花籽：二月兰、紫花地丁） 2.洒水车进行浇水 3.养护期：成活率养护期3个月，日常养护3个月，三级养护标准 | 元/㎡ | 14761.56㎡ |  |  |
| 小计（3.1+3.2+3. ….） |  |  |  |  |  |
| 总价（1+2+3） |  |  |  |  |  |