北京市通州区消防救援支队灭火救援装备采购项目更正说明

招标编号：TCZB-2026-007

采 购 人：北京市通州区消防救援支队（本级）

采购代理机构：北京市通州区人民政府采购中心

1.原招标文件投标截止时间、开标时间：2026年6月18日10点00分（北京时间）。

现更正为：投标截止时间、开标时间：2026年6月25日10点00分（北京时间）。

2.原招标文件第一包 二级防化服2.4技术参数：耐穿刺性能≥22kN。

现更正为：耐穿刺性能≥22N。

3.投标样品递交：原招标文件内容未写明测试要求等内容，经与采购人协商。

现更正为：投标样品递交：☑需要。（第五包不适用）

具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：详见第五章采购需求；

（2）是否需要随样品提交相关检测报告：需要，原件复印加盖公章。纸质材料装入档案袋，封面需标明包号、联系信息、材料目录，无需密封。封面格式自拟，加盖公章。

（3）样品递交要求：请潜在投标人在北京时间6月24日9:30-17:00点将样品递交或邮寄快递（费用自理）到北京市通州区公共资源交易中心2层第1开标室。 联系人：马老师  电话：010-61537870。

（4）未中标人样品退还：请在中标公告发布后2日内自行取回，运输和取回的费用由投标人承担。逾期未取回的，视为投标人自动放弃样品所有权，采购人有权自行处置，不再另行通知。

（5）中标人样品保管、封存及退还：经采购人和中标人双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同履行完由采购人负责退还中标人。所有样品及检查测试过程均做数字化样品备份存档。

（6）其他要求：提交样品必须提供物品清单，未提供拒绝接收。评标委员会将对样品进行检查，样品测试由投标人（最多2人)自行操作演示，测试过程中如样品出现故障或损毁，投标人自行承担由此产生的损失。样品如涉及油、水、电、气、灭火剂等须提前自行加满，递交样品地点和评测样品地点不提供任何补充，递交样品后不允许任何补充。测试时间开标后由代理机构邮件通知。

- 4.原招标文件第1-6包样品产品质量要求：投标人所递交的样品需提供具有检测能力的生产厂家出具或者具有国家承认的第三方检测机构出具的检测报告。注：检测报告应在有效期内的、应与所投产品同型号的型式试验检测报告或全性能委托检验报告，检测报告内容齐全，检测报告内容不齐的视为未提供。

- 现更正为：投标人所递交的样品需提供应急管理部国家装备质量监督检测中心出具的型式报告或者国家认证的具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

- 5.原文件第四包手持扩音器技术参数：输出功率：50W，喇叭高度350mm，喇叭口径230mm。

- 现更正为：输出功率：≥50W，删除喇叭高度350mm，喇叭口径230mm两项技术参数。

- 6.删除原招标文件第五包空气填充泵采购需求商务要求第8条。

- 现更正为＃8.投标产品功能介绍及功能演示讲解视频，包含但不限于公司介绍，投标产品设计、功能、实操、优势、是否自主研发生产等内容。视频材料存入U盘，单独密封。密封袋封面需标明包号、联系信息，封面格式自拟，加盖公章。在北京时间6月24日9:30-17:00点递交或邮寄快递（费用自理）到北京市通州区公共资源交易中心2层第1开标室。联系人：马老师  电话：010-61537870。

- 7.原招标文件第六包

- （1）第五项消防水带（65mm/20m）＃2.2整条长度为20米（公差范围0至+0.2m），水带公称内径为65㎜（公差范围0至+2mm）。＃2.5水带与接口的连接处采用铝合金材质一次冲压结构连接。

- 现更正为：＃2.2整条长度为20米（公差范围0至+0.2m），水带公称内径为≥63.5㎜（公差范围0至+2mm）。＃2.5水带与接口的连接处采用铝镁合金材质一次冲压结构连接。

- （2）第六项消防水带（80mm/20m）＃2.2整条长度为20米（公差范围0至+0.2m），水带公称内径为80㎜（公差范围0至+2mm）。＃2.5水带与接口的连接处采用铝合金材质一次冲压结构连接。

- 现更正为：＃2.2整条长度为20米（公差范围0至+0.2m），水带公称内径为≥76㎜（公差范围0至+2mm）。＃2.5水带与接口的连接处采用铝镁合金材质一次冲压结构连接。

- （3）第七项消防水带（40mm/20m）＃2.2整条长度为20米（公差范围0至+0.2m），水带公称内径为40㎜（公差范围0至+2mm）。＃2.5水带与接口的连接处采用铝合金材质一次冲压结构连接。

- 现更正为为：＃2.2整条长度为20米（公差范围0至+0.2m），水带公称内径为≥38㎜（公差范围0至+2mm）。＃2.5水带与接口的连接处采用铝镁合金材质一次冲压结构连接。

- （4）第十项分水器2.3技术参数：闸阀质量可靠。

- 现更正为：球阀质量可靠。

- 8.原招标文件第七包

- （1）第十三项65消防水带技术参数2、公称内径 65mm。

- 现更正为：公称内径为≥63.5㎜（公差范围0至+2mm）。

- （2）原招标文件第十四项80消防水带2、消防水带公称内径80m。

- 现更正为：水带公称内径为≥76㎜（公差范围0至+2mm）。

9.原招标文件未明确核心产品。

现更正为：各包核心产品请查看更正后招标文件。

10.其它补充事宜：请各供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取修正后电子版招标文件。