# 采购需求（01包）

- 采购标的一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # LED主屏 | # dm² | # 4301 | # 1、点间距:≤2 2、模组分辨率（W*H）:≥160*80 3、亮度（nits）:≤500 4、像素密度（点/㎡）:≥250000 #5、刷新频率（Hz）:≥3840（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 6、平均功耗（W/㎡）:≤133 7、最大功耗（W/㎡）:≤400 8、维护方式:前/后维护 #9、最大对比度：不劣于6000:1（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #10、寿命典型值（h）：10万（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |
| # 2 | # LED小间距产品发送卡 | # 张 | # 6 | # 1、带载网口:≥4个千兆网口 2、网口控制面积:单发送最大带载面积 ≥230 万像素，最宽支持 ≥4096 点，或最高支持 ≥2560 点 #3、接口测试：输入信号源包括 1 个视频输入口，1 个 VGA 输入口，1个 DVI 输入口。自动增益功能，可智能在线监测和维修；1 路 DVI 视频信号输入，支持输入视频接口信息检测；6个千兆网口输出，支持上下、左右、田字等任意拼接；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #4、性能测试：支持对 LED 显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等；支持 OSD 字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑；支持高位深信号输入源输入，可支持 8bit、10bit、12bit 信号输入；支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节；标配双声道立体声输入，配合多功能卡使用，支持视频信号与音频信号同步传输；支持对输入信号进行分辨率自定义，最大可支持 4096*2160@60 信号输入，并向下兼容 4K*1K,2K 等；60Hz 帧频输出（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |
| # 3 | # HDMI 光纤线缆-20m-黑色 | # 条 | # 6 | # 1、长度（m）:≥20 2、支持分辨率:应支持8K@60/4K@120/4K@60/4K@30/2K@120并向下兼容 3、线径（mm）:≥4.4 |
| # 4 | # 点间距2.0mm户内模组附件包 | # dm² | # 4301 | # 1、接口数量：≥8， 2、电源额定功率：≥200W 3、电源输出电压：5V，附件应包括接收卡、主网线、左右连接网线、接收卡5V电源线、排线、高磁铁、接收卡卡托、M3*6螺丝、主电缆线、连接电缆线、模组5V线 |
| # 5 | # LED标准直立式钣金支架 | # dm² | # 4301 | # 1、应包含LED标准直立式钣金支架 |
| # 6 | # LED拼接系统工程安装服务(含钢结构及现场制作) | # dm² | # 4301 | # 1、应含钢结构，包边采用不锈钢材质装饰； 2、内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm； 3、钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。 |
| # 7 | # 30KW室内配电箱 | # 台 | # 1 | # 1、控制模块:≥4路继电器输出，≥3种通讯接口：网络、RS232、485，支持远程干接点，离线定时开关（支持每天≥8组开关），支持外接扩展，超温（可设）断电保护及告警，支持外接消防联动 2、电源适配器:12V 1.25A 3、总开关:≥63A 4、单P空开:≥40A 5、功率容量:≥30KW 6、输入接线方式:3相5线（380V/220V） 7、输入电压:220/380 8、输入电流（A）:45 9、输入频率（Hz）:50 / 60 10、输出接线方式:单相220V，LED显示屏要均匀接入3相电 11、输出电压:交流220V 12、输出电流（A）:20 13、输出分路:≥9路单相交流220V 14、分路断路器安装:轨道安装 15、工作温度:-10～40 16、工作湿度:10～90 无冷凝 17、防护等级:不劣于IP20 18、安装方式:室内壁挂 19、维修控制方式:手动按键 20、自控控制方式:远程电脑、中控、液晶触摸串口屏、干接点、离线定时（支持每天8组开关），支持消防联动 #21、综合考虑到显示系统的稳定性与兼容性,应与LED显示屏须为同一品牌，需提供国家版权局提供的配电箱PLC智能远程开关电软件计算机软件著作权登记证书。 |
| # 8 | # LED辅屏 | # dm² | # 1128 | # 1、点间距:≤2 2、模组分辨率（W*H）:≥160*80 3、亮度（nits）:≤500 4、像素密度（点/㎡）:≥250000 #5、刷新频率（Hz）:≥3840（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 6、平均功耗（W/㎡）:≤133 7、最大功耗（W/㎡）:≤400 8、维护方式:前/后维护 #9、最大对比度：不劣于6000:1（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #10、寿命典型值（h）：10万（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |
| # 9 | # LED拼接系统工程安装服务(含钢结构及现场制作) | # dm² | # 1128 | # 1、应含钢结构，包边采用不锈钢材质装饰； 2、内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。 |
| # 10 | # LED小间距产品发送卡 | # 张 | # 2 | # 1、带载网口:≥4个千兆网口 2、网口控制面积:单发送最大带载面积 ≥230 万像素，最宽支持 ≥4096 点，或最高支持 ≥2560 点 #3、接口测试：输入信号源包括 1 个视频输入口，1 个 VGA 输入口，1个 DVI 输入口。自动增益功能，可智能在线监测和维修；1 路 DVI 视频信号输入，支持输入视频接口信息检测；6个千兆网口输出，支持上下、左右、田字等任意拼接；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #4、性能测试：支持对 LED 显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等；支持 OSD 字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑；支持高位深信号输入源输入，可支持 8bit、10bit、12bit 信号输入；支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节；标配双声道立体声输入，配合多功能卡使用，支持视频信号与音频信号同步传输；支持对输入信号进行分辨率自定义，最大可支持 4096*2160@60 信号输入，并向下兼容 4K*1K,2K 等；60Hz 帧频输出（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |
| # 11 | # HDMI 光纤线缆-20m-黑色 | # 条 | # 2 | # 1、长度（m）:≥20 2、支持分辨率:应支持8K@60/4K@120/4K@60/4K@30/2K@120并向下兼容 3、线径（mm）:≥4.4 |
| # 12 | # 点间距2.0mm户内模组附件包 | # dm² | # 1128 | # 1、接口数量：≥8， 2、电源额定功率：≥200W 3、电源输出电压：5V，附件应包括接收卡、主网线、左右连接网线、接收卡5V电源线、排线、高磁铁、接收卡卡托、M3*6螺丝、200W开关电源、主电缆线、连接电缆线、模组5V线 |
| # 13 | # 10KW室内配电箱 | # 台 | # 2 | # 1、控制模块:≥4路继电器输出，3种通讯接口：网络、RS232、485，支持远程干接点，离线定时开关（支持每天8组开关），支持外接扩展，超温（可设）断电保护及告警，支持外接消防联动 2、电源适配器:12V1.25A 3、总开关:≥40A 4、单P空开:≥40A 5、功率容量:≥10KW 6、输入接线方式:3相5线（380V/220V） 7、输入电压:220/380 8、输入电流（A）:15 9、输入频率（Hz）:50 / 60 10、输出接线方式:单相220V，LED显示屏要均匀接入3相电 11、输出电压:交流220V 12、输出电流（A）:20 13、输出分路:≥6路单相交流220V 14、分路断路器安装:轨道安装 15、工作温度:-10～40 16、工作湿度:10～90 无冷凝 17、防护等级:不劣于IP20 18、安装方式:室内壁挂 19、维修控制方式:手动按键 20、自控控制方式:远程电脑、中控、液晶触摸串口屏、干接点、离线定时（支持每天8组开关），支持消防联动 #21、综合考虑到显示系统的稳定性与兼容性,智能配电柜与LED显示屏须为同一品牌，需提供国家版权局提供的配电箱PLC智能远程开关电软件计算机软件著作权登记证书。 |
| # 14 | # 2U视频拼接处理器 | # 台 | # 1 | # 1、纯硬件 FPGA 架构，无 CPU、无内核、无内置 PC/X86/X64 架构，电信级的背板交换结构，背板为每路高清信号单独提供 6.25Gbps 串行带宽，单输入板卡 25Gbps 带宽，单输出板卡 50Gbps 带宽，背板总带宽大于 2T,无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>100000 小时，支持 365 天×24 小时的连续运行 2、输入分辨率：输入分辨率支持 8K@60Hz&4K@120Hz&4k@60Hz&4K@30Hz&2K@120Hz&2K@60Hz 3、输出分辨率可自定义，满足不同规则的 LED 屏幕显示。2K 的DVI 和 HDMI 接口输出最大分辨率不小于 2560×972 或 884×2560，单张 DVI 和 HDMI 输出卡最大分辨率不小于 10240×972或 884×10240 4.画面窗口叠加：可在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示密口，单个输出板卡支持 16 个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结 5.支持≥四组屏控制管理； 6.任意位置开窗、叠加、缩放、拼接、漫游，有效呈现不同的视频画面或大数据信息； 7.输出信号可以通过软件任意指定位置; 8.LED 屏调试时，无需将处理器输出端口与 LED 屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与 LED 屏的映射关系； 9.支持输出通道测试，可自定义测试颜色及网格图像； 10.支持普通拼接、横竖拼接、0-360°任意角度旋转创意拼接，输出画面分辨率点对点显示不拉伸变形，不丢失损伤像素； 11.支持用户分级、分权管理； 12.支持场景管理，一键调用场景，场景可轮巡和显示场景快照； 13.支持配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，支持断电记忆功能； 14.支持设备主机高温报警和智能风扇调节；支持设备在现场使用期限的授权管理; 15.设备受控方式包含但不限于 RS232 指令控制和 LAN 客户端软件控制，且支持串口或网口控制第三方设备。 16.支持 windows、麒麟（Kylin)、Linux 操作系统访问设备及交互操作 #17、故障检测：支持输入信号信息检测功能，彩色标示;（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #18、底图：支持超高清底图显示，同时支持不同屏幕上传不同底图图片，呈现不一样的底图效果；支持台标自定义，快速追溯视频信号源； 滚动字幕显示，支持设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态等参数；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #19、台标：可对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #20、综合考虑到显示系统的稳定性与兼容性,视频拼接处理器和LED显示屏须为同一品牌，需提供国家版权局提供的视频处理器软件计算机软件著作权登记证书。 |
| # 15 | # 拼接处理器8口HDMI输入卡模块 | # 个 | # 1 | # 1、单板卡支持≥8路HDMI接口； 2、输入分辨率应支持：XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz 3、自定义分辨率范围：最大宽≥2048，最大高≥4032 |
| # 16 | # 拼接处理器8口HDMI输出卡模块 | # 个 | # 2 | # 1、单板卡支持≥8路HDMI接口； 2、输出分辨率支持:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz 3、自定义输出分辨率范围：最大宽≥2048，最大高≥2048；总带载不超过1920*1200 |
| # 17 | # 左右声道线阵列全频扬声器 | # 只 | # 12 | # 1、频率响应:不低于50Hz~18KHz(±3dB) 2、单元:LF:≥1x10"DRVER ;HF: ≥2x1"DRVER 3、标称阻抗:16ohms 4、承受功率:≥350W AES 灵敏度:≥98dB 5、指向性:≥120°Hx10°V 6、最大声压级:≥127dB/1m 箱体板材: 高密度夹板 7、箱体喷漆工艺: 防水 8、保护网工艺:外透声特制网布，内六角孔钢网 |
| # 18 | # 左右声道低频扬声器 | # 只 | # 2 | # 1、频率响应:不低于32Hz~160Hz(±3dB) 2、单元数量:≥LF: 1x18"(4voice coil) 3、标称阻抗:8ohms 4、承受功率:≥600W AES 5、灵敏度≥:100dB 6、最大声压级:≥132dB/1m 7、箱体板材: 高密度夹板 8、箱体喷漆工艺: 防水 9、保护网工艺:外透声特制网布，内六角孔钢网 |
| # 19 | # 舞台返听扬声器 | # 只 | # 4 | # 1、频率响应:不低于58Hz~18KHz(±3dB) ;不低于50Hz~18KHz(-10dB) 2、单元数量:低音≥ 12"(voice coin 75mm) x 1 ;高音≥ 1.75"(voice coin 44mm) x 1 3、标称阻抗:8ohms 4、承受功率:≥450W 5、灵敏度:≥99dB 6、指向性:≥90°Hx60°V 7、最大声压级:≥123dB 8、箱体喷漆工艺:耐磨环保水性漆喷涂 9、保护网工艺:外透声特制网布，内六角孔钢网 |
| # 20 | # 舞台台唇扬声器 | # 只 | # 4 | # 1、频率响应:不低于58Hz~18KHz(±3dB) ;不低于50Hz~18KHz(-10dB) 2、单元数量:低音≥12"(voice coin 75mm) x 1；高音≥1.75"(voice coin 44mm) x 1 3、标称阻抗:8ohms 4、承受功率:≥450W 5、灵敏度:≥99dB 6、指向性:≥90°Hx60°V 7、最大声压级:≥123dB 8、箱体喷漆工艺:耐磨环保水性漆喷涂 9、保护网工艺:外透声特制网布，内六角孔钢网 |
| # 21 | # 舞台中置扬声器 | # 只 | # 1 | # 1、频率响应 ：不低于 50Hz-18000Hz (±3dB) 2、单元数量：低音1x15",高音1x3" 3、承受功率：≥550W AES 4、灵敏度：≥100dB 5、最大声压级：≥129dB/1m 6、标称阻抗：8 ohms 7、指向性：≥60°X40°水平覆盖面 8、箱体板材 ;高密度夹板 9、箱体喷漆工艺:耐磨环保水性漆喷涂 10、保护网工艺,外透声特制网布，内六角孔钢网 |
| # 22 | # 补声扬声器 | # 台 | # 6 | # 1、频率响应:不低于58Hz~18KHz(±3dB) ;不低于50Hz~18KHz(-10dB)单元数量:低音 ≥ 12"(voice coin 75mm) x 1;高音≥ 1.75"(voice coin 44mm) x 1; 2、标称阻抗:8ohms 3、承受功率:≥ 450W 4、灵敏度:≥ 99dB 5、指向性:≥ 90°Hx60°V 6、最大声压级:≥ 123dB 7、箱体喷漆工艺:耐磨环保水性漆喷涂 8、保护网工艺:外透声特制网布，内六角孔钢网 |
| # 23 | # 线阵音箱吊装件 | # 个 | # 4 | # 1、线阵音箱吊装件 |
| # 24 | # 数字功放（左右） | # 台 | # 6 | # 1、≥4.3寸触摸屏设计 2、内置≥2路AES数字接口 3、内置≥4X4DSP处理器 4、内置FIR全通滤波 5、支持TCP/UDP控制协议 6、支持RS232/485控制协议 7、支持工作状态，温度，输出电压，输出电流检测 8、支持独立TCP/UDP网络开关机接口 9、支持切换定压定阻输出模式，可接多种形式的音箱 10、8欧姆立体声额定功率：≥1200W×2； 11、4欧姆立体声额定功率：≥2000W×2； 12、8欧姆桥接额定功率：≥2600W； 13、频率响应：不低于20Hz-20KHz；< +/- 8度 14、谐波失真：<0.025%； 15、信噪比：>110dB； 16、分离度：：1KHz，0.775V输入 |
| # 25 | # 数字功放（低音） | # 台 | # 1 | # 1、≥4.3寸触摸屏设计 2、内置≥2路AES数字接口 3、内置≥4X4DSP处理器 4、内置FIR全通滤波 5、支持TCP/UDP控制协议 6、支持RS232/485控制协议 7、支持工作状态，温度，输出电压，输出电流检测 8、支持独立TCP/UDP网络开关机接口 9、支持切换定压定阻输出模式，可接多种形式的音箱。 10、8欧姆立体声额定功率：≥1200W×2； 11、4欧姆立体声额定功率：≥2000W×2； 12、8欧姆桥接额定功率：≥2600W； 13、频率响应：不低于20Hz-20KHz；< +/- 8度 14、谐波失真：<0.025%； 15、信噪比：>110dB； |
| # 26 | # 数字功放（返听） | # 台 | # 2 | # 1、≥4.3寸触摸屏设计 2、内置≥2路AES数字接口 3、内置≥4X4DSP处理器 4、内置FIR全通滤波 5、支持TCP/UDP控制协议 6、支持RS232/485控制协议 7、支持工作状态，温度，输出电压，输出电流检测 8、支持独立TCP/UDP网络开关机接口 9、支持切换定压定阻输出模式，可接多种形式的音箱。 10、8欧姆立体声额定功率：≥1000W×2； 11、4欧姆立体声额定功率：≥1500W×2； 12、8欧姆桥接额定功率：≥2000W； 13、频率响应：不低于20Hz-20KHz；< +/- 8度 14、谐波失真：<0.025%； 15、信噪比：>110dB； 16、分离度：：1KHz，0.775V输入 |
| # 27 | # 数字功放（台唇） | # 台 | # 2 | # 1、≥4.3寸触摸屏设计 2、内置≥2路AES数字接口 3、内置≥4X4DSP处理器 4、内置FIR全通滤波 5、支持TCP/UDP控制协议 6、支持RS232/485控制协议 7、支持工作状态，温度，输出电压，输出电流检测 8、支持独立TCP/UDP网络开关机接口 9、支持切换定压定阻输出模式，可接多种形式的音箱 10、8欧姆立体声额定功率：≥1000W×2； 11、4欧姆立体声额定功率：≥1500W×2； 12、8欧姆桥接额定功率：≥2000W； 13、频率响应：不低于20Hz-20KHz；< +/- 8度 14、谐波失真：<0.025%； 15、信噪比：>110dB； 16、分离度：：1KHz，0.775V输入 |
| # 28 | # 数字功放（补声） | # 台 | # 3 | # 1、≥4.3寸触摸屏设计 2、内置≥2路AES数字接口 3、内置≥4X4DSP处理器 4、内置FIR全通滤波 5、支持TCP/UDP控制协议 6、支持RS232/485控制协议 7、支持工作状态，温度，输出电压，输出电流检测 8、支持独立TCP/UDP网络开关机接口 9、支持切换定压定阻输出模式，可接多种形式的音箱 10、8欧姆立体声额定功率：≥1000W×2； 11、4欧姆立体声额定功率：≥1500W×2； 12、8欧姆桥接额定功率：≥2000W； 13、频率响应：不低于20Hz-20KHz；< +/- 8度 14、谐波失真：<0.025%； 15、信噪比：>110dB； 16、分离度：：1KHz，0.775V输入 |
| # 29 | # 数字功放（中置） | # 台 | # 1 | # 1、≥4.3寸触摸屏设计 2、内置≥2路AES数字接口 3、内置≥4X4DSP处理器 4、内置FIR全通滤波 5、支持TCP/UDP控制协议 6、支持RS232/485控制协议 7、支持工作状态，温度，输出电压，输出电流检测 8、支持独立TCP/UDP网络开关机接口 9、支持切换定压定阻输出模式，可接多种形式的音箱 10、8欧姆立体声额定功率：≥1000W×2； 11、4欧姆立体声额定功率：≥1500W×2； 12、8欧姆桥接额定功率：≥2000W； 13、频率响应：不低于20Hz-20KHz；< +/- 8度 14、谐波失真：<0.025%； 15、信噪比：>110dB； 16、分离度：：1KHz，0.775V输入 |
| # 30 | # 数字调音台 | # 台 | # 1 | # 1、具备高输入能力和推子数量，是大型应用中的理想选择。 2、≥33个马达推子（32通道+1主控） 3、≥48条输入混音通道（40单声道+2立体声+2返送通道） 4、≥20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线 5、≥8个带有Roll-out的DCA编组 6、≥32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 16个模拟XLR输出 7、≥34×34 USB2.0数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备 8、≥1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽 |
| # 31 | # 数字接口箱 | # 台 | # 1 | # 1、有Dante网络的I/O机架 2、具有≥16个话筒/线路输入和≥8个线路输出 3、具备可调用前置话放 4、可将≥3个Tio机架单元连接组合使用。 |
| # 32 | # 扩展卡 | # 台 | # 1 | # 1、需具有Dante网络扩展卡。 2、≥40路输入和≥24路输出的多功能舞台接口箱系统 |
| # 33 | # 数字音频处理器 | # 台 | # 1 | # 1、支持嵌入式架构，高性能处理器，浮点运算≥64位； 2、支持32位SHARC DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。 3、支持内嵌式软件平台，支持多级网络管理； 4、 独特的EFX通道设计，具有专业的ECHO和REVERB双引擎多重立体声效果器，AUX 通道具有强大的自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调，并具有独立的PEQ均衡处理功能。 5、支持≥9段参量均衡、高低通，反馈抑制、压限、延时，相位，静音等音频调整功能；。 6、支持所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选； 7、支持所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整；内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 8、输入通道：≥16路；输出通道：≥16路，可扩展带Dante和回声消除接口。 9、编程平台，可根据功能自行设计拓扑路由； |
| # 34 | # 无线手持话筒 | # 套 | # 3 | # 1、调制方式FM 调频 2、最大频偏≥±40 kHz 3、动态范围> 110 dB A-加权，典型 4、总谐波失真< 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz ) 5、工作距离≥ 100米 (在没有干扰情况下) 6、工作环境温度5º C 至 45º C 7、频率响应：不低于100 Hz 至 15 kHz (+1 dB, -3 dB) 8、接收系统两组独立调谐器，分集式自动选择 9、镜象抑制：60 dB 正常, 55 dB 最高 10、射频灵敏度：20 dBμV 于调噪比 60dB(50Ω 终端) 11、最大输出电平：平衡 (XLRM 卡农公座)： +9 dBV，非平衡 (6.3mm 插座)： +4 dBV，平衡音频输出衰减0/-12 dB 两段选择 12、天线输入BNC型, 50Ω 13、每端子偏压电压 12V 直流, 60mA 14、电源直流 12-18V, 500mA, 提供电源适配器 15、射频功率输出高输出30mW ; 低输出10mW (可切换) 16、杂散发射配合当地标准 17、收音头动圈 - 心形指向性 |
| # 35 | # 无线头戴话筒 | # 套 | # 2 | # 1、调制方式FM 调频 2、最大频偏：≥±40 kHz 3、动态范围> 110 dB A-加权，典型 4、总谐波失真< 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz ) 5、工作距离约 ≥100米 (在没有干扰情况下) 6、工作环境温度5º C 至 45º C 7、频率响应：不低于100 Hz 至 15 kHz (+1 dB, -3 dB) 8、接收系统两组独立调谐器，分集式自动选择 9、镜象抑制：60 dB 正常, 55 dB 最高 10、射频灵敏度≥20 dBμV 于调噪比 60dB(50Ω 终端) 11、最大输出电平：平衡 (XLRM 卡农公座)： +9 dBV，非平衡 (6.3mm 插座)： +4 dBV，平衡音频输出衰减0/-12 dB 两段选择 12、天线输入BNC型, 50Ω 13、每端子偏压电压 12V 直流, 60mA 14、电源直流 12-18V, 500mA, 提供电源适配器 15、射频功率输出高输出30mW ; 低输出10mW (于50Ω, 可切换) 16、杂散发射配合当地标准，输入插头4针带锁接头接点1:地线、接点2:乐器输入、接点3:话筒输入、接点4:供电偏压 17、元件：电容式 18、指向性：心型指向 19、频率响应：不低于40 ~ 15,000 Hz 20、开路灵敏度：≥-55 dB (1.7 mV) 以 1V 于 1 Pa 21、阻抗：200 Ω 22、最大输入声压级：≥146 dB SPL, 1 kHz 于 1% T.H.D. 23、动态范围 (典型值)：≥111 dB, 1 kHz 于最高声压级 |
| # 36 | # 无线领夹话筒 | # 套 | # 4 | # 1、调制方式FM 调频 2、最大频偏≥±40 kHz 3、动态范围> 110 dB A-加权，典型 4、总谐波失真< 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz ) 5、工作距离 ≥100米 (在没有干扰情况下) 6、工作环境温度5º C 至 45º C 7、频率响应：不低于100 Hz 至 15 kHz (+1 dB, -3 dB) 8、接收系统两组独立调谐器，分集式自动选择 9、镜象抑制60 dB 正常, 55 dB 最高，射频灵敏度20 dBμV 于调噪比 60dB(50Ω 终端)， 10、最大输出电平：平衡 (XLRM 卡农公座)： +9 dBV，非平衡 (6.3mm 插座)： +4 dBV，平衡音频输出衰减0/-12 dB 两段选择 11、天线输入BNC型, 50Ω 12、每端子偏压电压 12V 直流, 60mA，电源直流 12-18V, 500mA, 提供电源适配器 13、射频功率输出高输出30mW ; 低输出10mW (于50Ω, 可切换) 14、杂散发射配合当地标准 15、输入插头4针带锁接头 16、接点1:地线、接点2:乐器输入、接点3:话筒输入、接点4:供电偏压 17、元件：固定充电背板，静电型电容式 18、指向性：全方向指向性 19、频率响应：不低于20 ~ 18,000Hz 20、开路灵敏度：≥-62 dB (0.79 mV) 以 1V 于 1 Pa |
| # 37 | # 天线分配器 | # 台 | # 4 | # 1、频率范围 ：不低于470 ~ 990 MHz 2、输入/输出≥ 2 × 2 个汇合输入、≥2 × 4 个分配输出≥、2 × 1 个串联输出，输入/输出插孔 BNC OIP3 +37dBm (典型) 3、射频输出增益：≥ +1.0 dB ± 2.0 dB，输入/输出增益 +1.0 dB ± 2.0 dB 4、天线输入电源 ：直流12 V，最大300 mA × 4 电源：交流100 ~ 240 V (50/60 Hz) ~ 直流18V 3.3 A (中心正极) 切换式外接电源 5、工作温度范围 -5°C ~ 45°C |
| # 38 | # 天线増益器 | # 对 | # 1 | # 1、带宽：不低于 470 ~ 990MHz 2、阻抗 ：≥ 50 欧姆 (典型) 3、增益： 绿灯 +6dB ; 红灯 +12dB 4、供电 ：12V DC 5、电流 / 消耗功率：≥ 60mA 6、接线端子 输入： BNC-J ; 输出 BNC-J 7、工作环境温度 ： -10°C ~ +60°C |
| # 39 | # 天线 | # 对 | # 1 | # 1、带宽：不低于440～900MHz 2、增益：≥+6dB 3、指向范围：椭圆型≥90度指向性 4、类型：无源偶极 5、接口：BNC |
| # 40 | # 监听音箱 | # 只 | # 2 | # 1、音箱类型 电脑音箱 2、音箱系统 2.0声道 3、有源无源 有源 4、音源输入 3.5mm音频接口 5、频率响应：不低于56Hz-22KHz 6、信噪比： 95dB 7、功率：≥70W 8、输出功率（低音）：≥40W 9、输出功率（高音）：≥30W |
| # 41 | # 监听耳机 | # 只 | # 1 | # 1、产品定位 ：耳机 2、功能用途 ：手机耳机，音乐耳机，有线耳机，监听耳机 3、连接方式 ：3.5mm/6.3mm立体声插头 4、佩戴方式 头戴式 5、驱动单元 ：≥40mm 6、频响范围 ：不低于16-20000Hz 7、阻抗 ：32欧姆 8、灵敏度：≥ 112dB 9、最大功率：≥ 200mW 10、插头类型 ：I直型 |
| # 42 | # 电源时序器 | # 台 | # 5 | # 1.≥4只RJ45网口，支持TCP/RS232/RS485控制及多台级联 2.支持Android(安卓手机、平板）控制 3.支持IOS（苹果手机、平板）控制 4.支持触控墙面板控制（面板选配，86盒大小） 5.支持Windows电脑控制及调试 6.支持通道间互锁功能 7.支持多台级联 8.≥8个电源输出独立管理，≥两只USB口1A电流输出方便为控制平板充电（SD12） 9.可任意设置开启或关闭顺序 10.≥8种场景设置模式可调用 11.多台集中管理应用时，可以设置4个编组，方便管理 12.可以设置8种波特率，方便对接第三方控制设备 |
| # 43 | # 落地话筒支架 | # 个 | # 6 | # 1、加重加粗自重5公斤左右 高度1米到1.7米可调 2、防滑设计 3、调节方式：双旋钮锁止 |
| # 44 | # 天线架子 | # 个 | # 2 | # 1、天线配套安装架 2、材质：304 不锈钢 |
| # 45 | # 音箱壁架 | # 个 | # 6 | # 1、音箱配套支架 2、材质：冷轧钢板 3、承重能力：≥30kg / 个 |
| # 46 | # 多功能信息盒 | # 个 | # 4 | # 1、应含电源、VGA、音频等 2、安装方式：嵌入式 |
| # 47 | # 音箱线 | # 米 | # 1000 | # 1、EVJV2.2.5纯铜 2、纯度≥99.9% 3、屏蔽层：镀锡铜丝编织 |
| # 48 | # 话筒线 | # 米 | # 1500 | # 1、≥128编编镀锡铜丝 2、含绝缘层 3、护套材质：不劣于阻燃 PVC |
| # 49 | # 同轴线缆 | # 米 | # 100 | # 1、特性阻抗：50Ω（±2Ω） 2、结构：内导体 3、同轴线50-7 |
| # 50 | # 阻燃电缆 | # 米 | # 100 | # 1、规格：3*2.5电源线 2、导体材质：无氧铜 3、绝缘层：阻燃 PVC |
| # 51 | # 网线 | # 米 | # 300 | # 1、CAT6 类非屏蔽网线 2、护套材质：不劣于阻燃 PVC |
| # 52 | # 桥架 | # 米 | # 100 | # 1、类型：槽式桥架 2、表面处理：静电喷塑 3、规格：≥200mmX100mm（宽X高） |
| # 53 | # 线管 | # 米 | # 150 | # 1、材质：不劣于热镀锌钢 2、连接方式：紧定式连接 3、规格：根据设计图定制 |
| # 54 | # 线材及接插件等 | # 批 | # 1 | # 1、音箱、机械等所需各类线材插座、接头、面板等 |
| # 55 | # 灯光控制台 | # 台 | # 1 | # 1、操作系统基于Linux定制研发 2、核心数≥ 2；线程数≥ 4；主频≥2.1GHz 3、≥7个DMX512物理输出端口，并可扩展至32个DMX输出 4、≥15.6寸电容触摸屏 5、中英文操作界面可自由切换，且内置多国语言 6、按键LED支持跟程序同步亮灯 7、≥于6000个灯具键，≥600个灯具组 8、≥3000个素材，可以分类储存 9、≥2700个场景，≥400个节目 10、≥15个重放推杆，可同时运行35个场景。推杆可外扩30个，≥160个内置常用固定图形，40种曲线效果，≥60个图形特效，≥6种扇形模式 11、推杆自定义背景光设置.自带LED灯带照明，可自定义调节颜色，段落运算法，可针对属性，时间，图形等，随心所欲分段运行 12、≥2个音频输入/输出口，≥3个USB接口，≥1个工作灯接口，≥1个主控推杆，1个AB推杆，≥1个MIDI时间码输入接口.≥4个属性编码轮，内置音乐播放器，支持udp、rs232、dmx512与中控进行通讯 13、支持外接显示屏，支持有线ART-Net和无线ART-Net，可远程使用手机或者IPAD控制 14、控台数据保护，自动备份文件，自定义设置控台密码及使用时间，虚拟数字键盘支持多国语言切换，可实现两台控台联机控场，像素映射 |
| # 56 | # LED成像灯 | # 台 | # 15 | # 1、电源电压: AC100~240V，50/60Hz 2、光源:≥ 300W 3、总功率：≥350W 4、光源寿命: 可达50000小时 5、显色指数: Ra≥95 6、特殊显指: R9≥90,R15≥90 7、透镜角度：19° /26 ° /36° / 50° 可选 8、色温: 3200K/5600K（常规）/ 双色温/RGBW（可订制） 9、控制通道：3200K/5600K）2CH/全彩 8CH 10、效果: 无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调 11、调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 12、控制面板: LCD数码显示屏+四按键 13、光学: 成像灯专用胶合高清组合镜头，10°/19°/26°/36°/50°可选，内置四个遮光片可方便切出各种不同形状，24K无闪烁光源管理系统 14、噪音: 1米噪音≤30db |
| # 57 | # LED聚光灯 | # 台 | # 17 | # 1、光源：LED集成≥200W灯珠。 2、色温：2700K-5600K可选 3、额定电压：AC100-240V，不低于50-60HZ 4、驱动方式：恒流驱动3500mA 5、额定功率：≥230W 6、灯体温度≥550C 5、发光效率≥80lm/W 6、显色指数：Ra≥85 7、通道数量：≥3通道（信号线三芯卡侬头输入、信号线三芯卡侬头输出） 8、按制信号：灯具的调光控制采用标准DMX512 通讯协议．可通过调光台的输出信号对灯具进行精确、集中的调光控制功能．光源亮度在O-100 ％的范围内精确控制 9、操作：数码显示管控制地址码和相对照度 |
| # 58 | # LED平板灯 | # 台 | # 35 | # 1、电压: AC100~240V，50/60Hz 2、光源: ≥800颗0.5W贴片高显指LED阵列 3、功率: ≥260W 4、光源寿命: 可达≥50000小时 5、显色指数: Ra≥95，R9>90 6、光束角度：120° 7、色温: ≥3200K/5600K/双色温/全彩（订制）可选 8、控制通道 : 单色温2CH，双色温4CH，全彩8CH 9、协议：旋钮、DMX512、RDM协议（可选） 10、材料工艺 : 压铸铝+型材等。 11、结构：创新化的分体式结构设计，独立的电源盒， 避免了光源和电源之间热量的相互传导。 12、调光 : 线性调光，调焦 : ≥120°固焦 13、频闪：0-30Hz 14、效果: 无杂色及阴影的纯净的光谱，丰富的饱和度与柔和的色调 15、调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 16、光学: 24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目 17、散热方式: 采用超大散热片空气对流自然散热设计 18、噪音: 无风扇全静音 19、温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护 20、防护等级: 不低于IP20 21、配件: 遮扉，电源线，信号线 |
| # 59 | # 光束灯 | # 台 | # 10 | # 1、电压：AC90-260V 50/60Hz 2、光源：铂金灯泡 消耗功率≤500W 3、控制方式：16个国际标准DMX512通道，主从模式，自走模式 4、透镜：防反射镀膜玻璃透镜 5、颜色：14种颜色+白光 带有半色功能 6、固定图案：13个固定图案+1白光技术参数 7、灯具带控台拨码 可实现控台一一体化拨码 8、控制方式：16个国际标准DMX512通道，主从模式，自走模式 棱镜盘2：1个独立棱镜：独立棱镜1：6排镜、8棱镜 24棱镜 9、七彩棱镜：单独七彩棱镜片，棱镜可以同时出现6种颜色 10、雾化：单独雾化片 11、频闪：0-20次/秒 12、调焦：线性电子调焦 13、调光：0-100%线性调节 14、光束角度：≥2度 15、其他功能：远程控制灯泡开关功能，显示灯具，灯泡使用时间外观：耐高温材料+模压合金材料 |
| # 60 | # LED摇头染色灯 | # 台 | # 24 | # 1、输入电压：AC100V-240V，50HZ/60HZ 2、消耗功率：≤400W 3、灯珠规格：≥36*10W LED 4、颜色：红绿蓝白及混色效果 5、调 光/频 闪：调光,1-20次/秒 6、旋转角度：水平方向630°，垂直方向300°. 7、控制方式：DMX512，≥16/12个通道 8、运行模式：单机模式，DMX512模式，主/从同步模式 ，其他9、功能：水平、垂直速度可调 10、显示：液晶屏触摸显示，可以切换中英文 |
| # 61 | # LED聚光灯 | # 台 | # 12 | # 1、光源：LED集成≥200W灯珠。 2、色温：2700K-5600K可选 3、额定电压：AC100-240V，不低于50-60HZ 4、驱动方式：恒流驱动3500mA 5、额定功率：≥230W 6、灯体温度≥550C 5、发光效率≥80lm/W 6、显色指数：Ra≥85 7、通道数量：≥3通道（信号线三芯卡侬头输入、信号线三芯卡侬头输出） 8、按制信号：灯具的调光控制采用标准DMX512 通讯协议．可通过调光台的输出信号对灯具进行精确、集中的调光控制功能．光源亮度在O-100 ％的范围内精确控制 9、操作：数码显示管控制地址码和相对照度 |
| # 62 | # 光束灯 | # 台 | # 10 | # 1、电压：AC90-260V 50/60Hz 2、光源：铂金灯泡 消耗功率≤500W 3、控制方式：≥16个国际标准DMX512通道，主从模式，自走模式 4、透镜：防反射镀膜玻璃透镜 5、颜色：≥14种颜色+白光 带有半色功能 6、固定图案：13个固定图案+1白光技术参数 7、灯具带控台拨码 可实现控台一一体化拨码 棱镜盘2：1个独立棱镜：独立棱镜1：6排镜、8棱镜 24棱镜 8、七彩棱镜：单独七彩棱镜片，棱镜可以同时出现6种颜色 9、雾化：单独雾化片 10、频闪：0-20次/秒 11、调焦：线性电子调焦 12、调光：0-100%线性调节 13、光束角度：≥2度 14、其他功能：远程控制灯泡开关功能，显示灯具，灯泡使用时间外观：耐高温材料+模压合金材料 |
| # 63 | # 信号放大分配器 | # 套 | # 1 | # 1、单相AC220V±10%，频率50HZ±5%. 2、信号输入≥8路经独立电气隔离的信号分配输出。 3、数字信号：DMX512，接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号。 4、信号连接插座：三芯音频阳座阴座。 5、每套为3台设备级联 |
| # 64 | # 电源直通柜 | # 台 | # 1 | # 1、供电：三相五线制AC380V±10％， 2、频率：≥50Hz±5％ 3、每相输入额定电流：不低于400A 4、信号接口：数字DMX-512(1990)信号 5、额定功率：≥36路X3KW |
| # 65 | # 灯钩 | # 个 | # 123 | # 1、灯光专业灯钩 2、防锈：表面热镀锌 3、安全标准：符合舞台灯光安装规范 |
| # 66 | # 保险链 | # 个 | # 123 | # 1、灯光专业保险链 2、与灯钩配套冗余防护 |
| # 67 | # 固定灯杆 | # 道 | # 10 | # 1、DN32焊接，≥8米 2、表面处理：热镀锌 |
| # 68 | # 阻燃电缆 | # 米 | # 2300 | # 1、绝缘：不劣于聚氯乙烯混合料（PVC）。 2、护套：不劣于柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。 3、芯线标识：≤5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。 |
| # 69 | # 信号线 | # 米 | # 2300 | # 1、采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，≥2芯加黄铜丝编织屏蔽，黑色弹性聚氯乙烯护套 |
| # 70 | # 线材及接插件等 | # 批 | # 1 | # 1、灯光、机械等所需各类线材插座、接头、面板等 |
| # 71 | # 录播主机 | # 台 | # 1 | # 1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。 #2.高度集成：至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 3.优质性能：内置不低于国产化八核处理器，≥8GB内存。 #4.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 5.视频接口：数字视频接口HD BaseT≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持4K； 6.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2； 7.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 8.控制接口：≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制； 9.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；≥1路TYPE-C接口； 10.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 11.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式； 12.视频录制：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，支持4K、1080P、720P； 13.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； 14.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据； |
| # 72 | # 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | # 套 | # 1 | # #1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权，提供录播相关计算机软件著作权登记证书； 2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制； 3.分段录制：至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 4.录制存储：采用MP4/FLV/TS格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； 7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序； 8.网络导播：支持网络导播功能； 9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式； 10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面； #11.视频布局：提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色； 13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持≥4种片头和≥4种片尾的添加； 14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小； 16.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 17.直播推流：系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个 18.直播模式：可同时开启平台直播和三方推流直播，以适应不同场景直播需求； 19.互动协议：需支持H.323、SIP 、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 20.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 21.互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局； #22.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #23.内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #24.不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |
| # 73 | # 特写高清摄像机 | # 台 | # 1 | # 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 2.像素：有效像素不低于829万 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.8° ~ 75°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 15°/s 5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于54.0° ~ 8.2°，垂直视场角度范围不少于42.0° ~ 4.7° 6.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议 7.音频编码：AAC音频编码协议 8.视频输出：要求具备标准HDbaseT视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1 9.背光补偿：要求具备背光补偿功能 10.协议支持：要求支持VISCA标准摄像机控制协议、RTP/RTCP/RTSP/RTMP网络流传输协议 11.通讯接口：要求具备RS232/RS485≥1 12.网络接入：要求具备标准RJ45网络接口，并支持1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出。 13.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口 14.要求具备RS232 out≥1 15.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255 16.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求 17.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输 18.摄像机配合录播主机可支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 |
| # 74 | # 控制键盘 | # 台 | # 1 | # 1. 支持IE浏览器添加前端设备。 2. 支持不少于5布局选择；6路视频直播切换；9个预置位；6个视频预选功能； 3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4. 支持录制、暂停、停止功能； 5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 6. 支持支持网络控制方式，具有独立的IP地址； 7. 安装网络导播，并设置录播地址； 8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 9. 导播控制台采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。 |
| # 75 | # 中央控制主机 | # 台 | # 1 | # #1、主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #2、独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。网络接口≥7路。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 3、中控主机应支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口。 #4、前面板支持≥11路串口指示灯、≥8路红外指示灯、≥6路网络指示灯、≥8路IO指示灯、≥8路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，方便编程和排除故障过程中判断中控主机是否有发送代码，发送代码是否成功执行等作用。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 5、具有≥3个扩展插槽，支持扩展com串口，FJIR红外接口，RELAY弱继电器，I/O控制接口等扩展卡。 6、支持电源冗余备份，支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。 7、设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控。 #8、支持前面板含 ≥5.5英寸LCD 液晶屏，显示主机IP 地址、端口、自检状态、电源、中控控制等信息。支持自定义中控模式调用功能，与现场控制环境进行功能定制开发。≥5.5英寸屏可以查看自检结果，主机支持手动自检或上电自检；面板支持中控预案控制，预案可编程自定义。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |
| # 76 | # 数控矩阵 | # 台 | # 1 | # 1、系统采用纯硬件FPGA处理架构，模块化插卡式结构设计，支持断电记忆功能，主机最大输入8路，最大输出8路。 #2、设备不经转换设备支持信号类型：CVBS、YPbPr、VGA、RGBHV、DVI、HDMI、DP、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、IP、HDBaseT、FIBER光纤等信号；同时支持DualLinkDVI、HDMI2.0、HDBaseT-4K、DisplayPort1.2、FIBER光纤等4K信号。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #3、支持网络监控摄像机信号的接入并解码上屏显示，每张解码板卡可同时连接≥500台监控摄像机，支持音频编解码传输；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #4、HDBaseT输入输出信号支持内嵌（含本地端）双向RS-232和IR信号，实现与视频信号同步和分离切换，双绞线传输距离≥100米。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） 5、支持智能语音SIP会话控制功能。 6、支持1080P@60fps视频H.264/H.265编码网络视频流解码，兼容分布式组播流和RTSP流、RTMP流解码上屏显示。 #7、矩阵机箱支持插入高级控制卡，内嵌可编程中控功能，RS232接口≥5路，RS485接口≥1路，RJ-45网口≥1路,IR红外控制接口≥3路，IO控制接口≥4路。支持控制触摸屏对接矩阵实现对周边环境设备的控制，支持控制卡IO触发调用矩阵预案场景，不需要额外增加环境接口机或者中控主机；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） #8、HDMI输入输出板卡自带3.5音频接口，支持HDMI数字音频与模拟音频可选输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出。SDI支持内嵌音频，板卡输入输出端均支持SDI视频环出.（提供SDI、HDMI输入输出板卡接口图和具有CNAS或CMA标识的权威机构检测报告） #9、配合双光备份模块、四光备份模块，可支持系统链路和主设备的备份，确保信号的稳定运行。（需提供四光备份模块产品彩页资料和具有CNAS或CMA标识的权威机构检测报告） 10、支持混合拼接矩阵与集中管控综合服务显控平台兼容：板卡端口级运行状态监测，以不同颜色直观表示视频接口在线、离线、故障等状态，支持运行故障5秒内及时提示用户。 HDMI输入卡 1、4路HDMI-A接口，3.5mm音频座； 2、输入最长距离达35M； 3、支持热插拔，支持音视频信号一起切换,支持音频AUTO DELAY； 4、支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 5、支持EDID读取功能； 6、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 7、最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60。 #8、需提供输入板卡底层软件著作权证书 HDMI输出卡 1、支持4路HDMI-A接口无缝输出，3.5mm音频座； 2、输出最长距离达7M； 3、支持热插拔，支持音视频信号一起切换,支持音频AUTO DELAY； 4、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5、支持EDID读取功能； 6、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 7、最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 8、支持自定义分辨率；支持信号无缝输出； #9、需提供输出板卡软件著作权证书 |
| # 77 | # 编程调试 | # 套 | # 1 | # 1、根据现场需求定制中控主机控制程序，基于软件定制触屏控制界面设计。 |
| # 78 | # 平板电脑 | # 台 | # 1 | # 1、尺寸：≥10.4英寸平板电脑，绚丽全面屏办公 学习娱乐智能平板 |
| # 79 | # 高静压风管机（10-160Pa） | # 台 | # 20 | # 1、风管式室内机 2、电源：220V-50HZ； 3、制冷量：≥16kw； 4、制热量：≥18kw； 5、功率：≥0.21kw； 6、噪音：43~31.5dB(A)； 7、风量：≥2350m3/h； 8、静压：≥40（10-95）pa； 9、安装形式：吊装 10、应含隔振垫(器）；支架形式、材质满足设计及规范要求 |
| # 80 | # 室外机1 | # 台 | # 1 | # 1、制冷量：≥95.2kw； 2、制冷功率：≥25.7kw； 3、制热量：≥106kw； 4、制热功率：≥25.58kw； 5、电源：380V-50HZ； 6、最大输入功率≥34.5kw； 7、风量：≥29000m3/h； 8、噪音：40-66dB(A)； 9、运行范围：制冷：-15℃～55℃；制热：-30℃～30℃； 11、应包含设备基础、隔振垫(器）； 12、支架形式、材质满足要求的减震器、减震支架制作、安装及刷漆 |
| # 81 | # 室外机2 | # 台 | # 2 | # 1、制冷量：≥112kw； 2、制冷功率：≥32.02kw； 3、制热量：≥123.5kw； 4、制热功率：≥31.7kw； 5、电源：380V-50HZ； 6、最大输入功率≥46.3kw； 7、风量：≥30000m3/h； 8、噪音：40-67dB(A)； 9、运行范围：制冷：-15℃～55℃；制热：-30℃～30℃； 10、应包含设备基础、隔振垫(器）；支架形式、材质:满足要求的减震器、减震支架制作、安装及刷漆 |
| # 82 | # 控制器 | # 个 | # 20 | # 1、遥控器 |
| # 83 | # 冷媒管 | # 项 | # 1 | # 1、Φ34.9 δ=1.25 冷媒管≥38 米 2、Φ31.8 δ=1.25 冷媒管≥131 米 3、Φ28.58 δ=1.0 冷媒管≥ 112 米 4、Φ25.4 δ=1.0 冷媒管≥ 5 米 5、Φ22.2 δ=1.0 冷媒管≥ 50 米 6、Φ19.1 δ=1.0 冷媒管≥ 134 米 7、Φ15.9 δ=1.0 冷媒管≥ 118 米 8、Φ12.7 δ=0.8 冷媒管≥150 米 9、Φ9.5 δ=0.8 冷媒管≥156 米 10、Φ6.4 δ=0.8 冷媒管≥38 米 |
| # 84 | # 铜管保温套 | # 项 | # 1 | # 1、需35*2CM：≥38米、32*2CM：≥66米、28*2CM：≥56米、25*2CM：≥5米、22*2CM：≥50米、20*2CM：≥134米、16*2CM：≥28米、13*1.5CM：≥76米、10*1.5CM：≥134米、6*1.5CM：≥38米 |
| # 85 | # 分歧管 | # 套 | # 17 | # 1、要求分歧管(U型） 2、适配多联机系统 3、焊接方式：氧乙炔钎焊适配 |
| # 86 | # 内外机信号线 | # 米 | # 375 | # 1、信号屏蔽线RVVP2*0.75 2、导体材质：无氧铜（纯度≥99.9%） |
| # 87 | # 控制器信号线 | # 米 | # 360 | # 1、信号屏蔽线RVVP2*0.75 2、导体材质：无氧铜（纯度≥99.9%） |
| # 88 | # 分电箱 | # 套 | # 1 | # 1、含电闸 2、材质：不劣于冷轧钢板 3、配套：应含零线排、地线排、接线端子 |
| # 89 | # 冷媒补充 | # 公斤 | # 99 | # 1、R410A制冷剂 2、纯度：≥99.9% 3、环保等级：ODP=0（无臭氧破坏） |
| # 90 | # 冷凝水管 | # 项 | # 1 | # 1、De40(UPVC)≥50米 2、De32(UPVC)≥15米 3、De25(UPVC)≥29米 |
| # 91 | # 辅料 | # 台 | # 20 | # 1、应包含膨胀、卡子、螺丝、丝杆、绑带 |
| # 92 | # 木梁抱箍 | # 台 | # 41 | # 1、定制钢带 |
| # 93 | # 外机基础 | # 台 | # 3 | # 1、结合空调外机尺寸定制 2、槽钢焊接，规格根据空调外机重量 |
| # 94 | # 安装 | # 项 | # 1 | # 1、应包含室外机安装*3台、室内机吊装*20台 2、应包含冷媒管，冷凝水管，保温安装、运输及吊车 3、应包含调试运行 |
| # 95 | # 控制室操作台 | # 台 | # 1 | # 1、双联操作台，长约3.6米，根据现场定制 2、钢木结构 3、内部可放置设备 |
| # 96 | # 机柜 | # 台 | # 3 | # 1、42U标准机柜 2、标配8位PDU一个 |
| # 97 | # 定制可移动舞台 | # 平 | # 96 | # 1、舞台尺寸约12000mm*8000mm*300mm。根据现场定制。 2、骨架≥40mm40mm*2.0mm镀锌方管钢衬，≥1.5mm阻燃板，≥1.5mm强化复合木地板面饰 ，铝包边≥25mm*25mm1.2mm。 |
| # 98 | # 定制可移动座椅看台 | # 座 | # 520 | # 1、座椅看台骨架Q235A钢。 2、看台层宽约900mm，尾层宽约650mm。层高约300mm，立柱约100mm*500mm*2.5mm钢型材。 3、前端与前横梁相连接，前横梁采用≥40mm*2.0mm碳素结构钢型材。 4、看台床架结构的下部行走机构（走轮架）需带纠偏卡槽，且造型需符合受力原理，不得使用型钢直接焊接，板材厚度≥3mm。伸缩看台首层用≥1.2mm钢板封闭。 5、看台座椅：前置软包看台座椅 座椅宽度约460mm*座椅深度约540mm*座椅靠背高度约620mm。海绵：PU泡棉制成（定型发泡成型），密度≥46kg/m³ ，面料：为毛麻抗污防褪色。 6、具体提出根据现场定制 |

二、商务要求

1.交付的时间和地点

交付时间：30日历天

交付地点：翠微小学大兴分校

2.付款条件（进度和方式）

（1）本项目验收合格后，甲方向乙方一次性支付货款。

（2）乙方已知晓甲方用以支付货款的资金来源于有关部门的财政拨款，若因财政拨款到账不及时，导致甲方未能按约定支付相关费用的，乙方同意付款时间适当顺延。

3.包装和运输

包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由供应商承担。

4.售后服务

质保期为一年（以验收合格之日起计算）

三、技术要求

1.基本要求

本标包采购货物需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.货物技术要求

本标包采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见本章采购标的清单中的规格参数要求。

3.验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，供应商提供出厂合格证书、技术说明书、使用说明书、易损件清单、维修手册、操作手册等资料。

（2）货物运抵交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，供应商须确保所有设备在安装调试后运行正常。本标包验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

（3）产品验收合格后，采购人、供应商双方在验收文件上签字生效。

4.培训

培训内容需要包括所供货物的使用操作、日常维护等方面。

四、图纸

图纸详见附件