北京市第八中学采购合同

发票编号：

甲方：北京市第八中学	乙方：北京开拓永创科技发展有限公司

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定并严格遵循政府采购电子卖场项目招标文件、中标人的投标文件等，签订本合同，共同遵守。

第一条 甲方根据实际使用需求，要求乙方提供的货物(以下简称“合同货物”)

如下：

| 产品信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格和主要配置 | 成交单价 (元) | 数量 | 成交价总计 (人民币 元) |
| 教师演示台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.结构：全钢结构 2.规格: 3000*700*900mm 3.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 理化板台面满足以下性能指标： A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%)、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 B.通过依据GB 8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 11640.00 | 1 | 11640.00 |
| 学生实验桌 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1400*1212*780mm 2.台面：采用 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，表面具备合理 | 3520.00 | 8 | 28160.00 |

|  |  |  | 的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。 理化板台面需满足以下性能指标： #2.1.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%) 、盐酸(37%) 、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 ★2.2我公司承诺在验收阶段提供(耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：硫酸(98%)、盐酸(37%) 、硝酸(65%) 、磷酸(85%) 、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。)具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖我公司公章。 2.3通过依据和GB8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用裸板 1.0mm厚一级冷轧钢板、经、机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理(涂装厚度为 0.75mm)。 4.铰链：采用不锈钢铰链； 5.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生凳 | 大德相行 | DD-LAB010 | 规格: φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸: 凳面 φ320mm×厚6mm。 3、表面带防滑。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸 16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板,经大型激光机雕刻成型，直径 185mm，厚度 4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整. | 175.00 | 48 | 8400.00 |
| 设备边柜 | 大德相行 | 按需定做 | 1、产品结构：钢木结构； 2、产品尺寸: 1000×600×850mmm; 3、柜体参数：柜体采用18mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边，柜体部分配板式对开门，部分配 pp储物盒。 | 2350.00 | 7 | 16450.00 |
| 储物盒 | 大德 | pp | pp材质塑料盒含配套同材质滑轨 | 46.00 | 30 | 1380.00 |
| 边柜电源 | 骏跃 | OECZ056 | 1.可夹式插座 200*62mm。标配1.8米线, 1.5平方, 10A插头电源线。插座背面出线。可夹0-30mm厚度的桌面板。颜色有光白、 | 420.00 | 2 | 840.00 |

|  |  |  | 光黑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶部多模块电源供应装置 | 大德 | DDKJ0001 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 100.00 | 8 | 800.00 |
| 模块储藏装置 | 大德 | DDKJ0002 | 规格: 438×379×136mm 采用ABS材质，模具一体成型。顶部灯罩可当作吊灯使用。 | 400.00 | 8 | 3200.00 |
| 高压电源模块 | 大德 | DDKJ0003 | 采用220V，多功能安全插座。 | 130.00 | 8 | 1040.00 |
| 智能升降机构 | 大德 | DDKJ0004 | 规格: 265×252×303mm 采用自动升降系统，具备保护功能 | 3500.00 | 8 | 28000.00 |
| 室内地上布线 | 开拓永创 | 按需定做 | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 5750.00 | 1 | 5750.00 |
| 室内地下布线 | 开拓永创 | 按需定做 | 按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线。 | 6900.00 | 1 | 6900.00 |
| 激光切割机套装 | xTool | MXP-K012-004 | 一、产品特性： 1、智能安全外罩：能够有效隔绝激光和烟尘带来的危害。开盖检测功能可以在加工过程中罩子被误打开的时候停止运动并关断激光输出。安全罩顶部能够轻松扩展摄像头配件。 2、封闭式导轨：实现机器防尘和静音的效果，可以整合机器的连接线路 3、激光头：快拆结构，各型号功率的激光头可以实现快速更换，采用标准接口。 4、最高支持40W功率的激光头运行。 二、安全特性： 1、童锁设定：机器可使用USB钥匙授权使用，当USB钥匙未插入机器时，机器无法开机使用，防止儿童误触发。 2、外罩阻隔率：可见激光阻隔率达到90%、烟雾阻隔率达到90%。 3、智能外罩开盖联锁：当外罩被意外打开时机器会暂停激光输出，保证机器在安全工作环境中运行。 4、识别准确率提升至99.9%，防止环境光干扰 。 5、倾斜检测，当机器意外倾斜时机器会暂停激光输出 。 6、长时间曝光检测，防止在一个地方持续输出激光导致火灾。 三、套装器材清单： ①机器套装：左Y轴组件、右Y轴组件、前X轴组件、后X轴组件、X轴运动组件、脚垫、垫高柱、光轴、激光器、护目镜、耗材包、用户手册、快速入门手册、电源适配器、电源线、Type-C数据线、工具盒(开口扳手、3号内六角扳手、2.5号内六角扳手、2号内六角扳手、M4*35螺丝 ×8、M4*12螺丝 ×14、M3*6螺丝 × 5、窗口镜、调焦块)、配件盒(USB锁、TF卡、读卡器、镜头布×2)。 ②配套器材：空气辅助套装、烟雾净化器、400mmx400mm 蜂窝板 | 19800.00 | 1 | 19800.00 |

|  |  |  | 四、技术参数： ①机器参数 加工区域: 415×395mm 定位精度: 0.01mm 重复定位精度: 0.02mm 最高雕刻速度: 400 mm/ ms 激光等级: Class 1 机器材质：铝合金+亚克力 输入电压:100-240V50-60HZ 机器功率:108W 最大切割深度(椴木板)：10mm 激光源:450 nm-460 nm 半导体激光 激光功率：20W 输入电压：24V 光斑尺寸:0.15×0.27mm 雕刻材料：椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、漆面金属、马口铁、不锈钢、阳极氧化铝、深色玻璃、板岩、陶瓷、玉、大理石、页岩、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力(蓝色除外) 切割材料：椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力(蓝色除外) ②：空气辅助套装参数 电压: (V)±10%DC24V 电流: (mA)±15%830 流量: (L/ min) 28 压力: (KPa)34 噪音: 55dB ③：烟雾净化器参数 输入电压: AC220V 功率: 210W 拟合效果: 0.3μm99.97% 噪音: 55dB 系统流程: 330m3/h 覆盖面积: 511*330*635mm 五、配套资源 提供32节课程内容，包含机器介绍、软件介绍、平面图形设计与作品制作、立体图形设计与作品制作、创客作品设计制作五个阶段的学习介绍，提供课程PPT、教案、工作文件等内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D打印机 | 拓竹 | X1E Combo | 主机； 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、 打印尺寸(长×宽×高) 256×256×256mm³,钢材框架, 外壳为铝材和玻璃构成； 3、工具头；全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷 | 13999.00 | 1 | 13999.00 |

|  |  |  | 嘴最高温度320℃,自带0.4mm直径喷嘴,可扩展0.2mm,0.6mm,0.8mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm； 4、热床：自带光面PEI打印面板，可扩展低温打印面板，高温打印面板，工程打印面板，和PEI纹理打印面板。热床最高温度110℃@220V,120℃@110V; 5、速度：工具头最大移动速度 500mm/s，工具头最大移动加速度 20m/s², 热端最大流速 32mm³/s(ABS材料) ; 主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，支持主动振动补偿与流量补偿； 6、支持耗材类型: PLA,PETG, TPU,ABS, ASA, PVA, PET,PA, PC, PVA, BVOH, PPA, PPS及其碳/玻璃纤维增强线材,自制 Support系列支撑隔离材料； 7、主动腔温加热及控制：具备主动加热功能和精准的腔温控制能力，其腔温能从室温快速升至 60℃，并在室温至 60℃ 范围内精准控温； 8、空气过滤系统：高性能滤芯由 G3 初效过滤器、H12 HEPA滤芯和高性能椰壳活性炭滤芯复合而成； 9、联网方式：支持以太网有线连接，无线网络连接，无线网络支持 WPA2-Enterprise 安全协议, 包括 EAP-PEAP/EAP-TLS/TAP-TTLS，支持实体网络开关，能独立物理断连无线网关和以太网关； 10、冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱、电源板和主板的散热； 11、传感器: a)工具头配有微激光雷达，微米级测量。打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能； b)机箱内置1920×1080 分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能； c)开门检测传感器，智能开门检测； d)挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； e)温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度 ; f)支持断电续打； 12、电子设备: 产品自带 5英寸 1280×720 触摸屏, 支持 Wi-Fi、以太网有线连接和 Bambu-Bus通信(用于打印机和AMS通信)，支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 13、HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题(例如炒面缺陷)，一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 自动供料系统： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1、两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； 2、配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态； 3、RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； 4、通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步； 5、4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印； 6、内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度； 7、自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D打印耗材 | 拓竹 | PLA Basic | 1、PLA环保材料; 2、直径: 1.75mm, 打印温度: 190℃-210℃, 拉升强度60MPa,弯曲模量60MPa, 线径公差: ±0.02mm; 3、光泽度、透明性、耐热性好； 4、无气泡，不易起翘，流动性好，打印效果好； 5、银、金、红、橙、黄、黑、天蓝、鲜粉、象牙白、苹果绿、深肤等11色可选。 | 229.00 | 10 | 2290.00 |
| 六年级上学期教具 | 火星科学盒 | 按需定做 | 1. 人体感应灯规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm) 材质: 塑料铜 不锈钢 原料：食品级ABS性能：额定电压：5V 额定电流：1A 追光花规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料 铜不锈钢 原料：食品级ABS性能：观察100米内任何物品显微镜的核心。规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料 铜 不锈钢 原料：食品级ABS性能：额定电压：5V 额定电流: 1A 循迹小车规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料 铜不锈钢 原料：食品级ABS性能：额定电压：5V 额定电流：1ADIY小台灯规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料铜不锈钢 原料：食品级ABS性能：额定电压：5v，额定电流：1A电动机规格: 约21.5×15.5×11 (长宽高, cm)材质: 塑料 铜 不锈钢 原料：食品级ABS性能：额定电压：5V 额定电流：500mA7.风力发电规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料铜不锈钢 原料: 食品级ABS性能: 电压范围: 1.5-6v, 转速2600,功率0.07w | 980.00 | 49 | 48020.00 |
| 六年级下学期教具 | 火星科学盒 | 按需定做 | 1. 牛顿摆规格:约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质:塑料 铜不锈钢 原料：食品级ABS性能：钢球6个，不锈钢材质，直径18mm太阳能小车规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料铜不锈钢 原料：食品级ABS性能：额定电压：5V，额定电流：500mA盐水时钟规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料 铜不锈钢 原料: 食品级ABS性能: 电压: 4.2 V, 电流: 0.12A超声波测距仪规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料铜 不锈钢 原料：食品级ABS性能；额定电压；5v，额定电流；1A，测距范围; 20-400cm | 980.00 | 49 | 48020.00 |

|  |  |  | 超声波加湿器规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm) 材质: 塑料铜 不锈钢 原料:食品级ABS性能:频率:113KHZ 尺寸:20mm4.电路板, 额定电压: 5V, 额定电流: 500mA 电子门铃规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质:塑料 铜不锈钢 PVC 原料: 食品级ABS性能: 电源电压, 4.5v—16v, 额定电流, 10mA, 工作温度, 0℃——70℃。4.分贝: 90分贝 7.电子琴规格: 约21.5×15.5×11(长宽高, cm)材质: 塑料 铜 不锈钢 原料：食品级ABS性能：电源电压，4.5v—16v，额定电流，10mA, 工作温度, 0℃——70℃。4.分贝: 90分贝 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声学实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT01 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm;旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 共鸣盒、音叉(128HZ)、音叉(256HZ)、塑料手鼓、小铜锣、小铜钹、鼓膜振动演示仪、泡沫小球、两用听诊器、琴码、橡皮筋、透明胶带、乒乓球、铝片琴、一次性纸杯、回形针、棉线、消音盒、消音棉、音乐盒(带发条)等。 共鸣盒; 规格; 110×110×38mm; 材质: ABS; 壁厚: 2mm;工艺：塑料注塑成型；表面处理；咬花细纹；功能：为满足实验要求，设两个音叉安插口，演示声波共振现象，增加接触面积及稳定性；共鸣盒设有出音口，增加共振发音；盒体设计外接扩音口，直观呈现音色现象； 音叉(128HZ); 规格: 215mm×42mm×28mm; 材质: 铝合金;音叉(256HZ): 规格: 180mm×42mm×22mm; 材质: 铝合金;塑料手鼓：由手鼓和小锤组成，手鼓规格：200mm×30mm，材质：ABS；工艺：塑料注塑成型； | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 三、功能和应用：本实验箱要求实现如下实验：1.声音的产生实验；2.声音的变化实验；3.声音的传播实验；4.鼓膜振动模拟实验；5.噪音减少实验；6.土电话实验；7.消声实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT02 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm, 壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽;箱盖拉手 381×135×25mm; 旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 滑块、小孔板、F支架、凸透镜、光具座、F光源、成像屏、水槽、茶色屏、刻度板、激光源、曲面镜、三棱镜(砖)、玻璃砖、凸透镜(砖)、凹透镜(砖)、凹透镜、电池盒、电影原理纸带、导线、蜡烛、潜望镜、成像器、三棱镜、固定圆盘、鸟进笼翻板、旋转调速底座、七色盘、七色盘配件、光栅板、手电筒、面粉、万花筒套材、皮尺等。 凸透镜: 规格: 36mm×94mm×12mm,镜框材质: ABS工艺: 模具注塑成型，表面处理：高光；支架为金属材质； F支架: 规格: 64mm×48mm×12mm, 材质: ABS工艺: 模具注塑成型，表面处理；咬花细纹； 光具座：由两侧光具座支撑架和导轨组成。规格； 500×122×100mm, 支撑架材质: ABS工艺: 模具注塑成型, 表面处理；高光； F光源: 规格: 110mm×60mm×20mm, 材质; ABS工艺; 模具注塑成型，表面处理；咬花细纹；F字由18个发光二极管组成，实验效果好； 激光源; 规格: 90mm×60mm×26mm, 材质: ABS工艺; 模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。内置2节7号干电池；三路线激光，每路激光都可以单独调节角度，单独控制； | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 旋转调速底座: 规格: 110mm×110mm×38mm,材质: ABS工艺:模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。调速底座模块支持速度可调。 三、功能和应用：本实验箱要求实现如下实验：1.小孔成像实验；2.验证光的直线传播实验；3.探究平面镜成像规律；4.万花筒实验；5.曲面镜实验；6.潜光镜原理实验；7.光的折射实验；8.光的散射实验；9.凸透镜的成像规律；10.凹透镜的成像规律；11.光的折射实验；12.幻灯机实验；13.照相机实验；14.取景器实验；15.望远镜实验；16.光的色散实验；17.近视眼和远视眼的原理和矫正实验；18.凸透镜成像实验；19.电影原理实验；20.视觉残留实验；21.牛顿盘实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电学实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT03 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm;旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 橡胶棒、玻璃棒、泡沫小球、丝绸、毛皮、电珠模块、电池盒模块、红色双头U形导线、黑色双头U形导线、定值电阻模块、电路暗盒模块、5号电池、单刀单掷开关、单刀双掷开关、导电材质测试模块、金属片(铁板)、金属片(铝板)、金属片(铜板)、木片(木板)、塑料条(亚克力)、2mm滚针、不锈钢指南针、滑动变阻器、小学指针式电压表、小学指针式电流表、灯座、小电珠、人体导电、储物盒等。 单刀单掷开关: 规格; 81mm×40mm×27mm; 材质: ABS; 手柄注塑一体成型；表面处理：咬花细纹；金属件定制冲压模具一体成型，表面电镀处理，可以改善材料的外观、耐腐蚀性、硬度和耐磨性，提高导电性能；控制电路的接通和保护电路；连通设计 | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 依靠弹性形变、疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启； 单刀双掷开关: 规格: 102mm×40mm×27mm; 材质: ABS; 手柄注塑一体成型；表面处理：咬花细纹；金属件定制冲压模具一体成型，表面电镀处理，可以改善材料的外观、耐腐蚀性、硬度和耐磨性，提高导电性能；控制电路的接通和保护电路；连通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启；定值电阻模块: 规格: 76mm×71mm×21mm; 材质: ABS; 验证闭合电路中，电流生热； 电珠模块: 规格: 76mm×40mm×20mm; 材质: ABS; 连接电路,验证基本电路；电珠盒操作简便，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；可实现多样的串并电路或复杂电路； 电池盒模块: 规格: 82mm×40mm×28mm; 材质: ABS; 可实现多个电池盒串联或并联，组装便捷，可以直观的学习电路原理；人体导电: 规格: 90×90×25mm; 材质主体为ABS, 模块里有电子器件，人体导电模块工作时有人体图案，主要用于探究人体导电系列实验。 小学指针式电压表: 规格: 116×102×44mm, ABS材质, 折叠式,人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，测量范围: - 1V——0——3V, - 5V——0——15V, 测量精度: 2.5级, 用于测量直流电路中的电压； 小学指针式电流表: 规格: 116×102×44mm,ABS材质, 折叠式,人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，测量范围: - 0.2A——0——0.6A, - 1A——3A, 测量精度: 2.5级, 用于测量直流电路中的电流。 三、功能和应用：本实验箱要求实现如下实验：1.摩擦起电实验；2.基本电路实验之小电珠发光实验；3.基本电路之开关电路实验；4.基本电路之电路故障实验；5.基本电路之电路连接暗盒；6.电路的串联与并联；7.电池的串联与并联；8.红绿灯；9.导体与绝缘体；10.电流的热效应；11.电流的磁效应；12.电路综合实验盒的探究实验之基本电路实验；13.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联；14.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联等自由探究实验；15.人体导电实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁学实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT04 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽;箱盖拉手 381×135×25mm;旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为峰巢式加强筋，符合加强筋设计原理， | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 回形针、圆环磁铁、条形磁铁、磁力小车、U型磁铁、塑料板、磁悬浮套装、360°旋转磁铁套件、滚针、翼型磁针、不锈钢指南针、指南针、磁力线模拟装置、磁饼、磁饼支架、塑料小车、塑料卡通娃娃、迷宫塑料板、手持磁铁等。 磁饼：规格：φ35mm×10mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS；双色拼接成型(红色N极，蓝色S极)； 磁饼支架: 规格: 44mm×40mm×108mm; 工艺: 塑料注塑成型;表面处理：高光；材质：ABS； 塑料小车: 规格: 104mm×65mm×39mm; 工艺: 塑料注塑成型;表面处理：高光；材质：ABS； 塑料卡通娃娃: 规格: 30mm×30mm×83mm; 工艺: 塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS，内置磁铁； 迷宫塑料板: 规格: 293mm×228mm×12mm; 工艺: 塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS； 手持磁铁: 规格: 210mm×175mm×25mm; 工艺: 塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS，内置磁铁； 三、功能和应用：要求实现如下实验：1.各种各样的磁铁；2.磁铁吸铁实验；3.磁铁隔物吸铁实验；4.那个地方磁力大实验；5.磁铁相互作用实验；6电磁铁的应用；7..磁悬浮实验；8.磁化实验；9.自制指南针；10.组装指南针；11.磁力线等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电与磁实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT05 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm; 旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还 | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 双头U形导线、电池盒模块、单刀单掷开关、灯座、小电珠、小学指针式电压表、小学指针式电流表、电动机模块、电磁铁、不锈钢棒、单芯导线、手摇发电机模块、5号电池、电磁秋千套装、不锈钢指南针等。 单刀单掷开关: 81mm×40mm×27mm; 材质: ABS; 手柄注塑一体成型；表面处理：咬花细纹；金属件定制冲压模具一体成型，表面电镀处理，可以改善材料的外观、耐腐蚀性、硬度和耐磨性，提高导电性能；控制电路的接通和保护电路；连通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启； 电池盒模块: 规格: 82mm×40mm×28mm; 材质: ABS; 可实现多个电池盒串联或并联，组装便捷，可以直观的学习电路原理；电动机模块: 规格: 76mm×60mm×44mm; 材质: ABS; 可直观的观察到电动机的结构原理，学生可以自己动手拆装模型，组装便捷，可以直观的学习电路原理； 手摇发电机模块: 规格: 193mm×65mm×83mm; 材质: ABS;结构原理采用皮带传动，发电效率高，可通过接线柱口外接模块，测量发电量； 小学指针式电压表: 规格: 116×102×44mm,ABS材质, 折叠式,人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，测量范围: - 1V—0—3V, - 5V——0—15V, 测量精度: 2.5级, 用于测量直流电路中的电压； 小学指针式电流表: 规格: 116×102×44mm,ABS材质, 折叠式,人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，测量范围: - 0.2A—0—0.6A, - 1A—3A, 测量精度: 2.5级, 用于测量直流电路中的电流。 三、功能和应用：要求实现如下实验：1.电磁转换实验；2.机械能发电实验；3.电动机构造；4.电磁钓鱼实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力与机械(一)实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT06 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm;手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽;箱盖拉手 381×135×25mm; 旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板 | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 轮轴、摆动刻度盘、棉线、圆筒测力计2.5N、圆筒测力计1N、钩码、压强小桌、海绵块、多功能小车、不干胶绒布、天平平衡尺、天平底座、金属立杆、金属立杆连接件、天平旋钮、天平立杆、平衡螺母、长销、螺丝、单滑轮、双滑轮、斜面支架、斜面面板、天平托盘、托盘挂钩、S钩等。 轮轴: 规格: φ64mm×24mm, 材质: ABS工艺: 模具注塑成型,表面处理：咬花细纹； 压强小桌: 规格: 90mm×90mm×62mm; 天平平衡尺: 规格: 340mm×25mm×15mm, 材质: ABS工艺:模具注塑成型，表面处理：咬花细纹；两端调节螺柱须采用一体注塑形式； 天平底座: 规格: φ119mm×13mm, 材质: ABS工艺: 模具注塑成型，表面处理：咬花细纹； 金属立杆: 规格: φ10mm×230mm, 材质: 铝合金; 表面处理:阳极氧化黑色； 斜面支架: 规格: 120mm×25mm×5mm, 材质: ABS工艺: 模具注塑成型，表面处理：咬花细纹； 斜面面板: 规格: 232mm×100mm×6mm, 材质: ABS工艺: 模具注塑成型，表面处理：咬花细纹； 天平托盘: 规格: φ109mm×22mm, 材质: ABS工艺: 模具注塑成型，表面处理；咬花细纹； 三、功能和应用：要求实现如下实验：1.摆的探究；2.测量力实验；3.压强实验；4.摩擦力实验。5.杠杆实验；6.轮轴实验；7.滑轮实验；8.斜面实验；9.简易天平实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力与机械(二)实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT07 | 一、实验箱规格描述； 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm, 壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm; 旋转锁机构: 115×65×12mm; | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 多功能小车、金属立杆、天平立杆、长销、小滑轮、棉线、钩码、橡皮筋、空气压缩小车、弹簧、变径喷嘴、气球、两用打气筒、圆桶、圆桶上盖、旋转组件、反冲旋转件、EVA 胶带、颜料、漏斗、不倒翁底座、不倒翁中心螺柱、不倒翁调节螺母、帆船、舵板、水槽等。 多功能小车：规格：135×85×42mm; 材质: ABS; 注塑一体成型； 不倒翁：由不倒翁底座、不倒翁底座透明上盖、不倒翁中心螺柱、不倒翁调节螺母组成。规格：φ80mm×105mm；工艺：塑料注塑成型，材质：PC透明材质；不倒翁分上盖和底座，上盖规格：φ80mm×65mm，，底座为半圆设计，内置调节金属块及不锈钢金属螺丝杆。根据配重块的调配高度，观察不倒翁的“倾倒”现象；外形设计符合人机工程学； 三、功能和应用：要求实现如下实验：1.重力小车实验；2.橡皮筋动力小车实验；3.弹簧动力小车实验；4.空气动力小车实验；5.空气反冲与水的反冲；6.不倒翁实验；7.帆船稳定性实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热学实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT08 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式;箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm;旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构；箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对 | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

1

|  |  |  | 应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 热传导装置、烧杯、铁架台、升降块、万能夹、铁圈、温差发电仪、液体对流管、酒精灯、颜料、热膨胀仪、锥形瓶、烧杯、石棉网、气球、玻璃管、橡胶塞、橡皮筋、沙屋、玻璃表面皿、橡皮泥、温度计、线绳等。 热传导装置: 规格: 143mm×70mm×14mm, 五种材质导热效果演示，铜、铝、锌、锌铜合金、铁。 温差发电仪: 规格: 110mm×110mm×38mm, 材质: ABS工艺:模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。通过水的温差来带动小风扇转动。 酒精灯：规格：200ml插口；材质：不锈钢； 液体对流管: 规格: 145mm×125mm×12mm, 材质: 玻璃材质;玻璃表面皿：规格：φ90mm，厚度 2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。 三、功能和应用：本实验箱要求实现如下实验：1.热传导实验；2.温差发电；3.水的热对流实验；4.铜球热胀冷缩实验；5.空气的热胀冷缩实验；6.模拟大自然水循环；7.温度计模拟实验；8.连续测量一杯水的温度等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT09 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸; 箱体 470×360×210mm, 壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm;旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

|  |  |  | 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 气球、抽滤瓶、水槽、漏斗、橡胶塞、硅胶管、色素、小车套装、玻璃杯、塑料片、塑料烧杯、模拟马德堡半球套装、风的形成实验盒、蜡烛、线香、通风管、火柴、气垫底座、两用打气筒、气嘴、小火箭套装等，各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。 三、功能和应用：本实验箱要求实现如下实验：1.空气存在实验；2.模拟气压火箭实验；3.大气压力实验；4.模拟马德堡半球实验；5.风的形成实验盒；6.气垫底座；7.气球小车实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水实验箱 | 开拓永创 | AD-ZT10 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm; 旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 水桶、压力压强演示器、软管、U型压强计、铁架台、色素、玻璃烧杯、注射器、水轮小木马积木套装、水槽、塑料漏斗、潜水 | 1380.00 | 9 | 12420.00 |

丷一、

|  |  |  | 艇模型套装、玻璃棒、水净化套装、小铁圈、升降块、石棉网、玻璃烧杯、玻璃表面皿、酒精灯等。 三、功能和应用：本实验箱要求实现如下实验：1.水的压力演示实验；2.组装水轮小木马；3.水流有力量实验；4.潜水艇工作原理；5.水的净化实验；6.溶解实验；7.分离实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人体结构实验箱 | 开拓永创 | AD-A01 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm;旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 人的眼睛结构模型、人的耳朵结构模型、人的颅和头骨结构模型、人的手结构模型、人的牙齿结构模型、人体躯干结构模型、智能交互版人体结构模型、智能交互版人体结构模型底座、智能识别卡、器官贴纸、干电池、螺丝刀、简易肺活量测量袋、独立包装吸管、人体结构内部器官围裙，各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。 智能交互版人体结构模型：组装好整体尺寸：200×145×290mm，模型由身体外壳、头部前外壳、头部后外壳、头骨&脑、肌肉、手臂骨骼、胸肋骨、肺、肝、心脏、喉管、胃、肾、小肠&大肠、底座、智能识别卡、器官贴纸等组成。在拼装的过程中，孩子们可以根据人体分布图，认识人体的各个部位。从外到内，从上到下，给大家展示下包含的器官。拆装的过程，就完成了对器官及其位置的认知。拼好之后，可以把底座安上电池，在底座卡片槽处插入智能识别卡，了解人体的系统知识。专业语音讲解，通过智能卡片识别了解人体七大系统(骨骼系统、免疫系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统、循环系统和消化系统)相应的器官知识。 | 3360.00 | 9 | 30240.00 |

|  |  |  | 人的眼睛结构模型：独立包装储物盒，尺寸：115×104×70mm；模型尺寸: 100×58×126mm; ; 功能: 通过模型的细节展示,使学生更加直观的观察到人的眼睛的结构。 人的耳朵结构模型：独立包装储物盒，尺寸：115×104×70mm；模型尺寸：106×59×90mm；；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的耳朵的结构。 人的颅和头骨结构模型：独立包装储物盒，尺寸： 115×104×70mm; 模型尺寸: 998×54×134mm; ; 功能: 通过模 型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的颅和头骨的结构。人的手结构模型：独立包装储物盒，尺寸：115×104×70mm；模型尺寸: 106×69×150mm; ; 功能: 通过模型的细节展示, 使学生更加直观的观察到人的手的结构。 人体躯干结构模型：独立包装储物盒，尺寸：115×104×70mm；模型尺寸：60×39×116mm；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的躯干的结构。 人的牙齿结构模型: 尺寸: 95×73×55mm; 材质: PVC; 功能:通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的牙齿的结构。 产品结构：纯手工拼装模型。模型按人体正常比例缩小，部件之间以“榫”结构彼此镶嵌，可供反复拆装，拼装的过程中需要左右手配合，手眼配合及一定的空间想象力，对模型各个部件的观察能更直观去了解人体的自身结构。 三、功能和应用：要求该箱之人体模型可以进一步拆分和组装，使学生更加了解人体构造。本实验箱要求实现如下实验：1、测量肺活量；2、认识人体结构内部器官；3、观察认识人的眼睛结构；4、观察认识人的耳朵结构；5、观察认识人的颅和头骨结构；6、观察认识人的手的结构；7、观察认识人体躯干结构；8、观察认识人的牙齿结构；9、认识我们的身体器官；10、认识血液循环功能；11、认识神经系统功能；12、认识泌尿系统功能；13、认识呼吸系统功能；14、认识消化系统功能；15、认识骨骼系统功能；16、认识免疫系统功能等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁能源实验箱 | 开拓永创 | AD-A02 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm; 旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还 | 3360.00 | 9 | 30240.00 |

|  |  |  | 原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 太阳能电池板、电动机模块、红色20cm双头U形导线、黑色20cm双头U形导线、风力电机模块、发电电机模块、发电电机底板、新能源电池/电解电池、新能源电池/发电电池、新能源电池/再生电池、氢氧储气罐、电池盒、一次性针筒/注射器、硅胶堵帽、硅胶管、氢能小车、新能源电池底座、5号电池等，各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。 太阳能电池板:规格: 110×110×38mm;材质:ABS;壁厚: 2mm;工艺：塑料注塑成型；表面处理：咬花细纹；太阳能电池板平面大小 196×80mm, 功率 Max=1W, 单晶滴胶工艺。 三、功能和应用：本实验箱要求体现一套实验室级别的清洁能源系统，氢动力小车实验。1.探究太阳能电池的发电实验；2.探究风能发电实验；3.探究能量转换实验；4.电池电解水实验；5.驱动小车实验等实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标本实验箱 | 开拓永创 | AD-A03 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm;旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： | 2616.00 | 9 | 23544.00 |

|  |  |  | 家蚕生活史包埋标本，桑蚕生活史包埋标本，昆虫(六种益虫)包埋标本，昆虫(六种害虫)包埋标本，玉米发芽过程标本，豆芽发芽过程标本，水稻发芽过程标本，花生发芽过程标本，小麦发芽过程标本，青蛙发育顺序标本，菜粉蝶生活史标本(亚克力包埋)。15种常见矿石标本，15种常见化石标本，15种常见岩石标本，各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。 家蚕生活史包埋标本: 140×64×18mm(±2mm); 通过对标本的学习，使学生对桑蚕的生活史有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 桑蚕生活史包埋标本: 164×78×20mm(±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对桑蚕的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 昆虫(六种益虫) 包埋标本: 140×64×18mm (±2mm); 通过对标本的学习，使学生对昆虫世界中的益虫有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 昆虫(六种害虫) 包埋标本: 140×64×18mm (±2mm); 通过对标本的学习，使学生对昆虫世界中的害虫有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 玉米发芽过程标本: 164×78×20mm (±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对玉米发芽过程的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 豆芽发芽过程标本: 164×78×20mm (±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对大豆发芽过程的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 水稻发芽过程标本: 164×78×20mm (±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对水稻的发芽过程有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 花生发芽过程标本: 164×78×20mm (±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 小麦发芽过程标本: 164×78×20mm (±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对小麦的发芽过程有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 青蛙发育顺序标本: 140×64×18mm(±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对蛙的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 菜粉蝶生活史标本: 140×64×18mm(±2mm) ; 通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。 三、功能和应用；要求实现如下实验：观察和了解家蚕生活史观察和了解桑蚕生活史，观察和了解昆虫(六种益虫)，观察和了解昆虫(六种害虫)，观察和了解玉米发芽过程，观察和了解豆芽发芽过程，观察和了解水稻发芽过程，观察和了解花生发芽过程，观察和了解青蛙发育顺序，观察和了解小麦发芽过程，观察 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 和了解菜粉蝶生活史，观察和了解15种常见矿石，观察和了解15种常见化石，观察和了解15种常见岩石，观察和了解12种常见植物的叶。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形地貌模型与图片实验箱 | 开拓永创 | AD-A04 | 一、实验箱规格描述： 规格尺寸: 箱体 470×360×210mm,壁厚 3mm; 手提翻盖式; 箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度2.5mm; 箱盖 470×360×40mm, 厚度 2.3mm, 箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度 2.5mm，背面设有卡片槽; 箱盖拉手 381×135×25mm; 旋转锁机构: 115×65×12mm;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套(正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张)铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重50公斤； 功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。 二、主要配置及用材： 1、组合地形地貌模型：由9个模型模块组成，材质：ABS；工艺：塑料注塑成型。单个模块产品外形尺寸 160mm×110mm×60mm±5;它由高原地形、平原地形、山地地形、丘陵地形、盆地地形组成。高原地形模型(2种)、平原地形模型(2种)、山地地形模型(2种)、丘陵地形模型(1种)、盆地地形模型(2种)。图片：采用照片纸制成；照片覆膜包装，尺寸：125mm×90mm±5；图片不脱色。展示五种地形的图片，典型地貌图片，照片数量60张； 三、功能和应用：本资源包实现如下观察1.利用组合式地形模型，首先进行拼接，构成一个立体地形。认识地表的凹凸起伏。结合地形图片，认识与地形模型对应的五大地形分类。2.利用地貌图片，认识典型的地貌。从成因上，包括风成地貌、水成地貌、岩溶地貌等。3.利用水体图片，认识洋、海、江、河、湖泊等地表水体。 | 2400.00 | 9 | 21600.00 |
| 教师书法桌 | 大德相行 | 按需定做 | 规格: 1800×700×760mm 1、实木结构：榆木 2、台面参数：台面厚度35mm，其中两侧翘头尺寸为600×70×40mm，台面外侧边缘圆角处理；桌腿采用外侧半圆锥形φ62mm, 内侧平直斜面; | 2820.00 | 1 | 2820.00 |

|  |  |  | 3、桌身参数：桌腿两侧的置物柜为矩形圆角处理，尺寸为200×565×265mm,板材厚度为12mm, 置物柜中设一层隔板。桌腿枨为40×22mm, 中间横梁为40×25mm, 上置挡板, 挡板厚度16mm。 4、工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生书法桌 | 大德相行 | 按需定做 | 规格: 1350×600×750mm 1、实木结构：榆木 2、台面参数：台面厚度30mm，其中两侧翘头尺寸为600×70×40mm。 3、桌身参数：桌腿尺寸50×40mm的框架制作，外侧圆角处理，内设有中立柱为20×20mm4根；桌腿铣凹面轮廓造型。 4、工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 2100.00 | 24 | 50400.00 |
| 学生凳 | 大德相行 | 按需定做 | 规格: 400×300×420-450mm 1、实木结构：榆木 2、采用传统榫卯连接结构，凳面厚25mm，由边框开榫镶嵌芯板接合而成；腿部由40×40mm木方，采用经典传承马蹄腿型制；横档厚30mm，采用经典荷叶纹型制；横长由30×25mm木方，采用经典传承步步高杆枨型制； 3、涂装采用高级木蜡油擦磨工艺，安全环保、无甲醛、可多色选择 | 465.50 | 48 | 22344.00 |
| 博古架 | 大德相行 | 按需定做 | 规格: 1000×450×2000mm 实木结构： 1、采用传统榫卯连接结构，框架采用40×25mm木方，镶嵌15mm厚度芯板，内部插接活动隔板插接活动隔板，分为底座、顶盖、箱体、博古架、连接框五部分组合而成，可以在风格不变的情况下灵活应对不同储物需求；搭配纯铜五金件； 2、涂装采用高级木蜡油擦磨工艺，安全环保、无甲醛、可多色选择 3、功能：书法教室、茶艺教室等使用。 | 8800.00 | 2 | 17600.00 |
| 边柜 | 大德相行 | 按需定做 | 规格: 2000×450×800mm 实木结构： 1、采用传统榫卯连接结构，框架采用40×25mm木方，镶嵌15mm厚度芯板插接活动隔板，分为底座、顶盖、箱体、连接框四部分组合而成，可以在风格不变的情况下灵活应对不同储物需求；搭配纯铜五金件；2、涂装采用高级木蜡油擦磨工艺，安全环保、无甲醛、可多色选择 | 9850.00 | 2 | 19700.00 |
| 教师书法专用套装 | 汉丹云科技 | HDY-TOOLS-JSSF | 红木6挂12针笔架1个、大中小号毛笔各一支(狼毫笔头，黑香妃笔杆)、石质砚台1个、墨盒1个、徽墨墨条100g、竹质中号扁木300*260mm四边有布袋笔帘1套、陶瓷笔洗6寸1个、书画专用羊 | 3080.00 | 1 | 3080.00 |

|  |  |  | 毛毡1块、黑檀木笔筒1个、加重型黑梓木长度 250mm1对、墨汁500ml一瓶、花梨木笔搁1个。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生墨汁 | 汉丹云科技 | 按需定做 | 墨汁180ml/瓶 | 39.00 | 24 | 936.00 |
| 学生笔搁 | 汉丹云科技 | HDY-XSBG | 花梨木材质100*20mm | 24.00 | 48 | 1152.00 |
| 学生笔挂 | 汉丹云科技 | HDY-XSGUA | 塑钢龙头笔挂，六挂十二针 | 66.00 | 24 | 1584.00 |
| 学生毛笔 | 汉丹云科技 | HDY-XSMB | 毛笔8支：大中小白云各一支，大中小提斗各1支，花枝俏、小依纹各1支 | 143.00 | 48 | 6864.00 |
| 学生镇尺 | 汉丹云科技 | HDY-XSZC | 加重型黑梓木，长度 180mm | 66.00 | 48 | 3168.00 |
| 学生墨盒 | 汉丹云科技 | HDY-XSMH | 分槽式墨盒134*76*20mm | 33.00 | 48 | 1584.00 |
| 学生笔洗 | 汉丹云科技 | HDY-SLT-¦BX | 仿玉塑料笔洗，不易损坏，表面光滑，直径 110mm | 32.00 | 24 | 768.00 |
| 学生书画毡 | 汉丹云科技 | HDY-SLT-¦SHZ | 书画画毡, 尺寸 600*1400mm | 121.00 | 24 | 2904.00 |
| 教师工作台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.钢木结构: 尺寸 1800*700*850mm 2.台面：采用12mm抗倍特板制作，具有防腐蚀、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击；台面铣φ53mm过线孔，配备过线盖；台面下有18mm生态免漆板制作的前挡板，机械封边，通过L型角铁固定连接在台面底部； 3.安全性能要求：与人体接触的零部件没有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，操作台面接缝应平整、紧密，不渗水、开缝。 4.桌腿采用60*30*1.5无缝管焊接打磨，表面平整；底部配备走线盒，采用1.0mm冷轧钢板制作，盒盖一侧可以打开，底部通透走线；左右桌架采用1.0mm冷轧钢板激光铣型，可悬挂配件盒； 5.前横梁、中间横梁全部采用40*20*1.5mm无缝管制作，；连接件采用铝合金注塑模具一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.演示台底部配备一个储物的移动柜，整体采用18mm生态免漆板制作，机械封边，底部配备可移动万向轮。 | 2820.00 | 1 | 2820.00 |
| 学生美术桌 | 大德相行 | 按需定做 | 1.尺寸: 602*506*725mm; 2.材质：曲木板桌面+电镀钢管； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级多层曲木板高频热压而成；面板厚度18mm；前挡板高度280mm；桌腿钢管直径20mm；前横杆直径12mm；前脚垫直径32mm椭圆形PP一体成型，后脚垫62*76mmPP一体成型, 调整脚尺寸; 直径28mm。 4.功能：面板可水平及倾斜，倾斜时可做画架使用，抽屉翻转后 | 1090.00 | 48 | 52320.00 |

|  |  |  | 可做前挡板。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生凳 | 大德相行 | DD-FA030 | 座高450mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸: 靠背长400mm*宽325mm±10mm。 3.靠背中间有55mm±5mm内凹式曲线弧度设计，能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯，靠背须有有最小直径4mm±1mm至最大长14mm*±1mm椭圆形发散通风孔, 通风孔220个。 4.功能：椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸: 长415mm×宽380mm±10mm。 3.椅面采用人体工程学设计，坐垫中间有45mm±5mm内凹式设计，坐垫前端需有波浪形加瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒服，椅面需有最小直径4mm±1mm至最大长14mm*宽5mm±1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于380个。 脚架：1.材质及形状：眼睛管及鱼眼管。采用满焊焊接。 2.管材直径尺寸: 管长38mm*宽19mm±1mm*厚1.8mm眼睛管;横杆长32mm*宽22mm±1mm*厚1.5mm鱼眼管。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。 脚垫：1.材质：采用PA塑料、软垫TPU。底部有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫需锁付有水平调整螺丝(材质PP)，确保椅座保持平衡不倾斜。 2.尺寸: 长脚垫长168mm*宽35mm*高36mm±1mm及短脚垫长53**32*H45mm。 | 340.00 | 48 | 16320.00 |
| 教师绘画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-JSHH | 1、调色盘1个: 梅花10眼, 直径200mm左右 2、毛笔6支：大白云1支、中白云1支、小白云1支，叶筋笔1支，小狼毫1支、刷笔1支； 3、水粉笔6支: 1, 3, 5, 7, 9, 11#各1支; 4、水彩笔6支: 1, 3, 5, 7, 9, 11#各1支; 5、油画笔6支: 1, 3, 5, 7, 9, 11#各1支; 6、记号笔3支，小双头，黑、红、兰各1支 7、彩色水彩笔36色 8、油画棒25色 9，彩色铅笔18色 | 580.00 | 1 | 580.00 |
| 静物台 | 盛美塾 | Sms-TA-JWT | 尺寸: 600*800*620(1190) mm, 材质: 红榉木。 | 390.00 | 1 | 390.00 |
| 教师画架 | 盛美㙯 | Sms-TA-HJ | 1、材质; 榉木, 2、画架整体尺寸 580*650*1400mm, 3、置画高度 1800mm,4、平放高度 800mm, 5、表面平整光滑、无毛刺、裂纹和疖疤。 | 1580.00 | 1 | 1580.00 |
| 教师画板 | 盛美塾 | Sms-TA-HB | 椴木板, 边框松木, 规格: 600mm×900mm×18mm, 结实耐磨。 | 120.00 | 1 | 120.00 |

| 教师写生凳 | 盛美塾 | Sms-TA-X¦SD | 直径 300mm，可升降。材质：红榉木 | 250.00 | 1 | 250.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生桌面画架 | 盛美塾 | Sms-SLT-ZMHJ | 尺寸: 300*350*460(620) mm, 置画高度: 580mm, 材质: 榉木 | 180.00 | 48 | 8640.00 |
| 学生画板 | 盛美塾 | Sms-SLT-HB | 椴木板, 边框松木, 规格: 600mm×450mm×18mm, 结实耐磨,坚硬不变形。 | 39.00 | 48 | 1872.00 |
| 学生绘画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-HH | 毛笔8支：加健毛笔，大中小白云各一支，大中小提斗各1支，花枝俏、小依纹各1支。水粉笔1-12#各1支，油画笔1-12#各1支，调色盒1件，24格，调色板1件 | 378.00 | 48 | 18144.00 |
| 美术课配套材料 | 盛美塾 | Sms-SLM-MSK | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、油墨(黑色) | 280.00 | 49 | 13720.00 |
| 电源转换器A型 | 盛美塾 | 按需定做 | 1.供教师端中控服务器及多目书画教学示范仪使用； 2.额定电流10A及以上； 3.额定电压250V及以上； 4.额定功率2500W及以上; 5.具有6个插孔，其中包括4位国标三插； 6.材料双向阻燃，金属簧片弹性强劲，正常插拔大于5000次以上不松动； | 65.00 | 1 | 65.00 |
| 多目书画教学示范仪 | 汉丹云科技 | HDY-MCP¦TDI V1.0 | #1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头(投标文件已提供产品实物彩图) 2.整机一体化设计,机身整体高度536mm,底座长宽265*128mm,主摄像头臂杆长宽462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度260mm。 3.整机待机电流: 12V/150mA; 整机负载工作电流: 12V/450mA; 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度。 5.主摄像头: 像素≥1000W; 分辨率≥3648*2736;对焦方式:定焦;扫描幅面≥A3; 光学解像力≥A3幅面170lp/ mm; 球形畸变<1.%;梯形失真<1.%；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；图像帧率3264×2448@15帧; 图像色彩≥24位。 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。 7.侧拍辅助摄像头: 像素≥800W; 分辨率≥2592*1944; 扫描幅面≥A4; 光学解像力≥A4幅面170lp/ mm; 球形畸变<1.%; 梯形失真<1.%;出图响应时间<1S;自动过曝控制;图像帧率2592*1944@10帧；图像色彩≥24位。 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整。 9.顶部辅助摄像头：像素200W；对焦方式：定焦；球形畸变 5%；梯形失真 5%；出图响应时间 1S；图像色彩24位。 | 9800.00 | 1 | 9800.00 |
| 数字美术馆 | 盛美塾 | Sms-Szms g V1.0 | 1.包括绘画艺术、工艺美术、建筑艺术、雕塑馆、民族艺术、民间传统艺术与非物质文化、书法艺术、工业设计八大类内容； #2.绘画艺术提供国内外画作，涵盖人物、风景、静物、动物、花 | 24800.00 | 1 | 24800.00 |

|  |  |  | 鸟等类型，包含蜡笔画、水墨画、油画、水彩画、粉笔画、素描、蛋彩画、工笔画、版画、壁画、水粉画等分类内容，提供1461张名画名作资源； ★2.2我公司承诺在验收阶段提供(符合GB/T25000.512016标准)具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖我公司公章。 3.绘画艺术针对具体名作提供专业的解析，为教师备课提供参考，也更便于学生理解名作所含意境； 4.工艺美术涵盖国内外、日用陈设等类型的工艺美术图片及介绍，包含特种工艺、艺用纺织、工艺绘画、民间工艺、编结工艺、图书装帧、工艺篆刻等分类内容，提供300张工艺美术资源； 5.工业设计涵盖平面设计、环艺、产品设计、服装设计、广告设计、戏剧美术、建筑设计等类型的工业设计图片及介绍，提供300张工业设计资源； 6.建筑艺术涵盖国内外不同居住建筑、公共建筑、工业建筑、农业建筑等类型的建筑图片及介绍，包含砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构等分类内容，提供600张建筑美术资源； 7.雕塑馆涵盖国内外不同主题性雕塑、纪念性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑、架上雕塑等类型的雕塑图片及介绍，包含铜雕、石雕、木雕、陶塑、骨雕、根雕、玉雕、漆雕、石膏像、金属、玻璃等分类内容，提供200张雕塑资源； 8.民族艺术涵盖民族美食、民族风情、民族服饰、民族建筑、民族节日、民族乐器等类型的民族艺术图片及介绍，提供不少于1000张民族艺术资源； 9.书法艺术涵盖不同朝代的草书、行书、楷书、隶书、篆书等类型的碑帖字帖内容，提供200张书法名家名帖资源； 10.书法艺术提供相应书卷的详细参数、释文以及作者背景，便于学生学习和了解，减轻学习难度； 11.书法艺术支持根据字体、作品名称进行搜索检索，提高教师逐个搜索效率； 12.民间传统艺术与非物质文化涵盖琴棋书画、戏曲、皮影戏、剪纸、泥塑艺术、编制工艺、木偶、杂技、风筝、舞龙舞狮等类型的图片及介绍，提供500张民间传统艺术和非物质文化资源； 13.各板块提供单标签、多标签分类检索，支持按照内容进行模糊搜索，支持标签与内容搜索叠加检索查询作品，支持搜索结果动态实时响应，方便用户快速定位目标； 14.图片支持全屏查看，内部高清图片支持多倍缩放清晰显示，任意拖拽自由缩放，方便学生观察图片细节； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字写生与作品临摹系统 | 盛美塾 | Sms~ XslmV1.0 | 1.提供数字写生与作品临摹两大板块，写生素材1116张，临摹作品数量1691张; 2.数字写生提供风景的写生功能，支持选择不同场景、不同角度和不同天气的写生素材供学生写生； #3.1数字写生提供静物的写生功能，静物写生素材762张，包含几何体、石膏像、工艺品等多种静物的写生功能，提供不同观察角度、不同光线等写生素材； | 18000.00 | 1 | 18000.00 |

|  |  |  | ★3.2我公司承诺在验收阶段提供(符合GB/T25000.512016标准)具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖我公司公章。 4.数字写生提供人物的写生功能，包括各类特点人物，包括不同角度及光线下的写生素材； 5.作品临摹10种素材，包括马克笔、速写、素描、水粉画、油画、水彩画、彩铅画、中国画、版画、壁画等类型作品素材，要求每种类型素材100张； 6.支持5种图片操作功能，包括自由缩放素材、支持旋转素材角度、支持素材调整饱和度、对比度和亮度； 7.支持10种辅助线，包括正圆、椭圆、直角三角、等边三角、矩形、正方形、自由曲线、直线、虚线和箭头不同辅助线； 8.支持九宫格、S型、十字形、三角形、三分法等多种构图辅助工具； 9.支持对写生素材进行艺术化辅助处理，自动生成素材的素描稿、色块图等，可以帮助学生进行创作和临摹 10.支持老师选定写生或临摹素材推送给学生进行创作或临摹； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美术色彩基础教学系统 | 盛美塾 | Sms-Msscj c V1.0 | #1.提供色彩相关知识点教学，包括色彩关系、色彩三要素、色彩冷暖三大板块，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课； 2.色彩关系板块提供十二色环模型，支持师生进行同类色、邻近色、对比色、互补色知识点教学，激发学生学习兴趣； 3.色彩关系板块支持指定色彩关系，快速切换颜色查看对应关系色，对应关系色具有动态交互提示效果； 4.色彩关系板块支持指定颜色，切换色彩关系查看对应同类色、邻近色、对比色、互补色，对应关系色具有动态交互提示效果； 5.色彩三要素板块提供色轮模型进行色相、明度、纯度知识点教学，一定程度上减轻学生对于抽象知识点的理解难度； 6.色彩三要素板块色轮显示当前选中色相，提供该色相不同明度与纯度的对应颜色，颜色显示明度和纯度的对应数值； 7.色彩三要素板块色轮支持基于色相进行纯度变化，并基于纯度进行明度变化，色轮具有转盘、闪烁等动态交互效果； #8.色彩冷暖板块提供不少于50幅具有代表性的冷暖作品； 9.色彩冷暖板块教学图片支持自动生成作品对应冷色调或暖色调图，并且提供图片内容对应的冷暖色的色卡，便于教学； 10.色彩冷暖板块提供图片色相调节器，支持拖拽调节图片的色相，支持一键恢复图片初始色相； | 18000.00 | 1 | 18000.00 |
| 美术透视原理教学系统 | 盛美塾 | Sms-Mstsy1V1.0 | 1.系统提供透视教学和透视表现两个板块进行透视知识点教学，支持用户根据不同年级段教学需求选择对应板块授课与学习； 2.透视教学板块内置各类透视教学素材，素材数量40幅，包括平行透视、成角透视、倾斜透视三种不同透视原理教学素材，提供20幅成角透视教学素材库，提供20幅倾斜透视教学素材库； 3.素材包括名家名作、著名建筑、绘画作品、摄影作品等，支持一键生成素材作品的透视效果图； 4.透视教学板块支持用户上传本地素材进行透视教学，上传图片自适应展示； | 18000.00 | 1 | 18000.00 |

|  |  |  | #5.透视教学板块支持添加5种不同辅助线，包括直线、虚线、自由曲线、网格、圆形等不同辅助线帮助分析素材透视关系，支持插入透视网格辅助透视教学，透视网格支持拖拽变形和移动位置； 6.透视教学板块支持自由缩放、移动素材图片和绘制痕迹，支持对绘制痕迹进行旋转、拖拽变形、删除等操作； 7.透视表现板块支持学生自主制作具有透视效果的场景图，通过动手操作理解透视原理知识点内容； 8.透视表现板块提供不同主题制作场景，包括草原、大陆、森林、海底、室内以及城市等50张主题场景； 9.透视表现板块内置动物、植物、家具、建筑、公共设施和交通工具等多类别矢量制作素材图； 10.场景制作支持对放入的素材进行拖拽变形、自由移动位置、缩放大小、上下翻转、左右翻转和旋转角度； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美术光影演示教学系统 | 盛美塾 | Sms-Msgy ys V1.0 | 提供光影移动变化教学功能，通过3D全景式打光技术，让课堂教学不受教具、场景限制； 2.系统提供模型库，内置几何体、石膏像、水果蔬菜、瓷器等多种写生教具模型素材，提供15种几何体、10种石膏像、10种水果和10种的瓷器写生教具模型素材； #3.模型支持三维旋转功能，支持手动调节模型摆放角度，实现模型左旋转、右旋转、左翻转、右翻转、前翻转和后翻转； 4.系统提供光源库，内置教学静物灯常用色温，包括暖白光、黄光、晴朗日光和阴天日光，支持一键切换光源，切换光源后光源模型对应变化光源效果； 5.提供光源强弱调节功能，支持拖拽滑动条手动调节光源亮度，实时展现模型光影明暗效果； 6.提供视角调节功能，支持鼠标拖拽场景上下左右移动实现平视、俯视，以及不同观看方位的调节； 7.提供视线远近调节，支持鼠标滚动实现观看距离远近调节； 8.支持在3D场景中手动拖拽光源，自由调节打光位置角度，并且实时展现模型光影明暗效果； 9.提供场景重置功能，重置后恢复初始场景和模型相关设置； | 18000.00 | 1 | 18000.00 |
| 美术教学示范系统 | 盛美塾 | Sms-JxsfV1.0 | 1.支持接入多目书画教学示范仪进行直播示范教学； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学微课资源： 5.支持录制画面的切换，可进行单画面、画中画、双画面的视频录制； 6.录制视频时支持同步录制教学音频； 7.支持将录制的视频导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 8.支持截取直播示范视频画面为图片，支持将截图直接推送至学生端； 9.支持将截图进行保存，支持将保存的截图推送至学生端； 10.支持将保存的截图导出下载至本地，用户可自由选取保存位 | 12000.00 | 1 | 12000.00 |

|  |  |  | 置； 11.支持视频、截图的管理，可进行查看、删除等操作； 12.系统支持屏幕任意批注功能，可在显示范围的任意位置进行批注操作； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 把杆 | 开拓永创 | 按需定做 | 把杆外皮材质为水曲柳，内嵌弹簧锰钢，安全稳固不变形，支架底座三角形设计，膨胀螺丝固定，稳定性强，底座支架高度可调节, 调节高度为800-1200mm. | 915.00 | 7.8 | 7137.00 |
| 舞蹈镜 | 开拓永创 | 按需定做 | 镜面尺寸: 约7800*2600mm, 高清浮法玻璃, 厚度 2.7mm.双层镀漆，成像清晰，不易变形。 | 404.80 | 21 | 8500.80 |
| 更衣凳 | 大德相行 | 按需定做 | 1、更衣凳规格: 长1800mm×宽400mm(凳面) ×高450mm 2、更衣凳材质：面板PVC+PP材料，凳腿ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构，不用胶粘，可重复拆装使用，拼接面板，板间预留缝隙。 3、更衣凳技术要求：榫卯连接结构，不用胶粘，不使用任何螺丝，确保产品可重复拆装使用；面板厚度2cm，凳腿中间圆柱的直径为5cm；单凳承重400kg。面板三条拼接，中间预留一定缝隙。三条凳腿，中间横拉一根圆管，确保稳固。 | 700.00 | 4 | 2800.00 |
| 伸缩合唱台 | 金三惠 | HCT-GM1200-H20 | 尺寸：一组长1.2米*层宽45厘米*层高30厘米 材料：镀锌方管 方管尺寸: 25x25x1.5mm 25x50x1.8mm 踏板材料：胶合板包地毯，板厚1.8cm 备注：主体颜色为黑色，烤漆工艺，不易褪色，表面光滑平整，易擦洗，防潮、防火性能较好主体框架为黑色喷塑，整体外观和品质满足相对大型和专业表演的档次要求，台阶表面为地毯； 每层台阶宽450mm,台阶高度300mm; 每组合唱台有连接装置保证安全连接并固定到位； 每组合唱台背部配备与合唱台一体的安全护栏，并可实现收折方便存放和移动。 | 5600.00 |  | 39200.00 |
| 主扩扬声器 | LISTENPA | LE-610 | 技术参数： 高音HF:1x1.5"34芯音圈 低音LF:1x10"165磁 频率响应: 50Hz-20KHz(±3dB) 额定功率: 300W 峰值功率: 1200W 灵敏度: 98dB 阻抗: 8ohm 辐射角度: 80°×50°(H×V) | 3231.00 | 4 | 12924.00 |
| 专业功放 | LISTENPA | LS-4600K | 立体声功率: 8Ω2×450W; 4Ω2×720W 信噪比: 105db 转换速率: 60V/ us 阻尼系数: 300:1 频率响应: +/-0.1db,20HZ-20KHZ | 4140.00 | 2 | 8280.00 |

|  |  |  | 总谐波失真: 0.01% Ratedpower@8欧1kHZ 互调失真: 0.01% Ratedpower@8欧 输入灵敏度: 0.775V,1.0V,1.44V 输入阻抗: 10K/20Kohous, unbalancedorbalanced 共模拟制比: - 75db 串音衰减: - 70db 指示灯: Signal, protect, dctive, clip/ limiting 电源: 220V50/60HZ 保险: T12A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单18寸低频音箱(单 18寸, 650W) | LISTENPA | LE-618S | 技术参数： 低音: 18寸 100芯 220磁低音 频率响应: 35Hz-500Hz 额定功率: 650W 峰值功率: 2600W 灵敏度: 95dB 阻抗: 8ohm | 7965.00 | 1 | 7965.00 |
| 专业功 放 1000W | LISTENPA | LS-C2100 | 立体声功率: 8Ω2×1000W; 4Ω2×1600W 信噪比: 106db 转换速率: 80V/ us 阻尼系数: 300:1 频率响应: +/-0.1db,20HZ-20KHZ 总谐波失真: 0.03% Ratedpower@8Ω1kHZ 互调失真: 0.01% Ratedpower@8Ω 输入灵敏度: 0.775V,1.0V,1.44V 输入阻抗: 10K/20Kohous, unbalancedorbalanced 共模拟制比: - 75db 串音衰减: - 70db 指示灯: Singnapower/ clip/ limiting/ protect 电波: 220V50/60HZ 保险: T20A | 6923.00 | 1 | 6923.00 |
| 8路调音台(带MP3) | LISTENPA | LE-PFX14-4 | 8路单声道输入，具备蓝牙功能 一组辅助效果转换输出 内置16种DSPecho效果器 USB独立播放通道 4路母线 (BUS)：主输出+监听室输出+录音输出 1组辅助发送以及一组效果发送；100mm精密通道推子 内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 | 2200.00 | 1 | 2200.00 |
| 数字音频处理器(8进8出) | LISTENPA | LS-CM770 | 音频输入：8通道平衡输入，凤凰插头 最大输入电平: 12dBu/ Line,-9dBu/ Mic 输入增益:0/10/20/30/40/43dB 输入阻抗；平衡9.4KΩ 幻象电源: +48VDC 音频输出；8通道平衡线路电平，凤凰插头 输出阻抗；平衡102Ω | 7692.00 | 1 | 7692.00 |

|  |  |  | 信号处理: 32-bitADISHARC21489频率450MHz 采样频率/量化: 48kHz, 24BitADC, 24BitDAC 频率响应: 20~20kHz(±0.2dB) 总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 电源: AC110~240V,50Hz/60Hz75W 工作温度: - 20℃--80℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8+2通道电源时序器 | LISTENPA | LE-820 | 功能特点： 具有8路通道电源(220V/13A)时序打开/关闭。 前面2组电源输出接口(220V/16A)，前面板USB电源口，可接USB LED灯, 产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于 off位置时有效。 当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 技术参数： 通道数: 8+2 总输出功率：7kW 每步时间：1s 电源线定义：火线 (红色)、零线(黑色)、地线 (白色) 电源: AC220V50-60Hz | 1269.00 | 1 | 1269.00 |
| 真分集U段无线话筒 | LISTENPA | LS-684XR | 系统指标 频率范围: UHF520-690MHz 调制方式：宽频FM 可调范围: 50MHz 通道数目: 2×100 通道间隔: 250KHz 频率稳定度: ±0.005%以内 动态范围: 100dB 最大频偏: ±45KHz 频率响应: 80Hz-18Khz 综合信噪比: 105dB 综合失真: 0.5% 工作温度: - 10℃~50℃ 工作距离：260米 接收机指标 接收机方式：二次变频超外差 中频频率: 110MHz, 10.7MHz 灵敏度: 12dBμV(80dBS/N) 无线接口: BNC/50Ω | 3654.00 | 1 | 3654.00 |

|  |  |  | 灵敏度调节范围: 12-32dBμV 离散抑制: 75dB 最大输出电平: +10dBV 供电方式: 直流12-18V500mV输入 发射机指标 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 输出功率：高功率30mW，低功率3mW 音头：动圈式麦克风，电容式(领夹话筒、头戴话筒) 离散抑制: 60dB 供电: 2节5号1.5V电池 使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备机柜 | 三拓 | T2.6621 | 1.标准21U 2.规格: 600*600*1000mm 3.黑色，前后网孔门； 4.柜体以拆装式结构设计，机柜侧板采用两段式侧板，支持带侧板与不带侧板机柜并排安装，采用落地式设计，安装立柱可以前后任意调节，便于现场安装施工； 5.线条简洁流畅的高通风率网孔门，蜂窝六角孔直径 6.35mm，搭边 0.72mm, 通风率 75%; 6.门内侧附有方钢管起加强作用； 7.四点推拉式锁具，适合工作状态下使用； 8.侧横梁 17mm*73mm，有五排孔可灵活安装支架或零件； | 3800.00 | 1 | 3800.00 |
| 合唱台 | 金三惠 | HCT-PE1230 | 1.尺寸: 三层尺寸1230*1150*620±10mm; 每层台阶款宽390±10mm, 高210±10mm; 小舞台尺寸:1540*1230*310±10mm; 2.材质: 高密度PE; 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强；表面带有音乐符号为模具一体成型。 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 5550.00 | 5 | 27750.00 |
| 指挥台 | 金三惠 | 按需定做 | 1.指挥台的外形尺寸设 计合理，主题框架为钢管焊接而成。 2.表面为樟子松板材，外形美观，坚固耐用，体积小，重量轻，便于移动和存放。 3.指挥谱台尺寸: 上层60cm×50cm×5cm±偏离5mm 下层40cm×50cm±偏离5mm 总高76cm——88cm. 指挥站台规格; 121cm×110cm×26cm±偏离5mm 围杆护栏；25圆管×8cm±偏离5mm高 成门字形 4.材质：樟子松 | 8580.00 | 1 | 8580.00 |
| 音乐扶手椅 | 大德相行 | 按需定做 | 1.饰面；椅背特斯林条纹网，椅座采用棉绒弹力面料，符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016(布艺类产品家具用纺织品)技术规范要求。 2.海绵: 高回弹密度定型海绵, 符合GB/T10802-2006;GB/T6343-2009标准要求。 3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修 | 610.00 | 42 | 25620.00 |

|  |  |  | 材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，游离甲醛和苯类化学物未检出存在。 4.成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。GB/T9846-2015普通胶合板技术规范要求和GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 5.椅架: 采用19*32mm腰鼓管, 壁厚 1.5mm。椅子符合GB/T9286-1998喷涂附着力和GB/T2423.17-2008中性盐雾测试技术规范要求。椅架交叉位置采用可折叠合金件，铸件粗厚无缝吻合，免刹车钢线受力。固定式，带写字板，带书网等配置，固定版本后脚带隐形滑轮120K靠背拉力测试。 6.椅背：采用全新PP+纤维，塑料颗粒符合GB/T1843冲击强度测试等多项技术规范要求。环保可回收使用无污染，靠背带七字形合金铸件，内嵌弹簧可活动结构。 7.写字板：全铝合金旋转机构加抢型结构，双层面板，带抽出式隐藏式笔槽、水杯支架。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢琴 | 凯旋 | K121 | 1.高*长*宽:1210mm*1506mm*585mm 2.琴弦：采用琴钢丝，1#低音弦有效弦长：1200mm 3.弦槌：采用呢毡，重量：约6-10克 4.音板：实木不等厚音板，为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性, 音板尺寸: 1435×950mm2 5.击弦机：高分子材料击弦机 6.弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。 7.弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高，不开裂，音波阻抗小，具有良好的导音性能。 8.弦轴: 45#调制钢 9.中踏瓣：专用钢丝拉线。 10.活动杆：特种金属。 11.呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理。 12.键盘盖：有安全缓落装置。 13.键盘: 88键 14.踏板：全功能三瓣式。 15.外观涂装；底层为高密度聚脂板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。 | 22705.00 | 1 | 22705.00 |
| 音箱 | LISTENPA | LE-H0701 | 1.阻抗: 8Ω 2.频响: 45Hz-20kHz 3.额定功率: 300W 4.峰值功率: 1200W 5.灵敏度: 98dB/W/m 6.最大声压级(额定/峰值) ; 123dB/129dB 7.覆盖角度: (H)90°(V)70° 8.高音；44mm压缩钕磁高音单元×1 9.低音: 10"钕磁低音×1 10.箱体：采用15mm桦木制作，质量轻，耐磨喷漆处理，内贴防 | 6384.00 | 4 | 25536.00 |

|  |  |  | 尘网棉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架 | LISTENPA | LS-05KT | 固定面板孔位尺寸(长*宽)：: 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸(长*宽) : 128mm*70mm 设备面板尺寸: 160mm*90mm 类型：音箱支架 | 220.00 | 4 | 880.00 |
| 功放 | LISTENPA | LS-4600K | 1.输出功率: 立体声@8Ω: 500W×2; 立体声@4Ω: 850W×2; 桥接@8Ω: 1700W 2.模式：具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换。 3.高度: 1U机箱 4.智能削峰限幅器：控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作 5.接口：具备标准XLR输入接口，和LINK输出口， 6.开机软启动：防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备 7.输入灵敏度: 2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 8.输入阻抗: 10KΩ 9.频率响应(@1W功率下): 20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 10.THD+N(@1/8功率下) : 0.01% 11.分离度(@1KHz) : 80dB 12.阻尼系数(@1KHz) : 200@8 ohms 13.信噪比 (A计权) : 100dB 14.输入电压: ~220V/50Hz 15.整机功耗: 300W 16.电源：开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波 17.输出功率: 是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 18.整机功耗: 依据GB4943.1-2022测试手法: 在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 6800.00 | 2 | 13600.00 |
| 调音台 | LISTENPA | LE-PFX14-4 | 1.具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 2.具有1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 3.支持7段图示均衡推子调节。 4.具有8路 Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻像电源。 5.具有2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 6.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出。 7.具有1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器(压缩器、均衡器。限幅器等)。 8.内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 9.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 10.内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。 11.专业型紧凑式调音台，超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。 | 6783.00 | 1 | 6783.00 |

|  |  |  | 技术参数： 1.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 2. 额定功率: 30W 3. 供电电压: AC 100-240V50/60Hz 4. 电平表: 2x12-点距LED电平指示表 5. INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6. USB接口：外接U盘播放音乐 7.立体声输入通道：2组 (4路单声道)、4路RCA输入 8. USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9. 麦克风输入: 8路(8个XLR接口) 10. 频率响应: 20Hz-20kHz, ±2dB 11. 失真度: 0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12. 灵敏度: +20dB~-30dB 13. 信噪比: - 100dBr A-weighted 14. 单声道均衡: 高频: +/-15dB @12KHz; 中频: +/-15dB@100Hz-8KHz; 低频: +/-15dB @80Hz 15.立体声均衡: 高频:+/-15dB @12KHz;中频:+/-15dB @3KHz or+/-15dB @500Hz; 低频: +/-15dB @80Hz 16. 主混音串音: - 80dB @0dB 20Hz-22KHzA-weighted, 主输出：0dB，其他通道：最小 17.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 18.效果器：24位DSP效果器(包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型)，100种预设效果 19.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音频处理器 | LISTENPA | LS-CM770 | 基本参数： 1.2英寸显示屏：显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态 2. 处理器: 48kHz采样频率,64-bit DSP处理器;32-bit A/D及D/A转换 3. 幻象供电: DC48V 4.系统处理延时：低于3ms 5. 频率响应: 20Hz~20KHz 6. RS-485 接口：可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能 7. RS-232 接口：可用于对接外部中控系统，实现集中管控 8. USB接口：支持多媒体存储，可进行存储录音或播放 9. Enternet ：多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备 10.输入通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法 11.输出通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法 | 8800.00 | 1 | 8800.00 |

|  |  |  | 12.8通道可编程 GPIO 控制接口：可自定义输入输出 13.8进8出音频矩阵：输入可根据音源的不同调整灵敏度 14. 总谐波失真+噪声: 0.002%OUTPUT=24dBu/1kHz 15. 信噪比: 110dB@1kHz24dBu(A计权) 16. 通道分离度: 100dB@1kHz24dBu(A计权) 17. 输入阻抗(平衡式): 平衡: 20KΩ 18.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 19. 输入范围: +24dBu 20. 供电范围: AC 110V-220V50/60Hz 21. 电源功耗: 40W 22. 工作温度: - 10℃~+45℃ 23. 相对湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 24.冷却：风机强制散热 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线话筒 | LISTENPA | LS-684XY | 基本参数 接收机指标 1.显示屏：采用 2.2英寸 2.天线接口: BNC/50Ω 3.接收灵敏度: - 95dBm 4.最大输出: 平衡输出500mV, 非平衡输出1000mV 5.体积(L*W*H): 482.6×212×44mm 6.重量: 2.225kg 7.电源: DC 12V/1A 8.工作电流: 320mA 发射机指标 9.显示屏：采用液晶显示屏显示，用户轻松获取设备当前信息 10.音头：动圈式麦克风(手持话筒) 11.音头：电容式麦克风(头戴话筒) 12.发射功率：7档可调，按需调节发射功率 13.电池使用时长: 10H 14.体积(包括话筒头): 手持麦 240mm*40mm; 腰包机85mm*65mm*20mm 15.手持麦含电池；腰包机含电池 16.输出功率: 10dBm 17.工作电流: 200mA 18.电池: 2×1.5V(AA) 系统指标 20.导频技术；采用ID码导频技术，可防止出现串频干扰 21.最大可连续发言时长超10小时 22.自动静音：具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。 23.系统配套：一台主机+一台手持无线话筒+一台头戴无线话筒 24.传输技术：采用数字U段传输技术， pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 25.采用加密方式进行音频传输，保障会议内容。 | 4389.00 | 1 | 4389.00 |

|  |  |  | 26.频率范围: 540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 27.调制方式: pi/4-DQPSK 28.频率响应: 20Hz~20kHz (±3dB) 29.信噪比: 105dB (XLR) 30. THD+N: 0.1% 31.工作距离: 约80m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线话筒 | LISTENPA | LS-684XR | 接收机参数 1.显示屏：2.2英寸屏，显示信息更细腻 2.最大输出: 平衡输出500mV, 非平衡输出1000mV 3.接收灵敏度: - 95dBm 4.天线接口: BNC/50Ω 5.电源: DC 12V/1A 6.工作电流: 320mA 7.产品体积(L*W*H): 443×212×44mm 8.产品重量: 2.225kg 发射机参数 1.显示屏：采用 2.2英寸液晶显示屏显示 2.音头：动圈式麦克风 (双手持话筒) 3.咪芯：采用高还原动圈咪芯，专业音腔设计，音质呈现自然原声。 4.发射功率：可调，按需调节发射功率 5.电池: 2×1.5V(AA) 6.电池使用时长：10H 7.输出功率: 10dBm 8.工作电流: 200mA 9.产品体积(包括话筒头): 245mm*39mm 系统指标 1.系统配套：一台主机+双手持无线话筒 2.传输技术：采用数字U段传输技术，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定 3.加密会议：采用加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 4.导频技术：采用ID码导频技术，可防止出现串频干扰 5.采用低功耗设计，最大可连续发言时长大于10小时。 6.自动静音：具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。 7.频率范围: 470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 8.调制方式: pi/4-DQPSK 9.频率响应; 20Hz~20kHz (±3dB) 10.信噪比: 105dB(XLR) 11. THD+N; 0.1% 12.工作距离: 约80m | 4389.00 | 1 | 4389.00 |
| 电源管理器 | LISTENPA | LE-820 | 1.可控制电源 为8路 2.额定输出电流 为30A | 1323.00 | 1 | 1323.00 |

|  |  |  | 3. 额定输出电压 为AC220V/50Hz 4.每路动作延时时间 为1秒 5. 供电电源 为AC220V50/60Hz30A 6.单路额定输出电源为10A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机柜 | 三拓 | T2.6618 | 1.容量: 18U 2.尺寸: 600*600*988mm 3.配置：8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1，风扇×2，2"重型脚轮×4, M12支脚×4, M6方螺母螺钉×20, 内六角扳手×1 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| 音频连接线 | LISTENPA | LS-G1.8 | 卡侬头(母)-卡侬头(公) | 68.00 | 8 | 544.00 |
| 音频连接线 | LISTENPA | LS-P1.8 | 3.5 (耳机插头) - 双6.35话筒插头 | 68.00 | 4 | 272.00 |
| 线材 | 秋叶原 | 音箱线 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽：铝箔+144镀锡铜编织 3.外被:PVC 4.导体：精炼铜线芯 5.芯数: 300芯*2 6.100米/卷 | 680.00 | 4 | 2720.00 |
| 线材 | 川普光电 | RVV3*1.5 | 铜芯护套线RVV3*1.5, 200米/卷 | 880.00 | 1 | 880.00 |
| 管材 | 泓昌 | 按需定做 | DN=25mm, 厚度: 2.0mm, 每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
| 操作台 | 金三惠 | JSH-BCZ200 | 尺寸: 2000*600*900mm 基 材：选用E1级环保MFC板，游离甲醛释放量为0.4mg/L。板面厚度为18mm，密度为850kg/立方米，承重力强。 面 材：采用三聚氰胺防火饰面板材，阻燃、耐磨、抗静电。 颜 色：黑射线。 | 3300.00 | 1 | 3300.00 |
| 数字音频控制器 | 金三惠 | DMTS-1910 | 1.支持 Windows XP \Windows7\Windows10\32或64位操作系统; 2.可用USB通用接口与USB直接连接，市面上所有通用的PC架构硬件设备无需安装其他硬件设备； 3.专业设计的芯片和电路系统； 4.采用数字信号处理技术； 5.音频接口上信号的采样/回放都具有双声44.1K采样率和16位量化精度，音质达到立体声CD级； 6.音频数字信号均无压缩损耗，原始采样数据实时处理； 7.音源通道都分配有专用处理单元，绝无断音现象； 8.方便、快捷、直观的体现传统授课情景； 9.系统预制可带72座电钢琴/电子琴。 10.真正实现大班授课，解决传统键盘乐授课的弊端。 | 13200.00 | 1 | 13200.00 |
| 电钢琴教室教学管理 软件 (管理端) | 金三惠 | V3.0 | 1、用户登录支持手机号输入、密码输入、密码找回登录启动软件。 2、注册账号：支持手机号输入、手机验证码收取、密码设置、区域选择、激活码激活、提交完成注册。 3、软件包含三大功能模块；电子教室管理模块、乐理教学模块、演奏教学模块。 | 21890.00 | 1 | 21890.00 |

|  |  |  | 3.1系统及对应软件将多部电钢琴(电子琴)等键盘乐器连接起来。 3.2通过耳麦实现授课。学生之间毫无干扰，且经过技术处理音质可达CD音质，零延迟、超保真。 3.3支持授课、分组授课自习、分组自习、编辑教室、示范全清、呼叫全清、监听全清、录音全清等功能。 3.4支持课堂计时，使教师方便把控授课进度，也使教师方便掌握学生的弹奏时长，该功能尤其适用在规定时长内弹奏的课题施教。 3.5教学笔记功能，系统软件自带随堂教学笔记功能，教师可方记录课堂记录，无需用户指定笔记存储位置，自动存储在软件安装目录； #3.6学生音色设定，能够选中学生音色选项可设置钢琴、电钢琴、击弦贝斯、尼龙弦吉他等128种音色。 3.7音色转换，可直接操作电子琴或电钢琴的音色按钮改变音色进行播放，可任意调用电子琴或电钢琴的音色，通过其扬声器发声； 3.8离线检测：对应学生单元图标、离线时图标成灰色状态呈现，在线时成高亮绿色状态呈现。 3.9启动节拍器可设置物种不同的拍型、拍速40-208拍可调、音量大小0-100可调。 3.10乐理教学支持白板书写、无限书写界面、大谱表与虚拟键盘同页面显示。接讲解模式下，点击任意单音音程和弦，均可将其保留在五线谱表当中，并进行回顾查看。 3.11具有一组大谱表、88键/61键可选的虚拟键盘。具备键盘、谱表和简谱窗口三位一体同步功能。虚拟键盘支持一间显隐功能。软件与实体设备无缝连接。弹奏外接设备的同时，虚拟键盘、谱表及简谱窗口同时高亮显示。支持不低于15 种调式讲解，13种音程尺，32组和弦对照讲解。 3.12 演奏教学时, 使用 USB跟软件直连, 画幅面积95cm-115cm可调，画面可上下拖动，虚拟键盘跟图像映射键盘一一对应。 3.13 支持49键、61键、88键可选、可全键盘显示音名、唱名、支持15种调式切换。 #3.14.1使用USB跟软件直连,画幅面积95cm-115cm可调,画面可上下拖动，虚拟键盘跟图像映射键盘一一对应。 3.15讲解模式下，点击任意单音 音程 和弦，均可将其保留在五线谱表当中，并进行回顾查看。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字音乐教学 系统 (教学端) | 金三惠 | V8.0 | 一、音乐创作： 1、打谱自动保存：可以通过触摸、鼠标、电脑键盘、MIDI键盘进行打谱，且可自动保存，保存时长间隔可进行设置。 2、电子课件：可以直接选择与当地教学同步的电子课件进行创作及修改，整体内容涵盖7个主流出版社。 3、课件包；可以对应课件包含教学参考、示例课件且可进行再次编辑，方便教师备课。 4、支持插入图形：可以支持插入图形；包含形状9个、卡通动物7个、小图标7个、柯尔文手势7个、乐器图片49个。 | 39800.00 | 1 | 39800.00 |

|  |  |  | 5、背景图片及网格：内置背景图片可一键调用，可设置页面网格、网格间距1-20可选，数值越小表格间距越小，网格标尺显示在编辑页面内方便课件布局。 6、背景颜色：可以通过色带进行选择，拖动色带进度条颜色也会同步变化，颜色数值同步显示，也可一键恢复默认颜色。 7、素材库：素材库可以支持图片、音频、视频文字搜索定位选择，进行插入课件，也可直接插入本地资源素材。 8、文本插入功能：可以输入字体、字号可自行选择。字间距可在1-10选择、行高可在1-10选择、字体和填充颜色可通过调色盘可鼠标拖动进行颜色选择。 9、对照谱表：可以支持简谱与五线谱输入及谱表分类(包含：单谱表、复谱表、钢琴谱表、合唱谱表、声部分类谱表，带歌词曲谱 ) 10、修改乐器音色：可以支持修改乐器音色，包含乐音乐器(科拉维科特琴等音色)及噪音乐器(鼓组；伯克利学院、马玲等)。 11、行间距调节：可以支持复谱表行间距6级调节。 12、一键转换：可以简谱、五线谱一键转换、节奏谱转换。 13、五线谱音符输入：可以五线谱音符输入，包含音符及休止符选择输入。 14、简谱音符输入：可以简谱音符输入，包含时值及音符选择输入。 15、谱音同步：可以支持简谱、五线谱谱音同步，包含范唱音乐、伴唱音乐及真人唱名。可选择进度尺式同步。 16、音符快捷键: 可以输入小键盘1、2、3、4、5、6、7可以输入简谱音符，输入电脑键盘C、D、E、F、G、A、B可以输入五线谱音符，音符按住""Shift""键，选中首尾音符可以选中一段音符，进行复制、粘贴、删除等操作。 17、音符属性修改：可选择音符属性(谱号、符杆等)、音符头属性修改(时值、连音、倚音、附点等)。 18、白板功能：可以包含截图、录屏、护眼色、打印、帮助、进度提示(指针、乐谱两种模式)、节拍机、虚拟键盘、识谱图、幕布等功能。 19、截图功能：可以支持进行操作界面的截图功能，另存到教师指定位置。 20、录制功能：可以支持操作界面录制功能，可把操作过程以视频形式录制下来，支持录制视频回看功能。 21、护眼色功能：可以具有护眼色功能：打开护眼色后界面会呈现淡黄色。 22、幕布功能：可以具有幕布功能：打开幕布后，幕布遮盖范围可下上下左右四个方向进行调节。 二、授课教学 1.电子教材；满足与当地教学同步的电子教材，整体内容涵盖7个主流出版社。 2.曲谱播放；可链接自动演奏钢琴，进行钢琴自动演奏，播放设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 置可以变调、变速(播放过程中即可)。 3.教唱模式：谱曲播放教学、男生唱名播放、女生唱名播放、真人唱名、伴奏+旋律、范唱播放、伴唱播放、男声节奏、女声节奏、女声试唱十种播放模式。 4.音色设置：播放过程中即可改变播放音色，具备钢琴、小提琴、单簧管、古筝、颤音琴五个音色快捷键。 5.对应课件：对应课件包含教学参考、示例课件且支持编辑模式和教学模式，设有巩固训练，更好的实现课堂互动。 6.最近使用功能：最近使用功能，切换其他功能模块后，可直接返回当时的教学内容，依然保留板书及各项设置。 7.一键编辑：支持教学课件一键编辑模式，包含曲谱中谱号、调号、速度、音符、节拍、歌词等二次创编；图片、音频、视频、文字、图形等素材插入。 8.文件管理：打开文件、插入文件，支持系统格式和MIDI格式；课件可另存为图片及系统格式。 9.播放功能：可以选择单音播放、范围播放、任意位置双击播放、可选择歌词播放。范围播放：可以跨框选曲谱、歌词范围进行播放，任意位置双击播放，默认播放。 10.单音播放：可以单击某个音符，该音符高亮显示，并发音。 11.停止播放：可以点击任意位置或点击停止按钮，可停止音频的播放。 12.循环播放：可以整曲、圈选范围可以进行循环播放方便教师授课。 13.节拍器：可以跟随曲谱的节拍、速度进行播放；也可通过节拍机进行自定义节拍设置改变歌曲播放速度和节拍。 14.速度播放：可以五线谱、简谱课件的播放速度通过滑动速度条进行速度调节40-208,其中含5种直选键:0.5、0.75、1(还原)、1.25、1.5倍速可调。 15.音调设置：可以五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音。 16.音量设置：可以对于合唱教学、乐队总谱等多声部曲谱，可进行选择性播放，以及对每个声部进行不同音量的比例调节；支持总音量一键重置，各声部一键静音。 #17(曲谱转换)功能按键：包含简线双谱、节奏谱、唱名标注、音名标注、手势图、歌词显隐、歌词标注、竖笛、箫、葫芦丝、陶笛等功能按键。 18一键生成唱名、音名：支持五线谱、简谱曲谱一键生成唱名、音名与曲谱音符上下对照排列。 19(曲谱转换)一键生成：支持五线谱、简谱曲谱一键生成科尔文手势图与曲 20.科尔文手势：谱音符上下对照排列。 21.一键生成歌词拼音：支持五线谱、简谱曲谱显隐歌词，一键生成歌词拼音。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 22.一键转换：支持五线谱乐谱转成简谱或简谱转成五线谱，转换后的乐谱可直接播放并伴有音符高亮颜色显示播放进度，不单独生成对照谱 三、音乐理论 乐理电教板： 1.具有一组大谱表、88键/61键可选的虚拟键盘。 2.弹奏外接设备的同时，虚拟键盘、谱表及简谱窗口同时高亮显示。 3.具备键盘、谱表和简谱窗口三位一体同步功能。 4.支持15 种调式讲解，13 组音程尺，30组和弦同时对照讲解。 5.乐理模式下：五线谱区域支持页面漫游功能，可以直接触摸进行退拽进行左右滑动。 6.虚拟键盘可一键显隐音名、唱名、五线谱线与线之间的位置，调式转换时音名、唱名、五线谱线与线之间的位置也会发生对应变换。 7.具有电子白板讲解标注功能。包括：铅笔，荧光笔，笔记粗细可支持六度调节，橡皮擦，擦除全部，手势操作放大/缩小/页面漫游，标注的笔迹可与课件同步缩放。 8.具有节拍器，节拍器播放时具有强弱拍。 9.能根据调试虚拟键盘上显示唱名、在谱表上记录并显示弹奏音符与和弦位置。 10.提供乐理书籍进行内容展示包括：基础知识、乐音体系、谱号五线谱音律、自然半音、自然全音、三连音、为旋律配和声、音乐主题等。 11.乐理小视频包括：音的产生与特性、基本音级的名称、音的分组、等音、自然变化、音域、五线谱、音符、休止符、附点等常用乐理知识的讲解。 12.视唱练耳课程分为八个单元110条以上课题，课题形式以五线谱形式吊环呈现。 13.乐理模式具有显隐音组功能88键虚拟键盘分为：大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组，每组音组以不同颜色显示，共计九种颜色。智能电教板 1.界面五线谱谱表或简谱谱表与虚拟键盘组成，支持简谱、五线谱、高低音谱表、大谱表四种模式教学。 2.五线谱谱表或简谱谱表支持四小节到八小节的编辑和输入教学，编辑后可进行播放。 3.五线谱谱表或简谱谱表输入音符时，音符可通过上下拖动改变音高。点击音符符杆可添加变音记号和符杠。 4.五线谱谱表或简谱谱表输入音符时可选择时值、音符及休止符，谱表小节自动识别时值。 5.可设置4种拍号，包含：四二拍、四三拍、四四拍、八六拍。素养训练 1.包含识音找名称，识琴键找音，识音找琴键三种模式训练。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 2.训练中可显示答题总次数与正确次数统计，显示正确率百分比，以及答题时长。 3.选项设置：可选择训练的谱号、调号、变音记号、音符等范围。 4.提示设置：可选择线间提示显示，八度提示显示。 5.更多功能：重置分数，隐藏计时器，显示答案，跳过问题，显示进度报告。 #6.1音程识别：具有音程识别功能，根据展示的音程，选择对应选项。 ★6.2我公司承诺在验收阶段提供(符合GB/T 25000.51-2016标准)具备CMA或CNAS标识的软件测试报告复印件并加盖我公司公章。 #7.和弦识别：具有和弦识别功能，根据展示的和弦，选择对应和弦名称。 #8.调号识别：具有调号识别功能，根据展示的调号，选择对应调号名称。 #9.1音阶识别：具有音阶识别功能，根据展示内容，选择对应音阶名称。 ★9.2我公司承诺在验收阶段提供(符合GB/T 25000.51-2016标准)具备CMA或CNAS标识的软件测试报告复印件并加盖我公司公章。 四、动感乐器 架子鼓： 1.具有12个彩色立体按键：按键包含：底鼓、军鼓、军鼓边、踩镕合、踩擦开、吊擦、高、中、低嗵鼓、拍手、沙锤、串铃等，敲击对应按键发出对应音色。 2.可插入音频配乐，演奏音色和配乐同时发声，配乐可显示时常、播放进度，播放进度可通过进度条拖动。 3.具有音频录制功能，可将演奏过程以音频方式录制，录制时显示录制时间，音频保存路径可自行选择。 电子鼓机： 1.界面具有不同的按键对应不同音色，也可添加音轨。 2.类型选择：基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选。 3.编辑后的节奏可进行另存为，可通过系统文件管理打开为曲谱，支持播放 4.可选择播放和循环播放，速度40-240可选，四四拍、四三拍、八六拍三种拍号可选。 吉他： 1.虚拟吉他和虚拟键盘均可进行弹奏，弹奏虚拟键盘单音与和弦对应吉他弦位、品格同步高亮显示。 2.具有26个吉他品格图：点击吉他品格图，虚拟键盘、虚拟吉他对应弦位、品格同步高亮显示。 3.可以通过弹奏键盘显示吉他对应位置。 竖笛； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1、弹奏虚拟键盘对应竖笛孔位同步高亮显示。竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选。 2.具有竖笛谱曲：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示。 3.播放速度可选择: 0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 4.可打开指法对照按键，对应谱表自动生成竖笛指法参照，竖笛指法与音符上下排列。 5.具有竖笛教学视频：内容为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 6.音调设置：五线谱、简谱曲谱可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音。 口琴： 1.弹奏虚拟键盘对应口琴孔位同步高亮显示。具有吹奏提示，点开后对应显示吸、吹提示。 2.具有口琴曲谱，播放时虚拟键盘键位、曲谱、口琴同步高亮显示对应键位。 3.具有口琴视频教程，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 4.口琴演奏时谱表、虚拟键盘、口琴孔位同步高亮显示，播放速度可选择: 0.5、0.75、1 (还原) 、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 5.音调设置：五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音。 葫芦丝： 1.具有葫芦丝曲谱：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示, 播放速度可选择: 0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 2.可打开指法对照按键，对应谱表自动生成葫芦丝指法参照，葫芦丝指法与音符上下排列。 3.具有葫芦丝教学视频：内容为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 4.音调设置；五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音。 五、知识技能 包含非洲鼓教学资源，不低于16课时视频资源 六、测评教师端 1.随机生成试卷；可以根据题库内容新建随机试卷，每位考生的试卷都是在指定范围内、难以度相同下随机生成。 2.精准考试：从题库里下发单元、月度、期中考试、期末考试、模拟考试。 3.试卷及班级学生管理：一键打印试卷、一键导入学生信息、班 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 级管理 4.查看学生数据：查看考试数据，以图表的形式对考生数量详情(总人数、未通过、已通过、未考核)、完成率、通过率和平均分进行统计。 考试分数、班级分析数据 5.题库专业：包括音及音高、音律、记谱法、调式总论、以五声调式为基础的各种调式(民族调式)、大调式和小调式(作品中调的明确法)、音程、和弦、节奏节拍、音乐的速度与力度。 6.题库类型：听力、单选、多选、填空、判断、分析、问答、演唱、演奏、手写绘制、织体动作。 七、测评学生端 1.实践与创造(录音)：开始录制、停止录制、删除录制、重新录制、确认提交。录制时间不超过五分钟。重新录制会复盖上次内容。 2.实践与创造(录像)：开始录制、停止录制、删除录制、重新录制、确认提交。可调整录制声音大小、显示录制时间，可调整播放进度。重新录制会复盖上次内容。暂停和播放音频。 3.考试：可实现考试名称、答卷倒计时显示，答题进度，每个类型题目的分数，切换题目，不同颜色显示题目的状态。 4.模拟考试：选择模拟考试试卷，开始考试、答卷倒计时显示，显示试卷全部类型题目数和每个类型题的分数。交卷后自动调整到考试结果页面。不同颜色显示题目状态。 5.个人中心：加入班级，显示学生姓名、班级、学习次数、学习时长、可以收藏练习模块的题目。我的错题可以反复练习，查看/删除。我的模考显示20次的成绩。 6.我的考试：考试详情查看显示客观题得分、主观题得分、错误题数、正确率、总得分、考试等级。 八、哑鼓精灵 系统分为：通关课程、PK课程、专属课程三个模块、游戏小诺人物四种形态可选、课程背景两种可选 一、通关课程： 通关课程难度选择为：启蒙、初级、中级、高级四级可选。 1、可选择课程：课程60课时可选择、不同课程不同训练内容：如全音符、全音符与全音休止符、四分音符、四分音符双跳、四分音符复合跳、二分音符、四分休止符等。 2、每个课时均可选择趣味模式、鼓谱模式 2.1、趣味模式以大战外星人游戏为主题、外星人和精灵已对战模式进行节奏、节拍的练习。 2.2、节奏速度0.6-3.0倍速可选、在节奏敲击过程中会显示：Perfect、 Good、 Miss等各多少次。 2.3、谱曲进度在屏幕上已进度条形式体现，延迟进度：-2000至2000之间可选。 2.4、练习完成后可显示个人练习信息、成绩结算、系统排名等。 2.5鼓谱模式：直接展现为谱曲内容、进度条指引练习进度、演奏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 完成后可显示课件演奏通过率、 max bo co、 Perfect、 Good、 Miss等信息 二、PK课程: PK课程分为：手速王、节奏王、耐力王三个模块。 1、手速王: 挑战时间可选为: 30、60、90、120、150、180等,选择每个时间后可选择击打次数选择：击打次数300-2300次可选。 1.1、开始后打击次数：已游戏射箭模式开始、可同步显示打击次数、时间进度等。 1.2、打击结束后可查看个人练习信息、打击次数、系统排名等。 2、节奏王：分为初级、中级、高级三个级别、级别难度同步增加。 2.1、点击开始后谱曲已进度滚动呈现、打击中的音符已绿色表示、未中音符为红色表示、打击中动画人物也同步动态刺稻草人。 3、耐力王: 分为80、100、120、140、180、200BPM耐力 3.1选择不同耐力阶段可进入打击游戏、可根据节奏进行打击、完成后可显示得分、排名。 三、专属课程分为：考级课程、漠旗精遐、名师课堂、冠军日常等模块。 1、考级课程：具有全国社会艺术水平考级课程，阶段分为：启蒙、初级、中级、高级等 1.1、进入不同难度阶段后可选择不同课程：课程分为：四分，八分十六分音符基本手法、四分，八分音符练习(1-4)、八分，十六分音符练习(1-4)、综合练习等不低于40课程可选。 2、漠旗精遐：精选朱杰文老师课程等不低于6课程 3、名师课堂：集合赵牧阳、靳宇、吴松波、朱杰文、龙江浩、杨一郎、聂鑫、峻树、阮柏柏等名师200课程可选。 冠军日常：集合黄祖盛、佟金翰、李欣悦、李梓宣、胡朗、杨睿涵、易子越、潘锐恺、王洲理、袁海博等25个冠军选手的150课程可选。" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指法采集器 | 金三惠 | MTi01-19 | 1.镜头像素：镜头像素：1280万像素、最高有效像素：4224(H)X3192(V)。 2.拍摄幅面: 841mm×1189mm及以上 3.支架：塑胶材质 4.扫描介质：钢琴琴键 5.视频格式: Mp4 6.内置不低于14颗LED灯辅助光源，轻触式开关、五级亮度可调。 7.接口类型: 2*USB接口, 1*MIDI接口 8.设备电源; 5V 9.聚焦模式：定焦 | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| 教师终端 | 金三惠 | DMTS-JS | 教师控制终端； 1.自主知识产权的专用芯片； 2.全新开模设计，增设USB接口； 3.支持传统按键模式操作； | 880.00 | 1 | 880.00 |

|  |  |  | 4.可任意切换MIDI信号或者音频信号两种传输模式； 5.支持故障提示、信号双向传输； 6.通过网线+音频线+UD线的全新连接方式； 7.抗干扰力强，44.1K/16位双声道立体声CD音质； 8.增设一对ECA60音频处理模块,信噪比 80dB;失真度 1%;终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉； 9.终端功能：音量调节，终端呼叫，麦克控制、状态指示； 10.尺寸规格: (120mm*90mm*30mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳麦 | 金三惠 | SH-9066A | 1、咪头尺寸: φ6.0*5mm 2、方向性：全指向： 3、灵敏度: - 46±3db 4、阻抗: 2.2KΩ 5、直径: ∅40mm 6、阻抗: 26Ω±15% 7、频率响应: 20Hz-20kHz 8、灵敏度: 97dB±3dB 9、插头: φ3.5mm 10、线长:1.5m | 165.00 | 1 | 165.00 |
| 教师用电钢琴 | 金三惠 | JDP-304 | 声学品质：全音域音准误差 ±3音分；相邻两键音准误差之差 3音分; 质量符合QB/T 1477-2012相关要求。 演奏性能：白键下沉偏差 1.0mm；相邻两白键高度偏差 0.5mm；全键盘白键表面高度误差 2.0mm 键盘：88键逐级配重重锤钢琴键盘 触键力度：3种标准钢琴力度曲线，轻、重、标准，触感灵敏度调节 显示: 点阵式液晶显示屏(128px*64px) 最大复音数：256 示范曲：涵盖人音社课本1-9年级课件曲目，290首曲目 拓展示范曲：50首，包含维也纳圆舞曲 音色：300种音色 音色效果：6种混响效果，6种合唱效果 录音功能：单曲最大6000音符 音色控制：三角大钢琴音色，双音色，双键盘(可调分离点) 双音色：双钢琴音色，用户编辑多重组合音色 键盘分离：双钢琴、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+弦乐、吉他 移调: 25档, (0,±12) 节拍器：内置节拍器 USB接 口: USB MIDI计算机接口, 可实现MIDI键盘功能, 编曲配器 踏板接口，电源接口，耳机插孔×2，立体声线路输入/输出 踏板功能：弱音踏板，延音踏板，制音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能 音响系统；立体声双喇叭音响系统，功率：18*2W 电源: DC16V/2600mA | 5800.00 | 1 | 5800.00 |

|  |  |  | 尺寸: 1381*444*838mm±5mm 配件：电源适配器，保修卡，合格证书，使用说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师用琴凳 | 金三惠 | BA223 带书箱 | 尺寸: 72*34* (48-58) cm 材质：PU皮革+木+金属 | 825.00 | 1 | 825.00 |
| 学生终端 | 金三惠 | DMTS-XS | 1.支持USB接口; 2.支持传统按键模式操作； 3.可任意切换MIDI信号或者音频信号两种传输模式； 4.支持故障提示、信号双向传输； 5.通过网线+音频线+UD线的全新连接方式； 6.抗干扰力强，44.1K/16位双声道立体声CD音质； 7.增设一对ECA60音频处理模块,信噪比 80dB;失真度 1%; 8.终端功能：音量调节，终端呼叫，麦克控制、状态指示； 9.尺寸规格: (120mm*90mm*30mm) | 715.00 | 48 | 34320.00 |
| 耳麦 | 金三惠 | SH-9066A | 麦克风： 咪头尺寸: φ6.0*3mm 方向性: 全指向/ Omnidirectional 灵敏度: - 42±3db 阻抗 2.2KΩ 喇叭: 直径 ∅40mm阻抗32Ω 频率响应: 20Hz-20kHz 灵敏度: 98dB±3dB 插头: φ3.5mm*2 线长 2meters | 165.00 | 48 | 7920.00 |
| 学生用电钢琴 | 金三惠 | JDP-304 | 声学：全音域音准误差 ±3音分；相邻两键音准误差之差 3音分；质量符合QB/T 1477-2012相关要求。 演奏性能：白键下沉偏差 1.0mm；相邻两白键高度偏差 0.5mm；全键盘白键表面高度误差 2.0mm 键盘：88键逐级配重重锤钢琴键盘 触键力度：3种标准钢琴力度曲线，轻、重、标准，触感灵敏度调节 显示: 点阵式液晶显示屏(128px*64px) 最大复音数：240 示范曲：涵盖人音社课本1-9年级课件曲目，180首曲目 拓展示范曲：35首 音色：200种音色 音色效果；6种混响效果，6种合唱效果 录音功能：单曲最大6000音符 音色控制；三角大钢琴音色，双音色，双键盘(可调分离点) 双音色：双钢琴音色，用户编辑多重组合音色 键盘分离；双钢琴、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+弦乐、吉他 移调: 25档, (0,±12) 节拍器：内置节拍器 USB接 口; USB MIDI计算机接口, 可实现MIDI键盘功能, 编曲配器 | 5800.00 | 48 | 278400.00 |

|  |  |  | 踏板接口，电源接口，耳机插孔×2，立体声线路输入/输出 踏板功能：弱音踏板，延音踏板，制音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能 音响系统：立体声双喇叭音响系统，功率：18*2W 电源: DC16V/2600mA 尺寸: 1381*444*838mm±5mm 配件：电源适配器，保修卡，合格证书，使用说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生用琴凳 | 金三惠 | Q-90H | 1、琴凳，铁、皮革、高密度海绵。 2、板面: 290*450mm 高度490mm。 3、表面处理工艺：静电喷粉。 | 330.00 | 48 | 15840.00 |
| 学生指法采集器 | 金三惠 | JY20-4 | 4倍光学变焦，500万高清图像质量 H.265+编码, 超低码率 支持自动光圈，电子快门功能，适应不同环境 ONVIF/28181协议兼容, 支持海康, 大华等主流NVR 单球机支持P2P，手机电脑均可远程， 提供配套SDK,CMS 云台支持OSD，4组巡航，点间巡航，断电记忆，空闲动作等 图像传感器: 1/2.8 超低照度CMOS SONY IMX307 信号系统: PAL/NTSC 分辨率: 50Hz:25fps(1920*1080P)60Hz:30fps(1920*1080) 最低照度: 彩色: 0.0001Lux@F1.2, 黑白: 0.0001Lux@F1.2, 扫描系统：逐行 视频输出：网络H.265编码 宽动态：支持 光学变焦：4倍 红外距离：10米 红外灯配置：5颗点阵红外灯珠+4颗激光红外灯珠，5+6组合亮灯方式 智能红外：根据录像距离(机芯倍数)自动控制远近红外灯 水平/垂直速度: 0.01°-60°/秒 旋转角度：水平360°，垂直90°无监视盲区 预置位：256个 断电记忆：支持(断电后自动恢复原来设置) 防护等级：6000KV防雷，防浪涌保护 颜色：白+黑 网络接口: 1×RJ45, 1×DC 电源: 12V4A 配件：开关电源1个、壁装支架1付、说明书1本 | 1980.00 | 48 | 95040.00 |
| 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7832N-R2 | 视频输出 1路HDMI, 1路VGA HDMI输出 4K(3840×2160) /30Hz, 2K (2560×1440) /60Hz,1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz VGA输出 默认和HDMI同源, 支持配置异源, 1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz | 1100.00 | 2 | 2200.00 |

|  |  |  | CVBS输出 不支持 预览分屏 1/2/4/6/8/9/16/25/36画面 视频解码格式 H.265;Smart265;H.264;Smart264 解码能力 12×1080P (开启SVC增强模式后, 支持16×1080P) 同步回放 16 系统参数 视频接入路数 32 网络输入带宽 256Mbps 网络输出带宽 160Mbps 录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 一般规范 电源规格 DC 12V40W 功耗(不含硬盘)15W 工作温度 - 10℃~+55℃ 工作湿度 10%~90% 机箱 1U380机箱 尺寸 385mm(宽)×315mm(深) ×52mm(高) 音频参数 音频解码格式 G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC 音频输出 1路，RCA接口(线性电平，阻抗：1KΩ) 语音对讲输入 1个, RCA接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)硬盘管理 盘位 2个SATA接口 单盘容量 最大支持10TB 阵列类型 不支持 扩展存储 不支持 主控单元 FLASH 256M 系统内存 3G 外部接口 网络接口 1个, RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 无 USB接口 1个USB2.0 (前置) , 1个USB2.0 (后置) 网络管理 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用) 、NTP(网络校时) 、SADP(自动搜索IP 地址) 、 PPPoE(拨号上网) 、DHCP (自动获取IP 地址) 录像管理 录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络交换机 | 锐捷 | RG-IF2920-24GT4MS | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP, 交换容量:336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 51/126Mpps, 支持静态路由, 支持 RIP、RIPng、OSPF 协议, 支持MSTP, 环网协议 RRPP, 支 持MSDP, 支持IPv4用户的三层 Portal认证功能 ★投标文件已提供所投产品的中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效的《电信设备进网许可证》电子件并加盖供应商公章。 | 1704.00 | 2 | 3408.00 |
| 无线话筒 | LISTENPA | LS-684XR | 1、采用一键移频率技术，主动防止啸叫； 2、ID码设计，具有身份识别功能； 3、全新的音频电路构架，数字静音、数字音量调节、8段音频均衡； 4、UHF超高频段; 5、具有自动对频功能，开机后自动追锁接收机频率并调整一致； 6、发射机及接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7、液晶显示屏采用背光补亮； 8、操作半径大于50米。 发射功率: 10DBm 可调范围: 50MHZ 信道数目: 左 (0-49) 右(100-149) 频率稳定度: ±0.005% 动态范围: 96dB 音频响应: 50Hz-15KHz 综合失真: 0.5% 综合信噪比: 100dB 工作温度: - 10℃-±40℃ 接收距离: 20-50米 接收机指标： 无线接口: BNC/50Ω 灵敏度: 12dBμV(80dBS/N) 灵敏度调节范围: 12-32 dBμV 杂散抑制: 75dB 最大输出电平: +10dBV 发射器指标： 天线程式：内置螺旋天线 输出功率：高功率30mW；低功率3mW 杂散抑制: - 60dB 供电：两节AA电池 使用时间; 30mW时 10个小时,3mW时 15小时 | 4730.00 | 1 | 4730.00 |
| 功放 | LISTENPA | LE-K2250S | 1、带U盘播放(优先播放，格式MP3)和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键(带记忆功能)，对线路1/线路2/线路3/(蓝牙/U盘)进行切换； 2、带2路有线话筒输入(6.35话筒口，+48V幻像电源可切换)、2路无线话筒输入(1路3.5三芯+1路USB, USB可用于2.4G无线话筒供电)、2组立体声线路输入(RCA*4莲花接口)、1路线路平 | 5500.00 | 1 | 5500.00 |

|  |  |  | 衡输入(凤凰接口)； 3、带2组立体声线路输出(RCA*4莲花接口)、1路线路平衡输出(凤凰接口)； 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 6、额定功率(RMS): 2×200W 8Ω,2×300W 4Ω; 7、总谐波失真: 1%; 8、线路频率响应: 20Hz~20KHz±3dB, 话筒频率响应: 80Hz~16KHz±3dB; 9、输入灵敏度: 300±30mV线路, 60±6mV有线话筒, 200±20mV无线话筒； 10、信噪比: 82dB; 11、线路高音提衰量(10KHz) : 14dB±2dB, 线路低音提衰量(100Hz): 14dB±2dB,话筒高音提衰量(10KHz): 14dB±2dB,话筒低音提衰量 (100Hz) 14dB±2dB; 12、整机高度: 1U; 13、最大功率消耗: 950W; 14、额定电源电压: ~220V/50Hz,电压适应范围: ~180V-242V。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音箱 | LISTENPA¦ | LE-605YB | 1、额定/峰值功率: 80W /320W 2、额定阻抗: 8Ω 3、特性灵敏度: 91dB/W/m 4、输出声压级: 110dB/W/m(Continues); 116 dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围:65~20000Hz 6、覆盖角度H×V: 120°×120° 7、扬声器单元: LF:6.5 英寸HF：1英寸丝膜高音 8、箱体材料：12mm中密度纤维板 9、输入接口：压缩式接插座 10、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位 | 5500.00 | 1 | 5500.00 |
| 工程辅料 | 开拓永创 | 按需定做 | 数据线、220v电源线、音频线、插座、外置开关、漏电保护器、线槽(采用普通网线连接，安全性、可靠性高，保证信号的良好传输，将信号衰减率与声音延时率降到最低)，护线套管材料，5CMPVC线槽、及相关满足暗转需求的线材辅料。 | 330.00 | 49 | 16170.00 |
| 体测设备 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 身高体重测试仪 | 好体知 | CSTF-ST | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成 | 5100.00 | 6 | 30600.00 |

|  |  |  | 绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、lC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 8.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 9.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 10.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个USB接口。 11.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 13.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 测量范围:90~210cm 5.0~200kg 分度值:0.1cm0.1kg 误差:±0.2%±0.3% 功能要求： 1.同时测试身高与体重，并同时显示身高和体重两项数据，可显示BMI指数值，可以交替查看身高和体重数值。 2.身高测试采用机电加光栅感应双测量校准，精度高不受外界干扰。 3.身高体重外设可外接12V直流移动电源，不间断连续工作可达12小时。 4.全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预。 5.测试仪底板带有水平仪校对功能，精度高，数据自动清零。 6.经过负载实验，不应产生断裂、开焊及较明显的永久变形等现象。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肺活量测试仪 | 好体知 | CSTF-FH | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音 | 2040.00 | 6 | 12240.00 |

|  |  |  | 提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 8.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 9.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 10.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个USB接口。 11.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 13.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 100~9999mL 分度值: 1mL 误差: ±2.5% 功能要求： 1.可任意设定测量次数，自动存储最佳测试数据。 2.可查询三次肺活量值和最佳值。 3.外设到主机数据传输是通过非流量管方式，避免口水汽进入主机；呼气装置采用压差传感技术，可防止多次吹气后口水在气筒内聚集、防止交叉传染，通气道可清洗；采用一次性吹嘴更换方便。 4.全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐位体 | 好体知 | CSTF-TQ | 主机部分： | 4350.00 | 6 | 26100.00 |

| 前屈测试仪 |  |  | 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 8.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 9.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 10.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个USB接口。 11.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 13.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: - 20 ~ 40cm分度值: 0.1cm误差: ±0.2cm 功能要求： 1.推板具有防作弊功能，反推或者停顿超时自动锁定读数；外设采用低功耗设计，3分钟未使用自动关机。 2.推板可自动回位，自动测试数据。 3.支持LED显示屏显示功能，显示屏分辨率 64X16可带绑腿，防止测试者屈膝。 4.全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 5.可设定测量次数，自动存储最佳测试数据。 6.可查询三次测量值和最佳值。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仰卧起坐测试仪 | 好体知 | CSTF-YW | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 8.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 9.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 10.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个USB接口。 11.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 13.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分； 计数量程：0~99次 分度值：1次 误差：±1次 计时量程: 0~60s分度值:1秒 误差;±0.3秒 功能要求： 1.可自动计数，外设为床体设计，高低杆双红外感应装置，两点式检测，可根据身高调节红外感应位置，人性化设计，精度高便于操作。 | 4350.00 | 6 | 26100.00 |

|  |  |  | 2.全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预；可智能判断有效次数。 3. LED显示屏显示功能，与主机同步显示测试成绩，显示屏分辨率64X16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50米跑测试仪(4人) | 好体知 | CSTF-WF | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 8.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 9.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 10.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个USB接口。 11.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 13.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0~999.9s 分辨率: 0.1s 误差:±1.5% 功能要求： 1.可用于50米, 100米,200米非变道测试; 2.传输方式：主机与外设、软件无线连接，之间全部实现采用无 | 4350.00 | 2 | 8700.00 |

|  |  |  | 线数据传输技术，有效传输距离 1000米，。 3.具备发令枪及主机发令起跑的语音提示及智能判断犯规检测装置功能。 4.50米跑测试标配为2-8人灵活配置；标配4人。 5.支持外接LED显示屏显示功能，显示屏分辨率 128X128，显示面积 1000mmX1000mm，同时显示测试结果，使受测人员能看到自己测试结果。 6.支持双主机套跑功能，即两台主机配同一套外设，两台主机可同时交叉使用，极大地提高测试速度。 7.外设内置高容量可充电电池，连续工作12小时以上。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50*8往返跑跑步测试仪(2人) | 好体知 | CSTF-PB | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 8.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 9.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 10.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个USB接口。 11.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 13.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在 | 27800.00 | 2 | 55600.00 |

|  |  |  | 50000条以上。 外设部分： 量 程 0 ~999.9s 分度值 0.1s 误 差 ±1.5% 测试目的： 反映测试者心肺功能，速度、灵敏及耐久力的发展水平 功能要求： 1.设备采用红外智能感应技术，具有起跑语音提示及智能判断犯规和防作弊功能。 2.外设内置高容量可充电电池，连续工作12小时以上。 3.主机与外设、软件无线连接，之间全部实现采用无线数据传输技术，有效传输距离 300米，多台主机可同时集中上传数据。 4.往返跑测试标配为2-4人灵活配置，标配2人。 5.全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预。 6.支持50*8、25*4等多种测试项目转换。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立定跳远测试仪 | 好体知 | CSTF-TY | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 | 8850.00 | 6 | 53100.00 |

|  |  |  | 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 13.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 14.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0~320cm 分度值: 1cm 误差: ±1cm 功能要求： 1.采用非接触式红外对射管技术，测试精确、稳定快速。 2.自动监测起跳时是否踩线或犯规，并语音提醒。 3.采用加厚防滑垫，防滑减。 4.单一起跳线，全量程测试，无需选择起跳点。 5.可外接12V移动电源，不接市电的情况下可以完成一个工作日的测试。 6.支持LED显示屏显示功能，与主机同步显示测试成绩，显示屏分辨率 64X16。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引体向上测试仪 | 好体知 | CSTF-YT | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 | 4350.00 | 4 | 17400.00 |

|  |  |  | 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDM1高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 13.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 14.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0~9999次 误差：±1次 分度值：1次。 功能要求： 1.测试支架采用三角固定设计，无需固定在单杠杆上，可针对不同高度单杠进行灵活换用，稳定且不受场地和极端天气限制。 2.支持LED显示屏显示功能，与主机同步显示测试成绩，显示屏分辨率 64X16。 3.全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预。 4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。 5.应用2.4G无线传输技术，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。 6.非接触式上下两点检测，不在身体上附加任何装置，受测者不会受到测试设备任何影响和束缚。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长跑测试仪 (20 人) | 好体知 | CSTF-ZC | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等， | 16020.00 | 1 | 16020.00 |

|  |  |  | 以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 13.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 14.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0~9999.9s 分度值: 0.1s 误差:±0.01s 1.地毯式，长宽均可按照考场要求更改尺寸和定做；采用有源无线技术，搭配号码衣，芯片卡置于前胸或上臂和腰间均可，自动测量中长跑测试数据，数据传输稳定，精度高。 2.标配60人同时测试，可拓展多人、多组同时测试提高测试效率；主机可根据需要选择400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米和10000米的跑步项目的计时。，可满足体质测试、体育测试、学校运动会等场合跑步项目的及时需求。 3.主机可同时测试800米、1000米，20人同时测试，男女同测试，可不同起点各自任意时间出发并自动计圈、计时判定成绩。 4.起跑配备发令枪，主机具备语音起跑功能。 5.具有多组同时发令、间隔发令出发、有自动计时、记圈功能，能够自动识别和显示测试者所完成的圈数、通过终点的时间。测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 试主机在发令枪发出“枪声”起跑口令的同时开始计时，无需人工按键。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据采集软件 | 好体知 | 专用 | 支持教育部上报需求，测试后可通过软件直接上报至上级教育主管部门；测试、采集同时进行，管理软件直接生成上报模板格式，大大简化上报流程，节省时间；可以为每位学生提供健康诊断及运动建议； 1、可拓展上报本校数据库功能； 2、系统可自动评分； 3、软件具有方便实用的查询，有完整的数据统计分析功能； 4、可按照学校、年级、班级等不同的对象进行统计，即时产生优秀率等常规分析。 5、具有学生新增功能；具有数据库维护功能。可自动识别学生身份， 6、本系统需与体质测试仪器系统紧密结合，无缝连接。 7、我公司承诺保证数据安全可靠，并满足软件与硬件的兼容性。 | 7200.00 | 2 | 14400.00 |
| 无线数据采集器 | 好体知 | 专用 | 1.无线通讯距离 1000米；预留USB接口，利用USB导入导出数据。 2.可同时用有线、无线采集主机数据。 3.当遇到空间电磁干扰时，收发端能够同步自动跳频，以保证通讯质量。不受任何空间电磁干扰。 4.配合PC机软件，自动采集各测试主机数据。 5.内置无线模块，采用2.4G无线数据传输协议，抗干扰性强，1000米可靠传输，可以实时采集主机数据。 6.允许多台采集器同时使用，提高采集速度。 7.直流电源: DC-6V 1A 多种接口设计: 标准RS-232, 计算机通讯接口；RS485接口，有线采集数据接口 | 3200.00 | 2 | 6400.00 |
| 心肺复苏智能训考机 | 安教 | AJSM550D | 仿真模型：仿人模型，PVC； 控制器：内置PLC数据处理器； 程序控制软件：预安装，不可拓展； 紧急救助软件：数码计数显示，成绩打印，语音提示； | 45000.00 | 1 | 45000.00 |
| 中考设备 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 双杠臂屈伸测试仪 | 好体知 | 专用 | 技术参数： 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 | 21500.00 | 4 | 86000.00 |

|  |  |  | 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 外设部分： 量程: 0~9999次 误差：±1次 分度值：1次。 功能要求： 1.测试支架采用三角固定设计，无需固定在单杠杆上，可针对不同高度单杠进行灵活换用，稳定且不受场地和极端天气限制。 2.支持LED显示屏显示功能，与主机同步显示测试成绩，显示屏分辨率 64X16。 3.全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预。 4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。 5.应用2.4G无线传输技术，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。 6.非接触式上下两点检测，不在身体上附加任何装置，受测者不会受到测试设备任何影响和束缚。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立定跳远测试仪 | 好体知 | CSTF-TY | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可 | 8850.00 | 2 | 17700.00 |

|  |  |  | 查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 13.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 14.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0~320cm 分度值: 1cm 误差: ±1cm 功能要求： 1.采用非接触式红外对射管技术，测试精确、稳定快速。 2.自动监测起跳时是否踩线或犯规，并语音提醒。 3.采用加厚防滑垫，防滑减。 4.单一起跳线，全量程测试，无需选择起跳点。 5.可外接12V移动电源，不接市电的情况下可以完成一个工作日的测试。 6.支持LED显示屏显示功能，与主机同步显示测试成绩，显示屏分辨率 64X16。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摸高测 | 好体知 | 专用 | 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以 | 33900.00 | 1 | 33900.00 |

| 试仪 |  |  | 显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 13.摸高薄膜开关自动测量成绩。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实心球测试仪 | 好体知 | CSTF-SX | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证 | 50300.00 | 1 | 50300.00 |

|  |  |  | 模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 13.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 14.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0-13m 误差: ±0.1 分度值: 0.1m 功能要求： 1.设备采用了非接触式全量程红外传感应技术，计数从零开始，自动识别投掷距离，有智能判断犯规功能。 2.密集全感应范围可达28平方米以上，不受强光影响，可增加起跳区域调整、增加没理距离，提高测试效率，避免测试误差。 3.主机可根据需要选择测试次数(1-3次)，自动筛选最高成绩。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜身引体测试仪 | 好体知 | CSTF-XY | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等， | 21500.00 | 1 | 21500.00 |

|  |  |  | 以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 13.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 14.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0~200次 误差：±1次 分度值：1次 1.自动计数，规定时间内未完成动作自动结束测试并计算成绩。 2.不在身体上附加任何装置，受测者不会受到测试设备任何影响和束缚。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长跑测试仪 (20 人) | 好体知 | CSTF-ZC | 主机部分： 1.10寸屏幕, 屏幕分辨率1024X600, 采用16:10显示比例, 可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用标配正版操作系统, 四核CPU, 主频1.2GHZ, 内存1GB,FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上。 4.主机可存储100万条以上数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成 | 16020.00 | 1 | 16020.00 |

|  |  |  | 绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供10小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码、IC/ID卡、人脸识别、CPU卡输入或身份证模块，可支持扫描一维码和二维码，支持数字及英文键盘输入。同时身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具备多种组网及通信方式, 包括433MHZ、2.4G、蓝牙、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.主机具有多种类型接口，满足多场景使用需求，1个HDMI接口, 2个DB9接口, 1个RJ45接口, 1个TF卡插口, 1个 Micro Usb接口，1个音频插口，1个电源插口，2个UBS接口。 12.主机具备通用性，可通过按键操作选择项目，不通过连接电脑主机内置，所有菜单随时互换其它测试项目，无需修改主机电脑程序便可互换使用。有通讯接口与服务器相连。 13.主机屏幕可翻转角度，有利于测试中查看成绩。 14.测试主机主板具备两个芯片，达到存储和测试数据双层备份功能，提高数据的安全性和抗干扰性。同时可自动通过无线实时上传至指定的管理系统软件中。数据自动存储，且单机存储量在50000条以上。 外设部分： 量程: 0~9999.9s 分度值: 0.1s 误差: ±0.01s 1.地毯式，长宽均可按照考场要求更改尺寸和定做；采用有源无线技术，搭配号码衣，芯片卡置于前胸或上臂和腰间均可，自动测量中长跑测试数据，数据传输稳定，精度高。 2.标配60人同时测试，可拓展多人、多组同时测试提高测试效率；主机可根据需要选择400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米和10000米的跑步项目的计时。，可满足体质测试、体育测试、学校运动会等场合跑步项目的及时需求。 3.主机可同时测试800米、1000米，20人同时测试，男女同时测试，可不同起点各自任意时间出发并自动计圈、计时判定成绩。 4.起跑配备发令枪，主机具备语音起跑功能。 5.具有多组同时发令、间隔发令出发、有自动计时、记圈功能， |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 能够自动识别和显示测试者所完成的圈数、通过终点的时间。测试主机在发令枪发出“枪声”起跑口令的同时开始计时，无需人工按键。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线数据采集器 | 好体知 | 专用 | 1.无线通讯距离1000米；预留USB接口，利用USB导入导出数据。 2.可同时用有线、无线采集主机数据。 3.当遇到空间电磁干扰时，收发端能够同步自动跳频，以保证通讯质量。不受任何空间电磁干扰。 4.配合PC机软件，自动采集各测试主机数据。 5.内置无线模块，采用2.4G无线数据传输协议，抗干扰性强，1000米可靠传输，可以实时采集主机数据。 6.允许多台采集器同时使用，提高采集速度。 7.直流电源: D C-6V 1A多种接口设计：标准RS-232，计算机通讯接口；RS485接口，有线采集数据接口 | 1600.00 | 2 | 3200.00 |
| 体育中考管理系统 | 好体知 | 专用 | 1.基本设置： (1)用户分类 分为考务员、裁判员、成绩打印、检录员等人员分类。 (2)考生信息 考生信息的导入、包含考生基本信息(考号、报名号、年级、班级、学校、性别、姓名等信息)，考生报考的测试项目、考试时间、考试地点等内容。 (3)评分规则 支持中考的各类评分规则的自定义导入。 (4)测试项目 考生测试项目的设置，支持单项测试项目的权重设置、男女生必考项和选考项，及总分的权重设置。 2.检录: (1)多种检录方式 支持多种检录方式：IC卡、条码、学籍卡、身份证、人脸识别检录。 (2)检录统计 统计已检录人数及未检录人数、具体人员名单、男、女生人数等。 (3)分组表打印 打印分组表，按分组组号打印或者学校打印。 (4)现场分组 支持现场分组功能，可设置每组人数。 3.成绩管理 (1)成绩采集：数据测试后实时采集、实时评分。 (2)考试成绩的管理查询功能。 (3)考试成绩的打印，可分组打印、单人打印，也可分组单项打印及单人单项打印，适应不同的打印需求。 (4)考试成绩的导出，可以分项目导出、全部导出、分学校导出等。 (5)成绩确认。 (6)统计分析；缺考人数、成绩异常情况、日志查询、多次成 | 60000.00 | 1 | 60000.00 |

|  |  |  | 绩查询、评分的查询、每天考生人数统计、单项考试人数统计。 4.设备管理 (1)考试设备注册管理 场内设备实现考试系统中注册机制，防止场外或者未注册的设备进行成绩传输作弊。 (2)考试设备注册查询 注册设备的查询、主机编号等信息。 5.我公司承诺软件与硬件可兼容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理教学专用设备 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 交互地图教学 系统 (史地 版) (核心产品) | 中教启星 | ZJWADHGJHSP2103-0 | 一、硬件规格要求 1.智能交互平板×2： (1)LED液晶平板:A规屏,显示尺寸 85英寸,显示比例16:9,物理解析度: 3840×2160。 (2)色彩覆盖率NTSC 85%, 最大可视角度 178度。 (3)背光采用去蓝光技术。 (4)屏幕采用4mm防眩光钢化玻璃保护，表面硬度莫氏8级，透光率不低于93%, 雾度 8%。 (5)平板正面前置中文标识按键，包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原 (前置物理按键)等。 (6)为保证信号不遮挡，平板正面内置2.4G和5G双频 wifi和蓝牙。 (7)平板正面内置前朝向2*15W扬声器。 (8)采用红外感应技术，支持双系统下10点触控及同时书写，触摸分辨率: 32767*32767; 触摸高度 3mm; 最小识别直径 2mm;定位精度：±0.1mm；支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。 (9)安卓系统配置: 四核CPU, ROM 8G,RAM 1G,系统版本6.0,支持在线升级；安卓主页面提供4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。 (10)交互平板具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 2. OPS电脑×1: CPU4核, 主频2.5GHZ, 内存8G, 硬盘500G, 独立显卡1030，含集成显卡。 二、软件平台要求 1.运行环境要求 软件平台及其自运行内容包应适用于Windows7.0及以上操作系统、MS office 2010及以上版本; 产品应仅在“激活”、“注册”、“微信扫一扫登录”、“忘记密码”、“在线同步”、“检查新版本”、“资源求助”、“使用在线帮助”、“修改密码”时需要接入互联网，日常“登录”、“备课”、“授课”等操作应均可离线进行。 2.软件功能要求 (1)在联网状态下，软件平台应支持“搜索”、“在线同步”、“重新下载课程资源”、“检查新版本”、“资源求助”等常规功能。开启“在 | 176800.00 | 1 | 176800.00 |

|  |  |  | 线同步”，平台应自动同步客户端和云端资源；使用“重新下载”，平台应强行对比本地资源和云端资源，重新下载不一致的资源；使用“检查新版本”，平台应检查当前客户端版本是否为最新版，否则将下载最新版进行安装。 (2)课程界面包含“系统课程”、“我的课程”、“共享课程”，功能应包含“编辑”、“导入”、“上课”、“打包去上课”、“新建课程”、“共享课程”及“删除课程”。支持用户将课程打包为自运行的课程包，并可导入到其它安装有本平台的系统中；支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台支持用户共享课程，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的课程。 (3)课程由主PPT文件和若干媒体资源构成，又可仅由若干多媒体资源构成。媒体资源包含动态地图、图片、视频、动画及文本，历史端还提供教学设计、思维导图及时间导图。每个媒体资源与主PPT的某页形成关联，确保在播放课程时，可自动同步播放该页PPT内容和相关的媒体资源；地理课程支持PPT热区关联媒体资源。 (4)地图界面包含“系统地图”、“我的地图”和“共享地图”，功能包含“添加到课程”、“共享”、“删除”、“导入”、“播放”及“打包去上课”；地理端提供“新建地图”和“编辑”功能。支持用户将地图打包为自运行的地图包，并可导入到其它安装有本平台的系统中；支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台支持用户共享地图，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的地图。 (5)历史端提供思维导图与时间导图的制作、编辑及播放工具，支持用户将制作完成的导图保存在平台目录下或直接在平台中播放，支持添加到课件包以及支持导出为自运行的导图包。 ① 预装思维导图工具支持插入主题、编辑主题；支持在主题中插入链接、图片、备注、标注优先级；支持在6种导图样式、20种UI样式中组合呈现样式。 ② 预装时间导图工具支持对时间轴进行标题与简介的编辑；支持对事件进行、新增、编辑与删除；支持对事件进行标题、时间、权重、描述、题图的编辑；支持对关联图例主题、关联分行主题的设置；支持将以上编辑结果保存在平台目录下。播放时支持依据所设置的时间及权重，按顺序及大小呈现事件；点击事件呈现详情描述，支持按设置的图例主题显示或隐藏关联事件；播放分行主题时间轴时，支持拖动调整显示顺序。 (6)地理端支持PPT课件与地图动画、数字星球系统的球屏联动；可在PPT播放过程中，控制数字星球任意角度旋转播放。 (7)平台内课程播放或打包课程单独播放，实现自动检测当前播放环境的屏幕数，并将课程内容播放到指定屏幕，要求如下： ① 课程播放时，弹出窗口供用户选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上，可自动标识屏幕序号。 ② 若选择播放到某1块屏幕上，则自动在该屏幕上播放PPT+关联 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源(各占屏幕一半)。 ③ 若选择播放到某2块屏幕上，则一块屏幕播放 ppt内容，另一块屏幕同步自动播放与之关联或者链接的资源，例如地图、图片、视频、动画等，实现双屏自动联动的播放效果。 ④ 地图播放时，支持通过屏幕触控或鼠标滚轮来控制地图的放大与缩小。 三、配套课程要求 1.配套地理课程要求 (1)预装初中地理课程应38节，每个课程由主PPT课件+关联地图、图片、视频、动画等资源构成。课程应包含“我国五十六个民族简介、气候多样季风显著、中国的河流和湖泊、中国的交通运输、中国的水资源、中国的地理差异、地球和地球仪、大洲和大洋、海陆变迁、世界的气候、降水的变化与分布、人口与人种、世界的语言和宗教、地图的阅读、气温的变化与分布、北方地区————自然特征与农业、辽阔的疆域、西北地区、中国的农业、多样的气候、中国的地形和地势、世界大城市实时天气、澳大利亚(区域)、美国(区域)、日本(区域)、巴西(区域)、俄罗斯(区域)、南方地区自然环境与农业(区域)、高原湿地——三江源地区(区域)、青藏地区自然特征与农业(区域)、世界最大的黄土堆积区(区域)、台湾省(区域)、印度(区域)、中东(区域)、黄土高原的水土流失、欧洲西部、撒哈拉以南的非洲、东南亚”等课程内容。 (2)预装高中地理课程38节，每个课程由主PPT课件+关联地图、图片、视频、动画等资源构成。包含“河流地貌的发育、气压带和风带、大规模的海水运动、厄尔尼诺现象和拉尼娜现象、山地的形成、营造地表形态的力量、大气环流、地形对聚落及交通线路分布的影响、以种植业为主的农业地域类型、常见的天气系统、资源的跨区域调配、海水温度和盐度、自然地理环境的差异性、区域农业的发展、自然灾害对人类的危害、传统工业与新兴工业、地理环境对区域发展的影响、地球上的海与洋、全球气候变化对人类活动的影响、河流的水文特征及其对社会经济的影响、流域综合开发、区域农业发展—以我国东北地区为例(区域)、农业生产对水循环的影响————以三江平原地区为例(区域)、鲁尔工业区(区域)、资源的跨区域调配、土壤、人口迁移、工业区位因素及其变化、海水运动、服务业区位因素及其变化、植被、气象灾害、地质灾害、防灾减灾、地理信息技术在防灾减灾中的应用、人口的分布(第1课时)、人口的分布(第2课时)、海水的性质 (第1课时)”等课程内容 四、配套教学资源要求 1.配套地理教学资源要求 (1)平台资源开发以中学地理课程标准、中学地理教材及地图册为依据， (2)平台提供课程所需图片、视频、文档等资源；并支持从云端同 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 步课程和地图等最新资源。 (3)平台提供资源更新服务，提供地图、课程资源定制及配套的功能支持服务。 2.配套历史教学资源要求 (1)平台预装电子历史地图资源满足历史义务教育课程标准、普通高中历史课标，应以初、高中历史统编教材、地图册为研发依据，覆盖统编教材内容。地图应全部为原创绘制而非印刷品扫描。 (2)平台预装的思维导图与时间导图覆盖统编教材内容，导图应将教材中零散的大科目和小框架进行完整、系统的归纳总结，帮助学生理清思路，归类整合知识，构建知识体 (3)平台提供课程所需图片、视频、文档等资源；并支持从云端同步新课程、地图等最新资源。 #我公司承诺在验收阶段提供所投产品中的电子地图须获得国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的审图号，提供国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的地图审核批准书复印件和配套的地图内容审查意见书复印件。地图内容审查意见书中地图规格为电子地图数量1010幅，历史电子地图553幅。提供通过自然资源部政务服务门户网站查询与复印件一致的单位名称、图名、用途、审图号信息的查询结果截图。。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式双面书写板 | 得力(deli) | 50096 | 规格：移动式磁性双面书写板，正白反绿，板面尺寸(宽*长)900mm*1500mm; 结构：H型金属支架，底座配置万向脚轮带刹车阀。 | 780.00 | 1 | 780.00 |
| 中国语音立体地形图 | 星球出版社 | 书号： 978-7-5471-2639-4 审图号： GS京 (2023)0459号 | 1. 规格:立体模型水平比例尺1:300万;尺寸:2280mm×1680mm;采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2.政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3.支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版(设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定)。 4.电子点读功能： 1)提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2)配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容； 3)如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。 5.地图内容： 1)中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 | 16000.00 | 1 | 16000.00 |

|  |  |  | 2)中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3)中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4)突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6.分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 世界语音立体地形图 | 星球出版社 | 书号： 978-7-5471-2627-1审图号： GS京 (2023)0142号 | 1.规格：立体模型水平比例尺1：1680万；尺寸： 2280mm×1680mm; 采用PVC材料用模具热压而成, 符合环保要求； 2.达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3.支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版(设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定)。 4.电子点读功能： 1)提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2)配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容； 3)如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。 5.地图内容： 1)世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2)世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3)世界各国的国旗和面积。 4)突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5)国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6.分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 16000.00 | 1 | 16000.00 |
| 教师演示设备 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 地图图 | 中教启星 | EE-GL16C | 地图图层学习箱应适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性 | 4378.00 | 7 | 30646.00 |

| 层学习箱(初中版) |  | -01 | 和区域性的基本原理开发；基于图层叠加的现代地理分析方法辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，塑造学生地理思维能力。 1、教学内容：初中版 包含：基础图、七年级上、七年级下、八年级上、八年级下 1)基础图 基础图层资源应不少于10种，应包含：世界政区、世界政区(空白)、世界地形、世界地形(空白)、世界地形(轮廓)、世界经纬网、中国政区、中国政区(空白)、中国地形、中国地形(空白) 。 2)七年级上 七年级上图层资源应16种，包含：麦哲伦环球航线图、麦哲伦环球航线图(线)、五带划分、六大板块分布示意、六大板块分布示意(空白)、世界主要火山、地震带及主要山系的分布、世界年平均气温的分布、世界年平均气温的分布(线)、世界一月平均气温分布、世界一月平均气温分布(线)、世界七月平均气温分布、世界七月平均气温分布(线)、世界年降水量的分布、世界年降水量的分布(线)、世界气候类型的分布、世界人种分布。 3)七年级下 七年级下图层资源54种，应包含：亚洲地形、亚洲地形(空白)、亚洲气候、亚洲气候(空白)、北美洲地形、北美洲地形(空白)、北美洲气候、北美洲气候(空白)、日本主要工业原料的来源、日本主要工业产品的输出、2010年日本投资的主要国家和地区、日本的地形、日本的太平洋沿岸工业带、东南亚的地形、经过马六甲海峡的航线、东南亚国家主要农作物分布、中南半岛河流与城市的分布、印度的地形、印度的地形(空白)、印度每年1月、7月盛行风向、印度降水量的分布、印度的农作物分布、俄罗斯的地形、俄罗斯的地形(空白)、俄罗斯气候分布、俄罗斯气候分布(空白)、俄罗斯矿产资源和工业的分布、俄罗斯铁路、管道和城市的分布、中东的地形、中东的石油产区、波斯湾石油外运航线、欧洲西部的地形、欧洲西部的国家、欧洲西部的气候、欧洲西部的气候(空白)、撒哈拉以南的非洲、撒哈拉以南的非洲主要矿产资源和经济作物的分布、澳大利亚的地形、澳大利亚的地形(空白)、澳大利亚年降水量分布、澳大利亚的气候类型、澳大利亚牧羊带的分布、澳大利亚矿产资源和冶金工业中心的分布、美国的地形、美国的地形(空白)、美国本土年降水量的分布、美国主要的工业区和工业城市、巴西的地形、巴西的地形(空白)、巴西主要农产品分布、巴西的矿产和工业、南极地区、南极地区(空白)。 4)八年级上 八年级上图层资源38种，包含：中国的邻国和隔海相望的国家、中国的邻国和隔海相望的国家(空白)、中国的省级行政区域、中国的省级行政区域(空白)、中国的人口分布、中国民族分布、中国地形的分布、中国地形的分布(空白)、中国地势三阶梯分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 布示意、中国地势三阶梯分布示意(空白)、中国主要大型水电站分布示意、中国一月平均气温的分布、中国一月平均气温等温线的分布、中国七月平均气温的分布、中国七月平均气温等温线的分布、中国温度带的划分、中国温度带的划分(空白)、中国年降水量的分布、中国年降水量线的分布、中国干湿地区的划分、中国干湿地区的划分(空白)、中国气候类型的分布、中国的冬季风和夏季风示意、中国主要河流的分布、中国主要河流的分布(空白)、长江流域水系、长江航运、黄河流域水系、黄河干流泥沙沿途的变化、黄河的忧患、中国主要气象灾害分布、中国主要地质灾害的分布、中国主要土地利用类型分布、中国主要河流径流量分布示意、中国主要铁路的分布、中国主要工业中心和工业基地、中国主要的畜牧业区和种植业区、中国农产品主要产区建设规划示意。 5)八年级下 八年级下图层资源43种，包含：我国的四大地理区域、北方地区的地形、北方地区的地形(空白)、北方地区农作物和农产品的分布、东北三省地形、东北三省地形(空白)、东北三省年平均气温分布、东北三省年平均降水量分布、东北三省主要矿产和工业分布、东北三省铁路与城市的分布、北京的地形(不含河流)、北京地区河流、北京古今城区地理位置示意图、辽代以来北京城区变化、北京城区变化-1、北京城区变化-2、北京城区变化-3、北京城区变化-4、北京城区变化-5、北京城区变化-6、南方地区地形、南方地区地形(空白)、南方地区主要农作物和农产品分布、台湾省地形、台湾岛人口分布、台湾岛气温分布、台湾岛降水分布、台湾农矿产品分布、西部地区地形分布、西部地区地形分布(空白)、西北地区年降水量的分布、西北地区主要牧区和畜种分布示意、西北地区灌溉农业分布、西北地区等温线、塔里木盆地地形、塔里木盆地地形(空白)、塔里木盆地绿洲、城镇和交通线的分布、塔里木盆地油气资源分布、西气东输线路、青藏地区地形、青藏铁路沿线景点分布、青藏农牧业、三江源地区地形。 2.教学功能： 1)支持地图填图绘图练习功能； 2)支持图层叠加分析功能； 3.产品构成： 1)地图学习工具：图层分析板6个； 2)地图学习卡集：包括基础底图与图层卡，提供总数1000张地图胶片； 3)地图绘图练习：提供绘图图层，包括世界尺度、中国尺度。 4)配套附件：绘图专用可擦笔及记号笔若干、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 5) 储物箱尺寸: 453*400*285mm。 6)每套可供6人单独使用。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式 | 广州吉星 | A8 | 一、硬件性能： | 1980.00 | 1 | 1980.00 |

| 无线视频展台 |  |  | 1.像素: 800万(分辨率3264*2448) 2.对焦方式：自动对焦 3.帧数: 无线720P和1080P 25帧/秒 4.最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度1秒 5.拍摄镜头机械折臂270度翻转式(非软管式)：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课 6.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便携带随时录制微课 7.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF, 视频格式MP4 8.连接方式：支持无线WIFI多点连接，无线传输频率300M/S 9.光源：触摸式LED补光灯 10.为方便移动教学，产品整体重量不超过600g 二、软件功能： 1.支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量5个，无线传输距离可达50米。 2.提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6、8画面同屏展示进行对比教学。 3.支持自动对焦，聚焦时间短，画面稳定、更清晰。 4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5.支持 Windows、MACOS系统使用, 其中MACOS运行的教学软件支持实时视频展示、图片任意角度旋转、图片缩放、图片拍照、实时音视频录制等教学功能。 6.支持与安卓、苹果手机和安卓平板相连，可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。 7.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、黑板擦可鼠标滚动缩放。可以随时拍照、录像，对展示和批注内容保存。 8.支持电脑屏幕、实物展示的视频录制，支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一个MP4视频文件。 9.无线支持多场景微课录制，包括实物展示、分屏对比、电脑屏幕、PPT等内容一次录制成同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式。 10.微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作。 11.双软件：含互动教学软件和微课宝软件。 12.支持微课云平台功能，可以直接在软件端登录平台，支持微课上传、下载和在线观看。 13.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 14.可以对微课任意位置的视频剪切，且剪切后的画面可恢复。也可以对微课任意位置的音频配音，且配音后原音频可恢复。对编辑后微课一键生成视频文档。 15.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 同步的字幕。 16.支持片头、片尾和水印模板自定义管理，支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置。自定义的模板可自动显示在视频编辑模块中。 17.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、微课模板、文摘、视频等分类存档，视频按生成的日期自动归档，可以对图片、视频分类查看，视频可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等高线绘制探究活动套装 | 中教启星 | GL0301S01 | 1.教学功能： 学生通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 2.产品组件： 食品级透明PC箱体200mm×150mm×150mm×1个、超轻粘土100g10袋、手持量杯500ml1个; 幻灯片10张、激光定位笔1支、白板笔3支(3色)、高通透度蓝色食用色素1瓶、软布1块、实验指导手册2份、实验报告8份。 | 840.00 | 7 | 5880.00 |
| 验证温室气体实验套装 | 中教启星 | GL0301S02 | 1.教学功能： 学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 2.产品组件： 锥形烧瓶500ml2个，实验专用高纯度苏打粉8g10袋、实验专用高纯度醋酸12ml10瓶、数显温度探头2个、活芯瓶塞2个、秒表计时器1个、特制60w白炽灯1个、清理棒1根、实验指导手册2份、实验报告8份。 3.附加要求： 有电源，可连接电源。 | 1044.00 | 7 | 7308.00 |
| 护目镜 | 3M | 1711 | 1. 规格: PC聚碳酸脂强化镜片，强抗冲击力，高透光率边框采用ABS； 2. 功能: 眉棱及侧翼防护设计，阻挡上面及侧面飞来的颗粒、液体，为眼部提供全面的保护。镜腿可伸缩长短能够适合各种脸型人群使用； 3.适用范围： 适用所有交互实验，在实验过程中保护学生眼睛。 | 50.00 | 43 | 2150.00 |
| 地理AR沙盘教学系统 | 中教启星 | EE-GARI701 | 1.硬件要求： 1) 配套主机性能: CPU 4核, 主频 2.5GHz 、内存 8g、1TB硬盘、独立显卡、显存 2G；无线键盘、无线鼠标；23寸显示器，屏幕比例16:9 分辨率1920×1080; 2) 投影机: 分辨率800×600, 亮度3000流明, 对比度1300: 1; 3)附件包含；移动展示架、防触电插座、海沙120kg、实验工具箱。 2.功能要求： 1)当用户在沙盘中堆砌沙子呈任意相态时，距离传感器实现对 | 108000.00 | 1 | 108000.00 |

|  |  |  | 下方沙子的高度进行实时测量，投影机依据模型高度投射分层设色图，进而演示不同地形地貌。随着沙盘内沙子的变动，追踪器应捕捉其形态变化，投射的色彩和等高线也发生相应的变化。 2)当用户将手掌悬浮在沙盘上方，系统实现虚拟积雨云的生成并产生雨水，沙盘区显示流水效果。依据地形地势和流体的运动规律，虚拟雨水落到沙子上之后，汇集到山谷再流向洼地。 3)系统软件支持火山喷发模拟，并能够进行火山活动地表和地下剖面的同步动态演示。 4)系统配置平面显示器，用于虚拟呈现沙盘中的3D场景。支持山体垂直自然带的显示，支持虚拟仿真开车从山下到山顶，自然带随着高度变化而变化。 3.课程要求 提供3节基于新课标的活动课。 4.实验活动要求 产品配备用于探究土壤和地下水被污染过程的实验活动套装，提供四个活动设计，包含：土壤污染模拟实验、地下潜水污染模拟试验、地下水污染实验、对比承压水井和自流井主题实验，以及实验报告、实验指导书。实验活动应引导学生梳理出人类活动对环境污染的影响，如说出人类哪些活动可以直接导致土壤和地下水水质的污染。 5.配套指导资料 为方便用户使用，配套提供地理AR沙盘操作指导视频，以供用户学习使用。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟现实教学设备 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 地理VR教学系统(初中版) | 中教启星 | ZJAGWGC1701-0 | 1.系统功能要求 1)系统研发依据初中地理新课标，以地理核心素养为主导，基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成，将较大时空跨度的地理景观、场景及复杂的区域地貌、人文景观以三维、动态、仿真的形式进行呈现。系统兼顾人机交互、师生教学及生生互动等需求，适用于地理学科教、学、研等应用场景。 2)软件支持利用触控笔实现三维操控，操作者能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合。 3)软件支持球面、平面地图及动画的显示；支持球面与平面以动画形式进行圆柱投影式切换，展示出球面到平面投影的动态变化； 4)软件支持地图球面、平面不同形态的图层叠加；支持各类区域地图的图层叠加。 7)软件支持同一张地图三种比例尺切换，地图依据不同比例尺呈现不同尺度的内容。 8)软件支持3D模型的部位识别；支持3D模型与平面地形图之间的动态转换。 | 19800.00 | 1 | 19800.00 |

|  |  |  | 9)软件提供不同时区时间差异的演示，调整时间软件能即时显示对应时区。 10)软件提供人类三个时期演化的三维动态演示，不同时期的人类模型可支持拿取及旋转观察。 11)软件提供一年中任意时间的全天晨昏线运动演示。 12)软件支持中国地形立体到平面切换；支持中国立体地形沿30°纬线弧度剖面展开。 13)软件支持地理实验的功能，支持自主对比3组变量的实验过程及结果。 14)软件支持地貌模型跨时空演化的3D演示过程。 15)软件支持同步展示多地区地理风貌及人文景观等场景。 16)软件提供三大宗教建筑环境场景。 17)软件提供地理灾害3D虚拟演示内容，并提供灾害避险的情景体验。 2.课程资源要求 1)提供配套初中课程资源45课，课程应依据义务教育地理新课标开发，包含“地球的形状和大小、地球仪与经纬网、地球的自转、地球的公转、地图的阅读、五种地形的判读、等高线地形图、大洲和大洋、海陆变迁、气温的变化与分布、降水的变化与分布、世界的气候、人口与人种、世界的语言、世界的宗教、世界上的国家和地区、亚洲、北美洲、印度、日本、俄罗斯、澳大利亚1、澳大利亚2、东南亚、中东、欧洲西部、撒哈拉以南的非洲、美国、巴西、极地地区、中国的疆域、中国的行政区划、中国的地形和地势、中国的气候、中国的河流、长江、黄河、中国的自然灾害、中国的自然资源、中国的农业、中国的地理差异、北方地区、东三省、黄土高原1、黄土高原2”教学内容。 2)提供教学主题资源152个，包含“四个时期地球的形状认知、地球仪拆分、地球的自转运动、地球自转的地理意义、地球公转运动、比例尺、辨别方向、认识图例、五种地形的判读、等高线原理、等高线地形的判读、人类探索地球面貌的过程、海陆比例、认识大陆、认识海陆分布、大陆漂移、板块运动、火山活动、地震活动、世界平均气温、1月、7月平均气温图、世界平均年降水量、雨极和干极、世界气候类型、人类演化、人种分布、世界语言分布、世界宗教分布、主要宗教介绍、世界上的国家和地区、发达国家分布、亚洲地理位置、亚洲分区、亚洲气候、亚洲水文、亚洲地理集锦、北美洲地理位置、北美洲分区、北美洲气候、北美洲水文、北美洲地理集锦、日本地理位置、日本气候、日本地形、日本为什么多发地震、发生地震时侯我们要怎么办、印度地理位置、印度气候、印度地形、印度河流、印度农作物类型、印度人口、印度软件外包业务、俄罗斯地理位置、俄罗斯气候、俄罗斯地形、俄罗斯水文、俄罗斯工业与矿产资源、铁路分布、澳大利亚地理位置、澳大利亚动物独特性、澳大利亚地形、澳大利亚气候、澳大利亚养羊业、澳大利亚气温、澳大利亚年降水量、澳大利亚矿产资源、澳大利亚旅游资源、中东地理位置、中东石 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 油路线、中东路线、中东气候类型、欧洲地理位置、欧洲气候、欧洲地形、欧洲畜牧业、欧洲旅游、撒哈拉以南的非洲地理位置、地形、人种分布、气候类型、矿产资源、东南亚地理位置、为什么东南亚被称为“十字路口”、东南亚国家拼图游戏、东南亚气候、东南亚农业、美国地理位置、美国人种构成、美国文化、美国气候、美国地形、美国农业、美国工业、巴西地理位置、巴西人口人种、巴西地形、巴西气候、巴西农作物、极地地区地理位置、南极北极场景漫游、极昼极夜现象观测、中国的地理位置、中国的疆域、中国的邻国、中国的临海、中国的四至点、中国的行政区划轮廓、中国省级行政区名称及简称、省级行政区的行政中心、地形类型多样，山区面积广大、地势西高东低，呈阶梯状分布、冬季南北温差大，夏季普遍高温、东西干湿差异、我国气候的主要特征、影响我国气候的主要因素、我国河流分布、内外流河分区、长江流域范围、长江分段、长江所经省区、长江流域气候类型、长江流域地形、长江的开发与治理、黄河流域范围、黄河分段、黄河所经省区、黄河流域气候类型、黄河流域地形、黄河的开发与治理、常见的自然灾害、地质灾害、气象灾害、可再生资源与非可再生资源、垃圾分类、中国土地资源、中国水资源、农业与我们的生活、因地制宜与农业的分布、四大地理分区、南北差异、北方地区地理位置、北方地区自然情况、北方地区人文情况、东北三省地理位置、东北三省自然情况、东北三省人文情况、黄土高原位置与范围、古老文明、风成说、黄土高原(塬、梁、峁、川)及演变原理、黄土高原治理”等内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史VR教学系统(初中版) | 中教启星 | ZJWHHVRC1701 | 1.系统功能要求 1)历史VR教学系统按照初中历史课程标准要求，涵盖统编初中七、八、九年级历史教科书内容，软件应对3D历史地图、3D历史场景、知识结构、时间轴、实物史料、文献史料、图像史料、历史解释等历史教学素材和资源进行系统整合，软件内包含初中七、八、九年级100节课程的教学场景。 2)软件支持利用触控笔实现三维操控，操作者能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合。 3)软件支持使用者以单元或课为单位进行示课。 4)软件支持实物展示时文物的简介描述、尺寸显示、细节说明以及相应动画、视频和拓展交互 6)软件支持展示历史地图(包括静态地图、动画效果)以及地图中包含的时间、位置及相关知识点等内容，历史地图支持缩放显示控制。 7)软件支持动态历史地图的播放控制，包括播放、暂停以及通过拖动滑动条操作地图的显示控制。 8)软件支持同一专题下多张历史地图的合成展示，支持同一张地图上切换不同知识点的地理展示。 9)软件具备中国历史时间轴、本课时间轴。 10)软件支持按阶段定位中国历史时间轴，并支持在时间轴上滑 | 19800.00 | 1 | 19800.00 |

|  |  |  | 动查看不同历史事件的知识点。 11)软件可展示知识结构板书。 12)软件可展示实物、文献、图像等不同类型史料，并支持缩放显示控制。 13)软件可展示有材料出处、知识内容的史料解读。 14)软件可展示单元目录及课次目录两种目录。 15)初中版软件按七、八、九年级内容进行划分，分别提供各个年级的用户操作手册和教学指导手册，其中用户手册包括系统介绍、系统要求及软件操作说明等内容；教学指导手册包括单元或每课的资源内容说明、活动设计或教学建议等，手册内容与软件内容一一对应，每个年级的教学指导手册100页。 2.课程资源要求 1)初中版课程依据初中统编版历史教材开发，包含课程专题100个课程专题、141个VR主题资源和94个历史地图资源，且课程专题及资源内容符合课标要求。 2)提供100个课程专题教学内容： 七年级上册 第一单元 史前时期：中国境内人类的活动 探访北京人、发现河姆渡、部落考古 第二单元 夏商周时期：早期国家的产生和发展 分封之谜、国之重器、春秋霸主、亲临都江堰 第三单元 秦汉时期：统一多民族国家的建立和巩固 秦的统一、“汉家”智慧、西汉王朝、东汉生活、丝绸之路 第四单元 三国两晋南北朝时期：政权分立与民族交融 魏晋风度、寻梦桃源、胡风汉家 七年级下册 第一单元 隋唐时期：繁荣与开放的时代 开通大运河、大唐江山、盛唐气象、一代高僧、宰相悲歌 第二单元 辽宋夏金元时期：民族关系发展和社会变化 和战智慧、南海一号、大哉乾元、宋元都市、活字印刷 第三单元 明清时期：统一多民族国家的巩固与发展 学优则仕、郑和踪迹、古人智慧、志在边疆、姑苏繁华 八年级上册： 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会 鸦片战争、第二次鸦片战争、太平天国运动 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧 洋务运动、甲午战争与列强瓜分中国狂潮、戊戌变法、八国联军侵华 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立 革命先行者孙中山、辛亥革命与中华民国的创建、北洋政府的统治与军阀割据 第四单元 新民主主义革命的开始 新文化运动、五四运动、中国共产党诞生 第五单元 从国共合作到国共对立 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 北伐战争、毛泽东开辟井冈山道路、中国工农红军长征 第六单元 中华民族的抗日战争 从九一八事变到西安事变、七七事变与全民族抗战、正面战场的抗战和敌后战场的抗战、抗日战争的胜利 第七单元 人民解放战争 人民解放战争 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 近代经济和社会生活与教育文化事业的发展 八年级下册： 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固 中华人民共和国成立、抗美援朝、土地改革 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 工业化的起步和人民代表大会制度的确立、三大改造、艰辛探索与建设成就 第三单元 中国特色社会主义道路 改革开放、建设中国特色社会主义、为实现中国梦而努力奋斗第四单元 民族大团结 民族大团结、香港和澳门回归祖国、海峡两岸的交往 第五单元 国防建设与外交成就 钢铁长城、外交事业 第六单元 科技文化与社会生活 科技文化与社会生活 党史专题： 中国共产党的创建和投身大革命的洪流、掀起土地革命的风暴九年级上册： 第一单元 古代亚非文明 古代埃及、古代两河流域、古代印度 第二单元 古代欧洲文明 希腊城邦和亚历山大帝国、罗马城邦和罗马帝国、希腊罗马古典文化 第三单元 封建时代的欧洲 基督教的兴起和法兰克王国、西欧庄园、中世纪城市和大学的兴起、拜占庭帝国和《查士丁尼法典》 第四单元 封建时代的亚洲国家 古代日本、阿拉伯帝国 第五单元 步入近代 西欧经济和社会的发展、文艺复兴运动、探寻新航路、早期殖民掠夺 九年级下册： 第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展 殖民地人民的反抗斗争、俄国的改革、美国内战、日本明治维新第二单元 第二次工业革命和近代科学文化 第二次工业革命、工业化国家的社会变化、近代科学与文化 第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 第一次世界大战、列宁与十月革命、《凡尔赛条约》和《九国公约》、苏联的社会主义建设、亚非拉民族民主运动的高涨 第四单元 经济大危机和第二次世界大战 罗斯福新政、法西斯国家的侵略扩张、第二次世界大战 2.提供141个与课程配套的VR主题资源： 七年级： 石器、摘果子的猿人、吃熟食的猿人、穴居与用火、干栏式房屋、猪纹陶钵、陶钵中的稻谷、石磨盘、骨耜、人面鱼纹彩陶盆、尖底瓶、鹳鱼石斧纹彩陶缸、克盂、克罍、司母戊鼎、越王勾践剑、吴王夫差矛、六国货币、兵马俑、冕旒冠、汉雁鱼铜灯、汉代耧车、“长乐未央”瓦当、金缕玉衣、马踏匈奴石像、马踏飞燕、东汉水排、击鼓说唱陶俑、鎏金铜蚕、甘肃嘉峪关魏晋墓碑、西晋青瓷对书俑、青瓷莲花尊、青瓷猪圈、鲜卑服武士陶俑、云冈石窟佛像、安济桥石栏板、飒露紫、鎏金舞马衔杯银壶、拳毛騧、彩绘帷帽女骑俑、马球图、三彩腾空马、大雁塔、高昌古城、葱岭、那烂陀寺、琵琶、注子与注碗、西夏铜牌、辽大明塔、契丹货币、南海一号福船、宋代瓷器、蒙古包、青花釉里红镂雕盖罐、简仪、傀儡戏纹铜镜、开宝寺塔、妇女剖鱼砖雕、北宋东京城砖、蹴鞠纹铜镜、活字印刷术、郑和宝船、《瑞应麒麟图》、《布施锡兰山佛寺碑》、《本草纲目》中的药材、金奔巴瓶、国姓瓶、将军炮、红衣大炮。 八年级： 虎门销烟原理演示、圆明园西洋楼、大水法、太平天国天王洪秀全玉玺、汉阳铁厂相册、定远舰、江南制造总局炮厂、虎头牌、水火棍、西式炮筒、《时局图》、五色旗、铁血十八星旗、北大红楼、中国早期马克思主义宣传文献、南湖红船、红军长征路线图、遵义会议、飞夺泸定桥、翻雪山、过草地、九一八事变过程示意、柳条湖段铁路爆炸纪念碑、杨靖宇印章、四行仓库、上海租界、苏州河、平型关大捷缴获日军武器、地道战、土地改革示意、淮海战役中的支前小车、南京总统府的历史变迁(清两江总督府时期、民国临时政府时期、南京国民政府时期、抗战时期、解放战争总统府时期)、民国上海街景、人民英雄纪念碑、国旗、国徽、第一批解放牌汽车、宪法、三大改造示意、东方红一号人造地球卫星、少数民族自治区3D交互、一带一路3D路线、辽宁舰、歼-20战斗机、神舟七号载人航天飞船。 九年级： 古埃及三大金字塔、尼罗河、《汉谟拉比法典》、马其顿长矛兵、罗马大竞技场、奥林匹亚神庙、雕塑《掷铁饼者》、雕塑《米罗的维纳斯》、雕塑《大卫》、雕塑《思想者》、特洛伊木马、中世纪欧洲庄园城堡、日本武士、《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《西斯廷圣母》、日本武士、莫尔斯电报、莱特飞行者一号、贝尔发明的电话、奔驰专利汽车、一战中的武器、阿芙乐尔号巡洋舰、第聂伯河水电站、亚非拉民族解放运动名人相册、二战中的坦克。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 3.提供94个与课程配套的历史地图资源： 七年级： 周初分封示意图、春秋争霸形势示意图、都江堰水利工程示意图、丝绸之路示意图、大运河、玄奘西行路线示意图、辽北宋西夏形势图、宋朝海外贸易、元朝疆域、郑和下西洋航线、清朝疆域。 八年级上册： 鸦片战争形势图、英国侵略香港地区示意图、《南京条约》五口通商、亚罗号事件、马神甫事件示意图、第二次鸦片战争形势图、沙俄侵占中国北方领土示意图、太平天国运动形势图、洋务运动示意图、甲午中日战争形势图、义和团运动和八国联军侵华形势图、孙中山的主要革命活动示意图、辛亥革命前革命党人的起义活动形势图、辛亥革命形势、中华民国全图、二次革命形势图、护国战争形势示意图、新文化运动示意图、1919年5月4日北京学生示威游行路线图、马克思主义在中国的传播(1919-1921年)、北伐战争形势图、南昌起义形势图、秋收起义形势图、1929-1932年农村革命根据地形势示意图、九一八事变形势图、伪满洲国形势图、全国抗日救亡运动的高涨(1931-1936年)、淞沪会战形势图、平型关大捷形势图、台儿庄战役形势图、武汉会战经过要图、百团大战形势图、第三次长沙会战形势图、枣宜会战示意图、美国帮助国民党准备内战形势图、中共中央转战陕北路线示意图、人民解放军粉碎国民党军重点进攻形势图、辽沈战役示意图、淮海战役示意图、平津战役示意图、渡江战役示意图、民国工业初步发展示意图。 八年级下册： 全国领土的基本解放示意图、抗美援朝示意图、土地改革示意图、1956-1966年我国主要建设成就、沿海地区对外开放示意图、“两带一路”推动西部大开发示意图、我国民族分布图、民族区域自治示意图、台湾历史沿革示意图。 九年级上册： 古代埃及、古希腊城邦、希腊地形地貌、亚历山大东征后形成的东方国家、罗马帝国内部资源供应示意图、基督教的诞生及传播(公元1-4世纪)、5世纪末的日耳曼诸国、查理曼帝国的分解、西欧城市的重新兴起、中世纪欧洲的大学分布、查士丁尼一世统治时期的拜占庭帝国、奥斯曼土耳其的兴起、遣唐使船、阿拉伯国家的建立、文艺复兴在欧洲的扩展、中世纪以来欧洲和东方贸易的通道、新航路开辟示意图、葡萄牙、西班牙的海外殖民。 九年级下册： 拉丁美洲独立运动示意图、印度人民大起义、美国南北战争、明治维新前的日本、1700年与1911年英国人口与城市分布、达尔文环球考察路线、三国同盟和三国协约、第一次世界大战欧洲战场形势图、彼得格勒十月武装起义、帝国主义武装干涉和苏俄内战形势图(1918-1922)、苏联各加盟共和国示意图、第二次世界大战的欧洲形势、第二战场的开辟、德国法西斯进攻苏联。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裸眼XR | Concept D | zSpace | 一、硬件要求 | 78000.00 | 1 | 78000.00 |

| 便携终端 |  | N590 | 1) CPU: 处理器核心数 6个, 主频 2.7GHz, 睿频 4.5GHz及以上； 2) 硬盘: 512G SSD及以上; 3)内存: 16G; 4) 显卡: 显存频率 12000MHz, 显存位宽 192bit; 显存容量:6GB; 5)显示屏: 15.6英寸(3D模式分辨率 1920*1080,2D模式分辨率 3840*2160)，支持自由调节屏幕角度以达到最佳使用观感； 6) 无线连接: 支持2.4/5GHz双频 wifi及蓝牙; 7)接口:2个USB-C接口, 2个USB-A接口,支持音频输出、HDMI输出接口、DP视频接口、1个RJ45网络接口； 8)眼球跟踪：具备可追踪眼球的多目摄像头，分辨率 1280*480； 9)操作系统：支持第11代及以上桌面级操作系统； 10)裸眼3D显示：无需佩戴3D眼镜，仅通过裸眼方式即可观看到3D/VR的景深效果；无需佩戴追踪设备，仅通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果。 二、教学平台要求： 1.平台门户：门户网站首页具备功能包括，用户数量统计、资源数量统计、文章数量统、政策动态等功能；具备子版块至少包括：学科、机构、教师空间、知识内容、资源中心、学科测评等功能。 2.备授课：通过微课、作业等教学应用，全面支持授课、作业、辅导、答疑、考试等日常教学活动，提升学生学习效率和效果； 3.教学互动：通过投票、问卷、问答、话题、活动、专题、统计分析等基础应用，以及.视频点播等视频应用，为教研、教学、学习等各类业务应用提供基础支撑服务； 4.资源中心：通过资源中心和各级生成性资源中心，将资源建设融入教师日常教学研活动中，建立资源共建共享和再生的可持续发展机制。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学定位交互器 | 极倍 | HW-SSM-01-01 | 设备借助光学定位系统和触控笔，实现对屏幕上显示的虚拟物体进行交互操作，具备以下功能： 1.能够对VR对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动； 2.光学定位器和交互笔之间采用有线方式连接以保证信号稳定性，设备与主机直接联机无需电池供电； 3.在交互笔上具有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作； 4.交互笔内置震动器，可以通过震动的方式回馈用户的操作。 | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| AR增强现实软件系统 | 极倍 | SW-PRM-ZVU-01-00 | 通常情况下，操作裸眼XR便携终端时，仅有一人可以在显示器前看到立体3D效果，其他人只能看到重影的2D图像。此系统应提供一种方式可以与他人分享体验过程，将使用者的体验过程投射到另一屏幕或者第二台监控器上，实时显示应用过程，同时支持对课程学习过程的录制。 1.点对群展示要求： 系统支持点对群的展示方式，将操作者的虚拟现实交互场景实时 | 2800.00 | 1 | 2800.00 |

|  |  |  | 展示至大屏幕显示设备。 2.显示模式自动切换功能： VR一体机设备支持虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换： 1)当跟踪眼镜或使用者的面部出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式； 2)当跟踪眼镜或使用者的面部在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裸眼XR便携终端配件包 | 中教启星 | 按需定做 | 1.功能要求：配件包提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；支持AR (增强现实)展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.构成要求：AR增强现实视频摄像头×1、摄像头专用支架×1、USB扩展坞x1、无线鼠标x1。 3.规格要求： 1) AR增强现实视频摄像头: 支持 Windows 7、 Windows 8 或Windows 10操作系统; 支持1080p全高清视频录制 (1920x1080像素)；采用USB接口，连接线1.5米；即插即用，免驱动使用；配备可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或CRT 显示器；支持与裸眼XR便携终端的配套使用，实现增强现实功能； 2)摄像头专用支架：支持360°云台，脚架高度可调节； 3) USB扩展坞: 支持USB3.0接口4个, 支持 Type-C单独供电; 4)无线鼠标：支持2.4GHz无线和蓝牙双模。 | 1298.00 | 1 | 1298.00 |
| 模型与标本 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 冰川地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-BC | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成,仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。仿真微缩内容包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 火山地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-HS | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：两类火山口(盾形，锥形)典型火山的剖面(火山口、火山通道、岩浆)的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |

| 丹霞地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX¦-DX | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流水地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX¦-LS | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：上游的“V”形谷地及树枝。状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、下游的滨海平原、三角洲。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 科罗拉多峡谷模型 | 中教启星 | ZJQX-MX¦-XG | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：在剖面图上绘制前寒武纪到第三纪完整的地质年代。山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡谷、陡崖、三圈等高线闭曲线，并有剖面图。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 三类岩石模型 | 中教启星 | ZJQX-MX¦-YS | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：岩浆岩、沉积岩和变质岩，分色标识。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 温室效应模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-WS | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：数年前海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。数年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。 2.拓展功能；提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多 | 980.00 | 1 | 980.00 |

|  |  |  | 方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤炭、 石油矿质构造模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-GZ | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成,仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 风蚀地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-FS | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成,仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂，新月形沙丘，戈壁。采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 #2.拓展功能：招标文件已提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 梯田模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-TT | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成,仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：分段沿等高线建造的梯田、水平梯田、坡式梯田、复试梯田等。采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 地下水模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DXS | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括：自流井、梯田石山。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 黄土地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-HT | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括；冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、在茆上有同心园梯地。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多 | 980.00 | 1 | 980.00 |

|  |  |  | 方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海岸地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-HA | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台。 #2.拓展功能：投标文件已提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 地震模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DZ | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。 #2.拓展功能：投标文件已提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 等高线模型 | 中教启星 | ZJQX-MX¦-DGX | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括：山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 五种地形模型 | 中教启星 | ZJQX-MX¦-WZDX | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 喀斯特地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX¦-KST | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝(莲花池)。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理 | 980.00 | 1 | 980.00 |

|  |  |  | 解相关内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上河模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DSH | 1.规格:600*400mm,实测尺寸±20mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括：黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 980.00 | 1 | 980.00 |
| 平面地形地球仪 | 建德 | HY320A-4-D | 规格 φ32cm, 1.产品由球体和支架等组成。 2.平面比例尺 1:40000000。 | 120.00 | 7 | 840.00 |
| 平面政区地球仪 | 建德 | HY320A-4-Z | 规格 φ32cm 1.产品由球体和支架等组成。 2.平面比例尺 1:40000000。 | 120.00 | 7 | 840.00 |
| 岩石矿物标本 | 老牌地质 | 100种 | 规格：单盒装，单块标本尺寸约2*3*2cm左右； 标本种类：包含三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等) | 1600.00 | 1 | 1600.00 |
| 土壤标本 | 老牌地质 | 5种 | 包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土。 | 120.00 | 1 | 120.00 |
| 司母戊鼎 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-01 | 材质：锌铜合金； 规格:长18cm、宽14cm、高22cm,实际测量尺寸误差不超过1cm;按照原物1：6进行仿制。 | 1198.00 | 1 | 1198.00 |
| 编钟 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-02 | 材质：合金； 规格: 长38.5cm、宽5.5cm、高23cm, 实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 432.00 | 1 | 432.00 |
| 司南模型 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-03 | 材质：铜质、木框； 规格: 22×22×9cm, 实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 250.00 | 1 | 250.00 |
| 景德镇五彩瓷瓶 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-04 | 材质：陶瓷； 规格：高度30cm，肚径21cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 374.00 | 1 | 374.00 |
| 唐三彩 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-05 | 材质：陶制； 规格：24×10×35cm；唐三彩五人乐俑，实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 1142.00 | 1 | 1142.00 |
| 黑陶高柄杯 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-06 | 材质：黑陶； 规格：高度19cm，口径10cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。按照原物1：1仿制。 | 1056.00 | 1 | 1056.00 |
| 景德镇青花瓷盘 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-07 | 材质：瓷； 规格：直径25cm，景德镇青花瓷盘，实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 168.00 | 1 | 168.00 |

| 马踏飞燕 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-08 | 马踏飞燕又名“铜奔马”。 材质：锌铜合金； 规格:高19cm、长25cm、宽6.5cm,实际测量尺寸误差不超过1cm,按照和实物5：3比例进行仿制。 | 732.00 | 1 | 732.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二字砖 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-09 | 材质：蓝陶； 规格：25×27×3cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。仿汉十二字砖，按照实物1：1进行仿制。 | 610.00 | 1 | 610.00 |
| 尖底陶瓶 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-10 | 材质：陶制； 规格：高36cm；耳距24cm；仰韶文化尖底瓶，按照实物1：1进行仿制。实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 1068.00 | 1 | 1068.00 |
| 古钱币模型 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-11 | 八种古钱币，材质：青铜。 规格： 最小模型长3cm、宽2cm, 秦半两直径3.5cm; 3个裤币: 6.7×3cm、6×3.8cm、8×3.5cm 3个刀币: 长12.5cm宽1.6cm、长13cm宽1.5cm、长16.5宽2.8cm。实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 490.00 | 1 | 490.00 |
| 兵马俑 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-12 | 材质：陶制； 规格：长7cm，高15cm。四兵一马，实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 476.00 | 1 | 476.00 |
| 方升 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-13 | 材质：铜； 规格: 高3cm、长19cm、宽7cm, 实际测量尺寸误差不超过1cm。最早的度量衡产品，按照实物1：1仿制。 | 1008.00 | 1 | 1008.00 |
| 四羊方尊 | 中教启星 | ZJWHMXC2103-14 | 材质：锌铜合金； 规格：高22cm、口径16cm，实际测量尺寸误差不超过1cm；按照和实物5：2的比例仿制。 | 1198.00 | 1 | 1198.00 |
| 模型展示柜 | 大德相行 | 按需定做 | 1、规格: 1210*550*900mm (上柜: 1210*550*450mm, 下柜: 1210*550*450mm) 2、材质：所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。上部为铝合金玻璃罩，配钢化玻璃 | 1092.50 | 9 | 9832.50 |
| 教室文化 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 可替换式挂图灯箱 | 中教启星 | 60cm*60c m | 尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银， Led光源 | 1000.00 | 4 | 4000.00 |
| 教学挂图灯箱片 | 中教启星 | 55cm*55c m | 尺寸: 55cm*55cm,灯箱片要求: 1440dpi高清晰度灯箱片, 覆亮膜，包含(40张)：01-大陆漂移示意02-地壳运动怎样改变了地表03-探索海底04-六大板块分布图05-探索世界年平均气温的分布规律06-探索世界气候类型07-中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图08-地球公转与季节变化09-东南亚热带气候与农业生产10-撒哈拉以南的非洲11-中亚地形分布12-亚洲地形和沿30°N的地形剖面13-印度14-中东地区15-欧洲旅游胜地16-北美 | 100.00 | 40 | 4000.00 |

|  |  |  | 洲地形和沿40°N的地形剖面17-美国农业带的分布18-中国自然景观19-中国温度带分布20-中国山脉分布21-中国矿产资源分布22-中国主要铁路和铁路枢纽23-中国南方地形图24-中国西北地区地貌25-中国气候类型26-中国行政区域27-青藏地区28-黄河流域水系、水利和地上河示意图29-长江流域水系、水利和干流剖面图30-沟壑纵横的特殊地形区————黄土高原31-中国跨流域调水工程线路示意图32-中国南北端季节差异33-中国东西端晨昏差异34-中国人口密度35-中国土壤类型36-中国年降水量的分布37-太阳38-卡西尼号穿越土星环39-宇航员漫步太空40-猎户座深空影像 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可替换式挂图灯箱 | 中教启星 | 120cm*60cm | 尺寸：120cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 2000.00 | 4 | 8000.00 |
| 教学挂图灯箱片 | 中教启星 | 115cm*55cm | 尺寸: 115cm*55cm, 横版, 灯箱片要求: 1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含(10张)：1-地球公转与季节变化2-世界一月大气压3-世界七月大气压4-环境问题5-世界地形图6-世界政区图7-极地地区8-澳大利亚特有动物9-蟹状星云10-玫瑰星云 | 200.00 | 10 | 2000.00 |
| 卷帘式知识窗帘 | 中教启星 | 按需定做 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体 | 360.00 | 20 | 7200.00 |
| 地理知识展板 | 中教启星 | 按需定做 | 教室内部装饰地理图片、配边框，装饰墙面，比如：地质年代表、珊瑚礁、全球变暖、种族等内容。 | 300.00 | 6 | 1800.00 |
| 通用设备及桌椅 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 六边形学生桌 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1400*1212*780mm 2.台面：台面采用12mm厚实芯抗倍特板，立面倒角打磨各处光滑 3.桌架：采用上海宝钢一级无缝钢管，立脚38*58*1.2mm、拉档20*30*1.2mm，表面经过十道防锈前处理，，隧道喷雾式自动喷涂。 | 3200.00 | 7 | 22400.00 |
| 悬挂凳 | 大德相行 | DD-XG060 | 1.规格: φ296*450mm 2.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径 296mm±2mm，中间有內弧造型，深度为10mm；坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸： 125*120*35mm±5mm。中间有內弧造型, 深度为10mm。椅腿钢管尺寸：32*22*2.0mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫尺寸: 75.5*50*17mm及 40*30*40mm；采用 Pa纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 3.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 290.00 | 42 | 12180.00 |
| 教师实验台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.结构：全钢结构 2.规格: 3000*700*900mm 3.台面：采用 12.7mm厚双面埋化膜实芯理化板。台面需倒圆边， | 11640.00 | 1 | 11640.00 |

|  |  |  | 经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面满足以下性能指标： A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%) 、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 B.通过依据和GB 8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急洗眼器 | 台雄 | SAN-73O4 | 1.主体: 加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖，使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1秒钟内快速启动，启闭方便， 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 | 580.00 | 1 | 580.00 |
| 学生实验桌 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1200*600*780mm 2.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面需满足以下性能指标： A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%) 、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 B.通过依据和GB 8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 | 2480.00 | 24 | 59520.00 |

|  |  |  | 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱 90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；铸铝脚采用压铸成型, 上桌脚 579*57*95*2.5mm, 下桌脚 528*57*95*2.5mm;桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁 60*30*1.2mm：桌架背部具有 46*90*1.2mm(含挡水条)档水板、桌架前部具30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用铝合金型材，各部分连接设置卡位，采用高强度螺丝连接，表面经静电高温固化处理，易碰撞处需全部采用倒圆角。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸400*300*128mm, 镂空设计, 便于清理, 前端设置挂凳卡口。 5.桌脚：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生凳 (圆 凳) | 大德相行 | DD-LAB020 | 规格: φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸: 凳面 φ320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，需舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸 16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板,经大型激光机雕刻成型，直径 185mm，厚度 4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 200.00 | 48 | 9600.00 |
| 边台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 5700*600*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 22240.00 | 1 | 22240.00 |
| 仪器柜 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)，上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 2272.00 | 14 | 31808.00 |

| 教师用数码生物显微镜 | SOPTOP | EX33 | 1.放大倍数: 40X-1000X。 2.光学系统：无限远色差校正光学系统。 3.目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.5%。 4.观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能, 眼点高度375-428.5mm。 5.物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。转换器稳定性0.003mm。 6.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N. A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 #7.1载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，线轨传动，X方向无齿条伸出。载物台面积210mmX171mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程78mmX51mm, 精度0.1mm。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移0.01mm，载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性0.002mm。 8.调焦机构：粗微调同轴，粗调行程27mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 #9.物镜: 无限远平场消色差物镜:4X/NA:0.1/WD:15mm,10X/NA:0.25/WD:10.8mm, 20X/NA:0.4/WD:1.5mm,40X/NA:0.65/WD:0.8mm, 100X/NA:1.25/WD:0.21mm; 物镜清晰圆直径: 4X物镜:18.6mm、10X物镜:18.5mm、40X物镜:18.9mm、100X物镜:18.9mm物镜放大率准确度误差范围0.65%。 10.物镜齐焦: 10→40X, 不超过±0.006mm, 40→100X, 不超过±0.005mm。 11.照明系统：宽电压输入；支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电；大功率高亮度3WLED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 12.机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线和充电装置。 13.成像系统：630万像素。传感器尺寸：1/1.8”。最大帧率及最大分辨率: 30fps@3072x2048, 逐行扫描, 具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件 。 | 12978.00 | 1 | 12978.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生用数码生物显微镜(含平板电脑) | SOPTOP | E5 | 1.放大倍数: 40X—1000X 2.目镜; 大视野目镜PL10X; #3.1物镜: 4X;10X;40X; 100XS/1.25(油) ; 4X物镜成像清晰圆直径:18.6mm; 10X物镜成像清晰圆直径:18.5mm; 40X物镜成像清晰圆直径:18.6mm; 100X物镜成像清晰圆直径:18.5mm; 齐焦性:10→4倍0.01mm; 10→40倍0.006mm; 40→100倍0.005mm; 4.观察头；30度倾斜，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度； | 16530.00 | 12 | 198360.00 |

|  |  |  | 5.转换器：内定位四孔物镜转换器；转换器稳定性 0.002mm；载物台侧向受5N水平方向用力最大位移 0.010mm，不重复性 0.002mm；用机械使标本再5mm*5mm范围内移动时的离焦量 0.004mm; 6.载物台：复合式机械移动载物台不小于X轴140mm，Y轴130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能； 7.聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N. A1.25； 8.照明系统：高性能单颗大功率 LED光源 9.调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 10.数码观察头内置 1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口, 预览分辨率1080P, 超低延迟(200MS), 1080P实时预览最大帧率25FPS,支持远程全分辨率拍照,支持 Hotspot/ Client模式切换，支持多人共揽；摄影，摄像视场清晰范围 90%； 11.智能终端: 9.7英寸平板, 4GB+128GB, WIFI版, 分辨率:1920X1200，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持 Android、IOS、 Windows操作系统兼容主流平板电脑系统。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互动软件 | SOPTOP | SMES | 1、基于5G Wi-Fi全无线架构; 2、安装方便，学生端使用手机或平板电脑扫描二维码即可自行安装 App软件。 3、多平台支持，教师端支持 windows操作系统，学生端支持Android/IOS/ Windows系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。 4、纯无线 Wifi 网络教学模式。 5、多语言支持，支持中英文语言实时切换，方便外教老师使用。 6、多用户管理功能，可以分别为不同老师建立独立账户，提供数据管理功能。 7、支持拍照、录像以及本地播放，支持图像截屏功能。 8、1080p实时高清图像监看，高清显微图像延迟仅为0.2秒，实时反馈镜下图像，并发实时帧率大于20帧/秒，图像清晰流畅。通过监看功能，实时了解学生试验状态，可以同时进行2X2、3X3、4X4等模式的多路监看，实时切换。可以单独放大查看单路图像。 9、支持宏观图像监看，可以实时切换微观和宏观监看，可以同时进行2X2、3X3、4X4路宏观图像，可以随时放大查看单路宏观图像。 10、1080p实时高清广播教学，老师可以将显微镜下图像、教学图片、各种资料或PPT通过该系统实时广播到学生的手机或平板上，实现实时现场教学。实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。广播教学支持强制广播教学和选择广播教学，强制广播教学可实现强制学生手机、平板进入广播接受状态的功能。选择广播教学可实 | 15000.00 | 1 | 15000.00 |

|  |  |  | 现学生自愿进入广播接受状态的功能。 11、支持教学文件分发，支持文件传输断点续传功能，防止文件丢失。 12、支持实验定制、下发、分步骤查看、单步骤查看等功能，支持一键批改学生实验，可以定制试验进行修改和重新下发，可以对学生试验发回和重新提交。 13、支持分组教学功能，可以一键将当前在线学生进行自动分组，并监看每个分组的实验情况。 14、支持课堂练习下发功能。教师端可以通过录入练习题目并下发到学生端，学生在线答题并提交老师端，老师进行在线批改，完成课堂练习。 15、支持即时通信功能，支持发送图片和文字。当有即时消息到达时，系统会通过动画方式提醒教师或学生。老师端可以统一管理学生消息。系统中途退出，可以自动回恢复历史消息。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字切片浏览系统 | SOPTOP | Mvslices | 1、依据国家新课改普教生物教材的教学要求，完整收录现行教材涉及显微镜教学的全套切片，能同时满足教师演示和学生实验的不同需求，切片显示的组织结构典型清晰，图像颜色均匀自然，同时数字切片资源库的图像由教育界名师对切片结构进行标注，并经专家审核，确保切片的专业性和科学性，更有助于学生准确的认识切片中的微观结构，提高实验教学效率。 2、将传统显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性，既方便教学课件制作，教师可随心所欲的发挥制作空间，灵活方便，方便规划建立精品课程。 3、系统支持C/S、B/S模式部署，可以手机、平板、电脑可以从本地局域网、校园网、I4nternet等网络上远程自主学习，也可以开展跨地域的远程教学模式，激发探究热情，实现教育方式的多样化。 4、显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合， 数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、 PPT/WORD/EXCEL、FLASH及多媒体视频和数字切片等。 5、使用中无需实物切片，解决了实物切片的丢失、褪色、损坏问题，减少经费投入。 6、支持模拟显微镜视场进行观察，让学生有身临其境，实时操作之感受；支持模拟显微镜物镜固定倍率观察，四组固定倍率为：4倍、10倍、20倍、40倍,支持1X-100X无级缩放。 7、学生可自主学习并对切片内容进行标注、注解、测量长度、周长、面积等，并生成实验报告。 8、电子地图导航，提供数字切片全图缩略预览，并可快速定位目标区域。 9、知识点导航，点击知识点可快速定位到数字切片相应的倍数和位置。 10、丰富的课件资源包：提供教案、课件、图库、术语、试题等丰富的分类资源，提高了教学效率，让老师用最少时间教学收获最 | 15000.00 | 1 | 15000.00 |

|  |  |  | 理想的教学效果。同时也为学生复习、自学提供了丰富的资源。11、提供常用数字切片(100片). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制柜 | 大德 | DDKJ0007¦ | 1.规格: 500*180*1050mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过静电喷塑处理，柜门表面外衬亚克力材质装饰面板。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌 10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： (1)通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。 主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等; 2.输入额定电压: 三相380V,±15%; 3.输入额定频率: 50HZ;4.控制方式: 空间电压矢量控制; 5.输出频率: 1.00~400.0HZ;6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 (2)供水控制：设有总给水控制阀门，教师可以对全室给排水系统进行控制； (3)照明控制：PLC智能化集中控制，可分组控制灯光，具有过载、短路等保护功能； (4)电源控制：PLC智能化集中控制，可分组控制220V电源及1-30V低压控制，具有过载、短路等保护功能； (5)摇臂控制：可以对摇臂进行升降控制，可以进行单选、全选，分组控制； (6)环境监测：内含温湿度监测传感器，可实时监测教室空气温度、湿度； (7)急停控制：具有一键急停按钮； | 18500.00 | 1 | 18500.00 |
| 智能控制平台 | 大德 | DDKJ0008 | 1.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 2.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 3.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1~30V，分辨率可达 0.1V，最小调节单元可达1V。 4.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 5.可在线注册，注销用户，修改密码； 6.实时监测显示教室空气温度、湿度； 7.实时监测吊装运行状态，故障报警； 8.软件可通过网络升级； 9.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 6000.00 | 1 | 6000.00 |
| 无线终 | 大德 | DDKJ0009 | 1.硬件；屏幕 10英寸、安卓系统。 | 5500.00 | 1 | 5500.00 |

| 端控制系统 |  |  | 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0~30V，分辨率可达 0.1V，额定电流2A；最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生分组控制系统 | 大德 | DDKJ0010 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
| 智能故障警示系统 | 大德 | DDKJ0011 | 采用LED柔性灯带，通过不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息，实时监测顶装运行状态，故障报警； | 3500.00 | 1 | 3500.00 |
| 急停控制系统 | 大德 | DDKJ0012 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 2200.00 | 1 | 2200.00 |
| 吊装智能摇臂升降系统 | 大德 | DDKJ0013 | 采用直流24V推杆电机推动压铸一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°运动，摆臂升降主管，采用圆形无缝钢管，钢管尺寸 φ65*640mm, 厚度2.0mm, 表面经高温粉体烤漆处理, 长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；电源装饰模块采用ABS工程塑料注塑成型，整体尺寸 250*280*100mm，内部空间可安装电源及屏显模块。 1.摇臂下端设置功能模块： (1)功能模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润，有亲和力； (2)功能模块带有4.3寸液晶显示屏； (3)功能模块可安装新国标220V五孔插座； (4)功能模块可安装低压直流，交流学生电源模块； (5)功能模块可支持网络及上下水模块，扩展煤气等模块； (6)功能模块单独设置一键求助功能按键。 2.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 3.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 | 4200.00 | 12 | 50400.00 |
| 高压电源模块 | 大德 | DDKJ0014 | 新国标五孔插座，接收教师端220v实验用电。 | 70.00 | 48 | 3360.00 |
| 低压电源模块 | 大德 | DDKJ0015 | 1.直流DC: 0V-30V可调, 分辨率可达0.1v; 额定电流2A; 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 2.交流AC: 0V-30V可调, 分辨率可达0.1v; 额定电流2A; 学生 | 540.00 | 24 | 12960.00 |

|  |  |  | 可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 3.交流、直流均采用数码显示。 4.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 5.模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制。 6.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水槽柜 | 大德相行 | 585*450*830mm | 1.规格: 585*450*830mm 2.结构：整体采用包围式结构，水槽前端前倾，外形拐角均采用圆弧设计。水槽柜设置检修盖板，维修方便。水槽柜设置前翻门，前翻门 430*340mm; 内设收纳斗 323*270*135mm, 采用1.2mm冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。 3.材质：水槽柜主体 (左右侧板，背板，底板，前面板)均采用高分子复合材料材料模压成型，各部件之间采用对卡及螺丝固定的方式进行连接。拆装方便，牢固；水槽采用高分子复合材料材料模压成型，表面喷涂纳米图层，表面硬度高，耐刮擦，耐酸碱、耐腐蚀。 4.过滤功能：设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置 pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，容积2.5L、过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 | 2180.00 | 12 | 26160.00 |
| 三联水嘴 | 台雄 | SAN-S23O2 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件已提供有效期之内的节水产品认证证书电子件并加盖供应商公章。 | 360.00 | 13 | 4680.00 |
| 智能灯光照明装置 | 大德 | DDKJ0016 | 接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭，配置高亮LED灯条，安装磨砂半透均光板，光线柔和不刺眼。 | 480.00 | 12 | 5760.00 |
| 吊装系统主体框架 | 大德 | DDKJ0017 | 1.标准化模块编组, 1200*525*200mm为一组; 2.材质：主框架采用铝合金拉伸件，表面氧化镀膜处理和铝合金压铸件，表面喷砂喷涂组成。 3.产品中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 4200.00 | 12 | 50400.00 |
| 吊装系统框架外观装 | 大德 | DDKJ0018 | 装饰件均采用高分子复合材料模压成型，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1200.00 | 12 | 14400.00 |

| 饰模块 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舱体防尘装饰模块 | 大德 | DDKJ0019 | 规格: 1090*280*35mm 材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 450.00 | 12 | 5400.00 |
| 舱底装饰模块 | 大德 | DDKJ0020 | 规格: 1280*325*110mm 材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 700.00 | 12 | 8400.00 |
| 舱体封板装饰模块 | 大德 | DDKJ0021 | 规格: 525*200*150mm 材质：采用阻燃性FRP高分子复合材料，模具一体压铸成型。 | 560.00 | 4 | 2240.00 |
| 电气布线 | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。(仓体内) | 3000.00 | 1 | 3000.00 |
| 给排水管道布置 | 开拓永创 | 按需定做 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。 (具有防酸、防碱、耐腐蚀功能)。(仓体内) | 5500.00 | 1 | 5500.00 |
| 吊装系统安装附件 | 大德 | DDKJ0024 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 9000.00 | 1 | 9000.00 |
| 吊装系统安装调试 | 大德 | DDKJ0025 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.通风系统安装调试； 5.给排水安装调试； 6.供电系统安装调试； 7.照明系统安装调试 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
| 教师实验台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.结构：全钢结构 2.规格: 3000*700*900mm 3.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面需满足以下性能指标： A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%) 、硝酸(65%) 、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 B.通过依据和GB8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪 | 11640.00 | 1 | 11640.00 |

|  |  |  | 音： 5.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上： 7、桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三联水嘴 | 台雄 | SAN-S23O2 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件已提供有效期之内的节水产品认证证书电子件并加盖供应商公章。 | 380.00 | 1 | 380.00 |
| 防腐水糟 | 台雄 | 550*450*290mm | 规格: 550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 240.00 | 1 | 240.00 |
| 教师实验电源 | 大德 | DDKJ0026 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 (1) 输入电源: AC220V±10%、频率50Hz; (2) 工作环境: 温度-10℃~+40℃, 相对湿度<85%(25℃)海拔<4000m; (3)人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； (4)控制面板采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 (5)市电AC220V/10A(两位五孔国标插座)，为其它用电器提供电源； (6)直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； (7)交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； (8) 教师测试用交流高压170V、300V输出; (9)教师测试用9V大电流输出； | 5900.00 | 1 | 5900.00 |
| 紧急洗眼器 | 台雄 | SAN-73O4 | 1.主体: 加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4升/分钟并维持冲洗15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖，使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便， 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网、外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 | 580.00 | 1 | 580.00 |

| 中央实验台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 2800*1200*780mm 2.产品结构：全钢结构 3.台面：采用 12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 4.柜体：采用1.0mm镀锌钢板，采用保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值 70μm)，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 5.拉手：钢质一体成型暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。” | 16965.00 | 6 | 101790.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂架 | 大德相行 | 按需定做 | 规格:1000*300*690mm 1、全钢菱形试剂架，表面高温固化均匀乳白环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀； 2、试剂架托架采用壁厚 1.0mm的冷轧板，一次性冲压成型。层板采用8mm厚的钢化玻璃。 | 2800.00 | 12 | 33600.00 |
| 学生凳 (圆 凳) | 大德相行 | DD-LAB020 | 规格: φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸: 凳面 φ320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸 16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板,经大型激光机雕刻成型，直径 185mm，厚度 4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 175.00 | 48 | 8400.00 |
| 学生电源 | 大德 | DDKJ0027 | 1、可以接受教师安全电源控制台控制 2、AC220V交流电源输出插座、带有防尘保护盖。 3、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 100.00 | 48 | 4800.00 |
| 三联水嘴 | 台雄 | SAN-S23O2 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件已提供有效期之内的节水产品认证证书电子件并加盖供应商公章。 | 380.00 | 12 | 4560.00 |

| 防腐水槽 | 台雄 | 550*450*290mm | 规格: 550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 240.00 | 12 | 2880.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边台1 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 5000*600*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 22240.00 | 1 | 22240.00 |
| 岛式电源 | 鸿雁 | X3-86Z223A10N | 盒体采用铝合金材料，钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂，设置86型二三眼多功能插座 | 260.00 | 14 | 3640.00 |
| 万向吸风罩 | 台雄 | SAN-6412 | 1.规格: 主体管径 60mm,通风罩口直径 210mm; 2.管材及罩口均采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，关节采用高密度PP材质。的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流； 3.关节密封圈：采用高密度橡胶。 4.关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 | 1950.00 | 25 | 48750.00 |
| 变频调速风机 | 特福佳 | 6A-5.5KW | 1.外壳采用米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命；叶轮根据不同性能参数由8~36个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。风机功率:5.5KW。转速1450,风量:6800-14530。全压:1150-748。 | 19800.00 | 1 | 19800.00 |
| 电气布线 | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 3000.00 | 1 | 3000.00 |
| 给排水管道布置 | 开拓永创 | 按需定做 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管；排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。(具有防酸、防碱、耐腐蚀功能)。 | 5500.00 | 1 | 5500.00 |
| 室内通 | 大德 | DDKJ0030 | 主管通向学生桌的主支管采用φ200mm的PVC圆管、支管采用 | 8500.00 | 1 | 8500.00 |

| 风支管 |  |  | φ110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外通风管道 | 大德 | DDKJ0031 | 室外采用φ400mm的PVC圆管，通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 15000.00 | 1 | 15000.00 |
| 电气布线 (地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 3000.00 | 1 | 3000.00 |
| 准备台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 2400*1200*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 11640.00 | 1 | 11640.00 |
| 三联水嘴 | 台雄 | SAN-S2302 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件已提供有效期之内的节水产品认证证书电子件并加盖供应商公章。 | 380.00 | 1 | 380.00 |
| 防腐水槽 | 台雄 | 550*450*290mm | 1.规格: 550*450*290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 240.00 | 1 | 240.00 |
| 试剂架 | 大德相行 | 按需定做 | 1.全钢结构: 1700*400*750mm 2.主体框架：采用 1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值70μm)，表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 1690.00 | 1 | 1690.00 |
| 仪器柜 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)，上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 2272.00 | 10 | 22720.00 |

| 电气布线(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水管道布置(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。 (具有防酸、防碱、耐腐蚀功能)。 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 准备台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 2400*1200*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 11640.00 | 1 | 11640.00 |
| 三联水嘴 | 台雄 | SAN-S23O2 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件已提供有效期之内的节水产品认证证书电子件并加盖供应商公章。 | 380.00 | 1 | 380.00 |
| 防腐水槽 | 台雄 | 550*450*290mm | 1.规格: 550*450*290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 240.00 | 1 | 240.00 |
| 试剂架 | 大德相行 | 按需定做 | 1.全钢结构: 1700*400*750mm 2.主体框架：采用 1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值70μm)，表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 1690.00 | 1 | 1690.00 |
| 仪器柜 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)， | 2272.00 | 10 | 22720.00 |

|  |  |  | 下部为钢制开门(双层门)，上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气布线(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| 给排水管道布置(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 给水管；给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。 (具有防酸、防碱、耐腐蚀功能)。 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 教师实验台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.结构：全钢结构 2.规格: 3000*700*900mm 3.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面需满足以下性能指标： A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%) 、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 B.通过依据和GB 8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 11640.00 | 1 | 11640.00 |
| 学生实验桌 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1200*600*780mm 2.台面；采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面需满足以下性能指标； A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%) 、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达 | 2480.00 | 24 | 59520.00 |

|  |  |  | 到5级标准。 B.通过依据和GB8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；铸铝脚采用压铸成型, 上桌脚 579*57*95*2.5mm, 下桌脚 528*57*95*2.5mm;桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁 60*30*1.2mm；桌架背部具有 46*90*1.2mm(含挡水条)档水板、桌架前部具30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸 400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁。 5.桌脚：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生凳 (圆 凳) | 大德相行 | DD-LAB020 | 规格: φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸: 凳面 φ320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸 16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板,经大型激光机雕刻成型，直径 185mm，厚度 4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 175.00 | 48 | 8400.00 |
| 边台 | 大德 | 按需定做 | 1.规格: 5700*600*850mm 2.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链；采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 22240.00 | 1 | 22240.00 |
| 智能控制柜 | 大德 | DDKJ0037 | 1.规格: 500*180*1050mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均满焊，焊接处均 | 18500.00 | 1 | 18500.00 |

|  |  |  | 打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过静电喷塑处理，柜门表面外衬亚克力材质装饰面板。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： (1)通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等; 2.输入额定电压: 三相380V,±15%; 3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率: 1.00~400.0HZ; 6.过载能力: 150% 额定电流; 7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 (2)供水控制：设有总给水控制阀门，教师可以对全室给排水系统进行控制； (3)照明控制：PLC智能化集中控制，可分组控制灯光，具有过载、短路等保护功能； (4)电源控制：PLC智能化集中控制，可分组控制220V电源及1-30V低压控制，具有过载、短路等保护功能； (5)摇臂控制：可以对摇臂进行升降控制，可以进行单选、全选，分组控制； (6)环境监测：内含温湿度监测传感器，可实时监测教室空气温度、湿度； (7)急停控制：具有一键急停按钮； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制平台 | 大德 | DDKJ0038¦ | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1~30V，分辨率可达0.1V，最小调节单元可达1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 6000.00 | 1 | 6000.00 |
| 无线终端控制系统 | 大德 | DDKJ0039 | 1.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 2.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 3.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制 | 5500.00 | 1 | 5500.00 |

|  |  |  | 学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0~30V，分辨率可达0.1V、额定电流2A：最小调节单元可达1V。 4.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 5.可在线注册，注销用户，修改密码； 6.实时监测显示教室空气温度、湿度； 7、实时监测顶装运行状态，故障报警； 8.软件可通过网络升级； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生分组控制系统 | 大德 | DDKJ0040 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
| 智能故障警示系统 | 大德 | DDKJ0041 | 采用LED柔性灯带，通过不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息，实时监测顶装运行状态，故障报警； | 3500.00 | 1 | 3500.00 |
| 急停控制系统 | 大德 | DDKJ0042 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 2200.00 | 1 | 2200.00 |
| 吊装智能摇臂升降系统 | 大德 | DDKJ0043¦ | 采用直流24V推杆电机推动压铸一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°运动，摆臂升降主管，采用圆形无缝钢管，钢管尺寸 φ65*640mm, 厚度2.0mm, 表面经高温粉体烤漆处理, 长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；电源装饰模块采用ABS工程塑料注塑成型，整体尺寸 250*280*100mm，内部空间可安装电源及屏显模块。 1.摇臂下端设置功能模块： (1)功能模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润，有亲和力； (2)功能模块带有4.3寸液晶显示屏； (3)功能模块可安装新国标220V五孔插座； (4)功能模块可安装低压直流，交流学生电源模块； (5)功能模块可支持网络及上下水模块，扩展煤气等模块； (6)功能模块单独设置一键求助功能按键。 2.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 3.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 | 4200.00 | 12 | 50400.00 |
| 高压电源模块 | 大德 | DDKJ0044 | 新国标五孔插座，接收教师端220v实验用电。 | 70.00 | 48 | 3360.00 |
| 低压电源模块 | 大德 | DDKJ0045¦ | 1.直流DC: 0V-30V可调, 分辨率可达0.1v; 额定电流2A; 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 2.交流AC: 0V-30V可调, 分辨率可达0.1v; 额定电流2A; 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 3.交流、直流均采用数码显示。 4.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；5.模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源 | 540.00 | 24 | 12960.00 |

|  |  |  | 的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制。 6.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能灯光照明装置 | 大德 | DDKJ0046 | 接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭，配置高亮LED灯条，安装磨砂半透均光板，光线柔和不刺眼。 | 480.00 | 12 | 5760.00 |
| 吊装系统主体框架 | 大德 | DDKJ0047 | 1.标准化模块编组, 1200*525*200mm为一组; 2.材质：主框架采用铝合金拉伸件，表面氧化镀膜处理和铝合金压铸件，表面喷砂喷涂组成。 3.产品中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 4200.00 | 12 | 50400.00 |
| 吊装系统框架外观装饰模块 | 大德 | DDKJ0048 | 装饰件均采用高分子复合材料模压成型，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1200.00 | 12 | 14400.00 |
| 舱体防尘装饰模块 | 大德 | DDKJ0049 | 规格: 1090*280*35mm 材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 450.00 | 12 | 5400.00 |
| 舱底装饰模块 | 大德 | DDKJ0050 | 规格: 1280*325*110mm 材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 700.00 | 12 | 8400.00 |
| 舱体封板装饰模块 | 大德 | DDKJ0051 | 规格: 525*200*150mm 材质：采用阻燃性FRP高分子复合材料，模具一体压铸成型。 | 560.00 | 4 | 2240.00 |
| 电气布线 | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。(舱体内) | 3000.00 | 1 | 3000.00 |
| 吊装系统安装附件 | 大德 | DDKJ0053 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 9000.00 | 1 | 9000.00 |
| 吊装系统安装调试 | 大德 | DDKJ0054 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式： 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.通风系统安装调试； 5.给排水安装调试； 6.供电系统安装调试； 7.照明系统安装调试 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
| 教师实验台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.结构；全钢结构 2.规格: 3000*700*900mm 3.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、 | 11640.00 | 1 | 11640.00 |

|  |  |  | 耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面足以下性能指标： A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%)、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 B.通过依据和GB 8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生实验桌 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1200*600*780mm 2.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。理化板台面满足以下性能指标： A.耐有机溶液和无机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准: 硫酸(98%)、盐酸(37%) 、硝酸(65%)、磷酸(85%)、二甲苯、乙醚等60项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 B.通过依据和GB 8624-2012作为检测和判定依据进行检测，产烟特性等级S1级、燃烧性能等级B1(B)级检测结果符合检测要求。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；铸铝脚采用压铸成型, 上桌脚 579*57*95*2.5mm, 下桌脚 528*57*95*2.5mm;桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁 60*30*1.2mm；桌架背部具有 46*90*1.2mm(含挡水条)档水板、桌架前部具 30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸 400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁。 | 2480.00 | 24 | 59520.00 |

|  |  |  | 5.桌脚：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生凳 (圆 凳) | 大德相行 | DD-LAB020 | 规格: φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸: 凳面 φ320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸 16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板,经大型激光机雕刻成型，直径 185mm，厚度 4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 175.00 | 48 | 8400.00 |
| 边台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 5700*600*850mm 2.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 22240.00 | 1 | 22240.00 |
| 智能控制柜 | 大德 | DDKJ0037 | 1.规格: 500*180*1050mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过静电喷塑处理，柜门表面外衬亚克力材质装饰面板。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： (1)通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等; 2.输入额定电压: 三相380V, ±15%; 3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式；空间电压矢量控制；5.输出频率: 1.00~400.0 HZ; 6.过载能力; 150% 额定电流; 7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 18500.00 | 1 | 18500.00 |

|  |  |  | (2)供水控制：设有总给水控制阀门，教师可以对全室给排水系统进行控制； (3)照明控制：PLC智能化集中控制，可分组控制灯光，具有过载、短路等保护功能； (4)电源控制：PLC智能化集中控制，可分组控制220V电源及1-30V低压控制，具有过载、短路等保护功能； (5)摇臂控制：可以对摇臂进行升降控制，可以进行单选、全选，分组控制； (6)环境监测：内含温湿度监测传感器，可实时监测教室空气温度、湿度； (7)急停控制：具有一键急停按钮； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制平台 | 大德 | DDKJ0038¦ | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1~30V，分辨率可达0.1V，最小调节单元可达1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 6000.00 | 1 | 6000.00 |
| 无线终端控制系统 | 大德 | DDKJ0039 | 1.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 2.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 3.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0~30V，分辨率可达 0.1V，额定电流2A；最小调节单元可达1V。 4.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 5.可在线注册，注销用户，修改密码； 6.实时监测显示教室空气温度、湿度； 7.实时监测顶装运行状态，故障报警； 8.软件可通过网络升级； | 5500.00 | 1 | 5500.00 |
| 学生分组控制系统 | 大德 | DDKJ0040 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
| 智能故障警示系统 | 大德 | DDKJ0041 | 采用LED柔性灯带，通过不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息，实时监测顶装运行状态，故障报警； | 3500.00 | 1 | 3500.00 |
| 急停控 | 大德 | DDKJ0042 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验 | 2200.00 | 1 | 2200.00 |

| 制系统 |  |  | 操作时的安全性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装智能摇臂升降系统 | 大德 | DDKJ0043 | 采用直流24V推杆电机推动压铸一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°运动，摆臂升降主管，采用圆形无缝钢管，钢管尺寸 φ65*640mm, 厚度2.0mm, 表面经高温粉体烤漆处理, 长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；电源装饰模块采用ABS工程塑料注塑成型，整体尺寸 250*280*100mm，内部空间可安装电源及屏显模块。 1.摇臂下端设置功能模块： (1)功能模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润，有亲和力； (2)功能模块带有4.3寸液晶显示屏； (3)功能模块可安装新国标220V五孔插座； (4)功能模块可安装低压直流，交流学生电源模块； (5)功能模块可支持网络及上下水模块，扩展煤气等模块； (6)功能模块单独设置一键求助功能按键。 2.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 3.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 | 4200.00 | 12 | 50400.00 |
| 高压电源模块 | 大德 | DDKJ0044 | 新国标五孔插座，接收教师端220v实验用电。 | 70.00 | 48 | 3360.00 |
| 低压电源模块 | 大德 | DDKJ0045 | 1.直流DC: 0V-30V可调, 分辨率可达0.1v; 额定电流2A; 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 2.交流AC: 0V-30V可调, 分辨率可达0.1v; 额定电流2A; 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 3.交流、直流均采用数码显示。 4.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 5.模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制。 6.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 | 540.00 | 24 | 12960.00 |
| 智能灯光照明装置 | 大德 | DDKJ0046 | 接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭，配置高亮LED灯条，安装磨砂半透均光板，光线柔和不刺眼。 | 480.00 | 12 | 5760、00 |
| 吊装系统主体框架 | 大德 | DDKJ0047 | 1.标准化模块编组, 1200*525*200mm为一组; 2.材质：主框架采用铝合金拉伸件，表面氧化镀膜处理和铝合金压铸件，表面喷砂喷涂组成。 3.产品中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 4200.00 | 12 | 50400.00 |

| 吊装系统框架外观装饰模块 | 大德 | DDKJ0048 | 装饰件均采用高分子复合材料模压成型，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1200.00 | 12 | 14400.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舱体防尘装饰模块 | 大德 | DDKJ0049 | 规格: 1090*280*35mm 材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 450.00 | 12 | 5400.00 |
| 舱底装饰模块 | 大德 | DDKJ0050 | 规格: 1280*325*110mm 材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 700.00 | 12 | 8400.00 |
| 舱体封板装饰模块 | 大德 | DDKJ0051 | 规格: 525*200*150mm 材质：采用阻燃性FRP高分子复合材料，模具一体压铸成型。 | 560.00 | 4 | 2240.00 |
| 电气布线 | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 3000.00 | 1 | 3000.00 |
| 吊装系统安装附件 | 大德 | DDKJ0053 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 9000.00 | 1 | 9000.00 |
| 吊装系统安装调试 | 大德 | DDKJ0054 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.通风系统安装调试； 5.给排水安装调试； 6.供电系统安装调试； 7.照明系统安装调试 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
| 准备台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 2400*1200*850mm 2.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 11640.00 | 1 | 11640.00 |
| 三联水嘴 | 台雄 | SAN-S23O2 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件已提供有效期之内的节水产品认证证书电子件并加 | 380.00 | 1 | 380.00 |

|  |  |  | 盖供应商公章。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防腐水槽 | 台雄 | 550*450*290mm | 1.规格: 550*450*290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 240.00 | 1 | 240.00 |
| 仪器柜 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)，上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 2272.00 | 3 | 6816.00 |
| 大仪器柜 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 1350*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)，上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 4000.00 | 4 | 16000.00 |
| 电气布线(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 2300.00 | 1 | 2300.00 |
| 给排水管道布置(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。 (具有防酸、防碱、耐腐蚀功能)。 | 1950.00 | 1 | 1950.00 |
| 准备台 | 大德相行 | 按需定做 | 1.规格: 2400*1200*850mm 2.台面：采用 12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； | 11640.00 | 1 | 11640.00 |

| 三联水嘴 | 台雄 | SAN-S23O2 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件已提供有效期之内的节水产品认证证书电子件并加盖供应商公章。 | 380.00 | í | 380.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防腐水槽 | 台雄 | 550*450*290mm | 1.规格: 550*450*290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 240.00 | 1 | 240.00 |
| 仪器柜 | 大德 | 按需定做 | 1.规格: 1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)，上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 2272.00 | 3 | 6816.00 |
| 大仪器柜 | 大德 | 按需定做 | 1.规格: 1350*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)，上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 4000.00 | 4 | 16000.00 |
| 电气布线(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 2300.00 | 1 | 2300.00 |
| 给排水管道布置(地 上部 分) | 开拓永创 | 按需定做 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。(具有防酸、防碱、耐腐蚀功能)。 | 1950.00 | 1 | 1950.00 |
| 螺旋弹簧组 | 慧月 | 21006 | 1、选用弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成； 2、弹簧钢度选取分别: 5N为0.025N/ mm、3N为0.015N/ mm、2N为0.01N/ mm、IN为0.005N/ mm、0.5N为0.002N/ mm。 | 31.00 | 40 | 1240.00 |
| 照相机 | 松典 | DC218 | 6400万像素 | 949.00 | 4 | 3796.00 |
| 空盒气压计 | 慧月 | 16008 | 1、多膜盒, 读数范围80-106kPa, 分度值0.25kPa; 2、空盒表面光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷； | 218.00 | 6 | 1308.00 |

|  |  |  | 空盒中心与拉杆同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行； 3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好； 4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微小压强计 | 慧月 | 21016 | 1、仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成； 2、示教板用工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15, 分度值0.5; 3、U型玻璃管规格φ4mm。 | 12.00 | 40 | 480.00 |
| 条形盒测力计 | 飞碟 | 14002 | 1、产品为组装式，5N； 2、产品必配部件：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 12.00 | 100 | 1200.00 |
| 拉压测力计 | 飞碟 | 14012 | 1、拉压两用，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。 2、最大量程：10N，指针、调节器、小勾、刻度板用金属制，承压台圆形塑料制。 3、刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 44.00 | 4 | 176.00 |
| 圆筒测力计 | 飞碟 | 14005 | 1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调； 2、量程: 0~5N(牛顿)。 3、分度值为0.1N，零点平均示差不大于1/4分度。 | 15.00 | 40 | 600.00 |
| 平板测力计 | 飞碟 | 14007 | 1、产品由可调节指针1个、刻度板1个、钩杆1个、弹簧1个组成； 2、可调节指针由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺； 3、量程: 0~5N; 最小分度值0.1N; 4、刻度板塑料制。 | 11.00 | 40 | 440.00 |
| 圆盘测力计 | 飞碟 | 14010 | 1、量程: 0~10N; 2、仪器为齿轮、齿条传动，仪器有两个表及附件组成，分度值为1N, 测量范围正反10N, 表盘直径200mm。 | 210.00 | 5 | 1050.00 |
| 电子门铃 | 慧月 | 23032 | 1、门铃是通过开关控制，声频为音乐。 2、电源电压为直流1.5V。 3、门铃的外壳为塑料制。 | 15.00 | 4 | 60.00 |
| 工作服 | 慧月 | 82001 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 53.00 | 4 | 212.00 |
| 演示直尺 | 慧月 | 10001 | 1、用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺，木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率 18%。 2、漆层平整清洁、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上 | 14.00 | 4 | 56.00 |

|  |  |  | 不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 3、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致； 4、尺寸: 1000mm。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直尺 | 慧月 | 10001 | 1、采用木制材料。木直尺漆层均匀； 2、全长500mm, 尺宽24mm; 尺面刻度0-500mm。 | 5.00 | 60 | 300.00 |
| 游标卡尺 | 泸工 | 10010 | 1、产品为有效量程150mm、测量精度0.05mm; 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。 | 63.00 | 4 | 252.00 |
| 游标卡尺 | 泸工 | 10010 | 1、产品为有效量程150mm、测量精度0.02mm; 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。 | 63.00 | 4 | 252.00 |
| 外径千分尺(螺旋测微器) | 泸工 | 10011 | 1、产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 68.00 | 4 | 272.00 |
| 布卷尺 | 慧月 | 10009 | 1、量程30米; 分度值1cm; 2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，轻便灵活，无卡阻现象； 3、在每1m内，分米分度线纹标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端15cm处，终点线纹离尺盒口为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 18.00 | 6 | 108.00 |
| 物理天平 | 百灵 | 10009 | 1、最大称量500g, 分度值0.02g; 2、制动机构的支承螺钉、托架，能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁具有足够的刚性和硬度，表面进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆； 4、底座塑料制成具有足够的强度和稳度。 | 375.00 | 4 | 1500.00 |
| 学生天平 | 百灵 | 11002 | 1、最大称量200g, 感量0.02g; 2、制动机构的支承螺钉、托架，能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁具有足够的刚性和硬度，表面进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。 | 173.00 | 30 | 5190.00 |
| 托盘天平 | 百灵 | 11004 | 1、最大称量200g, 分度值0.2g; 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量(包括标尺计量值)等于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 54.00 | 60 | 3240.00 |

| 托盘天平 | 百灵 | 11003 | 1、最大称量500g, 分度值0.5g; 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量(包括标尺计量值)等于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 78.00 | 5 | 390.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单杠杆天平 | 百灵 | 11015 | 1、为单杠杆不等臂单吊盘(链式)天平，横梁为铝合金，横梁上有游码刻度标尺，无砝码装置 2、最大称量: 100g, 精确度: 10mg。 3、标尺刻度:0~100g;标尺最小刻度:1g;链盘最小刻度:0.01g。 | 450.00 | 4 | 1800.00 |
| 电子天平 | 百灵 | 11010 | 1、量程500g, 感量0.001g, 数字显示6位; 2、以电子元件，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3、功能，液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 548.00 | 5 | 2740.00 |
| 密度计 | 衡水盛文 | 16001 | 1、标准温度20℃, 温度范围0~70℃; 2、密度范围: 1.000~2.000g/cm³; 3、在液体中倾斜度0.2分度值; 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 4.00 | 30 | 120.00 |
| 密度计 | 衡水盛文 | 16002 | 1、标准温度20℃, 温度范围10~70℃; 2、密度范围: 0.700~1.000g/cm³; 3、在液体中倾斜度0.2分度值; 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 4.00 | 30 | 120.00 |
| 金属钩码 | 慧月 | 11029 | 1、产品为50g±0.5g×10只, 装入塑料盒内; 2、底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩开口方向应垂直； 3、材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 | 20.00 | 30 | 600.00 |
| 案秤 | 慧月 | 11018 | 1、最大秤量: 10kg, 最小分度值10g。 2、底座和盘架为铸铁制造，表面喷漆处理。 3、砣架为金属制，电镀。 4、盛物盘直径270mm, 不锈钢。 | 293.00 | 3 | 879.00 |
| 机械停表 | 星钻 | JM-504 | 30秒一周1、机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条； 2、30秒, 最小刻度值0.1秒; 3、独立暂停按钮； 4、指针读数准确。 | 200.00 | 30 | 6000.00 |
| 节拍器 | 慧月 | 12010 | 电子式： 1、仪器输出交流声小于12分贝； 2、仪器在安静环境中的打点声音在15米外听到。 | 83.00 | 2 | 166.00 |
| 热敏温度计 | 慧月 | 13005 | 1、中学物理演示实验用，由测温元件、单管直流放大器和机盒组成。 2、测量范围: - 10~+100℃,线性刻度, 工作电压: 直流6V。 注：与演示用大型电表配套使用(灵敏度500uA-2mA) | 183.00 | 4 | 732.00 |
| 演示温度计 | 衡水盛文 | 13004 | 1、量程: - 40~50℃, 分度值1℃。 2、产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。 3、温度计的感温泡应有透明保护套。 4、玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。 | 24.00 | 4 | 96.00 |

| 湿度计 | 衡水盛文 | 16004 | 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围: 20%RH-100%RH, 最小标识: 2%RH; 3、测量误差: 30-90%RH时<7%; 4、工作湿度: - 20℃—+50℃。 | 12.00 | 4 | 48.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演示电表 | 航舟 | 15001 | 1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具； 2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮(可调到中间)。 3、量程范围: 100μA-0+100μA。 | 135.00 | 4 | 540.00 |
| 演示电流电压表 | 航舟 | 15016 | 1、高中演示电流电压表为指针式内磁结构，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用； 2、基本误差: ±2.5%; 3、阻尼时间: 6s。 | 270.00 | 4 | 1080.00 |
| 电能表 | 航舟 | 15006 | 1、准确度等级为直流电压、电流2.5级，交流电压为电流5.0级，电阻为2.5级； 2、灵敏度为直流 20kΩ/V, 交流 9kΩ/V。 | 78.00 | 4 | 312.00 |
| 直流电流表 | 航舟 | 15008 | 1、误差等级2.5级, 量程0.6A、3A; 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 | 26.00 | 40 | 1040.00 |
| 直流电压表 | 航舟 | 15009 | 1、等级指数2.5级, 量程3V、15V; 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 | 26.00 | 40 | 1040.00 |
| 灵敏电流计 | 航舟 | 15010 | 1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘； 2、准确度等级: 2.5级。 | 26.00 | 40 | 1040.00 |
| 多用电表 | 存真 | 15011 | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级； 3、电压灵敏度: 直流为20kΩ/V, 交流为9kΩ/V; 4、阻尼时间: 4s; 绝缘电阻20MΩ; 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。； | 93.00 | 4 | 372.00 |
| 电阻圈 | 生中 | 23018 | 1、电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝(如康铜线、锰铜线、新康铜线等)绕制；表面氧化处理； 2、每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A, 15Ω额定电流0.6A; 3、接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻等于0.1Ω； 4、电阻圈阻值的基本误差为1%； 5、电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求； 6、电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明 | 18.00 | 40 | 720.00 |

|  |  |  | 显损伤； 7、外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不松动；氧化层不脱落，支座不出现灼焦现象。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演示电阻箱 | 慧月 | 23021 | 1、采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，采用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。 2、裸露式锰铜线绕丝, 最大电工作流: 2A(1Ω、2Ω)、1A(5Ω)。 3、整体固定有木板上,附支脚,木板尺寸:238mm×98mm×8mm。 | 53.00 | 6 | 318.00 |
| 教学电阻箱 | 生中 | 23020 | 1、电阻箱阻值调节范围0~9999.9Ω; 2、采用胶木密封结构箱体； 3、电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式(双线并绕)绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理； 4、阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。 | 104.00 | 10 | 1040.00 |
| 简式电阻箱 | 生中 | 23023 | 1、仪器采用旋扭式结构，外壳采用塑料压制而成。 2、阻值范围0~9999Ω,最小步进值为1Ω; 3、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。 4、各档电阻的主要技术参数：1~9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10~495Ω,RTL测量膜电阻±1%, 功率为1W; 500~9990Ω,RTL测量膜电阻±1%, 功率为1/2W。 | 90.00 | 30 | 2700.00 |
| 数字多用电表 | 航舟 | 15011 | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、温度测试、电容、二极管测试。 | 109.00 | 30 | 3270.00 |
| 投影电流表 | 航舟 | 15012 | 1、测量范围: - 0.2~0-0.6A、-1A~0~3A, 最小分度: 0.02A, 0.1A; 2、测量精度: 2.5级; 3、阻尼时间: 4S; 4、防外磁场：Ⅲ级。 | 33.00 | 4 | 132.00 |
| 投影电压表 | 航舟 | 15013 | 1、测量范围: - 1V~0~3V、-5V~0~15V; 最小分度: 0.1V,0.5V; 2、测量精度: 2.5级; 3、阻尼时间: 4S; 4、防外磁场：Ⅲ级。 | 33.00 | 4 | 132.00 |
| 投影检流计 | 航舟 | 15014 | 1、测量范围: - 0.1mA~0~+0.1mA、-1mA~0~+1mA; 2、测量精度: 2.5级; 3、阻尼时间: 4S; 4、防外磁场：Ⅲ级。 | 33.00 | 4 | 132.00 |
| 旋片式真空泵 | 挺威 | 02012 | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源 与外壳抗电强度3000V | 458.00 | 4 | 1832.00 |
| 两用气筒 | 慧月 | 02013 | 两用气筒(手持式)、由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄。管用工程塑料材质制成，直径28mm,长335mm。 | 59.00 | 8 | 472.00 |
| 手摇抽气机 | 慧月 | 02010 | 1、抽气极限真空 133Pa。 2、采用双缸交替工作。缸体和手轮为铸铁铸造成型，整体外表 | 293.00 | 4 | 1172.00 |

|  |  |  | 面烤漆处理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水准器 | 慧月 | 02022 | 1、产品由水准泡及其主体组成； 2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度小于0.1mm； 3、水准泡为普通式管状水准泡； 4、水准泡安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。 | 15.00 | 30 | 450.00 |
| 抽气盘 | 慧月 | 02016 | 1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成； 2、钟罩的外径为170mm，属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 98.00 | 4 | 392.00 |
| 物理支架 | 慧月 | 03001 | 产品为组合式，由A型底座、立杆(2根，长杆70cm，短杆50cm)、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。 | 173.00 | 4 | 692.00 |
| 多功能实验支架 | 慧月 | 03003 | 产品为组合式，由A型底座、立杆(2根，长杆70cm，短杆50cm)、铁环、烧瓶夹、小A型底座、滴定夹、圆盘等组成。 | 173.00 | 4 | 692.00 |
| 初中学生电源 | 三磊 | 04002 | 1、输出电压：1.5V-6V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应1.5V、3V、4.5V、6V四档; 额定电流: 1.5A; 2、直流稳压输出: a、电压偏调:±(2%U标+0.1V)。 | 180.00 | 8 | 1440.00 |
| 充磁器 | 慧月 | 02023 | 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%, 额定电流3A。 | 135.00 | 4 | 540.00 |
| 充电器 | 嘉远 | 04009 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式。 | 593.00 | 4 | 2372.00 |
| 圆柱体组 | 慧月 | 21001 | 1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用；2、铜、铁、铝柱体各1只。 | 20.00 | 60 | 1200.00 |
| 帕斯卡球 | 慧月 | 21011 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。 | 68.00 | 8 | 544.00 |
| 连通器 | 慧月 | 21010 | 1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成； 2、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃； 3、玻璃件壁厚约1.0mm; 4、底座要平稳，表面光滑无划痕。 | 18.00 | 8 | 144.00 |
| 气体浮力演示器 | 群信 | 21018 | 1、基本结构: 由大球φ15cm、大气球、塑料网、50g×10钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。 2、底座尺寸200mm×60mm×10mm。 | 32.00 | 8 | 256.00 |
| 压力和压强演示器 | 慧月 | 21021 | 1、产品有压强小桌、海绵块组成； 2、压强小桌为塑料制品。 | 17.00 | 8 | 136.00 |
| 手摇离心转台 | 慧月 | 21038 | 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。 | 135.00 | 4 | 540.00 |
| 飞机升力原理演示器 | 慧月 | 21037 | 1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成； 2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 | 233.00 | 8 | 1864.00 |
| 初中力学演示板 | 科仪 | 21036 | 1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。 2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、 | 375.00 | 8 | 3000.00 |

|  |  |  | “弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等22个实验。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单摆组 | 慧月 | 22023 | 由5个大小不一的摆球组成。 | 9.00 | 8 | 72.00 |
| 音叉组 | 震洋 | 22204 | 1、256HZ，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。七支为一组 | 210.00 | 8 | 1680.00 |
| 发音齿轮 | 慧月 | 22003 | 1、产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片； 2、齿轮用钢材制成； 3、三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象； 4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 | 17.00 | 8 | 136.00 |
| 声速测量仪 | 群信 | 22009 | 1、由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。 2、声源频率: 5kHz; 传感器间距: 3~4m; 测量精度: 5%; 工作电压: DC9V。 | 209.00 | 8 | 1672.00 |
| 声传播演示器 | 慧月 | 22007 | 1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成； 2、面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志； 3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。 | 195.00 | 8 | 1560.00 |
| 超声应用演示器 | 嘉远 | 22008 | 1、超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。 2、电源电压: 220V/50Hz, 工作频率: 40kHz, 显示距离: 0.2~¦2.5m, 消耗功率: 小于3W。 | 195.00 | 8 | 1560.00 |
| 量热器 | 慧月 | 22201 | 1、外筒、盖架、量筒(铝制)、护热套、接线盖塞、接线柱、接线棒、电热丝、橡皮塞、盖塞、搅拌器组成。 2、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。 3、电热丝工作状态中, 电流为1.7~2A,电压6V时, 100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 | 48.00 | 8 | 384.00 |
| 内聚力演示器 | 慧月 | 22202 | 本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。 | 48.00 | 8 | 384.00 |
| 金属线膨胀演示器 | 慧月 | 22206 | 1、由支架、金属棒、酒精槽、显示机构组成； 2、铜、铁、铝三根金属棒水平并放； 3、支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。 | 74.00 | 4 | 296.00 |
| 固体缩力演示器 | 慧月 | 22207 | 1、由实验棍棒、底座、紧缩手把、酒精盒等组成； 2、度棒用炭素钢制成，表面防锈处理。 | 84.00 | 4 | 336.00 |
| 热传导演示器 | 群信 | 22208 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成； 2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁、铝三根导热杆，等粗等 | 35.00 | 4 | 140.00 |

|  |  |  | 长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海波的熔解凝固实验器 | 慧月 | 22010 | 滴水成冰实验：硫代硫酸钠 塑料勺 烧杯 | 50.00 | 30 | 1500.00 |
| 双金属片 | 慧月 | 22209 | 1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成； 2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直； 3、手柄为木质。 | 23.00 | 8 | 184.00 |
| 气体做功内能减少演示器 | 慧月 | 22210 | 产品由盒体(内置微电流放大器)，盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。 | 60.00 | 12 | 720.00 |
| 液体对流演示器 | 衡水盛文 | K1016 | 规格：学生用 本产品使用外径15mm±1mm，壁厚1mm九五料硬质玻璃管制成矩形玻璃框，经退火处理消除应力，界面外没有棱爆现象 | 12.00 | 12 | 144.00 |
| 碘升华与凝华演示器 | 衡水盛文 | 02125 | 1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；2、玻璃瓶用95号玻璃制成； 3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。 | 6.00 | 100 | 600.00 |
| 空气压缩引火仪 | 慧月 | 22203 | 1、产品为组合式； 2、手柄为塑料制品； 3、连杆为金属制品，防锈处理； 4、端差为塑料制品。 | 48.00 | 8 | 384.00 |
| 能的转化实验器 | 慧月 | 24025 | 1、由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。 2、底座用塑料注塑成型。 3、所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。 | 42.00 | 8 | 336.00 |
| 能的转化演示器 | 慧月 | 24024 | 1、可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化； 2、产品由演示主板、风扇示教板、音乐示教板、发光管示教板、电磁铁示教板、光电流示教板组成； 3、产品能够做以下实验：(1)机械能与电能相互转换；(2)机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；(3)电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；(4)太阳能转换风能、声能的实验； 4、各实验模块应组合方便，实验效果明显。 | 147.00 | 8 | 1176.00· |
| 翼形磁针 | 慧月 | 24008 | 1、翼型; 底座直径70mm, 磁性指针长140mm; 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 6.00 | 8 | 48.00 |
| 菱形小磁针 | 慧月 | 24007 | 每组包含菱形小磁针16支。 | 12.00 | 50 | 600.00 |
| 电话原理模型 | 群信 | 31012 | 1、产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压；DC6~8V； | 153.00 | 8 | 1224.00 |

|  |  |  | 2、演示板上有原理图； 3、仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴极射线管 | 全宇 | 24021 | 磁效应管 | 270.00 | 4 | 1080.00 |
| 凹面镜 | 季光 | 25002 | 1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 12.00 | 8 | 96.00 |
| 凸面镜 | 季光 | 25003 | 1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 12.00 | 8 | 96.00 |
| 白光的色散与合成演示器 | 季光 | 25008 | 1、产品由三棱镜2个 (一对)、光源、光屏及底座等组成； 2、两块棱镜应配对； 3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。有保护性倒角。 | 68.00 | 30 | 2040.00 |
| 紫外线作用演示器 | 科仪 | 25101 | 1、该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。 2、主要部件包括：1)滤色片(红、黄、蓝、绿、透明)5片；2)防紫外线辐射罩壳；3)防护罩壳固定罗丝；4)白光、紫外线转换开头S1; 5)254nm、365nm转换开关S2; 6)电源开关S3; 7)底座;8)6W日光灯管; 9)H型254nm紫外线灯管; 10)6W365nm紫外线灯管; 11)L为镇流器。 3、技术指标: 1)使用电压: 220V±10%/AC50~60Hz; 2)整机功率: <12W; 3) 灯管寿命: 500小时。 | 203.00 | 8 | 1624.00 |
| 红外线作用演示器 | 科仪 | 25102 | 1、本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。 2、红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，光源为12V/30W的卤钨灯。 3、红外线性质说明器由凹面镜(直径90mm)热辐射物体(直径约25mm钢球)及底座构成 4、红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 203.00 | 8 | 1624.00 |
| 光的三原色合成实验器 | 慧月 | 25013 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。 2、工作电压(DC)：4.5V内置(3节5号电池)也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±1mm(可直视) 。 3、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色。 | 32.00 | 30 | 960.00 |

| 平面镜成像实验器 | 季光 | 25010 | 1、由平面镜、平面镜支架、三角板、塑料蜡烛组成。 2、表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。 | 15.00 | 30 | 450.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明水槽(圆形或方形) | 慧月 | 02116 | 圆形φ290mm×高140mm 塑料 | 21.00 | 30 | 630.00 |
| 护目镜 | 慧月 | 82002 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂(聚碳酸酯)制成，透光率高，应达到97%，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 8.00 | 30 | 240.00 |
| 手套 | 慧月 | 82007 | 1、具有较好耐磨防割性能，具有良好的绝缘性和防护能力； 2、产品为棉衬里丁腈防化手套表面有小圆型纹路。 | 9.00 | 30 | 270.00 |
| 大托盘 | 慧月 | 10701 | 390*285*70mm塑料 | 24.00 | 80 | 1920.00 |
| 小托盘 | 慧月 | 10702 | 不锈钢300mm×200mm×40mm / 塑料200mm×300mm×60mm | 21.00 | 80 | 1680.00 |
| 仪器车 | 慧月 | 02020 | 1、规格尺寸: 590mm×400mm×800mm; 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360°旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 975.00 | 9 | 8775.00 |
| 初中物理多媒体教学软件 | 雨林 | 51300 | 光盘 | 840.00 | 4 | 3360.00 |
| 门电路演示器 | 钰婕 | 24054 | 是组成数字电路的基本电路，配合中学物理课程中门电路教材的演示实验装置。 | 218.00 | 4 | 872.00 |
| 门电路实验器 | 钰婕 | 24055 | 是组成数字电路的基本电路，配合中学物理课程中门电路教材的演示实验装置。 | 177.00 | 4 | 708.00 |
| 液压机模型 | 慧月 | 31005 | 由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。 | 308.00 | 8 | 2464.00 |
| 离心水泵模型 | 慧月 | 31004 | 1、产品由泵体总成(泵体、叶轮、透明窗、进水出水口)、驱动机构、底座和进(含底阀)、出水管等组成。 2、驱动机构采用齿轮转动；底座采用塑料制作。 | 135.00 | 8 | 1080.00 |
| 抽水机模型 | 群信 | 31003 | 吸取式抽水机模型由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杠、手柄组成。 | 53.00 | 6 | 318.00 |
| 轴承模型 | 慧月 | 31002 | 本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。 | 24.00 | 8 | 192.00 |
| 轮轴模 | 慧月 | 31001 | 1、供物理教学中演示轮轴结构采用。由塑料轮、支杆组成。 | 24.00 | 8 | 192.00 |

| 型 |  |  | 2、塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承, 直径分别为: 103mm, 69mm、51.5mm, 34.5mm。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水轮机模型 | 慧月 | 31006 | 1、产品为轴流式水轮机模型； 2、产品由水槽、套管、滚动轴承、叶轮、导水槽、传动轴、传动轮、橡皮塞、支脚等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠； 3、叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径 55mm。 | 38.00 | 8 | 304.00 |
| 汽油机模型 | 启星 | 31008 | 1、工作电压: 直流1.5V~2V; 2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等； 3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。 | 72.00 | 8 | 576.00 |
| 柴油机模型 | 启星 | 31009 | 1、工作电压: 直流1.5V~2V; 2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。 | 72.00 | 8 | 576.00 |
| 磁分子模型 | 慧月 | 31010 | 外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。 | 24.00 | 8 | 192.00 |
| 小型电动机实验器 | 慧月 | 24018 | 1、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、扳手、连接导线组成； 2、机架用工程塑料制作，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 | 33.00 | 30 | 990.00 |
| 电机模型 | 群信 | 31011 | 1、闭合圆形铁皮环，其内侧两边装有一对电磁铁，电磁铁上装有弧形铁皮极靴；两个电磁铁的线圈互相串联，其接线柱装在铁皮环上； 2、电枢，是一个矩形多匝线圈，外形如一个匝线圈； 3、转轴，上装电枢、钢环(与轴绝缘)； 4、电刷，由两条形锡青钢片制成，并有接线柱，安装在支架上并与之绝缘；它们可以沿着滑杆移动，以便调整与钢环的接触位置，也可以调节电刷与钢环接触的松紧程度。 | 248.00 | 8 | 1984.00 |
| 台虎钳 | 慧月 | 81029 | 钳口宽度100mm。整体金属材质。可用螺丝固定在桌面上。 | 240.00 | 2 | 480.00 |
| 台钻 | 慧月 | 81026 | 电机功率: 350W; 钻头夹: φ1~φ13mm; 转速级别：5级； 转速范围: 620~2620rpm。 | 780.00 | 2 | 1560.00 |
| 听诊器 | 慧月 | 02101 | 1、听诊器传音应清晰； 2、耳环弹片应用弹簧钢制成； 3、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 4、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度 17MPG，伸长率700%。 | 18.00 | 8 | 144.00 |
| 注射器 | 慧月 | 02103 | 1、规格: 100mL, 塑料制成; | 9.00 | 60 | 540.00 |

|  |  |  | 2、密封性好，滑动灵活； 3、刻度标线规整、清晰。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明盛液筒 | 慧月 | 02115 | 1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2、筒的外经φ120mm, 高度 300mm; 3、筒体表面印制表示刻度标志； 4、筒体底部安放平稳、牢固； 5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 21.00 | 60 | 1260.00 |
| 方座支架 | 慧月 | 03002 | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm; 4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 75.00 | 4 | 300.00 |
| 三脚架 | 慧月 | 03006 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 7.00 | 30 | 210.00 |
| 升降台 | 慧月 | 03004 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围150mm, 载重10KG, 工作台上面板150mm×150mm,下底板180mm×180mm。 | 98.00 | 30 | 2940.00 |
| 蓄电池 | 慧月 | 04007 | 1、额定电压: 6V; 2、额定容量: 15Ah; 3、蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式； 4、蓄电池外观没有裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 98.00 | 20 | 1960.00 |
| 调压变压器 | 慧月 | 04008 | 单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0~220V，最大负载: 2000W。 | 518.00 | 10 | 5180.00 |
| 电池盒 | 慧月 | 04010 | 1、仪器可放置1节1号电池； 2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固； 3、可串并联。 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 初中教学电源 | 三磊 | 04004 | 交流, 2~12V, 每2V一挡; 共六档; 电流: 5A; 1.5V~12V,分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档; 电流: 2A | 368.48 | 60 | 22108.80 |
| 放大镜 | 慧月 | 02051 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 4.00 | 60 | 240.00 |
| 酒精喷灯 | 金澜 | 02075 | 结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸: 容量250ml; 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位焊接牢固、光滑。 | 108.00 | 8 | 864.00 |
| 液体压强与深度关系 | 慧月 | 21009 | 1、产品由水槽1只、大筒1只、小筒、小压强计、附件等组成； 2、水槽1只，用工程塑料制作而成； 3、大筒1只，用透明塑料制作而成； | 23.00 | 40 | 920.00 |

| 实验器 |  |  | 4、小筒1只，用透明塑料制作而成。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流体压强和流速的关系演示器 | 慧月 | 21022 | 气体/液体两用式 | 117.00 | 8 | 936.00 |
| 液体内部压强实验器 | 慧月 | 21015 | 1、产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成； 2、承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。 | 12.00 | 30 | 360.00 |
| 马德堡半球 | 慧月 | 21019 | 1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成； 2、铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。 | 59.00 | 8 | 472.00 |
| 大气压系列实验器 | 慧月 | 21020 | 1、由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 2、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。 3、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。 4、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。 5、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，φ80mm，厚约3mm。 6、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，φ80mm，厚约3mm。 7、多空盖板外径约65mm。 | 20.00 | 8 | 160.00 |
| 阿基米德原理实验器 | 慧月 | 21007 | 本产品由塑料圆柱体重物、带有刻线的塑料圆形盛液筒、带有刻度的溢水杯组成。 | 30.00 | 30 | 900.00 |
| 阿基米德原理及其应用实验器 | 慧月 | 21008 | 1、透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。 2、透明溢杯φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长15mm； 3、塑料桶为透明, 直径35mm、高100mm, 侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环； 4、浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示； 5、圆柱体为金属材料，，圆柱外径30mm、厚18mm，一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 26.00 | 30 | 780.00 |
| 杠杆 | 慧月 | 21030 | 1、木质，木材质无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率 18%；漆面光亮； 2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。 | 14.00 | 30 | 420.00 |
| 演示滑轮组 | 慧月 | 21031 | 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。 | 68.00 | 8 | 544.00 |
| 滑轮组 | 慧月 | 21032 | 1、由单滑轮2个、二并滑轮2个组成； 2、滑轮用工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。 | 68.00 | 60 | 4080.00 |
| 滚摆 | 慧月 | 21033 | 滚摆由摆体(摆轮和摆轴)、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 68.00 | 8 | 544.00 |
| 演示测力计 | 飞碟 | 14011 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调； | 33.00 | 8 | 264.00 |

|  |  |  | 2、量程: 0~2N; 最小分度值0.1N; 3、示值允差全量程的4%，回零允差分度值的1/4。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体对器壁压强演示器 | 慧月 | 21017 | 产品由透明的圆管和圆缸组成。 | 23.00 | 8 | 184.00 |
| 浮力原理演示器 | 慧月 | 21012 | 本产品由透明容器和沉浮器组成。 | 150.00 | 8 | 1200.00 |
| 潜水艇浮沉演示器 | 慧月 | 21014 | 1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2、透明球体直径 70mm; 3、吸排气筒容量: 0~20mL; 4、透明塑胶管长度 23cm; 5、各处配合无漏气现象。 | 53.00 | 8 | 424.00 |
| 物体浮沉条件演示器 | 慧月 | 21013 | 1、产品盛液筒、浮体及附件组成； 2、产品用于演示物体的沉浮条件，能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系； 3、产品外观整洁，表面无凹痕、划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷； 4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。 | 48.00 | 8 | 384.00 |
| 摩擦力演示器 | 群信 | 21024 | 1、电动式摩擦力演示实验装置； 2、滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力； 3、额定电压: 交流220V; 频率: 50Hz; 电机功率: 50W。无极调速。 | 293.00 | 12 | 3516.00 |
| 惯性演示器 | 慧月 | 21004 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 17.00 | 12 | 204.00 |
| 磁悬浮演示器 | 慧月 | 24026 | 仪器由底座，浮体及挡板组成。 | 20.00 | 8 | 160.00 |
| 机械能热能互变演示器 | 钰婕 | 22205 | 1、产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，表面抛光处理。 | 36.00 | 8 | 288.00 |
| 箔片验电器 | 慧月 | 23005 | 教师用 1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成； 2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象； 4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。 | 98.00 | 30 | 2940.00 |

| 指针验电器 | 慧月 | 23007 | 1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 2、壳体连接牢固； 3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。 | 98.00 | 30 | 2940.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验电器连接杆 | 慧月 | 23042 | 验电器连接杆物理实验仪器 270mm。 | 9.00 | 20 | 180.00 |
| 玻棒 | 慧月 | 23002 | 学生用 | 5.00 | 40 | 200.00 |
| 胶棒 | 慧月 | 23004 | 学生用 | 6.00 | 40 | 240.00 |
| 感应起电机 | 慧月 | 23008 | 1、摇柄转速120转/分, 2、在温度为-10~40℃范围, 3、起电盘采用有机玻璃板制成。 | 158.00 | 8 | 1264.00 |
| 小灯座 | 慧月 | 23010 | 1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成； 2、接线柱为螺丝式； 3、底板用PVC工程塑料制作。 | 5.00 | 100 | 500.00 |
| 滑动变阻器 | 生中 | 23014 | 1、技术规格：电阻5Ω，额定电流3A； 2、电阻值误差小于10%； 3、滑动变阻器绕线紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受 1.5kV的电压试验，不出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头圆滑，压力均匀，滑动顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值均匀变化，没有间断跳跃现象。 | 38.00 | 30 | 1140.00 |
| 滑动变阻器 | 生中 | 23012 | 1、技术规格：电阻20Ω，额定电流2A； 2、电阻值误差小于10%； 3、滑动变阻器绕线紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受 1.5kV的电压试验，不出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值均匀变化，没有间断跳跃现象。 | 57.00 | 30 | 1710.00 |
| 滑动变阻器 | 生中 | 23013 | 1、技术规格: 电阻50Ω, 额定电流1.5A; 2、电阻值误差小于10%； 3、滑动变阻器绕线紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受 1.5kV的电压试验，不出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不超过300℃，试验后绕线无松动， | 57.00 | 30 | 1710.00 |

|  |  |  | 绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头圆滑，压力均匀，滑动顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值均匀变化，没有间断跳跃现象。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑动变阻器 | 生中 | 2354 | 1、技术规格: 电阻200Ω, 额定电流1.25A; 3、滑动变阻器有4个接线端； 4、电阻线绝缘层承受1.5KV的电压不被击穿； 5、在额定电流下工作时，温升不超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻大于20MΩ。 | 188.00 | 30 | 5640.00 |
| 电阻定律演示器 | 慧月 | 23019 | 1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2、金属导线精细均匀，在有效长度内没有弯折、锈蚀现象。 | 63.00 | 8 | 504.00 |
| 电阻定律实验器 | 慧月 | 23020 | 1、仪器由示教板、接线柱、电阻丝、铜丝、铁丝组成。 2、各标记点安装红、黑接线柱。 | 45.00 | 30 | 1350.00 |
| 演示线路实验板 | 慧月 | 23030 | 初中演示组 | 240.00 | 8 | 1920.00 |
| 学生线路实验板 | 慧月 | 23032 | 高中学生组、本套线路板由基本电路元件、大小插座、接插器件、专用接线、特质插头等组成，按照实验线路图进行链接测试和实验。 | 83.00 | 30 | 2490.00 |
| 焦耳定律演示器 | 慧月 | 23035 | 1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气；灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用； 2、由密闭容器、气门螺帽、连接软管、U形玻璃管、高度标尺等组成； 3、电源电压: DC: 0~6V; 4、工作电流: <2A; 5、标准电阻: 4Ω±0.5Ω。 | 50.00 | 30 | 1500.00 |
| 焦耳定律实验器 | 慧月 | 23036 | 1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用； 2、由贮气盒、标准电阻、温度计等组成； 3、电源电压: DC: 0~6V; 4、工作电流: <2A; 5、标准电阻: 4Ω±0.5Ω。 | 50.00 | 40 | 2000.00 |
| 单刀开关 | 慧月 | 23011 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜； 3、接线柱直径为φ4mm; 4、开关的绝缘强度能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 | 7.00 | 100 | 700.00 |

| 单刀双掷开关 | 慧月 | 23033 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质； 3、接线柱直径为φ4mm; 4、开关的绝缘强度能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 | 7.00 | 30 | 210.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条形磁铁 | 慧月 | 24001 | 1、D-CG-LT-180, 磁感应强度应0.07T; 2、教学用磁钢极性标注，指北极(N)为红色，指南极(S)为白色或蓝色； 3、N、S字母的颜色为蓝色或白色； 4、试验后磁感强度等于第1条的要求。 | 54.00 | 60 | 3240.00 |
| 蹄形磁铁 | 慧月 | 24002 | 1、D-CG-LU-80型, 磁感应强度0.055T; 2、教学用磁钢极性标注，指北极 (N)为红色，指南极(S)为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； 3、试验后磁感强度等于第1条的要求。 | 32.00 | 60 | 1920.00 |
| 蹄形磁铁 | 慧月 | 24002 | 1、D-CG-LU-80型, 磁感应强度0.055T; 2、教学用磁钢极性标注，指北极(N)为红色，指南极(S)为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； 3、试验后磁感应强度等于第1条的要求。 | 32.00 | 60 | 1920.00 |
| 蹄形电磁铁 | 慧月 | 24011 | 1、工作电压: 直流, 6V; 2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。 | 35.00 | 60 | 2100.00 |
| 电磁铁实验器 | 慧月 | 24012 | 1、螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。 2、铁芯直径5mm, 长47mm。 3、线圈骨架长44mm，为弹簧装置。 4、盒体尺寸: 116mm×77mm×28mm。 | 17.00 | 60 | 1020.00 |
| 磁感线演示板 | 慧月 | 24005 | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 53.00 | 8 | 424.00 |
| 磁感线演示器 | 慧月 | 24003 | 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3、生铁粉选用颗粒状，质量3G； 4、磁铁N、S板标示明显。 | 50.00 | 8 | 400.00 |
| 立体磁感线演示器 | 慧月 | 24004 | 产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。 | 98.00 | 8 | 784.00 |
| 直导线磁场演示器 | 慧月 | 24006-1 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2、输入电流2.5A；3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 33.00 | 8 | 264.00 |
| 环形电流磁场演示器 | 慧月 | 24006-2 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2、输入电流2.5A；3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 33.00 | 8 | 264.00 |

| 通电螺线管磁场演示器 | 慧月 | 24006-3 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2、输入电流2.5A；3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 33.00 | 8 | 264.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电铃 | 慧月 | 24013 | 1、产品供中学物理教学中讲述及演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置，还可以做空气传声试验； 2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成； 3、工作电压: 直流3V~6V。 | 38.00 | 40 | 1520.00 |
| 演示电磁继电器 | 慧月 | 24014 | 工作电压: 直流9V。电流: 60±10mA。尺寸155*93*80mm | 53.00 | 8 | 424.00 |
| 电磁继电器 | 慧月 | 24015 | 本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。 | 24.00 | 8 | 192.00 |
| 左右手定则演示器 | 生中 | 24017 | 1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板(棒)、方形线圈组成； 2、底座用非金属材料制成。 | 54.00 | 8 | 432.00 |
| 手摇交直流发电机 | 慧月 | 24019 | 1、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电； 2、转子线圈用φ0.47~0.49mm高强度漆包线, 平绕440匝, 误差±5%，转子外表刷绝缘清漆； 3、磁铁两极有明确的表示色，红色为N极，蓝色为S极； 4、电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度 0.1mm，转手与极靴的距离 1.5mm，无碰撞和磨擦； 5、本机底座平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面应光洁，均匀； 6、底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活，均匀，杂音小。 | 147.00 | 8 | 1176.00 |
| 教学示波器 | 光扬 | 15020 | 1、垂直系统频率响应: 直流DC~5MHz3dB, 交流10Hz~5MHz3dB; 2、偏转因素: 20mVp-p/格, 误差±10%; 3、输入阻容: 1MΩ∥45PF。 | 1470.00 | 8 | 11760.00 |
| 玻璃砖 | 季光 | 25004 | 1、玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50~1.55范围内； 3、可以用脱脂棉、纱布清洁。 | 12.00 | 60 | 720.00 |
| 三棱镜 | 季光 | 25007 | 1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成； 2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。 | 17.00 | 30 | 510.00 |
| 半导体激光光源 | 季光 | 2531 | 满足教材规定的实验要求 | 87.00 | 30 | 2610.00 |
| 光具盘 | 季光 | 25001 | 产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 | 375.00 | 30 | 11250.00 |
| 光具组 | 季光 | 25006 | 1、由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。 2、平行光源；光源采用电压6~8V，功率3W的灯泡。 | 54.00 | 30 | 1620.00 |

|  |  |  | 3、透镜: F=100±2mm, φ=40mm; F=50±2mm, φ=30mm;F=300±12mm, φ=50mm; F=-75±4.5mm, φ=30mm。 4、底座4只为塑料制品，底座上有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。 5、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光具座 | 慧月 | 25005 | 由铝铸件支架、φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，φ30、f=100, φ40), (f=300, φ50、f=-75, φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。 | 180.00 | 30 | 5400.00 |
| 砂轮机 | 慧月 | 81031 | 1、砂轮直径150mm; 2、电压220V, 频率50Hz; 3、转速2800r/ min; 4、功率370W。 | 447.00 | 2 | 894.00 |
| 多用工具机 | 慧月 | 81032 | 铝合金外壳,外形尺寸240*200*105mm,工作电压: DC 12-24v,推尺角度: 0-90度, 切割厚度26-29mm, 尖头范围1.5-10mm, 电机转速：7000/分，锯片孔径：16/20mm，铝合金靠山，盐颗粒护板，含锯片、钻头、电源等配件。 | 2550.00 | 2 | 5100.00 |
| 保险丝作用演示器 | 百事达 | 23037 | 1、交流12V; 2、三根保险丝组成，正面有相应的实验电路图，电路图绘制正确、清晰、不易脱落。 | 810.00 | 8 | 6480.00 |
| 致密结缔组织 (腱纵 切) | 慧月 | 43505 | 1、角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构； 2、能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3、腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4、标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5、作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度4mm； 6、胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，没有断裂或卷曲现象； 7、腱细胞核着色明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8、纵向裂隙不超过一处。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 疏松结缔组织装片 | 慧月 | 43506 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛； 6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，没有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 | 2.30 | 60 | 138.00 |

| 人血涂片 | 慧月 | 43507 | 1、标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板： 3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象： 5、用苏木精、曙红双重染色； 6、染色均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨骼肌纵横切 | 慧月 | 43508 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维，股纤维上有显暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4、标本取材于哺乳动物的隔肌； 5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片； 6、明暗带及胞核等应着色清晰，对比协调； 7、纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不低于90%，肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙；纵横切材料的肌模，肌外膜均完整无皱褶。 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 平滑肌分离装片 | 慧月 | 43509 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4、细胞应分离适中、形态正常；材料内没有污物。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 心肌切片 | 慧月 | 43510 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维(肌细胞)，胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构——“闰盘”； 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5、在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6、标本取材于哺乳动物的心脏； 7、切片厚度在8μm以内, 材料面积4x4mm; 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9、呈纵断面的肌纤维为材料面积的2/5； 10、保持细胞结构正常。 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 运动神经元装片 | 慧月 | 43511 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3、不要求显示尼氏体； 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； | 2.30 | 60 | 138.00 |

|  |  |  | 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内有五个运动神经原。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脊髓横切 | 慧月 | 43512 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质； 3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等； 4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构； 5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； 6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整； 7、脊髓外形应正常，灰、白质中没有空腔等病变现象； 8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 | 4.00 | 60 | 240.00 |
| 运动神经末梢装片 | 慧月 | 43513 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态； 2、能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹； 3、能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板 (运动神经末梢)； 4、标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌； 5、标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢； 6、能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板； 7、肌纤维无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。 | 4.00 | 60 | 240.00 |
| 胃壁切片 | 慧月 | 43514 | 1、标本在400×生物显微镜下观察胃壁的结构； 2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等； 3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞； 4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面； 5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体； 6、切片厚度在8μm以内，材料长度5mm，每张玻片横放材料一片； 7、粘膜外没有附着粘液或未消化的食物，上皮细胞没有自溶现象，其他组织无炎症及病变； 8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 肾脏纵切 | 慧月 | 43515 | 规格：1、标本在50x和400x生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构。 2、看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分出皮质、髓质和皮质外的被膜在皮质内有髓放线、肾小体和肾小管髓质内有集合管等断面结构皮质和髓质交界处可见较大血管的断面。3、肾小体、肾小管、集合管等处能看清肾球囊、肾小球、近端小管、远端小管和髓样等的结构。4、髓放线在个别标本上有时显示不清。5、标本取材于哺乳动物的肾脏，以单乳头型的鼠类肾脏较好不会有炎症和病变。6、标本为过肾门的肾脏整体纵切，切片厚度在8μm以内，每张玻片纵放材料一片。7、染色适中，使之能区分细微 | 4.00 | 60 | 240.00 |

|  |  |  | 结构。8、使近端小管的刷状缘显示清楚肾小球不会从肾球囊中脱出，但会有轻微收缩现象。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动静脉血管横切 | 慧月 | 43516 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜： 3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不过多的保留血管外围的其它组织； 6、标本轮廓完整，不切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7、标本用苏木精、曙红双重染色； 8、内皮90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象； 9、动静脉外围所附带的其它组织，不影响对主要结构的观察。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 小肠切片 | 慧月 | 43517 | 1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片(长度5mm)，厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者有三条； 8、绒外不附着粘液，上皮细胞没有自溶现象，其它组织无炎症或病变； 9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 纤毛上皮切片 | 慧月 | 4268 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3、标本得材于动物的肠系膜等； 4、平铺袋片，材料面积2X2mm，四周剪切整齐； 5、标本为硝酸银法处理，细胞界限清晰，胞核隐约可见，并有两层细胞； 6、标本上没有硝酸银的沉淀物。细胞界限没有断续现象。 | 4.60 | 60 | 276.00 |
| 正常人染色体装片 | 慧月 | 43603 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨 (Giemsa)染液或醋酸洋红染色。 | 8.30 | 60 | 498.00 |

| 水蛭标本 | 慧月 | 43007 | 水蛭完整，无影响观察的各种缺陷，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶型垫圈密封。 | 45.00 | 1 | 45.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 慧月 | 43017 | 1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态； 2、标本浸制保存。 | 33.00 | 1 | 33.00 |
| 蛔虫标本 | 慧月 | 43008 | 1、本产品选用成熟的雌、雄各一条蛔虫制作而成； 2、整体浸制封闭在有机玻璃瓶内。 | 33.00 | 1 | 33.00 |
| 脊椎动物五纲脑比较标本 | 慧月 | 4107 | 规格：标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝，标本瓶尺寸6.5*4.5*24cm；标本按从高等到底等的顺序由上到下排列。浸制保存。 | 336.00 | 1 | 336.00 |
| 脊椎动物五纲心比较标本 | 慧月 | 4108 | 规格：标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝，标本瓶尺寸6.5*4.5*25cm；标本按从高等到底等的顺序由上到下排列。浸制保存。 | 336.00 | 1 | 336.00 |
| 蛙发育顺序标本 | 慧月 | 43053 | 应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 竹节虫拟态标本 | 慧月 | 43103 | 1、标本以选用竹节虫制作； 2、标本由一个竹节虫和竹叶组成，虫体腹面向下，定位于植株上； 3、植株的形状以及主干的粗细应与虫体相似； 4、虫体前足自然前伸，中后足支持身体； 5、标本完整无缺、并保持自然色。 | 31.50 | 1 | 31.50 |
| 桑蚕生活史标本 | 慧月 | 43151 | 1、由卵、幼虫(四龄)、蛹、雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列； 2、蚕体洁净，茧1个，大小、色泽相似，示完整的外形。 | 33.00 | 1 | 33.00 |
| 花粉萌发装片 | 慧月 | 43216 | 用途：标本在80×和200×学生显微镜下，观察花粉萌发 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 百合子房切片 | 慧月 | 43217 | 1、取材于百合科(Liliaceae) 百合(Liliumbrowniivarviridulum)或卷丹 (Liliumlancifolium) 的子房; 2、显示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构； 3、显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊； 4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5、标本为子房的横切片，切片厚度8μm，有一个胚珠纵切面达到3的要求； 6、子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 百合花药切片 | 慧月 | 43218 | 作用：示成熟花粉 | 2.30 | 60 | 138.00 |

| 迎春叶横切 | 慧月 | 43221 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6、标本取材为迎春叶； 7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团藻装片 | 慧月 | 43308 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态； 2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体； 3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核； 4、标本取材具子群体期，具有性生殖期的材料更好； 5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示； 6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量五个，并具有不同时期的子群体； 7、团藻基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况； 8、团藻为厚装片标本，封盖剂充分干燥，材料不在盖玻下移动。 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 玉米种子纵切 | 慧月 | 43222 | 1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构； 2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳； 3、能看清胚内的胚芽(包括幼叶和生长锥)、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束； 4、取材于为成熟的玉米种子； 5、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片； 6、果皮与种皮不得脱离； 7、胚内的各种结构应完整。 | 3.60 | 60 | 216.00 |
| 菜豆种子纵切 | 慧月 | 4319 | 结构应清晰且典型 | 4.50 | 60 | 270.00 |
| 黑根霉装片 | 慧月 | 43311 | 能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 青霉装片 | 慧月 | 43301 | 1、标本在200×学生显微镜下观察青霉的形态； 2、在400×镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 3、标本取材为人工培养的典型青霉。 4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子着色明显、对比协调； 6、分生孢子梗不断裂，散落的抱子不影响对特征的观察； 7、菌丝、孢子梗、孢子无收缩现象； | 2.30 | 60 | 138.00 |

|  |  |  | 8、应能看到五个模式的帚状枝； 9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放线菌装片 | 慧月 | 43302 | 结构应清晰且典型 | 5.80 | 60 | 348.00 |
| 口腔上皮细胞装片 | 慧月 | 43523 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构； 2、能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构； 3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮； 4、标本为平铺在玻片上的扁平细胞； 5、细胞形态正常，近圆形或椭圆形； 6、苏木精与曙红双重染色，对比协调。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 单层扁平上皮 | 慧月 | 43501 | 结构应清晰且典型 | 3.30 | 60 | 198.00 |
| 复层扁平上皮 | 慧月 | 43502 | 结构应清晰且典型 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 人皮过汗腺切片 | 慧月 | 43504 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构； 2、能看清表皮、真皮和皮下组织； 3、在表皮部分看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管； 4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还看清汗腺分泌部的断面结构； 5、标本在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部； 6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片； 7、材料上有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度是汗腺分泌部至表皮的1/3； 8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶无色、无污物； 9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1/3。 | 6.60 | 60 | 396.00 |
| 尺蠖拟态标本 | 慧月 | 4139 | 尺寸、185*140*25mm, 干制 | 37.00 | 1 | 37.00 |
| 节肢动物标本 | 慧月 | 43118 | 由土元、蟋蟀、蜜蜂、河虾、蝗虫、金龟子六种标本。 | 37.00 | 1 | 37.00 |
| 鱼骨骼标本 | 慧月 | 43107 | 1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作； 2、标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的颅骨、脊柱、肋骨；附肢骨骼的胸鳍骨、腹鳍、尾鳍骨等； 3、骨骼以原位组装。 | 69.00 | 1 | 69.00 |
| 蛙骨骼标本 | 慧月 | 43108 | 1、标本以自然蹲伏姿态固定在底盘上封装在有机玻璃壳内； 2、标本显示中轴骨的头骨、舌器骨、脊柱；附肢骨的肩带骨、肱骨、桡尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、断骨、胫腓骨跗骨、足庶骨、趾骨和距骨。 | 133.50 | 1 | 133.50 |
| 兔骨骼 | 慧月 | 43106 | (一)适用范围： | 160.50 | 1 | 160.50 |

| 标本 |  |  | 1、适用于初中生物学课堂演示。 (二)技术要求： 1、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈骨、胸骨、腰骨、荐椎骨、尾椎骨、肋骨、胸骨； 2、标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨、指骨、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨； 3、标本有防虫措施。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸽骨骼标本 | 慧月 | 43109 | (一)适用范围： 1、适用于初中生物学课堂演示。 (二)技术要求： 1、标本选用成熟家鸽制作； 2、标本以自然站立姿态固定在底座上，附颈椎骨一块； 3、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈椎、胸椎、荐椎、尾椎、尾综骨、肋骨、龙骨； 4、标本显示附肢骨骼的肩带、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、趾骨。 | 204.00 | 1 | 204.00 |
| 水绵装片 | 慧月 | 43307 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构； 2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等； 3、取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕(不影响观察)； 4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本清洁无污物，不混有其他藻类。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 水绵接合生殖装片 | 慧月 | 43306 | 1、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵； 2、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕； 3、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚； 4、除少数接合管处，标本清洁无污物，不混有其它藻类。 | 5.40 | 60 | 324.00 |
| 水螅带芽整体装片 | 慧月 | 43411 | 1、标本在100×显微镜下观察； 2、取材为形体完整并带芽体的水螅； 3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象； 4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通； 5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 | 4.00 | 60 | 240.00 |
| 蜜蜂第三对胸足装片 | 慧月 | 4322 | 结构应清晰且典型 | 6.00 | 60 | 360.00 |
| 蜜蜂口器装片 | 慧月 | 4323 | 结构应清晰且典型 | 6.60 | 60 | 396.00 |
| 苍蝇口 | 慧月 | 4324 | 结构应清晰且典型 | 6.60 | 60 | 396.00 |

| 器装片 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蝴蝶口器装片 | 慧月 | 4325 | 结构应清晰且典型 | 8.30 | 60 | 498.00 |
| 家蚊 (雌)口器装片 | 慧月 | 43410 | 1、标本在50×显微镜下观察家蚊(雌)口器的形态结构； 2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内； 3、取材于家蚊(雌)的头部； 4、标本为装片，每张玻片放材料一片； 5、至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好； 6、口器各部没有破损现象。 | 5.00 | 60 | 300.00 |
| 蝗虫口器装片 | 慧月 | 4328 | 结构应清晰且典型 | 13.20 | 60 | 792.00 |
| 血吸虫雌雄合抱装片 | 慧月 | 43407 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构； 2、分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等； 3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态； 4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫(SchistosomaJaponicum) 雌雄虫合抱期的材料; 5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰； 6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象； 7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 | 49.50 | 60 | 2970.00 |
| 绦虫成熟节片装片 | 慧月 | 4314 | 结构应清晰且典型 | 16.50 | 60 | 990.00 |
| 血吸虫雄虫装片 | 慧月 | 43408 | 结构应清晰且典型 | 8.30 | 60 | 498.00 |
| 血吸虫雌虫装片 | 慧月 | 43409 | 结构应清晰且典型 | 16.50 | 60 | 990.00 |
| 蛔虫 雌、雄横切片 | 慧月 | 4320 | 结构应清晰且典型 | 6.00 | 60 | 360.00 |
| 蛔虫卵装片 | 慧月 | 43524 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体(中期和后期显著)、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见； | 9.90 | 60 | 594.00 |

|  |  |  | 4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2~4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5、切片厚度为6~8μm; 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葫芦藓生活史标本 | 慧月 | 43022 | 1、产品用葫芦藓(FunariaHygrometrica) 制作, 示藓类植物的不同世代； 2、标本由(1)原丝体；(2)成长中的配子体；(3)幼嫩孢萌的配子体；(4)成熟孢萌的配子体；(5)孢子体组成，按生活史顺序排列；定位，封装于安瓿中； 3、标本经保色或染色处理； 4、标本固定在无色透明面的标本盒内； 5、在各标本的下面贴名签。 | 33.00 | 1 | 33.00 |
| 蕨生活史标本 | 慧月 | 43023 | 1、标本采用塑料材质制作，正视为平面，以利于正常观察；干燥处理保存。 | 33.00 | 1 | 33.00 |
| 植物根尖纵切 | 慧月 | 43201 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构； 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5、标本的纵切面与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离在基本分生组织厚度的1/3以内。如无完整根毛时，有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征； 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1~2片； 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 植物幼根横切 | 慧月 | 43201 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构； 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5、标本的纵切面与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离在基本分生组织厚度的1/3以内。如无完整根毛时，有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1~2片； 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 顶芽纵切 | 慧月 | 43202 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构； 2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等； 3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞； 4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞； 5、标本取材为黑藻顶芽； 6、做芽的中部纵切，切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放材料一片； 7、幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； | 2.30 | 60 | 138.00 |

|  |  |  | 8、生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南瓜茎纵切 | 慧月 | 43203 | 1、基本在80×和200×学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上能看清上述组织的纵断结构； 3、在双韧维管束的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6、纵横切片的厚度为15~25μm; 7、纵切材料两端整齐，长度5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续； 8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 单子叶植物茎横切 | 慧月 | 43204 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织； 3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织； 4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5、切片厚度在25μm以内； 6、切面与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜为茎的1/4； 7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 双子叶植物茎横切 | 慧月 | 43205 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮(有时可看到表皮毛)厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等； 3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构； 4、标本取材于椴木； 5、切片厚度在25μm以内； 6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分是茎横断面的1/4。形成层形态正常； 7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 木本双子叶植物茎横切 | 慧月 | 43206 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮(有时可看到表皮毛)厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等； 3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构； 4、标本取材于椴木； | 2.30 | 60 | 138.00 |

|  |  |  | 5、切片厚度在25μm以内； 6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分是茎横断面的1/4。形成层形态正常； 7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚕豆叶下表皮装片 | 慧月 | 43208 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； 3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体； 4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶； 5、标本为平铺装片，四周剪切整齐； 6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩； 7、闭合气孔不超过2/3； 8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 洋葱鳞片叶表皮装片 | 慧月 | 43223 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构； 2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核； 3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮； 4、标本为平铺装片，每片材料2×2mm，四周须剪整齐。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 衣藻装片 | 慧月 | 43303 | 1、产品取材于绿藻门(Chlorophyta) 衣藻属(Chlamydomonas)中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2、显示衣藻为单细胞，球形或卵形； 3、显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核(造粉核、淀粉核)细胞核，鞭毛； 4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩； 6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数20个，其中有鞭毛的衣藻是总数的1/5。 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 松叶横切切片 | 慧月 | 43210 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2、能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，可看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6、标本取材为迎春叶。作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 细菌三型涂片 | 慧月 | 43304 | 1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； | 2.30 | 60 | 138.00 |

|  |  |  | 4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片经洗液清洗； 6、选用能清晰显示菌体的染色方法，没有任何沉淀物。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酵母菌装片 | 慧月 | 43305 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2、酵母菌为单细胞卵圆形； 3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌； 6、材料纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 曲霉装片 | 慧月 | 43309 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定； 6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 7、分生孢子玻没有断裂，散落的老孢子不影响对特征的观察； 8、菌丝、孢子玻和孢子无收短现象； 9、能看到五个模式的分生孢子穗； 10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 字母“e”装片 | 慧月 | 43601 | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3、标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4、字母不能脱落，放置不能歪斜。 | 2.30 | 60 | 138.00 |
| 电子天平 | 百灵 | 11010 | 1、量程100g, 感量0.001g, 数字显示6位; 2、以电子元件，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3、功能，液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 350.00 | 1 | 350.00 |
| 三脚架 | 慧月 | 03006 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 7.50 | 30 | 225.00 |
| 试管架 | 慧月 | 03008 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。 | 9.80 | 30 | 294.00 |
| 放大镜 | 慧月 | 02051 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框能牢靠地夹持透镜。 | 5.00 | 60 | 300.00 |

| 恒温培养箱 | 嘉远 | 02087 | 1、自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度； 2、控温范围+5℃-60℃, 温度波动允差: 不大于1℃; 3、温度均匀性允差：±1℃。 | 1115.00 | 1 | 1115.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒温水浴锅 | 力辰 | 02082 | 1、注塑外壳； 2、容器孔数：单孔； 3、工作电压: AC220V·50Hz; 4、功率: 4A、300W, 室温-100℃; 5、温控精度 ±0.3℃。 | 387.00 | 1 | 387.00 |
| 超净工作台 | 力辰 | 02089 | 1、过滤效果 0.3~0.5微米的尘埃粒子每升小于三个2、震动：工作台面5微米。 3、风速: 0.25~0.45米/秒。 4、噪音：一档噪音 65分贝。 5、启动紫外线光管30分钟后，工作区可达到无菌。 6、工作电压(AC) : 220V±10%50Hz7、电机功率: 80W | 3300.00 | 1 | 3300.00 |
| 仪器车 | 慧月 | 02020 | 1、规格尺寸: 590mm×400mm×800mm; 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360°旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 435.00 | 1 | 435.00 |
| 人体骨骼模型 | 慧月 | 33204 | 1、产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上； 2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确； 3、颅骨与身体的比例为1：7，颅的各骨的比例，大小合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示正确自然，牙咬合正常，上、下齿共三十二个； 4、脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，正确表示出脊柱的四个生理弯曲，第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，在同在一垂直线上； 5、胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘，肋弓左右对称，浮肋的形态位置应正确，胸廓下角应为75°； 6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角，髂前上棘的连线和耻骨结节的连线在同一垂直平面上，耻骨下角约为70°~75°，骶骨应做出岬部，有正确的弯曲度； 7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，显示腕骨沟； 8、跗、踮、趾骨连在一起，显示足弓； 9、软骨与骨在质感上，有明显的区别； 10、骨的形态特征，正确清晰； 11、骨、软骨，有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，没有目视的色差； 12、为了防止变形或脆裂，模型采用硬塑或混合树脂制作，不采 | 185.00 | 1 | 185.00 |

|  |  |  | 用软塑料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼球仪 | 慧月 | 33206 | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成。 | 222.00 | 1 | 222.00 |
| 心脏解剖模型 | 慧月 | 33207 | 1、规格：3倍自然大； 2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分。前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等； 3、心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等； 4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣； 5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系； 6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口； 7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等； 8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口； 9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 | 64.50 | 1 | 64.50 |
| 脑解剖模型 | 慧月 | 33211 | 自然大 1、要参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚； 2、在大脑正中矢状断面上，显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构； 3、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质正确清晰； 4、为了防止变形或脆裂，模型采用硬塑或混合树脂制作，不采用软塑料。 | 60.00 | 1 | 60.00 |
| 眼球解剖模型 | 慧月 | 33205 | 6倍自然大 1、通过眼球前、后极作水平切面。球壁断面示外、中、内三层。 2、眼球内有透明晶状体和玻璃体。 3、产品由高分子塑料组成，质轻牢固。 | 60.00 | 8 | 480.00 |
| 耳解剖模型 | 慧月 | 33212 | 5倍自然大 1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然； 2、为了防止变形或脆裂，采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 81.00 | 1 | 81.00 |
| 肾单 位、肾小体模 | 慧月 | 33217 | 本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。 | 67.00 | 1 | 67.00 |

| 型 |  |  | 肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。本模型用树脂制作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脊椎骨模型 | 慧月 | 3319 | 国家部标，PVC制作 | 177.00 | 1 | 177.00 |
| 人体呼吸运动模型 | 慧月 | 33224 | 木模型适用于中小学院校讲解人体呼吸运动时作直观教具，由透明的塑料人体胸廊外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。 | 378.00 | 1 | 378.00 |
| ABO血型磁性演示块 | 慧月 | 3233 | 演示板带有磁性、整体尺寸 570*410 | 267.00 | 2 | 534.00 |
| 膈肌运动模拟器 | 慧月 | 33225 | 1、本产品由透明密封瓶体、二个气囊、隔肌橡胶膜、支架等组成； 2、真空瓶直径150MM, 高度200MM; 3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 | 378.00 | 1 | 378.00 |
| 电冰箱 | 海尔 | BCD-180TMPS | 1、适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂；2、双门有效容积180L。 | 1950.00 | 1 | 1950.00 |
| 光照培养箱 | 力辰 | 02088 | 1、工作电源: 220V±22V, 50Hz±0.5Hz。 2、容积: 150L~250L。 3、控温范围: 0~50℃。 4、光照度: 0~3500~5000LX。 5、光照培养箱两面光照、中空观察窗。 6、有超温保护系统。 7、有断电保护功能。 | 4290.00 | 1 | 4290.00 |
| 移液器 | 力辰 | 02090 | 由活塞、调节杆、推杆及吸头等组成。在0.5~5mL内快速可调。 | 25.00 | 1 | 25.00 |
| 研磨过滤器 | 慧月 | 27011 | 本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。 | 13.50 | 1 | 13.50 |
| 数码显微镜 | SOPTOP | M-100FL | 1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统: 消色差物10×40×100×; 3、目镜系统: 广角目镜WF10×; 4、放大倍数: 放大1000×; 5、照明系统：充电式冷光源； 6、工作台：双层载物台； 7、调焦系统：粗微动分轴。 | 1209.00 | 50 | 60450.00 |
| 孵化器 | 慧月 | 27010 | 1、仪器用智能化的控制方式，可自动恒温、自动翻蛋、自动加温等优点。 2、工作电压:220V/50Hz;消耗功率:20W;工作温度:10℃~35℃;温稳范围; 26℃~42℃;恒温精度; ±0.5%; 定时时间: 0~60天;单次孵化数量6个蛋。 | 285.00 | 1 | 285.00 |
| 展翅板 | 慧月 | 81110 | 1、展翅板的两板面用木材制成； | 15.00 | 10 | 150.00 |

|  |  |  | 2、木材经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枝剪 | 慧月 | 81112 | 1、刀体长200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋； 2、剪刀应采用钢制成； 3、刀柄后端有合口皮扣。 | 37.50 | 1 | 37.50 |
| 血压计 | 和美 | 16015 | 1、本产品为普通医用汞柱式血压计。 2、产品由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。 | 158.00 | 1 | 158.00 |
| 听诊器 | 慧月 | 02101 | 1、听诊器传音清晰； 2、耳环弹片用弹簧钢制成； 3、耳环的弹力适宜，弹性良好； 4、听诊器导管材料用乳胶导管，抗拉强度 17MPG，伸长率700%。 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 镊子 | 慧月 | 64005 | 16cm | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 剪子 | 慧月 | 81032 | 长16CM | 7.50 | 60 | 450.00 |
| 解剖针 | 慧月 | 27017 | 棒长度约8.5cm, 针长度约5.15cm | 2.50 | 60 | 150.00 |
| 解剖刀 | 慧月 | 按需定做 | (4号刀柄+23号刀片) | 8.30 | 60 | 498.00 |
| 刮胡双面刀片 | 慧月 | 6片/盒 | 6片/盒 | 12.00 | 10 | 120.00 |
| 白色滴瓶 | 精工 | 63041 | 规格: 30ml, 材质: 玻璃 | 2.80 | 200 | 560.00 |
| 棕色滴瓶 | 精工 | 63041 | 规格: 30ml, 材质: 玻璃 | 2.80 | 60 | 168.00 |
| 载玻片 | 慧月 | 80302 | 规格：50片，材质：玻璃 | 4.50 | 10 | 45.00 |
| 盖玻片 | 慧月 | 80303 | 规格：200片，材质：玻璃 | 4.50 | 10 | 45.00 |
| 牙签 | 慧月 | 按需定做 | 约200支/包 | 3.00 | 4 | 12.00 |
| 一次性滴管 | 慧月 | 62073 | 2ml, 100支/包 | 10.50 | 10 | 105.00 |
| 棉球 | 慧月 | 9110 | 500g/包 | 34.50 | 3 | 103.50 |
| 培养皿直径 | 精工 | 64085 | 100mm | 5.30 | 60 | 318.00 |
| 一次性手套 | 慧月 | 82008 | 100只/袋 | 13.00 | 10 | 130.00 |
| 记号笔 | 慧月 | SK221-5 | 双头 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 石棉网 | 慧月 | 64032 | 250*250mm | 5.30 | 60 | 318.00 |
| 酒精灯 | 精工 | 62001 | 250ml | 4.60 | 60 | 276.00 |
| 红墨水 | 慧月 | 7822 | 100ml | 16.00 | 2 | 32.00 |
| 卫生香 | 慧月 | 按需定做 | 96盘/盒 | 19.00 | 2 | 38.00 |
| 火柴 | 慧月 | 80201-1 | 符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 0.80 | 60 | 48.00 |
| 玻璃试管 | 精工 | 61005 | 平口, 直径20mm长200mm | 0.50 | 120 | 60.00 |

| 玻璃试管 | 精工 | 61002 | 平口, 直径15mm长100mm | 0.30 | 120 | 36.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤纸 | 慧月 | 72091 | 11cm中速(100张/盒) | 13.00 | 2 | 26.00 |
| 锥形瓶 | 精工 | 61041 | 规格: 50ml, 材质: 玻璃 | 4.00 | 60 | 240.00 |
| 玻璃烧杯 | 精工 | 61020 | 规格: 150ml, 材质: 玻璃 | 2.80 | 60 | 168.00 |
| 玻璃烧杯 | 精工 | 61020 | 规格: 1000ml, 材质: 玻璃 | 12.00 | 60 | 720.00 |
| 玻璃烧杯 | 精工 | 61020 | 规格: 100ml, 材质: 玻璃 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 玻璃烧杯 | 精工 | 61020 | 规格: 50ml, 材质: 玻璃 | 2.80 | 60 | 168.00 |
| 玻璃棒 | 精工 | 64053 | 规格: 5x300mm, 材质: 玻璃 | 2.50 | 60 | 150.00 |
| 量筒 | 精工 | 60002 | 规格: 50ml, 材质: 玻璃 | 4.60 | 10 | 46.00 |
| 量筒 | 精工 | 60001 | 规格: 10ml, 材质: 玻璃 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 量筒 | 精工 | 60001 | 规格：5ml，材质：玻璃 | 3.00 | 60 | 180.00 |
| 纱布 | 慧月 | 按需定做 | 10x600cm | 3.80 | 2 | 慧月 |
| 漏斗 | 精工 | 62032 | 口径75mm，材质：玻璃 | 4.60 | 60 | 276.00 |
| 搪瓷托盘 | 慧月 | 按需定做 | 16*22cm | 28.50 | 60 | 1710.00 |
| 搪瓷托盘 | 慧月 | 按需定做 | 20*30cm | 42.00 | 60 | 2520.00 |
| 塑料烧杯 | 慧月 | 61020 | 25ml | 3.30 | 60 | 198.00 |
| 塑料烧杯带把 | 慧月 | 61022 | 塑料, 1000ml | 8.30 | 60 | 498.00 |
| 彩色曲别针 | 慧月 | 按需定做 | 彩色盒装100枚*1盒 | 5.30 | 10 | 53.00 |
| 黑白棋子 | 慧月 | 181粒 | 2.2cm仿玉子181粒 | 40.00 | 12 | 480.00 |
| 榨汁机 | 九阳 | L4-LJ525 | 电机转速: 25000转/分钟, 容量: 450ml, 加热功率: 500W | 188.00 | 1 | 188.00 |
| 微波炉 | 海尔 | HW-Z20E1S | 容积: 20L, 额定功率: 1150W | 525.00 | 1 | 525.00 |
| 小方巾 (抹 布) | 慧月 | 按需定做 | 30*30cm | 4.50 | 60 | 270.00 |
| 胶塞 | 慧月 | 按需定做 | 规格：0-7号，材质：橡胶 | 28.00 | 1 | 28.00 |
| 铁架台 | 7.60 | 03002 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成。方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。立杆与方座 | 52.50 | 25 | 1312.50 |

|  |  |  | 组装后应垂直。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁夹 (配铁架台) | 慧月 | 按需定做 | 烧瓶夹、垂直夹 | 15.00 | 25 | 375.00 |
| 铁环 (配铁架台) | 慧月 | 按需定做 | 大小铁环，大铁环φ9cm，小铁环φ6cm | 15.00 | 25 | 375.00 |
| 止水夹 | 慧月 | 64007 | φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 60°，弹性好，不漏液。 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 试管夹 | 慧月 | 64006 | 木制或者竹制，长度 200mm，宽度约20mm，厚度不小于 10mm。试管夹闭口缝 1mm，开口距离 25mm。试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径 15mm。 | 1.20 | 30 | 36.00 |
| 试管刷 | 慧月 | 64071 | φ18mm 手持部分顶端为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 0.90 | 30 | 27.00 |
| 一次性离心管 | 慧月 | 按需定做 | 15mL, 罗圆 | 28.00 | 2 | 56.00 |
| 一次性滴管 | 慧月 | 按需定做 | 规格：5mL，材质：塑料 | 10.50 | 2 | 21.00 |
| 一次性培养皿 | 慧月 | 按需定做 | φ90mm | 330.00 | 1 | 330.00 |
| 解剖器七件套 | 慧月 | 27001 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 37.50 | 30 | 1125.00 |
| 眼科剪 | 慧月 | 按需定做 | 直, 95mm | 19.00 | 30 | 570.00 |
| 眼科镊 | 慧月 | 按需定做 | 直, 100mm | 4.00 | 30 | 120.00 |
| 枪装镊 | 慧月 | 按需定做 | 15-16cm | 6.00 | 60 | 360.00 |
| 封口膜 | 慧月 | 按需定做 | 15cm | 28.50 | 5 | 142.50 |
| 接种环 | 慧月 | 27006 | 金属手柄，合金金属丝 | 8.00 | 30 | 240.00 |
| 涂布器 | 慧月 | 27035 | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 3.50 | 30 | 105.00 |
| 垂直电泳槽 | 嘉远 | 27023 | 规格: 长、宽、高150*100*140mm,聚碳酸脂注塑成型槽体, 可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳,试样格1.0mm10齿、1.0mm15齿、1.5mm10齿、1.5mm15齿, 小玻璃板102×74mm, 最大输入电压200V。 | 197.00 | 2 | 394.00 |
| 水平电泳槽 | 嘉远 | 27022 | 规格：长、宽、高197*96*60mm，聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，1.材料：高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察，耐高温，不变形；专用制胶器，制胶方便；2.桥式设计；限位功能，方便准确操作；3.高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修；4.贵金属电极丝；5.凝胶托盘带有荧光标尺和加样衬色带，便于结果分析和加样；上盖开口，增强散热，避免形成水雾, 利于观察。6.凝胶板规格: 60×60mm; 7.试样格: 6、8、11齿, 1.5mm厚; 11齿, 1.0mm厚; 最大输入电压100V。 | 93.00 | 2 | 186.00 |
| PCR管 | 慧月 | 按需定做 | 放1.5和2.0mlPCR管 | 3.00 | 10 | 30.00 |

| 架 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性注射器 | 慧月 | 29042 | 25ml | 3.00 | 2 | 6.00 |
| 血细胞计数板 | 慧月 | 64096 | 玻璃制, 0.1mm1/400mm² | 26.00 | 30 | 780.00 |
| 可折叠 推车 (安放 仪器) | 慧月 | 按需定做 | 外形尺寸:70*50cm+2cm 最大载重:200kg 脚轮采用：4英寸轴承PVC轮(钢支架) 扶手采用：可折叠(喷塑) 车板采用：标准PP尼龙车板 | 195.00 | 2 | 390.00 |
| 培养皿 | 慧月 | 6254 | 15-20cm | 4.00 | 20 | 80.00 |
| 高压灭菌锅 | 力辰 | LC-18 | 1、全部采用(SUS304) 不锈钢材料; 2、额定工作压力: 0.14Mpa; 3、额定功率: 2KW; 4、温度设定范围: 50-135℃; 5、自胀式硅橡胶密封圈，浸入式电热管，双刻度二类读数压力表； 6、容器盖与容器桶一次压延成型，具有灭菌定时功能，定时范围: 0-9999min; 7、容积18L。 | 2625.00 | 1 | 2625.00 |
| 电子称 | 慧月 | 11010 | 500g | 65.00 | 10 | 650.00 |
| 光照培养架 | 慧月 | 按需定做 | 主架材质：冷轧钢 层板材质：防火防潮特制板 实用层数：3层 规格:1070*500*2000mm(长宽高) 配组培灯：每层标配组培灯 组培灯功率:18W/支500Olux 光源可控：配备时控开关 | 900.00 | 1 | 900.00 |
| 制冰机 | 惠康 | HZB-16M | 额定功率95W，水箱容量：1.3L，出冰时间：6-8分钟，储冰量：06kg, 日产量: 15kg | 550.00 | 1 | 550.00 |
| pH计 | 慧月 | 16003 | 笔式, 测量范围pH0.0~14.0 。分辨率: 0.1 | 40.00 | 4 | 160.00 |
| 磁力搅拌器 | 嘉远 | 02073 | 带加热 | 158.00 | 2 | 316.00 |
| 电炉 | 慧月 | 02076 | 额定功率:1000W ,密封式 | 88.50 | 1 | 88.50 |
| 电磁炉 | 海尔 | HIC-TK1A2210 | 功率可调，额定功率 1600W | 225.00 | 1 | 225.00 |
| 教师一开两温开立式机 | 碧涞 | JN-A-3AHRO200-4 | 1.电源; 220V50Hz, 功率: 3KW, 出水方式: 一开二温; 2.外形尺寸; (长*宽*高) : 860×500×1500mm(±10%)。 3.制水能力: 开水 40L/h; 温开水 60L/h。 4.过滤配置：5级过滤(PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透+颗粒活性炭) , 净水流量 1.05L/ min水胆容量; 24L。 5.根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》，所投产 | 20000.00 | 12 | 240000.00 |

|  |  |  | 品为一级水效。 6.整机采用304不锈钢材质，枪灰色喷涂机身，机身四周采用圆弧设计，防止不小心碰撞受伤。主机控制触摸功能区域为全屏黑色钢化玻璃或同等效果的材质。 7.设有液晶中文显示屏，包含但不限于以下内容：温度、时间、净水TDS、滤芯使用寿命，故障代码和中文报警等显示。 8.核心涉水部件：发热管、加热内胆组件、龙头、热交换器、波纹管、滤壳。 #9.1设备箱体防腐蚀符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，箱体试验周期 720小时盐雾测试； 10.智能要求： ①高温杀菌功能：通过操作控制面板上的选项对温水胆、交换器、温水流经管路及龙头进行高温消毒； ②隔夜排空功能：每日开机时，可自动或手动对双核饮水机隔夜水进行排空，排空电磁阀启动时间可以根据水罐容量设定在1~10min之间。 ③滤芯管理功能：能通过主机显示及远程发送过滤芯提醒信息，智能控制系统预设滤芯更换提醒。 ④所投产品具有物联网平台，可通过厂家自有平台软件在手机端或对接电脑端实时查看设备状态，运行状况、维保记录、远程一键式开关机、锁机、远程设置设备工作参数、过滤自冲洗、监控水位、监控原水TDS值、净水TDS值，滤芯更换提醒、实时推送设备故障提醒。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生一开三温开立式机 | 碧涞 | JN-A-4AHRO200-4 | 1.电源: 380V50Hz, 功率: 66KW，出水方式：一开三温。 2.外形尺寸: (长*宽*高) : 1200×500×1500mm(±10%)。 3.制热能力: 开水 60L/h; 温开水 126L/h。 4.过滤配置：5级过滤(PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透+颗粒活性炭) , 净水流量 1.05L/ min, 水胆容量: 35L; 5.根据GB34914——2021《净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为一级水效。 6.整机采用304不锈钢材质，枪灰色喷涂机身，机身四周采用圆弧设计，防止不小心碰撞受伤。主机控制触摸功能区域为全屏黑色钢化玻璃或同等效果的材质。 7.设有液晶中文显示屏，包含但不限于以下内容：温度、时间、净水TDS、滤芯使用寿命，故障代码和中文报警等显示。 8.核心涉水部件：发热管、加热内胆组件、龙头、热交换器、波纹管、滤壳。 9.产品箱体防腐蚀符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，箱体试验周期 720小时盐雾测试。 10.智能要求： ①高温杀菌功能：通过操作控制面板上的选项对温水胆、交换器、温水流经管路及龙头进行高温消毒； ②隔夜排空功能：每日开机时，可自动或手动对双核饮水机隔夜水进行排空，排空电磁阀启动时间可以根据水罐容量设定在 | 21800.00 | 24 | 523200.00 |

|  |  |  | 1~10min之间。 ③滤芯管理功能：能通过主机显示及远程发送过滤芯提醒信息，智能控制系统预设滤芯更换提醒。 ④所投产品具有物联网平台，可通过厂家自有平台软件在手机端或对接电脑端实时查看设备状态，运行状况、维保记录、远程一键式开关机、锁机、远程设置设备工作参数、过滤自冲洗、监控水位、监控原水TDS值、净水TDS值，滤芯更换提醒、实时推送设备故障提醒。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗帘 | 金灿 | 按需定做 | 面料：环保遮光布，遮光率 80%，材质100%聚酯纤维，重量350g/m², 制作工艺：韩式打折制作，2倍褶皱工艺 面料符合以下标准： 1.甲醛含量 20 符合GB/T2912.1-2009 标准 2.可分解致癌芳香胺燃料 禁用(20) 符合GB/T17592-2001标准 3. PH值 4.0-7.5 符合GB/T7573-2009标准 4.耐水色牢度/级 3-4级 符合GB/T5713-2013 5.耐汉色牢度/级 3-4级 符合GB/T3922-2013 6.耐摩擦色牢度/级 3-4级 符合GB/T3920-2008 | 50.00 | 438 | 21900.00 |
| 窗帘 | 金灿 | 按需定做 | 面料：环保遮光布，遮光率 80%，材质100%聚酯纤维，重量280g/m², 制作工艺：韩式打折制作，2倍褶皱工艺 面料符合以下标准： 1.甲醛含量 20 符合GB/T2912.1-2009 标准 2.可分解致癌芳香胺燃料 禁用(20) 符合GB/T17592-2001标准 3. PH值 4.0-7.5 符合GB/T7573-2009标准 4.耐水色牢度/级 3-4级 符合GB/T5713-2013 5.耐汉色牢度/级 3-4级 符合GB/T3922-2013 6.耐摩擦色牢度/级 3-4级 符合GB/T3920-2008 | 50.00 | 1560 | 78000.00 |
| 柔纱帘 | 金灿 | 按需定做 | 面料：环保遮光布，遮光率 80%，材质100%聚酯纤维，重量350g/m², 制作工艺：打折制作，2倍褶皱工艺 面料符合以下标准： 1.甲醛含量 20 符合GB/T2912.1-2009 标准 2.可分解致癌芳香胺燃料 禁用(20) 符合GB/T17592-2001标准 3. PH值 4.0-7.5 符合GB/T7573-2009标准 4.耐水色牢度/级 3-4级 符合GB/T5713-2013 5.耐汉色牢度/级 3-4级 符合GB/T3922-2013 6.耐摩擦色牢度/级 3-4级 符合GB/T3920-2008 | 100.00 | 438 | 43800.00 |
| 窗帘轨道 | 金灿 | 按需定做 | 铝合金材质，壁厚；铝合厚的方位0.88mm 加纳米条: 1.8mm, 大小; 23mm*28mm; 符合GB/T5237.4-2017标准 | 47.00 | 2000 | 94000.00 |

| 篮球架 (室 外) | 金陵 | GDJ-1A B | 1、规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。 2、用材 球架立柱采用定制□180×180×4大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用口50×40×3方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板 规格：1800×1050(mm)，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4、篮圈 篮圈采用φ19实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用钢板一次冲压成型。 | 22000.00 | 2 | 44000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式篮球架 | 金陵 | YDJ-2B | 1.规格。篮球架伸臂长2250mm，篮圈上沿离地面3050mm，篮架底座尺寸长x宽=2000x1000mm。 2.用材。球架立柱采用定制口150x150x4mm大圆角方管制作，圆角R30mm，安全性高；篮架伸臂采用铁板在连续模中进行冲压成型，保持统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱底板采用精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用φ48×2mm圆管与后拉杆采用口50×40×3mm方管在特制弯管设备上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患。球架底座轮廓采用铁板在自动机器人线辅助冲压成型后再由全自动焊接线进行焊接。为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物510kg。 3.篮板。规格：1800x1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4.篮圈。篮圈采用φ19mm实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用钢板一次冲压成型。 5.紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌处理。 | 22000.00 | 1 | 22000.00 |

|  |  |  | 6.防护措施。篮架前立柱、底座前部能配专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，底座下部设有防震垫，有效的保证使用时的安全性。 7.表面处理，经抛丸——水洗——脱脂——水洗——纯水洗——无磷转化——纯水洗——纯水洗——吹干——水份烘干——静电粉末——固化——强冷等过程。产品涂层厚70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 篮球网 | 金陵 | M400 | 篮网长400mm~450mm,网口直径450mm,网底直径350mm,材质：尼龙，标准篮球网，红白蓝三色 | 80.00 | 20 | 1600.00 |
| 双杠 | 龙玉鑫 | L-S1003 | 双杠底座为铸铁材质，底座长2800mm，宽1200mm，双杠立柱高度可调, 调节范围1300-1700mm,杠面长度为3500mm,杠面外表为高强度尼龙，内置25mm弹簧钢，椭圆形杠面，直径40/50mm，杠面宽度420-520mm可调节，双杠底座立柱均采用抛丸除锈，静电喷涂, 色彩均匀, 产品标准符合GB/T 19851.2-2005。 | 7000.00 | 3 | 21000.00 |
| 单杠 | 龙玉鑫 | L-D008 | 高2m, 宽2m, 立柱φ114mm*2.5mm国标钢管拉伸半圆盖帽,杠面为直径28mm弹簧钢，单杠外表抛丸除锈，静电喷涂，产品的涂料配方不含有毒元素,产品标准符合GB/T 19851.2-2005,地埋深度500MM*500MM*100MM支撑层 | 3000.00 | 4 | 12000.00 |
| 乒乓球台(室外) | 龙玉鑫 | L-Q401 | 球台台面采用材质为SMC材料整体高温模压一次成型。要求符合半张台面1370mm×1525mm,面板厚度5mm-6mm, 翻边宽度不小于50mm。背面采用“井”字加“米”字双加强筋结构，台面背部应采用20mm*30mm*2mm钢管支撑，每半块板面支撑框架为4横4纵支撑管连接； 彩虹腿规格: 直径60mm×1.5mm圆管。 | 3500.00 | 6 | 21000.00 |
| 乒乓球网 | 红双喜 | 409 | 球网高度 145mm | 100.00 | 8 | 800.00 |
| 羽毛球架 | 龙玉鑫 | L-Y1430 | 1.产品结构：底座、立柱、立柱支架 2.规格:网柱高度为1550mm±8mm,拉网中央高度1524mm±5mm。 底座：铸铁移动式，平稳，无晃动，100kg/每付铸铁配重； 立柱: 采用直径42mm的钢管, 壁厚2.5mm, 立柱支架：配有钢丝紧线器，收紧方便，稳定性好。 3.产品工艺：原材料经二氧气体保护焊焊接成型后经抛丸喷砂吹尘，静电喷涂、高温固化成型。 4.产品功能：拉网使用 5.执行标准: GB/T19851.13-2007标准 符合中学体育器材设施配备标准 | 3500.00 | 4 | 14000.00 |
| 羽毛球网 | 龙玉鑫 | MY02 | 羽毛球网长度 6100mm,宽度500mm±25mm, 单边, 钢丝绳,抗老化 | 120.00 | 8 | 960.00 |
| 排球架 | 龙玉鑫 | L-P006 | 1.产品结构：箱体、立柱、齿轮升降 2.规格: 网柱高度2300, 拉网中央高度1800-2200mm, 箱体：为移动配重式，长800*420*260mm，重量能够承受拉网紧线器的拉力，每付配重大于150kg；底部有滚轮，移动方便； | 7000.00 | 1 | 7000.00 |

|  |  |  | 立柱：钢管为直径89mm，壁厚2.75mm的国标圆管，升降柱直径为76mm，壁厚2.75mm，顶部有圆形拉伸封头，配有钢丝紧线器，收紧方便，稳定性好。 3.产品工艺：原材料经二氧气体保护焊焊接成型后经抛丸喷砂吹尘，静电喷涂、高温固化成型。 4.产品功能：配合排球网使用 5.执行标准: GB/T19851.13-2007标准。 符合小学、初中体育器材设施配备标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排球网 | 龙玉鑫 | M97 | 排球网长度9500mm~10000mm, 宽度700mm±25mm, Pe合股网绳，穿钢丝绳 | 600.00 | 2 | 1200.00 |
| 篮球电子记分牌 | 爱思 | A-SL2 | 基本参数1.输入电压: AC~220V±5% 2. 整机最大功率: 160W3. 尺寸: 长180cm*宽95cm厚10cm 4. 材料:: 铁机箱喷塑、LED显示屏。5.颜色：黑色哑光 配置：1.显示屏：1台。2.主控台：1台(无线)。3.操作说明书：功能：队名，比分，球权，节次，全场时间，24秒，犯规，暂停节次最大到9循环，犯规，暂停最大到9循环，全场时间随意设置最大99.5924秒可以设置最大99s | 8580.00 | 1 | 8580.00 |
| 足球门 | 龙玉鑫 | L-Z07 | 7人制整体钢制5500mm×2000mmmm, 框架整体可移动, 拆装方便。钢管直径76mm,壁厚2.5mm,后支架直径48mm,壁厚2.5mm,侧面有穿网扣，每500mm1个，均匀的分布在框架上。球网一副，用尼龙绳制成网眼 120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用纯聚酯室外粉末，颜色是白色。安装完毕应与地面用4根φ12×120mm膨胀螺丝固定。质量符合GB/T19851.15-2005相关规定。 | 4840.00 | 1 | 4840.00 |
| 足球网 | 龙玉鑫 | M071 | 根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网 | 700.00 | 2 | 1400.00 |
| 拔河绳 | 龙玉鑫 | L-B30 | 1.拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2.绳长约30m，直径φ30mm；3.绳的两端结孔，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 580.00 | 6 | 3480.00 |
| 接力棒 | 龙玉鑫 | L-J50 | 长度为300mm, 直径直径φ28-30mmmm, 重量 40克, 铝合金材质，光滑空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，选用机器包边，无毛刺。不能使用塑料堵口，棒的两端倒角卷边处理。表面氧化或静电喷涂，色泽均匀鲜艳。 | 18.00 | 20 | 360.00 |
| 长跳绳 | 昂拓 | AT-C8000 | 长跳绳, 绳长度4000mm~6000mm, 直径8~9mm, 质量140g~235g; 柄(2个): 长度140mm~170mm, 直径26mm~33mm, 质量70g~90g | 38.00 | 20 | 760.00 |
| 短跳绳 | 昂拓 | AT-C2000 | 短跳绳, 绳长度2600mm~2800mm, 直径5mm.塑料手柄, 带计数功能,手柄长度为100-120mm, 直径18mm~28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成 | 28.00 | 100 | 2800.00 |
| 球车 | 龙玉鑫 | L-Q1280 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角 | 1200.00 | 3 | 3600.00 |
| 皮尺 | 奇克 | QK-5016 | 50米皮尺 | 120.00 | 8 | 960.00 |
| 秒表 | 天福 | PC3860A | 1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用； 2、99道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能； | 500.00 | 8 | 4000.00 |

|  |  |  | 3、具有记忆、存储、重现功能。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乒乓球拍 | 红双喜 | H3002(3) | 双胶面直握拍。 | 120.00 | 30 | 3600.00 |
| 羽毛球 | 红双喜 | H401 | 1、球口外径65mm~68mm; 2、球头直径25mm~27mm; 3、球头高度24mm~26mm;4、毛片插长63mm~64mm;5、质量4.50g~5.80g; 6、毛片数量16片。 | 6.00 | 200 | 1200.00 |
| 羽毛球拍 | 红双喜 | P1021 | 1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求：拍体长度650mm，球拍宽度200mm, 球拍弦面长度240mm, 拍弦直径0.9mm; 2、网线张力: 20ibs, 握柄直径约25mm, 整体重量约100g。 | 300.00 | 20 | 6000.00 |
| 板羽球 | 龙玉鑫 | L-B76 | 材质: 羽毛乳胶, 长度10-12厘米, 球重4-6g, 高约14cm, 球头高2cm, 直径1.4cm, 3根羽毛。 | 3.00 | 100 | 300.00 |
| 板羽球拍 | 龙玉鑫 | L-BP9 | 球拍为木制,总长32cm,宽17.5cm,手柄长约11cm,宽2.7-3.5cm。 | 15.00 | 10 | 150.00 |
| 毽球 | 龙玉鑫 | L-J22 | 鹅毛 高度约22cm 硬毛花键 牛筋底单层加厚钢垫三层加厚塑料垫 | 15.00 | 300 | 4500.00 |
| 实心球 | 龙玉鑫 | L-S020 | 1、重量1Kg, 常态状态下直径135mm, 壁厚 1.5mm; 2、材质为塑胶(PU)；表面手感有弹性，平滑、无毛刺； 3、色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 50.00 | 80 | 4000.00 |
| 器材架 | 龙玉鑫 | L-Q5020 | 2000*500*2000mm, 四层, 立柱为冲孔立柱, 横梁40*80*1.0P型管，隔板为0.8板材 | 1400.00 | 8 | 11200.00 |
| 木尺 | 龙玉鑫 | L=M40 | 高2米(满刻度,刻度均匀、准确、清晰) , 宽40mm, 厚10mm,两边倒棱。 | 30.00 | 2 | 60.00 |
| 小体操垫 | 龙玉鑫 | L-D1260 | 120cm*60cm*5cm, 帆布面, 色泽一致, 垫内填充整块海绵, 软硬一致，手感舒适，密度均匀、平整，缝合均匀牢固 | 350.00 | 60 | 21000.00 |
| 大体操垫 | 龙玉鑫 | L-D1020 | 200cm*100cm*10cm, 帆布面, 色泽一致, 垫内填充整块海绵,软硬一致手感舒适，密度均匀、平整，缝合均匀牢固 | 1500.00 | 8 | 12000.00 |
| 篮球 | 李宁 | LBQG044-P | 天然革, 7号, 圆周长750~760mm, 质量600g~650g, 圆周差5mm。 | 116.00 | 50 | 5800.00 |
| 排球 | 李宁 | LVQK709-1 | 排球：橡胶内胆，尼龙缠纱，加厚PU软皮，机器贴皮，拼缝整齐，手感舒适柔软，不伤手。 | 150.00 | 20 | 3000.00 |
| 软式排球 | 众乐星 | Z-560 | 圆周长560mm~580mm,质量170g~220g | 70.00 | 20 | 1400.00 |
| 标志杆 | 龙玉鑫 | L-B1825 | 长度: 1800±30mm。直径10±2mm。塑料材质。标志杆顶端800mm上，每100mm涂有红白相间油漆。底座。 | 50.00 | 20 | 1000.00 |
| 足球 | 李宁 | LFQK711-2 | 规格亮面机缝足球, 重量: 350-400克, 圆周: 620-640毫米, 球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳 | 65.90 | 50 | 3295.00 |
| 乒乓球 | 红双喜 | RS40C | 1、直径43.4mm~44.4mm;2、圆度0.40mm;3、重量2.20g~2.60g;4、弹跳220mm~250mm; 5、牢度; 受冲击700次无破裂; 外观接缝整齐，表面不反光。 | 3.00 | 500 | 1500.00 |
| 多媒体 | 大德 | 按需定做 | 尺寸：定制，依据学校场地实际情况设计，且与学校确认后方可 | 816.00 | 11 | 8976.00 |

| 讲台 |  |  | 供货。 材质：钢木结合，钢制部分采用 1.2mm冷轧钢板，经酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化、静电喷塑处理，颜色按学校要求，木质部分可用于扶手、台面、装饰板等局部，采用橡木漆饰而成，平滑圆弧设计、无棱边及毛刺、漆饰按学校要求。 依据学校实际情况设置设备放置隔层和理线器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房管理软件(信创版) | 极域 | V6.0 | 1.共享白板：支持主控端通过共享白板与选定的学生端共同完成学习任务，并提供多种工具，包括插入图片、插入时实截图、设置背景颜色、图片等，还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能，主控端和学生端可同时绘画。支持查看历史记录，白板历史内容记录，支持批量导入和导出白板记录文件。 2.多系统兼容支持:全面兼容 Windows 10、 Windows 11操作系统,以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix等国产桌面操作系统，支持 Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。 3.屏幕广播：学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种。支持主控端选定一台学生机来远程控制主控机，代替主控端来完成相关教学操作。支持4K画质的屏幕广播和多种画面质量的调节。 4.学生演示：支持主控端选定一台学生机作为示范展示或多台学生机进行同屏演示，可选择向所有学生、选定的学生或选定的组进行演示，演示过程中主控端可随时接管学生机。 5.文件收集：可预定义多个文件收集任务，预设文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生文件的批量收集，支持收集前清空主控端端文件夹或收集后删除学生端文件。 6.文件共享：支持通过课件点播实现主控端上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现主控端和学生上传文件，供全体师生查看和下载。 7.讨论：支持主控端发起分组讨论或主题讨论，分组支持按随机、配对等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论；主题讨论支持主控端建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。在讨论对话框，支持发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。 8.学生举手：支持学生发起举手寻求主控端的帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题。 9.多模式互动：支持主控端实时截屏、添加本地图片、手动输入问题三种模式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。 10.答题统计：支持主控端对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，主控端将会收到学生的作答详情及答题数据统计。 11.课堂报告：支持主控端查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。 12.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对 | 15600.00 | 2 | 31200.00 |

|  |  |  | 不同组别的学生发送不同试卷。支持主控端实时查看学生答题进度。 13.阅卷评分：支持客观题自动评分，主观题主控端手动打分并支持将考试结果导出。 14.试卷编辑：主控端可通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。主控端可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案。 15.快速考试：主控端可使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。 16.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持VCD、DVD、AVI等主流文件格式, 支持720p、1080p、4K高清视频。 17.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持 csv 格式的导出。 18.分组讨论：可以进行主控端将学生分组，同组的组员可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论。 19.主题讨论：可以进行主控端建立主题，学生选择主题进行讨论。文件收集：可以选择接收和拒绝学生提交的文件，并可限制学生提交文件的数目和大小。 20.自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 21.班级模型：支持创建和编辑不同班级的学生名单列表，并支持将学生名单导入和导出。 22.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱主控端控制。 23.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题。 24.黑屏肃静：主控端可以对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，主控端可自定义黑屏的内容与图片。 25.键鼠禁用：主控端可以对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。 26.网页限制：支持对学生访问网站权限的设定(全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略)，对学生可以访问的 Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。 27.学生属性：支持主控端远程查看学生机登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息。 28.控制中心；支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息权限、发送文件权限、键鼠权限、U盘权限等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 29.远程设置：支持选择学生机连接主控端机的登录方式包括选择主控端登录、自动登录、IP段登录；支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置。 30.远程消息：支持主控端与学生使用远程消息进行交流，并支持设置消息在学生机显示时长、消息提示音等。 31.远程命令：可远程启动、关闭。重新启动学生电脑；可以远程执行学生电脑上的应用程序；可以远程打开学生电脑上的网页。 32.图标监看：可以显示学生机桌面的缩图，并可控制缩图的大小。 33.另具备屏幕广播、学生演示、网络影院、远程开关机、远程命令、屏幕监看、举手、发言、防杀进程、黑屏肃静、文件分发、文件收集等功能。 34.加密方式：服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。 35.学生限制：可以对学生机设置U盘、网页、应用程序的使用限制。 36.集控管理：支持本地服务器通过主控端对多个教室的电脑进行远程管控、合班授课、分发文件、监控、广播等功能，实现和机房教学同样的管理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 还原系统(信创版) | 东方亿盟 | V1.0 | 1、管理软件为B/S架构，全中文图形化管理界面，服务器支持端口映射、DMZ等方式访问，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理，在跨网段、跨路由的环境中，不需要增加任何硬件设备和调整网络设置。 2、采用中央服务器管理模式，服务端支持主流的国产硬件平台和国产操作系统(UOS、kylin等)，通过一台服务器管理不同品牌、不同架构的终端和主流操作系统。 3、软件负载要求：单台入门级的服务器(或主流PC)可管理客户端 600台; 4、管理系统可以统计终端用户数量、终端数量、虚拟磁盘数量和镜像数量等信息，同时可以统计服务器信息、CPU、内存及硬盘的使用率。 5、服务端授权采用数量授权方式，不绑定终端硬件信息，可以在终端设备发生故障时，在不超过授权数量的情况下，可以随意替换损坏的终端，不需要和厂商再次申请授权的过程，减少因为设备损坏时申请授权的等待时间，及时的恢复教学环境的正常运行。 6、系统服务端集成不同硬件架构的底层系统、客户端程序及数据库导入导出工具等，维护人员根据需求可以直接从服务端进行下载，无需找原始安装文件。 7、具有独立的前端可视化管理平台，并且只有执行权限，管理员可以根据需求，提前设定好的指令和策略的操作模块，减少一线操作员的误操作儿率的发生。 8、系统采用自主可控的底层维护通道技术，部署时不受网络架 | 650.00 | 96 | 62400.00 |

|  |  |  | 构及网络环境的限制，支持有线、无线、4G、5G等多种部署方式。 9、在受保护的系统或分区中，可以自定义某个文件夹内的所有内容，不进行还原，即保护了系统，也可以对一些特殊的应用程序特有的属性进行独立保护。 10、系统支持软、硬件异构融合功能，相同硬件架构不同配置的终端可以使用同一镜像进行下发部署。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生桌 | 大德相行 | 按需定做 | 计算机电脑桌单人长800mm, 宽600mm*高760mm, 颜色可根据要求定制。 1、桌面基材采用25mm厚实木颗粒板，表面贴免漆纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，四边采用PVC封边条、热熔胶。 2、桌体采用钢制结构，桌腿采用方形或弧形设计，钢腿采用钢管切割焊接, 钢管尺寸50mm*15mm, 壁厚 1.2mm, 钢腿侧面安装冷轧钢板，可以遮挡左右之间线材，桌体带钢制拉板，拉板钢制带装饰孔，钢板切割采用全自动数控激光切割裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷涂。桌面下带主机隔层，可存放插排和电脑主机箱。 | 812.00 | 96 | 77952.00 |
| 学生椅 | 大德相行 | 按需定做 | 学生椅，椅子整体钢塑结构，符合人体工学的座背，坚固耐用，经防锈处理后喷塑处理。 | 220.00 | 96 | 21120.00 |
| 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-IF2920-24GT4MS¦ | 三层网管交换机, 交换容量396Gbps/3.96Tbps, 包转发率108Mpps/144Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 ★投标文件已提供所投产品的中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效的《电信设备进网许可证》电子件并加盖供应商公章。 | 3000.00 | 2 | 6000.00 |
| 48口接入交换机 | 锐捷 | RG-IF2920-48GT4MS¦ | 三层网管交换机, 交换容量758Gbps/7.58Tbps, 包转发率148Mpps/222Mpps, 48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 ★投标文件已提供所投产品的中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效的《电信设备进网许可证》电子件并加盖供应商公章。 | 5200.00 | 2 | 10400.00 |
| 耳机 | 黄鹂智能 | G100u | 主麦克风： 尺寸: φ9.7x5.0mm 灵敏度: - 44db+3db 信噪比: >60dB 方向性; Unidirectional/单指向 喇叭： 喇叭直径: φ40mm 输出声压; 100+3dB(1mW @1KHz) 额定功率: 20mW 频率响应: 20Hz-20KHz 阻抗: 32Ω | 399.50 | 98 | 39151.00 |

|  |  |  | 降噪：通话降噪最大40dB 副麦克： 尺寸: φ6×2.7mm 灵敏度: - 44db+3db 方向性：全指向 信噪比: >60dB 插头: USB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备机柜 | 三拓 | T2.6622 | 1.标准:22U; 2.尺寸:600mm*600mm*1200mm(宽*深*高); 3.黑色，前后网孔门； 4.柜体以拆装式结构设计，机柜侧板采用两段式侧板，支持带侧板与不带侧板机柜并排安装，采用落地式设计，安装立柱可以前后任意调节，便于现场安装施工； 5.线条简洁流畅的高通风率网孔门，蜂窝六角孔直径 6.35mm，搭边 0.72mm, 通风率 75%; 6.门内侧附有方钢管起加强作用； 7.四点推拉式锁具，适合工作状态下使用，可扩展密码锁、磁卡锁等功能； 8.侧横梁 17mm*73mm，有五排孔可灵活安装支架或零件； 9.接地安全，机柜内设置多点接地及提供多种可选接地附件，机柜的各项技术标准均符合MIL-STD810E振动标准检验、IEC529的IP测试、UL测试1244、接地标准VDE0100T540标准; 10.表面处理采用环保纳米陶瓷技术和静电粉末喷涂。 | 3000.00 | 2 | 6000.00 |
| PDU | 三拓 | TS8108 | 1.输入接口: 8位, 10A国标5孔; 2.输入电流: 10A; 3.输出功率: 2500W。 | 320.00 | 2 | 640.00 |
| 六类非屏蔽线缆 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 1、符合标准: ISO/IEC 11801; IEC 61156-5-2009; TIA/EIA-568-C.2; 2、通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽； 3、单根导体直流电阻: 9.0Ω/100m; 4、额定传输速率(NVP): 68%; 5、电缆对数：4对； 6、十字骨架材料：PE混合物； 7、导体材料: 无氧圆铜(纯度99.99%); 8、导体线规: 23AWG; 9、绝缘材料: HDPE; 10、屏蔽方式: U/UTP; 11、电缆外径: 6.3±0.3mm; 12、外护套材料: PVC; 13、工作温度; - 20℃~+60℃; 14、交货长度(米/盘) ; 305米/箱; 15、包装方式：箱装； 16、最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 980.00 | 6 | 5880.00 |
| 24口非 | 绿联 | 70423 | 1、符合标准; ISO/IEC 11801; YD/T 926.3-2009; TIA/EIA- | 1050.00 | 4 | 4200.00 |

)0

| 屏蔽配线架 |  |  | 568-C.2; 2、标准19英寸机架式安装； 3、端口数量: 24位; 4、屏蔽方式：非屏蔽； 5、卡线后座及线缆保护盖：PC材料； 6、工作温度: - 25~60℃。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1U高水平理线架 | 绿联 | 70424 | 1、线缆管理架(带盖板)1U； 2、材料: SPCC冷轧钢板; 3、厚度: 1.2MM; 4、理线口位: 24位。 | 80.00 | 6 | 480.00 |
| 六类非屏蔽软跳线 | 绿联 | NW102 | 1、符合标准: ISO/IEC 11801; YD/T 926.3-2009; TIA /EIA-568-C.2; 2、导体结构：多股绞合； 3、跳线长度: 2M; 4、导体材料: 无氧圆铜(纯度99.99%),; 5、屏蔽方式: U/UTP; 6、RJ45接口: 8P8C; 7、RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 8、导体线规: 23AWG; 9、RJ45接口 插拔次数1000次; 10、插头护套: 聚氯乙烯(PVC); 11、跳线包装方式: 1根/袋(PE彩袋) ; 12、使用温度: - 20℃~+60℃; 13、护套颜色: GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿。 | 26.50 | 196 | 5194.00 |
| 六类非屏蔽模块 | 绿联 | 35973 | 1、符合标准: ISO/IEC 11801; YD/T 926.3-2009; TIA /EIA-568-C.2; 2、IDC 采用45度自锁式结构交叉设计； 3、IDC材料: 磷青铜; 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、防尘盖：透明PC材料； 6、插头与插座插合次数：1000次； 7、导线端接次数：250次； 8、打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 9、卡接导体线规: 22~26AWG; 10、工作温度: - 25~60℃。 | 25.50 | 98 | 2499.00 |
| 单口网络面板 | 绿联 | 80180 | 1、单口与86型底盒配套使用； 2、组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 3、带有防尘盖，防止灰尘侵入接口； 4、带有标识条或应用标识； 5、面板尺寸: 86×86; 6、颜色；瓷白色； 7、材料: PC或ABS。 | 4.00 | 98 | 392.00 |
| 电源面 | 公牛 | G12Z223A | 1、与86型底盒配套使用； | 16.00 | 98 | 1568.00 |

| 板 |  | s | 2、组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 3、10A五孔插座面板； 4、面板尺寸: 86×86; 5、颜色：瓷白色； 6、材料: PC或ABS。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86底盒 | 公牛 | H5 | 86型国标金属底盒。 | 3.00 | 196 | 588.00 |
| 防静电地板 | 皇杰 | 按需定做 | 集中荷载1960N 均布荷载9720N每平米 极限集中荷载5880N 规格600*600*38mm 贴面为瓷砖贴面 | 250.00 | 184 | 46000.00 |
| 配电箱 | 德力西 | CDEN1 | 冷轧钢板，单排，根据现场情况定制配电箱，含空开等模块 | 2500.00 | 2 | 5000.00 |
| 金属桥架 | 泓昌 | 按需定做 | 规格: 100mm*100mm*1.0mm | 32.40 | 40 | 1296.00 |
| 电源线 | 津猫 | BV1.5 | 规格: 3芯*1.5平方电源线; 100米/盘 | 470.00 | 6 | 2820.00 |
| 防雷控制 | 开拓永创 | 按需定做 | 铜带，四周及中部整体衔接部署，闸箱防雷处理； | 3500.00 | 2 | 7000.00 |
| 辅材 | 开拓永创 | 按需定做 | 所需的管材插接件、线槽、插排、涨栓、胶布、连接线等 | 1960.00 | 2 | 3920.00 |
| 英语听说模拟考试软件 | 讯飞启明 | 讯飞启明英语听说模拟测试软件V4.0 | 1、智能测试子系统要求 1)监考机安装考务程序、监考程序，实现考试任务的下载，考试的开始、结束、续考，考试过程的监控和考试数据的上传。 2)产品支持校园模考，多校联考，区县联考： (1)考试任务的管理，任务下载、启动考试任务、数据上传等； (3)考试每次考试开始、过程监控、结束考试等； (4)学生按照考试流程、指令完成考试； (5)对考生答题数据进行打包，传到监考机； (6)考生可以利用考试程序在机房自主模拟练习； 3)产品确保考试过程中的录音质量： (1)能够在考试过程中对考生录音质量进行检测，避免不可评卷数据； (2)能够在考试过程中对耳机连接情况进行实时监控，耳机掉线暂停考试，避免录音不全； (3)能够实现在耳机异常掉线时再重新连接后可以继续考试； 4)产品支持多种保障安全策略： (1)可以支持考场内随机、AB卷等多种发卷方式； (2)支持同一题型下不相关的多小题进行随机乱序，支持选择题的选项随机乱序； (3)支持监考过程的操作过程记录和可回溯。 2、模考服务平台 1)班级管理，可供系统管理员创建班级并管理班级学生信息； 2)联考管理，可提供给区教研员发布全区学校的联考计划；各个学校进行联考实施； | 100000.00 | 2 | 200000.00 |

|  |  |  | 3)模考管理，可通过填写考试相关信息如考试名称、选择考试试卷、选择考试班级来新建考试任务，并对考试任务进行管理，组织学生进行考试。 4)成绩报告，可提供考生成绩查询和相关的报告查看、试卷讲解功能，可对班级整体或学生个人成绩进行分析，并提供各类报告的导出功能。也可以查看区级联考报告。 3、智能评测服务 考试结束后，考生数据通过监考机上传至智能评测服务端： 1)在智能评测服务端可对上传的考试数据进行自动评测，生成评分结果，给出考生成绩。 2)智能评测服务端自动对考生结果进行相应的分析，如考生成绩分布图表、考生英语听说能力维度分析表以及对试卷进行分析讲解等。 3)教师或学生可以通过数据管理子系统对评分结果和分析报告进行查看。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能语音处理 终端 (考试专用耳机) | 讯飞启明 | EH-91 | 1、考试专用耳机为包耳式设计，USB2.0接口、尼龙编织线、线长1.5米以上； 2、可拆卸耳罩，方便更换； 3、自适应弹压式头梁，适合不同头型佩戴无需手动调节； 4、耳机整体无任何线控或按钮调节装置，以确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败； 5、实时状态检测功能，对耳机的工作状态进行实时监测，考试过程中若发生耳机异常故障，能够被监考系统实时获取；并能够通过耳机指示灯提醒让监考老师实时快速定位考生。 6、内置加密存储，总容量不少于8G，其中加密存储区不少于5G，能够对考试程序、试题、答案进行安全加密存储，保证考试安全。 7、具有唯一编码，可见且能被程序识别，可溯源考生答案来源； 8、可附加声纹水印，做到可溯源、防抵赖、防伪造。 9、提供可编程接口(SDK)，至少包括唯一编码管理、状态指示灯控制、拾音器状态检测、数据加密存储管理等，方便系统的定制开发。 | 990.00 | 98 | 97020.00 |
| 无线屏蔽器 | 讯飞启明 | WSC-3000(5G) | 规格：1、采用扫频和点频干扰技术； 2、在通常的信号强度和可能的作弊情况下，要求能够有效阻断手机(含现有的移动、联通、电信全部2G、3G、4G、5G频段)、WIFI、蓝牙以及对讲机、隐形耳机等常见作弊设备； 3、每个考场安装一台，能够保证教室内屏蔽信号有效，无死角，距离教室10米外，手机等公众通信恢复正常，不干扰考试警戒线外通信； 4、提供RJ45网络接口，支持通过管理软件对设备的管理，包括屏蔽设备状态管理、远程开关机等； | 2800.00 | 2 | 5600.00 |
| 无线屏蔽软件系统 | 讯飞启明 | 标准化考场无线作弊防控软件V1.1 | 规格；能够实现按制定的时间计划控制屏蔽器的开关，按制定计划监控屏蔽器的运行状态； | 2500.00 | 2 | 5000.00 |

| 立式身份验证终端 | 讯飞启明 | IAE4000L | 规格：立式身份验证一体机：可用于考生报名信息采集及考前入场验证 1、预置 Android+Windows10操作系统; 处理器: 四核1.33G; 内存: 2GRAM32GROM: 8.9寸高清电容屏幕。摄像头: 像素200万以上1080P，前置双路LED补光灯设计； 2、半导体按压指纹模组，指纹采集技术指标符合公安部GA/T1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，指纹算法符合公安部居民身份证指纹采集和比对技术规范； 3、扩展口: RJ45、 wifi、蓝牙、USB-A、TF卡扩展; | 14800.00 | 2 | 29600.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份验证系统 | 讯飞启明 | 启明标准化考场考生身份认 证软件 V1.0 | 规格：1、包括考生身份采集与验证管理软件(考点)、考生身份信息采集软件(Android/ Windows) 、考生身份验证软件(Android/ Windows) , 管理系统支持与考务管理系统做到基础数据对接，采集软件及验证软件支持多种形态采集设备同时采集及验证工作，并能做到统一数据平台管理，可定制接口与第三方考务管理系统无缝对接； 2、包含报名信息采集模块、考生身份验证模块、数据汇总与管理模块、统计分析打印模块等功能模考； | 3800.00 | 2 | 7600.00 |
| 金属探测仪 | 东美 | DS110 | 1、探测频率: 13KHZ 2、探测提示：声音/震动 3、探测距离: 2.5inch/50mm 4、电池9V 5、充电时长：6-8小时 | 298.00 | 4 | 1192.00 |
| 还原系统(信创版) | 东方亿盟 | V1.0 | 1、管理软件为B/S架构，全中文图形化管理界面，服务器支持端口映射、DMZ等方式访问，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理，在跨网段、跨路由的环境中，不需要增加任何硬件设备和调整网络设置。 2、采用中央服务器管理模式，服务端支持主流的国产硬件平台和国产操作系统(UOS、kylin等)，通过一台服务器管理不同品牌、不同架构的终端和主流操作系统。 3、软件负载要求：单台入门级的服务器(或主流PC)可管理客户端 600台; #4、管理系统可以统计终端用户数量、终端数量、虚拟磁盘数量和镜像数量等信息，同时可以统计服务器信息、CPU、内存及硬盘的使用率。(投标文件已提供相关功能截图电子件并加盖公章) 5、服务端授权采用数量授权方式，不绑定终端硬件信息，可以在终端设备发生故障时，在不超过授权数量的情况下，可以随意替换损坏的终端，不需要和厂商再次申请授权的过程，减少因为设备损坏时申请授权的等待时间，及时的恢复教学环境的正常运行。 #6、系统服务端集成不同硬件架构的底层系统、客户端程序及数据库导入导出工具等，维护人员根据需求可以直接从服务端进行下载，无需找原始安装文件。 7、具有独立的前端可视化管理平台，并且只有执行权限，管理员可以根据需求，提前设定好的指令和策略的操作模块，减少一 | 650.00 | 96 | 62400.00 |

|  |  |  | 线操作员的误操作儿率的发生。 8、系统采用自主可控的底层维护通道技术，部署时不受网络架构及网络环境的限制，支持有线、无线、4G、5G等多种部署方式。 #9、在受保护的系统或分区中，可以自定义某个文件夹内的所有内容，不进行还原，即保护了系统，也可以对一些特殊的应用程序特有的属性进行独立保护。 10、系统支持软、硬件异构融合功能，相同硬件架构不同配置的终端可以使用同一镜像进行下发部署。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房管理软件(信创版) | 极域 | V6.0 | 1.共享白板：支持主控端通过共享白板与选定的学生端共同完成学习任务，并提供多种工具，包括插入图片、插入时实截图、设置背景颜色、图片等，还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能，主控端和学生端可同时绘画。支持查看历史记录，白板历史内容记录，支持批量导入和导出白板记录文件。 #2.多系统兼容支持: 全面兼容 Windows 10、 Windows 11操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix等国产桌面操作系统，支持 Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。(投标文件已提供功能截图电子件并加盖公章) 3.屏幕广播：学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种。支持主控端选定一台学生机来远程控制主控机，代替主控端来完成相关教学操作。支持4K画质的屏幕广播和多种画面质量的调节。 4.学生演示：支持主控端选定一台学生机作为示范展示或多台学生机进行同屏演示，可选择向所有学生、选定的学生或选定的组进行演示，演示过程中主控端可随时接管学生机。 #5.文件收集：可预定义多个文件收集任务，预设文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生文件的批量收集，支持收集前清空主控端端文件夹或收集后删除学生端文件。 6.文件共享：支持通过课件点播实现主控端上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现主控端和学生上传文件，供全体师生查看和下载。 7.讨论：支持主控端发起分组讨论或主题讨论，分组支持按随机、配对等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论；主题讨论支持主控端建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。在讨论对话框，支持发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。 8.学生举手；支持学生发起举手寻求主控端的帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题。 9.多模式互动：支持主控端实时截屏、添加本地图片、手动输入问题三种模式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。 10.答题统计：支持主控端对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，主控端将会收到学生的作答 | 15600.00 | 2 | 31200.00 |

|  |  |  | 详情及答题数据统计。 11.课堂报告：支持主控端查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。 #12.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持主控端实时查看学生答题进度。(投标文件已提供功能截图电子件并加盖公章) 13.阅卷评分：支持客观题自动评分，主观题主控端手动打分并支持将考试结果导出。 14.试卷编辑：主控端可通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。主控端可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案。 15.快速考试：主控端可使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。 16.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持VCD、DVD、AVI等主流文件格式, 支持720p、1080p、4K高清视频。 17.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持 csv 格式的导出。 18.分组讨论：可以进行主控端将学生分组，同组的组员可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论。 19.主题讨论：可以进行主控端建立主题，学生选择主题进行讨论。文件收集：可以选择接收和拒绝学生提交的文件，并可限制学生提交文件的数目和大小。 20.自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 21.班级模型：支持创建和编辑不同班级的学生名单列表，并支持将学生名单导入和导出。 22.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱主控端控制。 23.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题。 24.黑屏肃静：主控端可以对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，主控端可自定义黑屏的内容与图片。 25.键鼠禁用：主控端可以对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。 26.网页限制：支持对学生访问网站权限的设定(全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略)，对学生可以访问的 Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。 27.学生属性：支持主控端远程查看学生机登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 况、网络利用率等信息。 28.控制中心：支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息权限、发送文件权限、键鼠权限、U盘权限等。 29.远程设置：支持选择学生机连接主控端机的登录方式包括选择主控端登录、自动登录、IP段登录；支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置。 30.远程消息：支持主控端与学生使用远程消息进行交流，并支持设置消息在学生机显示时长、消息提示音等。 31.远程命令：可远程启动、关闭。重新启动学生电脑；可以远程执行学生电脑上的应用程序；可以远程打开学生电脑上的网页。 32.图标监看：可以显示学生机桌面的缩图，并可控制缩图的大小。 33.另具备屏幕广播、学生演示、网络影院、远程开关机、远程命令、屏幕监看、举手、发言、防杀进程、黑屏肃静、文件分发、文件收集等功能。 #34.加密方式：服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。(投标文件已提供功能截图电子件并加盖公章) 35.学生限制：可以对学生机设置U盘、网页、应用程序的使用限制。 36.集控管理：支持本地服务器通过主控端对多个教室的电脑进行远程管控、合班授课、分发文件、监控、广播等功能，实现和机房教学同样的管理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控器 | 应中科技 | YZ-ZKQR1T30 | 中控器面板可控制屏风升降，中控器可分组和整体控制考场内所有屏风升降。中控器采用触摸按钮开关，为减少中控故障，中控触摸面板采用亚克力面板触摸升降，中控器面板带开关机按钮和暂停按钮，中控面板控制分为五组A、B、C、D、E分组控制模式，同时支持一键全升、全降统一控制。中控器安装在教师桌内，中控器和学生桌控制采用圆形五针有线连接，中控线采用拔插设计，有效降低故障。 | 3000.00 | 2 | 6000.00 |
| 双人位智能升降卡座 | 应中科技 | YZ-1602 | 卡座： 尺寸: 长1600mm*宽600-1200mm*高900mm-1200mm 1、升降屏风基础高度约900mm、桌面高780mm，屏风考试时升起高度1200mm。形成独立空间，起到良好的隔音隔断效果，确保能最大程度降低相邻学生之间考试时的互相干扰和影响。中控器必须采用触摸按钮开关，为减少中控故障，要求中控触摸面板采用亚克力面板触摸升降，中控器面板必须带开关机按钮和暂停按钮，中控面板控制分为五组A、B、C、D、E分组控制模式，同时支持一键全升、全降统一控制。 2、桌体采用E1级环保型实木颗粒三聚氰胺饰面板，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味，板材厚度16mm，板材必须符合国际或国内环保标准，符合E1级环保标准，甲醛释放量低于 | 6300.00 | 48 | 302400.00 |

|  |  |  | 0.5mg/L，桌体底座采用铝合金结构，安装调节地脚，可起到固定固定桌体，稳定与固定屏风作用。所有钢结构部件，经电焊或折弯而成，表面酸洗磷化静电喷塑。升降卡座底部安装防滑地脚，地脚直径 52mm，地脚可以根据地面平整度调节高低，可调高低40mm。 3、升降屏风板采用15mm厚三聚氰胺板，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味，板材必须符合国际或国内环保标准，符合E1级环保标准。甲醛释放量低于0.5mg/L。 4、升降板两边的间隙采用毛条遮挡，防止异物掉入卡座，阻碍升降板的正常升降。 5、升降屏风体厚度56mm，底座、框架边缘以及板材结合处，采用铝合金型材，主体结构牢固、耐用，可整体移动。框架两边为固定式。屏风体内、外转角和端头连接件采用锌合金铸件，防止学生使用过程中对卡座做成损坏，连接件采用 8个接触面固定。 6、桌面下方配木质键盘抽屉，轨道采用隐藏托底路轨，为避免键盘抽屉不用时滑出桌面，滑轨配有自动回弹功能，为增加键盘抽屉承重和耐用，轨道必须固定在左、右屏风体上，抽拉次数40000次。 7、为确保学生使用安全和产品的耐用性，屏风内部升降结构采用 8个升降稳定轨，升降结构隐藏在桌体内。升降屏风电机采用24V电机，电机上下升降承重 150公斤。 8、桌体板材裁切面采用铝合金包边，桌体顶部采用铝合金包边工艺，防止划伤或磕碰学生手臂，桌体顶部铝合金封盖和锌合金压铸件应采用斜坡设计，封盖宽度 17mm，斜铺倾斜角度 26度。 9、升降板的升降采用中控控制方式，中控器安装在教师讲台，这样可以避免学生随意升降。 10、桌面采用25mm厚E1级环保型实木颗粒板基材，四边同色封边条直线封边。为防止学生使用过程中桌面松动或塌陷，桌面底部固定件采用锌合金材质，连接件分为两部分，可拆卸，通过M5螺丝连接固定，保护桌面稳固、耐用。 11、座内置动力装置电机功率 50瓦，电机升降时，噪音 48分贝。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生椅 | 应中科技 | YZ-XY01 | 学生椅尺寸: 长约450mm*宽约380mm*高约800mm,采用钢架结构，主体钢管直径20mm，钢管壁厚1.4mm，坐垫和靠背采用PP材料注塑成型椅面，靠背采用弧形设计，坐垫采用圆形，整体无尖角，符合人体工学的座背，钢架经防锈处理后喷涂处理。 | 350.00 | 96 | 33600.00 |
| 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-IF2920-24GT4MS¦ | 三层网管交换机, 交换容量396Gbps/3.96Tbps, 包转发率108Mpps/144Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 ★投标文件已提供所投产品的中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效的《电信设备进网许可证》电子件并加盖供应商公章。 | 3000.00 | 2 | 6000.00 |
| 48口接入交换机 | 锐捷 | RG-IF2920-48GT4MS | 三层网管交换机, 交换容量758Gbps/7.58Tbps, 包转发率148Mpps/222Mpps,48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜 | 5200.00 | 2 | 10400.00 |

|  |  |  | 像等功能 ★投标文件已提供所投产品的中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效的《电信设备进网许可证》电子件并加盖供应商公章。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备机柜 | 三拓 | T2.6622 | 1.标准:22U: 2.尺寸:600mm*600mm*1200mm(宽*深*高); 3.黑色、前后网孔门： 4.柜体以拆装式结构设计，机柜侧板采用两段式侧板，支持带侧板与不带侧板机柜并排安装，采用落地式设计，安装立柱可以前后任意调节.便于现场安装施工； 5.线条简洁流畅的高通风率网孔门，蜂窝六角孔直径 6.35mm，搭边 0.72mm, 通风率 75%; 6.门内侧附有方钢管起加强作用； 7.四点推拉式锁具，适合工作状态下使用，可扩展密码锁、磁卡锁等功能； 8.侧横梁 17mm*73mm，有五排孔可灵活安装支架或零件； 9.接地安全，机柜内设置多点接地及提供多种可选接地附件，机柜的各项技术标准均符合MIL-STD810E振动标准检验、IEC529的IP测试、UL测试1244、接地标准VDE0100T540标准; 10.表面处理采用环保纳米陶瓷技术和静电粉末喷涂，涂层表面强度大、抗腐蚀性强。 | 3000.00 | 2 | 6000.00 |
| PDU | 三拓 | TS8108 | 1.输入接口: 8位, 10A国标5孔; 2.输入电流: 10A; 3.输出功率: 2500W。 | 320.00 | 2 | 640.00 |
| 六类非屏蔽线缆 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 1、符合标准: ISO/IEC 11801; IEC 61156-5-2009; TIA /EIA-568-C.2; 2、通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽； 3、单根导体直流电阻: 9.0Ω/100m; 4、额定传输速率(NVP): 68%; 5、电缆对数：4对； 6、十字骨架材料：PE混合物； 7、导体材料: 无氧圆铜(纯度99.99%) ; 8、导体线规: 23AWG; 9、绝缘材料: HDPE; 10、屏蔽方式: U/UTP; 11、电缆外径: 6.3±0.3mm; 12、外护套材料: PVC; 13、工作温度; - 20℃~+60℃; 14、交货长度(米/盘) : 305米/箱; 15、包装方式：箱装； 16、最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 980.00 | 6 | 5880.00 |
| 24口非屏蔽配线架 | 绿联 | 70423 | 1、符合标准: ISO/IEC 11801; YD/T 926.3-2009; TIA/EIA-568-C.2; 2、标准19英寸机架式安装； 3、端口数量: 24位; | 1050.00 | 4 | 4200.00 |

|  |  |  | 4、屏蔽方式：非屏蔽； 5、卡线后座及线缆保护盖：PC材料； 6、工作温度: - 25~60℃。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IU高水平理线架 | 绿联 | 70424 | 1、线缆管理架(带盖板)1U； 2、材料: SPCC冷轧钢板; 3、厚度: 1.2MM; 4、理线口位: 24位。 | 80.00 | 6 | 480.00 |
| 六类非屏蔽软跳线 | 绿联 | NW102 | 1、符合标准: ISO/IEC 11801; YD/T 926.3-2009; TIA/EIA-568-C.2; 2、导体结构：多股绞合； 3、跳线长度: 2M; 4、导体材料: 无氧圆铜(纯度99.99%),; 5、屏蔽方式: U/UTP; 6、RJ45接口: 8P8C; 7、RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 8、导体线规: 23AWG; 9、RJ45接口 插拔次数1000次; 10、插头护套: 聚氯乙烯(PVC); 11、跳线包装方式: 1根/袋(PE彩袋) ; 12、使用温度: - 20℃~+60℃; 13、护套颜色: GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿。 | 26.50 | 4 | 106.00 |
| 六类非屏蔽模块 | 绿联 | 35973 | 1、符合标准: ISO/IEC 11801; YD/T 926.3-2009; TIA /EIA-568-C.2; 2、IDC 采用45度自锁式结构交叉设计； 3、IDC材料: 磷青铜; 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、防尘盖：透明PC材料； 6、插头与插座插合次数：1000次； 7、导线端接次数：250次； 8、打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 9、卡接导体线规: 22~26AWG; 10、工作温度: - 25~60℃。 | 25.50 | 98 | 2499.00 |
| 单口网络面板 | 绿联 | 80180 | 1、单口与86型底盒配套使用； 2、组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 3、带有防尘盖，防止灰尘侵入接口； 4、带有标识条或应用标识； 5、面板尺寸: 86×86; 6、颜色：瓷白色； 7、材料: PC或ABS。 | 4.00 | 98 | 392.00 |
| 电源面板 | 公牛 | G12Z223AS | 1、与86型底盒配套使用； 2、组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 3、10A五孔插座面板； 4、面板尺寸: 86×86; | 16.00 | 98 | 1568.00 |

|  |  |  | 5、颜色：瓷白色； 6、材料: PC或ABS。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86底盒 | 公牛 | H5 | 86型国标金属底盒。 | 3.00 | 196 | 588.00 |
| 防静电地板 | 皇杰 | 按需定做 | 集中荷载1960N 均布荷载9720N每平米 极限集中荷载5880N 规格600*600*38mm 贴面为瓷砖贴面 | 250.00 | 200 | 50000.00 |
| 配电箱 | 德力西 | CDEN1 | 冷轧钢板，单排，根据现场情况定制配电箱，含空开等模块 | 2500.00 | 2 | 5000.00 |
| 金属桥架 | 泓昌 | 按需定做 | 规格: 100mm*100mm*1.0mm | 32.40 | 40 | 1296.00 |
| 电源线 | 津猫 | BV1.5 | 规格: 3芯*1.5平方电源线; 100米/盘 | 470.00 | 6 | 2820.00 |
| 防雷控制 | 开拓永创 | 按需定做 | 铜带，四周及中部整体衔接部署，闸箱防雷处理； | 3500.00 | 2 | 7000.00 |
| 辅材 | 开拓永创 | 按需定做 | 所需的管材插接件、线槽、插排、涨栓、胶布、连接线等 | 2380.00 | 1 | 2380.00 |
| 系统集成 | 开拓永创 | 按需定做 | 按国家标准进行系统集成的实施、硬件设备安装、应用软件调试、系统测试、用户培训、竣工文档编制、项目验收、售后技术支持和系统维护与质保。 | 33224.00 | 1 | 33224.00 |
| 合计 | 大写金额：柒佰肆拾玖万肆仟肆佰伍拾元柒角整 |  |  |  |  | 7494450.70 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

第二条 交付与验收

1.“合同货物”的交付地点为采购人指定地点。

2.“合同货物”的交付时间为    年    月.    日。

3.甲方应在交货时对所供“合同货物”的质量、规格、性能和数量等进行详细而全面的检验，但不被视为最终检验。

4.甲方在验收时对“合同货物”的型号、颜色和外观等有异议，或对“合同货物”的性能进行测试后，就质量、技术性能等方面的问题可要求乙方免费换货。

5、交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或者退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

第三条 质量标准及售后服务

1.乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的“合同货物”

经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期3年之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.乙方在接到甲方报修电话或通知后，应及时消除故障，如不能消除故障的必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。

3.乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

4.乙方应满足甲方提出与所提供的“合同货物”相关且经双方同意的其它要求。

5.乙方除满足中标商承诺的标准服务外，还应提供投标时承诺的特色服务。

第四条付款方式

结算方式：货物验收合格且乙方提供正规发票后付款。

第五条 乙方责任

1.乙方应按照合同所列货物品目、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方必须保证按照合同的约定负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2.乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3.乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与“合同货物”有关的费用均由乙方负担。

第六条 违约责任：

1.乙方未能按合同约定交货及提供服务，甲方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的2%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的20%。如果乙方在达到最高限额后仍未交付货物，甲方可向乙方发出通知，解除合同，并要求乙方赔偿全部的经济损失。

2.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙

方承担合同金额20%的违约金并赔偿甲方全部的经济损失。

3.如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部经济损失。

第七条 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

第八条 双方就合同发生争议，应先本着公平诚信的原则进行友好协商，如达不成一致，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 不可抗力

1.如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。

3.如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

第十条 本合同的生效和效力

1.本合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同正本一式三份，甲方两份，乙方一份。合同文本具有同等的法律效力。

3.本合同部分条款的无效不影响其它条款的效力。

甲方(签章)：	北京市第学	乙方(签章)：	北京开拓永创科技发展有限公

甲方代表(签字)：		乙方代表(签字)：

司

地址：北京市西城区学院小街2号             地址：    北京市石景山区实兴大街30号院11号楼7层802

合同签订日期：	      年    月.   日	合同签订日期：	      年   月.   	日

附件一：中标通知书

国金招标

CHINA PINANCETRNORINE

中 标 通 知 书

北京开拓永创科技发展有限公司：

根据2025年扩学位项目-北京市第八中学-教育教学设备购置其他办公设备采购项目的招标文件和贵单位提交的投标文件，经依法组建的评标委员会评审推荐，并经采购人确认，现确定贵单位为上述项目05包的中标人，主要中标信息如下：

| 项目名称 | 2025年扩学位项目-北京市第八中学-教育教学设备购置其他办公设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | CFTC-BJ01-2506016-05 |
| 中标金额 | 人民币 (大写)：柒佰肆拾玖万肆仟肆佰伍拾元柒角 人民币 (小写): ¥7,494,450.70元 |

请贵单位在接到本中标通知书后30天内与采购人签订政府采购合同。合同签订后5个工作日内，将合同原件(纸质一份、电子扫描件一份)递交至我公司办理合同备案及投标保证金退还事宜。

国金招标有限公司

2025年7月7日

国金招标有限公司

地  址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C

电   话: 010-53681303、010-53681305	传 真: 010-64059120

电子邮件:	guojinzhaoblao2020@163.com	邮 编: 100022