附件:

| 2025年采购DNA实验室试剂耗材项目（第一包）所需试剂耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 规格或货号 | 数量 | 单位 | 产品参数 | 是否允许进口产品 |
| 1 | ▲STR扩增试剂盒 | 200人份/盒 | 35 | 盒 | #1、采用五色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座位点。 2、每种荧光标记位点分配均衡。 #3、包括15个STR位点和1个性别鉴定位点 Amelogenin。包括 D8S1179、D21S11、D7S820、CSFIPO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、VWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、Amelogenin等16个STR 基因座。 4、与公安部 DNA 数据库中基因座保持一致，方便与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享。 5、标准反应体系25微升，可按5-10微升扩增体系，完成500-1000次检测反应。 6、最大扩增产物小于370碱基，便于降解样品信息的获取。 #7、试剂盒的Ladder组成不少于340个等位基因和 175个虚拟Bin,增强等位基因的判读。 8、符合《法庭科学DNA实验室检验规范》(GA/T 383-2002)要求。 9、可用于低至150pg的DNA样本的检测。 10、试剂盒生产批号可溯源。 ★11、投标人所投产品如为进口产品，需提供制造商或其中国代理商针对本项目的授权书和售后服务承诺。若提供中国代理商出具的授权书和售后服务承诺，则同时须提供制造商给予中国代理商的授权证明文件。 | 是 |
| 2 | POP4液体分离胶 | 384次/袋 | 6 | 袋 | 1、POP4液体分离胶， 3500XL测序仪专用。 ★2、投标人所投产品如为进口产品，需提供制造商或其中国代理商针对本项目的授权书和售后服务承诺。若提供中国代理商出具的授权书和售后服务承诺，则同时须提供制造商给予中国代理商的授权证明文件。 | 是 |
| 3 | LIZ600分子量标准品 | 800反应/盒 | 6 | 盒 | 用于分析大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供从20bp到600bp的36种长度的、由 LIZ 荧光团标记的单链DNA片段。800次上样。 | 是 |
| 4 | 高纯甲酰胺 | 25ml/瓶 | 5 | 瓶 | 高纯度去离子甲酰胺，适用于3500XL遗传分析仪，用作化学变性剂。 | 是 |
| 5 | 阳极缓冲液 | 4个/盒 | 6 | 盒 | 1、阳极具有RFID标签,预装1×缓冲液来维持离子源及电泳中正确的pH。 ★2、投标人所投产品如为进口产品，需提供制造商或其中国代理商针对本项目的授权书和售后服务承诺。若提供中国代理商出具的授权书和售后服务承诺，则同时须提供制造商给予中国代理商的授权证明文件。 | 是 |
| 6 | 阴极缓冲液 | 4个/盒 | 6 | 盒 | 1、阴极具有RFID标签,预装1×缓冲液支持所有的电泳应用。 ★2、投标人所投产品如为进口产品，需提供制造商或其中国代理商针对本项目的授权书和售后服务承诺。若提供中国代理商出具的授权书和售后服务承诺，则同时须提供制造商给予中国代理商的授权证明文件。 | 是 |

| 2025年采购DNA实验室试剂耗材项目（第二包）所需试剂耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 规格或货号 | 数量 | 单位 | 产品参数 | 是否允许进口产品 |
| 1 | ▲超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 96人份/盒 | 70 | 盒 | 1、一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站； 2、可适配我单位现有全自动微量DNA提取工作站使用； 3、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头，配有封装好的消化液，1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱； 4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，另配相应数量封装好的洗脱液； 5、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； #6、本产品为案件检材DNA提取的关键产品，为确保产品质量和可靠性，制造商需通过ISO 9001质量管理体系认证，且认证范围必须包含分离纯化试剂、耗材及设备的生产。（需提供生产厂家的ISO证书复印件并加盖供应商公章） | 否 |
| 2 | ▲超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 72人份/盒 | 60 | 盒 | 1、一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站 2、可适配我单位现有全自动微量DNA提取工作站使用； 3、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头，配有封装好的消化液，1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱； 4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，另配相应数量封装好的洗脱液； 5、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； #6、本产品为案件检材DNA提取的关键产品，为确保产品质量和可靠性，制造商需通过ISO 9001质量管理体系认证，且认证范围必须包含分离纯化试剂、耗材及设备的生产。（需提供生产厂家的ISO证书复印件并加盖供应商公章） | 否 |
| 3 | ▲超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 48人份/盒 | 60 | 盒 | 1、一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站 2、可适配我单位现有全自动微量DNA提取工作站使用； 3、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头，配有封装好的消化液，1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱； 4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，另配相应数量封装好的洗脱液； 5、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； #6、本产品制造商需通过ISO 9001质量管理体系认证，且认证范围必须包含分离纯化试剂、耗材及设备的生产。（需提供生产厂家的ISO证书复印件并加盖供应商公章） | 否 |
| 4 | ▲超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 24人份/盒 | 20 | 盒 | 1、一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站。 2、可适配我单位现有全自动微量DNA提取工作站使用； 3、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头，配有封装好的消化液，1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱； 4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，另配相应数量封装好的洗脱液； 5、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； #6、本产品为案件检材DNA提取的关键产品，本产品制造商需通过ISO 9001质量管理体系认证，且认证范围必须包含分离纯化试剂、耗材及设备的生产。（需提供生产厂家的ISO证书复印件并加盖供应商公章） | 否 |
| 5 | 核酸清除剂 | 500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 1.非酶类试剂； 2.各组分协同作用，快速、非序列特异性的降解核酸污染； 3.所有组分可生物降解、无毒无害； 4.不含有机溶剂或者挥发性物质，不含无机酸或者碱性物质，不会对金属形成腐蚀； 5.使用简单，喷洒或浸泡处理15分钟即可完成清除作用； 6.升温至 50 度可提高反应速度。 | 否 |
| 6 | 微量加样器 | P2/P10/P20/P100/P200/P1000 | 1 | 支 | 可调量程无需拆卸，可整支高温高压灭菌。 | 否 |
| 7 | PCR扩增试剂盒 | 200人份/盒 | 2 | 盒 | 1、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。 2、包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 3、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425bp。 4、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 5、每试剂盒可完成200次检测反应，每扩增体系为25µl。 6、包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取。 7、PCR扩增时间为≤80分钟。 8、试剂盒须通过ISO 18385认证。 9、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度最低达125 pg DNA模板量 。 10、试剂盒经过严格质量监控，试剂盒生产批号可溯源。 #11、法医DNA试剂盒应最大限度减少人类DNA污染风险，试剂盒制造商需通过法医DNA相关产品生产标准ISO18385认证（需提供生产厂家的ISO证书复印件并加盖供应商公章）。 | 否 |
| 8 | Y-STR扩增试剂盒 | 100人份/盒 | 6 | 盒 | #1、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。 #2、单管同时扩增不少于35个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。其中包含：核心基因座20个（DYS19、 DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、 DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、 DYS456、DYS458、DYS481、DYS533、DYS576、DYS635、Y-GATA-H4）、优选基因座15个（DYS643、DYS460、DYS549、 DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS 527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）。 3、扩增产物中含有的Y-Indel遗传标记，具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点。 4、扩增产物中含有内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 5、试剂盒产品须具备其包含基因座stutter峰比率表。 6、在具有高女性背景的情况下，可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 7、PCR 反应时间不超过90分钟。 #8、法医DNA试剂盒应最大限度减少人类DNA污染风险，试剂盒制造商需通过法医DNA相关产品生产标准ISO18385认证（需提供生产厂家的ISO证书复印件并加盖供应商公章）。 | 否 |
| 9 | 1.5ml离心管 | 500只/包 | 1 | 包 | 1.无DNA/RNA酶，无人类DNA； 2.平盖,透明； 3.适用于样品的高速离心。 | 否 |
| 10 | PSA精斑试剂条 | 100条/盒 | 1 | 盒 | 用于人精斑确证实验。 | 否 |
| 11 | FOB血痕试剂条 | 100条/盒 | 1 | 盒 | 用于人血样确证实验。 | 否 |
| 12 | 20μL吸头 | 盒装，96个吸头/盒 | 10 | 盒 | 无DNA酶RNA酶，独立盒装灭菌，20微升枪头 | 否 |
| 13 | 10μL吸头 | 盒装，96个吸头/盒 | 600 | 盒 | 无DNA酶RNA酶，独立盒装灭菌，10微升枪头 | 否 |
| 14 | 100μL吸头 | 盒装，96个吸头/盒 | 10 | 盒 | 无DNA酶RNA酶，独立盒装灭菌，100微升枪头 | 否 |
| 15 | 八联管 | 0.2ml/个，125排/盒 | 1 | 盒 | 0.2mL薄壁8联透明PCR管，配盖。 | 否 |
| 16 | 96孔板 | 10块/包 | 100 | 包 | 带裙边、V型板，用于电泳上样，10块/包。 | 否 |
| 17 | 蓝色粘尘垫 | 300张/盒 | 1 | 盒 | 尺寸≥60*90cm。 | 否 |
| 18 | 纯水仪过滤耗材 | 3件/套 | 1 | 套 | 须与采购人原有生命科学型超纯水系统（带取水软臂）相匹配。 | 否 |
| 19 | 一次性医用帽子 | 100顶/包 | 100 | 包 | 条形帽，100顶/包。 | 否 |
| 20 | 一次性医用口罩 | 50只/盒 | 100 | 盒 | 一次性口罩，无味，透气性好。50只/盒。 | 否 |
| 21 | 一次性医用橡胶手套 | 25双/盒 | 100 | 盒 | 无粉，中号。 | 否 |