# 第五章   采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

标的名称：园区市政一二期道路维护项目

2. 项目背景：本项目为大兴生物医药基地一二期道路范围内的道路维修养护项目。主要工作范围为大兴生物医药产业基地已建成城市道路，工作内容为承包区域范围内的道路维修养护工作，包括路面（主道）、路面（步道）保养、小修、中修工作，从而进一步延长道路使用寿命、提升通行安全性与舒适度，保障市民出行及城市形象。资金来源为财政资金。

3. 工作范围：对大兴区生物医药基地一二期内道路进行道路维修养护工作。其中道路主路面积582494.51平方米、步道面积203233.66平方米。

4. 委托工作内容：对天水大街、天华大街、天荣大街、天贵大街、天富大街、祥瑞大街、民和路、天河西路、永大路、永兴路、永旺路、庆丰路、华佗路、思邈路、规划一路、规划五路进行道路维修养护工作。

二、商务要求

1. 服务期

服务期：合同签订之日起至2026年9月30日

2. 付款方式要求

根据合同要求：

2.1、在乙方严格遵循本协议规定并通过甲方考核的情况下，甲方应以季度为单位向北京市大兴区财政局发出付款通知，以便其在每个季度第三个月开始之前向甲方拨付承包费用。每季度结束后且经甲方验收无误后，由甲方支付本季度费用。

2.2、在乙方因违反本协议规定而需缴纳相关罚金的情况下，甲方有权将该等罚金金额从当季应付承包费用中予以扣除，并根据余额发出付款通知。

2.3、每次甲方付款前，由乙方先开具符合国家规定的增值税发票，发票税率按国家税务相关规定执行，乙方未提交合格发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

3.成果文件及质量要求：

成果文件：月度检查记录单

质量要求：1. 合规达标：严格遵循北京市现行相关规范标准（DB11/T 1591 2018《城市道路日常养护作业规程》）及设计文件要求。

2. 材料合格：所有维护材料、配件、设备必须为正规厂家生产，提供合格证明文件，性能指标符合设计及规范规定。

3. 工艺规范：路基处理：压实度、稳定性满足设计要求；路面修复：平整度、压实度、厚度、接缝处理符合规范；井周加固：稳固无沉降，符合安全文明施工要求。

4. 质量可靠：维护后道路应结构完好、平整无缺失塌陷，满足通行要求。

5. 验收合格：各分项工程及最终成果质量符合验收要求。

三、技术要求

1.建立巡查和检测体系，并及时按照养护维修技术标准和规范对园区城市道路进行养护维修（维修范围为路面破损面积小修至中修），排除隐患，确保道路完好。

2.进行道路养护维修作业时，设置安全警示标志，采取安全防护措施。养护维修车辆和机械设备使用统一的作业标志。养护维修人员穿着统一的安全服饰。

3.编制快速处理应急预案，成立抢修小组，建立相应的快速处理流程。

4.加强巡视，在巡视中发现有私开道口、私自占用、挖掘道路、借用市政电源、悬挂广告、占用绿地、破坏绿化等违章违法行为，及时制止，并报有关部门处理，同时做好记录工作。

5.巡视中发现由于市政设施损坏、遗失或因自然灾害有影响车辆行人交通安全隐患时，立即上报并设置警示标志，必要时现场安排专人监视，同时启动应急预案进行抢修处理。难以及时恢复时，设置交通警示标志，通知相关部门协助疏导交通。

6.根据不同的技术状况进行预防性养护工作。

7.保养

（1）路面（主道）：处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等以及路缘石的修理和刷白；

（2）路面(步道)：处理步道裂缝、松散、修理步道等。

8.小修

（1）路面(主道)：区域内桥头跳车的处理，沥青路面修补坑槽、沉陷处理波浪、局部网裂、啃边等病害。

（2）路面(步道)：区域内步道修补坑槽、沉陷处理等；

9.中修

（1）路面(主道)：沥青路面整段罩面、沥青路面严重病害的处理、整段安装、更换路缘石、桥头搭板或过渡路面的整修；

（2）路面(步道)：步道路面严重病害的处理、整段安装、更换步道。

10.人行道养护维修标准：

    - （1）表面及侧石顶面平整，表面无积水；

    - （2）表面铺砌块，块间缝宽及相邻的砌块间高差应符合规范要求；

    - （3）表面纵横坡应符合设计要求；

    - （4）表面铺砌块完整；

    - （5）树穴位置正确、树池完好无损坏；

    - （6）表面洁净无违章堆放物。

    - （7）盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确。

    - （8）人行道养护作业在同一道路、同一时间段进行时，不得在道路对称两侧同时施工；

    - （9）人行道养护作业必须设置行人通道，行人通道宽度不得小于100CM；

11.平（侧）石的养护维修应做到以下几点：

（1）平（侧）石维修应当符合规范要求；

（2）平（侧）石安装应牢固稳定，外边线直顺；

（3）平（侧）石完好率应达到99％。

12.12345热线、网格、人民网、市长信箱（热线）及相关网络渠道的道路案件、投诉处置工作。接到报告或发现，应采取安全防护措施，并在12小时内进行维修或改装。因未及时发现或维修，所造成的后果及损失，中标公司承担全部责任。

13.养护验收标准：DB11/T 1591 2018《城市道路日常养护作业规程》

14.养护范围及内容

| 序号 | 道路名称 | 起始点 | 长度（m） | 道路面积(m²) | 步道面积(m²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天水大街 | 天河西路至黄良路 | 1036.1 | 22730 | 0 |  |
| 2 | 天华大街 | 天河西路至魏永路 | 2846.06 | 30830 | 18069 |  |
| 3 | 天荣大街 | 天河西路至魏永路 | 2878.4 | 39280.6 | 19003 |  |
| 4 | 天贵大街 | 黄良路至魏永路 | 3686.9 | 73472.2 | 17895 |  |
| 5 | 天富大街 | 天河西路至魏永路 | 2878.3 | 41668 | 18762 |  |
| 6 | 祥瑞大街 | 天河西路至魏永路 | 2843 | 40059 | 18794 |  |
| 7 | 民和路 | 新源大街至天水大街 | 439.8 | 6999 | 3461 |  |
| 8 | 天河西路 | 天水大街至春林大街 | 2197.5 | 56765 | 16105 |  |
| 9 | 永大路 | 天华大街至春林大街 | 1964.6 | 39099 | 14568 |  |
| 10 | 永兴路 | 天华大街至春林大街 | 1930.1 | 49161.1 | 14354.1 |  |
| 11 | 永旺路 | 天华大街至春林大街 | 1900.9 | 39093.5 | 14112 |  |
| 12 | 庆丰路 | 天华大街至春林大街 | 1864 | 51865 | 11654 |  |
| 13 | 华佗路 | 天华大街至春林大街 | 1836 | 34324 | 13598 |  |
| 14 | 思邈路 | 天华大街至春林大街 | 1802 | 26964 | 13698 |  |
| 15 | 规划一路 | 黄良路至断头路 | 747 | 17899 | 4384 |  |
| 16 | 规划五路 | 芦求路至断头路 | 619 | 12287 | 4777 |  |
| 合计： |  |  |  | 582494.51 | 203233.66 |  |