- 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 产品名称 | 产品规格W*D*H | 技术要求 | 单价 | 单位 | 数量 | 单项限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椅子 | 560*570*760 | 1、面料：皮革饰面，游离甲醛≤75mg/kg；VOC≤150mg/kg；产品有害物质-皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.5mg/kg；摩擦色牢度-涂层厚度≥25μm（干擦≥500次、湿擦≥250次、碱性汗液≥80次）等级均≥4级；耐光性-涂层厚度≥25μm等级≥5级；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力≥20N；pH≥3.2；禁用偶氮染料≤30mg/kg；可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018、GB/T35607-2017检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板（胶合板，下同），甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、椅脚：335mm哑光黑四星钢脚 5、椅轮：直径50或25mm PU万向减震脚轮 6、结构功能：中背，座面，椅背软包，带静音万向轮。 | 1130 | 件 | 6 | 6780 |
| 2 | 手动密集柜 | 每节900*550*2400mm （6层） | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，门板、搁板厚≥1.0mm，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、结构功能：复柱式、双面、六层结构，由轨道、轨道座、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧护板、门板、传动装置、防倾倒、缓冲磁性密封条密封装置组成。 立柱：1.5mm 搁板、侧护板、门板：1.0mm厚一级冷轧钢板 挂板1.2mm厚一级冷轧钢板 底盘、轨道座、防倾倒挂钩：3.0mm 厚一级热轧钢板 镀锌轨道：20*20镀锌实心方钢 外侧加门板；双面每块搁板无缝拼接，双面每层配1个挡条。每节上下6空均分（5块活动搁板）； 每列外侧设亚克力标签框； 埋入式轨道铺装。 每节配智能LED灯具(人到灯亮，无人灯灭)。 | 1350 | m³ | 440 | 594000 |
| 3 | 矮柜 | 950*350*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、结构功能：下部配上下两个抽屉，上部开放柜，立板将柜体分为左右两部分，右半部分搁板分割。 | 955 | 件 | 9 | 8595 |
| 4 | 班台 | 1800*1600*750 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~1612%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （3）锁具：采用锁具，家具中可迁移有害元素限量要求-铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg；C≤0.12%； 锁头固定连接静拉力，锁舌侧向静载荷均检验合格。符合GB/T3325-2024、QB/T1621/2015、GB/T5213-2019检测标准。 6、结构功能：主台配置走线槽和笔抽，超纤皮写字板；配置一个推柜三木质抽屉三连锁结构，副台具有电脑桌功能。 | 3200 | 件 | 1 | 3200 |
| 5 | 班台 | 2000*2000*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （3）锁具：采用锁具，家具中可迁移有害元素限量要求-铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg；C≤0.12%； 锁头固定连接静拉力，锁舌侧向静载荷均检验合格。符合GB/T3325-2024、QB/T1621/2015、GB/T5213-2019检测标准。 6、结构功能：主台配置走线槽和笔抽，超纤皮写字板；配置一个推柜三木质抽屉三连锁结构，副台具有电脑桌功能。 | 3500 | 件 | 16 | 56000 |
| 6 | 班椅 | 常规 | 1、面料：牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、扶手：弯曲实木扶手包覆牛皮。 5、气压棒：采用气压棒，气弹簧伸展速度100mm/s~200mm/s，高低温储存性能、循环寿命、密封性能均检验合格。符合JB/T8064.2-1996、GB/T29525-2013检测标准。 6、椅脚：采用铝合金五星脚，坚固耐用，滚动顺畅，无异响，金属件应进行防锈处理，不应有锈渍；产品零部件应无破损现象；底座静载荷7560N，1min，2次无损坏。符合QB/T2280-2016检测标准。 7、功能结构：中背、带扶手；配静音PU万向轮，多段倾仰锁定机构，靠背具有腰托及顶腰结构，座面、椅背软包，扶手软包四边木饰面包裹。 | 1800 | 件 | 16 | 28800 |
| 7 | 办公椅 | D655 * W630*H(1080-1160) | 1、面料：采用尼龙网布，甲醛含量≤300mg/kg；pH值4~9；耐水、耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐干摩擦≥3级；可分解致癌芳香胺染料未检出。符合GB18401-2010检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³。 3、扶手采用pp材料、气压棒和铝合金五星脚。 4、结构功能： 1）外形尺寸：深655mm*宽630mm*高(1080-1160)mm（尺寸允许5%偏差） 2）头枕尺寸：宽335mm*高60mm±10mm,具有7档60mm行程上下升降可调，前后可自适应翻转。 3）靠背：采用双背式人体工学设计，背部贴合区与腰部支撑区分段设计； 4）扶手：塑胶主体+PU扶手面，扶7档升降调节功能，扶手的上下升降行程不小于60mm，单个扶手面尺寸85mm*255mm。 5）底盘：连动底盘三档锁定，可后仰。 6）脚踏：翻转折叠脚踏，前后伸缩，网布软包覆面，打开状态下最前端离座边缘最大420mm±10mm； 7) 脚轮：采用PU万向轮，脚轮外径50或65mm±5mm。 | 950 | 件 | 75 | 71250 |
| 8 | 办公椅 | 常规 | 1、面料： 一级牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~14%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、扶手：铝合金连体扶手架，配皮扶手面 5、气压棒：采用气压棒，行程80mm；气弹簧伸展速度100mm/s~200mm/s，高低温储存性能、循环寿命、密封性能均检验合格。符合JB/T8064.2-1996、GB/T29525-2013检测标准。 6、椅脚：采用铝合金五星脚，坚固耐用，滚动顺畅，无异响，金属件应进行防锈处理，不应有锈渍；产品零部件应无破损现象；底座静载荷7560N，1min，2次无损坏。符合QB/T2280-2016检测标准。 7、功能结构：高背、带扶手；配静音PU万向轮，多段倾仰锁定机构，靠背具有腰托及顶腰结构，座面、椅背、扶手面软包。 | 1100 | 件 | 1 | 1100 |
| 9 | 写字板折叠椅 | 7400*695*835 | 1、面料：采用尼龙网布，甲醛含量≤300mg/kg；pH值4~9；耐水、耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐干摩擦≥3级；可分解致癌芳香胺染料未检出。符合GB18401-2010检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、扶手：pp材料，贴合手臂曲线，给肩部有效支撑，可溶性铅、镉、铬、汞含量均检验合格。符合GB/T32487-2016检测标准。 5、椅脚：碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷塑涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。 6、写字板：采用PP+30%玻纤加厚板面，搭配精抛铝合金旋转机构，可灵活旋转收放。 7、结构功能：钢制椅架，椅架可折叠收纳，节省摆放空间，配可翻转写字板，尼龙材质防滑套脚。 | 549 | 件 | 30 | 16470 |
| 10 | 会议椅2 | 常规 | 1、框架：椅架采用白蜡木实木框架，四腿、四望、四枨，榫卯结构，配三角卡木，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：一级牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：榫卯结构实木框架，底部配三角卡木，四脚落地，中背、带扶手，座面、椅背软包，配尼龙脚垫。 | 1280 | 件 | 152 | 194560 |
| 11 | 会议椅3 | 565W*445 D*810 | 1、椅背：采用全新PP料椅背 2、椅座：采用全新PP料椅座 3、椅架：采用Φ12mm实心钢材，高精密机械手自动焊接，稳固性强，表面电镀（镀铬）处理，光滑平整。配止退尼龙脚垫及摞放防硌伤椅座面尼龙垫； 4、功能：可摞放，节省空间；椅架下脚横向宽度尺寸外扩至约560-600mm，确保横排每人占用宽度合理，不拥挤。 | 320 | 件 | 784 | 250880 |
| 12 | 等候椅 | 580*640*980 | 1、面料：采用尼龙网布，甲醛含量≤300mg/kg；pH值4~9；耐水、耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐干摩擦≥3级；可分解致癌芳香胺染料未检出。符合GB18401-2010检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~14%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、椅架：Φ≥25mm钢管≥1.8mm壁厚弓形脚，连体扶手，配pp材质扶手面。 5、结构功能：弓形钢制椅架，配防倾倒尼龙脚垫。 | 450 | 件 | 24 | 10800 |
| 13 | 吧凳 | 常规 | 1、框架：凳架采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率8%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：椅架采用实木框架，四腿、四望、三枨（脚蹬枨）传统榫卯结构，纹理自然，无木节。配尼龙脚垫。 | 1000 | 件 | 3 | 3000 |
| 14 | 班前椅 | 常规 | 1、面料：一级牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、结构功能：四腿、四望，榫卯结构白蜡木实木框架，配三角卡木，四腿落地，中背、带扶手，椅座、椅背软包，配尼龙脚垫。 | 1000 | 件 | 52 | 52000 |
| 15 | 班前椅 | 常规 | 1、面料：牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：优质E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~14%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、扶手：铁电镀连体扶手架，配皮扶手面 5、气压棒：采用气压棒，行程80mm,气弹簧伸展速度100mm/s~200mm/s，高低温储存性能、循环寿命、密封性能均检验合格。符合JB/T8064.2-1996、GB/T29525-2013检测标准。 6、椅脚：采用铝合金五星脚？，坚固耐用，滚动顺畅，无异响，金属件应进行防锈处理，不应有锈渍；产品零部件应无破损现象；底座静载荷7560N，1min，2次无损坏。符合QB/T2280-2016检测标准。 7、功能结构：钢制弓形椅架，座面、椅背、扶手面软包，配尼龙脚垫。 | 540 | 件 | 2 | 1080 |
| 16 | 弓形椅 | 常规 | 1、面料：采用尼龙网布，甲醛含量≤300mg/kg；pH值4~9；耐水、耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐干摩擦≥3级；可分解致癌芳香胺染料未检出。符合GB18401-2010检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、扶手：pp材料，贴合手臂曲线，给肩部有效支撑，可溶性铅、镉、铬、汞含量均检验合格。符合GB/T32487-2016检测标准。 5、椅架：≥Φ25mm钢管，壁厚≥1.8mm弓形椅架，镀铬处理。 6、功能结构：中背、带扶手，配防前倾尼龙脚垫。 | 450 | 件 | 47 | 21150 |
| 17 | 工作椅 | 550*645*985 | 1、面料：采用尼龙网布，甲醛含量≤300mg/kg；pH值4~9；耐水、耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐干摩擦≥3级；可分解致癌芳香胺染料未检出。符合GB18401-2010检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、扶手：pp材料，贴合手臂曲线，给肩部有效支撑，可溶性铅、镉、铬、汞含量均检验合格。符合GB/T32487-2016检测标准。 5、气压棒：气压棒行程80mm,气弹簧伸展速度100mm/s~200mm/s，高低温储存性能、循环寿命、密封性能均检验合格。符合JB/T8064.2-1996、GB/T29525-2013检测标准。 6、椅脚：采用铝合金五星脚，坚固耐用，滚动顺畅，无异响，金属件应进行防锈处理，不应有锈渍；产品零部件应无破损现象；底座静载荷7560N，1min，2次无损坏。符合QB/T2280-2016检测标准。 7、功能结构：配静音PU万向轮，多段倾仰锁定机构，靠背具有腰托及顶腰结构。 | 800 | 件 | 2 | 1600 |
| 18 | 会议椅扶手1 | 常规 | 1、框架：椅架采用白蜡木实木框架，榫卯结构，配三角卡木，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：榫卯结构实木框架，配三角卡木，四脚落地，座面、椅背软包，中背、带扶手。配尼龙脚垫。 | 1280 | 件 | 22 | 28160 |
| 19 | 椅子 | 常规 | 1、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、椅架：椅架采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 5、结构功能：榫卯结构白蜡木实木框架，四脚落地，弧形椅背，座面椅背软包。 | 650 | 件 | 16 | 10400 |
| 20 | 靠背椅1 | 常规 | 1、框架：椅架采用白蜡木实木框架，榫卯结构，配三角卡木，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：四腿、四望、二枨，榫卯结构实木框架，配三角卡木，四脚落地，左右带横枨，座面椅背软包，中背、无扶手。配尼龙脚垫。 | 550 | 件 | 18 | 9900 |
| 21 | 靠背椅2 | 常规、无扶手 | 1、框架：椅架采用白蜡木实木框架，榫卯结构，配三角卡木，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。木材含水率8%-12%。 2、面料：牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；椅背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：四腿、四望、二枨，榫卯结构实木框架，配三角卡木，四脚落地，左右带横枨，座面椅背软包，中背、无扶手。配尼龙脚垫。 | 760 | 件 | 277 | 210520 |
| 22 | 移动升降凳 | 常规 | 1、凳架：PP材质，模具一体成型，贴合靠背，坐感舒适，可溶性铅、镉、铬、汞含量均检验合格。符合GB/T32487-2016检测标准。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、气压棒：采用气压棒，行程80mm,气弹簧伸展速度100mm/s~200mm/s，高低温储存性能、循环寿命、密封性能均检验合格。符合JB/T8064.2-1996、GB/T29525-2013检测标准。 5、脚架：铝合金压铸成型、结实稳固可旋转功能（铝合金五星脚） 6、脚轮：PU静音万向轮。 7、结构功能：凳座PP一体成型，弧形座面，静音万向轮。 | 700 | 件 | 3 | 2100 |
| 23 | 椅子 | 常规 | 1、框架：椅架采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：框架榫卯结构，四脚落地，椅面椅背软包，椅面三折弯，椅背弧形结构，配尼龙脚垫。 | 1200 | 件 | 6 | 7200 |
| 24 | 可移动升降椅凳 | 常规 | 1、面料：皮革饰面，游离甲醛≤75mg/kg；VOC≤150mg/kg；产品有害物质-皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.5mg/kg；摩擦色牢度-涂层厚度≥25μm（干擦≥500次、湿擦≥250次、碱性汗液≥80次）等级均≥4级；耐光性-涂层厚度≥25μm等级≥5级；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力≥20N；pH≥3.2；禁用偶氮染料≤30mg/kg；可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018、GB/T35607-2017检测标准。 2、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 3、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 4、气压棒：采用气压棒，行程80mm,气弹簧伸展速度100mm/s~200mm/s，高低温储存性能、循环寿命、密封性能均检验合格。符合JB/T8064.2-1996、GB/T29525-2013检测标准。 5、脚踏：直径400mm电镀踏脚圈 6、脚轮：φ50mmPU面重力感应锁定轮 7、结构功能：座面软包，带小靠背，静音PU万向轮。 | 450 | 件 | 3 | 1350 |
| 25 | 椅子 | 常规 | 1、框架：椅架采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：椅架采用白蜡木实木框架，四腿、四望、四枨，榫卯结构，无木节。座面椅背软包。配尼龙脚垫。 | 800 | 件 | 17 | 13600 |
| 26 | 办公桌 | 1200*600*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：四脚落地钢制桌腿，桌面下配备挡板。带合理走线功能。配三屉推柜，带三连锁。 | 1200 | 件 | 1 | 1200 |
| 27 | 办公桌 | 1500*1500*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：口字形钢制桌腿，桌面下配备前挡板。副台左侧主机格，右侧三屉，带三连锁、拉手，中间柜门，带锁、拉手。带合理走线功能。 | 1980 | 件 | 10 | 19800 |
| 28 | 办公桌2 | 1500*600*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：金属桌架，带桌上屏风，配三屉推柜，三连锁，带合理走线功能。 | 2100 | 件 | 6 | 12600 |
| 29 | 侧柜 | 1200*400*1200 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：两个对开柜门，柜体内2块搁板，门板加锁。 | 960 | 件 | 3 | 2880 |
| 30 | 茶几 | 700*500*520 | 1、几面：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、几架：采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 3、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 6、结构功能：二层台结构；配尼龙脚垫。 | 850 | 件 | 25 | 21250 |
| 31 | 茶几 | 700*700*520 | 1、几面：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、几架：采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 3、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 6、结构功能：二层台结构；配尼龙脚垫。 | 950 | 件 | 1 | 950 |
| 32 | 茶几 | φ500*500 | 1、面板：12mm厚雪山白岩板面。 2、架子：喷塑钢架，壁厚≥1.5mm。 3、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 4、结构功能：钢制几架，圆形岩板台面（配衬板）。 | 800 | 件 | 8 | 6400 |
| 33 | 9门更衣柜 | 900*420 500*1850 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，柜体厚≥0.8mm，门板、搁板厚≥1.0 0.8mm，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、结构功能：薄边款；九门结构，每门内配一块搁板，两个挂衣钩，一根不锈钢挂衣杆；门带扣手，带锁，带名片槽，带透气口。 | 1359 | 件 | 8 | 10872 |
| 34 | 茶水柜 | 900*420*900 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 6、结构功能：柜体上部设两个抽屉，下部一个对开门，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉带金属拉手；门内设活动搁板一块；配尼龙脚垫。 | 1270 | 件 | 16 | 20320 |
| 35 | 床垫 | 1200*2000*200 | 1、抗菌防螨面料对肌肤环境的维护，环保纤维材质。 2、天然防螨虫抗细菌产品，乳胶可以有效抑制细菌和防止潜在过敏原。 3、独立袋装弹簧，静音互不干扰不影响睡伴，支撑护脊符合人体功效学。护脊承托。顺应人体曲线。保护脊椎。 | 1597 | 件 | 56 | 89432 |
| 36 | 床头柜 | 500*500* 500 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、结构功能：上部一个抽屉，带金属拉手，下部开放式置物格。配尼龙脚垫。 | 690 | 件 | 16 | 11040 |
| 37 | 打印装订台 | 1700*600*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、功能结构：桌子一侧两条钢制桌腿支撑，另一侧连接边柜，边柜中间封闭，上下两层储物。 | 1800 | 件 | 1 | 1800 |
| 38 | 打印装订桌 | 1300*500*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、功能结构：桌子一侧两条钢制桌腿支撑，另一侧连接边柜，边柜中间封闭，上下两层储物。 | 1500 | 件 | 2 | 3000 |
| 39 | 单人床 | 1200*2000*300（床箱高）/1200（床屏高） | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、结构功能：床屏带软包，床箱可储物。 | 1850 | 件 | 56 | 103600 |
| 40 | 单人沙发 | 1000*850*850 | 1、框架：架子采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：一级牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：榫卯结构框架，扶手边包裹木饰面，配尼龙脚垫。 | 1300 | 件 | 5 | 6500 |
| 41 | 单人沙发 | 常规 | 1、框架：沙发架采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：中背、带扶手；白蜡木，榫卯结构框架，扶手边包裹木饰面，配尼龙脚垫。 | 2000 | 件 | 10 | 20000 |
| 42 | 单人沙发 | 常规 | 1、框架：沙发架采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T1952.1-2012、GB/T10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）达到0级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：榫卯结构框架，整体软包，配尼龙脚垫。 | 2000 | 件 | 25 | 50000 |
| 43 | 单人沙发1 | 1000*900*850 | 1、框架：采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：榫卯结构框架，整体软包，配尼龙脚垫。 | 2200 | 件 | 3 | 6600 |
| 44 | 三人沙发 | 2000*850*850 | 1、框架：沙发架采用优质实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：白蜡木榫卯结构框架，扶手边包裹木饰面，配尼龙脚垫。 | 2700 | 件 | 16 | 43200 |
| 45 | 双人沙发 | 1800*850*850 | 1、框架：采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：榫卯结构框架，扶手边包裹木饰面，配尼龙脚垫。 | 2700 | 件 | 5 | 13500 |
| 46 | 双人沙发1 | 1800*850*900 | 1、框架：采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：牛皮覆面，游离甲醛含量(分光光度法)≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；PH≥3.2；摩擦色牢度≥4级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；撕裂力≥20N；耐磨性无明显损伤、剥落，可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：榫卯结构框架，整体软包，配尼龙脚垫。 | 2700 | 件 | 3 | 8100 |
| 47 | 沙发椅 | 610*620*720 | 1、框架：钢制框架，无缝焊接，不易变形折断。 2、面料：皮革饰面，游离甲醛≤75mg/kg；VOC≤150mg/kg；产品有害物质-皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.5mg/kg；摩擦色牢度-涂层厚度≥25μm（干擦≥500次、湿擦≥250次、碱性汗液≥80次）等级均≥4级；耐光性-涂层厚度≥25μm等级≥5级；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力≥20N；pH≥3.2；禁用偶氮染料≤30mg/kg；可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018、GB/T35607-2017检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：四脚落地结构，椅座、背软包，弧形椅背，配尼龙脚垫。 | 1300 | 件 | 18 | 23400 |
| 48 | 等候排椅3人位 | 1770*605*845 | 1、座背板：内置高强度钢架，有弹性，坐感舒适。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹,模注成型 2、扶手脚：采用1.2冷轧钢板，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理 3、横梁：采用60*60冷轧钢管，壁厚2.0MM，表面做静电喷粉喷涂,承载力好，美观大方，表面平整光滑。 4、结构功能：椅座椅背一体成型。配皮革座、背垫，泡棉密度≥35kg/m³； | 1450 | 件 | 30 | 43500 |
| 49 | 等候排椅2人位 | 1210*605*845 | 1、座背板：内置高强度钢架，有弹性，坐感舒适。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹,模注成型 2、扶手脚：采用1.2一级冷轧钢板，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理 3、横梁：采用60*60冷轧钢管，壁厚2.0MM，表面做静电喷粉喷涂,承载力好，美观大方，表面平整光滑。 4、结构功能：椅座椅背一体成型。 | 1400 | 件 | 4 | 5600 |
| 50 | 等候沙发 | 5020*1290*660 | 1、框架：采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：椭圆形沙发，中间带靠背，整体软包，配尼龙脚垫。 | 17500 | 件 | 2 | 35000 |
| 51 | 弧形沙发 | 2200*800*780 | 1、框架：采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：弧形沙发，整体软包，配尼龙脚垫。 | 4800 | 件 | 1 | 4800 |
| 52 | 弧形沙发 | 4000*750*450（没背？） | 1、框架：钢制框架，无缝焊接，不易变形折断。 2、面料：皮革饰面，游离甲醛≤75mg/kg；VOC≤150mg/kg；产品有害物质-皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.5mg/kg；摩擦色牢度-涂层厚度≥25μm（干擦≥500次、湿擦≥250次、碱性汗液≥80次）等级均≥4级；耐光性-涂层厚度≥25μm等级≥5级；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力≥20N；pH≥3.2；禁用偶氮染料≤30mg/kg；可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018、GB/T35607-2017检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：弯曲结构，整体软包，带靠枕（没背靠枕？？），配尼龙脚垫。 | 15850 | 件 | 1 | 15850 |
| 53 | 通体文件柜 | 900* 400*1850 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，柜体厚≥0.8mm，门板、搁板厚≥0.8mm，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、功能结构：通体对开门，钢框玻璃门，（钢化玻璃），门内四块可调搁板，带扣手，带锁。 | 1200 | 件 | 1 | 1200 |
| 54 | 挂衣架 | 1000*450*1850 | 1、框架：采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 3、结构功能：配双排不锈钢挂衣钩，配尼龙脚垫。 | 1170 | 件 | 16 | 18720 |
| 55 | 独衣架 | 常规 | 1、框架：采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 3、结构功能：配五个木制双钩挂衣钩，配尼龙脚垫。 | 850 | 套 | 17 | 14450 |
| 56 | 更衣柜 | 900*400*2000 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 6、结构功能：上大下小两个对开门，带拉手，上部设中隔板，一侧配纵向水平挂衣杆，另一侧为两块搁板的衣物叠放阁；下部配裤架及领带屉。 配尼龙脚垫。 | 1400 | 件 | 1 | 1400 |
| 57 | 工作台 | 1300*550*800 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、功能结构：两条白蜡木木腿支撑，木腿与桌边对齐，宽度与桌面相等。环保水性漆涂饰，漆膜硬度≥2H。 | 1200 | 件 | 10 | 12000 |
| 58 | 工作台 | 1400*500*800 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、功能结构：两条木腿支撑，木腿与桌边对齐，宽度与桌面相等。 | 1200 | 件 | 8 | 9600 |
| 59 | 工作台 | 1400*450*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、桌架：铝合金框架，管壁厚度≥2.0mm。 5、脚轮：万向尼龙静音可锁定脚轮。 6、功能结构：钢制腿，桌面下配备1.0mm厚钢板挡板，配备矿泉水卡扣，配静音万向轮，桌子可折叠。 | 850 | 件 | 1 | 850 |
| 60 | 工作台 | 1400*700*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：一侧为口字形钢制桌腿，另一侧为三屉固定柜，三连锁。带合理走线功能。桌面下配备挡板。 | 1450 | 件 | 2 | 2900 |
| 61 | 公用桌 | 1000*600*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：一侧为木桌腿，另一侧柜体支撑，下部柜门带拉手，中部抽屉带拉手，上部开放储物格，带合理走线功能。 | 1800 | 件 | 1 | 1800 |
| 62 | 公用桌 | 1400*600*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：带合理走线功能。 | 1800 | 件 | 21 | 37800 |
| 63 | 会议桌 | 3500*1700*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~16%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、金属线盒：金属线盒，金属喷漆（塑）涂层外观性能、耐盐浴性能均符合要求。符合GB/T3325-2024检测标准。 6、结构功能：箱体结构，箱体带装饰线，配检修口，有走线功能，预留强弱电线盒孔位；配尼龙脚垫。 | 16512 | 件 | 1 | 16512 |
| 64 | 会议桌 | 8000*2200*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、金属线盒：金属线盒，金属喷漆（塑）涂层外观性能、耐盐浴性能均符合要求。符合GB/T3325-2024检测标准。 6、结构功能：箱体结构，箱体带装饰线，配检修口，有走线功能，预留强弱电线盒孔位；配尼龙脚垫。 | 16327 | 件 | 1 | 16327 |
| 65 | 会议桌 | 6800*2000*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、金属线盒：金属线盒，金属喷漆（塑）涂层外观性能、耐盐浴性能均符合要求。符合GB/T3325-2024检测标准。 6、结构功能：箱体结构，箱体带装饰线，配检修口，有走线功能，预留强弱电线盒孔位；配尼龙脚垫。 | 16512 | 件 | 5 | 82560 |
| 66 | 会议桌 | 8080*2000*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~16%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、金属线盒：金属线盒，金属喷漆（塑）涂层外观性能、耐盐浴性能均符合要求。符合GB/T3325-2024检测标准。 6、结构功能：箱体结构，箱体带装饰线，配检修口，有走线功能，预留强弱电线盒孔位；配尼龙脚垫。桌面厚度不小于80mm。 | 16327 | 件 | 1 | 16327 |
| 67 | 活动柜 | 400*500*625 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、结构功能：三屉结构，三连锁，带扣手，四个万向轮。 | 630 | 件 | 51 | 32130 |
| 68 | 货架 | 2000*600*2000 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，厚度≥1.2mm。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、功能结构：四层活动搁板。 | 930 | 件 | 1 | 930 |
| 69 | 六门更衣柜 | 900*500*1800 | 1、柜身采用厚≥1.0mm厚一级冷轧钢板 2、层板采用厚≥1.0mm厚一级冷轧钢板,配厚≥1.0mm厚一级冷轧钢板加强筋 3、柜门采用厚≥1.1mm厚一级冷轧钢板 4、结构功能：薄边款，六门顺开结构，门内配一块搁板一根不锈钢挂衣杆和两个挂衣钩，配锁，带扣手。设通风孔。 | 2100 | 件 | 8 | 16800 |
| 70 | 密码高柜 | 900*400*1850 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，柜体厚≥0.8mm，门板、搁板厚≥1.0mm，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、功能结构：薄边款；柜门子母门通体结构，内置两抽屉带锁，三层活动搁板。配置电子国宝锁，带按键功能。层板可调节，内部带抽屉。 | 2400 | 件 | 30 | 72000 |
| 71 | 密码柜 | 900*400*950 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，柜体厚≥0.8mm，门板、搁板厚≥1.0mm，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用优质塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：优质阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、功能结构：薄边款；柜门子母门通体结构，一层活动搁板。配置电子国宝锁，带按键功能。层板可调节。 | 1800 | 件 | 1 | 1800 |
| 72 | 屏风工位 | 1500*1500*1200 | 1、基材：L型桌面，采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、屏风：基材板采用一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面扪环保布料，颜色可选。 4、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 5、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 6、功能结构：屏风厚度？阳极氧化铝合金框架，桌面配金属线盒，屏风上下各配3个多媒体86线盒，屏风一侧带衣柜，衣柜内配挂衣杆和一个搁板，带锁，一侧三屉柜，带三连锁，带合理走线功能。 | 3875 | 件 | 4 | 15500 |
| 73 | 屏风工作位 | 1300*650*1100 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、屏风：基材板采用一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面扪环保布料，颜色可选。 4、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 5、功能结构：阳极氧化铝合金框架，桌面配金属线盒，屏风上下各配3个86多媒体线盒，三边屏风，合理走线功能 。 | 1550 | 件 | 31 | 48050 |
| 74 | 手机柜 | 814*350*1800 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，柜体厚≥0.8mm，门板、搁板厚≥1.0mm，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、结构功能：钢制框架对开门，中间镶嵌钢化玻璃，带锁、扣手，上部40个带锁手机格，下部一个钢制对开门，带扣手。 | 1600 | 件 | 6 | 9600 |
| 75 | 书柜 | 900*400*2000 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、五金： 阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 6、结构功能：上大下小两个对开门，上部木框玻璃对开门，内置两块活动搁板，下部木板对开门内置一块活动搁板，所有门带拉手及锁具。 | 1370 | 件 | 1 | 1370 |
| 76 | 四层货架 | 1100*500*1800 | 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、搁板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、结构功能：三层可活动搁板。 | 2000 | 件 | 3 | 6000 |
| 77 | 四层货架 | 1200*500*1800 | 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、搁板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、结构功能：三层可活动搁板。 | 2000 | 件 | 13 | 26000 |
| 78 | 四层货架 | 1400*500*1800 | 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、搁板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、结构功能：三层可活动搁板。 | 2100 | 件 | 2 | 4200 |
| 79 | 四层货架 | 1450*500*1800 | 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、搁板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、结构功能：三层可活动搁板。 | 2100 | 个 | 1 | 2100 |
| 80 | 四层货架 | 1500*500*1800 | 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、搁板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、结构功能：三层可活动搁板。 | 2300 | 件 | 1 | 2300 |
| 81 | 四层货架 | 700*500*1800 | 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、搁板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、结构功能：三层可活动搁板。 | 1700 | 件 | 1 | 1700 |
| 82 | 四门更衣柜 | 900*420 500*1850 | 1、基材：采用0.8mm厚一级冷轧钢板，配置加强，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、结构功能：薄边款；四门顺开（上下各二）结构，门内配不锈钢挂衣杆、一块搁板（四边三折弯，底面设加强筋）及两个挂衣钩，小镜子；门带锌合金扣手锁（天地锁），带卡片槽，带透气孔。 配调节脚。 | 1200 | 件 | 25 | 30000 |
| 83 | 填表桌 | 直径600*750 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、台面：优质大理石台面，表面耐干热≥2级，符合GB/T26696-2011检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 6、结构功能：锥形底座，圆形桌面，斜边。 | 1500 | 件 | 2 | 3000 |
| 84 | 条桌 | 1400*400*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、结构功能：桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高≥600mm，采用先封边后饰面工艺；前挡板离地（第一排落地）； 配尼龙脚垫。 | 1700 | 件 | 96 | 163200 |
| 85 | 推椅车 | 1380*590*880 | 1、钢管架：定型定尺黑色烤漆钢管，壁厚≥1.5mm。 2、表面材料：采用热固性粉末涂料，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强。 3、脚轮：PA尼龙可锁定万向螺杆脚轮. | 550 | 件 | 62 | 34100 |
| 86 | 文件柜 | 1200*400*2000 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：下部一个对开门，一个单开门，内置一块搁板，上部一个木框玻璃对开门，一个木板单开门，内置两块搁板，所有门带锁带拉手。图不对？？。 | 2000 | 件 | 3 | 6000 |
| 87 | 文件柜 | 1350*450*2000 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 6、功能结构：上大下小，上部木框玻璃对开门，内两块可调搁板，下部木板门，内一块可调搁板。 配尼龙脚垫。 | 2600 | 件 | 1 | 2600 |
| 88 | 文件柜 | 900*400*1850 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，配置加强筋，柜体厚≥0.8mm，门板、搁板厚≥0.8mm，屈服强度≤280MPa；抗拉强度270~410MPa；断后伸长率≥28%；化学成分（C、Mn、P、S、Alt）检验合格。符合GB/T13668-2015、GB/T5213-2019检测标准。 2、塑粉：采用塑粉喷涂，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；漆膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)-铝及铝合金基材用正常；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。符合HG/T2006-2022检测标准。 3、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 4、功能结构：薄边款；上大下小，上部一个对开钢框玻璃门，内两块可调搁板（四边三折弯，底面设加强筋），下部钢质门，内一块可调搁板，所有门带锌合金扣手锁（天地锁）； 配调节脚。 | 1500 | 件 | 20 | 30000 |
| 89 | 文件柜 | 900*400*2000 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：优质阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、功能结构：上大下小，上部一个对开木框玻璃门，内两块可调搁板，搁板厚≥25mm，下部木门内一块可调搁板，所有门带锁带拉手。配尼龙脚垫。 | 1500 | 件 | 2 | 3000 |
| 90 | 五边形茶几 | 980*950*300 | 1、几面：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、几架：采用白蜡木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 3、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 6、结构功能： 六边形？五边形？几面，三条腿支撑，配尼龙脚垫。 | 2750 | 件 | 3 | 8250 |
| 91 | 写字凳 | 常规 | 1、框架：采用白蜡木实木凳架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 6、结构功能：两腿落地，座面软包，配尼龙脚垫。 | 600 | 件 | 16 | 9600 |
| 92 | 写字桌 | 1500*400*750 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、结构功能：两腿落地，配尼龙脚垫。 | 1800 | 件 | 16 | 28800 |
| 93 | 单人沙发 | 940*810*900 | 1、框架：钢制框架，无缝焊接，不易变形折断。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：简约钢制架，弧形软包背，配尼龙脚垫。 | 1750 | 件 | 2 | 3500 |
| 94 | 三人沙发 | 1900*950*650 | 1、框架：采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：座面及靠背软包，竖条拼接造型，配尼龙脚垫。 | 6300 | 件 | 2 | 12600 |
| 95 | 桌子 | φ800*750 | 1、桌面：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、桌架：钢制框架，无缝焊接，不易变形折断。 3、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 4、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 5、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 6、结构功能：钢制桌架，圆形桌面斜切桌边，配尼龙脚垫。 | 1100 | 件 | 4 | 4400 |
| 96 | 沙发椅 | 常规 | 1、框架：钢制框架，无缝焊接，不易变形折断。 2、面料：皮革饰面，游离甲醛≤75mg/kg；VOC≤150mg/kg；产品有害物质-皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.5mg/kg；摩擦色牢度-涂层厚度≥25μm（干擦≥500次、湿擦≥250次、碱性汗液≥80次）等级均≥4级；耐光性-涂层厚度≥25μm等级≥5级；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力≥20N；pH≥3.2；禁用偶氮染料≤30mg/kg；可萃取重金属（铅、镉）检验合格。符合GB/T16799-2018、GB/T35607-2017检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、底盘：钢制底盘椅脚：340mm全新PP玻纤五星脚，静音万向轮。 6、结构功能：中背、带扶手；沙发扶手和背为连体，配备后靠背包，四脚落地。 | 1900 | 件 | 25 | 47500 |
| 97 | 演讲台 | 常规 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、五金：（1）阻尼滑轨，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)无锈点；耐久性80000次，无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 （2）阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 6、结构功能：台面三边带挡沿，另一边带挡条，台面水平+倾斜，可放置笔记本电脑、稿件、茶杯、花卉等； 带走线功能，配拉丝不锈钢多媒体线盒和麦克线盒。 | 2300 | 件 | 2 | 4600 |
| 98 | 元宝沙发 | 830*830*680 | 1、框架：沙发架采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：整体软包，配尼龙脚垫。 | 1200 | 件 | 1 | 1200 |
| 99 | 圆沙发 | φ550*350 | 1、框架：采用实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 2、面料：麻绒阻燃面料，甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验(无续燃、阴燃)；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）、总铅、总镉含量均检验合格。符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、OB/T 1952.1-2023、GB17927.2-2011检测标准。 3、泡棉：采用高回弹PU泡棉，甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；座面密度≥35kg/m³；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤6%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥60kPa；断裂伸长率≥110%；撕裂强度≥1.8N/cm；干、湿热老化后拉伸强度≥55kPa；干、湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%。符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2023、GB/T10807-2006、QB/T2280-2016检测标准。 4、衬板：E0级曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率6%~12%；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级；浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均检验合格。符合GB/T22350-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 5、结构功能：整体软包，配尼龙脚垫。 | 255.81 | 件 | 1 | 255.81 |
| 100 | 长茶几 | 1200*600*450 | 1、几面：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、几架：采用白蜡木实木框架，榫卯结构，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整。 3、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 4、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 5、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 6、结构功能：二层台结构； 配尼龙脚垫。 | 1200 | 件 | 17 | 20400 |
| 101 | 主席台桌 | 1500*600*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~13%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、结构功能：桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗 ，桌斗下沿距地面高≥600mm，前挡板落地； 有走线功能，预留强弱电线盒及麦克线盒孔位 ，带检修门；桌面四边及底座带起线造型。 | 2000 | 件 | 6 | 12000 |
| 102 | 主席台桌 | 1800*600*760 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5、结构功能：桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高≥600mm，前挡板落地；有走线功能，预留强弱电线盒及麦克线盒孔位，带检修门；桌面四边及底座带起线造型。 | 3200 | 件 | 7 | 22400 |
| 103 | 组合矮柜 | 2300*450*1200 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、五金：阻尼铰链，中性盐雾试验≥480h无锈点，10级；乙酸盐雾试验≥480h无锈点，10级；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm 以内的不计)无锈点；耐久性：门两面的垂直中心线分别悬挂1kg重物，最大开启角度为130°，80000次无损坏；过载、功能检验合格。符合QB/T2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021检测标准。 5、结构功能：一个柜子通体对开门，内置一块搁板，另两个柜子下部设对开门，内置一块搁板，上部开放式储物格，柜门均带拉手。 | 6200 | 件 | 1 | 6200 |
| 104 | L型操作台 | 4400*2200*850 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5.结构：柜体内部配备展示区，桌上配备石英石台面。 | 24750 | 件 | 1 | 24750 |
| 105 | 接待台 | 6300*650*1150 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5.结构：柜体内部配备展示区，桌上配备石英石台面。 | 28050 | 件 | 2 | 56100 |
| 106 | 操作台 | 1600*800*750 | 1、基材：采用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.65g/cm³~0.8g/cm³；吸水厚度膨胀率≤12%；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1750N，板边≥1250N）；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%。符合GB/T11718-2021、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、油漆：环保水性油漆（底漆+面漆），五底三面装涂工艺，游离甲醛≤100mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量≤100mg/kg；卤代烃≤500mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞含量检验合格；乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16）≤1000mg/kg；漆膜硬度≥2H；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，符合（Ⅰ）级。符合GB18581-2020、GB/T6739-2022、HJ2537-2014、HG/T3950-2007检测标准。 4、封边：同色实木封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L；含水率8%~12%；边缘直线度≤5mm/m；外观无开口裂缝、腐朽、死结、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，材色应均匀，无明显色差，无变色、褪色。符合QB/T4463-2013检测标准。 5.结构：桌上配备石英石台面，台体上部配四个抽屉，下部配两个对开门，配备拉手。 | 6450 | 件 | 2 | 12900 |
| 107 | 办公桌 | 1400*700*760 | 1、基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T39600-2021分级标准）；产品总挥发性有机化合物（TVOC）释放量（72h)≤0.5mg/m²·h；TVOC、苯、甲苯、二甲苯含量检验合格；含水率3%~12%；密度0.6g/cm³~0.9g/cm³；静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力（板面≥900N，板边≥600N）；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐冷热循环、表面耐磨均检验合格；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥90%；防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）≥1级。符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010（2017）检测标准。 2、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检验合格。符合QB/T4463-2013检测标准。 3、胶粘剂：水基型胶粘剂，游离甲醛≤1g/kg；VOC含量限量≤100g/L；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%。符合GB18583-2008、GB33372-2020、HG/T3950-2007检测标准。 4、功能结构：桌子左侧配备三个抽屉，右侧上面一个抽屉，下面配主机箱 ，配键盘托，抽屉加锁。带合理走线功能。 | 1440 | 件 | 35 | 50400 |

注：1.手动密集柜为本项目包核心产品

2.分项报价表价格填写不得超过需求单项限价，否则投标无效。