# 采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电子超声内镜 | 1 | 是 | 3年 |
|  | 1-2 | 肌骨超声仪 | 1 | 否 | 3年 |
|  | 1-3 | 子午流注仪 | 1 | 否 | 5年 |

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：合同签订后10天内

采购项目（标的）交付的地点：北京市第六医院。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））

4.售后服务（质保期）：详见“一、采购标的”

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市第六医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目1-1：电子超声内镜

一、扇扫型超声内镜

、视野角度≥°

、视野方向≥°前方斜视

、景深mm、最小可视距离≤mm

、先端部直径≤mm、插入部直径≤mm

、弯曲角度上≥°，下≥°，右≥°，左≥°

、有效长度≥mm、全长≥mm

、钳子管道直径≥mm

、操作模式：模式，血流模式，能量血流模式，脉冲多普勒模式，组织谐波模式，弹性成像模式，造影谐波模式等

、扫描方式：电子凸阵扫描

、扫描方向：平行于插入方向

二、电子胃镜

具有高清图像功能，分辨率≥xp；具有特殊光观察功能

导光插头一键插拔功能，全防水设计

先端外径≤mm，插入部外径≤mm

弯曲角度上≥度，下≥度，左≥度，右≥度

视野角≥度

景深≥mm

钳子管道内径≥mm

最小可视距离≤mm；

三、高清肠镜

具有高清图像，分辨率≥xp；具有特殊光观察功能

具有副送水功能

具有智能弯曲、强力传导、可变硬度功能

导光插头一键插拔功能，全防水设计

视野角≥度

▲弯曲角度上≥度，下≥度，左≥度，右≥度

先端外径≤mm插入部外径≤mm

景深≥mm

钳子管道内径≥mm、最小可视距离≤mm

插入部有效长度≥mm，全长≥mm

# 品目1-2：肌骨超声仪

（一）用途

主要用于肌骨、神经、腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉等方面的临床诊断和科研教学

### （二）技术参数

### 一、主机成像系统：

▲1.1具备液晶显示器≥24英寸；分辨率≥1920×1080，可上下左右任意旋转。

▲1.2操作面板具备触摸屏≥12英寸，点击触摸屏调节的参数，可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥270度。

1.3具备集束发射功能，全程动态聚焦发射声束、脉冲优化处理功能、自适应增益补偿功能、数字化二维灰阶成像及M型显像单元；解剖M型功能，可360度旋转M型取样线角度进行测量。

1.4脉冲反向谐波成像单元；具备彩色多普勒成像功能；彩色多普勒能量图功能；方向性能量图功能。

1.5智能全程聚焦功能；焦点区域随深度调节按图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。

1.6智能实时图像优化功能：实时监测优化图像像素曝光度。

1.6.1具备自动优化远场图像功能；多级可调，范围≥±20dB。

1.6.2具备自动补偿声影后方图像功能；多级可调，范围≥±10dB。

1.7空间复合成像功能，同时作用于发射和接收，偏转 ≥9线，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

1.8具备自适应核磁像素优化功能，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

### 二、成像要求：

2.1具备诊断功能含：自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动获得颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。

2.2具备超声声速自动校正功能可调整级别；扩展成像功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头，空间复合成像功能及斑点噪声抑制功能支持扩展区域。

2.3组织多普勒功能（TDI/或DTI），具有彩色，谐波，PW，M型等多种模式，具备在机应变及应变率定量分析工具。

▲2.4具备多影像实时对比联合诊断功能：可直接获取、浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，具备同屏对比既往和当前超声图像进行对比诊断功能 。

2.5具有微细血流成像功能：可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，可进行血流速度测量 。

▲2.6双屏显示模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

2.7弹性成像功能：具备实时软组织弹性成像功能，具有灰阶，反转及彩色多普勒等显像方式；具备囊实性结构鉴别弹性成像功能，具备浅表及腔内弹性成像。

2.8肝脏剪切波定量功能：支持结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度；具有肝纤维化分级指示，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示；测量值支持两种单位显示，KPa及m/s

### 三、测量和分析：（B型、M型、D型、彩色模式）

3.1一般测量：距离、面积、周长等；外周血管测量和计算功能；多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）；心脏功能测量；

3.2具备图像数据存储；硬盘≥1T（1024G），病案管理包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

3.3输入/输出信号：输入：DICOM DATA；输出：S－视频、高清数字化输出等

### 四、主机技术参数及要求：

4.1探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口具备照明系统

4.2预设扫描条件设置功能： 具备。

4.3探头频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz，从2MHz到22MHz。

▲4.4主机支持单晶体探头数量≥5把，含腹部、心脏，浅表、腔内、经食道等单晶体探头。

▲4.5配备探头数量≥4支；含：

单晶体腹部探头，频率1.0-5.0MHz、

线阵探头，频率3.0-12.0MHz、

单晶体心脏探头，频率：1.0-5.0MHz、

高频肌骨线阵探头，频率：5.0-12.0MHz。

▲4.6最大扫描深度：凸阵探头≥55cm，线阵探头≥14cm。

▲4.7单晶体高频线阵探头有效阵元数：≥1000个。

▲4.8增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节。

4.9接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理；动态范围≥300dB。

4.10频谱多普勒显示模式：脉冲多普勒（PWD）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）等；

4.11发射频率：电子相控阵：PWD,CWD1.6-1.8MHz，电子凸阵：PWD:2.0-2.2MHz，电子线阵：PWD:5.75-7.0MHz。

4.12最大测量速度：PWD正、反向血流速度：≥10.0m/s（0度夹角）；CWD：血流速度≥28.0m/s；最低测量速度：≤0.25mm/s（非噪音信号）；

4.13取样宽度及位置范围：宽度0.5mm～20mm多级可调；零位移动：≥9级；显示控制：反转显示（上/下）、零移位、B－刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位等；

4.14彩色多普勒：显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）；彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE/CPI）；组织多普勒（TDI）；具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

4.15彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

5.内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像支持以AVI、BMP、JPEG等格式储存。

▲6.超声主机使用年限≥10年（提供机身铭牌照片）

# 品目1-3：子午流注仪

工作频率：KHz，允差≤±％。

输出幅度：治疗仪≥档可调，最大输出幅度为v，允差≤±％。

载波波形：双向对称方波，脉冲宽度ｍs，允差≤±％。

调制波：调制波波形为双向方波；≥个处方，调制频率，允差≤±％。

调幅度：调幅度为％，允差≤±％。

输出电流：在Ω的负载下，输出电流≤。

输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤％。

治疗时间：～min可调，步进min，允差≤±s。

.组成：由主机（含电脉冲、子午流注开穴法选穴功能模块）、电极和导线组成。

.通道≥路、输出≥路、可同时治疗多位患者。