北京市大兴区政府采购公开招标公告

项目概况

- 参加2026年大兴区政务云服务的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年3月30日至2026年4月3日，每天上午9:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间），并于2026年4月20日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：11011526210200031666-XM001

- 项目名称：2026年大兴区政务云服务

预算金额：3760万元

采购需求：详见附件

合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.2 其他特定资格要求：  。

三、获取招标文件

1.时间：2026年3月30日至2026年4月3日，每天上午9:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年4月20日上午9:30（北京时间）

开标时间：2026年4月20日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线    010-58511086

电子营业执照服务热线   400-699-7000

数字证书服务热线       010-58515511

技术支持服务热线       010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开标

供应商需在2026年4月20日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市大兴区政务服务和数据管理局

地址：北京市大兴区黄村镇兴华大街三段15号

联系人：王老师

联系方式：010-81299232

2.采购代理机构信息

名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

联系方式：010-69231333、69231339

3.项目联系方式

项目联系人：牛老师

电话：010-69231333转209

北京市大兴区政府采购中心

2026年3月27日

附件：

# 项目名称：2026年大兴区政务云服务

# 项目预算金额：3760万元

# 第一包: 大兴区政务云A区，采购金额1880万元

# 第二包: 大兴区政务云B区，采购金额1880万元

# 一、采购清单

## 1.1 第一包 大兴区政务云A区 服务需求

1.1.1基础服务目录

| 序号 | 货物或服务名称 |  |  | 数量 | 计价单位 | 报价单位 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 基础设施服务 | 机柜服务 | 19英寸标准机柜 | 4 | 架 | 元/月 |  |
| 1002 | 计算服务 | 云主机服务（提供信创和非信创服务） | vCPU（vCPU ARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.1GHz ） | 4500 | vCPU | 元/月 | 核心产品 |
| 1003 |  |  | 内存 | 10000 | GB | 元/月 |  |
| 1004 |  | 物理服务器（提供信创和非信创服务） | 物理服务器配置1:不低于 2路10核2. 0Ghz，64GB内存， 2块600GB SAS硬盘,2个HBA卡，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1005 |  |  | 物理服务器配置2: 不低于4路10核2.0Ghz，128GB内存，2块600GB SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 3 | 台 | 元/月 |  |
| 1006 |  |  | 物理服务器配置3: 不低于8路10核2.0Ghz，256GB内存，2块600GB SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 3 | 台 | 元/月 |  |
| 1007 |  |  | 物理服务器配置4: 不低于2路14核2.4Ghz，128GB内存，12块6TB SATA硬盘，SAS HBA 6GB，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1008 |  |  | 物理服务器配置5: 不低于2路14核2.4Ghz，384GB内存，2块800GB SSD硬盘，10块6TB SATA硬盘，SAS HBA 6GB，2个万兆端口 | 5 | 台 | 元/月 |  |
| 1009 |  |  | 物理服务器配置6: 不低于2路14核2.4Ghz，384GB内存，3块480GB SSD硬盘，9块2TB SATA硬盘，SAS HBA 6GB，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1010 |  | 图形图像计算服务（提供信创和非信创服务） | GPU显存不低于8GB，单精度浮点计算能力不低于0.15TFLOPS | 1 | GPU | 元/月 |  |
| 1011 |  |  | GPU显存不低于12GB，单精度浮点计算能力不低于5TFLOPS | 1 | GPU | 元/月 |  |
| 1012 |  |  | GPU显存不低于16GB，单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，双精度浮点计算能力不低于0.2TFLOPS | 1 | GPU | 元/月 |  |
| 1013 | 存储服务（提供信创和非信创服务） | 普通性能存储 | 普通存储(单盘技术指标：单盘最大IOPS 3000 ) | 333160 | GB | 元/月 |  |
| 1014 |  | 高性能存储 | 高性能存储(单盘技术指标:单盘最大IOPS 20000 ) | 140000 | GB | 元/月 |  |
| 1015 |  | 静态存储 | 大容量、高可靠的分布式数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | 20 | TB | 元/月 |  |
| 1016 | 网络服务 | 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 3500 | Mb | 元/月 |  |
| 1017 |  |  | 互联网IPv4及IPv6 地址租用服务、并提供辅助备案服务 | 70 | 个IP | 元/月 |  |
| 1018 |  | 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 5 | 个IP | 元/月 |  |
| 1019 |  | 远程接入服务 | 远程接入服务账号 | 55 | 个账号 | 元/月 |  |
| 1020 |  | VPN服务 | SSL VPN接入 | 1 | 个账号 | 元/月 |  |
| 1021 |  |  | IPSec VPN接入带宽 | 1 | Mb带宽 | 元/月 |  |
| 1022 |  | WAF防护 | web应用防火墙服务 | 28 | 个IP | 元/月 |  |

1.1.2扩展服务目录

| 序号 | 货物或服务名称 |  |  | 数量 | 计价单位 | 报价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 基础软件支撑服务 | 商用操作系统套餐 | Windows Server套餐: WindowsServer租用、安装及维护 | 110 | 台云主机 | 元/月 |  |
| 2002 |  |  | 国产操作系统套餐: 国产操作系统服务租用、安装及维护 | 200 | 台云主机 | 元/月 |  |
| 2003 |  | 商用数据库套餐（提供信创服务） | 国产商用数据库租用、安装及维护 | 1 | 套 | 元/月 |  |
| 2004 |  | 开源数据库套餐（提供非信创服务） | 开源数据库安装及维护服务 | 1 | 套 | 元/月 |  |
| 2005 | 安全服务 | 云端抗DDOS服务 | 云端抗DDOS服务，攻击流量在10Gbps以内 | 1 | 个站点 | 元/月 |  |
| 2006 |  | 云端APT防护服务 | 云端APT防护服务 | 10 | 套 | 元/月 |  |
| 2007 |  | 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务 | 470 | 台 | 元/月 |  |
| 2008 |  | 主机防护 | 主机防护 | 470 | 台 | 元/月 |  |
| 2009 |  | 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务 | 31 | 个监控点 | 元/月 |  |
| 2010 | 安全检测监测、审计服务 | 主机漏洞扫描 | 主机漏洞扫描 | 470 | 台 | 元/次 |  |
| 2011 |  | 主机日志分析 | 主机日志分析 | 470 | 台 | 元/次 |  |
| 2012 |  | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 26 | 套 | 元/月 |  |
| 2013 |  | 本地备份服务 | 本地备份服务 | 1 | GB | 元/月 |  |
| 2014 |  | 异地备份服务 | 异地备份服务 | 1 | GB | 元/月 |  |

1.1.3视频云服务目录

| 序号 | 货物或服务名称 |  |  | 数量 | 计价单位 | 报价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 视频云服务 | 视频云存储管理 | 本地视频云存储 | 4209 | TB | 元/月 |  |
| 3002 |  |  | 视频传输专线 | 1 | GB | 元/月 |  |
| 3003 |  |  | 视频云存储管理平台 | 1 | 路 | 元/月 |  |
| 3004 |  | 视频云解析 | 活动目标识别 | 350 | 路 | 元/月 |  |
| 3005 |  |  | 人脸识别 | 50 | 路 | 元/月 |  |
| 3006 |  |  | 人数统计 | 50 | 路 | 元/月 |  |
| 3007 |  |  | 人脸结构化 | 1 | 张 | 元/张 |  |
| 3008 |  |  | 车辆结构化 | 1 | 张 | 元/张 |  |
| 3009 |  |  | 人脸比对 | 1 | 次 | 元/次 |  |
| 3010 |  |  | 车辆比对 | 1 | 次 | 元/次 |  |
| 3011 |  |  | 车牌比对 | 1 | 次 | 元/次 |  |

## 1.2 第二包 大兴区政务云B区 服务需求

1.2.1基础服务目录

| 序号 | 货物或服务名称 |  |  | 数量 | 计价单位 | 报价单位 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 基础设施服务 | 机柜服务 | 19英寸标准机柜 | 5 | 架 | 元/月 |  |
| 1002 | 计算服务 | 云主机服务（提供信创和非信创服务） | vCPU（vCPU ARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.1GHz ） | 4379 | vCPU | 元/月 | 核心产品 |
| 1003 |  |  | 内存 | 12382 | GB | 元/月 |  |
| 1004 |  | 物理服务器（提供信创和非信创服务） | 物理服务器配置1:不低于 2路10核2. 0Ghz，64GB内存， 2块600GB SAS硬盘,2个HBA卡，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1005 |  |  | 物理服务器配置2:不低于 4路10核2.0Ghz，128GB内存，2块600GB SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1006 |  |  | 物理服务器配置3: 不低于8路10核2.0Ghz，256GB内存，2块600GB SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1007 |  |  | 物理服务器配置4: 不低于2路14核2.4Ghz，128GB内存，12块6TB SATA硬盘，SAS HBA 6GB，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1008 |  |  | 物理服务器配置5:不低于 2路14核2.4Ghz，384GB内存，2块800GB SSD硬盘，10块6TB SATA硬盘，SAS HBA 6GB，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1009 |  |  | 物理服务器配置6: 不低于2路14核2.4Ghz，384GB内存，3块480GB SSD硬盘，9块2TB SATA硬盘，SAS HBA 6GB，2个万兆端口 | 1 | 台 | 元/月 |  |
| 1010 |  | 图形图像计算服务（提供信创和非信创服务） | GPU显存不低于8GB，单精度浮点计算能力不低于0.15TFLOPS | 1 | GPU | 元/月 |  |
| 1011 |  |  | GPU显存不低于12GB，单精度浮点计算能力不低于5TFLOPS | 1 | GPU | 元/月 |  |
| 1012 |  |  | GPU显存不低于16GB，单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，双精度浮点计算能力不低于0.2TFLOPS | 14 | GPU | 元/月 |  |
| 1013 | 存储服务（提供信创和非信创服务） | 普通性能存储 | 普通存储(单盘技术指标:单盘最大IOPS 3000) | 344838 | GB | 元/月 |  |
| 1014 |  | 高性能存储 | 高性能存储(单盘技术指标:单盘最大IOPS 20000) | 187342 | GB | 元/月 |  |
| 1015 |  | 静态存储 | 大容量、高可靠的分布式数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | 8 | TB | 元/月 |  |
| 1016 | 网络服务 | 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 2092 | Mb | 元/月 |  |
| 1017 |  |  | 互联网IPv4及IPv6 IPv4及IPv6地址租用服务、并提供辅助备案服务 | 54 | 个IP | 元/月 |  |
| 1018 |  | 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 30 | 个IP | 元/月 |  |
| 1019 |  | 远程接入服务 | 远程接入服务账号 | 55 | 个IP | 元/月 |  |
| 1020 |  | VPN服务 | SSL VPN接入 | 1 | 个账号 | 元/月 |  |
| 1021 |  |  | IPSec VPN接入带宽 | 1 | Mb带宽 | 元/月 |  |
| 1022 |  | WAF防护 | web应用防火墙服务 | 35 | 个IP | 元/月 |  |

1.2.2扩展服务目录

| 序号 | 货物或服务名称 |  |  | 数量 | 计价单位 | 报价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 基础软件支撑服务 | 商用操作系统套餐 | Windows Server套餐: WindowsServer租用、安装及维护 | 109 | 台云主机 | 元/月 |  |
| 2002 |  |  | 国产操作系统套餐: 国产操作系统服务租用、安装及维护 | 177 | 台云主机 | 元/月 |  |
| 2003 |  | 商用数据库套餐（提供信创服务） | 国产商用数据库租用、安装及维护 | 1 | 套 | 元/月 |  |
| 2004 |  | 开源数据库套餐（提供非信创服务） | 开源数据库安装及维护服务 | 1 | 套 | 元/月 |  |
| 2005 | 安全服务 | 云端抗DDOS服务 | 云端抗DDOS服务，攻击流量在10Gbps以内 | 9 | 个站点 | 元/月 |  |
| 2006 |  | 云端APT防护服务 | 云端APT防护服务 | 24 | 套 | 元/月 |  |
| 2007 |  | 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务 | 502 | 台 | 元/月 |  |
| 2008 |  | 主机防护 | 主机防护 | 502 | 台 | 元/月 |  |
| 2009 |  | 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务 | 31 | 个监控点 | 元/月 |  |
| 2010 | 安全检测监测、审计服务 | 主机漏洞扫描 | 主机漏洞扫描 | 502 | 台 | 元/次 |  |
| 2011 |  | 主机日志分析 | 主机日志分析 | 385 | 台 | 元/次 |  |
| 2012 |  | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 51 | 套 | 元/月 |  |
| 2013 |  | 本地备份服务 | 本地备份服务 | 1 | GB | 元/月 |  |
| 2014 |  | 异地备份服务 | 异地备份服务 | 1 | GB | 元/月 |  |

1.2.3视频云服务目录

| 序号 | 货物或服务名称 |  |  | 数量 | 计价单位 | 报价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 视频云服务 | 视频云存储管理 | 本地视频云存储 | 1 | TB | 元/月 |  |
| 3002 |  |  | 视频传输专线 | 1 | GB | 元/月 |  |
| 3003 |  |  | 视频云存储管理平台 | 1 | 路 | 元/月 |  |
| 3004 |  | 视频云解析 | 活动目标识别 | 1 | 路 | 元/月 |  |
| 3005 |  |  | 人脸识别 | 1 | 路 | 元/月 |  |
| 3006 |  |  | 人数统计 | 1 | 路 | 元/月 |  |
| 3007 |  |  | 人脸结构化 | 1 | 张 | 元/张 |  |
| 3008 |  |  | 车辆结构化 | 1 | 张 | 元/张 |  |
| 3009 |  |  | 人脸比对 | 1 | 次 | 元/次 |  |
| 3010 |  |  | 车辆比对 | 1 | 次 | 元/次 |  |
| 3011 |  |  | 车牌比对 | 1 | 次 | 元/次 |  |

注：

1.以上两包各项服务需求数量为预估数量，依据2025年大兴区政务云运行情况，预估年度信息系统入云增量，实际数量以服务期内上云系统实际发生为准。

2.采购人最终结算付费金额，以中标供应商提供的各项服务实际数量为依据进行计算，但各包总金额均不超过预算金额。

3.云服务商各项服务分项报价为服务项单价。

## 1.3项目预算金额：3760万元

第一包: 大兴区政务云A区，采购金额1880万元；

第二包: 大兴区政务云B区，采购金额1880万元；

## 1.4合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

- 二、项目背景或简况

根据《北京市数字经济全产业链开放发展行动方案》、《北京市大兴区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《大兴区新型智慧城市建设行动计划（2022-2025年）》建设要求，参照北京市政务云“企业投资建设，政府购买服务”模式，遵循“统筹规划、适度超前、资源共享、确保安全”的原则，构建全区集约化的云资源服务。提供专属机房、机柜、云主机、云存储、云网络、云安全、业务迁移、基础软件、视频云等服务，满足全区各单位政务外网、互联网等业务系统入云需求。

## 2.1建设目标

建设符合《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》、《信息安全技术云计算服务安全指南》、《信息安全技术云计算服务安全能力要求》等国家及行业标准、规范的大兴区政务云，提供云资源服务。

## 2.2各方职责和关系

### 2.2.1云管理单位

大兴区政务服务和数据管理局是政务云管理单位，负责政务云的统筹规划、服务监督、标准制定；负责对云服务商的考核管理；负责对北京市大兴区各级政府单位各类政务信息化系统的入云需求做好统一入云规划，主要职责为：

1.政务云的统筹规划和管理；

2.政务云相关制度、规范等的制定、宣传和培训 ；

3.政务云建设、运维、安全的技术管理，组织制定政务云平台总体应急预案；

4.政务云服务商的遴选和管理，以及日常工作的检查和服务质量监管；

5.各单位使用政务云的技术指导；

6.各单位政务云资源使用情况的监测、管理；

### 2.2.2云服务商

云服务商是为用户提供云计算、存储、网络及相关配套资源和服务的提供商，承担云平台物理安全、网络安全、虚拟化安全及云平台安全管理的相关责任。云平台建设、运营、运维责任主体为云服务商，主要职责为：

1.政务云建设、运维和云自身的安全保障；

2.提供相关云服务，以及云资源使用情况、操作情况等日志记录审计服务，定期向使用单位提供监测报表、报告；

3.配合政务云使用单位完成系统向云迁移或部署；

4.制定并执行政务云平台应急预案，配合开展应急演练工作；

5.云服务商必须依据国家和北京市规定建立安全防护措施，平台自身通过等保三级测评及密码测评。

### 2.2.3使用单位

政务云使用单位是指使用政务云服务，部署政务外网及互联网应用、物联专网应用的单位。政务云使用单位承担应用系统部署及管理，承担自身数据安全、应用系统安全等相关责任，主要职责为：

1.本单位入云信息系统的操作系统层、软件平台层和应用软件层的日常维护、管理、安全产品应用和应急保障；

2.依据服务协议执行情况，配合完成政务云安全检查、应急演练、统计监测等工作；

3.配合开展信息系统上云、变更、退云等相关工作。

- 三、技术参数要求

两包均满足以下要求。

3.1总体技术要求

3.1.1网络技术服务要求

根据政务网络安全管理、信息安全等级保护等要求，在政务云中明确部署和划分互联网区、政务外网区和物联专网区，三个区域之间应按照要求进行安全隔离并提供必要的安全保障，分别承载政务外网区、互联网区和物联专网区应用。

政务云平台核心骨干设备、出口设备、骨干线路等需要支持冗余备份，云内骨干线路带宽≥40GB带宽，服务器业务≥10GB带宽。

云平台需满足基于SDN、VxLAN技术提供相关网络服务，SDN可以与云平台实现自动化动态的网络资源调配和隔离，支持与互联网、政务外网、物联专网及行业部门专网的连接。

3.1.2云主机服务要求

虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性；虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；当虚拟机操作系统出现故障时，可以自动重启或者迁移该虚拟机，保障业务连续性；支持将多个物理服务器组成集群，可基于CPU、内存、磁盘等资源利用率进行动态资源调整；支持平台巡检功能，支持生成巡检报告并导出；虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容；多台物理机可以实现虚拟化集群，集群内的物理机数量可以按需扩展。

须按照“一云多芯”模式建设，按需提供鲲鹏、海光等各技术路线的计算资源。

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 性能限制 | 按内存不复用方式分配资源，要求ARM架构CPU主频≥2.4GHz，C86和x86架构CPU主频≥2.1GHz |
| 性能范围 | CPU核数可选范围1-16核，内存可选范围1-64GB |
| 操作系统兼容性 | 支持主流操作系统，如windows server系列、Linux发行版、国产Linux等 |
| 扩展性 | 用户可以灵活按照规格族调整 |
| 云主机隔离 | 对不同用户的虚拟主机提供安全组和VLAN级别的隔离，确保不同用户之间数据互不可见；云主机之间可以做到隔离保护，其中每一个云主机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它云主机运行，每个云主机上的用户权限只限于本云主机之内，以保障系统平台的安全性。 |
| 管理权限 | 用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限，使用方式与传统物理主机完全一致。 |
| HA功能 | 虚拟化管理节点须支持双机热备 |
|  | 虚拟化管理系统支持虚拟机的HA功能 |
|  | 硬件设备出现故障时，云主机会自动进行HA切换 |
| 备份功能 | 支持云主机备份功能，可以实现云主机的全量备份、增量备份，支持备份周期、备份策略的设定 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 安全防护 | 自定义防火墙功能，支持防DDos攻击； |
| 弹性网络 | 支持虚拟路由、虚拟交换机和弹性IP，用户可自定义虚拟主机的网络拓扑和IP地址； |
| 镜像快照 | 创建虚拟主机时，可指定用户预先配置好的镜像文件作为模板。虚拟主机支持临时快照备份功能，提高运维效率； |
| 数据存储 | 虚拟主机底层采用分布式块存储，每个虚拟主机的镜像存储达到多副本可靠性，数据可靠性不低于99.9%； |
| 高可用性 | 虚拟主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.9%； |
| 扩展性 | 支持计算能力的垂直伸缩，支持对CPU和内存的升级与降级操作，支持增加、减少磁盘和带宽； 支持计算能力的水平伸缩，通过与负载均衡配合实现水平伸缩； |

3.1.3云存储服务要求

云平台支持多种存储类型，如高性能存储、普通存储、静态存储等。高性能存储与普通存储可按应用需求选择不同磁盘类型，实现数据按需存储；支持多种存储类型，包括块存储、对象存储；高性能存储与普通存储应具备较强的扩展能力，存储系统可扩展容量支持PB级扩展；高性能存储单盘技术指标最高不低于IOPS 20000，普通存储单盘技术指标最高不低于IOPS 3000；高性能存储与普通存储采用先进的磁盘容错技术，在硬盘故障后可实现快速重构，避免重构过程中其他硬盘损坏导致的数据丢失风险；高性能存储与普通存储的数据可靠性或数据存储持久性达到99.9%；备份存储具有可靠的数据保护机制，确保不会因硬盘故障等原因导致数据丢失。

3.1.4视频云存储服务要求

为满足全区视频业务的数据存储需求，云服务商应提供视频云存储服务，在云使用单位提出视频云存储需求之日起，10天内提供该服务。具体要求如下：

- 1、视频存储可满足视频业务对存储服务的需求，对实时视频、图片等非结构化数据进行高性能存储，可满足实时视频数据保存不少于90天、图片存储时间不少于1年、非结构化数据存储时间不少于5年的要求。

- 2、视频存储基于云存储技术，采用高性价比分布式存储架构，应具备海量EB级数据存储能力，当实时视频及图片数据量增加、存储需求增加时，视频存储可通过增加节点的方式灵活扩容，且性能与容量可随存储节点数量增加而线性增长。

- 3、视频云存储具备高数据可靠性，支持多副本等多种数据保护技术，可按需选择副本数量。

- 4、视频云存储应利用软件定义存储等技术，有效降低数据存储成本，满足海量视频数据的存储要求。

视频云存储应提供广泛的视频存储协议供视频业务系统调用。

3.1.5云管理平台服务要求

具有自主知识产权且具有大规模部署案例的国产云平台产品；通过SDN控制器实现对网络设备的自动化编排，云管理平台应保证良好的开放性。

云平台管理节点须支持集群部署，可平滑升级扩展。

3.1.6运维监控平台服务要求

运维管理主要为云平台的运维人员提供云平台的运维管理功能界面，集成了工作流引擎、通讯组件等第三方软件、使用单点登录技术，将各业务功能整合到一起。

监控管理应提供网络设备、安全设备、存储设备、服务器、操作系统、数据库等基础监控功能，以及云监控的API的集中整合。能够灵活的对监控对象、数据收集间隔等进行配置，并提供管理界面，并可以根据相关监控指标进行故障报警。能够设置不同类型资源的策略规则，并关联指定的资源，策略匹配之后进行触发告警及告警通知。主要功能包括云资源监控、网络及安全设备监控、存储设备管理、操作系统监控、数据库监控、远程维护管理、网络拓扑管理、业务拓扑管理、告警和策略管理、权限管理、统计分析报表、监控指标管理等功能。

3.1.7云主机兼容能力

云主机应兼容目前市场上主流的国产软件产品的常用型号版本，包括但不限于以下内容。鼓励发展支持国产化应用替代的云平台技术。

| 序号 | 软件 类型 | 软件型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、商用操作系统 | Debian |
| 2 |  | 银河麒麟 |
| 3 |  | 统信 |
| 4 | 二、开源操作系统 | EulerOS |
| 5 |  | openSUSE |
| 6 |  | Ubuntu |

## 3.2、安全要求

1.云服务商所提供政务云要符合国家、北京市以及大兴区关于等级保护安全、密码安全的相关要求，并根据最新要求及时整改提升。

等保和安全要求：云服务商所提供云平台应符合国家及行业标准、规范，云平台必须满足信息安全等级保护三级要求。云服务商建成的云平台必须通过信息系统安全等级保护三级测评，并及时完成公安部门备案手续，云管理单位有权按照测评结果要求云服务商进行整改，云服务商需完成整改工作并通过安全测评。

国家商用密码要求：云服务商所提供云平台应符合国家及行业标准、规范，云平台必须满足国家商用密码三级要求。云服务商建成的云平台必须通过国家商用密码应用安全性评估三级测评，并及时完成管理部门备案手续，云管理单位有权按照测评结果要求云服务商进行整改，云服务商需完成整改工作并通过国密测评。

2.在单一政务云平台内部，云服务商需要实现不同使用单位间业务应用系统及数据的安全隔离。

3.云服务商搭建政务云需分别提供物联专网区、互联网区和政务外网区，三个区域采用逻辑网络系统、安全系统和云操作系统软件。

4.云服务商在未经过使用单位邮件、书面材料确认前提下，不能查看、修改、拷贝使用单位业务系统文件和数据。

5.政务云需满足国家相关网络安全标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并根据最新要求及时整改提升。

## 3.3 云平台运维整体要求

3.3.1运维服务要求

云服务商应制定机房、人员、备份、安全、设备、介质、泄密事件等管理制度，覆盖事件/故障管理、变更管理、资源监控、安全事件处置、安全通告处置等全生命周期运维流程。

提供包含日常运维、重保运维、资源优化三个方面的现场运维服务，主动提供日、周、月的巡检、值班、来访等日志文档。

云服务商须根据项目要求安排具备相应资质和经验的专业人员从事本项目工作，确保项目实施队伍的稳定，提供本地化现场服务，保证担任重要岗位的人员具备相应专业资质。任命1名项目经理作为政务云售前和售后的总接口人，常驻现场工作，定期向采购人汇报工作。

项目实施过程中，云服务商应保证关键岗位人员不能随意变更，如因正当理由需要调整项目主要人员的，应当提前1个月通知云管理单位，获得书面同意后方可更换。

3.3.2应急保障要求

云服务商应制定自身云平台的应急安全保障策略，保障平台稳定运行。

1.提供定期的应急演练服务，通过定期开展应急演练，以检验应急方案的正确性，不断加强人员的应急安全意识和应急响应的熟练程度。

2.提供应急响应服务和安全事件处置服务，针对云平台的网络、主机及应用系统，遭到黑客攻击或意外事故出现紧急情况时，应急工程师将在第一时间内赶赴现场协助解决问题，降低安全事件造成的损失，避免安全事件的扩大化。

3.制定信息安全事件应急响应制度及规范，建立应急响应组织架构、信息安全事件定级表、上报流程、处置流程、处置预案、总结报告等。根据应急演练及应急响应优化应急预案体系知识库。

## 3.4云服务水平能力要求

云服务商应承诺以下条件：

1.维护人员具备故障快速响应和恢复能力，故障响应时限不超过10分钟，故障处理完成后48小时内出具故障报告。

2.由云使用单位向云服务商派发云服务申请工单，除重保封网期等特殊时期外，云服务商在48小时内完成云资源分配、新用户创建，并交付用户使用。

3.云服务商应提供包括邮件、电话、即时通讯工具等响应手段。

4.云服务商制定严格的日常巡检计划，定期对服务器、操作系统、云平台软件、存储、网络设备、数据库、机房环境、传输专线和其他相关设备进行巡检，巡检周期不可超过一周时间，巡检记录需要保存1年。平台相关设备的各级管理口令、密码，每半年一次周期性修改，口令的设置应符合密码复杂度要求。平台相关设备、业务配置数据、数据库的备份，应根据需要制订备份作业计划，并指定专人定期进行数据备份，同时按照备份方案中数据管理的要求进行备份数据的管理，确保备份数据可恢复。

5.业务迁移人员对云使用单位需要充分了解，如业务访问部门、访问时间段、业务系统关联性、业务性能要求等，迁移人员需要对操作系统、数据库、服务器、虚拟化精通。

## 3.5业务部署迁移服务能力要求

3.5.1业务系统迁移入云能力要求

云服务商在业务迁移入云阶段应承诺提供上云咨询服务、迁移测试服务、迁移实施服务等服务。业务系统在向云平台迁移的过程中要做到无缝迁移，并确保系统的完整性、兼容性以及数据安全。

3.5.2多业务集中迁移能力要求

云服务商应承诺具备同时应对多使用单位、多信息系统同时迁移入云的服务支撑能力、资源快速扩容能力、快速迁移工具支持能力，具备成熟的迁移工具，对多系统集中迁移可能出现的难点、风险有较为充分的预判并提出解决对策。云服务商应在响应文件中阐述对该场景下集中迁移工作的理解、服务方案、支撑能力及可行的应急预案，并保证不低于项目要求的迁移进度要求。

3.5.3跨云平台的业务迁移能力

云服务商之间需互相配合，提供跨云平台业务迁移所需的配合和技术支持。

1.通过迁移工具进行云主机导入导出

迁入云服务商负责提供迁移工具、存储设备、服务器等相关工具，并在迁移工作开始前负责迁移可行性的评估、迁移方案制定、回退方案制定等工作；迁出云服务商在迁移周期过程中，配合迁入云服务商开展相关工作；云使用单位应组织系统开发单位配合完成系统联调和业务验证等工作。

2.通过迁移平台对云主机进行在线迁移

在线迁移应按照业务系统需求，原则上不允许业务系统中断。迁入云服务商负责实施迁移平台及相关配套资源的提供及整体迁移工作；迁出云服务商应提供必要的专线接入支持、带宽、远程接入等业务系统迁移相关资源和人力支持及迁移完成前的保障工作；云使用单位应组织系统开发单位配合完成系统联调和业务验证等工作。

云服务商应在响应文件中阐述的对该场景下迁移工作的理解、服务方案、支撑能力及可行的应急预案，并保证不低于项目要求的迁移进度要求。

云服务商应在响应文件中针对上述四种场景的业务迁移服务制定面向使用单位的“业务系统迁移技术指导方案”。

## 3.6专业培训服务要求

培训工作是云服务商提高运维能力和云服务水平的重要工作之一。云服务商应承诺至少提供以下培训：

培训旨在提高云平台运维能力，规范运维管理。内容包括但不限于：

1.面向项目管理人员、系统管理人员的培训，确保此类人员能清晰地了解云平台的设计理念和设计方法，掌握云平台的整体结构，以及各类云资源的申请、审核、开通、回收等管理流程。

2.面向系统维护人员的培训，确保此类人员能理解和掌握云平台的相关技术知识，能够熟练地维护云平台，快速定位和解决系统出现的问题，保证云平台服务期间正常运转，并持续提高运维服务质量。

3.本单位人员的安全培训教育，确保工作人员符合岗位要求。

4.云平台维护人员的定期业务培训和保密培训，重保前的业务培训和应急保障培训等。

5.面向采购人的培训，确保此类人员充分了解云平台的技术架构、服务水平等。

## 3.7数据中心要求

| 指标项目分类 | 序号 | 指标项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础要求 | 1 | 等级保护 | 物理环境满足信息系统安全等级保护3级要求 |
|  | 2 | 物理隔离 | 本次所使用的机柜资源与机房内其他机柜资源物理隔离，可使用如围笼等手段。 |
|  | 3 | 地址要求 | 要求提供数据中心详细地址。 |
|  | 4 | 市电 | 采用两路不同变电站输出的独立市电，独立UPS 不间断电源保障和紧急状况下第一时间的响应与支持，切换过程不得影响业务正常运行。 |
|  | 5 | 机柜 | 需提供充足的机柜空间。 |
|  | 6 | 其他 | 每个机房只能投一包 |
| 安防 | 7 | 机房防范 | 机房进出需要有7×24小时保安执勤、出入登记。 |
|  | 8 | 运行管理 | 配备专业的运行团队负责基础设施7×24小时运行管理。 |
|  | 9 | 视频监控 | 本项目资源所在物理隔离区域的出入口、通道及关键点进行7×24小时视频监控，视频监控录像留存时间大于6个月，采购人有权随时调阅。 |
|  | 10 | 门禁系统 | 配备单独门禁系统，门禁系统的管理权限由采购人控制，采购人有权随时调阅出入记录。 |
| 运维 | 11 | 应急演练 | 需具备应急机制和应急预案，并每半年做一次应急演练。 |
|  | 12 | 服务响应 | 提供7×24小时人工值守，全天候技术支持响应，故障确认时间≤20分钟，故障恢复时间<40分钟，网络设备还原时间<40分钟；扩容、割接提前3天通知。 |
|  | 13 | 维护保养 | 需对机房基础设施定期维护保养，能够根据采购人的要求提供相应的维护记录。 |
|  | 14 | 办公 | 提供2个办公位，并提供运维所需网络接入。 |
|  | 15 | 基础环境监控 | 具备7×24小时实时监测机房基础设施（如空调、UPS、市电等）运行状态的能力（实现PC端、移动端调取其管理平台的方式），能够通过短信、邮件、声光报警等方式进行告警。 |