# 采购需求

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多功能活动室和室外活动场 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1、配置≥120°×60°宽指向性号角 2、箱体采用多层复合夹板,水性环保喷涂制作 3、高质量单元配置，高密度板构造 4、多种吊挂点，操作简易快捷 5、小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所 6、中低音喇叭:≥1×10" (190磁Φ75mm) 7、高音喇叭:≥1×1.34" (Φ44mm) 8、频响(±3dB) : 75Hz-18kHz 9、额定/峰值功率：≥300W /600W 10、阻抗：8欧 11、灵敏度: ≥97dB 12、最大声压SPL：122dB | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 1、配置≥120°×60°宽指向性号角 2、箱体采用多层复合夹板,水性环保喷涂制作 3、高质量单元配置，高密度板构造 4、多种吊挂点，操作简易快捷 5、小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所 6、中低音喇叭:≥ 1×8" (190磁Φ75mm) 7、高音喇叭:≥ 1×1.25" (Φ44mm) 8、频响(±3dB) : 80Hz-20kHz 9、额定/峰值功率：≥200W /400W 10、阻抗：8欧 11、灵敏度 :≥96dB 12、最大声压SPL: 119dB | 4 | 只 |
| 3 | 主扩音箱功放 | 1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω ≥450W 4Ω ≥700W 2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400 3、频率响应 20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率） 4、输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式） 5、输入灵敏度 44dB 0.56V 41dB 0.8V 38dB 1.13V 35dB 1.59V 32dB 2.25V 29dB 3.17V 26dB 4.47V 6、信噪比（A计权） ≥100dB 7、总谐波失真（THD+N） ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率) 8、互调失真（IMD） ≤0.05%(8Ω，1%输出功率) 9、转换速率（8Ω，10KHz) ≥20V/μs 10、通道隔离 ≥80dB 11、输入共模抑制比（CMR） ≥70dB(20Hz-1KHz) 12、输入/输出接口 输入接口：信号输入接口≥2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母） 13、输出接口：扬声器输出接口≥2个通道（SPEAKON） 14、控制方式 电平控制：旋钮式电平控制器≥2个（前面板） | 1 | 台 |
| 4 | 辅助音箱功放 | 1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω ≥300W 4Ω ≥480W 2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400 3、频率响应 20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率） 4、输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式） 5、输入灵敏度 44dB 0.56V 41dB 0.8V 38dB 1.13V 35dB 1.59V 32dB 2.25V 29dB 3.17V 26dB 4.47V 6、信噪比（A计权） ≥100dB 7、总谐波失真（THD+N） ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率) 8、互调失真（IMD） ≤0.05%(8Ω，1%输出功率) 9、转换速率（8Ω，10KHz) ≥20V/μs 10、通道隔离 ≥80dB 11、输入共模抑制比（CMR） ≥70dB(20Hz-1KHz) 12、输入/输出接口 输入接口：信号输入接口≥2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母） 13、输出接口：扬声器输出接口≥2个通道（SPEAKON） 14、控制方式 电平控制：旋钮式电平控制器≥2个（前面板） | 2 | 只 |
| 5 | 音频处理器 | 1、方便灵活多分频模式，≥2路输入≥6路输出的,可设置成≥5种模式,包括2x2+2路分频、2x3路分频、4+2路分频、5+1路分频，并有限幅器 2、每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB,中心频率范围为20Hz-20kHz,Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有15段图示均衡（GEQ)和9段参量均衡（PEQ)出均带有8段参量均衡,均衡器(PEQ)带宽范围为1/36到4倍频程（Oct),参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应 3、每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；输出电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确 4、可变的高通滤波器和低通滤波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB，每倍射程。 | 1 | 台 |
| 6 | 调音台 | 1、通道：≥24路单声输入，≥2路线路输入 2、通道均衡：≥3 Band + Mid sweep 3、辅助输出：≥3组辅助发送 4、返回：≥1组返回 5、效果器：≥256/24Bit DSP 6、主控均衡：≥7段均衡 7、主输出：≥1路立体声输出 8、编组输出：≥2路 9、幻象电源：48V DC 10、USB播放：支持 11、通道哑音功能 | 1 | 台 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1、≥96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换, 2、可切换工作模式为直通或反馈抑制 3、可一键清除找到的啸叫点 4、输入通道及插座 ≥2路XLR母卡侬座、输入阻抗 平衡：20KΩ 5、输出通道及插座 ≥2路XLR公卡侬座、输出阻抗 平衡：100Ω 6、共模拟制比 >70dB(1KHz) 7、失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 8、啸叫寻找与抑制方式 全自动式陷波 9、信号输入频率响应 20Hz-30kHz ±0.5dB 10、滤波器 独立≥24个每通道 11、最小带宽 1/27th Octave、最大带宽 1/14th Octave 12、频率分辨率 0.5 Hz、啸叫寻找时间 0.1--0.5S,FFT 长度 ≥2048 13、传声增益 6--10 dB、系统增益 0dB | 1 | 台 |
| 8 | 8路智能电源控制器 | 1、顺序开启逆序关闭 2、PASS键可全通道同时打开 3、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4、时间间隔可调 5、自由通道关闭 6、级联叠机ID:0-255 7、中控外控 8、精准电压显示 9、过流保护 10、面板通道独立关闭 11、APP手机软件控制 12、带滤波 | 1 | 台 |
| 9 | 一拖一无线鹅颈话筒 | 主机技术参数 1、频道组数：单通道 2、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 3、载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz 4、频带宽度：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；800MHz：25（6.25*4*1）MHz 5、频率间隔：≤125KHz 6、可切换频率数：600MHz：≥400(50x4x2)个；800MHz：≥200(50x4x1)个 7、接收方式：真分集式 8、灵敏度：-105dBm (12dB S/N) 9、最大偏移度：±45KHz 10、信噪比：>75dB（1KHz-A） 11、综合失真度：＜0.5%@1KHz 12、综合频率响应：60Hz-18000Hz 13、接收距离：无障碍阻隔接收距离≥80米 话筒技术参数 1、载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-830.000MHz 2、频带宽度：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；800MHz：25（6.25*4*1）MHz 3、调频方式：红外对频 4、辐射功率：≥5dBm(max) 5、最大偏移：±45KHz | 1 | 套 |
| 10 | 一拖二无线手持话筒 | 主机技术参数 1、频道组数：双通道 2、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 3、载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz 4、频带宽度：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；800MHz：25（6.25*4*1）MHz 5、频率间隔：≤125KHz 6、可切换频率数：600MHz：≥400(50x4x2)个；800MHz：≥200(50x4x1)个 7、接收方式：真分集式 8、灵敏度：-105dBm (12dB S/N) 9、最大偏移度：±45KHz 10、信噪比：>75dB（1KHz-A） 11、综合失真度：＜0.5%@1KHz 12、综合频率响应：60Hz-18000Hz 13、接收距离：无障碍阻隔接收距离≥80米 话筒技术参数 1、载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-830.000MHz 2、频带宽度：600MHz：50（6.25*4*2）MHz； 800MHz：25（6.25*4*1）MHz 3、调频方式：红外对频 4、辐射功率：≥5dBm(max) 5、最大偏移：±45KHz | 4 | 套 |
| 11 | 一拖二无线头戴话筒 | 主机技术参数 1、频道组数：双通道 2、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 3、载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz 4、频带宽度：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；800MHz：25（6.25*4*1）MHz 5、频率间隔：≤125KHz 6、可切换频率数 ：600MHz：≥400(50x4x2)个；800MHz：≥200(50x4x1)个 7、接收方式：真分集式 8、灵敏度：-105dBm (12dB S/N) 9、最大偏移度：±45KHz 10、信噪比：>75dB（1KHz-A） 11、综合失真度：＜0.5%@1KHz 12、综合频率响应：60Hz-18000Hz 13、接收距离：无障碍阻隔接收距离≥80米 话筒技术参数 1、载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-830.000MHz 2、频带宽度：600MHz：50（6.25*4*2）MHz； 800MHz：25（6.25*4*1）MHz 3、调频方式：红外对频 4、辐射功率：≥5dBm(max) 5、最大偏移：±45KHz | 2 | 套 |
| 12 | 天线分配器 | 天线分配器主机 1、频率范围：470MHz-952MHz 2、RF输出增益：1dB±1dB 3、输出三阶交调截取点：+14dBm 4、噪声指数：<2dB 5、系统阻抗：50Ω 6、天线输入接头供电：5V/80mA DC 7、1台分配器可接≥4套无线话筒，并通过电源输出接头给单个电源供电 8、可串机扩展，可接6-8台主机 9、低噪声和互调失真，能保持清晰的信号，具有最低失真度 10、配套天线墙面支架≥2个；5m同轴连接线≥2条；0.3m同轴连接线≥8条 定向天线 1、频率范围：470MHz-952MHz 2、3dB波束宽：垂直面≥90度，水平面≥120度 3、系统阻抗：50Ω 4、放大增益：15dB±1dB 5、噪声指数：<2dB 6、输出三阶交调截取点：+14dBm 7、系统阻抗：50Ω | 2 | 个 |
| 13 | 大功率防雨音柱 | 1、额定功率：≥90W 2、最大功率：≥120W 3、灵敏度：98dB±3dB 4、输入电压：100V 5、频率响应：140-15KHz 6、喇叭单元：全频喇叭≥6*6.5〞 7、喇叭支撑板：高密度塑胶板 8、防水等级:≥6 9、连接方式:黄-COM , 红-100V | 2 | 条 |
| 14 | 网络功放 | 1、网络接口：RJ45 2、传输速率：≥10Mbps/100Mbps 3、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4、音频格式：MP3 5、音频模式：≥16位立体声CD音质 6、采样率：8K～48K 7、比特率：8K～512Kbps 8、AUX输入灵敏度：350mV 9、MIC输入灵敏度：10mV 10、高音提升、衰减:±10.5dB 11、低音提升、衰减:±10.5dB 12、额定功率：≥350W 13、待机功耗：＜12W 14、频率响应：60Hz~18KHz +1/-3dB 15、谐波失真：THD≤0.1% 16、信噪比：≥65dB 17、输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 18、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 19、≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节 20、≥1路音频信号辅助输出 | 2 | 台 |
| 15 | 前置放大器 | 1、具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器 2、对普通音源进行前级放大 3、≥5路线路输入，≥4路话筒输入，前麦克具有强插(默音)功能，≥1路紧急音频输入、≥1路优先音频输入、有强切及优先功能 4、各通道独立音量控制 统一音调调整 5、≥2路标准线路音频信号输出，可连接≥4台功放 6、高音和低音音调控制 7、输入：MIC 1,2,3,4：2.5mV,不平衡；AUX 1,2,3,4,5：250mV, 不平衡输出：1V 8、频响：20Hz---20 kHz 9、信杂比：MIC : 80dB；AUX : 85dB 10、音调：Bass : ±10dB at 100Hz；Treble : ±10dB at 10 kHz | 1 | 台 |
| 16 | 操作控制台 | 1、台面采用≥25mm新型E1级环保板材，以高分子聚合热化学反应方式成板，不释放甲醛，符合国家标准，表面粘贴进口威盛亚高级HPL贴面。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生细菌、易清理、使用寿命长等卓越性能。台面前端采用聚氨酯夹模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀性效果。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用，键盘托手枕表面柔软使用操作更加舒适，方便 2、主框架采用≥1.5mm厚称重托架冷轧钢板，材料强度高，不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用≥1.2mm厚度冷轧钢板，金属表面采用高品质喷涂涂料，光照下有明显光泽，提升操作台表面质感，金属板材防腐、防锈工艺处理 3、台面板：≥25mm厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙 4、主机设备全部安装在柜体内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，地柜前后门采用优质仿阻尼铰链与主框架链接，柜体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔 5、控制台柜体底部需要有若干进风条形孔 6、门合页采用带阻尼功能的合页，保证正常开启≥2万次不变形 | 1 | 套 |
| 17 | 设备机柜 | 容量：42U；标准：19"国际标准；尺寸：≥600*600*2000mm；附件：≥6位PDU，托盘，机柜螺丝。 | 5 | 套 |
| 18 | 音箱线 | ≥200支金银线 | 700 | 米 |
| 19 | 电源线 | RVV3*1.5 | 200 | 米 |
| 20 | 电源线 | RVV2*2.5 | 1000 | 米 |
| 21 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 1600 | 米 |
| 22 | 同轴射频电缆线 | 50-5欧姆同轴电缆线，SYV 50-5 ≥144编 | 200 | 米 |
| 23 | 卡侬头跳线 | 卡侬头音频线≥3米 | 20 | 条 |
| 24 | 镀锌管 | ≥25mm镀锌管，接头紧固件 | 1514.2 | 米 |
| 25 | 音箱专用支架 | 1、加厚加硬钢板 2、最大承重≥65KG 3、壁挂墙面固定 | 8 | 个 |
| 26 | 保险绳 | 定制 | 8 | 个 |
| 27 | 欧姆头 | 4芯欧姆头 | 16 | 个 |
| 28 | 多媒体地插 | HDMI\话筒\音频\电源 | 2 | 套 |
| 29 | 话筒支架 | 无线话筒支架 | 2 | 个 |
| 二、校园网络 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥38.4Tbps，如存在A/B值，以最小值为准 2、包转发率≥7200Mpps，如存在A/B值，以最小值为准 3、整机独立板卡插槽≥3个，系统电源槽位≥2个 4、≥24个千兆电口≥+24个千兆光口+≥2个万兆光口，≥8个万兆光口 #5、支持可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，并可实现跨设备链路聚合（提供官网截图及链接并加盖原厂公章） 6、支持STP、 RSTP、 MSTP、端口聚合功能 7、支持防环路检测，自动解决环路问题。 8、支持静态路由、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 #9、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)（提供官网截图及链接并加盖原厂公章） #10、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果（提供官网截图及链接并加盖原厂公章） 11、设备防雷等级≥6kV #12、支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥300台（提供官网截图及链接并加盖原厂公章） #13、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送（提供功能截图并加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、1U机架，固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2、支持PoE供电口≥24个，整机最大PoE供电功率≥370W，单端口最大PoE供电功率≥30W 3、内存≥512MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps 4、支持生成树STP/RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持防环路检测，自动解决环路问题 6、支持静态链路聚合 7、支持端口镜像，多对一镜像 8、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9、支持VLAN划分，最大支持≥4094个VLAN 10、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 11、支持三层口，支持的最大SVI接口数量≥32个，支持的最大三层聚合口数量≥15个 12、支持防雷等级≥6kV 13、支持QoS(支持端口输出和输入流量限速) 14、支持Web管理，APP和云管理 15、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 16、支持交换机0配置上线,支持自组网。 | 9 | 台 |
| 3 | 放装AP | 1、Wi-Fi 7 3600M双频2.5G吸顶AP 2、支持标准IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac wave2/wave1、IEEE 802.11a/b/g/n同时工作 3、支持双频≥4条流，≥5天线，整机最大接入速率≥3570Mbps 4、标准吸顶部署AP，提供≥1个100/1000/2500 Mbps自适应以太网接口和≥1个10/100/1000Mbps自适应以太网接口 5、支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电和本地供电（DC 12V），整机功耗≤25.5W 6、支持EFEM，完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升≥4倍信号功率，2.4G发射功率≤27 dBm(组合功率)，5G发射功率≤30 dBm(组合功率) 7、为节省成本灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC三层漫游 8、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等 9、支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境 10、支持802.1x认证，搭配云平台进行账号认证 11、支持AP Portal认证，搭配云平台进行多种方式认证：一键上网、短信认证、账号认证 12、支持MLO双链路聚合，提高两倍网络稳定性 13、支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速、用户限速 14、支持AP Mesh，可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持AP MESH自愈，有线链路断开可以自行AP MESH，恢复网络 15、支持AP负载均衡，合理分配终端连接AP 16、支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽 17、为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于512的黑白名单 | 32 | 台 |
| 4 | 高密AP | 1、Wi-Fi 7 5100M双频2.5G吸顶AP 2、支持标准IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac wave2/wave1、IEEE 802.11a/b/g/n同时工作 3、支持双频≥5条流，整机最大接入速率≥5011Mbps 4、标准吸顶部署AP，提供≥1个100/1000/2500 Mbps自适应以太网接口和≥1个10/100/1000Mbps自适应以太网接口 5、支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电和本地供电（DC 12V），整机功耗≤25.5W 6、支持EFEM，完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤27 dBm(组合功率)，5G发射功率≤30 dBm(组合功率) 7、为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥400000小时 8、为节省成本灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC三层漫游 9、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等 10、支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。 11、支持802.1x认证，搭配云平台进行账号认证 12、支持AP Portal认证，搭配云平台进行多种方式认证：一键上网、短信认证、账号认证 13、支持MLO双链路聚合，提高两倍网络稳定性 14、支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速、用户限速 15、支持AP MESH,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持AP MESH自愈，有线链路断开可以自行AP MESH，恢复网络 16、支持AP负载均衡，合理分配终端连接AP 17、支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽 18、为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于512的黑白名单 | 2 | 台 |
| 5 | 室外全向AP | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议 2、采用双频≥8条流设计，整机最大接入速率≥5952Mbps。 3、支持蓝牙5.0，设备自带≥1个2.5Gbps自协商以太网口，≥1个SFP千网光口 4、为保障设备稳定运行，支持IP68防护等级（防尘、防水） 5、支持支持IEEE 802.3bt(PoE++)供电（正常工作），兼容IEEE 802.3at(PoE+)供电（降速），支持本地供电（DC 48V），整机功耗≤40W。 6、支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤26 dBm，5G发射功率≤26 dBm 7、为节省成本灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC三层漫游。 8、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等 9、要求设备支持对全网设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 10、支持智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。 11、支持802.1x认证，搭配云平台进行账号认证 12、支持AP Portal认证，搭配云平台进行多种方式认证：一键上网、短信认证、账号认证 13、支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。 14、支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。 15、支持AP负载均衡，合理分配终端连接AP。 16、支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽。 17、为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于512的黑白名单。 | 2 | 台 |
| 6 | 无线控制器 | 1、支持固化千兆电口≥8个，干兆光口≥2个，万兆光口≥2个，标准1U设备 2、支持内存≥4GB 3、吞吐性能u≥4G 4、最大并发连接数≥500000 5、待机终端数≥600 6、支持静态路由、OSPFv2等路由协议 7、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由 8、支持多家宽场景，在家宽链路上提供带宽+会话的综合负载均衡 9、硬盘空间（需支持硬盘扩展）、CPU、内存使用率WEB界面可以展示 10、支持基于带宽、负载、源IP、源目的IP、连接数、链路权重、链路优先级、链路质量的接口负载均衡配置 11、支持基于场景的≥5个细分市场的流控模版 12、支持基于偏好的≥4个流控模版 13、支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路 14、DNS代理 支持正向 DNS 代理功能,可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理 15、支持应用路由功能，支持基于P2P、通讯、视频等应用进行路由选择 16、支持VRRP(虚拟路由冗余协议)两台及两台以上设备做主备的部署模式 17、为满足增量（盲补）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求，必须指出桥接模式 18、支持子接口容量≥128 19、支持通过云平台集中管理、集中配置等 20、支持 HTTPS的 WEB方式管理 21、支持基于IP、MAC及IPMAC绑定的用户创建 22、支持通过文本、表格批量创建用户，批量建立账号、密码、全路径信息 23、支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能、等等 #24、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能(提供设备截图并加盖原厂公章) 25、访客连接访客网络，弹出二维码窗口，由授权人员来进行认证后，授权这个访客上网;否则无法上网 26、支持支持用户黑白名单设置，白名单用户不受限制，黑名单用户无法上网 27、支持论坛发帖审计，发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息 28、支持自定义应用和应用分组 29、支持根据应用分类或自定义应用组做控制 30、设备内置应用识别规则库，支持超过6000种应用，其中1000种以上移动应用，并保持每个星期更新一次，保证应用识别的准确率 31、支持根据 IP、端口、协议等自定义应用规则 32、支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝 #33、支持URL特征库，支持URL分类和自定义 URL、URL数据库及应用特征库支持永久免费升级（提供原厂声明文件并加盖原厂公章），另外URL 数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级 34、支持搜索引擎，关键字的审计 35、外发文件审计，基于具体应用工具外发文件的审计 #36、能够实时看到各级流控策略的状态:包括所属线路、瞬时速率通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等(提供产品界面截图并加盖原厂公章) 37、支持通过抑制 P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率 38、整机支持的流控策略≥100条，保留指标测试权利 #39、支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDOS攻击防护;支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuk、Fraggle等基于数据包的攻击防护;支持带源路由选项IP报文控制功能（提供设备配置界面截图并加盖原厂公章） 40、支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护 41、为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能 #42、支持基于 IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，流量监控，黑白名单等策略（提供设备截图并加盖原厂公章） 43、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供免费SSL VPN 接入授权 44、支持IPSec VPN，并提供免费IpsecVPN 接入授权 45、支持流量审计，基于应用/用户/用户组/等多种维度的流量审计 46、支持 URL访问审计，支持基于用户/URL分类/IP等多维度的 URL审计 47、支持邮件审计，支持客户端/WEB邮件收发审计 #48、支持ARP欺骗防御功能,支持自定义设置网关MAC广播间隔时间;支持ARP静态绑定（提供设备配置界面截图并加盖原厂公章） #49、支持新增、删除、查看、下载SSL代理证书,支持设置一个全局SSL代理证书,支持导入、删除、查看、下载服务器证书（提供设备配置界面截图并加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 7 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 20 | 个 |
| 8 | 网络控制器 | 1、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达8张照片或录制多达8段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达8个文件，上传至屏幕分屏显示。 #2、多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、屏幕自定义工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 #4、屏幕工具条：支持工具条按钮自定义，可以根据自己的教学需求选择常用的功能按钮显示在工具条上，具有应用、工具:属性、互动等分类≥34个功能按钮，同时可自定义选择≥12个功能按钮在侧边工具条显示。支持隐藏截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动功能按钮，并支持添加 App 应用、Web 应用、欢迎主题、扫码带走等工具按钮和单选、多选、投票、抢答等互动按钮;还可通过快捷方式设置自定义按钮，如设备源、分组源、网页源和应用程序源，任一类型的上屏方式均可选择覆盖上屏或追加上屏。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 6、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或 USB 切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄>8张照片或录制>8 段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的>8个文件，上传至屏幕分屏显示。 7、移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOSAndroid 和 Windows 系统设备无需安装任何 APP 即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。 #8、多种画面布局显示：支持≥16个投屏设备同时接入教学互动终端，≥8个画面同时显示，且支持Auto(自适应)画面、1画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面切换模式，≥11种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式(如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等);只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #9、界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持:布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #10、微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮;支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入,提供720P和1080P视频显示格式可选录制的视频可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中支持存储空间不足时的文字提醒功能;录制结果为-个标准 MP4 格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #11、设备监测：支持查看教学互动终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还可支持详细查看视频质量和声音质量。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 12、音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。 13、反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows 电脑进行反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows 设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过教学互动终端外接鼠标以及遥控器软件进行反向控制。 14、白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等工具，支持普通画笔书写荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形六边形等9种图形类别;支持一键清空、撤销或重做;支持批注界面下的显示画面聚焦，可自由拖拽显示位置和显示比例，关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作，用户可自行新建白板>50页;支持一键清空当前创建的所有白板。 15、课堂管理：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面 #16、课堂互动：支持通过微信扫描二维码进行登录;支持教师输入账号和密码进行登录。学生可使用反馈器、手写板和微信小程序参与对应班级的互动。题型支持:单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。支持教师通过答题列表查看答题柱状图、查看题目和修改正确答案，生成报告，点击下课。可查看本地课堂统计可按年度查看对应班级和课程的课节列表、课程报告，临时课堂统计可按周、月、季度和学年查看课程报告。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #17、APP应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在教学互动终端，无需借助教师平板可直接开启师生互动软件，完成课堂教学互动过程;通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #18、手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现，并可实现老师电子批改点评，数据统计功能。（提供功能截图并加盖公章） #19、手写板对比：支持≥60台手写板通过Wifi 网络连接到教学互动终端，手写板书写笔迹可实时通过教学互动终端展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 20、文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的 PPT演示文稿以联动模式或演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。 21、欢迎主题界面：系统内置≥14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示，并可同步展示到分组屏显示。 #22、互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。（提供功能截图并加盖公章） 23、扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。 24、文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于8个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。 25、WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示不少于8个网页界面； 26、设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。 27、个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。 28、安全策略：支持设置随机 PIN 码和固定 PIN 码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码:还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 #29、国产化支持：支持国产麒麟、统信操作系统和国产CPU环境下用纯软件实现≥16个国产电脑同时接入教学互动终端，≥8 个画面同时显示。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #30、校园电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持云盒、ID 加入、扫描二维码加入三种收看方式，直播时长:支持选择5、10、20、30、40、50、60 分钟的直播时长，还可以手动输入直播时长。支持勾选强制直播，即多个直播同时进行时。支持查看当前收看设备的名称、状态设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 31、CPU：采用国产8nm制程工艺 ，≥8核CPU，大核主频≥2.4GHz，小核主频≥1.8GHz。 32、内置硬盘：固态硬盘容量≥128GB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用。 33、HDMI输出接口：HDMI输出接口≥2个，支持输出到2个不同的大屏端，输出画质最高可达3840x2160分辨率。 34、USB接口：USB 3.0 Type-A接口≥3路，支持U盘、鼠标、键盘、摄像机的接入；USB 2.0 Type-B接口≥1路，支持连接电脑安装驱动。 | 1 | 台 |
| 9 | IP电话交换机 | 1、传统功能：自动总机/人工总机/呼叫转接/呼叫切换/呼叫等待/权限设定 2、特殊功能：电话会议/一号通/语音邮箱/录音/视频通话 3、支持终端：普通话机/IP话机/IP视频话机/手机软电话/PC软电话/无线IP电话 4、用户容量：支持≥50注册用户，≥8外线。 | 1 | 台 |
| 10 | IP话机 | 1、≥2.4寸液晶屏，POE供电。 2、呼叫前转，转移(盲转/出席转移/振铃转移)， 3、呼叫保持，呼叫等待，三方通话，呼叫驻留， 4、抢接，强插，自动回拨，点击呼叫，自动二次拨号 5、支持热线号码,空主叫拒接,黑名单拒接,认证呼叫, 6、白名单,限拨,免打扰,免提自动接听, 7、来电显示(拒接匿名呼叫),匿名呼叫,不注册呼出等。 | 5 | 台 |
| 11 | 精密空调 | 1、制冷量：≥8.1kW 2、风量：≥2400m³/h 3、电加热量：≥1kW 4、全年能效比：≥3.8 5、采用高能效压缩机及EC风机匹配电子膨胀阀 6、室外风机采用无级调速控制,匹配系统冷凝压力运行，降低整机能耗 7、完善的告警保护功能系统,实现电源保护,漏水保护,温湿度超限,系统器件保护等多级告警保护 8、超宽电压输入稳定运行，具备相序检测等电源保护功能 9、彩色触摸显示屏,实时显示系统功能状态以及部件运行情况 10、采用标准RS485监控接口,可免费提供标准ModBUS协议 #11、精密空调需具备冷媒容量及泄漏检测功能，为保证可靠性和防产权纠纷，精密空调冷媒容量及泄漏检测软件需具备自主化知识产权并提供第三方机构出具的证明文件复印件并加盖原厂公章 #12、精密空调为保证节能环保，需具备节能控制系统，为保证可靠性和防产权纠纷，精密空调节能控制系统需具备自主化知识产权并提供第三方机构出具的证明文件复印件并加盖原厂公章 #13、精密空调需提供中国国家强制性产品认证证书（3C）复印件并加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 12 | 刷卡门禁系统 | 1、≥2.4寸图文彩色显示屏，可显示时间、日期和刷卡/指纹验证结果，字体清晰，操作方便 2、支持远程指纹录入，管理员在后端平台操作，用户在前端设备上即可录入指纹 3、支持≥3000用户，≥3000枚指纹，支持≥10万条事件记录，支持远程平台查询门禁事件 4、主机支持TCP/IP有线和无线wifi联网，可实现跨网通讯 5、认证方式灵活，可按人配置认证方式，亦可按设备配置认证方式 6、支持单机无网操作，可本地添加人员、卡和指纹信息；支持U盘导出刷卡数据和报表下载 7、主机采用光学指纹模块，指纹比对准确、速度快，支持1:N(刷卡+指纹或指纹)、1:1模式(刷卡+指纹) 8、主机具有防拆设计，支持防拆报警功能 9、主机具有胁迫报警功能，可自定义胁迫码（卡），遇紧急状况时，可输（刷）入胁迫码（卡）开门，同时主机会将胁迫事件发送至管理中心进行报警 | 1 | 套 |
| 三、IP广播 |  |  |  |  |
| 1 | ▲IP网络广播服务器 | 1、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心，对整个广播系统进行实时有效的管理 2、采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力 3、支持专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源 4、工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作 5、Apache WEB服务器，功能强大，支持多用户同时访问 6、应用数据和媒体文件采用数据库管理，安全可靠，任务数不受限制 7、专业流媒体服务器，支持标准流媒体格式 8、服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性 9、扩展增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，备用工控机能实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能 10、屏幕尺寸：≥12.1英寸 11、软件操作平台：LINUX/免病毒侵入/高可靠性 12、集成推拉式键盘及触摸鼠标 13、屏幕颜色：TFT24位真彩色 14、接口：HDMI+VGA，千兆集成网卡 15、CPU：双核，≥3.7GHz，内存: ≥4G 16、固态硬盘：≥120G，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点 17、电源：额定≥400W 18、液晶显示屏：LCD液晶，分辨率≥1280*800 19、触摸屏：电容触摸（包含：触摸驱动板，屏连接线） 20、标准接口：≥1×RJ45接口；≥2×USB(3.0)；≥4×USB(2.0)；≥1*VGA 21、系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 22、系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 23、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 24、系统音频信号标准输出电平：0dBV | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播服务器软件 | 1、支持批量修改终端的本地音量（IP前置、IP功放除外） 2、支持用户停用功能 3、直接支持android手机客户端控制（WIFI环境） 4、支持自定义节假日作息停播功能（支持当天停播，第二天自动恢复播放；支持节日自动停播，无须人工手动停止作息方案） 5、软件支持linux平台 6、服务器软件支持文字转语音功能，可选中文（男、女声） 英文（男、女）、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级 7、广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏 上，无须逐个配置终端IP地址步骤 8、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等） 9、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守 10、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各IE客户端提供数据接口服务。可以容纳万首节目，方便重复使用 11、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播 12、支持网络电台、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面 13、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义、默认80）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件 14、支持跨互联网访问：无须到电信或移动另外租赁服务器，端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射 15、分用户显示文件广播任务 16、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件 17、支持终端温湿显示，便于时刻关注终端的工作状态 18、支持检测终端左右声道连接是否正常，便于售后检查 19、支持监控联动，监控检测事件报警 20、支持后台查询历史播音语音文件包，可以查看，下载 | 1 | 套 |
| 3 | 网络寻呼话筒 | 1、可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听 2、≥7英寸电容触摸屏，支持寻呼对讲，操作简单；图文式菜单操作；人性化人机操作界面 3、设备采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠 4、内置≥3W全频监听扬声器（输入阻抗8Ω），声音清晰、洪亮。内置选播监听功能 5、支持手机修改IP地址、设置设备参数 6、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP（组播）等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控 7、具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 8、强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰 9、一路本地线路输入；一路音频辅助输出，一个DC5V直流供电接口 10、双网口（TCP/IP、RS232），支持跨网段和跨路由 11、支持本机修改IP及其他基本设置 12、短路远程触发、触发任务可设定 13、支持一键群呼功能 14、支持音效设置 15、寻呼音量、对讲音量、点播音量、监听音量、输出音量独立调整 16、三种语言模式切换 17、支持点播、给终端或本地输出、一路音频输入，一路音频输出（带音量调节旋钮），一路耳机输出（带音量调节旋钮） 18、拾音距离≥50cm以上 19、支持≥5段均衡音效调节设置 20、支持≥9个自定义快捷寻呼键，实现一键多点寻呼 21、支持寻呼多台对讲设备终端进行多方通话，数量≥512台 22、音频格式:MP3 23、采样率:8K～48KHz 24、传输速率:10/100Mbps | 2 | 台 |
| 4 | 音频采集器 | 1、通信接口：标准RJ45以太网接口≥1，标准RJ45转232通讯接口≥1,短路输入接口≥1,短路输出接口≥1，USB≥2，快捷采集按键≥14 2、外控电源：≥3路可编程外控电源输出接口 3、音频接口：≥3路线路音频输入，≥1路蓝牙输入，≥1路混音MIC输入，≥1路带抹音MIC输入，≥2路音频输出，各路音频通道都带有独立音调，总输出带有高低音调节 4、传输速率：快速自适应10/100Mbps 5、支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、TGMP(组播) 6、频率响应范围：20HZ~20KHZ±1dB 7、通道串音：≥-80dB@1KHz 8、音频解码格式：MP3、WAV、WMA 9、采样率：8K48KHZ 10、谐波失真度：≤0.02%00dB1KHz 11、噪声比：≥90dB 12、灵敏度：95dB士3dB 13、信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu 14、卫星系统：频点：L1+B1I+B1C+E1+R1；比特率：115200bps 15、接收系统：双模，支持北斗(BDS)和GPS,系统可自定义设置单模或双模模式 16、蓝牙：支持蓝牙5.1,支持FM调频、U盘播放、U盘文件夹播放、U盘模式下支持顺序播放、循环播放、随机播放、文件夹播放，可内置消防报警和语音提示音实现一键播放，蓝牙电源可手动或编程定时控制开关 | 1 | 台 |
| 5 | 有线话筒 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应(Hz)：40Hz-16KHz 3、指向性：超心型指向 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 5、灵敏度：-40dB±2dB 6、供电电压(V)：幻象48V 7、输出、指示：不平衡、管灯 8、抗手机、电磁、高频干扰 | 1 | 台 |
| 6 | 一体化音箱 | 1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 2、支持手机修改IP地址、设置设备参数 3、支持多媒体音频接入扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出 4、网络接口 标准RJ45≥1，支持DHCP/支持跨网关传输 5、具有本地打开功放，本地音量调节功能，当然有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放 6、可外接一个10W定阻副音箱 7、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置； | 22 | 只 |
| 7 | 防雨音柱 | 1、额定功率：≥30W 2、最大功率：≥45W 3、灵敏度：94dB±3dB 4、输入电压：100V 5、频率响应：140-15KHz 6、喇叭单元：全频喇叭≥2*6.5〞 7、喇叭支撑板：高密度塑胶板 8、防水等级：≥6 9、连接方式：黄-COM , 红-100V | 6 | 条 |
| 8 | 广播控制器 | 1、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达8张照片或录制多达8段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达8个文件，上传至屏幕分屏显示。 2、多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。 3、屏幕自定义工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 4、屏幕工具条：支持工具条按钮自定义，可以根据自己的教学需求选择常用的功能按钮显示在工具条上，具有应用、工具:属性、互动等分类≥34个功能按钮，同时可自定义选择≥12个功能按钮在侧边工具条显示。支持隐藏截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动功能按钮，并支持添加 App 应用、Web 应用、欢迎主题、扫码带走等工具按钮和单选、多选、投票、抢答等互动按钮;还可通过快捷方式设置自定义按钮，如设备源、分组源、网页源和应用程序源，任一类型的上屏方式均可选择覆盖上屏或追加上屏。 5、全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 6、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或 USB 切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄>8张照片或录制>8 段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的>8个文件，上传至屏幕分屏显示。 7、移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOSAndroid 和 Windows 系统设备无需安装任何 APP 即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。 8、多种画面布局显示：支持≥16个投屏设备同时接入教学互动终端，≥8个画面同时显示，且支持Auto(自适应)画面、1画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面切换模式，≥11种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式(如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等);只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。 9、界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持:布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。 10、微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮;支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入,提供720P和1080P视频显示格式可选录制的视频可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中支持存储空间不足时的文字提醒功能;录制结果为-个标准 MP4 格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。 11、设备监测：支持查看教学互动终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还可支持详细查看视频质量和声音质量。 12、音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。 13、反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows 电脑进行反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows 设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过教学互动终端外接鼠标以及遥控器软件进行反向控制。 14、白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等工具，支持普通画笔书写荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形六边形等9种图形类别;支持一键清空、撤销或重做;支持批注界面下的显示画面聚焦，可自由拖拽显示位置和显示比例，关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作，用户可自行新建白板>50页;支持一键清空当前创建的所有白板。 15、课堂管理：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面，为保证兼容性要求课堂管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。 16、课堂互动：支持通过微信扫描二维码进行登录;支持教师输入账号和密码进行登录。学生可使用反馈器、手写板和微信小程序参与对应班级的互动。题型支持:单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。支持教师通过答题列表查看答题柱状图、查看题目和修改正确答案，生成报告，点击下课。可查看本地课堂统计可按年度查看对应班级和课程的课节列表、课程报告，临时课堂统计可按周、月、季度和学年查看课程报告。 17、APP应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在教学互动终端，无需借助教师平板可直接开启师生互动软件，完成课堂教学互动过程;通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。 18、手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现，并可实现老师电子批改点评，数据统计功能。 19、手写板对比：支持≥60台手写板通过Wifi 网络连接到教学互动终端，手写板书写笔迹可实时通过教学互动终端展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。 20、文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的 PPT演示文稿以联动模式或演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。 21、欢迎主题界面：系统内置≥14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示，并可同步展示到分组屏显示。 22、互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。 23、扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。 24、文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于8个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。 25、WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示不少于8个网页界面； 26、设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。 27、个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。 28、安全策略：支持设置随机 PIN 码和固定 PIN 码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码:还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 29、国产化支持：支持国产麒麟、统信操作系统和国产CPU环境下用纯软件实现≥16个国产电脑同时接入教学互动终端，≥8 个画面同时显示。 30、校园电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持云盒、ID 加入、扫描二维码加入三种收看方式，直播时长:支持选择5、10、20、30、40、50、60 分钟的直播时长，还可以手动输入直播时长。支持勾选强制直播，即多个直播同时进行时。支持查看当前收看设备的名称、状态设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。 31、CPU：采用国产8nm制程工艺 ，≥8核CPU，大核主频≥2.4GHz，小核主频≥1.8GHz。 32、内置硬盘：固态硬盘容量≥128GB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用。 33、HDMI输出接口：HDMI输出接口≥2个，支持输出到2个不同的大屏端，输出画质最高可达3840x2160分辨率。 34、USB接口：USB 3.0 Type-A接口≥3路，支持U盘、鼠标、键盘、摄像机的接入；USB 2.0 Type-B接口≥1路，支持连接电脑安装驱动。 #35、生产厂商需提供国家工业和信息化部颁发的“无线电发射设备型号核准证”复印件，并加盖制造商原厂公章。 #36、产品具有“CQC产品认证证书”，提供复印件，并加盖制造商原厂公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 音频播放器 | 广播运行控制管理器，支持广播控制软件，支持多种格式音视频文件，含≥1T固态存储空间，USB键鼠 | 1 | 台 |
| 10 | 电源线 | 1、RVVP 2*2.5 2、额定电压：300/300V 3、执行标准：JB/T8734.5-2012 4、线芯材质：无氧铜 5、线芯颜色：(2芯)为彩色线芯 6、芯数：2芯 7、标称截面：2.5(mm2) | 875 | 米 |
| 11 | 电源线 | 1、RVVP 2*1.5 2、额定电压：300/300V 3、执行标准：JB/T8734.5-2012 4、线芯材质：无氧铜 5、线芯颜色：(2芯)为彩色线芯 6、芯数：2芯 7、标称截面：1.5(mm2) | 1600 | 米 |
| 12 | PVC管 | 阻燃≥25φ | 300 | 米 |
| 13 | 音柱专用支架 | 1、最大承重≥30KG 2、壁挂墙面固定 | 6 | 个 |
| 四、综合布线弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1、管内及桥架穿线六类非屏蔽双绞线 2、绝缘层：高密度聚乙烯，厚度：≥0.2mm 3、外护套：阻燃聚乙烯，厚度：≥0.5mm 4、线缆外径：6.3±0.5mm 5、骨芯结构：十字龙骨芯 6、最大承受拉力：≥11.34Kg 7、直流电阻：8.4Ω/100m 电容：5.0nF/100m 介电强度：DC1KV（60s NO Fail）特性阻抗1-500MHZ（100±12%Ω） | 8673.6 | m |
| 2 | 线管理器 | 1、规格：1U线管理器 2、安装方式：机柜安装 | 30 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽网络跳线 | 1、≥3米六类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线，采用多股软线，插头内部带有金属隔离片以保证传输性能 2、阻燃级别：应满足CM或LSOH阻燃等级 3、标准：须满足ANSI/TIA-568-C.2、YD/T1019 6类标准 4、连接次数：≥750次 | 214 | 条 |
| 4 | 单模光纤跳线 | 1、≥3m SC-SC单模纤单光纤跳线 2、产品须采用精工陶瓷插芯 3、产品须符合YD/T987(ST)、YD/T1272.1(LC)、YD/T1272.3(SC)、YD/T1272.4(FC)标准 4、外护套：阻燃聚乙烯 | 50 | 条 |
| 5 | 信息模块 | 1、性能须符合ANSI/TIA-568-C.2 6类标准 2、采用T568A和T568B布线通用标签 3、使用无焊锡栽针技术、绿色环保 4、高强度防火塑料，可接22-24线规 5、50μ〞镀金层，提供≥750次重复插拔 | 102 | 个 |
| 6 | 单口信息控制面板 | 1、采用优质阻燃型工程塑料 2、美观、坚固、耐用、环保 3、产品须自带电脑标块 4、自带标签条，方便管理 5、单口弹簧门插口 | 10 | 个 |
| 7 | 双口信息控制面板 | 1、采用优质阻燃型工程塑料 2、美观、坚固、耐用、环保 3、产品须自带电脑标块 4、自带标签条，方便管理 5、双口弹簧门插口 | 46 | 个 |
| 8 | 过线孔面板 | 86mm*86mm；PVC材质；白色；带过线孔 | 220 | 个 |
| 9 | 钢制接线盒 | 86H型,钢制接线盒 | 286 | 个 |
| 10 | 24口光纤配线架 | 1、规格：24口光纤配线架 2、安装方式：机柜安装 | 4 | 架 |
| 11 | 尾纤 | 1、连接器材料:采用优质的A级陶瓷插芯，外壳为阻燃PEI新料或更好的材料，符合ROHS环保要求 2、外护套材料:环保阻燃PVC外被 3、连接器类型:SC/FC/LC/双工 LC卡扣式 连接方式:插拔式锁紧/螺纹式锁紧(FC) 4、插入损耗:≤0.35db 5、回波损耗:UPC≥50db，APC≥55db | 96 | 条 |
| 12 | 光缆 | 1、管内及桥架穿线，室外单模光缆，具有优良的机械性能和环境性能 2、光缆结构紧凑，金属加强构件、铝-聚乙烯粘结护套中心束管式全填充，加强芯围绕中心套管绞合，高强度中心松套管，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力 3、采用A级纤芯，性能超过标准要求，光纤传输损耗小、色散低 4、加强件外和缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果 5、光缆柔韧性和抗弯曲能力优良，敷设方式可选架空，管道，直埋 6、钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，并且有抗压、防弹能力 7、纤芯芯数≥24芯单模，高低温附加衰减小 | 80 | m |
| 13 | 光纤接续 | 光纤熔接 | 96 | 芯 |
| 14 | 插排 | 总控≥3米线长，≥6位，≥10A，带儿童保护门 | 14 | 套 |
| 15 | 五孔插座 | 86型，5孔，≥10A面板 | 22 | 套 |
| 16 | 线槽 | 方形线槽≥20*10mm双层加厚 | 612.7 | m |
| 五、核心机房建筑装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 平面吊顶天棚 | 1、双层U型轻钢龙骨 2、600*600金属微孔板（≥0.8厚） 3、L型收边条 | 16.58 | m2 |
| 2 | 无边抗静电地板 | 1、防静电架活动地板 600*600*32 硫酸钙材质，承重≥650KG 2、≥L40*4角钢沿墙固定 | 16.58 | m2 |
| 3 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线≥100mm高 | 17 | m |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、耐水腻子三遍 2、高级环保乳胶漆三遍 | 74.55 | m2 |
| 六、核心机房电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | LED节能灯 | 1、型号:600x1200mm 2、安装方式:吸顶安装 | 2 | 套 |
| 2 | 应急LED节能灯 | 1、型号:600*1200mm，后备电池≥90分钟 2、安装方式:吸顶安装 | 1 | 套 |
| 3 | 出口指示灯 | 1、应急时间：≥90分钟 2、应急转换时间：≤1sec 3、额定光通量：≥1.2lm 4、图案光亮度：最大≥120cd/平方米，最小≥15cd/平方米 | 1 | 套 |
| 4 | 照明开关 | 86型开关，双联双控，国标优质 | 1 | 套 |
| 5 | 12联PDU | 32A输入；≥2m3*6线缆；≥12个插座；≥10个10A ≥2个16A | 6 | 台 |
| 6 | 工业连接器 | 底座式32A公母头 | 6 | 台 |
| 7 | 电源线 | 管内及桥架穿线，WDZA-BV-2.5mm2，国标优质 | 57.9 | m |
| 8 | 金属线管 | JDG DN20线管 | 19.3 | m |
| 9 | 金属软管 | Φ20黑色金属包塑波纹管 | 10 | m |
| 10 | 配电箱 | 输入≥3P63A*1，空调空开≥3P32A*2，市电分配空开≥2P32A*5。含防雷模块和微型断路器。 | 1 | 台 |
| 11 | 电力电缆 | 1、规格:WDZA-YJV-5*6 2、配置形式:穿管及桥架敷设 | 10.8 | m |
| 12 | 电力电缆 | 1、规格:WDZA-YJV-3*6 2、配置形式:穿管及桥架敷设 | 30 | m |
| 13 | 电力电缆头 | WDZA-YJV-5*6电力电缆头 | 2 | 个 |
| 14 | 电力电缆头 | WDZA-YJV-3*6电力电缆头 | 12 | 个 |
| 15 | 镀锌金属桥架 | 镀锌强电金属桥架，镀锌弱电金属桥架，≥300*100mm | 12.45 | m |
| 16 | 服务器机柜 | 宽深高600*1200*2000mm，含二层托盘，≥2个风扇，内嵌式LED照明 | 1 | 台 |
| 17 | 等电位铜排 | 紫铜排，≥30*3mm | 15.6 | m |
| 18 | 铜编织带 | 软跨链接，≥16mm2组成1200*1200mm | 30 | m |
| 19 | 接地支线敷设 | ZR-BVR ≥6mm2单芯单股软电线 | 30 | m |
| 20 | 接地支线敷设 | ZR-BVR ≥16mm2单芯单股软电线 | 10 | m |
| 21 | 接地支线敷设 | ZR-BVR ≥25mm2单芯单股软电线 | 10 | m |
| 22 | 设备机柜支架 | ≥50*50*5角钢支撑架 | 3 | 套 |
| 23 | 精密空调内机支架 | ≥50*50*5角钢支撑架 | 1 | 套 |
| 24 | 精密空调外机支架 | ≥50*50*5角钢支撑架 | 1 | 套 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

3. 售后服务

（1）安装和调试:

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：

中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

（3）售后服务承诺：

全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

4.验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。