- 采购标的

| 序号 | 货物名称 | 规格（mm） | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保密柜 | 900*400*1850 | 1.钢板：采用1.2mm厚一级冷轧钢板。 2.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 3.工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4.结构：通体对开门，中间为固定搁板（下为双抽屉），上下各设一块活动搁板，一块固定搁板。 5.五金配件：电子密码锁，具备两种以上联合开锁模式；采用冰箱合页；带警示功能。 | 6 | 件 |
| 2 | 报刊架 | 900*500*1200 | 1.钢板：采用0.8mm厚一级冷轧钢板。 2.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 3.工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4.配尼龙脚垫。 | 6 | 件 |
| 3 | 大茶几 | 1200*600*450 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.几架：楸木/西南桦实木几架，榫卯结构，木材含水率为8%～12%。 4.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 5.配防滑脚垫。 | 11 | 件 |
| 4 | 电脑桌 | 1400*700*760 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、VOC含量、或优于标准要求。 5.结构：桌下一侧为上屉下门，门内设一块活动搁板；另一侧设木质键盘托、木质主机架；具有合理走线功能，预留多媒体线盒孔位。 6.五金配件：三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链、三合一连接件，配尼龙脚垫。 | 128 | 件 |
| 5 | 独腿衣架 | 直径400*1850 | 1.架体：采用楸木/西南桦实木，木材含水率8%～12%，配9个支架。 2.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 3.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、VOC含量、或优于标准要求。 | 33 | 件 |
| 6 | 钢木单人床 | 2000*1200*1100 | 1.床架：冷轧钢管，壁厚：床腿1.8mm、床望1.5mm、床带1.2mm，配塑料套脚。 2.床板：采用18mm厚通长实木板，木带连接，床板四面刨光，无贯通裂纹、无虫蛀、无腐朽，木材含水率为8%～12%。 3.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 4.工艺要求：管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 5.配套天然棕垫。 | 16 | 件 |
| 7 | 钢木会议桌 | 3600*1400*760 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量、或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、VOC含量、或优于标准要求。 5.结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。 6.五金配件：连接件(三合一)，配尼龙脚垫。 | 5 | 件 |
| 8 | 钢木双层床 | 2000*900*1850 | 1.床架：冷轧钢管，床腿壁厚1.8mm，配塑料套脚；床望（上床、下床各二长边）壁厚1.5mm；床带5根，壁厚1.2mm；床梯壁厚1.2mm，带防滑钢制脚踏板；护栏壁厚1.2mm；上层带伸缩蚊帐杆，下层设蚊帐挂钩。 2.床板：采用18mm厚通长松木实木板，木带连接，床板四面刨光，无贯通裂纹、无虫蛀、无腐朽，木材含水率为8%～12%，两层床板之间的层间净高≥1050mm。 3.床下部分：两端各设一钢制储物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接；采用一级冷轧钢板，壁厚0.8mm。柜宽600mm，柜深500mm；双层鞋架：置于两储物柜之间，采用钢管焊接，壁厚1.2mm。 4.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 5.工艺要求：管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 6.配套天然棕垫。 | 34 | 件 |
| 9 | 钢质会议椅 | 常规、中背、带扶手 | 1.面料：牛皮覆面，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性符合或优于国标要求。 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.框架：金属椅架，管壁厚度≥1.5mm，电镀/喷塑处理，配牛皮扶手盖板；四腿落地，配套脚；座背内衬E0级弯曲木胶合板。 4.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、VOC含量、或优于标准要求。 | 35 | 件 |
| 10 | 钢质会议椅（可叠摞） | 常规、中背、无扶手 | 1.面料：环保PU革覆面，厚度≥0.8mm；要求表面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用。 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.框架：钢制椅架，管壁厚度≥1.5mm，电镀/喷塑处理，配牛皮扶手盖板；四腿落地，配套脚；座背内衬E0级弯曲木胶合板。 4.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、VOC含量、或优于标准要求。 | 578 | 件 |
| 11 | 钢质书柜 | 900*400*1850 | 1.钢板：采用0.8mm厚一级冷轧钢板。 2.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 3.工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4.结构：薄边设计，上部为金属框玻璃对开门，内设两块活动搁板；下部为金属板对开门，门内设一块活动搁板；搁板长边三折弯处理、下有加强筋，门内侧设加强筋。 5.五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启180°，隐藏式调节脚。 | 115 | 件 |
| 12 | 钢质双门更衣柜（带顶柜） | 900*550*2250 （顶柜高400） | 1.钢板：采用0.8mm厚一级冷轧钢板。 2.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 3.工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4.结构：金属对开门，设置中隔板。 一侧：上设一块固定搁板，搁板下方加设不锈钢挂衣杆，下设一块活动搁板； 另一侧：上设一块固定搁板，搁板下方加设不锈钢挂衣杆； 搁板长边三折弯处理，下有加强筋，门内侧设加强筋。 5.五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启180°，隐藏式调节脚。 | 46 | 件 |
| 13 | 钢质文件柜 | 900*400*1850 | 1.钢板：采用0.8mm厚一级冷轧钢板。 2.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 3.工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4.结构：薄边设计。 上部为金属板对开门，内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹； 下部为金属板对开门，门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹； 搁板长边三折弯处理、下有加强筋，门内侧设加强筋。 5.五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启180°，隐藏式调节脚。 | 50 | 件 |
| 14 | 钢质组合柜 | 1200*550*2250 （含顶柜高400） | 1.钢板：采用0.8mm厚一级冷轧钢板。 2.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 3.工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4.结构：薄边设计，带400mm高顶柜，金属对开门。 一侧：上部为金属框钢化玻璃对开门，内设两块活动搁板；下部为金属板对开门，门内设一块活动搁板； 另一侧：通体单开门，门内上设一块固定搁板，搁板下方加设不锈钢挂衣杆，下设一块活动搁板； 搁板长边三折弯处理、下有加强筋，门内侧设加强筋。 5.五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启180°，隐藏式调节脚。 | 46 | 套 |
| 15 | 金属骨架三人沙发 | 常规、中背、带扶手 | 1.面料：牛皮覆面，GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性符合或优于国标要求。 2.泡棉：高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.框架：采用钢管电镀/喷塑处理，壁厚2.0mm；管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致；内衬板采用E0级胶合板。 4.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 | 3 | 件 |
| 16 | 木骨架单人沙发 | 常规、中背、带扶手 | 1.面料：牛皮覆面，GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性符合或优于国标要求。 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.内框架：主框架采用实木结构、四面刨光处理；出木部分采用楸木/西南桦实木；木材含水率为8%～12%；内衬板采用E0级胶合板。 4.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 5.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛;苯;甲苯+二甲苯、VOC含量或优于标准要求。 | 12 | 件 |
| 17 | 木骨架三人沙发 | 常规、中背、带扶手 | 1.面料：牛皮覆面，GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性符合或优于国标要求。 2.泡棉：高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.内框架：主框架采用实木结构、四面刨光处理；出木部分采用楸木/西南桦实木；木材含水率为8%～12%；内衬板采用E0级胶合板。 4.涂料：涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 5.胶粘剂：水基型胶粘剂环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛;苯;甲苯+二甲苯、VOC含量或优于标准要求。 | 7 | 件 |
| 18 | 木质会议椅 | 常规、中背、无扶手 | 1.面料：牛皮覆面，GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性符合或优于国标要求。 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.框架：椅架采用楸木/西南桦实木，木材含水率8%～12%；座背内衬E0级弯曲木胶合板；四腿、四望、两枨，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4.涂料：涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 5.配防滑脚垫。 | 60 | 件 |
| 19 | 木质涂饰办公桌 | 1600*800*760 推柜：常规 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.结构：桌面下设钢制横梁，带前挡板、中间木质键盘托、三屉活动推柜（联锁）、木质活动主机架；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 5.五金配件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件，配PU脚轮、尼龙脚垫。 | 12 | 张 |
| 20 | 木质涂饰办公桌（带副台） | 主桌： 1800*900*760 副台： 1200*500*760 推柜：常规 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量，或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4结构：主桌面带薄抽屉，桌面配超纤皮书写板,下带前挡板，桌下配三屉活动推柜（联锁）；副台两侧为上屉下门（内设一活动搁板），中间木质键盘托，可操作电脑；主桌、副台具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 5.五金配件：三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链、锁具以及连接件，配PU脚轮、尼龙脚垫。 | 2 | 套 |
| 21 | 木质涂饰茶水柜 | 900*420*900 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.结构：上两抽屉，下对开门，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉带拉手；门内设活动搁板一块，搁板25mm厚；背板16mm厚。 5.五金配件：三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链以及连接件，配尼龙脚垫。 | 12 | 件 |
| 22 | 木质涂饰单人床 | 2000*1350*1100 | 1.床屏：基材采用楸木/西南桦实木框架，榫卯结构，木材含水率为8%～12%；床屏内嵌软包结构，织物面料覆面，内衬环保高回弹PU泡棉。 2.床箱：基材采用E0级人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求；0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.床铺面：采用排骨架结构，E0级胶合板，厚度≥12mm。 4.涂料：水性漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 5.五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 6.含配套床垫。 | 1 | 件 |
| 23 | 木质涂饰会议桌 | 8000*2400*760 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。 5.五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 | 4 | 件 |
| 24 | 木质涂饰组合柜 | 1500*450*2400 （含顶柜高400） | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.结构：带顶柜，高400mm。搁板厚度25mm，背板厚度16mm。 一侧：上部木框钢化玻璃对开门，内置两块活动搁板，下部木质对开门，内置一块活动搁板。另一侧：通体单开门，门内上设一块固定搁板，搁板下方加设不锈钢挂衣杆，下设一块活动搁板。 5.五金配件：连接件，柜门带拉手、锁具、阻尼铰链，配尼龙脚垫。 | 7 | 套 |
| 25 | 木质硬质饰面茶水柜 | 900*420*900 | 1.基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》甲醛释放量、静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于标准要求。 2.PVC封边条：与基材同色环保材料封边，封边条厚度≥2.0mm。 3.结构：上两抽屉，下对开门，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉带拉手；门内设活动搁板一块，搁板25mm厚；背板16mm厚。 4.五金配件：三节静音阻尼滑轨、阻尼铰链以及连接件，配尼龙脚垫。 | 4 | 件 |
| 26 | 木质桌前椅 | 常规、高背、带扶手 | 1.面料：牛皮覆面，GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性符合或优于国标要求。 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.框架：椅架采用楸木/西南桦实木，木材含水率8%～12%；座背内衬E0级弯曲木胶合板，厚度12mm；四腿、四望、两枨，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 5.配防滑脚垫。 | 75 | 件 |
| 27 | 排衣架 | 1000*450*1850 | 1.架体：采用楸木/西南桦实木，榫卯结构，木材含水率8%～12%。 2.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 3.结构：配单排铜质挂衣钩，下设镀铜金属挂衣杆；配尼龙脚垫。 | 6 | 件 |
| 28 | 皮质办公椅 | 常规、高背、带扶手 | 1.面料：牛皮覆面，GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》厚度≥0.8mm；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性符合或优于国标要求。 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.木制件：楸木/西南桦实木扶手，木材含水率为8%～12%；内衬板采用E0级胶合板。 4.涂料：水性漆。甲醛含量、苯系物含量、VOC含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5.机构组：前置式同步倾仰锁定机构，具备倾仰、锁定功能。 6.五星脚：金属五星脚，半径≥350mm；楸木/西南桦实木盖板，木材含水率为8%～12%。 7.气压棒：升降行程≥80mm，升降达10万次无损。 8.脚轮：PU脚轮。 | 15 | 件 |
| 29 | 三人条桌 | 2100*500*760 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 5.结构：桌面下设桌斗，带前挡板。 | 10 | 件 |
| 30 | 双人条桌 | 1400*500*760 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 5.结构：桌面下设桌斗，带前挡板。 | 46 | 件 |
| 31 | 网布办公椅 | 常规、高背、带扶手 | 1.面料：尼龙网布，健康环保，具有防污、阻燃、抗静电功能。 2.泡棉：椅座内衬高回弹海绵，密度≥35kg/m³。 3.机构组：前置式同步倾仰锁定机构，具备倾仰、锁定功能。 4.五星脚：铝合金五星脚，半径≥350mm。 5.气压棒：升降行程≥80mm，升降达10万次无损。 6.脚轮：PU脚轮。 7.构造：带可调头枕、腰靠、扶手、脚踏。 | 249 | 件 |
| 32 | 小茶几 | 500*700*530 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.几架：楸木/西南桦实木几架，榫卯结构，木材含水率为8%～12%。 4.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 5.配防滑脚垫。 | 20 | 件 |
| 33 | 演讲桌 | 800*500*1250 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 15102-2017、GB/T17657-2022、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于国家相关要求。 2.覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3.涂料：水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》或优于标准要求。 4.五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 5.结构：桌面上设三面挡沿，桌面下设桌斗，前挡板落地并有造型，具有合理走线功能，设多媒体及麦克风线盒孔位。 | 8 | 件 |
| 34 | 长条凳 | 1600*500*440 | 1.凳架：钢制，电镀/喷塑处理，钢管壁厚1.5mm。 2.面料：环保PU革覆面。 3.泡棉：采用高回弹海绵，密度≥35kg/m³，衬板采用E0级人造板。 4.配防滑脚垫。 | 8 | 件 |
| 35 | 折叠椅 | 常规、低背 | 1.面料：环保PU革覆面。 2.泡棉：高回弹海绵，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.椅架：可折叠，配套脚；采用钢管电镀/喷塑处理，壁厚2.0mm；管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致；内衬板采用E0级胶合板。 4.钢管厚度1.2mm。 5.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力/级（干附着力）≤1级。 6.配防滑脚垫。 | 574 | 件 |
| 36 | 折叠长条桌 | 1600*500*760 | 1.基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》甲醛释放量、静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合或优于标准要求。 2.PVC封边：与基材同色环封边，厚度≥2.0mm。 3.五金配件：螺丝，可锁定PP脚轮。 4.桌架：桌面下设桌斗，可折叠；采用钢管电镀/喷塑处理，壁厚1.5mm；管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 | 327 | 件 |

注：钢质会议椅为本项目包核心产品