附表：”2026年全民健身器材更新配建”项目技术参数

| 序号 | 标的名称 | 数量(件） | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棋牌桌 | 48 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.台面：防滑耐冲击工程塑料/高密度板，厚度≥25mm 9.结构：四角圆角，无尖锐边缘 #10.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 2 | 快乐大转盘 | 3 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.转盘直径≥φ500mm，设阻尼限速，回转半径≤1.2m #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 3 | 腰背按摩器 | 27 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.按摩轮≥5 组，滚动顺畅无卡顿 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 4 | 手部腿部按摩器 | 7 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.双按摩区，适合手、腿同时按摩 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 5 | 腿部按摩器 | 14 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8. 按摩辊≥4 组，间距合理无夹脚风险 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 6 | 室外椭圆机 | 8 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.双向运动，带限位，无悬空踩踏 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 7 | 双位漫步机 | 38 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.摆幅限位≤60°，防碰撞、防超速 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 8 | 二位蹬力器 | 32 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.行程可调，座椅防滑，复位平稳 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 9 | 平行漫步机 | 21 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.平行摆动结构，防交叉碰撞 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 10 | 三位扭腰器 | 30 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.转盘阻尼限速，回转半径≤1.0m #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 11 | 二位单杠 | 10 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.杠高1.8m–2.0m，静载荷≥2000N #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 12 | 双杠 | 2 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.杠内宽450–550mm，高度1.3–1.5m #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 13 | 告示牌 | 14 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.面板：铝塑板/不锈钢，尺寸≥1200×800mm #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 14 | 太极揉推器 | 31 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.双盘/三盘，带阻尼，转动平稳 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 15 | 儿童滑梯 | 10 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.结构：全圆角、无尖锐点、无夹挤空间 9.滑梯滑道：光滑耐磨，长度≥1.2m 10.平台高度≤1.2m，设扶手护栏 11.连接：全防盗，无松动 #12.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 16 | 跷跷板 | 20 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.限位缓冲，防侧翻、防跌落、座椅防滑，扶手牢固 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 17 | 儿童秋千 | 6 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.有安全带/防护栏，链条防夹手 9.悬挂点稳固，摆动限位 #10.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 18 | 双位扭腰器 | 3 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 #8.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 19 | 仰卧起坐训练器 | 13 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.角度适配人体工学 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 20 | 划船器 | 8 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8. 全程限位，复位柔和，锻炼肩背腰腹 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 21 | 柔韧训练器 | 6 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.压腿杆高度分级，防滑耐磨 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 22 | 背肌训练器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8. 靠垫可调，支撑稳固 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 23 | 伸背器 | 9 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.弧形支撑，拉伸腰背 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 24 | 健骑机 | 19 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.手脚联动，行程限位 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 25 | 晃板扭腰器 | 2 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.晃板+扭腰双功能，防滑 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 26 | 上肢牵引器 | 32 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.滑轮顺畅，钢丝绳防断裂 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 27 | 天梯 | 6 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.横杆间距300–350mm，长度≥3.5m #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 28 | 钟摆腰背按摩器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8. 摆动按摩，无卡顿 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 29 | 肩关节太极组合器 | 3 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.太极盘+肩关节训练组合 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 30 | 移动式篮球架 | 12 | 1.篮圈上沿高度：3.05m（标准） 2.篮板：钢化玻璃/SMC，尺寸 1800×1050mm 3.篮圈：弹性篮圈，承重≥120kg 4.底座配重≥200kg，防倾倒，带移动轮 5.立柱≥φ140×3.0mm #6.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 31 | 轨道式象棋桌 | 7 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.带轨道棋盘，防棋子滑落 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 32 | 直立健身车 | 5 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.无级阻尼，座椅可调 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 33 | 扭腰腹肌训练器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.扭腰 + 收腹双功能 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 34 | 弹振压腿器 | 10 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.弹性缓冲，保护关节 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 35 | 膝关节训练器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8. 针对性锻炼膝关节 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 36 | 臀腿背按摩器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8. 三区同步按摩 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 37 | 腹背屈伸训练器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.腹肌 + 背肌双向训练 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 38 | 多功能训练器 | 3 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8. 3 种以上训练功能 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 39 | 多功能锻炼器 | 2 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.综合力量训练 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 40 | 收腹伸背组合 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.收腹 + 伸背一体 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 41 | 四位压腿按摩器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.四人同时使用 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 42 | 坐推坐拉训练器 | 3 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.双功能，配重合理 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 43 | 肋木 | 4 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.立柱间距≥300mm，多功能拉伸 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 44 | 休闲椅 | 5 | 1.框架：钢管≥φ60×2.0mm 2.座板/靠背：防腐木/塑木，防滑 3.承重≥200kg，安装稳固 #4.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 45 | 双位划船训练器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.双人同步，互不干扰 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 46 | 双位背部训练器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.双靠背，按摩滚轮 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 47 | 双位卧式健身车 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.卧式坐姿，保护腰椎 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 48 | 组合训练器 | 2 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.4 种以上功能 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
| 49 | 引体向上训练器 | 1 | 1.主立柱：≥φ114×3mm，优质冷轧钢管 2.焊接：满焊、无虚焊/漏焊/夹渣，焊缝打磨平整。 3.表面处理：抛丸除锈+静电喷塑，涂层厚度≥80μm，附着力≥1级，耐候防锈。 4.连接结构：防盗不锈钢螺栓、防松脱结构，活动部位设轴承/轴套。 5.安装：直埋+混凝土基础，直埋深度≥600mm（高度＞2000mm）；直埋深度≥400mm（高度＜1000mm） 6.防护：器材不应存在向上的＜60°的V形开口，运动部位设限位/阻尼/防夹手。 7.环保：正常使用噪音≤65db（A）；有害物质限量达标（铅≤600mg/kg），其他有害物质符合国标 8.助力结构，适合大众 #9.符合国标GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》各项标准并提供检测报告，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构认证证书及有效的确认函。 |
|  | 总数 | 487 |  |