# 第一包采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、技术需求

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、风雨操场和室外运动场 |  |  |  |  |
| 1.中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络型可编程控制主机 | 1、主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，≥ARM Cortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G； 2、独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。网络接口≥7路； 3、中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口； #4、前面板支持≥11路串口指示灯、≥8路红外指示灯、≥6路网络指示灯、≥8路IO指示灯、≥8路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，方便编程和排除故障过程中判断中控主机是否有发送代码，发送代码是否成功执行等作用；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、具有≥3个扩展插槽，支持扩展com串口，FJIR红外接口，RELAY弱继电器，I/O控制接口等扩展卡； 6、支持电源冗余备份，支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作； 7、设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控； #8、支持前面板含≥5.5寸LCD液晶屏，显示主机IP 地址、端口、自检状态、电源、中控控制等信息。支持自定义中控模式调用功能，与现场控制环境进行功能定制开发。≥5.5寸屏可以查看自检结果，主机支持手动自检或上电自检；面板支持中控预案控制，预案可编程自定义；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 2 | 可编程8路串口器 | 1、支持TCP和串行接口之间数据透传，通过内部指令设置串口数据对应串口扩展器收发通道； #2、支持≥8路RS232接口或≥8路RS485接口同时收发数据，而且数据不丢包；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、支持串口或者网络TCP方式与中控主机通信连接； #4、前面板具备≥8路RS232/RS485串口收发数据指示灯和电源指示灯；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、DC12V电源供电方式，功耗≤2W，尺寸：≥100(L)×90(W)×25(H)mm； 6、可安装于任何标准的19"的机柜上。 | 1 | 台 |
| 3 | 电源控制器 | 1、前面板具备电源状态指示灯，≥8路通道开关状态指示灯和≥8路开关控制按键； 2、≥8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口支持做双联开关； 3、支持NET和RS-232接口和主机通讯。 | 1 | 台 |
| 4 | 4寸墙装触摸屏 | 1、支持≥4.0英寸显示屏，≥480*480图形点阵，≥16.7M色，IPS屏，电容触摸屏； 2、支持网络与中控主机通信用于控制中控周边第三方设备； 3、支持NET网络通讯和LAN网络通讯（POE供电）两种连接方式； #4、支持设置面板为4、6、8、9、16按键面板，无需更换面板就可以网络设定；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、无触摸操作60秒后会进入待机模式，具有物体靠近感应功能； 6、支持修改按键显示文本功能，通过设置软件可以配置需要显示的文本内容。 | 1 | 台 |
| 5 | 编程调试 | 根据现场需求定制中控主机控制程序，定制触屏控制界面设计。操作终端可实现跨平台操作，支持定制UI，可根据实际使用场景及用户喜好，通过可视化交互方式，对界面风格、布局等进行定制。可将用户的日常使用模式保存为预案，同时也可以采用任意触发/定时模式， 启动相应预案。 | 1 | 套 |
| 6 | 信号控制终端 | #1、多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求；（提供功能截图并加盖原厂公章） 2、内置屏幕自定义工具条：支持通过在触摸电视直接操作设备工具栏进行管控，具有应用、工具、属性、互动、等分类≥34个功能，同时根据用户使用习惯可在≥34个功能按钮中自定义选择≥12个功能在侧边工具条显示； #3、屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #4、多种画面布局显示：画面布局支持1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面单独或组合切换布局模式，≥13种默认画面布局方式，并可设置常用设备置顶显示模式。根据使用环境支持四种界面布局（如全屏、工具栏模式、工具栏左研讨、工具栏右研讨）；（提供功能截图并加盖原厂公章） 5、信号源选择与切换：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备、网络摄像机、手写板等设备）、文件（U盘、内置硬盘、图库、分享的文件、我的下载）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组、移除等操作； #6、微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮；支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；录制结果为标准MP4格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #7、移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #8、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 9、音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可以播放测试音和启动监听； #10、设备监测：系统支持监测终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还支持详细查看视频质量和声音质量；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 11、截屏分发：支持主控端一键截屏，截屏画面可时实快速自定义的分享； 12、批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储，小组互动时支持小组之间协同批注； #13、推流直播：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网，推流画面支持自行选择大屏画面、录制直播画面、巡课画面和摄像机画面，支持预置≥20个推流地址，并同时向不同地址进行推流直播；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放；（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） #14、手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现，并可实现老师电子批改点评，数据统计功能；（提供功能截图并加盖原厂公章） #15、手写板对比：具备≥60路手写板通过wifi网络连接到终端，支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许用户自主选择不同手写板展示，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 16、手写板操作与存储：支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹，支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘，可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘； 17、欢迎主题界面：系统内置≥14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示； 18、个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能； 19、互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点≥17个数据源； 20、扫码带走：支持在使用过程中重点内容或批注内容可生成二维码，任意移动端通过扫描二维码把重点内容发送到手机中阅览或保存。也可使用系统中的截屏功能把重点内容或批注内容逐一截取后台保存，后续选择多个保存的文件生成一个二维码扫码，扫码后发送一个PDF文档至手机中阅览或保存，全程无需在安装其他APP程序； 21、文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示≥16个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览； #22、WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示≥16个网页界面；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #23、音量调节：支持对屏幕音视频一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，播放测试音和启用侦听；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 24、随写板：可以在PPT或桌面内容讲解过程中可直接调出一个可移动的浮动板书，配合原有PPT做批注讲解功能，讲解内容可同步上传到云空间做存储； #25、界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作≥10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面等快速上屏展示，还支持布局快照，清除主屏等功能俺按钮的选择；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #26、校园电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持终端、软件客户端、ID加入、扫描二维码等多种收看方式，直播时长支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长，支持勾选强制直播，支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间，支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 27、CPU：采用国产≤8nm制程工艺 ，≥8核CPU，大核主频≥2.4GHz，小核主频≥1.8GHz 28、RAM：≥8GB，内置存储：≥32GB； 29、HDMI输出接口：HDMI输出接口≥2个，支持输出到≥2个不同的大屏端，输出画质最高可达≥3840x2160分辨率； 30、USB接口：USB 3.0 Type-A接口≥3路，支持U盘、鼠标、键盘、摄像机的接入；USB 2.0 Type-B接口≥1路，支持连接电脑安装驱动。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线触控屏 | 1、屏幕特性 高刷新率(≥120Hz) 2、分辨率 ≥3200*2136 3、存储容量 ≥256GB 4、网络类型 WiFi版 5、运行内存 ≥12GB 6、屏幕尺寸 ≥11.2英寸 | 1 | 台 |
| 8 | 控制信号接收器 | 1、处理器 四核 A53 ≥1.1GHz CPU 2、内存 ≥512MB 3、2.4GHz Wi-Fi ≥2×2 4、5GHz Wi-Fi ≥4×4 ≥160MHz 5、≥6根外置高增益Wi-Fi天线 6、≥4×10/100/1000/2500M自适应WAN/LAN口 | 1 | 台 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲线阵列全频扬声器 | 1、≥2x8"2分频防水音箱，防水等级：≥IP56； 2、频率响应-3dB)：80Hz-20KHz； 3、标称灵敏度（1w@1m(dB）：≥102dB； 4、最大声压：134dB(峰值)，阻抗(Ω)：16Ω； 5、水平覆盖角：≥100°，垂直覆盖角：≥10°； 6、连续功率：≥400W，音乐功率：≥800W，峰值功率：≥1600W； 7、分频点：1.3KHz； 8、连接插座：2×4针WP4全防水音箱座，全频1+1-。 | 8 | 只 |
| 2 | 线阵列次低扬声器 | 1、系统类型：SUB BASS； 2、频率响应：55Hz-400Hz； 3、单元配置：LF：≥1x 18″； 4、额定阻抗：8 Ohms； 5、灵敏度1W/1M：≥100db SPL； 6、扬声器额定功率：≥500W； 7、峰值功率：≥2000W； 8、最大声压级1W/1M：133db SPL； 9、分频模式：外置分频； 10、安装：线性吊挂； 11、连接器：≥2×4针WP4全防水音箱座； 12、连接方式：1-2+…LF。 | 2 | 只 |
| 3 | 线阵列全频扬声器功放 | 1、8Ω立体声功率 ≥600W×2； 2、4Ω立体声功率 ≥1000W×2； 3、电压增益（8Ω时）42.0dB； 4、功放拓扑类别 Class-AB； 5、频率响应 20Hz-20KHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真 ≤0.08%； 7、信噪比 ≥103dB； 8、阻尼系数 ≥350； 9、分离度 ≥65dB； 10、转换速率 ≥25V/μs； 11、输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.44V； 12、输入阻抗(不平衡/平衡) 20KΩ/10KΩ； 13、风路 从后板吸风； 14、保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF； 15、输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 16、输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座； 17、指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； 18、前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19、后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关； 20、电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%。 | 4 | 台 |
| 4 | 线阵列次低扬声器功放 | 1、8Ω立体声功率 ≥1000W×2； 2、4Ω立体声功率 ≥1800W×2； 3、电压增益（8Ω时）42.0dB； 4、功放拓扑类别 ClassH+； 5、频率响应 20Hz-20KHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真 ≤0.1%； 7、信噪比 ≥103dB； 8、阻尼系数 ≥650； 9、分离度 ≥65dB； 10、转换速率 ≥25V/μs； 11、输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.44V； 12、输入阻抗(不平衡/平衡) 20KΩ/10KΩ； 13、风路 从后板吸风； 14、保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF； 15、输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 16、输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座； 17、指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； 18、前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19、后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关； 20、电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 5 | 辅助音箱 | 1、中低音喇叭：≥1×12" (156磁Φ65mm)； 2、高音喇叭：≥1×1.34" (Φ34mm)； 3、频率 (±3dB)：50Hz-18kHz； 4、额定/峰值功率：≥350W /500W； 5、阻抗：8欧； 6、灵敏度：≥98dB； 7、最大声压SPL：125dB； 8、覆盖角度（H×V）：≥120°×60°。 | 6 | 只 |
| 6 | 辅助音箱功放 | 1、8Ω立体声功率 ≥400W×2； 2、4Ω立体声功率 ≥650W×2； 3、电压增益（8Ω时）42.0dB； 4、功放拓扑类别 Class-AB； 5、频率响应 20Hz-20KHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真 ≤0.08%； 7、信噪比 ≥103dB； 8、阻尼系数 ≥350； 9、分离度 ≥65dB； 10、转换速率 ≥25V/μs； 11、输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.44V； 12、输入阻抗(不平衡/平衡) 20KΩ/10KΩ； 13、风路 从后板吸风； 14、保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF； 15、输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 16、输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座； 17、指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； 18、前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19、后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关； 20、电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%。 | 3 | 台 |
| 7 | 线阵列主扩音箱 | 1、≥2x10"2分频防水音箱，防水等级：≥IP56； 2、频率响应-3dB)：50Hz-18KHz； 3、标称灵敏度（1w@1m(dB）：≥99dB； 4、最大声压：132dB(峰值)，阻抗(Ω)：16Ω； 5、水平覆盖角：≥100°，垂直覆盖角：≥10°； 6、连续功率：≥600W，音乐功率：≥1000W，峰值功率：≥2000W； 7、分频点：1.3KHz； 8、连接插座：2×4针WP4全防水音箱座， 全频1+1-。 | 8 | 只 |
| 8 | 线阵列次低频音箱 | 1、系统类型：SUB BASS； 2、频率响应：55Hz-400Hz； 3、单元配置：LF：≥1x 18″； 4、额定阻抗：8 Ohms； 5、灵敏度1W/1M：≥101db SPL； 6、扬声器额定功率：≥600W； 7、峰值功率：≥2200W； 8、最大声压级1W/1M：131db SPL； 9、分频模式：外置分频； 10、安装：线性吊挂； 11、连接器：≥2×4针WP4全防水音箱座； 12、连接方式：1-2+…LF。 | 2 | 只 |
| 9 | 线阵列主扩音箱功放 | 1、8Ω立体声功率 ≥800W×2； 2、4Ω立体声功率 ≥1200W×2； 3、电压增益（8Ω时） 43.0dB； 4、功放拓扑类别 Class-AB； 5、频率响应 20Hz-20KHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真 ≤0.08%； 7、信噪比 ≥101dB； 8、阻尼系数 ≥380； 9、分离度 ≥64dB； 10、转换速率 ≥24V/μs； 11、输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.44V； 12、输入阻抗(不平衡/平衡) 20KΩ/10KΩ； 13、风路 从后板吸风； 14、保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF； 15、输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 16、输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座； 17、指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； 18、前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19、后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关； 20、电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%。 | 4 | 台 |
| 10 | 线阵列次低频音箱功放 | 1、8Ω立体声功率 ≥1000W×2； 2、4Ω立体声功率 ≥1800W×2； 3、电压增益（8Ω时）42.0dB； 4、功放拓扑类别 ClassH+； 5、频率响应 20Hz-20KHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真 ≤0.1%； 7、信噪比 ≥103dB； 8、阻尼系数 ≥650； 9、分离度 ≥65dB； 10、转换速率 ≥25V/μs； 11、输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.44V； 12、输入阻抗(不平衡/平衡) 20KΩ/10KΩ； 13、风路 从后板吸风； 14、保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF； 15、输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 16、输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座； 17、指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； 18、前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19、后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关； 20、电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 11 | 远程号角 | 1、≥12"防水音箱。防水等级：≥IP56； 2、频率响应-3dB)：60Hz-20KHz； 3、标称灵敏度（1w@1m(dB）：≥96dB； 4、最大声压：121dB(峰值)，阻抗(Ω)：16Ω； 5、水平覆盖角：≥25°，垂直覆盖角：≥45°； 6、连续功率：≥250W，音乐功率：≥400W ； 7、连接插座：≥2×4针WP4全防水音箱座， 全频1+1-。 | 6 | 只 |
| 12 | 远程号角功放 | 1、8Ω立体声功率 ≥400W×2； 2、4Ω立体声功率 ≥650W×2； 3、电压增益（8Ω时）42.0dB； 4、功放拓扑类别 Class-AB； 5、频率响应 20Hz-20KHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真 ≤0.08%； 7、信噪比 ≥103dB； 8、阻尼系数 ≥350； 9、分离度 ≥65dB； 10、转换速率 ≥25V/μs； 11、输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.44V； 12、输入阻抗(不平衡/平衡) 20KΩ/10KΩ； 13、风路 从后板吸风； 14、保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF； 15、输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 16、输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座； 17、指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； 18、前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19、后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关； 20、电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%。 | 3 | 台 |
| 13 | 调音台 | 功能参数 1、基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定； 2、≥5核CPU处理器，≥1.8G主频，急速开机，运行速度更快； 3、≥10.1寸≥1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手； 4、关机参数自动保存，不用担心数据丢失； 5、≥34路信号输入（≥30模拟+≥4数字）； 6、≥24路MIC/Line输入,≥2组3.5莲花立体声输入,≥1组3.5立体声耳机输入接口，≥2组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入； 7、≥20路信号输出； 8、主输出L,R,≥14路AUX1-14辅助输出，≥1路立体声耳机监听输出，AES输出； 9、最大支持≥50路信号输入，≥28路信号输出； 10、支持Dante； 产品参数 11、≥1.14寸通道TFT液晶引导显示； 12、MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景）； 13、Mic输入通道（Linked）奇偶联调； 14、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）； 15、Mic输入通道独立PAD衰减开关； 16、每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节； 17、通道参数快速拷贝功能； 18、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听； 19、通道均设有行程100MM电动推杆（≥26个ALPS电动推子）； 20、输入输出及效果通道独立物理推子控制； 21、各通道推子支持用户自定义层功能； 22、两个推子层翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷)； 23、≥8个可自定义的物理按键； 24、≥8个DCA编组，≥8个静音编组； 25、每个通道独立的反馈抑制器管理； 26、自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出； 27、自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）； 28、支持双机同步数据备份； 29、通道以及场景编辑支持中文输入法； 30、集成自动混音功能； 31、支持对讲话筒（Talkback）功能； 32、支持MIDI接口输入 ； 33、AUX输出（推子前/后）可设置； 34、输出通道处理:高低通滤波，≥15段参量均衡,主输出≥31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位； 35、USB 8*8多轨录音功能； 36、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）； 37、≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出； 38、本地内置≥4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用； 39、FX脚踏开关接口； 40、12V输出接口，可外接照明设备； 41、可一键恢复出厂设置； 42、支持232中控控制； 43、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）； 44、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）。 45、≥10.1寸≥1280*800高清电容触摸显示屏； | 2 | 台 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2、反馈加移频设计方案，移频≥4档可选； 3、每通道设≥8个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 4、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 5、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 6、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 7、配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 8、模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡； 9、输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ； 10、最大线路电平输入：+18dBμ； 11、模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡； 12、输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 13、最大输出电平：+20dBμ； 14、频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 15、信噪比：>105dB(A)； 16、动态范围：103dB； 17、总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％； 18、工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz。 | 2 | 台 |
| 15 | 数字音频处理器 | 1、釆样率/量化位数：≥48K/24bit； 2、模拟输入通道故量：≥8； 3、模拟输出通道故量：≥8； 4、输入：≥8SPEQ AFC/AEC ANS/AGC/^uto M ixer； 5、输出：分频器；PEQ；延时器；限幅器； 6、输入増益：0/10/20/30/40/43 dB； 7、翰出电平：0/-6dB； 8、幻象电源：+48V； 9、频率响应(20~20kHz)：±02dB； 10、最大电平：+18dBu； 11、总谐波失真+噪声：0.003% @4dBu； 12、动态范围（模拟通道）：113dB； 13、本底噪声（A-计权-模拟）：-89dBu； 14、共模抑制比@60Hz：80dB； 15、通道隔离度@lkHz：108dB； 16、输入阻抗（平衡接法）：9.4KQ； 17、输出阻抗（平衡接法）：102Q； 18、系统延时：<3ms； 19、工作电源：ACllO240V^0Hz/60Hz。 | 2 | 台 |
| 16 | 一拖二无线手持话筒 | 1、采用双通道全机架配置，≥24位数字音频； 2、频率范围：20 Hz至20 kHz； 3、动态范围：120 dB； 4、≥44 MHz调谐带宽； 5、每个频带有≥32个可用通道，每个6MHz电视频段有≥10个可兼容的系统，每个8 MHz频段有≥12个系统； 6、可通过红外扫描和同步，实现发射机与接收机配对。 | 9 | 套 |
| 17 | 一拖二无线头戴话筒 | 1、腰包式发射机，≥24位数字音频； 2、频率范围：20 Hz至20 kHz； 3、动态范围：120 dB； 4、≥44 MHz调谐带宽； 5、每个频带有≥32个可用通道，每个6MHz电视频段有≥10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有≥12个系统； 6、可通过红外扫描和同步，实现发射机与接收机配对。 | 8 | 套 |
| 18 | 一拖一无线鹅颈话筒 | 1、音频性能：能够实现清晰的≥24位数字音质，频率范围为 20Hz 至 20kHz（取决于话筒），动态范围可达 120dB，可提供透明、高质量的音频传输。 2、射频特性：高达 82MHz 调谐带宽（视地区而定），单一频段有最高可达≥77个预设兼容通道（视地区而定），每个 6MHz 电视频道支持多达≥17个兼容系统，每个 8MHz 通道支持≥22个系统，可高效利用射频频谱。数字式预开关分集技术确保了可靠的射频连接。 3、功能特点：具备自动通道扫描功能，能快速找到开放频率；以太网联网可实现多接收机的联网通道扫描，集成的 Wireless Workbench 软件允许用户从电脑或 Mac 远程控制接收机的设置；还支持 AES - 256 位加密，以实现安全的无线传输。 4、外观与接口：半机架式设计，采用耐用的铝制结构，带有可拆卸的 1/2 波长天线。前面板有高对比度的 LCD 菜单和控制按钮，具备锁定功能，还有音频和射频 LED meters 及峰值指示器。后面板提供了 XLR 输出接口（可切换话筒 / 线路模式）和 1/4 英寸乐器输出接口，以及以太网接口等。 | 4 | 套 |
| 19 | 天线放大器 | 1、输入-输出交流线电压, 交换：100-240V交流, 50/60Hz 2、直流输出：15 V DC, ≥4接头 3、输出电流：≥2.5A,最大值 4、阻抗：50Ω 5、工作温度范围：-18°C(0°F)到63°C(145°F) 6、接头类型：BNC | 5 | 台 |
| 20 | 有源天线 | 1、接头类型：BNC插孔 2、阻抗：50Ω 3、电源要求：同轴连接的10-15V直流偏移, 75mA 4、射频频率范围：470–900 MHz 5、工作温度范围：−18°C至63°C 6、存储温度范围：−29°C至74°C | 10 | 个 |
| 21 | 监听音箱 | 1、频率响应：45Hz- 45kHz； 2、额定功率RMS：低频≥70W 高频≥60W； 3、信噪比：≥100 dB； 4、交叉频率：2.5kHz； 5、低音：≥6英寸锥体,具有高温声音回路和阻尼橡胶环绕； 6、高音：≥1.25英寸（32毫米）磁屏蔽穹顶； 7、指示器：电源开/关后面板指示器。 | 2 | 只 |
| 22 | 8路智能电源控制器 | 1、额定输出电压：交流220V.50Hz； 2、可控制电源：≥8路外加≥2路输出辅助通道,10chs； 3、每路动作延时时间：0-999秒； 4、供电电源：AC220V 50/60Hz 30A； 5、状态显示：≥2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态； 6、单路额定输出电流：≥13A； 7、额定总输出电流：≥30A； 8、定时器功能：有。 | 4 | 台 |
| 23 | 线阵音箱田字架插销 | 1、顶架：≥1个； 2、中架：≥1个； 3、U型扣：≥2个； 4、2吨吊带：≥2条。 | 4 | 套 |
| 24 | 操作台 | 1、三联操作台，台面采用≥25mm新型E1级环保板材，以高分子聚合热化学反应方式成板，不释放甲醛，符合国家标准，表面粘贴HPL贴面。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生细菌、易清理、使用寿命长等卓越性能。台面前端采用聚氨酯夹模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀性效果。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用，键盘托手枕表面柔软使用操作更加舒适，方便 2、主框架采用≥1.5mm厚称重托架冷轧钢板，材料强度高，不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用≥1.2mm厚度冷轧钢板，金属表面采用高品质喷涂涂料，光照下有明显光泽，提升操作台表面质感，金属板材防腐、防锈工艺处理 3、台面板：≥25mm厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙 4、主机设备全部安装在柜体内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，地柜前后门采用优质仿阻尼铰链与主框架链接，柜体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔 5、控制台柜体底部需要有若干进风条形孔 6、门合页采用带阻尼功能的合页，保证正常开启≥2万次不变形 | 1 | 套 |
| 25 | 设备机柜 | 容量：42U；标准：19"国际标准；尺寸：≥600*600*2000mm；附件：≥6位PDU，托盘，机柜螺丝。 | 5 | 套 |
| 26 | 音箱支架 | 1、颜色：黑色； 2、材质：加厚加硬钢板； 3、最大承重：≥65KG； 4、固定方式：壁挂墙面固定。 | 6 | 个 |
| 27 | 线阵定制支架 | 定制 金属支架 表面烤漆 | 2 | 套 |
| 28 | 号角定制立柱 | 定制 金属立柱 表面烤漆 | 6 | 套 |
| 29 | 话筒支架 | 1、三脚立体落地式支架,可调高低； 2、直杆最高长度：≥145cm； 3、最低长度：≥80cm； 4、三脚架直径：≥60cm； 5、斜杆长度：≥70cm。 | 8 | 个 |
| 30 | 舞台墙插 | HDMI\话筒\音频\电源 | 2 | 套 |
| 31 | 专业音箱线缆 | ≥EVJV2*2.5 | 3000 | 米 |
| 32 | RS232控制线 | ≥RVVP3*0.5 ≥200米/卷 | 4 | 卷 |
| 33 | 电源线 | ≥RVV2*2.5 | 1000 | 米 |
| 34 | 风雨操场其他辅材 | ≥25mm镀锌管、灯勾、保险绳、音箱欧姆头、≥1.5米卡侬公跳线、≥1米卡侬公转卡侬母音频线、≥7米卡侬公转卡侬母音频线、接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材 | 1 | 项 |
| 35 | 室外运动场其他辅材 | SYV 50-5同轴电缆线，音箱欧姆头，卡侬公对母跳线，镀锌线管，接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材 | 1 | 项 |
| 3.灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摇头光束灯 | 1、输入电压/频率：AC100V-240V,50/60Hz。 2、额定功率：≥380W。 3、光 源：使用≥260W灯泡。 4、光束角度：≥3.8°。 5、控制通道：≥20/16个标准DMX通道。 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512。 7、颜色盘：≥14种颜色+白光，可线性色彩转换及彩虹效果。 8、图案盘：≥17款图案+白圆。 9、棱 镜：两个独立棱镜盘，标配≥8和≥24棱镜，棱镜及棱镜正、反自由旋转功能，并具有棱镜定位功能，棱镜可叠加成复合效果。 10、调 焦：DMX线性高清调焦，≥2米至无限远的清晰度调节，图案远近均清晰度可自由调整。 11、雾 化：内置雾化镜可生成柔化效果调节，0%~100%线性雾化。 12、频 闪：采用双片高速频闪，1-15次/秒超高速频闪效果。 13、调 光：0-100%机械线性调光。 14、水平/垂直：水平扫描角度≥540°,垂直扫描角度≥270°，≥8或16Bit精度微调，自动回位纠正功能；速度快、运行平滑无抖动、噪音小、定位准确。 15、显示界面：LCD液晶显示界面，可切换中、英文显示。 16、灯具外壳：耐高温工程塑料和合金材料，流线型设计，外观优美大方。 17、防护等级：≥IP20。 18、可以用控制台点灯，灯泡可以延时开关。 | 12 | 台 |
| 2 | LED面光灯 | 1、电压/频率：AC100-240V，50-60Hz。 2、光源：≥4颗50WLED。 3、额定功率：≥250W。 4、颜色：冷白+暖白。 5、透镜角度：45度。 6、通道：≥8CH。 7、运行模式：声控，自走,主从，DMX512。 8、显示界面：数码显示。 9、调光：0-100%线性调光。 10、频闪：1-13次/秒。 11、灯体设计外型采用高强度压铸铝结构设计，超大散热片+灯体散热，有良好的散热性能。 12、工作环境温度-20~45℃。 13、防护等级 ≥IP20。 | 14 | 台 |
| 3 | LED染色灯 | 1、电压: AC100 - 240V 50/60HZ。 2、光源：≥54 颗≥3W灯珠,(A:R18、G18、B18；B:R14、G14、B14、W12),数码显示，混色优异。 3、运行模式：自动，DMX,主从等内置程式自动运行,≥7个通道。 4、透镜角度：≥25度。 5、材料：压铸铝。 | 48 | 台 |
| 4 | LED平板柔光灯 | 1、工作电压：AC100-240V 50/60Hz。 2、灯珠数量：≥224/432颗贴片灯珠(暖白/纯白可选）。 3、LED寿命：≥50,000 小时。 4、色温：3200K-5600K可选,可订做双色温。 5、显指：Ra>80。 6、光束角度：≥120度。 7、效果：调光0~100%。 8、通道：≥2CH。 9、控制模式：DMX512控制。 10、保护等级：≥IP20。 11、工作温度：-25℃~ +35℃。 12、外壳材料：铝材，钣金。 | 16 | 台 |
| 5 | 灯光控制台 | 1、DMX512/1990 标准， ≥512个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2、同时控制≥30台电脑灯，每灯≥32个控制通道，使用动态灯址设置。 3、内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 4、图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。 5、≥30个走灯程序，每程序≥100步。 6、可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。 7、可同时运行≥6个走灯程序、≥30个预置场景，并可同时对≥30台电脑灯进行提灯操作。 8、配备MEM-CARD接口，用户可使用MEM-CARD闪存卡保存自己宝贵的数据。 9、带背光的 LCD 显示运行参数。 10、关机数据保持。 11、电源：AC90-250V / 50-60Hz 高性能绿色开关电源。 | 1 | 台 |
| 6 | 信号放大器 | 1、≥8路独立放大驱动输出。 2、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 3、增强数据总线接入设备数量的能力。 4、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 | 1 | 台 |
| 7 | 电源直通箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2、额定功率：≥12路×4KW。 3、可适用于任何负载。 4、过载与短路双重保护高分断空气开关。 5、A.B.C三相工作指示灯。 6、设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 | 2 | 台 |
| 8 | 灯光信号线 | 带屏蔽抗干扰音响麦克风话筒音频线 功放调音台连接线 黑色≥128网 RVPE双芯话筒线。 | 500 | m |
| 9 | 电动葫芦 | 1、起升速度≥7米/分。 2、电磁刹车与机械辅助刹车相配合。 3、带超载保护（离合器保护）。 4、加装触点式断电限位，使链条小幅度斜拉无问题。 5、超静音马达≥IP55防护等级。 6、链条采用≥G80级别的合金钢材质,≥6倍破断力。 7、葫芦整体≥1.5倍安全载荷试拉。 8、完全油谷浸润，齿轮精度≤6级，超低噪音，超长寿命。 | 2 | 套 |
| 10 | 电动升降吊杆机 | 1、驱动机形式：钢丝绳缠绕吊杆机，控制回路及主回路行程开关与电机减速器集成一体。 2、吊点数：≥5吊点。 3、吊杆长度：≥15米。 4、电机：制动电动机。 5、减速机:齿轮减速机。 6、速度：≥0.2m/s。 7、有效载荷（包括杆体重量）：≥8kN。 8、定位精度：±3mm。 9、运行噪音：≤48dB。 10、电机功率≥4kw。 11、具有上下行程限位装置，超行程装置，（切断381V主电源）、过载保护装置以及传动装置电机为双制动外加一键紧急抱死制动。 12、噪音：≤45dB，具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断381V主电源）、过载保护装置、传动装置、防跳绳装置。 | 6 | 台 |
| 11 | 收线筐 | 型材，钢网，定制 | 6 | 个 |
| 12 | 专用特制吊杆滑轮 | ≥φ120一槽、二槽、三曹、四槽特制抱箍卡制滑轮组 | 6 | 组 |
| 13 | 舞台专用钢丝（含卡扣） | 1、名称：航空钢丝绳。 2、规格参数：≥6股*19芯+1纤维丝。 3、直径：≥φ4.2。 4、耐用度级别：高。 5、抗拉强度：≥1500pa。 | 1200 | 米 |
| 14 | 冲顶限位器 | 断火装置,为保护式，主要有静动触头、推拉杆（动作杆）、基座、盖及壳体等所组成。 | 6 | 个 |
| 15 | 灯杆 | 1、名称：灯杆。 2、规格：直径≥48管定制。 3、其他：工字型杆体，防尘防水堵头。 | 80 | m |
| 16 | 电缆线槽及辅料 | 各种五金小配件及防火金属线槽 | 1 | 批 |
| 17 | 电源线 | 阻燃铜芯软电缆（国标） | 600 | m |
| 18 | 吊杆信号线 | 阻燃铜芯软电缆（国标） | 360 | m |
| 19 | 舞台机械简易基础 | 1、舞台机械系统中电动葫芦、电动升降吊杆机、收线筐、专用特制吊杆滑轮、冲顶限位器等部件的加固和安装； 2、舞台机械区域顶面刷一级薄型防火涂料； 3、舞台机械部件防锈、防腐处理。 | 1 | 项 |
| 20 | PLC控制柜控制柜 | 1、控制方式：数字控制模式。 2、信号处理：红外数字编码器取样，PLC逻辑计算。 3、保护：带电压显示，过压保护，短路保护，接地保护，急停保护，过流保护；与行程开关冲顶开关形成多重保护；额定电流≥20A/路，额定电压380V、49HZ；满足国家相关标准规范要求。 4、控制精度：≤±3 mm；重复定位精度：≤±2 mm。 5、控制吊杆数量：≥3路升降。 6、各区域控台操作可实现高可靠性触摸屏控制、手柄双向操作；在行程内的任何位置可设置上限值和下限值；在线路行程上的任何位置都可设置单一自由定位值。 7、其它：含安装调试。 | 1 | 套 |
| 二、录课教室 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1、整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备布线实施，主机需为标准≥1U机架式设计，支持外接不同尺寸控制屏满足不同环境的操作需要； 2、主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3、主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4、主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 5、要求整机正常工作状态下功耗不超过50W； 6、视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路； #7、音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 8、网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 9、控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制； 10、外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设； 11、系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 12、支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式； 13、支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； 14、兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； #15、支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） #16、要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力和AI语音分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换，根据师生语音数据进行分析处理，完成课堂语音转写、语速分析、关键词与高频词分析；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 17、软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 18、录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换； 19、要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验； 20、需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作； 21、需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式； 22、支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件； 23、支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等； 24、需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 25、需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改； 26、支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息； 27、要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； #28、要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 29、要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析； 30、支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能； 31、支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式； 32、需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； #33、需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 34、需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； #35、要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 36、基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看； #37、要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 38、要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强； 39、要求主机内置互动功能，支持在单机且不连接互联网的情况下实现不少于3方的音视频互动，满足专递课堂教学与视频会议活动，同时也需要支持对接互动软件，实现大规模互动会议并发； | 1 | 台 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1、要求软件在出厂时内嵌于录播主机中； 2、录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制； 3、分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 4、录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 5、同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 6、录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； 7、视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 8、网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP； 9、导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 10、导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面； 11、视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整； 12、台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换； 13、片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息； 14、摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 15、音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 16、直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度不小于1080P； 17、直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 18、直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 19、互动协议：需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 20、互动画质：支持≥1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 21、互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示； 22、双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上； 23、发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 24、呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式。 | 1 | 套 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 1、跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2、检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3、跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4、跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5、智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6、全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换； 7、要求软件在出厂时内嵌于录播主机中。 | 1 | 套 |
| 4 | AI板书增强软件 | 1、人体识别：支持AI智能识别板书人物，锁定拍摄对象后，对该拍摄对象的板书内容进行智能识别与笔迹增强； 2、笔迹电子化：基于AI技术，深度学习算法与图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别进行电子化处理，并对书写笔迹实时增粗、增强。高精度数据采集能力，对于笔迹潦草与理工科公式画图均可以实现板书内容超清完整浮现； 3、智能色彩增强：实现板书笔迹智能色彩增强处理，支持黄色、蓝色、红色、绿色等彩色笔迹色彩还原与笔迹增强； 4、人物虚化:为保障板书笔迹增强后的观感，支持智能分析拍摄画面以及对黑板前人物书写完板书后的半透明化处理，使黑板前有人体遮挡也能复现完整的板书笔迹，不影响教师授课习惯。同时使书写笔迹浮现在实景画面上方，完整还原板书真实性、提升视频画面笔迹清晰度； 5、智能消除：支持对教师的书写错误、或书写内容变化进行智能实时分析处理，对于教师在黑板上擦除的书写内容，原有的电子化笔迹增强将智能消除，如有新的板书内容，笔迹将会自动完成消除与新内容的电子化替换，保障多次书写笔迹不重合，播放画面干净规整； 6、超清显示：支持处理并输出分辨率不低于3840*2160的板书增强画面，超清还原老师真实板书笔迹画面； 7、正拍方式：摄像机采用教室后方正拍黑板安装方式，能够最大范围拍摄黑板全貌，无感采集书写笔迹，板书增强后字迹无变形扭曲。不支持摄像机在黑板上方吊装斜拍； 8、兼容各类黑板：包括传统黑板/绿板、左右两侧分体式黑板、左右推拉式黑板、左右上下四面式推拉黑板等。板书增强功能适用于传统木质板面、木板或磨砂玻璃、新型材料复合板、磁性黑板、交互大屏电子黑板、智慧纳米黑板等各种类型黑板； 9、屏蔽设置：支持通过自主配置调节识别区域大小与屏蔽区域大小，实现用户自定义需要实现AI板书笔迹增强的拍摄区域。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能课堂行为分析软件 | 1、要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告； 2、支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“教学行为分析”、“理答分析”、“PPT与板书分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“课堂管理分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块； 3、支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告； 4、要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节； 5、要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称； 6、支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节； 7、支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“教师追问”、“教师巡视”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师姿态”、“目光注视”、“教师发言”等； 8、要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比； 9、要求支持教师板书分析，判定授课过程中教师板书的规范字、行间距合规程度、板书均衡情况、板书时间的学生抬头率、板书所用颜色； 10、要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况 11、要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况； 12、要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况； 13、要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“学生举手”、“学生低头”、“多人抬头”、“学生上台”、“学生应答”、“补充发言”、“课堂氛围”、“学生操作电脑”等； 14、要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长； 15、要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图； 16、要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择≥2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比； 17、支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生； 18、要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例； 19、支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值； 20、要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。 | 1 | 点 |
| 6 | 智能语音分析软件 | 1、支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾； 2、支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论； 3、要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏； 4、支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点； 5、支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯； 6、要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词； 7、要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表； 8、要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问； 9、要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数。 | 1 | 点 |
| 7 | 高清全景摄像机 | 1、要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2、有效像素≥800万； 3、最大可支持3840×2160并向下兼容； 4、要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 5、要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6、要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7、视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 8、要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9、要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10、要求具备RS232/RS422≥1； 11、要求具备RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12、要求具备Line in输入口≥1； 13、要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14、要求具备USB Type-A≥1； 15、要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16、背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17、支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； #18、要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 19、支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 20、要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 21、要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； #22、需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） #23、支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 24、需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； #25、摄像机内置 AI课堂分析模型，支持在对教师、学生、板书不同景别下的视觉分析能力；（提供第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 26、支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式。 | 2 | 台 |
| 8 | 高清特写摄像机 | 1、传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2、像素：有效像素≥800万； 3、视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4、变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍； 5、云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6、快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7、视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°； 8、视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9、视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10、通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11、网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12、音频接口：Line in输入口≥1； 13、音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14、USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15、协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16、背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17、数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 18、一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 19、支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 20、要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 21、要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 22、需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 23、支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 24、需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 25、摄像机内置 AI课堂分析模型，支持在对教师、学生、板书不同景别下的视觉分析能力； 26、支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式。 | 3 | 台 |
| 9 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | 1、摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2、需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3、需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4、需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要； 5、需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6、需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7、需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8、需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9、需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10、支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11、需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； 12、支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 13、支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 14、需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； 15、要求软件在出厂时内嵌于摄像机中。 | 5 | 套 |
| 10 | 壁挂式触摸一体机 | 1、主机采用ARM架构处理器，具备≥四核CPU，RAM≥2GB，内存≥16GB； 2、具备≥15.6寸≥10点电容触摸≥1920*1080高清LCD屏； 3、操作系统支持Android 11.0及以上版本； 4、支持Bluetooth 4.0无线蓝牙网络、无线局域网、以及100M/1000M以太网口接入； 5、SD卡槽≥1，USB3.0≥1，3.5mm耳麦接口≥1，HDMl输出≥1 6、支持MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9等编码格式视频进行媒体播放； 7、支持MP3,WMA,AAC等音频格式媒体播放； 8、支持浏览jpeg，PNG格式图片； 9、支持中英文等多语言OSD切换操作； 10、控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 11、电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 12、集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 13、支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 14、支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 15、支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； 16、支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫； 17、支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫； 18、支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制； 19、支持互动过程的录制、暂停、直播等操作； 20、支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能； 21、支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放； 22、支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 | 1 | 台 |
| 11 | 指向拾音话筒 | 1、类型：预极化电容式 2、频响：60～12500Hz 3、灵敏度：≥-35dB 4、指向性：超单指向性 5、拾音扇面：≤100° 6、信噪比：≥60dB 7、输出端口：XLR-3-12C 8、供电：幻象48V | 8 | 套 |
| 12 | 铁氧体单元阵列声柱 | 1、拥有精准 ≥28 度的垂直扩散角度，声音通过梳状耦合原理实现线性式广播，≥8 个特制的 ≥3 寸单元结合 ≥1 个 ≥1 寸高性能的高频单元，使该款阵列声柱拥有均匀而对称的 ≥165 度水平扩散角度。 2、低音单元：≥8x3"； 3、高音单元：≥1x1"钕磁高音，前置压缩等化器装置； 4、有效频率范围：100Hz~19kHz； 5、额定阻抗：4Ω； 6、额定功率：≥270W； 7、最大承载功率：≥1080W； 8、特性灵敏度级（m/W) ：≥92.7dB； 9、指定频带内的声压级：113.4dB； 10、扩散角度：垂直 ≥28°，水平 ≥165°； 11、箱体材质：ABS 混合玻璃纤维强化箱体； 12、导向系统：前置 ≥9 条非对称圆形波导风管； 13、吊装方式：壁架/嵌入； 14、连接方式：压线端子。 | 2 | 只 |
| 13 | 辅助音箱功放 | 1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω ≥450W 4Ω ≥700W； 2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400； 3、频率响应 20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）； 4、输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）； 5、输入灵敏度 44dB 0.56V 41dB 0.8V 38dB 1.13V 35dB 1.59V 32dB 2.25V 29dB 3.17V 26dB 4.47V； 6、信噪比（A计权） ≥100dB； 7、总谐波失真（THD+N） ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)； 8、互调失真（IMD） ≤0.05%(8Ω，1%输出功率) ； 9、转换速率（8Ω，10KHz) ≥20V/μs ； 10、通道隔离 ≥80dB； 11、输入共模抑制比（CMR） ≥70dB(20Hz-1KHz)； 12、输入/输出接口 输入接口：信号输入接口≥×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）； 13、输出接口：扬声器输出接口≥×2个通道（SPEAKON）； 14、控制方式 电平控制：旋钮式电平控制器≥×2个（前面板）； 15、电源：前面板开关，ON为开机状态； 16、电源电压和频率 ～220V（±10%），50Hz。 | 1 | 台 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1、≥96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换,可切换工作模式为直通或反馈抑制； 2、可一键清除找到的啸叫点； 3、带≥16级噪声门控制； 4、输入通道及插座 ≥2路XLR母卡侬座、输入阻抗 平衡：20KΩ； 5、输出通道及插座 ≥2路XLR公卡侬座、输出阻抗 平衡：100Ω； 6、共模拟制比 >70dB(1KHz)、输入范围 ≤+ 25 dBu； 7、频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB)、信噪比 >110dB； 8、失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度 > 110dB(1KHz) 9、啸叫寻找与抑制方式 全自动式陷波； 10、信号输入频率响应 20Hz-30kHz ±0.5dB； 11、滤波器 独立≥24个每通道； 12、最小带宽 1/27th Octave、最大带宽 1/14th Octave； 13、频率分辨率 0.5 Hz、啸叫寻找时间 0.1--0.5S,FFT 长度 2048； 14、传声增益 6--10 dB、系统增益 0dB； 15、电源 AC110V~240V 50/60Hz、功耗 <12W。 | 1 | 台 |
| 15 | 调音台 | 1、≥12路话筒模拟输入，≥2路立体声输入，≥8路数字输入，低本底噪声、多功能参数可调； 2、内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放； 3、≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4、每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 5、每路输出通道具有≥8段参量均衡器、≥31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 6、内置自适应陷波反馈抑制算法； 7、支持≥100组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 8、内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 9、独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 10、通道名自定义； 11、支持Windows、Linux、Mac、Android、ios等操作系统全功能控制软件； 12、输入:In1~12 平衡式XLR/TRS组合输入接口；stero Input 13~16 TRS立体声输入插孔；多路USB声卡输入；≥4路DANTE信号输入；≥2路S/PDIF数字输入； 13、输出:LR main母线输出；≥4路AUX辅助输出；LR monitor监听输出；≥2路AES/EBU输出；多路USB声卡输出；≥2路S/PDIF数字输出；≥4路DANTE输出； 14、总谐波失真&噪声: ＜0.002% @ 18dBu A+权； 15、采样率: ≥48K； 16、信噪比: ≥-92dBu A+权； 17、屏幕: ≥7寸高清触摸屏，≥1024×600分辨率； 18、频率响应(20~20KHz): 20HZ ~ 20K HZ ,±0.2dB； 19、量化位数: 24bit； 20、最大电平(输入): +20dBu，平衡； 21、最大电平(输出): +20dBu，平衡； 22、幻象供电: 48V； 23、模/数动态范围: 108dB； 24、数/模动态范围: 108dB； 25、输入阻抗(平衡式): 20KΩ； 26、输出阻抗(平衡式): 100Ω； 27、通道隔离度@1KHz: 100dB； 28、工作温度: 0℃-55℃； 29、工作电源：220V/50hz； 30、电源功耗：≤45W。 | 1 | 台 |
| 16 | 音频处理器 | 1、方便灵活多分频模式，≥2路输入≥6路输出的,可设置成≥5种模式,包括2x2+2路分频、2x3路分频、 4+2路分频、5+1路分频，并有限幅器； 2、每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB,中心频率范围为20Hz-20kHz,Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有≥15段图示均衡（GEQ)和≥9段参量均衡（PEQ)出均带有≥8段参量均衡,均衡器(PEQ)带宽范围为≥1/36到4倍频程（Oct),参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应； 3、每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；输出电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确； 4、可变的高通滤波器和低通滤波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB，每倍射程； 5、高通及低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能； 6、输入通道矩阵控制。灵活实用的输入，输出通道复制和链接功能，对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。 | 1 | 台 |
| 17 | 监听音箱 | 1、类型：≥5寸监听音箱； 2、LF驱动器：≥5英寸（127毫米）锥体与高温语音和阻尼橡胶环绕。磁屏蔽； 3、高频驱动器：≥1英寸（25 mm）磁屏蔽穹顶； 4、频率响应：56赫兹- 22千赫； 5、交叉频率：2.8千赫； 6、低频放大器功率：≥50瓦； 7、高频放大器功率：≥30瓦。 | 1 | 只 |
| 18 | 8路智能电源控制器 | 1、顺序开启逆序关闭； 2、PASS键可全通道同时打开； 3、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制； 4、时间间隔可调； 5、自由通道关闭； 6、级联叠机ID:0-255； 7、中控外控； 8、精准电压显示； 9、过流保护； 10、面板通道独立关闭； 11、APP手机软件控制； 12、带滤波。 | 1 | 台 |
| 19 | 导播控制台 | 1、支持≥5种特技效果； 2、支持≥6布局选择；≥6路视频直播切换；≥6个预置位；≥6个视频预选功能； 3、支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4、支持录制、暂停、停止功能； 5、支持全自动录播模式和手动录播模式； 6、支持通过USB线缆连接录播主机； 7、安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8、导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 | 1 | 台 |
| 20 | 设备机柜 | 容量：42U；标准：19"国际标准；尺寸：≥600*600*2000mm；附件：≥6位PDU，托盘，机柜螺丝。 | 1 | 套 |
| 21 | 电子时钟 | LED电子时钟，尺寸≥55cm，时间同步，温度，万年历。 | 1 | 台 |
| 22 | 导播控制主机 | 导播系统运行控制管理器，支持导播控制软件，支持多种格式音视频文件，含≥1T固态存储空间，USB键鼠。 | 1 | 台 |
| 23 | 观摩电视 | 1、屏幕尺寸≥55寸； 2、分辨率≥3840×2160； 3、刷新率≥144Hz； 4、内存+闪存≥2GB+32GB存储； 5、HDMI接口≥2个，USB接口≥2个，以太网接口≥1个。 | 2 | 台 |
| 24 | 吊装支架 | 观摩电视吊装使用 金属支架 表面烤漆 | 2 | 台 |
| 25 | 操作台 | 1、四联操作台，台面采用≥25mm新型E1级环保板材，以高分子聚合热化学反应方式成板，不释放甲醛，符合国家标准，表面粘贴HPL贴面。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生细菌、易清理、使用寿命长等卓越性能。台面前端采用聚氨酯夹模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀性效果。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用，键盘托手枕表面柔软使用操作更加舒适，方便； 2、主框架采用≥1.5mm厚称重托架冷轧钢板，材料强度高，不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用≥1.2mm厚度冷轧钢板，金属表面采用高品质喷涂涂料，光照下有明显光泽，提升操作台表面质感，金属板材防腐、防锈工艺处理； 3、台面板：≥25mm厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙； 4、主机设备全部安装在柜体内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，地柜前后门采用优质仿阻尼铰链与主框架链接，柜体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔； 5、控制台柜体底部需要有若干进风条形孔； 6、门合页采用带阻尼功能的合页，保证正常开启≥2万次不变形。 | 1 | 套 |
| 26 | 导播椅 | 人工力学座椅，网布材质靠背，双侧扶手支撑，加厚海绵坐垫，静音滑轮。 | 3 | 把 |
| 27 | 线材 | 满足系统布线需求，包括≥4K HDMI线缆，六类网线，≥RVV3*2.5电源线，≥128编网屏蔽音频线，≥EVJV2*2.5音箱线，各类音视频接头。 | 1 | 批 |
| 28 | 建筑声学改造 | 1、龙骨规格：75型竖向轻钢龙骨，间距≤400mm； 2、板材：≥9mm厚纸面石膏板，板缝做防开裂处理； 3、填充：龙骨空腔内满填≥30mm厚吸音棉； 4、基材：≥12mm高密度聚酯纤维吸音板； 5、踢脚线：≥80mm拉丝不锈钢； 6、材料搬运，垃圾清理。 | 1 | 项 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

3. 售后服务

（1）安装和调试:

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：

中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

（3）售后服务承诺：

全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

4. 验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

# 第二包采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、技术需求

1.一卡通系统

| 序号 | 名称 | 主要技术规格、标准等 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合一卡通管理平台 | 1、一卡通内帐户消费交易记录信息的收集、统计和综合处理,为用户提供的“安全、便捷、全程、高效”的一站式金融交易服务平台； 2、主要功能:管理各种电子钱包的消费功能，在单位内，凡涉及到现金使用的任何一个消费网点，卡都能通用，通过结算中心实现统一结算和管理； 3、采用“一体化”设计，数据库采用一个数据库；支持虚拟化部署，通过统一的虚拟化平台进行管理，计算资源可以进行动态分配； 4、系统角色管理：新增、编辑、删除系统内的角色，对角色进行平台菜单授权管理； 5、系统用户管理：新增、编辑系统用户；启用、禁用系统用户；重置系统用户的登录密码；用户授权到相对应角色，对用户所属角色进行管理；用户可管理的客户部门授权管理；用户可管理的结算部门授权管理； 6、系统应用管理：对系统中需要开通的应用，使用激活码激活应用； 7、金融交易应用主要包括：餐饮及其它消费、淋浴\开水水控、集中式电控等小额支付等； 8、身份识别应用主要包括：门禁系统、考勤系统、会议签到、通道系统、人员监管、大门出入等； | 1 | 套 |
| 2 | 秘钥管理系统 | 符合国家密委安全管理标准；支持 RSA、DES 和 3DES 等加密算法；支持多个密钥的存储 | 1 | 套 |
| 3 | 卡务管理 | 1、一卡通系统中卡的制作及维护,实现卡的挂失（部门挂失、批次挂失）、解挂、补卡、充值（无卡充值、取款、补助取款、单个提交代发）、注销退卡（有卡注销、无卡注销、部门注销、批次注销）等；2、白名单工作模式，系统无需维护黑名单，降低终端与系统通讯压力；3、通过管理平台实现批量数据管理，通过文件将人员数据，人员照片批量导入；4、可自定义身份种类，方便对卡的分类管理和权限管理；5、支持外接打印机，票据打印记录查询6、支持自定义卡的封面实现证卡打印 | 1 | 套 |
| 4 | 人脸门禁终端 | 1、屏幕：不小于5英寸LCD屏，宽视角IPS； 2、CPU核数：不低于四核；CPU频率：不低于1.4GHz；系统不低于Android 9，运行内存：不低于1GB；物理内存：不低于 8G； 3、摄像头：不小于200万像素广角宽动态双目摄像头（200W1/2.760FPS1080P）； 4、补光灯：白补光灯，人脸检测感应自动开启； 5、人脸识别：认证方式1：N，识别距离0.5M-2.5M，识别时间≤0.5s，支持人脸防伪检测；人脸验证准确度：>99.9%； 6、人脸库容量：注册用户数量不小于10000，最大存储记录不小于30000； 7、支持调整质量检测、活体检测、特征提取类型和方式等功能设置； 8、支持对当前设备的注册人员信息进行汇总展示，可查看基本信息和人员状态，并能根据姓名、工号、组号检索； 9、支持记录门禁机中所有人员识别情况，具体包含识别时间，识别照片，识别结果，并根据人员姓名、工号、时间和识别结果进行过滤； | 113 | 台 |
| 5 | 电源 | 12V5A | 113 | 台 |
| 6 | 开门按钮 | 86型。 | 113 | 个 |
| 7 | 磁力锁单门 | 1.输入电压：DC12V或DC24V 2.报警功能：具备门磁报警，延时可调，五线无延时，带门磁信号反馈，带灯转换； 3.锁信号输出：干接点输出，最大承受功率3A 4.LED显示：多色显示开门状态 5.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 6.内置反向电流防护装置 | 44 | 个 |
| 8 | 磁力锁双门 | 1.拉力：≥280kg(600Lbs)直线拉力x2 2.输入电压：DC12V或DC24V 3.报警功能：具备门磁报警，延时可调，五线无延时，带门磁信号反馈，带灯转换； 4.锁信号输出：干接点输出，最大承受功率3A 5.LED显示：多色显示开门状态 6.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 7.内置反向电流防护装置 | 69 | 个 |
| 9 | 支架 | 磁边锁的壁挂安装 | 113 | 个 |
| 10 | 门禁安装 | 配合安装113组门禁系统含锁体、电源线布设、按钮布线开凿、终端安装开凿 | 113 | 个 |
| 11 | 人员出入管理系统 | 1、客户管理：支持人员组管理、人员组设备管理、照片管理、人员组绑定部门、部门绑定人员组； 2、系统监控：支持通道远程开门、常开、常闭、取消常开、取消常闭、设备重启、设备校时等指令下发，并显示指令执行状态； 3、参数设置：支持刷卡、人脸不同参数组配置； 4、通道计划：支持通道计划新增，编辑，删除，支持通道计划按星期、按时间段设置，循环周期配置，支持通道计划有效期设置，支持时间段内通道运行模式设置； 5、用户计划：支持用户计划新增，编辑，支持用户计划按星期、按时间段设置，循环周期配置，支持通道计划有效期设置； 6、授权管理：支持授权信息查询、人员添加授权、授权异常查询、部门人员组添加授权、人员取消授权、批量取消人员授权； 7、设备管理：支持区域管理、工作站管理、通道设备管理、区域设备管理、通道组管理、设备固件升级等； 8、记录查询：非法记录查询、识别记录查询、告警记录查询、入场人数查询； 9、支持第三方对接参数管理，定时任务管理、推送配置管理、系统日志管理等； | 1 | 套 |
| 12 | 人行通道人脸刷卡终端 | 1、屏幕：不小于7英寸LCD屏，宽视角IPS； 2、CPU核数：不低于四核；CPU频率：不低于1.4GHz；系统不低于Android 9，运行内存：不低于1GB；物理内存：不低于 8G； 3、摄像头：不小于200万像素广角宽动态双目摄像头（200W1/2.760FPS1080P）； 4、补光灯：白补光灯，人脸检测感应自动开启； 5、人脸识别：认证方式1：N，识别距离0.5M-2.5M，识别时间≤0.5s，支持人脸防伪检测；人脸验证准确度：>99.9%； 6、人脸库容量：注册用户数量不小于30000，最大存储记录不小于30000； 7、支持调整质量检测、活体检测、特征提取类型和方式等功能设置； 8、支持对当前设备的注册人员信息进行汇总展示，可查看基本信息和人员状态，并能根据姓名、工号、组号检索； 9、支持记录门禁机中所有人员识别情况，具体包含识别时间，识别照片，识别结果，并根据人员姓名、工号、时间和识别结果进行过滤； | 1 | 台 |
| 13 | 圆角小摆闸单机芯 | 材质:304不锈钢，带封板 对开通道宽度:650(mm) 全自动控制，带方向指示，断电开闸 嵌入式无刷一体化防撞自复位机芯(金钢芯)，机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤，非法闯入和尾随报警 | 1 | 个 |
| 14 | 出入口车辆管理系统 | 基于多种技术融合的智能识别系统，它通过收集并分析车辆的各类信息，实现对车辆的准确识别与鉴定 通过识别车辆车牌上的字符，实现对车辆的识别和管理。其硬件基础一般包括触发设备（监测车辆是否进入视野）、摄像设备、照明设备、图像采集设备、识别车牌号码的处理机（如计算机）等 | 1 | 套 |
| 15 | 车牌识别一体机 | 工作电压：220V+10%/50HZ； 使用环境温度：-30℃～70℃； 最佳识别距离：3-6米 号牌识别率：99.99% 号牌检出率：99.99% 全号牌识别,可应用不同场景 支持互联网云平台接入，远程在线管理 无人值守,电子支付，多种支付方式 双行双色显示屏,显示信息自由设定 DIY语音播报，内容自由设定 外置LED补光灯，可自定义亮灯时间。 | 2 | 台 |
| 16 | 栅栏道闸 | 工作电压：DC24V 机芯：直流无刷机芯 输出功率：100W， 输出电流：5A 使用环境温度：-30℃~60℃ 相对湿度：≤90% 抬杆时间：1.5~6秒 闸杆中心离地高度：890mm 遥控距离：≤30M 防护等级：IP54 | 1 | 台 |
| 17 | 雷达 | 发射频率 77GHz —81GHz 发射功率 22dBm 波束宽度 俯仰 ±15 °，水 平±60 ° 响应时间 100ms 检测区域 1~6m（可调） 升级功能 支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接） RS-485接口 1个 工作电压 DC12V 工作电流 0.2A（支持最大电流为2A） 功耗 ＜2.5W 工作温度 -30℃～+70℃ 防护等级 IP66 | 2 | 个 |
| 18 | 智能梯控管理系统 | 根据用户的角色和权限设置不同的楼层访问权限，确保只有授权人员才能进入特定区域。 管理员可通过后台管理系统轻松添加、修改或删除用户权限; 系统支持实时监控电梯使用情况，并对异常行为（如非法闯入、长时间逗留）进行报警提示。 提供详尽的日志记录，便于事后追踪和查询 | 1 | 套 |
| 19 | 梯控识别终端 | 1、屏幕：不小于5英寸LCD屏，宽视角IPS； 2、CPU核数：不低于四核；CPU频率：不低于1.4GHz；系统不低于Android 9，运行内存：不低于1GB；物理内存：不低于 8G； 3、摄像头：不小于200万像素广角宽动态双目摄像头（200W1/2.760FPS1080P）； 4、补光灯：白补光灯，人脸检测感应自动开启； 5、人脸识别：认证方式1：N，识别距离0.5M-2.5M，识别时间≤0.5s，支持人脸防伪检测；人脸验证准确度：>99.9%； 6、人脸库容量：注册用户数量不小于10000，最大存储记录不小于30000； 7、支持调整质量检测、活体检测、特征提取类型和方式等功能设置； 8、支持对当前设备的注册人员信息进行汇总展示，可查看基本信息和人员状态，并能根据姓名、工号、组号检索； 9、支持记录门禁机中所有人员识别情况，具体包含识别时间，识别照片，识别结果，并根据人员姓名、工号、时间和识别结果进行过滤； | 1 | 台 |
| 20 | 电源 | 12V5A | 1 | 台 |
| 21 | 智能可视对讲管理系统 | 支持多个语音会议室，共计20人会议；自带4个O口，支持4根PSTN电话线的接入；支持自动语音应答、通话录音、通话记录、询问转接、盲转接、黑名单、呼叫转移、呼叫等待、呼叫跟随、呼叫队列、呼叫抢接、语音留言、来电显示、移动分机、免打扰、自定义工作时间、闹铃叫醒服务。 | 1 | 套 |
| 22 | 可视人脸对讲门口主机 | 千兆彩屏触屏话机（带摄像头） 支持高清三方视频会议，支持H.264视频解码 内置高清哈曼扬声器，支持宽带音频解码G.722和Opus 内置2.4G/5G Wi-Fi和蓝牙 支持EHS无线耳机，支持SIP热点支持2000条本地电话 支持PoE供电（带电源） | 1 | 台 |
| 23 | 可视对讲中心管理机 | 1. 支持2条SIP 线路 2. 支持一键报警，快速拨号 3. 自带高清摄像头，实现视频通话 4. 开关量信号输入输出 5. 支持自定义 DSS 键接口 6. 支持 POE供电 7. 高兼容性，标准 SIP协议，兼容主流软交换平台 | 4 | 台 |
| 24 | 对讲主机电源 | 配套电源 | 4 | 个 |
| 25 | 智能发卡终端 | 1、工作频率:13.56MHz； 2、具有完整的读写卡操作功能，刷卡响应时间快，精度高； 3、配备LED 指示灯和蜂鸣器； 4、符合ISO/IEC 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡( RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡)、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡)、社保卡等； 5、读卡距离不低于4cm，响应时间小于0.5S、读卡时间<500ms、功率<3W； 6、环境温度：不低于指标-20℃-70℃,相对湿度：不低于指标：35%-95%； 7、读写器和射频卡之间的数据传输采用加密算法，同时卡和设备双向验证，通信错误自动侦查； | 2 | 台 |
| 26 | 智能卡 | IC卡 | 300 | 张 |
| 27 | 配套线缆 | 配套六类网络线缆 | 1 | 批 |
| 28 | 进出口大门 | 主框壁厚：≥1.2mm，承重位≥1.5mm主框截面：80×50mm、100×60mm、120×80mm交叉连杆：0.8–1.0mm，304 不锈钢 | 3 | 组 |
| 29 | 车库自动卷帘门 | 启闭速度：开启0.5–2.2m/s，关闭0.3–1.2m/s电机功率：0.75–2.2kW，380V 变频电机，IP55 防护 抗风能力：7–11 级（≤30.5m/s），配抗风肋筋运行频率：800–1200 次 / 天，适合高频使用 | 2 | 道 |

2.广播系统

| 序号 | 名称 | 主要技术规格、标准等 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲IP网络广播服务器（核心产品） | 功能特点： 1、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心，对整个广播系统进行实时有效的管理； 2、采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 3、支持专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源； 4、工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 5、Apache WEB服务器，功能强大，支持多用户同时访问 6、应用数据和媒体文件采用数据库管理，安全可靠，任务数不受限制 7、专业流媒体服务器，支持标准流媒体格式 8、服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 9、1000个单播任务或节目传输 技术参数： 2、软件操作平台 ：LINUX/免病毒侵入/高可靠性 3、集成推拉式键盘及触摸鼠标 4、屏幕颜色:TFT24位真彩色 5、工作环境:环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≧75% 6、主板：集成千兆网卡， 7、CPU:兆芯八核KX-U6780A，、内存: DDR4 4G 9、光驱：内置笔记本光驱 10，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 11、电源：400W 12、液晶显示屏：TFT-LCD电容液晶触摸屏，分辨率1280*800 13、标准接口:1×RJ45接口；2×USB(3.0)；4×USB(2.0)；1*VGA；DDR4 UDIMM x2；支持单根8G/16G,2666Mhz；最大32GB 3个SATA3.0 + M.2 SSD ；集成显卡：DDR3 128MB，可选配独立显卡；外部接口：USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, RS232 x1, RJ45 x1 Line in x1, Line out x1, Mic x1，HDMI+VGA（可选配置）；内部接口：USB3.0x2； USB2.0 x2 ；音频接口(Mic x1, Headphone x1) 1 个 PCIEX16 用 于 独 显 , 采 用 黑色 物 理 插 槽 X16 ， 使 用 X8 信 号 14、系统音频信号信噪比 ：LINE：70dB；MIC：60dB 15、系统音频信号失真度： 1KHz<0.5% 16、系统音频信号标准输入电平 ：LINE：300mV； MIC：5mV 17、系统音频信号标准输出电平 ：0dBV 18、自身耗电量 ：AC～220V/50Hz/300W | 1 | 台 |
| 2 | 数字IP网络广播主机软件 | 1、支持批量修改终端的本地音量（IP前置、IP功放除外）； 2、支持用户停用功能； 3、直接支持android手机客户端控制（WIFI环境）； 4、支持自定义节假日作息停播功能（支持当天停播，第二天自动恢复播放；支持节日自动停播，无须人工手动停止作息方案）； 5、软件支持linux平台； 6、服务器软件支持文字转语音功能，可选中文（男、女声）英文（男、女）、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级； 7、广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏上，无须逐个配置终端IP地址步骤； 8、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）； 9、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守； 10、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各IE客户端提供数据接口服务。可以容纳万首节目，方便重复使用； 11、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播； 12、支持网络电台、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面； 13、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义、默认80）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件； 14、支持跨互联网访问：无须到电信或移动另外租赁服务器，端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射； 15、分用户显示文件广播任务； 16、任务级别设定； 17、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件； 18、支持终端温湿显示，便于时刻关注终端的工作状态； 19、支持GPS自动校时； 20、支持自动监测周边环境噪声的分贝值从而自动调整广播音量； 21、为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行 5 段均衡器调节：可对终端进行 80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz 频点的±16dB 调节。 | 1 | 套 |
| 3 | 网络寻呼话筒 | 功能特点： 1、桌面式设计，全虚拟按键加实体按键，全铝合金采集外壳 2、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播 3、支持2种方式通话和广播：免提话筒对讲和听筒对讲 4、可对全区、分区、任意终端进行喊话广播 5、可实现对预置任务的播放控制； 6、具有录音播放功能，可重复调用； 7、具有文本转语音功能，支持文本上传播放，文本可重复播放，可编辑常用文本模块快捷使用 8、具有4钟常规险情播放模式如：火灾、地震，暴力、空袭 技术参数： 1、1路本地音频输入，1路本地音频输出 2、网络通讯协议：TCP UDP RTP SIP 3、网络芯片速率：100Mbps 4、音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps 5、分辨率1280*800 6、网络：1个RJ45网口 7、USB: 2个USB接口 8、HDMI: 1个HDMI接口 9、电源：1个电源口 11、电源、功耗：DC12V ≤20W 12、外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 13、工作环境：温度-10℃ ～ 60℃ 14、尺寸：365×230×116mm(长×宽×高) | 4 | 台 |
| 4 | 消防报警矩阵 | 2、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式； 3、准确的报警分区LED灯显示； 4、联动启动服务器存储报警音乐模式 5、具有RJ45通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能； 6、报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改； 7、可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系， 8、软件主界面提供映射功能界面设定规则； 9、显示方式：状态指示发光二极管；报警方式：任意分区报警模式； 10、支持手机或电脑IE浏览器修改地址 | 1 | 台 |
| 5 | 数字网络音频采集器 | 1、将模拟音频信号转码，通过网络传输至解码终端，模拟信号可叠加 能，后麦克风混音功能)，2路本地模拟音频输出 3、U盘播放功能，TF卡播放功能，FM收音功能，蓝牙播放功能(MP3模块自带一键报警按键、提示音按键、U盘TF卡目录播放按键) 4、高低音独独立调节，线路输入音量、话筒音量、MP3音量独立调节10组快捷分区寻呼设置(在软件上设置10路手动快捷键，实现一键开启分区寻呼功能) 5、一路短路输入触发寻呼设置(在软件上设置短路触发与无线话筒联动，实现一键打开话筒自动触发打开指定分区进行寻呼) 6、一路短路输出，实现和周边设备进行联动 7、双模校时功能:GPS、BDS双模式，可自定义选择，每天自动搜索卫星时间同步到服务器，使服务器时间0秒误差打铃 8、版本切换功能:二个版本相互切换，适用于各种版本的网络广播 9、高低品切换功能:高品模式、低品模式可自定义切换 | 1 | 台 |
| 6 | 网络数字调音台 | 功能特点： 2、网内任何电脑无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数 3、支持手机修改IP地址、设置设备参数, 4、本机支持自带输入法，可直接在设备上设置名称及IP地址 5、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控； 6、支持密码登录保护及数调参数锁定功能；以防止非操作人员误操作 8、输入处理-输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，延时，输入通道声像平衡调节，输出处理-高低通滤波，13段参数均衡，压缩器，延时，相位 9、各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键，各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（11个推子），支持通道参数快速拷贝功能 10、支持快捷任务播放，可在服务器预先设置任务实现一键播放 11、具有模拟音频采集编码功能，可作为小型分控站使用； 12、一路短路输入，支持接收其它设备短路信号触发预设分区广播 13、内置5段数字均衡及4种固定场景音效网络调节，模拟部分支持4个快捷场景调用模式，12个场景存储， 14、支持将寻呼和对讲内容录制成MP3文件保存在服务器内 15、可预设9个快捷键，每个键自定义添加终端，实现一键打开预设终端寻呼喊话 16、内置声卡、MP3 U盘播放。支持WAV,MP3,FLACE,APE等主流高品质音频格式 17、MIC输入采用数字增益调节，支持+48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭） 18、多操作系统操控软件（IOS系统、Andiroid系统、WINDOWS系统）中英文切换显示 19、支持点播，点播服务器内任意媒体播放到指定终端 20、接口：RJ45接口×3、FX脚踏开关×1、S/PDIF光纤输入输出口×2、USB接口×1、USB-B×1、短路输入×1、RS232中控口对接口×1、TF卡槽×1 | 1 | 台 |
| 7 | 广播话筒 | 内置高保真电容音头、声音还原好、清晰度高、噪音小；； 鹅颈与底座可拆分，工作指示红色光环设计。指向性：单一指向型（驻极体电容式） 频率响应：40Hz-16KHz 灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 拾音距离：30~60cm 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗：200Ω 信噪比：66dB.1KHz AT PA 动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL 电源供应：DC 9V或幻象48V电源 导线长度：8m 附件：防风海棉 颜色：黑色 | 2 | 台 |
| 8 | 智能系统音频发布系统 | 1、高档铝质1U黑色拉丝面板，机架式安装，美观大方； 2、独立二通道立体声输出，专业CD级音质； 3、两个通道均支持多种无损音频文件播放功能（MP3,WAV,WMA,FLAC,APE）； 4、通道一具有CD/USB/蓝牙3个模式功能切换； 5、通道二具有AM/FM/USB/蓝牙等4个模式功能切换； 6、同时二种不同音源输出，独立功能控制； 7、具有双液晶屏显示，内置4种语言选择； 8、采用专业吸入式机芯，解码芯片具有超强纠错功能； 9、每个通道采用16个功能按键对设备进行操作； 10、每个通道音量可通过面板上的按键或遥控器进行调节； 11、具有RS232控制接口，提供控制协议便于接受其它中控设备控制； 12、具有1路远程红外遥控扩展接口； 13、蓝牙采用最新5.0方案，接收距离最远可达20米； 14、面板上与遥控器上均具有待机功能键； 15、非平衡与平衡两种输出方式选择，方便实用； 16、2路音频输出：0.775V 17、频率响应：20Hz~20KHz； 18、电源线：(2×0.5 mm2)×1.5M (标准)； 19、电源：AC220V 50~60Hz； 20、功率：20W； | 2 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 时序逻辑：顺序开机、逆序关机，防止冲击电流通道间隔：默认1 秒 / 步；可调0.1–999 秒（可编程型） 控制精度：延时误差 **≤±0.5%**继电器规格：30A/250VAC，带 CQC 认证 直通功能（BYPASS）：一键全通道同时通电，应急使用 | 1 | 台 |
| 10 | 监听音箱 | 类型：双向近场演播室参考监视器 LF驱动器：（203毫米）凯夫拉尔锥形锥体，具有高温声屏障和阻尼橡胶环绕，磁屏蔽 高频驱动器：1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶 频率响应：38赫兹- 22千赫 交叉频率：2.2千赫 低频放大器：功率70 W 高频放大器：功率60 W 尺寸：（高度×宽度x深度）：15×10×12”，381毫米×254毫米×305毫米 重量（无包装）：26.4磅，12公斤 | 1 | 只 |
| 11 | 室内网络一体化音箱 | 功能特点： 接收服务器的自动广播任务、手动任务； 外控时钟控制，实现服务器IP网络自动校时，校时精度≤1s； web控制方式，无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备参数； 支持网内移动修改IP地址、设置设备参数； 支持自动识别U盘内音乐播放； 内置4GB大容量TF卡，可存储音乐和作息时间实现服务器断网自动播放，最大支持32G； 支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出； 具有本地音频输入、输出，MIC输入、U盘输入，实现本地多媒体扩声； 内置蓝牙5.0模块，实现多媒体无线音频传输（手机、笔记本可无线连接），蓝牙设备名称可自定义修改； 具有扩展短路输入、输出接口，实现第三方外控设备连接； 支持100V定压备份功能，当音箱断电或断网时自动切换接收定压信号播放，切换延时≤10ms；（选配） 支持检测周围环境的温度和湿度，数据在服务器上显示； 支持外扩一只15-20W定阻副音箱 具有短路输入和输出接口 支持红外遥控，可控制音箱功放开关、音量大小、静音 支持2.4G话筒扩音，对频距离≤5M,传输距离≤20M，采用对频算法保证对频不串频；（选配） 支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置； 通信接口 1路标准RJ45以太网接口，1路标准RJ45转232通讯接口， 1路标准RJ45转485通讯接口,1路USB 2.0通讯接口，1路TF卡接口（最大支持32G），1路温湿度传感器接口，1短路触发输入（带指示），1路短路触发输出（带指示） 音频接口 1路立体声输入，1路立体声输出，1路6.35MM话筒输入，1路2.4G话筒输入，1路蓝牙音频5.0输入（U盘优先和按键音量加减），1路AC100V电压输入 音箱功率 内置1路15-20W喇叭，另提供1路15W-20W副音箱输出接口 电源电压 交流AC~220V±10％,50-60HZ 静态电流 ≦100mA 工作环境 工作温度：-20℃ ~ +80℃，工作湿度：10％ ~ 90％ 传输速率 快速自适应10/100Mbps 支持协议 TCP/IP、UDP、ARP、RTP、RTSP、IGMP(组播) 频率响应范围 20HZ ~ 20KHZ±1dB 通道串音 ≥-80dB@1KHz 音频解码格式 MP3、WAV、WMA 采样率 8K ~ 48KHZ 谐波失真度 ≤0.02%@0dB1KHz 噪声比 ≥90dB 灵敏度 95dB ± 3dB 信噪比(计权) ≥78dB@1KHz0dBu ①.音箱功放开关 ②.预留 ③.网络音量加 ④.保存音量设置键 ⑤.本地音量调节（本地音量、蓝牙音量、话筒音量、2.4G音量） ⑥.网络音量减 ⑦.复位键（音量大小复位到默认设置） ⑧.统一调节本地音量及网络音量 | 71 | 只 |
| 12 | 楼道网络壁挂音箱 | 功能特点： 接收服务器的自动广播任务、手动任务； 外控时钟控制，实现服务器IP网络自动校时，校时精度≤1s； web控制方式，无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备参数； 支持网内移动修改IP地址、设置设备参数； 支持自动识别U盘内音乐播放； 内置4GB大容量TF卡，可存储音乐和作息时间实现服务器断网自动播放，最大支持32G； 支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出； 具有本地音频输入、输出，MIC输入、U盘输入，实现本地多媒体扩声； 内置蓝牙5.0模块，实现多媒体无线音频传输（手机、笔记本可无线连接），蓝牙设备名称可自定义修改； 具有扩展短路输入、输出接口，实现第三方外控设备连接； 支持100V定压备份功能，当音箱断电或断网时自动切换接收定压信号播放，切换延时≤10ms；（选配） 支持检测周围环境的温度和湿度，数据在服务器上显示； 支持外扩一只15-20W定阻副音箱 具有短路输入和输出接口 支持红外遥控，可控制音箱功放开关、音量大小、静音 支持2.4G话筒扩音，对频距离≤5M,传输距离≤20M，采用对频算法保证对频不串频；（选配） 支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置； | 51 | 只 |
| 13 | 室外IP音柱 | 功能特点 1、内置立体声功率放大器 2、支持DHCP/支持跨网关传输/跨互联网传输 3、内置WEB服务器、提供浏览器远程配置功能 4、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源，并扩声输出 5、专业防水连接器设计，适合户外接线 6、内置防雷电路有效保护音柱 7、内置4GB大容量存储卡，可存储音乐和作息时间实现脱离服务器离线播放 8、支持检测周围环境的温度和湿度，数据在服务器上显示 9、支持5段均衡调节，四种固定音效（背景、人声、室外、室内）切换，适用于各种不同场合 10、受遥控器控制，遥控器可控制音箱功放开关、音效调节、音量大小 技术参数 1、网络接口 标准RJ45 2、支持协议 TCP/IP，UDP，RTP/RTSP流媒体协议，IGMP（组播） 3、音频格式 MP3/MP2 4、采样率 8K～48KHz 5、传输速率 100Mbps 6、音频模式 16位立体声CD音质 7、频率响应 40Hz～15KHz 8、音箱功率 45W 9、功耗 ≤90W 10、输入电源 AC220V/50Hz 11、外观尺寸：500*152*100 12、喇叭单元3*4.5" | 2 | 支 |
| 14 | 楼道网络壁挂音箱 | 功能特点： 接收服务器的自动广播任务、手动任务； 外控时钟控制，实现服务器IP网络自动校时，校时精度≤1s； web控制方式，无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备参数； 支持网内移动修改IP地址、设置设备参数； 支持自动识别U盘内音乐播放； 内置4GB大容量TF卡，可存储音乐和作息时间实现服务器断网自动播放，最大支持32G； 支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出； 具有本地音频输入、输出，MIC输入、U盘输入，实现本地多媒体扩声； 内置蓝牙5.0模块，实现多媒体无线音频传输（手机、笔记本可无线连接），蓝牙设备名称可自定义修改； 具有扩展短路输入、输出接口，实现第三方外控设备连接； 支持100V定压备份功能，当音箱断电或断网时自动切换接收定压信号播放，切换延时≤10ms；（选配） 支持检测周围环境的温度和湿度，数据在服务器上显示； 支持外扩一只15-20W定阻副音箱 具有短路输入和输出接口 支持红外遥控，可控制音箱功放开关、音量大小、静音 支持2.4G话筒扩音，对频距离≤5M,传输距离≤20M，采用对频算法保证对频不串频；（选配） 支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置； 通信接口 1路标准RJ45以太网接口，1路标准RJ45转232通讯接口， 1路标准RJ45转485通讯接口,1路USB 2.0通讯接口，1路TF卡接口（最大支持32G），1路温湿度传感器接口，1短路触发输入（带指示），1路短路触发输出（带指示） 音频接口 1路立体声输入，1路立体声输出，1路6.35MM话筒输入，1路2.4G话筒输入，1路蓝牙音频5.0输入（U盘优先和按键音量加减），1路AC100V电压输入 音箱功率 内置1路15-20W喇叭，另提供1路15W-20W副音箱输出接口 电源电压 交流AC~220V±10％,50-60HZ 静态电流 ≦100mA 工作环境 工作温度：-20℃ ~ +80℃，工作湿度：10％ ~ 90％ 传输速率 快速自适应10/100Mbps 支持协议 TCP/IP、UDP、ARP、RTP、RTSP、IGMP(组播) 频率响应范围 20HZ ~ 20KHZ±1dB 通道串音 ≥-80dB@1KHz 音频解码格式 MP3、WAV、WMA 采样率 8K ~ 48KHZ 谐波失真度 ≤0.02%@0dB1KHz 噪声比 ≥90dB 灵敏度 95dB ± 3dB 信噪比(计权) ≥78dB@1KHz0dBu ①.音箱功放开关 ②.预留 ③.网络音量加 ④.保存音量设置键 ⑤.本地音量调节（本地音量、蓝牙音量、话筒音量、2.4G音量） ⑥.网络音量减 ⑦.复位键（音量大小复位到默认设置） ⑧.统一调节本地音量及网络音量 | 22 | 只 |
| 15 | 室外IP音柱 | 功能特点 1、内置立体声功率放大器 2、支持DHCP/支持跨网关传输/跨互联网传输 3、内置WEB服务器、提供浏览器远程配置功能 4、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源，并扩声输出 5、专业防水连接器设计，适合户外接线 6、内置防雷电路有效保护音柱 7、内置4GB大容量存储卡，可存储音乐和作息时间实现脱离服务器离线播放 8、支持检测周围环境的温度和湿度，数据在服务器上显示 9、支持5段均衡调节，四种固定音效（背景、人声、室外、室内）切换，适用于各种不同场合 10、受遥控器控制，遥控器可控制音箱功放开关、音效调节、音量大小 技术参数 1、网络接口 标准RJ45 2、支持协议 TCP/IP，UDP，RTP/RTSP流媒体协议，IGMP（组播） 3、音频格式 MP3/MP2 4、采样率 8K～48KHz 5、传输速率 100Mbps 6、音频模式 16位立体声CD音质 7、频率响应 40Hz～15KHz 8、音箱功率 45W 9、功耗 ≤90W 10、输入电源 AC220V/50Hz 11、外观尺寸：500*152*100 12、喇叭单元3*4.5" | 21 | 条 |
| 16 | 光交换机 | 24千兆光口汇聚交换机 | 1 | 台 |
| 17 | poe交换机 | 48千兆poe电口+4sp光口 | 8 | 台 |
| 18 | 室外宽窄温交换机 | 工业级宽窄温交换机室外4peo电口+2光口 | 5 | 台 |
| 19 | 光模块 | 万兆单模 单纤 | 40 | 个 |
| 20 | 机柜 | 42U 2000*1200*600 | 1 | 台 |
| 21 | 电源线楼内敷设 | rvvp3*2.5线缆沿楼内桥架及JDG金属管敷设，分层做电源线3回路 | 2000 | 米 |
| 22 | 室外管线 | 室外地埋JDG金属25管，穿8芯单模光缆+cat6网线及3*2.5RVVP电源线 | 3500 | 米 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

3. 售后服务

（1）安装和调试:

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：

中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

（3）售后服务承诺：

全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

4. 验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

# 第三包采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、技术需求

| 序号 | 名称 | 主要技术规格、标准等 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | ▲线阵列全频扬声器 | 1、超薄箱体≤208mm； 2、单8英寸、两分频、3单元设计； 3、高品质、低失真、大声压级的钕磁体驱动器； 4、驱动器 HF：≥1.73″×1 44芯； 5、LF：≥8″×2 低音160磁65芯； 6、分频点：2.5KHZ 内/外置两分频； 7、额定功率/连续功率/峰值功率:≥400W/≥800W/≥1600W； 8、覆盖角度≥130°X 15°； 9、标称灵敏度≥102 dB； 10、最大声压级≥134dB（峰值）； 11、标称阻抗≥8Ω； 12、频率响应≥120Hz-18KHz（±3db）； 13、频率范围≥60Hz-20kHz（±3dB）； 14、输入接口：2×Speakon NL4； #15、提供与音频解析、噪声消除相关的国家版权局颁发的软件著作权证书扫描件加盖厂家公章； #16、提供提供具有CNAS或CMA资质的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。 | 8 | 只 |
| 2 | 线阵列次低扬声器 | 1、≥1200W连续功率（4800W峰值）； 2、线性长冲程设计确保最大输出时实现低沉、纯净的低频扩展； 3、低音喇叭：≥1×18" ； 4、频响范围≥30Hz-150Hz(±3dB)； 5、额定/连续功率/峰值功率：≥1200W /2400W/≥4800W； 6、阻抗≥8欧； 7、标称灵敏度≥98 dB ； 8、最大声压级≥134dB（峰值）； 9、输入接口：2×Speakon NL4； 10、连接方式：±1…LF。 | 2 | 只 |
| 3 | 线阵列全频扬声器功放 | 1、双通道功率放大器； 2、支持实时动态控制电路调整功率输出及工作电压，确保功放不会发生过热的情况； 3、具备直流保护、输入过载保护、射频干扰滤波、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、散热器及变压器过温保护、电压输入过流保护等功能； 4、支持具有散热减少故障； 5、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥850W×2； 7、桥接功率 8Ω：≥1600W； 8、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 9、频率相应：20Hz - 20kHz,+0/-1dB； 10、转换速率：＞20V/us； 11、阻尼系数：﹥200； 12、串音：>-75dB@1KHz； 13、信噪比：﹥100dB； 14、信号分离度：1kHz＞-75dB；20kHz＞-58dB； 15、输入灵敏度：0.775V 或 1.4V； 输入阻抗：平衡20kΩ； 10、总谐波失真（THD）：＜0.1%，20Hz - 20kHz； 11、互调失真（IMD）：60Hz & 7kHz 4:1，全比例输出 -30dB≤0.35%； 12、保护电路：短路保护，空载保护，开/关机噪音，失真限幅，过载，过热； 13、机箱空气对流：吸风式由前向后的对流机制； 14、供电电源规格 (AC220V)：≥10A； 15、输入连接器：标准版平衡式XLR模块； 16、输出连接器：NI4 Speakon插座； 17、指示灯：POWER电源，SIG信号，CLIP削波，FLT保护指示； 18、电压增益：33dB。 | 4 | 台 |
| 4 | 线阵列次低扬声器功放 | 1、双通道功率放大器； 2、支持实时动态控制电路调整功率输出及工作电压，确保功放不会发生过热的情况； 3、具备直流保护、输入过载保护、射频干扰滤波、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、散热器及变压器过温保护、电压输入过流保护等功能； 4、支持具有散热减少故障； 5、立体声输出功率8Ω：≥1300W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥2200W×2； 7、桥接功率 8Ω：≥4000W； 8、输入灵敏度：0.775V 或 1.4V； 9、总谐波失真（THD）：＜0.1%，20Hz-20kHz； 10、互调失真（IMD）：60Hz & 7kHz 4:1，全比例输出 -30dB≤0.35%； 11、转换速率：＞20V/us； 12、信噪比：＞100dB； 13、信号分离度：1kHz＞-75dB；20kHz＞-58dB； 14、电压增益≥37dB； 15、频率响应≥20-20000Hz(±0.3dB) : +/-0.05dB； 16、阻尼系数：＞200； 17、输入阻抗：平衡20kΩ； 18、保护电路：短路保护，空载保护，开/关机噪音，失真限幅，过载，过热； 19、机箱空气对流：吸风式由前向后的对流机制； 20、供电电源规格 (AC220V)：16A； 21、输入连接器：标准版平衡式XLR模块； 22、输出连接器：NI4 Speakon插座； 23、指示灯：POWER电源，SIG信号，CLIP削波，FLT保护指示； | 1 | 台 |
| 5 | 辅助音箱 | 1、12英寸两分频全频扬声器，内置分频电路采用高质量电子元件； 2、采用倒相式结构的全音域两分频无源扬声器； 3、单元：≥1 x 1.75" 高频，≥1 x 12" 低频； 4、频率响应≥55Hz - 20kHz； 5、灵敏度≥97dB； 6、指向性（H×V）≥70º×50； 7、分频点≥1.8kHz； 8、最大声压级≥129dB； 9、功率（RMS）：≥350W； 10、峰值功率≥900W ； 11、阻抗：8Ω。 | 2 | 只 |
| 6 | 辅助音箱功放 | 1、双通道功率放大器； 2、支持实时动态控制电路调整功率输出及工作电压，确保功放不会发生过热的情况； 3、具备直流保护、输入过载保护、射频干扰滤波、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、散热器及变压器过温保护、电压输入过流保护等功能； 4、支持具有散热减少故障； 5、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥850W×2； 7、桥接功率 8Ω：≥1600W； 8、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 9、频率相应≥20Hz - 20kHz,+0/-1dB； 10、转换速率：＞20V/us； 11、阻尼系数：﹥200； 12、串音：>-75dB@1KHz； 13、信噪比：﹥100dB； 14、信号分离度：1kHz＞-75dB；20kHz＞-58dB； 15、输入灵敏度：0.775V 或 1.4V；输入阻抗：平衡20kΩ； 10、总谐波失真（THD）：＜0.1%，20Hz - 20kHz； 11、互调失真（IMD）：60Hz & 7kHz 4:1，全比例输出 -30dB≤0.35%； 12、保护电路：短路保护，空载保护，开/关机噪音，失真限幅，过载，过热； 13、机箱空气对流：吸风式由前向后的对流机制； 14、供电电源规格 (AC220V)：10A； 15、输入连接器：标准版平衡式XLR模块； 16、输出连接器：NI4 Speakon插座； 17、指示灯：POWER电源，SIG信号，CLIP削波，FLT保护指示； 18、电压增益：33dB。 | 1 | 台 |
| 7 | 数字调音台 | 1、基于Linux操作系统； 2、≥5核CPU处理器，≥1.8G主频，急速开机，运行速度更快； 3、≥10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手； 4、关机参数自动保存，不用担心数据丢失； 5、本地输入/输出：≥32路MIC/Line输入,≥2组3.5莲花立体声输入, ≥1组3.5立体声耳机输入接口，≥2组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入）≥20路信号输出，≥14路AUX1-10辅助输出，≥1路立体声耳机监听输出，AES输出），最大支持74路信号输入，36路信号输出； 6、选配不少于32x32 Dante板卡，实现Dante信号的输入输出，支持多轨录音； 7、≥1.14寸通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）； 8、MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景）； 9、Mic输入通道（Linked）奇偶联调； 10、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）； 11、Mic输入通道独立PAD衰减开关； 12、每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节； 13、通道参数快速拷贝功能； 14、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听； 15、通道均设有行程100MM电动推杆（33个ALPS电动推子）； 16、输入输出及效果通道独立物理推子控制； 17、各通道推子支持用户自定义层功能； 18、两个推子层翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷)； 19、≥8个可自定义的物理按键； 20、≥8个DCA编组，≥8个静音编组； 21、每个通道独立的反馈抑制器管理； 22、自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出； 23、自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）； 24、支持双机同步数据备份； 25、通道以及场景编辑支持中文输入法； 26、集成自动混音功能； 27、支持对讲话筒（Talkback）功能； 28、支持MIDI接口输入； 29、AUX输出（推子前/后）可设置； 30、输出通道处理:高低通滤波，≥15段参量均衡,主输出≥31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时（每通道350ms=119米），相位； 31、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）； 32、≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出； 33、本地内置≥4个立体声独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用； 34、FX脚踏开关接口； 35、12V输出接口，可外接照明设备； 36、可一键恢复出厂设置； 37、支持232中控控制； 38、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）； 39、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）； | 1 | 台 |
| 8 | 反馈抑制器 | 1、频率响应≥(20Hz-20kHz@+4dBu) ：+0/-0.4dB； 2、THD+N(20Hz-20kHz@+4dBu) ：线路电平<0.006%，话筒电平 <0.05%； 3、等效输入噪声(20Hz-20kHz，66dB增益，150Ω) ： -125 dBu； 4、动态范围(20Hz-20kHz，0dB) ：>105 dB； 5、最大增益(话筒输入到线路输出) ： 66dB； 6、串扰(通道之间@1kHz)：线路电平输入 <-80 dB，话筒电平输入 <-75dB； 7、输入阻抗(平衡式话筒/线路输入)≥ 8kΩ； 8、最大输入(平衡式话筒/线路输入)： +24 dBu； 9、输入增益范围(可调)： 0 dB ~ +66 dB； 10、输出阻抗(平衡式)： 200Ω； 11、最大输出(平衡式)： +24 dBu； 12、满刻度输出电平(6档可选)： -31dBu ~ +24 dBu； 13、采样率：48kHz； 14、A/D - D/A转换器：24-bit； 15、幻像电源：+48V直流电压(7mA /输入)； 16、功耗(100-240V交流电压50/60Hz)：≦ 65W； 17、系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器； | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1、≥8路模拟输入和≥8路模拟输出的音频信号处理； 2、支持手机、平板控制与分布式云控制； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5、支持全功能矩阵混音功能； 6、支持自动混音； 7、支持反馈消除、回声消除、噪声消除等音频处理算法； 8、支持中控命令； 9、支持场景预设功能； 10、具有断电自动保护记忆功能。 技术参数： 1、支持幻象电源：+48V； 2、釆样率/量化位数：48K/24bit； 3、模拟输入通道故量：≥8； 4、模拟输出通道故量：≥8； 5、DanteiS 道： N/A； 6、输入： 8SPEQ AFC/AEC ANS/AGC/^uto M ixer； 7、输出： 分频器;蜓PEQ； 延时器;限幅器； 8、输入増益：0/10/20/30/40/43 dB； 9、翰出电平：0/-6dB； 10、幻象电源：+48V； 11、频率响应(20~20kHz): ±02dB； 12、最大电平：+18dBu； 13、系统延时：<3ms； 14、工作电源：ACllO240V^0Hz/60Hz。 | 1 | 台 |
| 10 | 一拖二无线手持话筒 | 1、使用UHF610-670MHz频段，避免干扰频率； 2、操作灵活简便； 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 技术参数系统指标： 1、频率范围：UHF 610-670MHz； 2、调制方式：宽频FM； 3、可调范围：30MHz； 4、信道数目：红外线自动对频200信道； 5、频率稳定度：±0.005%； 6、动态范围：＞110dB； 7、峰值频偏：±45KHz； 8、音频响应：60Hz-18KHz（±3dB）； 9、综合信噪比：＞105dB； 10、综合失真：＜0.5%； | 6 | 套 |
| 11 | 一拖二无线头戴话筒 | 1、振荡方式: 锁相环频率合成； 2、频率范围：UHF 500MHz～899MHz； 3、频率稳定性：±0.001%； 4、调制方式：FM； 5、信噪比：>60dB； 6、失真度:<0.5%@1KHz ； 7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB； 8、电源供应：DC:12V～17V； 9、音频输出：独立0～400mV 混合)0～300mV； 发射器参数： 1、电源供应：DC 4.5V （1.5V AA*3）； 2、话筒耗电量：100mA； 3、载波频率：UHF 500MHz～900MHz； 4、频率稳定度：±0.001%； 5、最大频率偏：±30KH； 6、信噪比>60dB； 7、邻频干扰比：>80dB； 8、动态范围：≥100dB； 9、类型：头戴式； 10、极性模式：单一指向性； 11、频率响应：40Hz～20KHz； 12、话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz。 | 6 | 套 |
| 12 | 一拖四会议话筒 | 1、主机具备≥2.8英寸彩色显示屏，显示话筒状态，菜单自动锁定防止误修改； 2、主机每个通道50个频率可供选择，每通道一键红外对频，通道之间可交替使用； 3、主机具备独立四天线设计，PLL锁相环技术，区分每个通道以防止干扰； 4、主机具备多音频输出，四通道独立平衡音频输出和混合输出，单通道音量调节； 5、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 6、话筒具有≥2.4寸彩色显示屏，实时显示话筒状态：剩余电量、使用频率以及发言时间计算； 7、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，固定式方形短咪杆（可选配长杆），增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM； 8、具备触摸式话筒开关，防尘易清理，话筒打开电源后图标亮起，具有持久耐用，无开关声； 9、话筒表面使用铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 10、话筒内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达9小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配28口充电机）； 11、频率范围≥UHF 600-690MHZ； 12、振动方式: 锁相环频率合成PLL synthesized； 13、频率稳定性： 0.001％； 14、灵敏度:1.2UV@ Sinad=12dB； 15、动态范围：≥100dB； 16、调制方式：调频 FM； 17、频率响应≥40Hz～20000Hz； 18、最大频率偏：50KHZ； 19、信噪比：＞105dB； 20、失真度：<0.5％@1KHZ； T．H．D：<0.5％(1KHz)； 21、使用距离（开阔地）≥30～50米； 22、电源供应：AC220V DC.12V； 23、电源供应会议座: 3.7V内置锂电池。 | 2 | 套 |
| 13 | 演讲话筒 | 技术参数： 1、单体：Ø 34压力式纯金镀膜电容传声器； 2、指向性：单指向/双指向/全指向； 3、频率响应≥20Hz-20kHz； 4、灵敏度：-31dB/-34dB/-35dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)； 5、输出阻抗：200Ω±30% (at 1kHz)； 6、负载阻抗：≥1000Ω； 7、等效噪声级：14/15/16dB A； 8、最大声压级：130dB (at 1kHz ≤1% T.H.D) 140dB (衰减-10dB)； 9、信噪比≥80/79/78dB； 10、使用电压：48V幻象电源； 11、电流耗量：3.2mA。 | 1 | 套 |
| 14 | 会议扩展器 | 1、支持≥1路HDMI输入，支持≥1路3G-SDI输入，支持≥1路USB输入，支持≥1路3.5mm立体声输入，支持≥1路3.5立体声监听输出； #2、内置嵌入式导播软件，支持视频导播切换功能，支持MIX转场、CUT、FTB等功能（提供第三方权威产品功能检测报告并加盖厂家公章）； 3、支持多种布局设置，支持PIP功能； #4、支持CHROMA KEY抠像设置，实现虚拟课程制作（提供第三方权威产品功能检测报告并加盖厂家公章）； #5、支持3D LUT功能，可实现16个3D LUT文件的存储及调用，提供该功能软件截图并加盖厂家公章； 6、支持画面翻转设置，支持水平翻转、竖直翻转、水平竖直同时翻转； 7、支持多种信号格式的输入，支持2048×1080分辨率及以下格式信号输入；支持多种信号格式的输出，支持1920×1080分辨率及以下格式输出； | 1 | 台 |
| 15 | 天线放大器 | 1、频率范围≥500-900MHz； 2、输入截断点：+22dBm； 3、噪声比≥4.0dB Type； 4、增益：+6-9dB； 5、输出阻抗≥15dB min； 6、阻抗≥50Ω ； 7、频宽≥300MHz； 8、接口：BNC； 9、电源供应：100-240V/50/60Hz； 10、电源消耗：170mA； 11、低噪放大电路设计； 12、八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线。 | 3 | 台 |
| 16 | 有源天线 | 1、增益范围：高（30-60dB）和低（20-40dB）两类，适配不同距离的信号接收需求； ‌ 2、带宽：部分设备支持500MHz带宽（如UHF通道470-960MHz），可接收整个UHF频段信号； ‌ ‌ 3、输入/输出阻抗：多数产品采用50Ω阻抗设计，匹配标准射频系统； ‌ 4、供电需求：需DC12-18V电源供电，电流最高可达3000mA，支持多路分配器级联使用； ‌ ‌ 5、信号调节功能：提供3dB/10dB两档增益设置，可补偿同轴线缆信号损失。 | 6 | 个 |
| 17 | 监听音箱 | 1、频率响应≥45Hz- 45kHz； 2、额定功率RMS：低频≥70W 高频≥60W； 3、信噪比≥100 dB； 4、交叉频率：2.5kHz； 5、低音：≥6英寸LaL锥形锥体,具有高温声音回路和阻尼橡胶环绕； 6、高音：≥1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶； 7、指示器：电源开/关后面板指示器。 | 1 | 只 |
| 18 | 8路智能电源控制器 | #1、≥4寸电阻屏，支持屏幕亮度调节铝合金面板（提供证明该参数的检测报告，复印件加盖厂家公章）； 2、额定输出电压：交流220V.50Hz； 3、可控制电源：≥8路外加2路输出辅助通道,10chs； 4、每路动作延时时间：0-999秒； 5、电子锁功能，防止别人误操作机器； 6、支持串联控制端口，同时≥1000台电源时序器串联操作； 7、配有≥12V照明供电端口LAMP； 8、电源插座各路输出最大电流：≥10A； 9、通道间隔切换时间：2秒； #10、支持中英文切换（提供证明该参数的检测报告，复印件加盖厂家公章）； #11、支持2.4GHz无线Wi-Fi网络联机，手机App可远程异地同步控制（提供证明该参数的检测报告，复印件加盖厂家公章）； 12、电源：AC220V 50/60Hz 30A； | 2 | 台 |
| 19 | LED面光灯 | 1、电源: AC100-240V 50-60Hz； 2、功率: ≥200W； 3、光源: 1颗100W COB三合一白光，正暖白； 4、控制: DMX512,声控,自走，主从色温: 3200K/6500K； 5、等级: IP20,风机自然散热； 6、光束角度: 10度，19度，26度，36度，50度可选； 7、调光: 0-100%线性调光。 | 9 | 台 |
| 20 | LED染色灯 | 1、输入电压: AC90V-245V50-60Hz； 2、功率: 80W/200W； 3、光源: 54颗3W高亮度LED (红12,绿18,蓝18,白6)（）红14,绿14,蓝14,白12)； 4、LED角度:15 ,20*,25°30°,45(可选)； 5、光源寿命: 6-10万小时； 6、颜色: 1670万种颜色变化； 7、控制: DMX512、主从、自走、声控； 8、通道: 8通道(数码显示)； 9、散热方式：机箱散热、风扇模式。 | 8 | 台 |
| 21 | 摇头光束灯 | 1、光源功率：≥260W； 2、电压：110V-240V,50/60HZ； 3、颜色盘：14色+白光；带旋转彩虹效果； 4、图案盘：≥13个图案效果； 5、棱镜：两个旋转棱镜盘，棱镜相互叠加后可出11中棱镜效果； 6、棱镜盘一：1个8棱镜，1个直线6棱镜, 1个雾化； 7、棱镜盘二: 1个16棱镜，1个双层棱镜（12棱镜+6棱镜），1个米字镜； 8、调光：0-100%电子调光； 9、频闪：支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能；镜头组光学系统，电动对焦； 10、水平540°，解析度 8Bit/16Bit；垂直270°，解析度 8Bit/16Bi。 | 7 | 台 |
| 22 | LED染色灯 | 1、输入电压: AC90V-245V50-60Hz； 2、功率≥80W/200W； 3、光源: ≥54颗3W高亮度LED (红12,绿18,蓝18,白6)（）红14,绿14,蓝14,白12)； 4、LED角度:15 ,20*,25°30°,45(可选)； 5、光源寿命≥6-10万小时； 6、颜色:≥1670万种颜色变化； 7、控制: DMX512、主从、自走、声控； 8、通道: ≥8通道(数码显示)； 9、散热方式：机箱散热、风扇模式。 | 12 | 台 |
| 23 | 信号放大器 | 1、≥8路光电隔离DMX信号分配器，≥1路DMX512数码输入，≥1路≥DMX512直接输出； 2、输入/输出光电隔离； 3、≥4路独立放大驱动输出； 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5、增强数据总线接入设备数量的能力； 6、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 7、电源: AC100V-240V / 50-60Hz4 | 1 | 台 |
| 24 | 灯光控制台 | 1、可用U盘及软驱输灯库，DMX5121990标准.2048个DMX； 2、四个光电隔离独立驱动信号输出端口，可抗2000Vm； 3、独立电源独立信号，可以控制40通道最多240台 电脑电气ms电气冲动； 4、320x240大屏幕显示所有操作和变化及输出:通道软分人和现场可以拷贝通道项目清单,独立系统锁功能、可以在储50个 5、USB存储器，可以有效保存现场数据； 6、内置开关电源：90V-250V电压。 | 1 | 台 |
| 25 | 电源直通箱 | 1、开关数量：≥12路； 2、功率：≥150W； 3、电压：三相五线制AC380V+10% 50Hz+5%； 4、每路功率：≥4KW； 5、主要功能：12路开关输出，40A空气开关； 6、可上19英寸标准机柜； 7、配件附送：12个40A胶木公插头； 8、380V快速插头输入； 9、设两脚和三脚万能备用插座方便使用； 10、线路分配A相直通1.2.3.4.路，B相直通5.6.7.8.路.C相直通9.10.11.12.路； 11、220V40A胶木插头输出。 | 1 | 台 |
| 26 | 电动葫芦 | 1、起升速度≥7米/分； 2、符合德国BGV-D8规则的要求，标准配置满足CE认证； 3、电磁刹车与机械辅助刹车相配合； 4、带超载保护（离合器保护）； 5、加装触点式断电限位，使链条小幅度斜拉无问题； 6、超静音马达IP55防护等级； 7、链条采用G80级别的合金钢材质,6倍破断力； 8、葫芦整体1.5倍安全载荷试拉； | 2 | 套 |
| 27 | 电动升降灯光吊杆机 | 1、驱动机形式：钢丝绳缠绕吊杆机，控制回路及主回路行程开关与电机减速器集成一体； 2、吊点数≥5吊点； 3、吊杆长度≥15米； 4、电机：制动电动机； 5、减速机:齿轮减速机； 6、速度：0.2m/s； 7、有效载荷（包括杆体重量）≥8kN； 8、定位精度：±3mm； 9、运行噪音:≤48dB； 10、电机功率≥4kw； 11、具有上下行程限位装置，超行程装置，（切断381V主电源）、过载保护装置以及传动装置电机为双制动外加一键紧急抱死制动；其他:噪音：≤45dB，具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断381V主电源）、过载保护装置、传动装置、防跳绳装置； #12、通过省级以上第三方检测机构出具的产品检测报告，提供复印件加盖厂家公章。 | 2 | 台 |
| 28 | 收线筐 | 1、型材，钢网，定制。 | 2 | 个 |
| 29 | 专用特制吊杆滑轮 | 1、Ø120一槽、二槽、三曹、四槽特制抱箍卡制滑轮组。 | 2 | 组 |
| 30 | 舞台专用钢丝（含卡扣） | 1、名称:钢丝绳； 2、规格参数:6股*19芯+1纤维丝；直径：φ4.2； 3、其他:耐用度级别：高；抗拉强度：≥1500pa。 | 300 | 米 |
| 31 | 冲顶限位器 | 1、断火装置DH-380,为保护式，主要有静动触头、推拉杆（动作杆）、基座、盖及壳体等所组成。 | 2 | 个 |
| 32 | 灯杆 | 1、名称:灯杆； 2、规格:直径48管定制； 3、其他:工字型杆体，防尘防水堵头。 | 20 | m |
| 33 | 电缆线槽及辅料 | 1、各种五金小配件及防火金属线槽。 | 1 | 批 |
| 34 | 吊杆机电源线 | 1、阻燃铜芯软电缆（国标）。 | 200 | m |
| 35 | 信号线 | 1、阻燃铜芯软电缆（国标）。 | 200 | m |
| 36 | 舞台机械简易基础 | 1、构件名称:设计要求； 2、钢材品种、规格:设计要求； 3、防火要求:刷一级薄型防火涂料； 4、防锈、防腐要求:具体见设计要求； | 1 | 项 |
| 37 | 舞台机械控制柜 | 1、名称:控制柜； 2、参数:舞台机械设备供电电源为50HZ、三相380V.AC、单相220V AC，电压波动范围为-10%~+10%、相序保护； 3、规格：4回路以内； 4、其他:落地安装。 | 1 | 套 |
| 38 | 线阵音箱田字架插销 | 1、优质钢方管焊接； 2、外带四只U形扣及2根承重绳。 | 2 | 套 |
| 39 | 操作台 | 1、两联。 2、结构与尺寸要求 整体结构： 采用模块化、组合式框架结构，支持前后双开门维护，方便内部设备检修与线缆整理。 尺寸规格： 单联标准尺寸参考为长1200mm×深900mm×高750mm（可根据现场实际布局定制），台面前沿采用R≥6300mm的圆弧造型，防止磕碰。 材质工艺： 主体框架采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，表面经酸洗、磷化、静电喷塑处理，具备优异的防锈防腐性能。 3、台面与组件要求 台面材质： 采用高压耐磨耐火木板或优质理化板，台面厚度≥25mm，具备耐磨、耐刮、防火、抗污特性。 显示器支架： 配置可调节显示器支架（如27寸曲面屏），支持上下、左右角度调节，安装后显示器最高点距离地面≤1100mm，符合人体工学视线要求。 外设配置： 每联配置≥1套可抽拉式金属键盘托盘（配优质滚珠导轨）、≥1套主机托盘及≥1套6位5孔国标电源插座。 4、线缆与散热管理 走线系统： 内部配备隐蔽式强弱电分离走线槽，确保布线规整无外露，并预留充足的散热孔，满足内部计算机设备的散热需求。 | 1 | 套 |
| 40 | 设备机柜 | 1、容量：42U；标准：19"国际标准；尺寸：600*600*2000mm；附件：6位PDU，托盘，机柜螺丝。 | 4 | 套 |
| 二、合班教室 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1、二分频10英寸全频点声源扬声器，功率250W@4Ω， 2、可用于娱乐场所、多功能厅、会议室。 技术参数 1、二分频10英寸全频音箱； 2、可以使用三角支架； 3、可用作返送扬声器； 4、单元：≥1x10”低频，≥1x1.4" 高频； 5、频率响应≥55 Hz - 20 kHz ； 6、分频点≥2.3kHZ； 7、覆盖角度≥70° x 50°； 8、功率配置≥250W； 9、灵敏度≥96dB； 10、最大声压级≥126.8dB； | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1、双通道功率放大器； 2、支持实时动态控制电路调整功率输出及工作电压，确保功放不会发生过热的情况； 3、具备直流保护、输入过载保护、射频干扰滤波、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、散热器及变压器过温保护、电压输入过流保护等功能； 4、电压增益≥33dB 5、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥850W×2； 7、桥接功率 8Ω：≥1600W； 8、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 9、频率相应≥20Hz - 20kHz,+0/-1dB； 10、转换速率：＞20V/us； 11、阻尼系数：﹥200； 12、串音：>-75dB@1KHz； 13、信噪比：﹥100dB； 14、信号分离度：1kHz＞-75dB；20kHz＞-58dB； 15、输入灵敏度：0.775V 或 1.4V； 输入阻抗：平衡20kΩ； 10、总谐波失真（THD）：＜0.1%，20Hz - 20kHz； 11、互调失真（IMD）：60Hz & 7kHz 4:1，全比例输出 -30dB≤0.35%； 12、保护电路：短路保护，空载保护，开/关机噪音，失真限幅，过载，过热； 13、机箱空气对流：吸风式由前向后的对流机制； 14、供电电源规格 (AC220V)：10A； 15、输入连接器：标准版平衡式XLR模块； 16、输出连接器：NI4 Speakon插座； 17、指示灯：POWER电源，SIG信号，CLIP削波，FLT保护指示； | 3 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | 1、频率响应(20Hz-20kHz@+4dBu) ：+0/-0.4dB； 2、THD+N(20Hz-20kHz@+4dBu) ：线路电平<0.006%，话筒电平 <0.05%； 3、等效输入噪声(20Hz-20kHz，66dB增益，150Ω) ： -125 dBu； 4、动态范围(20Hz-20kHz，0dB) ：>105 dB； 5、最大增益(话筒输入到线路输出) ： 66dB； 6、串扰(通道之间@1kHz)：线路电平输入 <-80 dB，话筒电平输入 <-75dB； 7、输入阻抗(平衡式话筒/线路输入)： 8kΩ； 8、最大输入(平衡式话筒/线路输入)： +24 dBu； 9、输入增益范围(可调)： 0 dB ~ +66 dB； 10、输出阻抗(平衡式)： 200Ω； 11、最大输出(平衡式)： +24 dBu； 12、满刻度输出电平(6档可选)： -31dBu ~ +24 dBu； 13、采样率： 48kHz； 14、A/D - D/A转换器： 24-bit； 15、幻像电源：+48V直流电压(7mA /输入)； 16、功耗(100-240V交流电压50/60Hz)： 65W； 17、系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器； | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 | 1≥8路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 (6.3与RAC切换）； 2、每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器； 3、2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)； 4、内置48V幻象电源供电； 5、立体声输出带7段图示均衡器； 6、16种DSP数字效果器； 7、USB音频播放MP3；USB录音、也可连电脑播放音乐； 8、内置蓝牙接收模块； 9、LCD显示屏清淅显示播放状态； 10、十段三色电平灯显示信号状态； 11、XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 12、适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性； 13、可安装19寸机柜（支架可选配）； | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 1、输入/输出通道：≥4入8出； 2、每个输入通道功能：静音 每个通道设立单独静音控制； 3、输入阻抗平衡：20KΩ； 4、输出阻抗平衡：100Ω； 5、输入范围：≤17dBu； 6、频率响应：20Hz-20KHz(0~-0.5dB)； 7、信噪比：＞110dB； 8、失真度：＜0.01%（Output=0dBu/1KHz）； 9、分离度：＞80dB(1KHz)； 10、三种滤波模式（Butterworth/Linkwitz-Riley/Bessel) 每个通道输出带有4段参量均衡（支持Shelf斜率EQ),参数可调； 11、自由组合的矩阵分频模式,每路输出可以选择不同的输入通道 每个频段分频范围20Hz~20KHz。 | 1 | 台 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 1、使用UHF610-670MHz频段，避免干扰频率； 2、操作灵活简便； 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 技术参数系统指标： 1、频率范围：≥UHF 610-670MHz； 2、调制方式：宽频FM； 3、可调范围：≥30MHz； 4、信道数目：红外线自动对频200信道； 5、频率稳定度：±0.005%； 6、动态范围：＞110dB； 7、峰值频偏：±45KHz； 8、音频响应≥60Hz-18KHz（±3dB）； 9、综合信噪比：＞105dB； 10、综合失真：＜0.5%； | 3 | 套 |
| 7 | 数字会议主机 | 1、采用超六类屏蔽线传输数据及供电，100M 网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响； 2、单台主机最大话筒容量为80台，分四路接口，每路最多接20台，系统最大能同时开 4 台话筒； 3、48K和44.1K采样，带宽 20~20K完美音质； 4、内置高性能双核 CPU，32 bit 高速 DSP 浮点处理，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰高灵敏度完美音质； 5、TCP/IP 控制，提供可靠安全管理控制； 6、配合电话耦合器，可以进行远程电话会议； 7、内置视像跟踪控制模块，配合高清切换矩阵可现实高清摄像自动跟踪； 8、主机和 PC 软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； 9、提供原音平衡、非平衡输出； 10、具有三种会议模式：先进先出模式、限制模式、申请模式； 11、发言人数限制，独立进行会议，也可以使用 PC软件进行会议； 12、具有12通道同声传译功能； 13、电源：220V AC； 14、静态功率≥12W； 15、最大输出功率≥350W； 16、频率响应≥20~20kHz； 17、信噪比(S/N)：＞80dB； 18、总谐波失真：＜0.05%； 19、通道串音：＞80dB； 20、全数字会议主机可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管； #21、全数字会议系统主机支持会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音（提供国家省级或以上电子检测机构出具的功能性检测报告并加盖厂家公章）； #22、全数字会议系统主机支持安卓手机 APP 软件、平板 APP 软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作，运维可通过 web 端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id 重复等（提供国家省级或以上电子检测机构出具的功能性检测报告，并加盖厂家公章）； #23、支持音频时钟同步传输技术，音频延时≤5ms； 内置高性能DSP处理器，支持啸叫抑制、音量、延时器调节（提供国家省级或以上电子检测机构出具的功能性检测报告，并加盖厂家公章）； #24、支持≥16通道音频输出，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式；每个输出通道均应支持调节EQ、音量、延时器参数； 支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持不低于128路有 线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离（提供国家省级或以上电子检测机构出具的功能性检测报告，并加盖厂家公章）； #25、支持通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关 话筒同步、控制角色分离主机；支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时会议能继续正常进行； 支持发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能（提供国家省级或以上电子检测机构出具的功能性检测报告，并加盖厂家公章）； #26、具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（提供国家省级或以上电子检测机构出具的功能性检测报告，并加盖厂家公章）； #27、产品需符合标准GB/T 2423.1/2-2008(电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验A高温、低温标准），温度在高温65℃±3℃以及低温-10℃±3℃中，≥4小时工作中，不能变形、损伤（提供国家省级或以上电子检测机构出具的功能性检测报告，并加盖厂家公章）。 | 1 | 台 |
| 8 | 桌面式主席发言单元 | 1、内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽； 主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元； 2、支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程； 3、专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫； 4、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 5、内置14MM高保真振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，拾音距离可达80CM以上； 6、≥2.4寸IPS显示屏； 8、会议单元之间、会议单元不主机之间均采用全数字音频传输技术； 8、系统具有自动修复功能，支持线路热插拔； 9、每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复； 10、主席话筒直接掌控会议全局； 11、抗手机、电磁干扰功能； 12、频率响应≥80Hz~16kHz； 13、灵敏度： -44dB±2dB。 | 1 | 支 |
| 9 | 桌面式代表发言单元 | 1、内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽； 主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元； 2、支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程； 3、专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫； 4、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 5、内置14MM高保真振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，拾音距离可达80CM以上； 6、≥2.4寸IPS显示屏； 8、会议单元之间、会议单元不主机之间均采用全数字音频传输技术； 8、系统具有自动修复功能，支持线路热插拔； 9、每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复； 10、主席话筒直接掌控会议全局； 11、抗手机、电磁干扰功能； 12、频率响应≥80Hz~16kHz； 13、灵敏度：-44dB±2dB。 | 6 | 支 |
| 10 | 天线放大器 | 1、频率范围≥500-900MHz； 2、输入截断点：+22dBm； 3、噪声比≥4.0dB Type； 4、增益：+6-9dB； 5、输出阻抗≥15dB min； 6、阻抗≥50Ω； 7、频宽≥300MHz； 8、接口：BNC； 9、电源供应：100-240V/50/60Hz； 10、电源消耗：170mA； 11、低噪放大电路设计； 12、八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线。 | 1 | 台 |
| 11 | 有源天线 | 1、增益范围：高（30-60dB）和低（20-40dB）两类，适配不同距离的信号接收需求； ‌ 2、带宽：部分设备支持500MHz带宽（如UHF通道470-960MHz），可接收整个UHF频段信号； ‌ ‌ 3、输入/输出阻抗：多数产品采用50Ω阻抗设计，匹配标准射频系统； ‌ 4、供电需求：需DC12-18V电源供电，电流最高可达3000mA，支持多路分配器级联使用； ‌ ‌ 5、信号调节功能：提供3dB/10dB两档增益设置，可补偿同轴线缆信号损失。 | 2 | 个 |
| 12 | 监听音箱 | 功能特点： 1、采用二分频声学多面箱体设计，实现线缆布局简单化、且符合工程规范； 2、具有高效率高声能输出、出色的音质、完善的保护功能和良好的电磁兼容特性； 3、具有完善的保护功能（短路保护、过流保护、过欠保护、直流保护、功率压限、温度压限、长期输出功率限制、削波限幅器）； 4、使工作环境更安全、整洁； 5、设备移动方便，内置DSP模块，外接3.5小三芯即可播放音乐。 技术参数： 1、频率响应≥45Hz- 45kHz； 2、额定功率RMS：低频≥70W 高频≥60W； 3、信噪比≥100 dB； 4、交叉频率≥2.5kHz； 5、低音：≥6英寸LaL锥形锥体,具有高温声音回路和阻尼橡胶环绕； 6、高音：≥1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶； 7、指示器：电源开/关后面板指示器。 | 1 | 只 |
| 13 | 8路智能电源控制器 | 1、≥4寸电阻屏，支持屏幕亮度调节铝合金面板； 2、额定输出电压：交流220V.50Hz； 3、可控制电源：≥8路外加2路输出辅助通道,10chs； 4、每路动作延时时间：0-999秒； 5、电子锁功能，防止别人误操作机器； 6、支持串联控制端口，同时≥1000台电源时序器串联操作； 7、配有≥12V照明供电端口LAMP； 8、电源插座各路输出最大电流：≥10A； 9、通道间隔切换时间：2秒； 10、支持中英文切换； 11、支持2.4GHz无线Wi-Fi网络联机，手机App可远程异地同步控制； 12、电源：AC220V 50/60Hz 30A。 | 1 | 台 |
| 14 | 嵌入式翻转面光灯 | 1、额定电压：AC110V-230V 50HZ-60HZ； 2、额定功率：≥300W； 3、光源：0.5W 5730LED； 4、灯珠数量：≥1080颗贴片式进口灯珠； 5、颜色：暖白色； 6、出光角度≥120°； 7、调光功能：0%至100%无级线性调节； 8、翻转角度：电动翻转，DMX信号驱动，最小0°-最大65°，任意角度停留； 9、控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485控制协议； 10、操作：数码显示管调节地址码； 11、信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手； 12、电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接（可选）； 13、电机噪音：静音； 14、冷却系统：机箱整体散热，自然风冷外置散热； 15、使用寿命≥50000小时； 16、工作温度：‐20℃至50℃； 17、存放温度：‐20℃至60℃； 18、安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装； 19、颜色：白色； 20、通道数：≥6个DMX512通道； 21、色温≥3200K-6500K； 22、工作环境：适合用在多媒体会议室，礼堂； 23、外壳材料：铁片+柔光板kg。 | 10 | 台 |
| 15 | 灯光控制台 | 1、电压/频率：220-230V/50-60Hz或110-120V/50-60Hz，功率：58W； 2、功能特性：≥12个Scanner,每个Scanner中包含20个通道， 分A页（1-10）和B页（11-20）项或AB页同时启动； 3、可编程30个Bank中包含8个Scene可编程6相Chase，每个 可编240步（即30个(Bank Scene):具有手动，声控， 和自动三种动作模式； 4、在自动运行模式中，FADE可选择全部具有FAD后X/Y具有FADE,都具有SPEED调节，每个Scanners中都可以设置任一CH控制和Assign(控杆）或拨盘，具有Black out； 5、输出功能，具有MIDI触了Bank,Chase,和Black out 功能； 控台这间可互相传递内部的与编程数据； 6、有LCD液晶显示器和L控制台ED指示； 7、有DMX512电脑灯控制台专门手机用于控制各种电脑灯运行。 备有两组DMX512信号输出； | 1 | 台 |
| 16 | 信号放大器 | 1、≥8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出； 2、输入/输出光电隔离； 3、≥4路独立放大驱动输出； 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5、增强数据总线接入设备数量的能力； 6、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 7、电源: AC100V-240V / 50-60Hz4 | 1 | 台 |
| 17 | 设备机柜 | 1、容量：42U；标准：19"国际标准；尺寸：600*600*2000mm；附件：6位PDU，托盘，机柜螺丝。 | 2 | 套 |
| 三、行政会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 铁氧体单元阵列声柱 | 主要特点： 1、紧凑的箱体结构； 2、高音质、大声压； 3、超宽频率响应； 4、高语言清晰度优化； 5、低频增幅器设计； 6、采用铷磁球顶高音； 7、单元布置采用全对称设计； 8、接线端子及 NL4 连接器同时兼备。 技术参数： 1、单元：≥8x3.5" 低频单元 + 2x1" 高频单元； 2、灵敏度 ≥95dB@1W/1m； 3、最大声压级≥123dB SPL； 4、节目功率≥360W； 5、阻抗≥8 Ω； 6、频率响应≥85Hz - 20kHz ； 7、指向性≥90° x 50°； 8、接线方式：接线柱、NL4插座； | 4 | 只 |
| 2 | 辅助音箱功放 | 1、双通道功率放大器； 2、支持实时动态控制电路调整功率输出及工作电压，确保功放不会发生过热的情况； 3、具备直流保护、输入过载保护、射频干扰滤波、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、散热器及变压器过温保护、电压输入过流保护等功能； 4、支持散热系统减少故障； 5、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 6、立体声输出功率4Ω：≥850W×2； 7、桥接功率 8Ω：≥1600W； 8、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 9、频率相应：20Hz - 20kHz,+0/-1dB； 10、转换速率：＞20V/us； 11、阻尼系数：﹥200； 12、串音：>-75dB@1KHz； 13、信噪比：﹥100dB； 14、信号分离度：1kHz＞-75dB；20kHz＞-58dB； 15、输入灵敏度：0.775V 或 1.4V； 输入阻抗：平衡20kΩ； 10、总谐波失真（THD）：＜0.1%，20Hz - 20kHz； 11、互调失真（IMD）：60Hz & 7kHz 4:1，全比例输出 -30dB≤0.35%； 12、保护电路：短路保护，空载保护，开/关机噪音，失真限幅，过载，过热； 13、机箱空气对流：吸风式由前向后的对流机制； 14、供电电源规格 (AC220V)：10A； 15、输入连接器：标准版平衡式XLR模块； 16、输出连接器：NI4 Speakon插座； 17、指示灯：POWER电源，SIG信号，CLIP削波，FLT保护指示； 18、电压增益≥33dB。 | 2 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | 1、频率响应(20Hz-20kHz@+4dBu) ：+0/-0.4dB； 2、THD+N(20Hz-20kHz@+4dBu) ：线路电平<0.006%，话筒电平 <0.05%； 3、等效输入噪声(20Hz-20kHz，66dB增益，150Ω) ： -125 dBu； 4、动态范围(20Hz-20kHz，0dB) ：>105 dB； 5、最大增益(话筒输入到线路输出)：66dB； 6、串扰(通道之间@1kHz)：线路电平输入 <-80 dB，话筒电平输入 <-75dB； 7、输入阻抗(平衡式话筒/线路输入)：8kΩ； 8、最大输入(平衡式话筒/线路输入)：+24 dBu； 9、输入增益范围(可调)：0 dB ~ +66 dB； 10、输出阻抗(平衡式)：200Ω； 11、最大输出(平衡式)：+24 dBu； 12、满刻度输出电平(6档可选)：-31dBu ~ +24 dBu； 13、采样率：48kHz； 14、A/D - D/A转换器：24-bit； 15、幻像电源：+48V直流电压(7mA /输入)； 16、功耗(100-240V交流电压50/60Hz)：65W； 17、系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器； | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 | 1≥8路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 (6.3与RAC切换）； 2、每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器； 3、≥2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)； 4、内置48V幻象电源供电； 5、立体声输出带7段图示均衡器； 6、≥16种DSP数字效果器； 7、USB音频播放MP3；USB录音、也可连电脑播放音乐； 8、内置蓝牙接收模块； 9、LCD显示屏清淅显示播放状态； 10、十段三色电平灯显示信号状态； 11、XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 12、适用全球供电电压功率30瓦； 13、可安装19寸机柜（支架可选配）； | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 1、输入/输出通道：≥4入8出； 2、每个输入通道功能：静音 每个通道设立单独静音控制； 3、输入阻抗平衡：20KΩ； 4、输出阻抗平衡：100Ω； 5、输入范围：≤17dBu； 6、频率响应：20Hz-20KHz(0~-0.5dB)； 7、信噪比：＞110dB； 8、失真度：＜0.01%（Output=0dBu/1KHz）； 9、分离度：＞80dB(1KHz)； 10、三种滤波模式（Butterworth/Linkwitz-Riley/Bessel) 每个通道输出带有4段参量均衡（支持Shelf斜率EQ),参数可调； 11、自由组合的矩阵分频模式,每路输出可以选择不同的输入通道 每个频段分频范围20Hz~20KHz。 | 1 | 台 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 技术参数系统指标： 1、频率范围：UHF 610-670MHz； 2、调制方式：宽频FM； 3、可调范围：≥30MHz； 4、信道数目：红外线自动对频200信道； 5、频率稳定度：±0.005%； 6、动态范围：＞110dB； 7、峰值频偏：±45KHz； 8、音频响应：60Hz-18KHz（±3dB）； 9、综合信噪比：＞105dB； 10、综合失真：＜0.5%； | 2 | 套 |
| 7 | 数字会议主机 | 1、采用超六类屏蔽线传输数据及供电，100M 网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响； 2、单台主机最大话筒容量为≥80台，分四路接口，每路最多接≥20台，系统最大能同时开≥4台话筒； 3、48K和44.1K采样，带宽 20~20K完美音质； 4、内置高性能双核 CPU，32 bit 高速 DSP 浮点处理，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰高灵敏度完美音质； 5、TCP/IP 控制，提供可靠安全管理控制； 6、配合电话耦合器，可以进行远程电话会议； 7、内置视像跟踪控制模块，配合高清切换矩阵可现实高清摄像自动跟踪； 8、主机和 PC 软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； 9、提供原音平衡、非平衡输出； 10、具有三种会议模式：先进先出模式、限制模式、申请模式； 11、发言人数限制，独立进行会议，也可以使用 PC软件进行会议； 12、具有≥12通道同声传译功能； 13、电源：220V AC； 14、静态功率≥12W； 15、最大输出功率≥350W； 16、频率响应≥20~20kHz； 17、信噪比(S/N)：＞80dB； 18、总谐波失真：＜0.05%； 19、通道串音：＞80dB； 20、全数字会议主机可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管； 21、全数字会议系统主机支持会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音； 22、全数字会议系统主机支持安卓手机 APP 软件、平板 APP 软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作，运维可通过 web 端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id 重复等； 23、支持音频时钟同步传输技术，音频延时≤5ms； 内置高性能DSP处理器，支持啸叫抑制、音量、延时器调节； 24、支持≥16通道音频输出，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式；每个输出通道均应支持调节EQ、音量、延时器参数； 支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持不低于128路有 线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离； 25、支持通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关 话筒同步、控制角色分离主机；支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时会议能继续正常进行； 支持发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能； 26、具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能； 27、产品需符合标准GB/T 2423.1/2-2008(电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验A高温、低温标准），温度在高温65℃±3℃以及低温-10℃±3℃中，≥4小时工作中，不能变形、损伤。 | 1 | 台 |
| 8 | 桌面式主席发言单元 | 1、内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽； 主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元； 2、支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程； 3、专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫； 4、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 5、内置14MM高保真振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，拾音距离可达80CM以上； 6、≥2.4寸IPS显示屏； 8、会议单元之间、会议单元不主机之间均采用全数字音频传输技术； 8、系统具有自动修复功能，支持线路热插拔； 9、每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复； 10、主席话筒直接掌控会议全局； 11、抗手机、电磁干扰功能； 12、频率响应≥80Hz~16kHz； 13、灵敏度：-44dB±2dB。 | 1 | 支 |
| 9 | 桌面式代表发言单元 | 1、内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽； 主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元； 2、支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程； 3、专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫； 4、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 5、内置14MM高保真振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，拾音距离可达80CM以上； 6、≥2.4寸IPS显示屏； 8、会议单元之间、会议单元不主机之间均采用全数字音频传输技术； 8、系统具有自动修复功能，支持线路热插拔； 9、每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复； 10、主席话筒直接掌控会议全局； 11、抗手机、电磁干扰功能； 12、频率响应≥80Hz~16kHz； 13、灵敏度：-44dB±2dB。 | 11 | 支 |
| 10 | 数字语音实时转写服务器 | - 实时语音或音频文件进行识别转写和翻译的软硬一体的智能语音会议产品，可以帮助用户在会议进行时完成实时记录，或是在会后对已经录制好的音频进行整理。 - 网络功能：支持10/100/1000Mbps自适应网口（Realtek），支持远程唤醒； 3、支持实时语音角色分离转写； 4、支持中文实时语音转写； 5、支持中文音频文件（pcm/wav/opus/mp3/mp4/m4a/amr/3gp/aac等格式的音频）转写； 6、支持中译英实时语音转写（选配）； 7、支持中译英音频文件（pcm/wav/opus/mp3/mp4/m4a/amr/3gp/aac等格式的音频）转写（选配）； 8、支持拓展其他语言语音转写（选配）； 9、支持多路音频同时转写； 10、工业级2U机箱，19英寸标准机柜接口； 11、操作系统：支持麒麟、UOS等国产操作系统； 12、处理器：国产处理芯片、核数≥八核、主频≥2.3GHz； 13、内存：≥8G DDR4； 14、SSD：≥128G 固态； 15、显卡：≥独立2G； 16、网络功能：支持10/100/1000Mbps自适应网口（Realtek），支持远程唤醒； 17、接口：≥1*RJ45、≥8*USB、≥1*HDMI、≥1*COM、≥1*AC、≥1*MIC-IN、≥1*LINE-OUT、≥1*LINE-IN、≥2*PS/2； 18、供电方式：110-240V，50/60Hz； #19、提供第三方出具的CMA或CNAS检测报告。 | 1 | 台 |
| 11 | 语音转写系统管理软件 | 产品技术要求： 支持私有化/本地化部署，保证数据安全性，可满足离线场景；支持中文转写引擎、英语转写引擎并支持互译功能、俄语转写引擎并支持互译功能、法语转写引擎并支持互译功能、日语转写引擎并支持互译功能、韩语引擎并支持互译功能等通过语音识别、机器翻译、语音合成三项技术能力，形成完整的沟通信息流动闭环； 1、具备高准度的语音识别能力，标准普通话准确率达到97%以上，标准英语识别率达到93%以上，实时语音识别响应时间延迟小于500毫秒； #2、系统以会前、会中、会后三大模块管理，功能清晰，操作使用简单（提供软件功能界面截图，提供复印件加盖厂家公章）； #3、支持列表模式、日历模式可视化建会，清晰会议日程安排（提供软件功能界面截图，提供复印件加盖厂家公章)； 4、支持快速建会、常规建会模式，灵活适应更多会议场景； 5、支持会议室可视化管理，针对单个或多个会议室进行配置，会议桌席位人数预设，排序预设，大屏方位，门方位预设，一键模拟会议室场景； 6、支持模拟排位功能，还原会议室实时场景进行人员模拟排位,支持打印下载座位图； 7、支持多会议标语预设，可自由编辑会议标语内容，包括字体颜色、大小、纯色背景、自定义背景，不限行数、字数自由编辑，可实时上屏； 8、支持组织架构人员库自定义构建，根据人员信息创建三级部门组织架构； #9、支持自动生成会议纪要，可在线实时编辑(提供软件功能界面截图，提供复印件加盖厂家公章)； 10、支持字音同步，可根据文字段落跳转对应的录音节点； 11、支持语音角色分离，自动分段，根据发言人名称智能匹配； 12、支持会议期间实时创建语音任务，对语音进行实时转写和翻译同传； 13、支持会议字幕实时上屏，可选择全字幕模式、大字幕模式，支持实时修改屏幕背景颜色； 14、支持转写文本实时编辑校准、查找替换、语气词过滤、清屏等操作； 15、支持音频文件自动转写、翻译； #16、支持自定义设置个性化热词库、翻译术语库及敏感词库(提供软件功能界面截图，提供复印件加盖厂家公章)； 17、支持中、英、日、韩等多国语言语音识别及翻译； 18、支持会后会议文件一键保存，支持单独、批量导出所需语音音频及转写记录； 19、支持同一服务器可同时连接桌面式电子桌牌、呼叫服务端，会议信息发布端多个系统； 20、支持多支话筒同时转写，并可角色分离。 | 1 | 套 |
| 12 | 监听音箱 | 技术参数： 1、频率响应≥45Hz- 45kHz； 2、额定功率RMS：低频≥70W 高频≥60W； 3、信噪比：100 dB； 4、交叉频率≥2.5kHz； 5、低音：≥6英寸LaL锥形锥体,具有高温声音回路和阻尼橡胶环绕； 6、高音：≥1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶； 7、指示器：电源开/关后面板指示器。 | 1 | 只 |
| 13 | 8路智能电源控制器 | 1、≥4寸电阻屏，支持屏幕亮度调节铝合金面板； 2、额定输出电压：交流220V.50Hz； 3、可控制电源：≥8路外加2路输出辅助通道,10chs； 4、每路动作延时时间：0-999秒； 5、电子锁功能，防止别人误操作机器； 6、支持串联控制端口，同时≥1000台电源时序器串联操作； 7、配有≥12V照明供电端口LAMP； 8、电源插座各路输出最大电流：≥10A； 9、通道间隔切换时间：2秒； 10、支持中英文切换； 11、支持2.4GHz无线Wi-Fi网络联机，手机App可远程异地同步控制； 12、电源：AC220V 50/60Hz 30A。 | 1 | 台 |
| 14 | 设备机柜 | 1、容量：42U；标准：19"国际标准；尺寸：600*600*2000mm；附件：6位PDU，托盘，机柜螺丝。 | 1 | 套 |
| 四、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议终端 | 1、采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构； #2、终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂公章)； #3、终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂公章)； 4、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽； 5、支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，无需通过协议转换设备接入到H.323和SIP协议框架的视频会议系统中，具备良好的兼容性和开放性； 6、支持H.264 SVC、H.264 BP、H.264 HP、H.265 SVC、H.265等图像编码协议。支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能； 7、支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力； #8、支持ITU-T H.239和IETF BFCP双流协议,支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂公章)； #9、支持≥4路高清视频输入接口（至少含3个HDMI输入口）、≥3路高清视频输出接口，支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口(提供清晰的设备背板照片证明并加盖原厂公章)； #10、支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂公章)； #11、视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂公章)； #12、支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂公章)； 13、支持IPv4和IPv6网络协议； #14、支持会场名叠加功能，会场名称、字体大小、颜色、显示位置可自定义，会场名支持红色魏碑字体(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明加盖原厂公章)； 15、支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试等诊断功能。支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息； #16、支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明加盖原厂公章)； #17、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP协议下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全,支持SM2、SM3、SM4国密加密算法(提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明加盖原厂公章)； #18、提供电信设备进网许可证复印件加盖原厂公章； 摄像机参数： 1、与所投会议终端同一品牌； 2、支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能； 3、支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式； 4、支持≥12倍光学变焦； 5、支持水平视角≥80°； 6、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°； 7、支持≥254个预置位； 8、支持≥2路高清视频输出接口； 9、支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议 10、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试； 11、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 12、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上； 13、支持本地USB接口软件升级功能； 麦克风参数： 1、与所投会议终端同一品牌； 2、数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米； 3、支持终端供电，不需要额外电源； 4、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制； 5、支持≥三级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求； 6、采样率≥48KHz； 7、频响范围≥100Hz~22KHz； 8、支持麦克风吊顶安装。 | 1 | 台 |
| 2 | 麦克风 | 1、灵敏度： -38dB±2dB。 2、总体要求与所投会议终端同一品牌； 3、拾音距离：数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米； 4、供电要求：支持终端供电，不需要额外电源； 5、功能要求：支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制； 6、级联要求：支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求； 7、采样率：采样率不小于48KHZ； | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机 | 1、支持≥2路高清视频输出接口；； 2、总体要求与所投会议终端同一品牌； 3、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上； 4、镜头要求：支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能； 5、支持1080P60fps、1080P50fps等视频输出格式； 6、支持≥12倍光学变焦； 7、支持水平视角≥80°； 8、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°； 9、支持≥254个预置位； 10、支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议； 11、功能要求：支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试； 12、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 13、支持本地USB接口软件升级功能。 | 1 | 台 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

3. 售后服务

（1）安装和调试:

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：

中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

（3）售后服务承诺：

全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

4. 验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

# 第四包采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、技术需求

| 序号 | 功能模块 | 子模块 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础支撑平台 | 统一管理平台 | 组织机构模块 | 1.学校组织架构管理可灵活设置各级组织架构，并在系统中快速确定每位教职工部门。 2.部门管理可灵活设置上下级部门，并可设置部门负责人，支持批量导入子组织。 3.支持按照学段维护教研组信息，包括教研组名称、设置教研组长、所属学段等。 4.实现不同组织类型设定与之相匹配的管理信息，班级体系支持年级-班级设置、支持走班教学班设置，支持为班级、年级设定管理人员； 5.实现批量导入方式的快速创建组织，并提供导入模板供下载； |
| 2 |  |  | 用户管理模块 | 1.实现用户创建、删除、维护与同步等功能，对学校教职工、学生家长信息进行完善管理，支持各业务子系统进行调取的基础信息。 2.支持用户可以处于多部门下，用户可以自行设定登录时的默认部门。 3.用户由管理员来创建，普通用户可以修改登录密码和默认登录部门信息，其他信息不能修改。 4.支持自定义角色管理，可设置角色名称，关联的各类应用，用户类型，是否有通讯录权限等。 5.支持自定义职位，可设置职位的名称和生效的部门类型和备注。 |
| 3 |  |  | 角色权限模块 | 系统角色的权限用于控制平台整体的权限，与职位管理一起通过交叉进行身份认定。 1.支持对学校内各类用户角色及角色权限进行自定义管理，可设置管理员、校长、教师、学生、家长、运维人员等角色，其中管理员和校长不可修改，其余几个角色权限可修改； 2.支持根据学校实际需求新增、修改和删除系统角色； 3.支持对各类角色能够使用的应用进行管理，可直接在管理页面配置各角色需要关联的应用。 4.实现角色设定后关联的用户群体、绑定的功能集的汇总展示，确保整体权限分配一目了然；实现对角色所关联的用户查询和导出。 |
| 4 |  |  | 应用管理模块 | 对平台所有功能应用进行统一配置和管理，共享多应用系统之间的用户认证信息，实现在多个应用系统间自由切换； 1.应用管理 能够管理学校各种应用系统，满足学校集成智慧校园平台内部应用和第三方应用系统的功能。提供应用分组、应用名称、应用描述、应用图标、 应用地址、授权使用用户端及角色等信息维护功能。添加后的应用可进行修改编辑。 2.应用集成与开放平台 支持集中管理各项应用、开放接口管理等功能。 3.应用与分组管理 对平台所有功能应用进行统一配置和管理，共享多应用系统之间的用户认证信息，实现在多个应用系统间自由切换。 4.针对平台的扩展性，实现多类型应用的管理，包括平台应用、自定义应用、第三方应用等；所有应用统一方式管理、授予不同的用户可见； 5.实现对应应用展示位置、打开方式、显示类型进行设计；支持多类型灵活的应用赋权方式，可以按组织、角色、用户类型设定应用的鉴权模式； 6.支持对平台内置或已接入第三方平台进行管理配置； |
| 5 |  |  | 身份统一认证识别 | 1.支持建立统一的集中身份库，实现对各应用系统的所有用户提供集中和统一的管理，同时可根据各个业务应用系统的认证方式的不同提供灵活的认证机制； 2.支持在集中身份库的基础上，在满足智慧校园管理平台信息系统内部业务流程规则的前提下，通过身份管理技术实现身份库与各个业务应用系统(门户、OA、教学等系统)用户身份信息的自动同步处理功能； 3.支持在集中身份库的基础上，提供单点登录(SSO)功能，用户只需要通过一次身份认证就可以访问具有权限的所有资源。 集中身份库与门户系统的统一可以为整个平台提供集中的管理、安全机制，实现整体的统一。 4.支持提供移动端统一身份认证平台，将用户的手机帐号与系统帐号关联，通过手机小程序等形成固定的应用入口。 5.支持采用 OAuth 方式进行统一身份认证。 6.支持选择是否开启同步人脸识别。 |
| 6 |  | 统一信息展示平台 | PC门户集成模块 | 1.支持将各种应用系统、数据资源和互联网资源集成到一个Web端信息管理平台之上。 2.支持对来不同应用的信息进行展示，如学校公告、教学安排、审批待办等。 3.支持对门户的展示样式以及展示内容进行自定义配置，系统可提供统一门户展示样式模板。 4.支持分角色登录门户平台，至少支持按教师、学生、家长三个角色登录。 5.支持通过用户名、手机号等多种方式登录门户平台。 6.支持每个学校自定义设置登录页面背景信息和版权信息以及学校LOGO。 7.支持用户进行全局设置，可支持用户进行后台名称设置、菜单栏配色设置、通讯录组织显示宽度配置。 8.支持用户进行基础设置，可支持用户配置区域名称、是否隐藏学校名称、版本设置、学校简称、颜色设置、上传 logo、上传二维码、登录背景图、主页背景图、简介、初始密码、是否验证弱密码、底部备案显示、登录后跳转页、前台模板配置等内容； 9.支持对门户平台展示的套件进行查询、新建、修改、删除等操作，用户可以编辑套件的名称、显示顺序、内容，并能够按名称查询已建立的套件； |
| 7 |  |  | 公共界面模块 | 公共信息服务，提供校内公告通知、待办事项、提醒预警、公共服务等。支持动态配置。 1.应用展示安装发布 为师生提供灵活的应用发布体系，在不影响用户使用的情况下，动态配置和发布应用到用户的电脑和手机上。 2.应用配置管理功能 应用管理，框架平台建立应用配置的标准规则，应用部署形式支持url、推送或嵌入方式等；应用可以动态配置或者移除，配置效果自动反映到用户终端上。 |
| 8 |  |  | 移动门户单元集成模块 | 1.支持基于微信的移动端，支持老师、学生和家长通过微信访问学校的应用，方便广大师生使用。 2.支持按照学校的业务场景分类，如教务类应用、办公类应用、统计管理类应用等。 3.支持推送业务流程办理的提醒和业务办理的链接至用户的手机端。 4.支持通过移动端对个人信息进行修改，可修改姓名、头像、生日、学历、职称等。 5.支持在微信移动端门户分类别展示当前登录用户的各项待办事宜，并能够直接进行各项审批操作。 6.支持在微信移动端查看按照未读和已读分类查看通知消息，并支持通过关键字搜索收到的通知消息。 7.支持在移动端门户中以日视图、列表视图、学期三列、学期单列等多种形式展示当前登录用户的每日工作日程安排，并能够直接通过移动端添加个人或部门日程。 8.支持在微信移动端门户平台进行账号密码修改操作，修改后将与PC端的登录密码进行同步。 9.支持根据用户角色权限的不同，查看不同的应用内容，确保每位用户在移动端只查看自己所需的应用工具。 |
| 9 |  |  | 统一API平台 | 1.支持采用统一的Open API标准 2.针对平台中的用户基本信息、机构基本信息等定义统一的对外开放接口规范。 |
| 10 |  |  | 动态应用API管理 | 1.支持API接口管理功能，可通过列表的方式展示当前已接入的接口名称、接口地址、接口地址、最后修改时间，并能够进行修改、删除操作。 2.支持在API接口管理功能中新建接口，可设置接口名称、对外服务器地址、数据方式、说明及参数。 3.支持在新建API接口时，对一个接口添加多种使用方式，包括数据写入、数据分享、数据同步、数据展示，并且针对数据写入，可支持定时设置，定时类型可支持周期执行、间隔执行，当选择周期执行时，可设置按每天、每周、每月进行设置，按每天设置两个不同的时间点。 4.支持通过认证接口客户端提供身份认证、身份数据访问和单点登录功能； 5.支持提供面向多种操作系统平台和开发框架的客户端，具备跨平台能力。 6.支持对接学校现有系统数据。 |
| 11 |  |  | 可编程化对接 | 1.支持固定业务API的数据调用以及复杂业务的动态API数据调用，可以动态编辑java语句，实现动态化编程。 2.接口调用支持传参和入参。如果是固定api和动态api则参数需为固定的，且参数类型可以根据需要编写。如果是动态编码则参数可以是不固定的，且可以自己定义传参和入参的参数。 3.参数类型支持字段、变量、当前时间、当前用户、自定义内容等系统初始化的参数，其中字段为页面上字段时，字段可以前端页面自由拖拽。 |
| 12 |  | AI数据中台 | 数据采集工具 | 1.单行输入:支持添加单行输入，可设置字段名称、默认值、是否必填、是否唯一等； 2.多行输入：支持添加多行输入，可设置字段名称、是否必填等； 3.日期时间：支持添加日期时间，可设置字段名称、是否必填等； 4.单选框：支持添加单选框，可设置字段名称、默认值、是否必填、选项（支持批量编辑、数据对接）； 5.多选框：支持添加多选框，可设置字段名称、默认值、是否必填、选项（支持批量编辑、数据对接）。 6.图片上传：添加图片上传项目后，用户填写表单时可以上传图片； 7.描述文本：对表单事项进行描述，可插入视频、图片、链接等； 8.地理位置：支持添加地理位置，可设置字段名称、是否必填等； 9.选人插件：可在系统用户名单中内选择指定的组织或个人； 10.电话：指定移动电话格式，可设置默认值、是否必填以及设置唯一值，支持电话短信认证； 11.选择列表：支持弹出式单项选择列表。可设置字段名称、默认值、是否必填、选项（支持批量编辑、数据对接）； 12.多选列表：支持弹出式多项选择列表。可设置字段名称、默认值、是否必填、选项（支持批量编辑、数据对接）； 13.省市区：支持省/市/区级三级辖区选择，可通过下拉菜单选择； 14.数据处理：支持场景内数据运算，支持手动公式录入。支持自定义函数，支持数据对接； 15.级联选择：支持多级级联菜单设置，实现级联单选（多选）功能。通过预先设置好相关列表。可实现多级菜单选择； 16.分组表单：通过分组表单，支持场景内构建单独表单。设置支持修改名称、别名、描述、默认状态、默认值。以及必选项和自定义函数选项。支持第三方数据对接 |
| 13 |  |  | 数据业务建模 | 1.建立数据采集场景，支持在同一场景中建立多个采集任务，可采集个人数据与群体数据； 2.支持利用数据采集工具自由组合数据采集界面，自定义设置数据字段，能够通过WEB端拖拽实现。 3.支持对任务采集的基本信息和流程进行管理：①设置采集时间限制，可设置不限制或精确的设置开始时间和结束时间。②重复执行设置，可设置只执行一次、每天一次、每周任意一天一次、每周固定时间一次、每月任意一天一次、每月固定时间一次（可多选）、不限制次数。③提交人角色，包括学生、老师、学生和老师、家长、访客等。④高级设置，可设置是否允许编辑修改、是否允许撤回、是否允许越权提交、数据回显等。 4.支持一键复制/克隆任务采集信息，并且可对复制后的信息进行更改。 5.支持一键隐藏/显示任务。 |
| 14 |  |  | 数据转换 | 1.由于涉及多个部门、多个业务系统中的数据，需要对汇集的数据进行数据转换处理，实现针对数据命名转换、数据类型转换、数据编码转换等数据的转换处理，同时针对包括身份证、电话号码和地址信息等规范字段，通过固化的转换组件一键式实现数据转换处理。 2.支持针对数据字段唯一值的自动处理，当字段需作为唯一值设定时，能够自动完成字段数据唯一值校验和控制，增加对应数据重复时会进行异常提示。 3.支持通过动态的转换组件实现字典项的转换处理，设置字段与字典项的映射关系后，数据即可与数据字典关联统一； 4.支持通过自定义函数和可编程的方式实现灵活的数据字段映射和转换； |
| 15 |  |  | 事件推送与提醒 | 1.依据任务字段和数据能够动态创建各类事件规则，满足规则触发事件后即可发起推送、提醒与预警等。触发规则支持根据字段类型、数据情况定义，能够配置字符串、时间、数字、枚举等常见类型数据字段的逻辑运算规则，能够根据数据量、数据状态等通用机制设置规则。 2.每个事件支持动态配置若干个推送消息，支持自定义推送的时间设置，灵活设定满足规则后可在当天或指定时间生效。 3.支持对推送的通知或提醒灵活自定义设计，推送内容方式支持短信、微信消息、小程序消息等，针对短信、小程序等第三方平台提前预制内容模板，便于直接调用；推送内容接收人能够按照数据提交人、所属人、角色等批量设定；推送内容支持根据事件关联的任务字段，动态提取推送内容。 |
| 16 |  |  | 过程数据监控 | 1.支持过程数据的智能监控分析，可根据所各数据采集应用的字段，提供实时数据监控与分析，如应提交人数、已提交人数、人数提交率、未提交人数，并且可支持数据的钻取功能，可查看到具体的人员信息，并能够针对未提交数据的人员发送通知提醒。 2.支持在数据监控功能中按统计维度及统计时间，进行查询与导出操作，并且支持系统对导出操作进行记录。 |
| 17 |  |  | 过程数据管理 | 1.支持对数据采集工具采集到的综合数据进行二次编辑和管理； 2.支持对过程数据进行统一规则设置，并能够一键推送应用到应用中台； 3.支持过程数据批量导入的方式录入系统； 4.支持以名称、管理部门、创建人、最后修改时间范围等维度对过程数据进行查询； 5.支持对过程数据详情查看，支持任务与过程分别查看，支持数据量显示以及一键推送，同时，支持对数据权限分配以及规则添加； 6.支持按归属人、提交人、提交时间、学期、评分时间等维度对具体任务的过程数据进行统计，并支持按归属人、性别、归属人教学班筛选查看，以及批量导入、导出、删除、批量发送通知等操作，同时也支持手动修改各过程性数据内容； 7.支持在过程数据功能页面内，一键跳转查看各任务的场景建模以及规则引擎配置内容。 |
| 18 |  |  | 过程数据统计 | 1.支持通过数据统计功能实现数据中的以学生、教师、个人以及使用情况为核心的统计汇总。 2.实现学生数据中心，以学生角色为核心的数据统计。呈现每个学生在系统内所产生的数据量以及个人信息。并且可以通过详细查看具体的数据产生的场景、任务或字段。对数据进行溯源追查。为保证数据准确性以及数据血缘关系。此类数据只能进行查询，不能进行增删改查等操作，支持以组织、学生姓名、提交时间为条件进行检索。 3.实现教师数据中心，以教师角色为核心的数据统计。呈现每个教师在系统内所产生的数据量以及个人信息。并且可以通过详细查看具体的数据产生的场景、任务或字段。对数据进行溯源追查。为保证数据准确性以及数据血缘关系。此类数据只能进行查询，不能进行增删改查等操作，支持以组织、教师姓名、提交时间为条件进行检索。 |
| 19 |  |  | 数据聚合管理 | 1.支持通过界面将基于业务场景采集汇聚的数据，按照业务场景加载各数据表单，从而实现聚合报表的创建、编辑和预览等功能。 2.支持报表预览时动态加载数据采集的真实数据查看实际效果。 3.支持根据场景及任务名称以及基础设置，实现数据归属人、任务以及数据状态字段选择，选取具体的过程和任务后，系统将自动出现可选数据字段列表； 4.支持对数据表的表头进行自定义设置，自定义字段名称。 |
| 20 |  |  | 数据聚合查询 | 1.支持数据聚合查询，支持对已聚合完成数据的展示，支持以名称、分组以及修改时间进行查询； 2.支持聚合数据的分组设置、增加、修改以及删除操作； 3.支持对已聚合数据的删除，并且删除后数据不影响原始数据； 4.支持对已聚合数据的编辑，编辑内容包括：字段信息、数据提交人、任务字段、数据状态、聚合名称以及展示表头设置； 5.支持对已聚合的数据按名称、分组、修改时间进行查询。 |
| 21 |  |  | 数据应用管理 | 1.支持对数据应用的相关编辑。编辑内容包括：数据来源、名称、用户选择、组织选择、字段设置、表头显示、数据权限、规则以及描述文本； 2.支持一键克隆数据应用，复制后的应用不影响原始数据； 3.支持按照需要删除相关应用。删除后不影响原始数据。 |
| 22 |  |  | 数据应用权限设计 | 1.支持在设计数据应用时，对数据来源、发布的功能名称、功能权限、数据权限等进行自定义。 2.支持通过配置数据来源、用户、功能权限、数据权限、规则来新建数据应用，在配置用户时，可按学生、教师、组织三个不同维度快速筛选需要指定的用户； 3.支持功能权限设计，可支持显示字段勾选、查询修改新建功能配置、推送提醒配置。 4.支持数据权限设计，可按用户、按组织、按所关联班级等设置数据的查询、修改权限。 |
| 23 |  |  | 数据应用发布 | 1.支持数据应用默认发布到校园主平台的应用中心，并且支持发布前进行功能的预览。 2.支持按名称查询已建立的数据应用，并支持以交互式列表的形式展示已建立的各项数据应用； 3.支持一键推送到应用中台，生成独立应用； 4.支持关闭现有应用，禁止任何人访问以及修改； |
| 24 |  |  | 数据源管理 | 1.支持数据源管理，可查询、管理各业务交换数据的来源，并支持对数据源下的实体表进行分类管理。 2.支持提供快速处理工具，可支持创建任务队列、队列监控、查询交换结果等功能。 |
| 25 |  |  | 数据质量检测 | 1.支持数据质量检测，可通过系统消息的方式，将每一次检测结果告知数据负责人或系统管理员； 2.数据质量监测设置，可设置数据质量监测周期和启停监测； |
| 26 |  |  | 数据报表设计 | 1.支持自定义数据分析报表，可支持对报表的结构和逻辑进行设计。 2.支持提供可视化图形组件框架作为统计分析、制作报表的框架和工具。 3.支持报表展示和报表导出功能。 4.支持自定义配置图表和可视化看板两种展现形式。 |
| 27 |  |  | 可视化图形工具 | 1.支持新建图表，可选择数据来源，并提供折线图、环形图、柱状图、饼图、漏斗图、象形图、地图、高级图表多种图表类型。 2.支持根据聚合调用的信息，设置各分组字段的名称、字段规则，分组的标题，并支持根据设定的分组字段，进行字段计算规则的设置。 3.支持数据钻取、图表链接、前台筛选、数据统计范围以及图表样式、图表分组的自定义配置。 4.支持对折线图图表的样式进行自定义，可设置是否显示图例、文字颜色、鼠标悬停时的效果、线型、面积是否显示、线段颜色、刻度线颜色、数据标签是否显示以及数据缩放范围。 5.支持对环形图图表的样式进行自定义，可设置文字颜色、形状颜色、刻度线颜色、数据缩放比例等。 6.支持对柱状图图表的样式进行自定义，可设置是否显示图例、文字颜色、柱状体颜色、刻度线颜色、是否显示工具类、数据标签是否显示以及数据缩放比例。 7.支持对饼状图图表的样式进行自定义，可设置图例是否显示、文字颜色、形状颜色、刻度线颜色、引导线是否显示、图形颜色、悬停阴影颜色。 8.支持对漏斗图的图表样式进行自定义，可设置图型颜色、文字颜色、图例是否显示以及显示的数量。 9.支持对象形图的图表样式进行自定义，可设置文字颜色、文字大小以及图形大小。 10.支持对地图的图表样式进行自定义，可设置地图颜色、地图边框颜色、悬浮时地图颜色、悬浮时文字颜色、气泡颜色、气泡文字颜色、中心区域为哪个地市、地图大小比例、线性动画方向是分散还是聚集、地图缩放是否显示以及视觉映射组件是否显示。 |
| 28 |  |  | 图表管理 | 1.支持设置高级图表，可设置静态数据与动态数据两种不同的高级图表，这两类高级图表的图表样式可支持通过程序编码的方式实现。 2.支持对报表进行分组设置，可建立单个独立报表，也可支持将多个报表放置到一个分组下。 3.支持对创建完成的图表组合一键生成分享链接，同时也支持对一组图表中某一单独图表生成分享链接。 |
| 29 |  | 业务中台 | 应用大厅 | 1、在数据应用工厂大厅能够查看到所搭建的各个自定义应用；系统自动统计显示创建应用的总数； 2、支持在应用大厅，可以看到每个工厂应用的发布人、应用名称、应用状态等； 3、支持按应用名称、应用状态（全部、未发布、上线、下线）、修改时间范围（开始时间、结束时间）、应用分类等进行筛选查询工厂应用； 4、支持在工厂大厅，可以点击预览快速看到每个工厂应用的“移动端”和“web端”状态下，可以看到不同人员类型所看到的工厂应用内的具体功能界面； 5、支持一键进入编辑每个工厂应用的界面，支持一键克隆已搭建过的应用工厂，进行再次编辑和使用； 6、支持自定义新建、删除每个工厂应用，支持一键进入每个工厂应用的“管理”和“权限”界面； 7、支持一键打开每个工厂应用的二维码图片界面，便于发给用户扫码使用；支持一键复制自适应链接和移动端链接，便于后台配置； 8、支持一键进入应用分类管理和变量中心功能界面，为每个工厂应用的编辑创建做辅助支撑。 9、支持关联应用系统的数据进行管理。 |
| 30 |  |  | 分类管理 | 1、支持对应用进行分类管理，支持模糊查询和精准查询应用分类的名称； 2、支持对应用分类进行新建、编辑和删除； 3、每次新建、编辑应用分类时，可以编写该应用分类的说明，便于管理员平日管理维护； 4、系统自动记录每个应用分类的最后修改时间，精确到年、月、日、时、分、秒； 5、系统自动统计本校数据工厂的应用分类的总数量。 |
| 31 |  |  | 变量中心 | 1、通过变量中心对公共数据和状态进行管理，支持通过变量名、数据类型（字符串、布尔类型、数学类型、json）、有效范围（系统、应用）、修改时间等进行筛选查询； 2、在变量中心界面中，支持看到每个变量的变量名、数据类型、初始值、有效范围、描述、修改时间等内容； 3、创建变量时，支持定义变量名、有效范围、数据类型、初始变量值、是否为常量、描述等字段； 4、新建或者编辑时，支持选择有效范围的类型,包括应用、系统等类型；选择应用时，可以选择大厅里已创建的应用；选择界面时，可以选择数据大厅里每数据应用的具体某一页； 5、新建或者编辑流转时，支持选择数据类型，至少包括字符串、布尔类型、数字类型、json等类型。 |
| 32 |  |  | 应用设计 | 1、支持设置应用的基本信息，包含应用名称、应用分类、管理端入口、移动端首页、web端首页、应用图标、页面加载动画、应用描述等内容； 2、支持通过页面模式和菜单模式两种模式进行设置； 3、在页面模式下，包含页面管理区、物料管理区，工作管理区，样式、交互管理区等内容； 4、在页面管理区，支持新建页面，可新建页面、新建分组、搜索页面，可灵活自由配置应用的每个页面； 5、在物料管理区，支持数据表、组件、图表等类型； 6、数据表管理支持新建、设置数据表；数据表类型包括自定义表、场景表、物理表等类型；支持再次编辑和删除功能； 7、组件支持基础组件和布局组件；基础组件包含单行、单选框、多选框、图片上传、选人插件、省市区、数据处理等30多种组件可以灵活使用；布局组件包括分栏、容器、导出等近10种组件可以灵活使用； 8、工作管理区支持移动端和web端两种工作区终端，可以在自己设置的分组和页面下，自由拖拉左边物料管理区的组件进行页面搭建，支持自由设置这些具体参数内容；同时支持上下自由拖动、复制、删除等功能； 9、样式、交互管理区，支持设置页面名称、显示终端类型、页面样式、页面交互等；页面样式包括背景颜色、背景图、边框颜色、布局模式、字段内容、效果等多种样式；页面交互模式支持新建、粘贴、编辑交互；同时支持新建编辑、添加条件，从而进行变量、规则、条件的设置，其中变量可以从变量中心获取； 10、支持源码编辑、获取web端样式、获取移动端样式、显示比例大小调节等功能； 11、支持设置权限和预览功能，预览包括整体预览和当前页面预览； 12、支持展开页面大纲功能，展开页面大纲后，可清楚看到全部页面的组件。 13、支持菜单模式，支持添加、搜索菜单、添加同级、添加子级、编辑菜单、（菜单名称、菜单icon、菜单路径）等功能； 14、创建工厂应用后，支持对应用进行发布，设置发布或上线后该应用自动变成“上线”状态。 |
| 33 |  |  | 组件工具 | 1、组件工具支持基础组件和布局组件； 2、基础组件支持单行、多行、日期时间、单选框、多选框、图片上传、描述文本、地理位置、选人插件、邮箱、电话、选择列表、多选列表、整数、小数、百分数、日期、省市区、邮编、身份证、音频、视频、数据处理、附件、分组表单、级联单选、级联多选、文字、图标、图片、评分等超过30种组件可以灵活使用；其中使用地址位置自动定位调用用户手机的当前定位并显示出来；选人插件可以自定义设置人员类型，如“学生”、“老师”、“家长”、“组织”、“宿舍”，可自定义设置具体的人员，不设置默认为全校；选择列表支持批量设置选项内容、选项图标、选项可选次数，支持复制、删除选项，支持设置是否必选项是否自定义函数校验，支持数据对接；省市区自动调用国家地理各省市县/区三级信息，方便用户选择；数据处理支持多个组件进行公式统计，支持求和、求平均、求乘积等公式；分组表单支持插入多个组件，如插入若干个“单行”、“多行”进行组合使用。 3、布局组件包括分栏、容器、按钮、分页、表格、遍历、iframe、导出等超过8种组件可以灵活使用；其中分栏支持12:12、8:8:8、6;6:6:6、6:18等多种布局方式，可插入多个基础组件；容器支持上下结构的，支持插入“分栏”、多种“基础组件”；按钮支持配套交互功能使用，例如“提交”、“保存”等场景使用；分页支持自定义设置每页条数，支持关联不同的组件；表格支持“横向拓展方向”和“纵向拓展方向”，支持自定义添加、删除、修改表头和操作字段；导出支持导出PDF或EXCEL格式的当前页面所有数据，支持查看导出记录； 4、以上组件设置时，均支持设置是否是必填项、是否多端显示； |
| 34 |  |  | 数据与交互设计 | 1、支持数据存储。通过数据表进行数据储存，支持数据表设置，支持数据的增删改查； 2、支持数据交换。通过事件和作用对象，进行数据交换设置，支持自定义操作前提示，支持自定义成功后提示； 3、支持动作设置。支持新建、统计和粘贴规则，新建规则可自由拖拉数据表类型，包含查询内容、数据表字段、限定条件、条件（等于、不等于、大于、小于、包含、不介于等）、 统计规则、运算规则、时间控件等20多种；统计规则支持规则的新建和管理、运算的新建和管理； 4、支持更变组件设置。支持自定义操作前提示，支持自定义成功后提示，支持动作设置，包含更变状态和变更样式； 5、支持接口调用。可以新建、编辑接口，接口类型包括固定api和动态api，可调用业务平台已有接口和新增接口； 6、支持发通知功能。支持短信通知、小程序通知、服务号通知等多种模式；通知人可自定义设置“人员”类型、“角色”类型、“职位”类型、“归属人”类型、“提交人”类型和“选择插件”类型；支持自定义设置打开页面和自定义网址链接； |
| 35 |  |  | 动作规则工具 | 1、数据交换动作设置新建规则时，通过图形化形式，支持新增、修改、查询、删除多种图形化表格组件，包含从数据表中查询、查询内容、数据表字段、限定条件、条件（等于、不等于、小于等于、大于等于、小于、大于、介于、不介于、不包含、包含）、且、或、排序（正序排列、倒序排列）、取值范围（示例5，6）、自定义类型、统计规则、运算规则、提交值、变量、当前登陆用户、时间控件（自定义日期时间、自定义日期、当前时间、当天、当周、当月、近7天、近30天、当年）、This（id信息）、查询数据、分组字段、分组规则、显示位置等；通过在这些图形化表格组件里，输入相应字段信息，支持以搭积木编程方式生成动作语句，从而形成不同页面效果； 2、支持统计规则。将不同时搭建的数据表格，自动汇总在统计规则列表和运算列表； 3、支持再次编辑、删除任意统计规则的文字说明、规则标签，支持自动记录计算规则，如“求和”、“计数”、“求平均”；支持按统计规则名称、数据表、计算规则、计算字段等进行筛选； 4、支持新建、编辑、删除运算列表，支持添加任意“运算”的描述和运算标签，支持调整已有的统计规则和运算符，如加减乘除； 5、支持以快捷键自定义放大缩小删除操作界面； 6、支持显示帮助说明和规则释义，支持自定义编辑规则释义，帮助其他管理员更好理解当前动作规则操作的释义。 |
| 36 |  |  | 应用可视化设计器 | 通过应用可视化设计器将各类元素设计成模块并自由组合成可运行的页面系统。页面管理包括物料、属性、页面布局，物料是指各种元素与图表，可以自定义组件与图表；属性式对于物料的元素与图表的属性与样式进行自定义。 1.动作编辑器 通过动作编辑器实现页面及字段的交互效果。主要包括条件方式跳转，数据交换方式跳转与上传参数方式跳转。条件方式跳转基于核心逻辑表中的字段数值或者属性完成页面的数据变动或页面跳转。数据交换方式式基于核心逻辑表的增删改查就行数据变动与页面跳转。上传参数是基于上传参数的类型，或数据变动或页面跳转。 2.数据表管理 逻辑表的创建为数据变动或页面跳转的基础。其内的字段与增删改查操作为系统的整体动态化做了必不可少的支持。支持创建数据表，定义数据表中字段的属性与规则。 3.基于可视化编程的数据交换设计 将数据表与页面集合相结合，通过内置blockly工具实现可视化方式编写数据处理语句，平台自动解析语句执行页面操作的增删改查或者页面条件的调整，从而实现页面与数据的相互交互。 4.应用发布 通过以上四个步骤完成系统的自由组建与逻辑跳转，与主系统数据对接后，依据主系统角色配置功能和数据权限，完成整个应用系统的发布。 |
| 37 |  | 可视化驾驶舱 | 驾驶舱设计与管理 | 提供 “一站式”决策支持的管理系统，为校领导提供决策支撑依据，通过数据可视化技术来帮助校领导全局掌控学校实时状况，更精准地做决策，促进学校发展。以驾驶舱的形式通过各种常见的图表（柱状图、饼状图、雷达图、折线图）形象标示学校的关键指标，直观检测学校情况，并可以对异常关键指标预警和挖掘分析。 1、支持10个专题的可视化分析图形，每个图形数据均来自应用或对接的动态数据，每个图形的统计汇总数据，支持点击查看明细表格； 2、支持显示的专题包括学校概况、教职工概况、课时分析、新闻公告分析、后勤保修分析、考勤分析、学生分析、住宿管理分析、学生评优评选等分析； 3、提供驾驶舱自定义设置模块，包含以下内容： 设置驾驶舱首页名称；设置驾驶舱特效模版；设置驾驶舱首页LOGO； 新建、编辑和修改驾驶舱列表页，包括标题、URL连接、排序、类型和封面图等。 4、为满足校园系统的不断扩展和分析展示的灵活要求，具有专题图动态生成的能力，即实现专题图的动态数据设计及接入、接入数据的动态报表生成、基于报表自由配置生产动态图形、基于动态图形组合成驾驶舱所需的专题页。 |
| 38 |  |  | 学校基础信息可视化 | 全面展示学校基础信息概况，包括教职工、教学、管理等各类数据。 |
| 39 |  |  | 学校管理信息可视化 | 1.招生信息可视化 全面展示学校招生情况，包括男女生比例、年级人数、生源分布、学生才艺等； 2.后勤数据可视化 报修数据分析，按年度、月度分析学校设备报修情况； 3.办公数据可视化 通知数据分析，按年度、月度分析学校下发通知情况； |
| 40 |  |  | 学校服务信息可视化 | 对学校的服务信息进行全方面展示，如展示处理学生事务情况等； |
| 41 |  |  | 学校办学成效信息展示 | 展示学校的办学目标、达成情况、成果展示。 |
| 42 |  |  | 学生成长信息可视化 | 分析全校、全年级、全班、各科目教师指导下学生的成长情况，从学生的身心健康、日常表现、素养成长情况等方面进行全面的分析； |
| 43 |  |  | 课程建设情况可视化 | 分析学校课程体系的建设情况，包含课程开展数量、课时总数、月度课时数、年级课时分析、科目课时分析等情况，可根据学校关注点进行个性化设计； |
| 44 |  |  | 教师发展信息可视化 | 全面展示学校教师发展信息，包括研究生学历人数、本科学历人数、专科学历人数、教师出勤情况、评价情况、骨干教师人数、特级教师人数、教师获奖信息等； |
| 45 |  |  | 学校整体建设情况可视化 | 分析学校整体情况，让学校建设信息一目了然，可以根据学校关注点设置展示数据，包含学校基建情况、生源、升学情况、教师组成、各年级活动情况等； |
| 46 | 教学管理 | 学生基础信息管理 | 学生基本信息管理 | 1、支持从多个维度对学生的基础信息数据进行记录，包括但不限于学生姓名、头像、证件照、手机号、邮箱、所属班级、身份证号、出生年月日、性别、学号、来源学校、就读方式、家长列表等。 2、支持批量导入、导出、删除学生基础信息，并支持选择指定的学生进行升班、调班操作； 3、支持对学生在系统中登录的密码进行批量重置操作； 4、支持对学生的状态进行变动，可设置的变动类别至少包括休学、转出、其他，且支持填写变动说明； 5、支持批量选定学生一键将其状态设置为毕业，并支持在单独页面对毕业生进行管理； 6、支持按学生姓名、身份证号、手机号、所属年级、班级以及入学年份等信息进行筛选查询。 |
| 47 |  |  | 班级管理 | 1、支持单个或批量导入、导出班级学生及教师信息； 2、支持按照多种维度查询已在系统中记录的班级信息； 3、支持批量选定班级后一键设置为毕业班级，并支持在单独页面对毕业班进行管理。 4、支持通过系统提供的Excel格式模板，实现批量修改班级信息。 5、支持以交互式列表的形式展示当前已录入系统的班级，列表中能够展示班级所属年级、班主任以及学生人数、教师人数，并能够通过点击学生人数，查看当前班级的具体人员信息。 |
| 48 |  |  | 学生变动管理 | 1、支持批量设置学生的状态，包括休学、转出或其他。 2、支持对学生变动的记录进行统计查询，系统可记录学生的基础信息、状态、变动操作人、操作时间等信息 3、支持对设置为毕业生的学生进行单独管理，可单独查看毕业生的基础信息，并能够批量将毕业生状态恢复为在校生。 4、支持在学生变动管理页面设置每页显示的条目数量，可设置每页10条、20条、50条、100条。 |
| 49 |  |  | 归档管理 | 1、每年度对学生信息进行归档记录，包括学生基本信息填报，学生基本信息维护。 2、可以维护和查询学生的基本信息；系统可根据多种条件进行查询。 3、支持学生信息确认和变更：学生可以对个人基本信息进行确认和变更，管理员可设置审核流程、各流程中可维护的字段信息，审核后系统自动更新和归档基本信息。 |
| 50 |  |  | 毕业生信息管理 | 1、支持对毕业生信息进行管理 2、支持添加、删除毕业生基本信息 3、支持查询毕业生基本信息 4、支持毕业生信息的导出。 |
| 51 |  | 社团选课 | 创建选课 | 1.支持在线创建选课活动，系统可支持用户自定义设置选课活动名称、所属学期、负责人、最小选课数、最大选课数、开始时间、结束时间、显示规则以及选课须知; 2.支持在选课活动下创建多个具体课程，系统可支持用户设置课程名称、任课教师、合作教师、招收年级、招收班级、招收人数、上课时间、上课地点、是否限制性别、附件、课程介绍、教师照片、课程图表等信息； 3.支持互斥活动管理，支持自定义设置互斥组名称、活动名称、互斥组说明以及是否开启； |
| 52 |  |  | 选课资源库 | 1.支持建立选课资源库，系统可支持将教师在线申报的课程进行统一管理，教师可以查看已审核通过的课程详情； 2.支持批量导入、导出、更新课程，系统将为用户提供下载导入模板，用户可通过模板完成课程数据的批量上传； |
| 53 |  |  | 选课审核 | 1.支持对教师申报的课程进行审核，支持审核人员在手机端对教师申报课程进行审核，审核通过的课程将能够自动加入到选课资源库中； 2.支持对学生选课的报名审核进行管理，能够显示学生的所报课程名称、报名理由、报名时间、审核状态、拒绝原因、审核人、审核时间等信息，并支持按学生姓名、班级、活动、课程、审核状态进行筛选查询以及导出操作； 3.支持用户自定义设置审核流程，系统支持用户对审核的人员、权限、消息推送规则等进行配置。 |
| 54 |  |  | 选课统计查询 | 1.支持对学生报名选课的情况进行统计，系统支持对选课学生姓名、班级、电话、课程、身份证号、家长姓名、家长手机号等信息进行统计，并支持按名称查询以及导出操作； 2.支持按活动名称查询已建立的选课活动，并能够以交互式列表的方式已建立活动的选课活动名称、学期、负责人、最小选课数、最大选课数、启用状态、开始与结束时间、手机端报名地址、手机端展示地址等信息，并能够设置一键开启或关闭启用状态以及为活动添加课程、修改活动信息、查看活动统计情况、删除活动等操作； |
| 55 |  | 排课 | 排课配置 | 1.设置基本参数 可设置学校名称、学期名称、每周天数，每天上、下午节数，勾选早晚自习设置等； 可设置公共课程活动，设置班会课、课组活动、不安排、其他等； 可设置需要安排早晚自修、有单双周课程、有校本选修课程、有周授课课程、有多个校区等； 2.教师信息设置 可批量导入教师信息，包括教师编号、教师姓名、所属课组等； 可对教师信息进行新增、修改、删除等操作，可批量导入或导出教教师信息； 3.班级信息设置 设置班级信息，包括班级名称、所属年级与专业、教室名称、班主任名称等； 可对班级进行新增、修改和删除等操作，可批量导入或导出班级信息； 4.学科信息设置 可设置学科信息，包括学科编号、学科名称、学科组别等； 可对学科进行新增、修改和删除等操作，可批量导入或导出学科信息； 5.班级课程计划设置 可设置课程计划，内容包括：课程名称、课任教师、安排节数、是否连堂，连堂节数以及该班某门课程的限排位置。 可对授课计划进行新增、修改、删除等操作，可批量导入和导出班级课程计划； 6.合班设置 可进行合班设置，依次选择要合班的班级进行合班操作； |
| 56 |  |  | 排课管理 | 1.班级固排禁排 可点击进入班级，对班级进行固排和禁排； 可在课表结构空白处左击,则将该科目固排到此位置上,再次左击则取消； 2.教师固排禁排 可选择教师，设置教师固排或禁排的时间段 3.场地固排禁排 如果场地课程需在课表中确定具体位置，或者在某些位置禁止排课，可进行骨牌禁排设置； 4.全校自动排课 点击排课参数设置好后，点击自动排课系统将进行自动排课； 排课开始后出现排课进程显示框，显示排课工作的进度。 自动排课过程中，程序将在后台详细记录排课的过程信息。全校自动排课完成后，可查看排课日志记录，了解排课的完成情况。 |
| 57 |  |  | 课表查询与调整 | 1.课程表查询 可查看班级课表、教师课表、场地课表 2.班级自动排课 如需某个班级需要调整课程，可在在班级课表中进行重排，对个别班级课程表执行班级自动排课命令不会影响其它已排好班级的课程表。 3.手动调课 可以对班级课表、教师课表、场地课表进行手动调课。 可在课程表上，用鼠标点击需要调位的某一课程，脱拽到另一需要位置上即可完成两节课的对调。如果对调的两节课发生位置冲突的话将会给出信息提示。 4.打印预览与打印 可打印全校总课表、班级课表、教师课表以及场地课表、学生课表。 可以导出PDF格式和EXCEL电子表格格式。 |
| 58 |  | 行归分管理 | 行为规范分类及规则 | 1.行为规范分类及规则，评价项目管理：对学校希望开展的各类行为规范分类、评价项、评分及适用面进行设定；并将每类评价在需要时与指定的素养指标关联； 评分分值规定：规定了每学年学生个人、班级或年级的初始行为规范分，便于加减法的展示。 2.初始化分值，配置行为规范的评价任务和指标，对行为规范分值进行初始化。 |
| 59 |  |  | 行为规范打分 | 1.成绩认定：各类行为规范负责教师，选择行为规范评分指标，选择扣分原因及评语，完成对指定学生或一组学生的评分； 2.支持教师在移动终端进行评分，方便教师工作； 学生查看评分：学生按学期在电脑和移动终端查看自己的行为规范评语； |
| 60 |  |  | 行为得分汇总 | 汇总每个学生的行为规范得分，分权限展示；支持将行为规范得分导出成excel； 可以根据规范名称查询得分明细； |
| 61 |  |  | 评价分析 | 方便教师进行行为规范综合管理，根据行为规范评价分类维度，按班级、年级、学期、时间段查询本指标的打分次数和扣分总数以及明细。 按照行为规范评价分类进行打分次数及分数汇总，支持按照分数或次数排序，分析到每项行为规范的学生表现，可针对扣分严重的项进行针对性管理； 每项汇总均可查看到评价明细和对应学生名单。 |
| 62 |  |  | 行为规范得分查询 | 1.支持教师按学生维度查询：选择班级、年级、学生，查询学生扣分项及明细； 2.支持教师按班级维度查询：选择班级、年级，查询班级扣分项及明细；支持教师按年级维度查询：选择年级，查询年级扣分项及明细。 |
| 63 |  | 考勤管理 | 请假管理 | 1.支持自定义添加多个请假规则，可设置请假名称、设置类型（教师、学生）、计算模式（按天计算、按小时计算）、工作日设置、班次时间段设置、微信通知、是否提交页隐藏相关人、提交人能否设置相关人、是否判断有课、语言选择等信息； 2.支持按请假天数，对请假审批流程进行灵活自定义，针对各流程节点可以设置节点名称、审批组、审批类型、是否推送通知给审批人或者相关人等信息； 3.支持自定义添加请假类型，并可以制定各请假类型的发放规则、年类型初始日期、额度单位、时间额度、是否继承等条件信息； 4.支持按名称查询已建立的请假规则，可以交互式列表的形式展示名称、类型、状态，并且能够对规则进行二次编辑和删除操作； 5.支持对请假情况进行统计，可记录请假人姓名、类型、班级、当前审批人、请假开始与结束时间、请假时长等信息，并支持查看各请假记录的详情情况，详情页中包含请假编号，用户ID、姓名、类型、所属班级、请假事由、图片、是否需要保修、状态、审批记录等信息； 6.支持对请假记录进行查询和导出操作，可按姓名、开始和结束时间进行筛选查看操作。 |
| 64 |  |  | 教师考勤 | 1.支持灵活的考勤规则设置，实现上下午分段考勤、多组规则并行、考勤规则自由设定等功能； 2.支持选择多种考勤方式，如地理位置 3.支持与请假管理系统进行数据同步，将请假信息数据融入到考勤系统的统计信息表中。 4.支持将考勤统计信息按照时间范围、教师姓名等多个维度进行筛选查看与导出操作。 5.教师在手机上完成签到、签退，系统按照手机位置、上下班时间自动生成考勤统计表；同时支持外勤记录填写。考勤数据自动汇总，可以查看明细和月度报表。 6.支持对考勤项进行配置，至少可设置签到、签退、例外签到、例外签退四类，并支持自定义名称、时间、允许签到时段、允许迟到的时间、提醒通知的时间以及提示语等信息。 7.支持自定义配置考勤统计维度，如周统计、月统计。 8.支持设置是否开启通知推送，并可设置通知方式是提醒推送或打卡后推送消息。 9.支持在开启通知推送功能后，设置通知类型，至少支持小程序、服务号。 10.支持补卡设置，可自定义每月可补签次数、补签的审批人以及是否开启通知推送。 |
| 65 |  | 资源协同共享 | 资源协同库 | 1.支持将学校教学活动中生成的优质资源采集至资源协同库。 2.支持对学校教师上传的资源进行审核，通过评审的、将可被收录至资源协同库。 3.支持管理者对资源库的资源进行编辑、删除等维护管理，并支持管理人员直接上传资源、丰富资源协同库的内容建设。 4.支持教师可随时在线浏览、收藏资源，或将资源用于备课、教研等教学活动。 5.支持平台实时展示资源应用动态，可查看热门资源、最新资源、资源下载排行及教师资源贡献排行。 6.支持实时展示累计上传份以及近7天新增份数，并可以展示各项资源当前被浏览及被下载次数。 |
| 66 |  |  | 教师调用资源 | 1.支持教师上传资源，可上传视频、音频、文档、图片等多种格式资源。 2.支持资源在线浏览，无需下载即可便捷浏览视频、文档等各格式资源。 3.支持教师对自己所需的优质资源进行收藏，收藏后的资源可在个人资源库中查看使用。 4.支持系统对教师上传资源的被浏览人次、被下载人次、被收藏人次进行统计。 5.支持教师按学段、学科、教材版本、教材目录、教材使用年级查看上传的资源以及收藏的资源。 6.支持教师对自己上传的资源进行编辑，可设置资源名称、资源类型、所属章节目录、知识点、资源简介、关键词等。 7.支持教师查看自己上传的各资源被浏览、收藏、下载的次数。 8.支持回收站功能，当教师对自己上传的资源进行删除操作时，被删除资源将先被存在到回收站中，教师可通过回收站功能对误删除的资源进行恢复，并支持在需要删除的资源在回收站中彻底删除。 9.支持教师对已上传的资源进行一键复制操作，并支持将资源移动到其他教材版本目录下。 |
| 67 |  |  | 资源应用 | 1.资源浏览和检索：资源支持在线浏览；支持；也可以通过多种途径检索到自己需要的资源，进行在线预览、资源下载。 2.资源上传教师可以上传自己的优质资源，并可进行其它在线资源学习、收藏自己感兴趣的资源。 |
| 68 | 教务管理 | 学期课程 | 本学期课程 | 1）支持添加本学期课程，筛选查询课程池中的课程名称或课程图谱，选择需要的课程添加到本学期 2）支持为课程设置适用年级和课程老师 3）支持查看本学期内的所有课程 4）支持查看课程的适用年级、学期任务数等信息 5）支持批量修改课程内容。 6）对本学期课程进行移除。 7）支持复制上学期的课程，并在此基础上修改。 |
| 69 |  |  | 历史学期课程 | 1）能够查看历史学期课程和课程任务 2）能够看到历史课程任务中学生提交的作品 3）学生提交的作品可以查看，不支持修改与评价 |
| 70 |  | 课程实施 | 表现性评价 | 定级评定：默认为【超优秀、优秀、良好、及格、不及格】五个等级，对应档位分别为【5.4.3.2.1】，同一个课程，同一个档位只能用于一次，允许添加和修改； 定量评价：可选档位为【1.2.3.4.5】，根据分数段设置档位，同一个课程，同一档位只能使用一次； 定性评价：显示为评价量规的数据。显示的每个领域和能力下的量规。量规由评价项和评价规标准组成，每个评价标准对应一个档位； 表现性评价任务或作业采集可以通过对接高速扫描仪将学生的纸质作品、作业等扫描到系统，能够对扫描文件版式进行设置； 教师可以对学生的作业、成果进行表现性评价，能够以量规、等级、区间评分等多种工具进行评价，评价结果自动转换生成对应能力指标的量化数值。 |
| 71 |  |  | 纸笔评价 | 需支持根据z分数进行转换。第一步:分数转换:将学生在考试或作业中的卷面得分，转变为Z分数。通过Z分数抹平不同考试或作业之间，因为出题难易程度不同，对学生成绩的影响。第二步:档位转换,将Z分数转变为能力档位，并根据学科与能力的关联关系，将能力档位匹配到对应的学科能力上。 |
| 72 |  |  | 课程概览 | 1）支持通过课程图谱对整个课程实施页面进行数据筛选。 2）支持对表现评价、过程评价、纸笔评价的任务进行统计并分析任务数量占比。 3）支持对选中课程图谱的课程总数的统计。 4）支持对等待认定的作品集中显示，并显示每个任务需要认定作品的个数 5）支持显示学生的最新反馈，并显示每个任务学生的最新反馈数据个数。 6）支持通过百宝箱，提供教师的常用应用和功能。 |
| 73 |  |  | 课程任务设置 | 1）支持通过字段“任务名称、任务负责人、开始时间、结束时间、上课地点、针对范围、任务描述”对任务信息进行描述说明。 2）支持设置任务是否需要学生报名，若需要学生报名，支持设置报名字段“报名开始时间、报名结束时间、发布时间、人数上限、男生上限、女生上限” 3）支持对任务的培养目标进一步的细分。 4）支持设置任务数据是否通过硬件设备高速扫描仪来进行收集。若通过高扫扫描仪收集，支持对扫描文件版式进行设置。 5）支持设置任务是否需要教师审核 6）支持通过“人员、组织、角色、职位”多种方式组合，设置任务的负责教师。 7）支持通过“人员、组织、角色、职位”某一种方式，设置任务的适用学生。 8）支持对“学生的观测点”进行自定义的字段内容拖拽式设计，并实时保存自定义字段内容。 9）支持对任务的功能和数据权限进行设置。 10）支持导入线下成绩，并设置任务名称、测验时间、类型 11）支持设置对学生开放的信息。 12）支持通过作品是否认定、班级、学生姓名、是否提交作品对人员列表进行过滤。 13）支持教师手动添加学生，对学生列表进行导出。 14）过程评价类型的任务，支持全校统一跨学期任务的设定。 |
| 74 |  |  | 学生关键证据获取 | 1）支持关联已有测验，自动同步测验成绩的数据。 2）支持表现评价类型的任务，支持学生通过文字、图片、视频、附件等多种形式上传作品。 3）过程评价类型的任务，支持教师自定义学生的观测点字段。 4）纸笔评价类型的任务，支持将线下考试成绩一键导入。 5）支持通过高速扫描仪，不改变学校线下教学习惯，高质量回收学生作品。 |
| 75 |  |  | 成绩认定 | 1）支持对学生成绩进行批量认定 2）支持通过评价学生的观测点，动态生成数据筛选条件。 3）支持教师代学生提交数据。 4）支持批量导入、批量删除、导出报表 5）支持通过表格导入成绩数据。 6）支持将成绩导出为excel表格。 7）过程评价类型的任务，支持教师自定义评估规则，让一线教师更灵活的对学生观测点进行评价。 |
| 76 |  |  | 教学反思 | 1）支持设置教学反思，方便教师在课程实施中根据课程评价结果对教学过程进行反思，填写文字版反思内容，支持教师对每一个任务进行教学反思，不断完善任务设计和教学育人效果 2）学生作品卡支持为每个课程任务自动生成每个学生的作品卡，让学生的成长可见。 |
| 77 | 教师专业发展 | 教师荣誉职称全流程管理 | 基本信息管理 | 1.支持对教师的荣誉信息进行管理。 2.支持教师获奖信息的录入、维护，可以查看相关教师获奖情况数据， 3.支持查看教师获奖统计报表，以可视化形式展现教师获奖情况 4.支持查看教师个人和全校教师情况，并可具体查看到每一条获奖信息便于学校做统计分析。报表数据支持导出。 5.教师获奖数据可以从教师参与活动场景中获取，也可以后台设置好获奖类别，教师手动填报。 |
| 78 |  |  | 获奖数据关联场景 | 1.支持将老师获得的荣誉通过数据采集汇总过来，并进行分类，类型可设置为：国家级、省级、市级、校级、其他等。详细等级可以自定义设置。 2.数据来源：支持关联场景，获奖数据将从教师参与的活动场景中获取； 3.获奖类别：后台支持设置不同类型的获奖类别； 4.证书名称：证书名称可以关联活动场景中设置的关于证书名称的字段，自动获取证书名称； 5.证书图片：证书图片可以关联活动场景中设置的关于证书图片的字段，自动获取证书图片； 6.奖次：奖次可以关联活动场景中设置的关于奖次的字段，自动获取获奖名次； 7.从场景中自动获取到的教师荣誉，将进入教师个人档案。 |
| 79 |  |  | 获奖数据上传与审核 | 1.学校可以自定义教师获奖情况上传场景，设定需要填报的教师名称、获奖类别、奖次、证书、获奖过程描述、证书号等信息，教师通过场景上传相应信息，相关部门负责人对教师获奖情况进行审核，审核通过后数据汇总到教师个人档案中 |
| 80 |  |  | 证书发放 | 1.支持线上发放证书。可以自由设置模板、可以手动下发证书。 2.支持自定义设置证书背景、颜色、水印、防伪标识、印章等自由设置区域。 3.支持根据诊断预警自动发送，并支持手动选择人员发放证书。 |
| 81 |  |  | 教师荣誉证书墙 | 1.部门负责人可以在后台通过获奖类型、奖次等条件的筛选，快速抽取出符合条件的教师列表，并将相对应的证书生成教师荣誉证书墙，激励教师自我提升。 2.学校荣誉支持按照获奖级别、获奖奖次、获奖类别、获奖年份的维度进行统计。 3.个人荣誉和学校荣誉均支持以柱状图的形式展示统计结果。 4.个人荣誉和学校荣誉均支持显示具体的证书，并支持下载和导出证书。 |
| 82 |  |  | 评价设置 | 1.支持自定义创建评价活动，设置评价项目名称。 2.支持设置评价活动总分，并设置评价等级及对应的分值区间，如：分值在100-80分设置等级为优秀、等值在70-79设置为良好等，可自定义设置区间分值和等级名称，支持至少两级的等级设置。 3.支持等级区间的新增、修改、删除操作。 4.支持对每个评价活动进行统计，查看各等级的人数，以及被评价人在各个评价项目中的评价等级、被评价次数、总分。 5.支持设置公共的评价分组、评价标签，便于不同的评价活动使用。 |
| 83 |  |  | 评价项目管理 | 1.可以为评价活动设置多个评价项目，用于不同类型教师的评价。 2.支持新建评价项目，设置评价项目的名称、评价类型。 3.支持选择评价模板，评价内容从评价模板中自动获取。 4.支持从通讯录中获取被评价教师，也可以关联课表，从课表中获取被评价教师。 5.支持自评与互评，可以在评价项目中进行设置。 6.支持设置数据过滤条件。可以选择是否过滤评价人自己对自己的评价。 7.支持根据评价内容设置获得分值，可以为每一个评价细项赋分，可根据选项内容设置不同的分值，并可设置各选项最多允许可选人数（按照占被评人比例计算） 8.支持设置自定义标签对评价题目进行分类。支持设置多个标签，一个标签下可包含多个题目。 9.支持通过禁止条件设置不允许提交的字段选项内容。支持设置多条禁止条件 10.支持设置评价项目的的评价等级 11.支持为每个评价项目生成移动端链接、二维码和pc端链接，并支持链接的快速复制。 12.支持对每个评价项目进行统计，查看评价项目的总数据量，应提交人数，未提交人数，提交率。以及提交数据明细。 13.支持电脑端和移动端评价，支持扫码评价，支持断点续评。 |
| 84 |  |  | 评价模板管理 | 1.支持设置多种类型的评价模板，至少包含学生评价普通教师、学生评价班主任这两种模板。 2.支持设置评价模板的名称和图标 3.可自定义编辑评价模板中的表单，可支持单行、整数、小数、百分数、选择列表、多选列表等十几种字段的组合展示。 4.支持根据不同的字段类型设置字段属性，包括组件名称、默认状态、校验方式等。 |
| 85 |  |  | 职称设置 | 1.支持自定义设置职称的大小和职称名额 2.支持根据不同学历、不同职称、不同毕业时间等设置不同的晋级标准 3.支持不同的等级完成不同的任务 4.支持数据的复用 5.跨等级完成任务 |
| 86 |  |  | 职称人员统计 | 1.支持查看每个职称下的人员信息。每个人员信息显示该条件下每个用户任务完成的情况，有审核权限的可以直接审核。 2.支持批量审核，并且支持批量下载用户的职称诊断报告。可以根据不同条件查看用户不同的晋级情况。也可以批量导出不同职称下用户的职称诊断报告。 |
| 87 |  |  | 职称晋升规则 | 1.支持自由设置职称等级。例如 无职称、高级、中级等。 2.支持设置每个等级的达标条件，可以根据学历、当前职称、毕业时间等多种条件设置不同的达标规则。 3.支持添加晋升任务，并对任务进行分类，可以自由添加职称条件。 4.支持通过直接添加任务、从往期职称晋级中选取任务的方式，设置需要完成的任务。 5.支持自定义设置职称批次。 6.支持基于某个职称批次，设置开始时间、结束时间、审核人。 7.支持基于某个职称批次，进行职称配置，支持设置职称排序、职称名额、目标职称要完成任务的分类。 8.支持基于某个职称批次，设置不同的晋升情况，每种晋升情况，都支持设置教师当前状态、目标职称、需要完成的任务。 9.支持查看学校每个职称的剩余名额，包含当前职称的状态、下一级目标职称、目标职称的剩余名额、聘用状态。 10.支持查看允许跳级申请职称人员信息。 |
| 88 |  |  | 职称诊断预警机制 | 1.支持根据数据量进行自定义的通用规则设置； 2.支持根据基础的数据类型：字符串、时间类型、数字类型、枚举类型以及数据状态进行自定义的通用规则设置。 3.支持根据任务、指标对操作对象进行分类设置预警规则。 4.教师在某件事情上的情况，自动发送通知进行预警提醒，自动发放证书进行正向激励。 5.支持对每一种操作对象设置多个不同的触发条件。并对多个触发条件设置：匹配所有条件、匹配任意条件的运算逻辑。 6.当出发预警规则时，自动发送信息提醒相关人员； |
| 89 |  |  | 基础剖析 | 采集教师的基本信息（姓名、性别、出生年月、单位、学科、学段、职称等所有需要的字段，可随时添加）、工作经历、获奖情况、论文、论著、职业道德评价等。 |
| 90 |  |  | 能力发展剖析 | 1）展示教师的能力发展情况，可以切换学期，查看教师在各学期里能力发展整体情况。 2）可以根据发展指标，看到教师各个指标的发展情况。 3）支持点击能力模型图，选择能力项查看具体能力数据 4）支持查看各级指标的能力值，包括该指标的基础得分、发展得分、专家评分。 5）支持根据应用场景的规则设置，为教师推荐发展各级指标需要参与的场景活动。 6）支持展示榜样教师及其能力值数据。 |
| 91 |  |  | 职称晋升档案 | 1）能够根据学校的职称晋升规则与教师状态为教师生成进档晋级诊断报告。 2）支持对教师的数据进行全面分析，实时生成报告。 3）报告中至少包含教师当前的职称状态、目前职称人数、下一目标职称等级等内容。 4）诊断教师晋升下一职级的必备硬件达成情况，分析各项条件已符合教师数量。 5）支持对已符合和未符合的总个数进行统计。 6）支持报告的打印和下载。 |
| 92 |  |  | 教师能力画像 | (1)展示教师个人基本信息 个人基本信息与教师的专业成长有着密切关系，它不仅能够让人一目了然地了解教师的大致情况，也可以预测教师将来专业成长的发展趋势。 为此要求教师提供的个人基本信息包括：性别、出生年月日、任教学科、任教年级、所属部门等信息等。 每位教师可通过手机微信端进行基础信息填报，填报的具体信息可由学校自定义设置。 (2)展示教师教学课表 支持导入学校课表，老师、学生和家长都可通过手机微信端查看自己的课表。 (3)展示教师教学成绩 各学科教学成绩填报，学校可自定义赋分权重，根据班级或学科平均分对比结果和权重为老师赋分。 (4)展示教师参加教研活动情况 教师参加教研活动情况填报，包含以下信息：级别、时间、主题、自己的参与情况，需要领导审核并且自定义赋分权重进行赋分。 (5)展示教师参加教学比赛情况 教师参加教学比赛填报，包括时间、级别、奖次、证书等，需要领导审核并且自定义赋分权重进行赋分。 (6)展示教师听评课情况 教师参加公开课教学和听课情况填报，包括时间、级别、听课记录、听课反思等，需要领导审核并且自定义赋分权重进行赋分。 (7)展示教师的论文与作品 教师的论文发表、获奖和被收录信息填报，包括：时间、级别、完整照片、证书、奖次、书名等信息，需要领导审核并且自定义赋分权重进行赋分。教师的著作出版信息收录和填报，包括：时间、书名和出版社等信息，需要领导审核并且自定义赋分权重进行赋分。 (8)展示教师的荣誉奖项对各类奖项、活动荣誉和论文等分类进行管理，可以自定义奖项权重；能够增加、删除荣誉记录。 图文形式展示各学科里老师的荣誉信息和个人资料，荣誉数量和内容可以详细查看。 (9)展示教师指导学生参赛（实践）情况 教师指导学生参赛（实践）情况收录和填报，包括：指导学生参赛情况、组织课外实践情况等信息。 |
| 93 |  |  | 版面设置 | 1）支持自定义编辑教师发展档案展示的内容： 2）支持增加展示单元，展示单元的内容可以从数据应用、图表、页面组件、中台选取。 3）支持自定义设置教师基础信息部分的背景，支持富文本编辑。 4）支持增加展示锚点并自定义名称。 5）支持设置展示内容左右拆分和上下拆分。 6）支持自定义设置页面布局设计，包括但不限于：背景颜色、背景图片、线宽、线型、线条颜色、位置尺寸等。 7）支持为数据应用类型的展示单元设置平铺、表格、富文本形式的展示方式，动态选择要显示的字段。 |
| 94 |  |  | 个人发展得分查看 | （1）支持对老师的得分情况进行导出，并且能够查看教师的加减分次数。 （2）可按照教师姓名、部门对教师进行检索，点击检索结果可直接查看教师得分情况。 |
| 95 |  |  | 发展得分统计 | （1）支持查看每个人的得分明细，并支持查看具体的得分规则，也可以查看异常的得分记录和填写此数据的详情。 （2）支持根据教师得分情况自动生成教师发展排名，对得分高的教师进行展示。 |
| 96 | 学校教育质量评估 | 教育质量评估 | 绩效考核规则 | 按照年度设置考核维度，分为工作业绩、工作效率两类相关考核项，支持为每考核项分别设置分值，考核项包括完成任务、达标任务、优秀成果、自我诊断及工作效率，每项的计算方法需直接显示展示方便理解。 |
| 97 |  |  | 绩效考核及排名 | 支持自动计算各部门绩效分值和排名，可按总分、工作业绩、工作效率排名，并能按各项指标抽取典型部门； 支持部门绩效考核结果导出为excel文档，线下留档。 |
| 98 |  |  | 创建考核 | 创建考核时需填写考核名称。 |
| 99 |  |  | 考核管理 | 1）考核内容管理：支持按指标模板批量导入考核指标，导入后支持对单个指标的各项内容进行修改；支持修改评分规则，设定专家 评分和自评分的比重； 2）考核专家管理：支持添加专家、取消专家，添加专家后该用户在专家评价模块接收此考核任务。 |
| 100 |  |  | 过程监督 | 在过程监督模块可以查看到学校各指标成果提交的进度、自评进度、专家评价进度。点击进度可直接查看具体任务完成情况。 |
| 101 |  |  | 考核结果 | 以图表的形式从成绩和指标两个维度直观展示考核的结果。支持统计图和统计表格两种展现形式。 能够分析每个指标得分情况。 |
| 102 |  |  | 专家评价 | 负责考核的专家可以对完成自评的进行打分，支持设置加分项、扣分项，支持按指标打分，并可以上传对应佐证材料。 |
| 103 |  |  | 质量报告 | 学校按照考核要求规划发展目标 |
| 104 | 移动校园 | 移动校园 | 课程表 | 支持在移动端查看课程表 |
| 105 |  |  | 行圆分评价 | 支持在移动端进行行圆分评价与查看 |
| 106 |  |  | 通知公告 | 支持在移动端查看通知公告 |
| 107 |  |  | 学生成长轨迹 | 支持在移动端查看学生成长轨迹 |
| 108 | 教育管理应用 | 校园值班 | 值班安排 | （1）创建值班安排：管理员每天、每周设置值班人员并且发布值班计划，值班人员通过校历点击相应的值班链接完成值班日志的填写。 （2）值班安排详情：老师、学生、家长可以通过校历的具体日程安排查看值班的详细内容。 （3）领导带班日志：在校历中点击日程直接进入应用进行带班日志的填写，并且可以通过记录每天的值班情况将问题直接抄送给相应部门的领导。 （4）平安校园值班：在校历中点击日程直接进入应用进行值班日志的内容填写。 |
| 109 |  |  | 值班消息提醒 | 在创建值班计划的时候可对值班人员进行消息提醒的设置，可选择不提醒、当天或前一天的某一具体时间。 |
| 110 |  |  | 值班统计 | 查看具体领导或者老师一周或者一学期的值班次数统计并且支持导出打印。 |
| 111 |  | 智能表单 | 智能表单 | 利用表单自定义设计需要收集的信息内容，借助移动互联网通过手机填写，自动完成数据收集和统计。 1）基础字段包含单选、多选、图片、文本、地理位置、整数、音频、视频、附件等 2）支持添加系统基础数据中已有的字段做为数据来源。 2.编辑查阅所有表单，能够对表单进行发布、结束、编辑、数据收集情况进行操作。支持统计表单填写情况，并且支持直接导出EXCEL，PDF，可查询导出记录。可预览整个表单的内容及审批详情等。 3.系统支持表单查询功能，支持筛选表单标题、申请人员、审核状态、起止时间等查询。 4.自动生成表单二维码，手机微信直接扫描二维码进入填写信息页面；若为内部采集单，提交数据的用户提交后会自动识别其姓名、联系方式。 5.样式设置，可以根据使用自定义表头样式，表单背景等。 |
| 112 |  | 审批管理 | 审批管理 | 1.定义各类审批流转设计，设置流转步骤、审批人及审批模式； 设置每个流转节点的名称，选择审批人或审批部门，选择审批部门后支持从指定的人群中选择审批人； 审批模式支持指定审批、普通审批、依次审批、会签，并支持自由逐级审、转审、驳回及结束等操作； 2.审批选项包括: 退审——表示驳回申请； 同意并结束——表示批准申请并生效； 同意——表示本人同意，需看其他审核人意见，用于多人同时审核情况； 驳回至提交人——表示驳回申请，并返回给提交人进行再次申请。 驳回至上一节点——表示驳回申请，并返回给上一节点审批人重新审批。 驳回至指定节点——表示驳回申请，并可以返回给指定节点审批人重新审批 3.审批流程设计后，支持在线预览、扫码预览、模拟移动端预览；不同流程发布后，支持在手机端直接发起流程； 4.能够自动提醒审核人，每个环节的审批意见都能自动显示，以图形化方式展示流程进展； 5.支持审核人手写审批意见及签名，支持审批时添加图片、附件、及关联其他表单等； 6.所有审批数据在管理端可以统一查看，并导出表格。 7.支持抄送相关人员，自定义设置相关人员。 |
| 113 |  | 工资条 | 工资条 | 1.支持导入工资信息并进行解析，从而生成线上工资条，系统支持用户在导入工资条数据时设置工资条名称、工资条日期、数据起始行、密码、模板、是否换行显示、是否阅后隐藏、是否隐藏等； 2.支持在导入工资信息时对模板进行选择，系统可支持数据唯一与数据重复两种不同的模板； 3.支持用户在系统提供的工资信息导入模板中根据实际需要自定义工资条条目信息； 4.支持通过交互式列表的方式展示已导入的工资条信息，包括ID、标题、时间、数据数、状态、是否推送等，并能够进行是否隐藏、下载、推送、删除以及查看明细操作； 5.支持查看工资条详情，系统能够查看财务编号、岗位工资、薪级工资等工资上传模板中所制定的条目信息，并支持按名称或财务编号快速查询； |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

3. 售后服务

（1）安装和调试:

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：

中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

（3）售后服务承诺：

全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

4. 验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

# 第五包采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、技术需求

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线及核心机房环境建设 |  |  |  |  |
| 1.综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 弱电机柜1 | 1、名称:弱电机柜 2、规格:42U；≥600*600*2000mm 3、安装方式:落地安装，包含≥8位10A PDU 4、抗震底座规格:≥50*50mm角钢支架 5、托盘，机柜螺丝 | 10 | 台 |
| 2 | 弱电机柜2 | 1、名称:弱电机柜 2、规格:22U；≥600*600*1000mm 3、安装方式:落地安装，包含≥8位10A PDU 4、抗震底座规格:≥50*50mm角钢支架 5、托盘，机柜螺丝 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机箱 | 1、名称:交换机箱 2、规格:≥500mm*400mm*150mm 3、安装方式:壁装； 4、包含≥4位总控10A插排 | 137 | 台 |
| 4 | 信号控制终端1 | 1、分辨率：≥4K/30Hz 2、WiFi类型：2.4G+5G双频 3、传输距离：点对点模式≥50米 4、外壳材质：合金+ABS 5、接口：HDMI/VGA/3.5mm音频 6、兼容系统：Windows/MacOS/Linux | 1 | 个 |
| 5 | 光纤收发器 | 1、名称:光纤收发器 2、规格:千兆双纤单模SC接口 | 4 | 台 |
| 6 | 单口信息插座 | 1、名称:单口信息插座 2、规格:≥8位 3、安装方式:距地0.3m | 108 | 个 |
| 7 | 双口信息插座 | 1、名称:双口信息插座 2、规格:≥8位 3、安装方式:距地0.3m | 287 | 个 |
| 8 | 4口ODF配线架 | 1、名称:4口ODF配线架 2、类别:光纤配线架 3、规格:≥4口 4、安装方式:机柜内安装 | 141 | 架 |
| 9 | 24口ODF配线架 | 1、名称:24口ODF配线架 2、类别:光纤配线架 3、规格:≥24口 4、安装方式:机柜内安装 | 6 | 架 |
| 10 | 48口ODF配线架 | 1、名称:48口ODF配线架 2、类别:光纤配线架 3、规格:≥48口 4、安装方式:机柜内安装 | 3 | 架 |
| 11 | 144口ODF配线架 | 1、名称:144口ODF配线架 2、类别:光纤配线架 3、规格:≥144口 4、安装方式:机柜内安装 | 5 | 架 |
| 12 | 网络配线架 | 1、名称:网络配线架 2、规格:≥24口配线架；含模块上架及打线 3、安装方式:机柜内安装 | 14 | 架 |
| 13 | 线管理器 | 1、名称:线管理器 2、规格: ≥1U 3、安装方式:机柜安装 | 125 | 个 |
| 14 | 过线孔面板 | 1、名称:过线孔面板 2、类别:PVC材质；带过线孔 3、规格: ≥86*86mm | 591 | 个 |
| 15 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格: ≥86H | 1014 | 个 |
| 16 | 室外24芯单模光纤 | 1.名称:室外24芯单模光纤 2.规格:≥GYTA-24B1.3 3.敷设方式:管内、桥架内敷设 | 1929.41 | m |
| 17 | 室内4芯单模光纤 | 1、名称:室内≥4芯单模光纤 2、规格:≥GJPFJH-4B1.3 3、敷设方式:管内、桥架内敷设 | 6171.6 | m |
| 18 | 双绞线缆 | 1、名称:双绞线缆 2、规格:UTP6 3、敷设方式:管内、桥架内敷设 | 40206.14 | m |
| 19 | 室内铠装光纤跳线 | 1、名称:室内铠装光纤跳线 2、类别:单模纤单光纤 3、规格:≥15m | 14 | 条 |
| 20 | 光纤跳线 | 1、名称:光纤跳线 2、类别:单模纤单光纤 3、规格:≥3m | 359 | 条 |
| 21 | 光纤接续 | 1、名称:光纤连接 2、接续方式:熔接法 | 1392 | 芯 |
| 22 | 网络跳线 | 1、名称:网络跳线 2、类别:六类UTP 3、规格:≥3m | 428 | 条 |
| 23 | 五孔插座 | 1、名称:五孔插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 | 117 | 套 |
| 24 | 配管1 | 1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:≥DN25 4、配置形式:暗敷 | 15190.1 | m |
| 25 | 配管2 | 1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:≥25 4、配置形式:暗敷 | 1260.5 | m |
| 26 | 配线1 | 1、名称:电源线 2、配线形式:管内、桥架内敷设 3、规格:≥RVV-3*2.5mm 4、材质:铜制 | 3813.89 | m |
| 27 | 配线2 | 1、名称:电源线 2、配线形式:管内、桥架内敷设 3、规格:≥RVV-3*4mm 4、材质:铜制 | 313.74 | m |
| 28 | 配线3 | 1、名称:控制线 2、配线形式:管内、桥架内敷设 3、规格:≥RVV-8*1.0mm 4、材质:铜制 | 69.17 | m |
| 29 | 配线4 | 1、名称:电源线 2、配线形式:管内、桥架内敷设 3、规格:≥RVVP-2*1.5mm 4、材质:铜制 | 1314.78 | m |
| 2.建筑装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 防火钢化玻璃隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格:≥50*100*3mm方钢边框不锈钢饰面 2、≥50*100*3mm方钢龙骨间距≤600mm用膨胀螺栓固定于底部及顶部，中间填充≥50mm厚岩棉，两侧≥12 mm防火石膏板封堵 3、隔板材料品种、规格:≥12mm厚防火玻璃 | 12.6 | m2 |
| 2 | 墙、柱面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距: ≥3.8m高 QC75轻钢龙骨,间距≤600mm，填充≥50mm厚岩棉 2、基层材料种类、规格:≥12mm单层纸面石膏板 3、面层材料品种、规格:≥3m高1.2m宽0.8mm厚金属彩钢板 4、彩钢板及龙骨需做防静电处理 | 106.75 | m2 |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 砂浆种类及强度等级:一道聚合物水泥砂浆找平 | 43.19 | m2 |
| 4 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数:灰色防尘漆粉刷两遍 | 43.19 | m2 |
| 5 | 保温隔热楼地面 | 保温隔热方式及材料名称:≥20mm橡塑保温层 | 41.19 | m2 |
| 6 | 保护层 | 材料:≥0.75mm镀锌钢板保温保护层 | 41.19 | m2 |
| 7 | 架空地板1 | 1、面层材料品种、规格:≥300mm高硫酸钙无边抗静电地板，≥600×600*32mm，承重≥650KG 2、≥L40*4角铁支撑 | 35.43 | m2 |
| 8 | 架空地板2 | 1、面层材料品种、规格:≥300mm高无边钢化玻璃地板，≥600×600*32mm，承重≥650KG 2、≥L40*4角铁支撑 | 5.76 | m2 |
| 9 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:不锈钢踢脚线≥100mm高 2、面层材料品种、规格:粘贴拉丝不锈钢踢脚线 | 35.7 | m |
| 10 | 天棚抹灰 | 1、基层类型:原混凝土顶面 2、抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:一道聚合物水泥砂浆找平 | 43.19 | m2 |
| 11 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数:灰色防尘漆粉刷两遍 | 43.19 | m2 |
| 12 | 保温隔热天棚 | 1、保温隔热方式及材料名称:≥20mm橡塑保温层 | 43.19 | m2 |
| 13 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇楼板底预留≥Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200，(预制板可在板缝内预留吊环)，≥Φ6钢筋吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型主龙骨双向中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定、T型轻钢次龙骨中距≤600，找平后与钢筋吊杆固定、T型轻钢次龙骨横撑中距≤600 3、面板材料品种、规格:≥600*600*0.8mm金属微孔板 4、压条材料种类、规格:L型吊顶收边条 | 43.19 | m2 |
| 14 | 全玻自由门 | 1、门洞口尺寸:≥1.1*2.3m防火钢化玻璃密闭门 2、玻璃品种、厚度:≥12mm厚钢化玻璃 3、五金种类、规格:长管拉手、合页、地弹簧、闭门器等 | 2.53 | m2 |
| 15 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:挡水坝砌筑 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖砌筑挡水坝，高≥200mm，厚≥120mm | 0.19 | m3 |
| 16 | 零星项目一般抹灰 | 面层处理方式:挡水坝内外侧≥20mm厚DP砂浆抹面找平 | 4.16 | m2 |
| 17 | 楼(地)面涂膜防水 | 涂膜厚度、遍数:挡水坝≥1.5mm厚聚合物水泥基(JS)防水涂料新做 | 6.16 | m2 |
| 18 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度:挡水坝内侧水泥砂浆垫高≥150mm | 2 | m2 |
| 3.电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 应急单元1 | 1、名称:应急单元 2、规格:≥600*1200mm | 5 | 套 |
| 2 | 应急单元2（带蓄电池） | 1、名称:应急单元（带蓄电池） 2、规格:≥600*1200mm；带蓄电池 | 5 | 套 |
| 3 | 安全出口标志牌 | 1、名称:安全出口标志牌 2、规格:应急时间：≥90分钟 | 1 | 套 |
| 4 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装方式:距地≥1.4m | 1 | 套 |
| 5 | 电缆桥架 | 1、名称:电缆桥架 2、规格:≥300*100mm 3、材质:钢制 4、类型:槽式 | 17.8 | m |
| 6 | 弱电桥架1 | 1、名称:弱电桥架 2、规格:≥300*100mm 3、材质:钢制 4、类型:槽式 | 8.75 | m |
| 7 | 弱电桥架2 | 1、名称:弱电桥架 2、规格:≥200*100mm 3、材质:钢制 4、类型:槽式 | 12.34 | m |
| 8 | 电力电缆1 | 1、名称:电力电缆 2、规格:≥WDAZ-YJV-5*16mm 3、材质:铜质 4、敷设方式:管内、桥架内敷设 | 25.8 | m |
| 9 | 电力电缆2 | 1、名称:电力电缆 2、规格:≥WDAZ-YJV-5*10mm 3、材质:铜质 4、敷设方式:管内、桥架内敷设 | 36.33 | m |
| 10 | 电力电缆3 | 1、名称:电力电缆 2、规格:≥WDAZ-YJV-3*6mm 3、材质:铜质 4、敷设方式:管内、桥架内敷设 | 206.27 | m |
| 11 | 电力电缆4 | 1、名称:电力电缆 2、规格:≥WDAZ-YJV-5*2.5mm 3、材质:铜质 4、敷设方式:管内、桥架内敷设 | 206.27 | m |
| 12 | 电力电缆头1 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:≥WDZA-YJV-5*16 3、材质、类型:热缩式 | 3 | 个 |
| 13 | 电力电缆头2 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:≥WDZA-YJV-5*10 3、材质、类型:热缩式 | 4 | 个 |
| 14 | 电力电缆头3 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZA-YJV-3*6 3.材质、类型:热缩式 4.其他满足图纸要求及施工规范的工作内容 | 14 | 个 |
| 15 | 电力电缆头4 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:≥WDZA-YJV-5*2.5 3、材质、类型:热缩式 | 8 | 个 |
| 16 | 配管3 | 1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格: ≥DN20 4、配置形式:暗敷 | 86.36 | m |
| 17 | 配线5 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架内敷设 3、规格:≥BV-3*2.5 4、材质:铜制 | 294.15 | m |
| 18 | 低压电气开关1 | 1、名称:高能避雷器 2、规格:B+C/4P 3、安装方式:机柜内 | 1 | 个 |
| 19 | 低压电气开关2 | 1、名称:微型断路器 2、规格:≥40A；4P 3、类别:≥40A电流4项通断 4、安装方式:机柜内 | 1 | 个 |
| 20 | 紫铜排 | 1、名称:紫铜排 2、材质:铜制 3、规格:≥30*3mm | 44.16 | m |
| 21 | 铜编织带 | 1、名称:铜编织带 2、材质:铜制 3、规格:≥16mm2 | 60 | m |
| 22 | 接地线1 | 1、名称:接地线 2、材质:铜制 3、规格:≥ZR-BVR-6mm2 | 60 | m |
| 23 | 接地线2 | 1、名称:接地线 2、材质:铜制 3、规格:≥ZR-BVR-16mm2 | 20 | m |
| 24 | 接地线3 | 1、名称:接地线 2、材质:铜制 3、规格:≥ZR-BVR-25mm2 | 15 | m |
| 25 | 消防钢瓶散力支架 | 1、名称:消防钢瓶散力支架 2、支架形式:≥50*50mm角钢支撑架 | 1 | 套 |
| 26 | UPS主机散力支架 | 1、名称:UPS主机散力支架 2、支架形式:≥50*50mm角钢支撑架 | 1 | 套 |
| 27 | UPS电池柜基础散力支架 | 1、名称:UPS电池柜基础散力支架 2、支架形式:≥50*50mm角钢支撑架 | 2 | 套 |
| 28 | 精密空调室内机承重架 | 1、名称:精密空调室内机承重架 2、支架形式:≥50*50mm角钢支撑架 | 2 | 套 |
| 29 | 精密空调室外承重架 | 1、名称:精密空调室外承重架 2、支架形式:≥50*50mm角钢支撑架 | 4 | 套 |
| 30 | 服务器及列头柜支架 | 1、名称:服务器及列头柜支架 2、支架形式:≥50*50mm角钢支撑架 | 8 | 套 |
| 二、核心机房配套信息化设备 |  |  |  |  |
| 1.电气与照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密列头柜 | 1、精密型，总线及各支路电压电流监测，指示灯，RS485通讯； 2、尺寸≥1000*600*2000mm； 3、配置输入≥3P125A*1，UPS输入输出≥3P63A*2，空调空开≥3P40A*2，UPS分配空开≥1P32A*9，市电分配空开≥1P32A*9，含防雷，智能电表等。 | 1 | 台 |
| 2 | 12联PDU | ≥32A输入；≥2m3*6线缆；≥12个插座；≥10个10A≥2个16A | 14 | 套 |
| 3 | 工业连接器 | 底座式≥32A公母头 | 14 | 套 |
| 2.空调与新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1、风冷精密空调，采用高效离心风机，满足机房等场所需求； 2、制冷量：≥20.8kW； 3、风量：≥5700m³/h； 4、电加热量：≥3kW； 5、加湿量：≥3kg/h； 6、全年能效比：≥4.2； 7、采用高能效压缩机及EC风机匹配电子膨胀阀； 8、室外风机采用无级调速控制,匹配系统冷凝压力运行，降低整机能耗； 9、完善的告警保护功能系统,实现电源保护,漏水保护,温湿度超限,系统器件保护等多级告警保护； 10、超宽电压输入稳定运行，具备相序检测等电源保护功能； 11、彩色触摸显示屏,实时显示系统功能状态以及部件运行情况； 12、采用标准RS485监控接口,可免费提供标准ModBUS协议。 | 2 | 台 |
| 2 | 空调液管 | 直径≥Φ13；壁厚≥1.1，国标标准 | 50 | m |
| 3 | 空调气管 | 直径≥Φ16；壁厚≥1.0，国标标准 | 50 | m |
| 4 | 室外机组平台 | 混凝土底座 | 2 | 台 |
| 5 | 室外机防护网 | 室外机防护网，带门 | 2 | 套 |
| 6 | 空调控制信号线 | 电子电工型号: ≥YJV22 采用纯无氧铜材质 | 60 | m |
| 7 | 精密空调二次搬运及安装费 | 定制，精密空调二次搬运及过程保护，整机标准化安装、固定、对接 | 2 | 套 |
| 8 | 制冷剂 | 低温氟利昂 R410A | 2 | 瓶 |
| 9 | 吊装式新风机 | 风量≥600m³/h，机外余压≥97pa,冷量回收全热交换效率≥59%，热量回收全热交换效率≥63%，噪声≤39dB (A)，输入功率≥250W，风口尺寸≥Φ194mm，带控制面板 | 1 | 台 |
| 10 | 新风机管道 | 镀锌管道 | 35 | m |
| 11 | 泄压阀 | ≥9.8帕余压控制 | 1 | 台 |
| 12 | 管道保温及辅材 | 线路、吊件、保温、喷塑，新风口等 | 1 | 项 |
| 13 | 服务器机柜 | 宽深高≥600*1200*2000mm，含二层托盘，≥2个风扇 | 8 | 台 |
| 14 | 机柜侧面辅光 | ≥5w侧面辅光 | 16 | 只 |
| 15 | 机柜底面辅光 | ≥5w底面辅光 | 16 | 只 |
| 16 | 电缆出线板 | 专用型金属电缆出线板 | 10 | 个 |
| 17 | 连接件和接地端子 | 专用型金属电缆地接端子 | 10 | 个 |
| 3.消防与报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 钢瓶和HP阀 | 1、灭火剂储瓶规格：≥90L 2、最大充装密度：≥1120kg/m3 3、灭火剂贮存压力（20℃时）：≥2.5MPa 4、信号反馈动作压力值：≥0.25MPa 5、工作电源：DC24V | 1 | 套 |
| 2 | 单瓶组箱体 | ≥90L柜体，白色柜体，外表喷塑 | 1 | 只 |
| 3 | 七氟丙烷灭火药剂 | 1、灭火剂类型：洁净型 2、灭火剂纯度：≥99.6% 3、灭火剂水分：<10 mg/kg 4、灭火剂悬浮物或沉淀物：不可见 | 80 | kg |
| 4 | 泄压口装置 | 1、开启工作压力：1.1+0.1KPa 2、关闭工作压力：0.95+0.05KPa 3、有效泄压面积：0.09平米 4、关闭滞后时间：<105s 5、启动方式：达到开启工作压力时，自动开启 6、使用温度：-25℃～+55℃ | 1 | 个 |
| 5 | 泄压口防护区百叶罩 | 白色百叶金属挡板 | 1 | 个 |
| 6 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、工作电压：DC24V（15V～28V） 2、工作电流：总线静态电流：≤0.3mA 总线报警电流：≤0.7mA 3、线制：采用二线制总线（无极性） 4、编码方式：电子编码 5、指示灯：巡检时红色LED 周期性闪烁（约6s），火警时红色LED 常亮 6、使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 7、执行标准：GB 4715-2005 | 5 | 只 |
| 7 | 点型感温火灾探测器 | 1、工作电压：总线 15~28V 脉冲电压 2、工作电流：总线静态电流≤0.35mA，总线报警电流≤0.55mA 3、线制：无极性二线制总线 4、编码方式：电子编码 5、探测器的状态指示：正常监视状态：LED灯周期性地闪亮 火警状态：LED 灯常亮 故障状态：LED 灯常灭或无规律闪亮 6、使用环境：温度-10℃～+50℃ 相对湿度≤95％RH，不凝露 7、执行标准：GB 4716-2005 | 3 | 只 |
| 8 | 探测器底座 | 固定底座 | 8 | 只 |
| 9 | 火灾报警控制器（联动型）气体灭火控制器 | 1、容量：最大容量≥4 个气体灭火分区，每区最大≥128 地址点 2、总线协议：T3 协议 3、主电供电：交流 187V～242V 4、带载能力：单区气体阀门驱动电流≤1.8A 单区联动电源带载≤1A 控制器总带载≤6A 5、电池容量：12V/12Ah 两节 6、温度：0℃～+40℃ 7、相对湿度：≤95%，不凝露 8、显示屏：≥128×64 液晶屏 9、执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》 | 1 | 台 |
| 10 | 电池 | ≥7Ah 12v铅酸电池 | 2 | 节 |
| 11 | 火灾声光警报器 | 1、工作电压：总线电压：DC24V(15～28V) 2、工作电流：总线监视电流：≤0.4mA 总线启动电流：≤3mA 3、声 压 级：启动后声音由小变大，3～5 秒后达到稳定，稳定后正前方 3 米处 75dB～105dB （A 计权） 4、变调周期：2.5S～4.5S 5、闪光频率：1.0Hz～1.8Hz 6、编码方式：电子编码（占一个总线地址点，编码范围在 1～242 之间任意设定） 7、线 制：无极性二总线 8、使用环境：温 度：0℃～+55℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 9、外形尺寸：≥121mm×86mm×45mm（含底座） 10、执行标准：GB 26851-2011 | 2 | 只 |
| 12 | 放气指示灯 | 1、工作电压：总线电压：15～28V（脉冲电压） 电源电压：DC24V(20V～28V) 2、工作电流：总线静态电流：≤0.5mA 总线动作电流：≤1.0mA 电源监视电流：≤1.0mA 电源动作电流：≤16.0mA 3、编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码地址。 4、线制：四线制，与气体灭火控制装置的总线及联动电源分别二线无极性连接。 5、闪光频率：1Hz~2Hz 6、表面亮度：50cd/㎡～ 300cd/㎡ 7、点亮/非点亮比：>3:2 8、使用环境：温度-10℃～+50℃ ，相对湿度≤95%RH，不凝露 9、执行标准：GB 26851-2011 | 1 | 只 |
| 13 | 现场紧急启停按钮 | 1、工作电压：总线DC15V～DC28V 2、工作电流：监视电流：≤1.5mA，动作电流：≤2mA 3、启动零件型式：重复使用型 4、启动方式：人工按下“按下喷洒”按键2秒钟 5、停止方式：人工按下“按下停止”按键1秒钟 6、转换模式方式：人工旋转手自动转换锁，1秒钟后转换 7、指示灯：工作：红色，监视状态下周期性闪亮 启动：红色，系统处于延时启动阶段时点亮 停止：红色，监视状态时不亮，系统处于延时启动阶段时按停止按钮后停止灯亮，松开后熄灭 手动：绿色，系统处于手动模式时点亮 自动：绿色，系统处于自动模式时点亮 8、线制：与气体灭火控制装置采用无极性二总线连接 9、编码方式：电子编码，每个紧急启停按钮占用一个地址 10、使用环境：室内，温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 | 1 | 只 |
| 14 | 控制模块 | 1、总线协议：T3 协议 2、工作电压：总线电压：15～28V（脉冲电压） 电源电压：DC24V(20V～28V) 3、工作电流：总线监视电流：≤0.5mA 总线动作电流：≤2.0mA 电源监视电流：≤3.5mA 电源动作电流：≤20.0mA | 3 | 只 |
| 15 | 输入模块 | 1、额定电源电压：AC220V 2、额定工作频率：50Hz 3、应急工作时间：≥90分钟 4、主电功耗：≥5W 5、安装方式：壁挂式 | 1 | 只 |
| 16 | 排烟机 | 1、专为气体灭火形式的消防系统设计，可在火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气。 2、风机由叶片、电机、风机机壳、轮毂、轴、轴承、电机支撑板、集风器等部分组成。 3、流量：≥2100m3/h 4、余压：≥215pa 5、噪音：≤61db | 1 | 台 |
| 17 | 电动防火阀及风管 | 金属管道、一级防火阀 | 1 | 套 |
| 18 | 管线及材料费 | 控制线、吊装等 | 1 | 套 |
| 4.环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电量监测仪 | 1、引用标准 GB/T13850-1998 IEC688：1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 2、准确度相电压、电流、功率＜0.5%RD ；电能、线电压＜1.0%RD ；频率≤0.1% 3、输入量程电压5～120V/600V(最大600V) ；电流0～1A/5A(最大6A) ；吸收功耗每路电压＜ 0.4VA(347V)/0.2VA(150V) 4、电量仪测量系统可选择三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等 5、过载能电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒 | 1 | 台 |
| 2 | 电流互感器 | 1、额定输入：+A6:D6100A 额定输出：≥5A 2、精确等级：1 3、线性范围：≥1.1倍额定 4、耐压：≥3KV 引线长度：≥1米 | 3 | 台 |
| 3 | 配电监测子系统 | 1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况。 3、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警。 4、系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。 5、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 | 1 | 套 |
| 4 | UPS监测子系统 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 | 1 | 套 |
| 5 | 蓄电池智能参数传感器 | 1、供电 +A14:D15源：蓄电池两端直接取电 12V/6V/2V型 2、通讯接口：RJ11接口 3、电压范围：1.5--3V(2V) 4.8—7.8V(6V) 10--15V(12V) 4、电压精度：±0.5％ 5、内阻测量范围：0.05至250 mΩ 6、内阻一致性：<= ±2% 7、温度测量范围：- 20 至+ 70 °C 8、温度精度：±0.5°C 9、器件功耗：2V型 ：小于110毫瓦 12V（6V）型：小于250毫瓦 10、隔离特性：输入/输出接口工频耐压值 ： 2.0KV 通讯接口对地工频耐压值：2.0KV 11、工作环境：- 10至+ 50 °C 12、模块内部焊接有保险丝，另外有反接保护 | 32 | 个 |
| 6 | 电流测量单元 | 0-100A测量范围；RS485通讯接口 | 1 | 个 |
| 7 | 蓄电池在线监测装置 | 1、功能：汇总数据，处理告警信息并上传数据， 2、接口：RS485、USB 、LAN接口、MODBUS通讯协议； 3、使用配件：主控模块电源线 | 1 | 台 |
| 8 | 蓄电池监测子系统 | 1、在线实时监测单体电池内阻、电压、总电流、单体电池温度参数 2、报警延时<0.1s 3、监测系统支持实时短信查询电池运行参数 4、管理软件可导出和打印电池统计报表 | 1 | 套 |
| 9 | 空调监测子系统 | 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括短信控制、WEB控制）。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 | 2 | 套 |
| 10 | 智能漏水控制器 | 1、报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警。 2、485通讯接口，模块可编址0-255。 3、在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信可达≥1200米。 4、方便的DIN导轨安装方式。 | 1 | 套 |
| 11 | 漏水感应线 | 1、漏水感应线采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统。 2、可配套适用于HCMN-LS系列不定位漏液控制器，以及国内外其他品牌的不定位泄漏检测系统（区域式检测系统）。 3、线缆直径：≥6MM, 检测导线外阻：≤20欧姆/100m,线缆重量: ≥28g/米,线缆颜色（骨架）: 黄色 ,最大暴露温度:≥85℃ | 1 | 条 |
| 12 | 漏水监测子系统 | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 3、根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。 4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。 5、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示具体漏水位置，同时将漏水位置数值以短信的方式发送给管理人员。 | 1 | 套 |
| 13 | 温湿度传感器 | 1、供电电源：12VDC 2、电流：＜30mA。 3、显示：≥60×42（mm）LED屏显示测量值。 4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃； 5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH 6、输出信号：RS485或者干接点可选。 7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号。 | 4 | 个 |
| 14 | 温湿度监测子系统 | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 5、监控系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况。 | 1 | 套 |
| 15 | 烟感 | 1、产品特点：精巧设计，外形美观，安装方便； 2、输出：继电器常开/常闭信号输出； 3、消耗功率：监视状态＜20uA，报警状态＜20mA； 4、LED指示：监视状态LED每≤40秒闪一次，报警状态LED每≤1秒闪一次。 | 4 | 个 |
| 16 | 消防监测子系统 | 1、消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统。 | 1 | 套 |
| 17 | 嵌入式监控一体机 | 1、≥1.7GHz，≥i5处理器 2、≥1xSO-DIMM，DDR3 1333MHz Memory，≥4G（8G)/500G(1T) 3、单≥1000M网卡 4、≥2个RS232，≥4个RS485串口，≥12DI,≥4DO，≥4个USB口，≥1个10/100/1000M以太网口 5、AC220V DC48V 功耗<80W 6、环境：-10℃～50℃ 环境湿度 10%～90%RH，无凝露 7、静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV 8、EFT防护：±2KV 9、尺寸：≥440×280×44MM 10、安装方式：≥1U标准机19寸架安装 | 1 | 台 |
| 18 | 电话语音报警系统 | 1、USB电话语盒系列产品用来将电话与电脑连接起来，实现对电话的信令控制、通话录放音、拨号、接收来电号码和双音频码。 2、电话振铃检测、摘、挂机检测。 3、电话的摘、挂机控制。 4、拨号及信令检测。 5、接收来电号码(CID)，兼容FSK和DTMF两种制式。 6、双音频(DTMF)码接收。 7、数字录音和放音，支持多种压缩，PCM、ADPCM、GSM。 8、可对电话放音，也可声卡放音，录音文件与标准的WINDOWS WAV格式文件兼容。 9、USB接口，符合USB 1.1标准 10、系统为外置式设备，不占用主机资源，即插即用。 11、从USB端口供电，不需外接电源。 12、可热插拔。 13、容量(线数)随意调整， 14、系统与电话线串、并连均可 15、提供二次开发接口，用户可方便的搭建各种应用系统 | 1 | 套 |
| 19 | 短信系统 | 可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理，并可以将不同的报警内容选择设定为短信报警。含短信MODEM | 1 | 套 |
| 20 | 声光报警系统 | 1、电压：12VDC 2、电流：≥1A 3、分贝：90-105db 4、功率：≥5W | 1 | 套 |
| 21 | 环境监控系统 | 1、平台软件采用中文界面，3D视觉电子地图，统一界面，支持监控精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、门禁、防雷、消防、智能灯光、蓄电池组等,软件完全集成熵基系列门禁控制器以及海康视频服务器产品。 2、系统监测平台软件可实现机房温度云场、资产管理、能耗管理等功能，兼容3D动态仿真功能。 3、具有完善的权限管理功能，可定义每个现场及Web用户查看不同页面、不同设备数据和具有不同功能权限，所有电话、短信报警发送记录均要求有详细发送记录，便于查询打印。 | 1 | 套 |
| 22 | 客户端管理软件 | 1、系统提供完整的客户端管理功能，授权用户可以通过客户端访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、球机控制、报警设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致。 2、客户端页面需可以使用与监控站主机同样界面查看所有监测数据，并可自动根据监控站的更新而同步。 3、客户端可不需做任何特殊配置的前提下实现报表的检索、查阅、输出、打印，例如：巡检报表、日报、月报、数据分析报表、曲线报表等。 | 1 | 套 |
| 23 | 刷卡门禁系统 | 1、门禁系统，可设置密码进入、密码+刷卡进入 2、双220V供电输入 3、支持≥2000用户 4、电磁锁受力≥280KG | 1 | 套 |
| 24 | 硬盘录像机 | ≥16路POE硬盘录像机，内置≥4T监控硬盘 | 1 | 台 |
| 25 | POE网络摄像机 | 1、像素:≥400万 2、信号制式:PAL/NTYC 3、分辨率（水平中心）:≥520TVL 4、最低照度:0LUX(红外灯开启） | 4 | 台 |
| 26 | 线材/布线 | 设备布线、采集器布线、数据线、电源线等 | 1 | 批 |
| 5.KVM系统 |  |  |  |  |
| 1 | KVM主机 | ≥17寸、单滑轨、≥16端口、≥四合一LCD KVM、SPHD(PS/2或USB+VGA)、 ≥1280 x 1024 @75Hz、第二组控制端 | 1 | 套 |
| 2 | 信号控制终端2 | 1、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄≥16张照片或视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的≥16个文件，上传至屏幕分屏显示。 #2、多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、屏幕自定义工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 #4、屏幕工具条：支持工具条按钮自定义，可以根据自己的教学需求选择常用的功能按钮显示在工具条上，具有应用、工具:属性、互动等分类≥34个功能按钮，同时可自定义选择≥12个功能按钮在侧边工具条显示。支持隐藏截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动功能按钮，并支持添加 App 应用、Web 应用、欢迎主题、扫码带走等工具按钮和单选、多选、投票、抢答等互动按钮;还可通过快捷方式设置自定义按钮，如设备源、分组源、网页源和应用程序源，任一类型的上屏方式均可选择覆盖上屏或追加上屏。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #5、移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOSAndroid 和 Windows 系统设备无需安装任何 APP 即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章）。 #6、多种画面布局显示：支持≥16个投屏设备同时接入教学互动终端，≥8个画面同时显示，且支持Auto(自适应)画面、1画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面切换模式，≥11种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式(如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等)；只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #7、界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作≥10秒钟后，工具条会继续隐藏显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持:布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #8、微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮;支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能;录制结果为标准MP4格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #9、设备监测：系统支持监测终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还支持详细查看视频质量和声音质量。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #10、音量调节：支持对屏幕音视频一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，播放测试音和启用侦听。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #11、课堂互动：支持通过微信扫描二维码进行登录;支持教师输入账号和密码进行登录。学生可使用反馈器、手写板和微信小程序参与对应班级的互动。题型支持:单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。支持教师通过答题列表查看答题柱状图、查看题目和修改正确答案，生成报告，点击下课。可查看本地课堂统计可按年度查看对应班级和课程的课节列表、课程报告，临时课堂统计可按周、月、季度和学年查看课程报告。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 12、APP应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在教学互动终端，无需借助教师平板可直接开启师生互动软件，完成课堂教学互动过程;通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。 #13、手写板对比：支持≥60台手写板通过 Wifi 网络连接到教学互动终端，手写板书写笔迹可实时通过教学互动终端展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #14、WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示≥8个网页界面；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #15、校园电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持终端、软件客户端、ID加入、扫描二维码等多种收看方式，直播时长支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长，支持勾选强制直播，支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间，支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 16、CPU采用国产≤8nm制程工艺 ，≥8核CPU，大核主频≥2.4GHz，小核主频≥1.8GHz。 17、HDMI输出接口≥2个，支持输出到2个不同的大屏端，输出画质最高可达≥3840x2160分辨率。 18、以太网 RJ45 数据接口≥3个，其中2.5G Base-T(2500 Mbps)自适应网口≥1个，1000M Base-T(1000 Mbps)自适应网口≥2个。 #19、生产厂商具有国家工业和信息化部颁发的“无线电发射设备型号核准证”，提供复印件并加盖原厂公章； #20、产品具有“CQC产品认证证书”，提供复印件并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |
| 3 | 安装辅材 | 控制线、延长线等 | 1 | 批 |
| 4 | 工具配件柜 | ≥900*400*2000，结构为上玻璃门下铁门，内部隔板镶不锈钢亮条做装饰。采用国标冷轧钢板spcc厚度≥0.8mm门上搭配优质暗锁.内部插销，优质五金内合页。 | 1 | 套 |
| 5 | 操作台 | 1、台面采用≥25mm新型E1级环保板材，以高分子聚合热化学反应方式成板，不释放甲醛，符合国家标准，表面粘贴HPL贴面。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生细菌、易清理、使用寿命长等卓越性能。台面前端采用聚氨酯夹模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀性效果。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用，键盘托手枕表面柔软使用操作更加舒适，方便。 操作台框架： 2、主框架采用≥1.5mm厚称重托架冷轧钢板，材料强度高，不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用≥1.2mm厚度冷轧钢板，金属表面采用高品质喷涂涂料，光照下有明显光泽，提升操作台表面质感，金属板材防腐、防锈工艺处理。 3、台面板：≥25mm 厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 | 1 | 套 |
| 6 | 椅子 | 人工力学座椅，网布材质靠背，双侧扶手支撑，加厚海绵坐垫，静音滑轮。 | 2 | 把 |
| 三、服务器存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 运算单元 | 1、≥散热片×2/滑轨/板载SATA/板载双口1G RJ45网卡 /≥4盘SAS背板*1 2、≥2×2.5G 16C 130W CPU 3、≥8×DDR4 REG 3200 32GB内存 4、≥3×480G 2.5 SATA 6Gb R SSD 5、≥1×9560 4G 8i RAID卡 6、≥2×800W 电源模块，150cm 国标电源线 7、≥2×10GE光口 8、≥4×1GE电口 | 3 | 台 |
| 2 | 存储单元 | 1、散热片×≥2/前置≥24盘位硬盘背板/后置≥12盘位背板 2、≥2×2.2G 24C 180W CPU 3、≥4×DDR4 REG 3200 32GB内存 4、≥6×960G 2.5 SATA 6Gb R SSD 5、≥10×20T 3.5吋 7200转 12Gb SAS 6、≥1×LSI 9361 -E3x8 8i SE 2GB SAS 12G RAID卡 7、≥2×PCI-E 千兆四口RJ45网卡 8、≥2×双口10G含双模块光纤网卡 9、≥2×1200W 电源模块，150cm 国标电源线 | 1 | 台 |
| 3 | 存储交换机 | 1、交换容量≥4Tbps； 2、包转发率≥1620Mpps； 3、支持≥24个1G/10G SFP28光接口，≥6个40/100G QSFP28光口； 4、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源； 5、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4个； 6、支持4K 802.1Q VLAN，支持Port based VLAN，支持Private VLAN，支持Voice VLAN； 7、支持设备级、链路级、和网络级丢包检测，其中网络级支持端到端、逐跳或区域的丢包检测； #8、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #9、设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 4 | 虚拟化软件 | 1、服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池； 2、开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作； 3、具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠； 4、具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 | 6 | 颗 |
| 5 | 操作系统 | 1、适配平台 鲲鹏 916/920 飞腾 FT-1500A/FT-2000+/腾云 S2500； 龙芯 3B3000/3B4000/3B5000; 兆芯 ZX-D KH-S20000/ZX-EKH-37800D; 申威 SW1621/SW3231; 海光 C86 5280/7260/7280 2、浏览器 适配龙芯浏览器（F版）、海泰红莲花安全浏览器V1.0、360安全浏览器V10、奇安信可信浏览器V1.0 3、主要性能参数 符合 GB/T 25645-2010《中文Linux服务器操作系统技术要求》、GB/T 25646-2010《中文Linux用户界面规范》 4、基本功能 具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能；提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境；兼容主流服务器、外设和数据库、中间件、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台；提供企业级稳定性、可靠性和Kysec安全机制。 | 6 | 套 |
| 四、校园网络和网络安全 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、基于ARM架构，网络处理能力≥8Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接≥10万/秒； 2、2U机架式设备，单电源； 3、标准配置板载≥8个10/100/1000M自适应电口、≥2个SFP光接口和≥2个SFP+光接口,≥1个Console口； 4、包括≥16个SSLVPN 并发用户数（最大≥300）、≥16个IPsecVPN 并发隧道数（最大≥1000）； 5、≥2个扩展插槽，支持扩展板卡； 6、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX 七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模≥2500万，支持样本留存； 7、支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL 注入、WEB 攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签 名的执行动作；支持基于 FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP 等应用协议的漏洞防护。 | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理与审计 | 1、建议≥400M带宽/≥4500人以下网络环境使用； 2、最大并发连接数为≥16万； 3、最大新建连接数为≥32000个/秒； 4、2U硬件； 5、标配≥6个千兆电接口（其中含≥1个管理接口和≥1个HA接口）； 6、提供≥2个扩展插槽；≥1T硬盘； 7、单交流电源； 8、能够实时提供产品CPU、内存、磁盘使用率、网口状态、授权状态、系统情况等信息； 9、根据URL库及URL关键字进行网址访问管理，一条策略实现阻断、记录、告警，方便维护； #10、≥2.1亿条网站/URL/网页数据；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章） 11、通过DNS审计策略对DNS通信内容进行审计和控制； #12、管理员可根据设定的网页浏览场景，设置不同的自定义阻塞页面；（提供功能截图证明材料并加盖原厂公章） 13、提供新版本功能优化与性能提升价值； 14、URL库、应用协议库定期更新； 15、保持对网络应用识别与管理的有效性。 | 1 | 台 |
| 3 | 数据核心交换机 | 1、交换容量≥100Tbps； 2、包转发率≥76800Mpps； 3、支持主控槽位≥2；业务板槽位数≥4，独立风扇框个数≥2个； 4、整机电源槽位数≥6； 5、支持 VxLAN 分布式网关，集中式网关；支持 BGP-EVPN； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4动态路由协议； 7、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6动态路由协议； 8、支持统一用户管理；支持802.1X、Portal、MAC 认证方式； 9、支持VSU虚拟化，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 10、平均无故障时间（MTBF） > 200,000小时； 11、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控； 12、支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行； 13、支持主控板支持1+1冗余备份，实配≥2块全宽主控引擎。 | 1 | 台 |
| 4 | 视频核心交换机 | 1、交换容量≥100Tbps； 2、包转发率≥76800Mpps； 3、支持主控槽位≥2；业务板槽位数≥4，独立风扇框个数≥2个； 4、整机电源槽位数≥6； 5、支持 VxLAN 分布式网关，集中式网关；支持 BGP-EVPN； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4动态路由协议； 7、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6动态路由协议； 8、支持统一用户管理；支持802.1X、Portal、MAC 认证方式； 9、支持VSU虚拟化，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 10、平均无故障时间（MTBF） > 200,000小时； 11、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控； 12、支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行； 13、支持主控板支持1+1冗余备份，实配≥2块全宽主控引擎。 | 1 | 台 |
| 5 | 千兆电接口板 | 提供≥24个GE以太网电接口的数据接入和交换，支持热插拔。 | 2 | 块 |
| 6 | 万兆光接口板 | 提供≥24个10GE以太网光接口的数据接入和交换，支持热插拔。 | 2 | 块 |
| 7 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 20 | 个 |
| 8 | 放装AP | 1、全频段（2.4G和5G）支持 IEEE 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准； 2、整机支持100M/1000M/2.5GE电口≥1个； 3、整机总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps； 4、支持内置蓝牙5.4，支持蓝牙串口远距无线运维； 5、支持内置智能天线； 6、支持工作温度-10℃ ～+50℃； 7、支持提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）； 8、支持PSK、Web、802.1x、WPA、WPA2、WPA3等认证方式； 9、整机最大功耗≤16W； 10、整机最大可划分≥32个BSSID，每个射频最多≥16个BSSID。 | 164 | 台 |
| 9 | 高密AP | 1、全频段（2.4G和5G）支持 IEEE 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准； 2、支持三射频 2.4GHz(2x2) + 5GHz(2x2) + 5GHz(2x2)同时工作； 3、整机支持100M/1000M/2.5G/5GE电口≥1，10M/100M/1000M电口≥1，10G SFP+接口≥1个； 4、支持内置蓝牙5.2，支持蓝牙串口远距无线运维； 5、支持内置智能天线； 6、支持工作温度-10℃ ～+50℃； 7、支持提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）； 8、支持PSK、Web、802.1x、WPA、WPA2、WPA3等认证方式； 9、整机最大可划分≥48个BSSID，每个射频最多≥16个BSSID。 | 19 | 台 |
| 10 | 室外全向AP | 1、全频段（2.4G和5G）支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准； 2、整机支持1G/2.5G 光口≥1个,10/100/1000Base-T自适应以太网接口电口≥1个； 3、整机支持≥4空间流，整机速率≥2.9Gbps； 4、支持以太网接口 ≥6KA 增强防雷； 5、支持IP68 防水防尘等级； 6、支持-40℃～+55℃宽温工作； 7、支持内置蓝牙5.1，支持蓝牙串口远距无线运维； 8、支持RJ45的Console口≥1个； 9、内置智能全向天线，支持内外置天线切换； 10、整机最大功耗≤16W。 | 5 | 台 |
| 11 | 室外定向AP | 1、全频段（2.4G和5G）支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准； 2、整机支持1G/2.5G 光口≥1个,10/100/1000Base-T自适应以太网接口电口≥1个； 3、整机支持≥4空间流，整机速率≥2.9Gbps； 4、支持以太网接口 ≥6KA 增强防雷； 5、支持IP68 防水防尘等级； 6、支持-40℃～+55℃宽温工作； 7、支持内置蓝牙5.1，支持蓝牙串口远距无线运维； 8、支持RJ45的Console口≥1个； 9、内置智能全向天线，支持内外置天线切换； 10、整机最大功耗≤16W。 | 4 | 台 |
| 12 | 无线控制器 | 1、支持802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be无线协议； 2、整机转发性能≥10Gbps； 3、整机最大管理AP数量≥512，单台设备最大可配置AP数目≥2048； 4、整机提供10GE光口≥2个, GE电口≥10个； 5、支持直连式，旁挂式和桥接/Mesh 组网模式，同时支持数据集中转发和本地转发模式； 6、支持多种内在的安全机制可有效防止和控制病毒传播和网络流量攻击； 7、支持内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； #8、支持RJ45的Console接口≥1个，USB 3.0（兼容2.0）接口≥2个；（提供官网截图和链接并加盖原厂公章） #9、所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》标准，至少达到防护等级IK08；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 10、无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理。 | 1 | 台 |
| 13 | 无线接入授权1 | 无线接入控制器AP资源授权(64 AP) | 1 | 套 |
| 14 | 无线接入授权2 | 无线接入控制器AP资源授权(128 AP) | 1 | 套 |
| 15 | AC控制器万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |
| 16 | 光线路终端 | 1、支持以太彩光以太光板卡，满足核心交换机与光网络集成； 2、工作环境温度：-40℃ ～ +65℃，工作环境湿度：5%RH～95%RH； 3、支持802.1x认证 和支持Portal认证安全接入特性； 4、支持VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发等二层转发特性； 5、支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS、DHCP、IPv4 和IPv6 双栈 等三层特性； 6、支持IGMP v2/v3、MLD v1/v2等组播协议； 7、支持TypeB单归属和双归属保护，TypeC 单归属和双归属保护，保护倒换时延小于50ms； 8、支持网络切片/虚拟化特性，可以做到一张网安全承载多种业务。 | 2 | 台 |
| 17 | 接口板 | 1、≥16G高密模块，通过分光器可以连接≥16台入室设备； 2、支持≥16种不同波长，工作波长范围为1271nm~1571nm，各波长之间相互物理隔离，互不干扰； 3、单模单芯，≥10KM。 | 4 | 套 |
| 18 | 光收发一体模块 | 光收发一体模块-SFP+-1310nm-10Gb/s--8.2dBm-0.5dBm--12.6dBm-LC-SM-10km | 8 | 个 |
| 19 | 交流转直流嵌入式电源 | 交流电源模块，模块化设计，支持热插拔。 | 2 | 台 |
| 20 | 10G PON端口许可License | 以太光使用许可 | 64 | 套 |
| 21 | 上架式分光器 | 1、下行≥16个LC光口，上行≥1个LC光口，； 2、支持机架安装； 3、插入损耗<6db； 4、无源设计； 5、支持CWDM技术，使用1271-1571nm范围内的≥16种标准波长（波长间隔20nm），各光链路通道间物理隔离，无分光。 | 15 | 台 |
| 22 | 8口POE光网络单元 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、盒式ONU设备,工作温度：-5°C ~ +45°C，支持220V AC供电； 3、防雷：GE电口：共模≥4kV，AC电源：共模≥6kV； 4、用户侧接口：不少于8*GE，GE口支持POE/POE+； 5、POE输出总功率不少于120W，每个 PoE 接口输出不少于30W； 6、支持TypeB组网保护。 | 86 | 台 |
| 23 | 16口POE光网络单元 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、ONU设备, 工作温度：-5°C ~ +45°C，支持220V AC供电； 3、防雷：GE电口：共模≥4kV，AC电源：共模≥6kV； 4、用户侧接口：不少于16*GE，GE口支持POE/POE+； 5、POE输出总功率不少于120W，每个 PoE 接口最大输出不少于30W； 6、支持TypeB组网保护。 | 42 | 台 |
| 24 | 24口POE光网络单元1 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、ONU设备,工作温度：-25°C ~ +55°C，支持220V AC供电； 3、防雷：GE电口：共模≥4kV，AC电源：共模≥6kV； 4、用户侧接口：不少于24个GE（POE+）； 5、POE输出总功率不少于840W，每个 PoE 接口最大输出不少于60W； 6、支持TypeB组网保护； 7、支持静态MAC地址,支持MAC地址过滤； 8、支持4K 802.1Q VLAN； 9、支持SP、WRR、DRR、WFQ、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、队列调度。 | 30 | 台 |
| 25 | 24口POE光网络单元2 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、ONU设备,工作温度：-25°C ~ +55°C，支持220V AC供电； 3、防雷：GE电口：共模≥4kV，AC电源：共模≥6kV； 4、用户侧接口：不少于24个GE（POE+）； 5、POE输出总功率不少于840W，每个 PoE 接口最大输出不少于60W； 6、支持TypeB组网保护； 7、支持静态MAC地址,支持MAC地址过滤； 8、支持4K 802.1Q VLAN； 9、支持SP、WRR、DRR、WFQ、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、队列调度。 | 4 | 台 |
| 26 | 网管平台 | 1、系统支持B/S架构，客户端无需安装任何插件，可随时随地访问。当系统升级或维护时只需更新服务器端软件即可，减少系统维护与升级成本； 2、系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理≥20,000台设备； 3、系统支持对交换机、路由器、WLAN、防火墙的统一管理，需同时具备对华为、HP、Cisco、H3C等主流厂商设备的基础管理能力； 4、系统支持单机系统部署、双机系统部署和集群系统部署； 5、系统支持提供操作日志、系统日志、安全日志； 6、系统支持集中告警，提供多领域、多厂商数据采集能力，包括从下层第三方系统采集网元的告警信息，并将告警集中显示在告警面板中；提供多样化的告警过滤方式，支持灵活的告警规则配置； 7、系统支持拓扑管理，物理拓扑需支持网元、连接和子网组成的拓扑视图，还应支持自定义拓扑，以便运维人员根据自身需要，选择其管辖范围内的网元添加到自定义拓扑； 8、系统的性能监控支持管理员对监控资源进行性能管理分组，性能阈值设置，并依据管理员配置的性能策略分析展示资源的性能数据； 9、系统支持通过动态展示多图多表、多维度、多度量的业务数据报表，可以实现管理员快速灵活自助式数据分析，帮助管理员聚焦于关键指标的健康状况监控，监控ICT设备或者系统的关键KPI； 10、系统IP地址管理支持IP地址全生命周期的管理，包括IP地址创建、分配、回收和查询等，以便帮助运维人员实现IP地址的统一管理和监控，提升网络安全性以及IP地址资源的利用率； 11、系统支持多种设备资源发现方式，支持单台设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等； 12、系统支持对终端的发现、监控等管理功能。可通过终端资源管理，及时掌握终端接入情况，快速进行故障排查，发现非法接入终端，提高终端资源使用的安全性； 13、系统WLAN管理支持区域规划、WAC、AP等资源的管理能力，如概览、TOP AP统计、流量趋势、用户趋势、TOP区域统计等，可统一管理无线网络中的AC资源、AP资源、射频、WAC、SSID和用户等。 | 1 | 套 |
| 27 | 网络管理许可License | 网络管理许可-1设备 | 16 | 套 |
| 28 | WLAN管理许可License | WLAN管理许可-1 AP | 192 | 套 |
| 29 | PON管理许可License | 网络设备许可-1设备 | 162 | 套 |
| 五、IP电话 |  |  |  |  |
| 1 | ▲IP电话交换机 | 1、传统功能：自动总机/人工总机/呼叫转接/呼叫切换/呼叫等待/权限设定 2、特殊功能：电话会议/一号通/语音邮箱/录音/视频通话 3、支持终端：普通话机/IP话机/IP视频话机/手机软电话/PC软电话/无线IP电话 4、用户容量：支持≥100注册用户 | 1 | 台 |
| 2 | 外线子卡 | 每块卡可接≥8条外线，插在IP电话交换机上使用。 | 2 | 块 |
| 3 | IP话机 | 1、≥2.8寸液晶彩屏； 2、呼叫前转，转移(盲转/出席转移/振铃转移)； 3、呼叫保持，呼叫等待，三方通话，呼叫驻留； 4、抢接，强插，自动回拨，点击呼叫，自动二次拨号； 5、支持热线号码,空主叫拒接,黑名单拒接,认证呼叫； 6、白名单,限拨,免打扰,免提自动接听； 7、来电显示(拒接匿名呼叫),匿名呼叫,不注册呼出等。 | 30 | 台 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

3. 售后服务

（1）安装和调试:

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：

中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

（3）售后服务承诺：

全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

4. 验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。