# 第一包 采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、风雨操场显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 1、像素间距≤2mm、分辨率≥160*80； 2、平整度：≤0.05mm； 3、像素密度：≥250000点/平米； 4、对比度≥10000∶1、亮度均匀性≥98%、亮度≥800cd/㎡、色度均与性≤±0.002之内，发光点距中心距偏差≤1%；像素失控率≤0.000001； #5、色温不少于1000k至20000k，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 6、视角：水平、垂直≥170°； #7、亮度衰减率≤5%/Y；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 8、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主管效果≥80%； 9、支持热插拔，具有暗亮线修复功能，支持暗线亮线校正功能，支持数据存储功能，具备毛毛虫消除功能； 10、画面延时≤1ms； 11、盐雾等级不低于10级，抗紫外线UV辐射不低于5级，IP 等级符合不低于 IP5X； 12、支持逐点校正，远程监控，支持动态节能≥45%以上； 13、刷新频率：≥3840HZ； 14、换帧频率：≥50HZ； 15、产品最大功率≤670W/㎡，平均功率≤150W/㎡； 16、寿命典型值≥100000 小时； 17、PCB 阻燃等级达不低于 V-0 级； #18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） | 70 | ㎡ |
| 2 | 信号接收卡 | 1、单卡输出 RGBR’数据 ≥16 组； 2、单卡输出 RGB 数据 ≥20 组； 3、单卡输出串行数据≥ 64 组； 4、单卡带载像素为 ≥256×226； 5、支持配置文件回读； 6、支持温度监控； 7、支持网线通讯状态检测； 8、支持供电电压检测； 9.、支持逐点亮色度校正； 10、支持接收卡预存画面设置； | 148 | 块 |
| 3 | 信号发送卡 | 1、带载能力：≥230万像素 2、供电电压：不少于AC-100-240V-50/60HZ 3、控制方式：USB接口控制 4、视频接口：HDMI / DVI 5、音频接口：HDMI/不少于一路3.5mm接口音频输入 6、视频格式：RGB，不少于YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 7、输出接口：≥四网口 8、视频源位深：≥8/10/12bit 9、光探测头：≥1路 | 12 | 台 |
| 4 | ▲视频处理器 | 1、控制系统主机，支持≥12路信号输入、≥12路信号输出，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构； 2、采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S； 3、机箱卡槽采用平行地面横向插卡，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔； 4、输入接口支持VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、YPbPr、Dual-D、HDMI1.4、DP、IPV、HDBaseT、Fiber； 5、输出接口支持VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、HDMI1.4、HDBaseT、Fiber及MirView本地回显； | 1 | 台 |
| 5 | 框架结构 | 1、主框架采用国标镀锌钢材； 2、主支撑结构架采用≥40mm*40mm*2mm镀锌管材； 3、立条背筋采用≥40mm*20mm*2mm镀锌管材，满铺，铺设间距≤320mm； 4、采用≥100*100*8mm镀锌板及M10膨胀螺栓与墙体固定连接； 5、主框架采用焊接方式牢固焊接制作，焊缝为满焊，焊点做防锈处理；保证安全以及平整度； 6、根据现场情况选择壁挂镶嵌式或壁挂式安装方式； 7、采用黑色拉丝不锈钢包边装饰； | 70 | 平米 |
| 6 | 配电箱 | 1、≥70KW，支持定时及远程开关； 2、所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准， 3、配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作。 | 1 | 套 |
| 7 | LED显示软件 | 1、支持图层优先级调节、一键全屏、缩放、替换、清除、冻结、黑屏、锁定等操作；支持图层窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附，X、Y、W、H参数精准调节。 2、支持实时和预编两种上屏模式，实现大屏显示内容的灵活管理与调度。 3、支持以日历的样式显示当前预案排布信息，支持按天、周、月、自定义创建重复预案；支持一键停止自动预案。支持全流程智能预案将视频、音频、环控等设备相关指令统一编排，生成自动预案，手动预案，手动一键调用，或定时自动执行。 4、设备名称，设备IP，告警等级，告警类型，告警内容，告警区域，告警时间等告警信息的展示；可对告警消息进行处理或忽略；支持链接跳转至告警详情。 5、全可视化控制和操作，多个客户端操作同步，编辑操作实时高效，安全。 | 1 | 套 |
| 8 | 会标屏 | 1、模组尺寸：≥304mm*152mm 2、模组密度：≥64*32点 3、像素密度：≥44300（dots/m2） 4、像素间距：≤4.75mm 5、显示尺寸：≥12.16m*0.912m，含框架，控制系统以及配件 | 11 | ㎡ |
| 9 | 视频同步处理器及系统 | 1、多语言切换：系统支持简体中文、英文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。 2、内置屏幕自定义工具条：支持通过在触摸电视直接操作设备工具栏进行管控，具有应用、工具、属性、互动、等分类不少于34个功能，同时根据用户使用习惯可在不少于34个功能按钮中自定义选择不少于12个功能在侧边工具条显示。 #3、屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 4、多种画面布局显示：画面布局支持不少于1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面单独或组合切换布局模式，不少于13种默认画面布局方式，并可设置常用设备置顶显示模式。根据使用环境支持四种界面布局（如全屏、工具栏模式、工具栏左研讨、工具栏右研讨）； #5、信号源选择与切换：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备、网络摄像机、手写板等设备）、文件（U盘、内置硬盘、图库、分享的文件、我的下载）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组、移除等操作。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #6、微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮;支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供不少于720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能;录制结果为标准MP4格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #7、移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #8、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄不少于16张照片或视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #9、音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可以播放测试音和启动监听。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #10、设备监测：系统支持监测终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还支持详细查看视频质量和声音质量。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 11、截屏分发：支持主控端一键截屏，截屏画面可时实快速自定义的分享。 12、批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储，小组互动时支持小组之间协同批注。 #13、课堂管理互动：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面。（提供功能截图并加盖原厂公章） #14、推流直播：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网，推流画面支持自行选择大屏画面、录制直播画面、巡课画面和摄像机画面，支持预置≥20个推流地址，并同时向不同地址进行推流直播;同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #15、手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现，并可实现老师电子批改点评，数据统计功能。（提供功能截图并加盖原厂公章） #16、手写板对比：具备不少于60路手写板通过wifi网络连接到终端，支持不同手写板的对比模式，不少于1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许用户自主选择不同手写板展示，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 17、手写板操作与存储：支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹，支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘，可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。 18、欢迎主题界面：系统内置不少于14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示。 #19、个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 20、互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。 21、扫码带走：支持在使用过程中重点内容或批注内容可生成二维码，任意移动端通过扫描二维码把重点内容发送到手机中阅览或保存。也可使用系统中的截屏功能把重点内容或批注内容逐一截取后台保存，后续选择多个保存的文件生成一个二维码扫码，扫码后发送一个PDF文档至手机中阅览或保存，全程无需在安装其他APP程序。 22、文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于16个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。 #23、WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示不少于16个网页界面；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #24、音量调节：支持对屏幕音视频一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，播放测试音和启用侦听。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #25、板书讲解：板书的内容可以进行本地、云端保存，用户可自行新建板书≥50页。对重点板书或PPT内容可进行区域框选，框选的重点内容可以实现关灯、扫码带走、发送小组屏、嵌入新的板书页面讲解，并可以对框选内容进行放大和缩小，讲解内容可同步上传到云空间做存储。（提供功能截图并加盖原厂公章） 26、随写板：可以在PPT或桌面内容讲解过程中可直接调出一个可移动的浮动板书，配合原有PPT做批注讲解功能，讲解内容可同步上传到云空间做存储。 #27、界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面等快速上屏展示，还支持布局快照，清除主屏等功能俺按钮的选择。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 28、国产化支持：支持国产麒麟、统信系统和国产CPU下，用纯软件实现音视频投屏功能，大于≥16画面。 #29、校园电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持终端、软件客户端、ID加入、扫描二维码等多种收看方式，直播时长支持选择不少于5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长，支持勾选强制直播，支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间，支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） 30、内置存储：≥32GB； 31、HDMI输入接口：HDMI输入接口≥2个，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，输入画质最高不少于3840x2160分辨率； #32、产品具有“CQC产品认证证书”。（提供证书复印件并加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 10 | 视频播放器 | 大屏运行控制管理器，支持大屏控制软件，支持多种格式音视频文件，含≥1T固态存储空间。 | 1 | 台 |
| 11 | 配电及网线 | 国标≥6平方6X4+1护套电缆, ≥6类国标8芯网线，高清视频线，音频线及信号线。 | 70 | 平米 |
| 12 | 大屏保护电动栅栏 | 1、平米数约为≥6*6*2平米； 2、框架规格：主框架采用加厚高强度镀锌钢材质； 3、主立柱壁厚≥2.0mm，横梁壁厚≥1.5mm，用≥9mm厚防火板封面； 4、结构承重性强，抗撞击、抗变形，可抵御人为推拉、攀爬、外力撞击破坏。 | 72 | ㎡ |
| 13 | 对开电机轨道系统 | 1、对开电机轨道系统为大屏保护电动栅栏专用配套驱动轨道设备，采用左右对开式运行结构； 2、满足24小时稳定运行的安防防护要求； 3、要求≥28m，含钢基础； 4、≥1.1KW变频电机驱动，变频调速不低于0-400mm\s； 5、防夹安全保护装置，铝合金轨道。 | 1 | 套 |

- 商务要求

# 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

# 交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

# 交货地点：采购人指定地点。

# 2. 付款条件（进度和方式）：

# 合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

# 3. 售后服务

# （1）安装和调试:

# 中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

# （2）技术培训：

# 中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

# （3）售后服务承诺：

# 全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

# 4. 验收标准

# 按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

# 第二包 采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

- 技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲室外通知LED大屏 | 像素点间距：≤4mm； 像素密度：≥62500点/㎡； 刷新频率：≥3840Hz； 模组规格：≥320mm×160mm; 模组分辨率：≥80点×40点; 模组数量：≥宽15块*高12块=180块； 整屏分辨率：≥宽1200点*高480点=576000点； 含结构尺寸：≥宽5米*高2.12米=10.6平米； | 平方米 | 10.6 |
| 2 | 室外操场LED大屏 | 像素点间距：≤2.5mm； 像素密度：≥62500点/㎡； 刷新频率：≥3840Hz； 模组规格：≥320mm×160mm; 模组分辨率：≥128点×64点; 模组数量：≥宽27块*高30块=810块； 整屏分辨率：≥宽3456点*高1920点=6635520点； 含结构尺寸：≥宽9米*高5.16米=46.44平米； | 平方米 | 50 |
| 3 | 压铸铝箱体及钢架结构 | 优质压铸铝箱体后开门试，防腐，防潮，防锈 | 平方米 | 60.6 |
| 4 | 视频控制器 | 输入接口: ≥1路HDMI2.0，≥1路DP1.2，≥4路HDMI1.3； 输出接口：≥16路网口，带载高达≥1040万像素，支持六画面显示 | 台 | 2 |
| 5 | LED显示软件 | LED显示屏专用控制软件 | 套 | 1 |
| 6 | 控制系统 | 含配电、远程开关控制、动力电缆、其他配件管路敷设等含≥4套 | 批 | 1 |
| 7 | 视频同步处理器及系统 | #系统具有中国软件评测中心认定的“软件产品登记测试报告”。 #系统具有国家版权局认定的“软件著作权” 1.软件遥控器：系统无需硬件遥控器或USB切换器，管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP，可以作为控制端进行无线对设备的视频切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。 2.#多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。（厂家提供功能截图并加盖公章） 3.#内置屏幕自定义工具条：支持通过在触摸电视直接操作设备工具栏进行管控，具有应用、工具、属性、互动、等分类不少于34个功能，同时根据用户使用习惯可在不少于34个功能按钮中自定义选择不少于12个功能在侧边工具条显示。（厂家提供功能截图并加盖公章） 4.#屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 5.支持高清视频16路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端不少于16屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制； 6.#多种画面布局显示：画面布局支持1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面单独或组合切换布局模式，不少于13种默认画面布局方式，并可设置常用设备置顶显示模式。根据使用环境支持四种界面布局（如全屏、工具栏模式、工具栏左研讨、工具栏右研讨）；（厂家提供功能截图并加盖公章） 7.信号源选择与切换：具有常用源（有线设备和网络设备）、普通源（无线移动设备）、合作组（各分组屏）、文件资料（U盘）。信号源的选择支持拖拽。支持主控端对已连接终端进行强行从设备中移除，并可设置常用设备连接优先显示模式。布局内显示的信号设备具有设备信号记忆功能。 8.#一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；（厂家提供功能截图并加盖公章） 9.#移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 10.#软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 11.支持3.5mm音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备。 12.#设备监测：系统支持监测功能，具有查看系统的内存、CPU、硬盘、网络、视频质量、声音质量的使用情况数据，方便快速诊断应用故障。（厂家提供功能截图并加盖公章） 13.自由分组模式互动：支持根据使用需求任意组合创建小组。小组和老师之间可实现，屏幕画面自由转发、双屏协同批注写画、文件下发、老师屏抓取≥16小组屏画面对比点评等功能。（厂家提供功能截图并加盖公章） 14.截屏分发：支持主控端一键截屏，截屏画面可时实快速自定义的分享给不同小组显示。 15.批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储，小组互动时支持小组之间协同批注。 16.#课堂管理互动：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面，为保证兼容性要求课堂管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。（厂家提供功能截图和同品牌证明文件并加盖公章） 17.#推流直播：支持添加≥16个RTMP协议推流地址，可实时将显示≥16路投屏音视频同步直播到互联网，也可将≥16路不同信号源单独选择推流到≥16个不同地址，并且可实现≥16画面推送到接收端，通过终端可自动拉流播放，强制直播效果。（厂家提供功能截图并加盖公章）（厂家提供功能截图并加盖公章） 18.#手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现，并可实现老师电子批改点评，数据统计功能。（厂家提供功能截图并加盖公章） 19.#手写板对比：具备不少于60路手写板同时连接，支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许用户自主选择不同手写板，并可按照手写板设备名称完成一键切换，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。（厂家提供功能截图并加盖公章） 20.手写板操作与存储：支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹，支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘，可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。 21.#欢迎主题界面：系统内置不少于14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示，并可同步展示到分组屏显示。（厂家提供功能截图并加盖公章） 22.内置无线AP：无需外接 AP，支持无线路由模式、无线交换模式、网络中断模式，根据需求任意切换。 23.内置硬盘：支持内置最大1TB固态硬盘，可实现使用过程中的重要内容以图片的形式保存或录制成音视频文件存储到本地内置硬盘中。 24.#互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。（厂家提供功能截图并加盖公章） 25.扫码带走：支持在使用过程中重点内容或批注内容可生成二维码，任意移动端通过扫描二维码把重点内容发送到手机中阅览或保存。也可使用系统中的截屏功能把重点内容或批注内容逐一截取后台保存，后续选择多个保存的文件生成一个二维码扫码，扫码后发送一个PDF文档至手机中阅览或保存，全程无需在安装其他APP程序。 26.文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于16个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。 27.#WEB应用：支持添加网址链接作为书签快捷页，支持1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面方式显示多网页界面对比讨论。（厂家提供功能截图并加盖公章） 28.#音量指向调节：支持一键调节本地音量、麦克风音量、侦听功能，同时支持音频输出选择从HDMI输出或耳机、音箱3.5输出。（厂家提供功能截图并加盖公章） 29.板书讲解：板书的内容可以进行本地、云端保存，用户可自行新建板书≥50页。对重点板书或PPT内容可进行区域框选，框选的重点内容可以实现关灯、扫码带走、发送小组屏、嵌入新的板书页面讲解，并可以对框选内容进行放大和缩小，讲解内容可同步上传到云空间做存储。（厂家提供功能截图并加盖公章） 30.随写板：可以在PPT或桌面内容讲解过程中可直接调出一个可移动的浮动板书，配合原有PPT做批注讲解功能，讲解内容可同步上传到云空间做存储。 31.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。 32.#界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示，还支持布局快照，清除主屏等功能俺按钮的选择。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 33.#国产化支持：支持国产麒麟、统信系统和国产CPU下，用纯软件实现音视频投屏功能，大于≥16画面。（厂家提供功能截图并加盖公章） | 个 | 2 |
| 8 | 远程号角 | 室外室内防水音箱，玻璃钢箱体结构，配可调节多种角度支架，大功率号角喇叭单元设计，音质柔和细腻，饱满明亮，射程远，安装方便快捷。 适用场所:体育场，广场、操场等。 喇叭单元：≥12寸特殊单元、高音≥44芯高音 " 频率响应：60Hz-20kHz； 覆盖角度：≥20°x40°； 额定功率：≥300W； 最大功率：≥400W； 输入模式：70V/100V； 灵敏度(1m/1W)：≥98dB； 最大声压级(1m)：123dB； 射程：约≥250m； | 只 | 2 |
| 9 | 远程号角功放 | 立体声输出功率8Ω：≥400W×2 立体声输出功率4Ω：≥600W×2 桥接功率 8Ω：≥1200W 输入灵敏度： 0.775V/1.4V 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 转换速率：≥10V/µs 阻尼系数：﹥200:1 串音：>-75dB@1KHz 信噪比：﹥100dB 总谐波失真：＜0.5%，1KHz 互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W | 台 | 1 |
| 10 | 视频播放器 | 定制视频播放器，配置DP\HDMI\VGA等多种信源输入 | 台 | 2 |

- 商务要求

# 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

# 交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

# 交货地点：采购人指定地点。

# 2. 付款条件（进度和方式）：

# 合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

# 3. 售后服务

# （1）安装和调试:

# 中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

# （2）技术培训：

# 中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

# （3）售后服务承诺：

# 全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

# 4. 验收标准

# 按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

# 第三包 采购需求

# （如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

- 技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级一体联动网络摄像机 | 1.双≥400万枪球联动摄像机，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片、≥8GB eMMC芯片*1、35114加密芯片，≥2个CMOS图像传感器（全景相机和特写相机）靶面尺寸≥1/1.8英寸，具有≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个SFP光纤接口、≥1个TF卡槽 2.全景相机：光圈应相等于或优于F1.0，特写相机：光圈应相等于或优于F1.7~F2.1 3.全景相机：镜头应为定焦镜头，焦距为4.0mm；特写相机：镜头应为电动变焦镜头，焦距：不少于13.0mm-55.0mm 4.#支持光纤接口、RJ45接口同时使用，RJ45接口可给另外一台网络摄像机使用（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 5.全景相机：彩色：≤0.0002 lx，黑白：≤0.0001 lx；特写相机：彩色：≤0.0002 lx，黑白：≤0.0001 lx 6.通过Web点击或者框选全景视频采集模块监控画面上任意位置，特写视频采集模块可自动联动转动至该区域，并将该区域聚焦于画面中心位置，并可进行放大或缩小（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 7.可对经过两路视频画面中设定区域的机动车，二轮车，三轮车，行人进行图片抓拍，并可单独对每路视频画面中出现的人脸和车牌进行图片抓拍 8.可通过≥1个RJ45接口同时对全景相机和特写相机的视频画面进行显示； 9.特写相机：水平范围旋转角度相等于或优于0~250°，垂直范围调节相等于或优于-20°~90°；全景相机：垂直范围调节角度相等于或优于0~15°，云台定位准确度小于等于0.1° 10.#预置位数目应大于等于1024个，存预置位和调预置位功能应正常（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 11.#可自动对进入全景画面警戒区域内的多个移动目标（≥120个）进行框选锁定，并且自动控制特写视频采集模块按设定跟踪时间逐个跟踪警戒区域内的移动目标并进行放大特写（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 12.补光灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节补光灯光功率密度 13.摄像机的行人捕获率应≥99% 14.摄像机可对通过监控区域的机动车号牌（含新能源车号牌）进行识别 15.#摄像机的车牌号牌识别准确率应≥99%（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 16.外壳防护不低于IP66 | 台 | 3 |
| 2 | 全局相机壁装支架 | 1.全局相机壁装支架 2.材质：铝合金 3.最大承重≥6kg 4.调节范围支持水平不少于-90°~90°，垂直-30°~40° | 台 | 3 |
| 3 | 监控杆 | 监控杆 | 根 | 15 |
| 4 | 400万智能型星光级变焦筒型网络摄像机 | 1.像素≥400万，传感器尺寸≥1/2.9, 焦距相等于或优于2.8 mm ~ 12.0 mm 2.≥1个MIC，≥1个扬声器，具有≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口。 3.支持DC12V、POE供电。 4.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑色≤0.0001 lux 5.补光模式支持红外补光，暖光补光；红外补光距离≥80m，暖光补光距离≥30m 6.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵等布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防 7.支持人脸检测，可同时实现≥8张人脸并发检测 8.支持声音联动报警，内置≥12条语音报警信息，支持≥3条自定义导入 9.支持人数统计，可对进出人流量及区域内人数进行统计，并联动声光报警 10.支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 11.#支持网关ARP绑定功能：设备可通过浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，（提供公安部权威机构检测报告为证） 12.外壳防护不低于IP67 | 个 | 68 |
| 5 | 6寸筒机壁装支架 | 1.材质：铝合金 2.使用范围：筒机壁装 3.调节范围支持水平：360°，垂直：90° | 个 | 68 |
| 6 | 4MP筒型网络摄像机 | 1.#像素≥400万，成像器件≥1/1.8 ，分辨率≥2688*1520（需提供公安部权威机构检测报告为证） 2.焦距相等于或优于2.8mm~12mm 3.内置≥1个拾音器，≥1个扬声器， 具有≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽、≥2个报警输入接口、≥1个报警输出接口。 4.#支持手动、自动光圈控制，最大光圈≥F1.2（需提供公安部权威机构检测报告为证） 5.采用DC12V、POE供电。 6.支持红外、暖光补光不少于2种模式可选，补光距离≥50m（红外视频监控距离），≥30m（暖光视频监控距离） 7.#可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化等；支持TF卡录像文件保护功能支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡（需提供公安部权威机构检测报告为证） 8.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001 lux 9.#夜视距离：夜晚开启红外补光的情况下，开启后可识别距≥50m处人体轮廓（需提供公安部权威机构检测报告为证） 10.#设备白光补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离样机≥30m处人体轮廓（需提供公安部权威机构检测报告为证） 11.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵等布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防，避免影子、树枝、动物等环境中复杂因素引起的误报警。 12.支持人脸检测抓拍，可支持≥8个目标并发检测，支持效果优先、速度优先、周期优选抓拍优选模式， 13.人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求 14.#视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。（需提供公安部权威机构检测报告为证） 15.外壳防护不低于IP67 | 个 | 45 |
| 7 | 48盘位网络存储设备 | 1.≤4U高度，≥48盘位IPSAN存储设备，多核处理器，标配≥8GB内存，支持≥3个网络接口，≥2个USB接口，≥1个RS232接口； 2.#可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10/12/14TB/16TB/18TB/20TB）、SAS硬盘和SSD硬盘；支持不同品牌不同类型磁盘混插，（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 3.设备支持写入≥512路2Mbps视频流，回放≥51路2Mbps视频流； 4.支持JBOD、RAID5、RAID0、RAID1、RAID6等方式； 5.RAID重建过程中设备重启或异常掉电，供电恢复后，重建过程应自动继续，根据业务不同，设备RAID阵列可自动动态调整重建速率； 6.设备启动时，磁盘可按预设顺序依次上电； 7.具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔 8.#支持数码管、指示灯、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对故障进行告警（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 9.设备掉电后BBU电池会继续进行供电，在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像 10.支持CPU在不同业务压力下可自动调节主频，支持风扇在不同温度下自动调节转速。 11.#设备支持网口聚合、负载均衡；支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中任意一条或多条链路失效，不影响数据存储（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 12.#自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，存储业务正常；可划分≥1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量≥64TB，并可扩容（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） 13.#对于记录在存储介质上的视音频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存或复制。复制后的视音频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改（提供公安部权威机构检测报告并加盖公章） | 台 | 3 |
| 8 | 双锂电池模块 | 磁盘阵列电池模块 | 台 | 3 |
| 9 | 10TB硬盘 | 1.硬盘容量≥10TB 2.硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级； 3.硬盘缓存：不低于256MB； 4.硬盘转速不小于7200RPM； 5.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 块 | 144 |
| 10 | 视频接入授权 | 视频接入授权 | 点 | 120 |
| 11 | ▲室外宽窄温交换机 | 工业级POE交换机 | 台 | 10 |
| 12 | 网络线缆及穿管 | 六类网络线缆穿管暗敷、RVVP3*1.0 128P金银线组针、含线缆、敷设、暗敷、JDG金属管 | 米 | 3000 |
| 13 | 中控值班室操作控制台 | 1、台面深度≥800mm,距地面高750mm。 或按用户实际要求定制 | 套 | 1 |
| 14 | JDG金属管室外地埋挖沟 | JDG金属25管含配件暗敷 | 米 | 500 |
| 15 | 光纤 | ≥4芯光缆穿管暗敷 | 米 | 5000 |

- 商务要求

# 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

# 交货期：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

# 交货地点：采购人指定地点。

# 2. 付款条件（进度和方式）：

# 合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的余款。

# 3. 售后服务

# （1）安装和调试:

# 中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

# （2）技术培训：

# 中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

# （3）售后服务承诺：

# 全部设备及部件要求三年质保，保修期内提供免费上门服务，1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内无法修复，应提供备品。

# 4. 验收标准

# 按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。