北京市丰台区政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京市丰台区融媒体中心丰台区应急广播系统建设项目-一期项目

项目编号：11010626210200027137-XM001

采   购  人：北京市丰台区融媒体中心

采购代理机构：北京市丰台区政府采购中心

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	53

第七章   投标文件格式	63

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：11010626210200027137-XM001

2.项目名称：北京市丰台区融媒体中心丰台区应急广播系统建设项目-一期项目

3.项目预算金额：3,591,210.00元、项目最高限价：3,300,000.00元，投标报价超过此限价的，其投标文件无效。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（元） | 数量 （台） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 应急广播系统建设 | 3,591,210.00 | 1批 | 采购应急广播系统建设一批。 具体技术参数和服务详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起 90个日历天内完成全部设备供货和安装调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小  □小微企业   采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /     。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：   /

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：            /             。

三、获取招标文件

电子招标文件：

1.时间：2026年2月9日 9:00 至2026年 2月13日18:00（北京时间）

2.地点：北京市丰台区政府采购交易系统

3.方式：

（1）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），选择页面左侧“办事指南”-区政府采购交易系统供应商使用手册”

（2）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/）,找到“下载中心”-“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”选项，根据文档要求进行注册。（如已注册，此条忽略。）

（3）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），找到系统入口-选择“政府采购”登录，使用注册企业信息时的CA锁或用户名密码方式登录交易系统，获取电子版招标文件。

（4）技术支持电话：010-87017123       联系人：梁工

咨询时间：工作日上午9:00-12:00   下午14:00-17:00

技术支持QQ：2739546530

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标入场时间、开标时间和地点

（一）电子文件投标：

投标截止时间：2026年3月4日上午9:00（北京时间）。

地点：北京市丰台区政府采购交易系统

（二）开标入场时间：

入场时间：2026年3月4日上午9:30至9:40（北京时间）。参加开标的供应商迟到的不予入场。

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层 公共资源交易大厅

注意：入场时，参加投标的供应商代表须出示本人身份证原件(非法定代表人投标还须提供《法定代表人授权书》原件一份)，否则不予入场。

（三）开标：

开标时间：2026年3月4日上午9:40（北京时间）

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层 公共资源交易大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

1.2执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

1.3执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

1.4执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整 优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市丰台区政府采购交易系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市丰台区政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统查阅 “交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“CA数字证书在线办理指南”，（按照程序要求办理）。

注：北京市丰台区政府采购交易系统支持三把CA锁：

①北京一证通（也称为法人一证通，卡片带u盘样式，此CA锁只可注册登录下载招标文件使用，不能制作电子版投标文件。）；

②北京工程建设交易信息网办理的北京CA（须具有签章功能）；

③北京工程建设交易信息网办理的颐信CA（须具有签章功能）。

2.2注册

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”，(进行自助注册绑定)。

2.3电子投标编制工具及文档下载

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“ 电子投标编制工具及文档”，（下载相关驱动）。

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

注：各投标人需阅读该页面的三个附件文档，以便知晓如何制作电子投标文件。该页面可查看系统支持数字证书（CA锁）的类型以及投标人投标流程。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市丰台区政府采购交易系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市丰台区政府采购交易系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市丰台区融媒体中心

地    址：北京市丰台区七里庄路18号

联系方式：齐中    010-63815826

2.采购代理机构信息

名    称：北京市丰台区政府采购中心

地    址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室

联系方式：010-87017125

3.项目联系方式

项目联系人： 贾合杰           电 话：010-87017125

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：制作播发系统。 |
| 3.1 | 现场勘察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： |
|  | 开标前答疑会 | □不召开 ■召开，召开时间：2026年 2月13日14点30分 召开地点：北京市丰台区政府采购中心（北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层619室） |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 应急广播系统建设; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：不收取。 … 包：___________； … 包：___________。 投标保证金收受人信息：___________。 |
|  |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术指标优劣顺序，得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市丰台区政府采购中心； 联系电话：010-87017133； 通讯地址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 □中标人 收费标准：不收取； 缴纳时间：___________。 |
| 28 | 履约保证金 | 中标供应商在签订合同后3个工作日内，向采购人提交合同总价5%（不超过10％）的履约保证金。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政

性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场勘察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场勘察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场勘察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.7.1    商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

5.7.2    绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部

关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库

〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章

《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 本项目不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标电子文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选 人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确 定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托 评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的， 按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目

的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键 性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。 中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项.具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字:投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 中标人应在合同签订后    天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。以保函等非现金形式提交的，中标人应在合同签订后    天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。见《投标人须知资料表》。

  - 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

  - 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退还中标人。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- ★条款必须提供，否则视为投标无效。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 ★ | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供 有效的"营业执照"; 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单 位法人证书"; 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业 许可证"、"登记证书"等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的"个体 工商户营业执照"; 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照件或复印件(加盖公章) |
| 1-2 ★ | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 (加盖公章) |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 其他落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1-1 | 中小企业声明函 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 (加盖公章) |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 见第一章《投标邀请》。 | 提供证明文件的电子件或电子证照件或复印件(加盖公章) |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照件或复印件(加盖公章) |
| 3-2 | 政府购买服务 承接主体的要 求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照件或复印件(加盖公章) |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB15629.11/1102 )并通过国家产品认证的产品； 4)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2  采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：

3.2.3  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)

3.2.4  关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定(如涉及)

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的随机抽取。

  - 采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，见《投标人须知资料表》22.1。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术指标优劣排列得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  1  名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 40 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。 |  |
| 2 | 商务方案 17 | 13 | 认证证书： 1.所投产品制造商具备ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证，得1分； 2.所投软件产品制造商通过IS0-45001职业健康安全管理体系认证，得1分； 3.所投软件产品制造商通过IS0-14001环境管理体系认证，得1分； 3.所投软件产品制造商通过IS0-27001信息安全管理体系认证，得1分； 4.投标人具备省级或以上人民政府广播电视行政部门颁发的广播电视节目传送业务经营许可证，或具备承担本项目所需业务能力的其他同等效力证明文件，提供有效期内证书，得4分，未提供不得分； 5.投标人或应急广播平台制造商能够提供权威机构颁发的应急广播类服务/质量/能力认证证书，每提供一个A级或以上证书，得1分，提供A级以下证书，得0.5分。本项最高得2分，未提供不得分； 6.投标人或应急广播平台软件制造商应具备国家级信息安全服务机构资质或权威机构颁发的高级别信息安全服务资质认证，每提供一个二级或以上证书，得1.5分，二级以下得0.5分，本项最高得3分，未提供不得分。 （提供证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） |  |
|  |  | 4 | 业绩： 投标人或制造商近三年内（2023年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩(清单内容须包含制作播发系统），每提供一个有效业绩，得1分，最高得4分。 （业绩须包括项目名称页、货物清单、金额页和签字盖章页，并加盖投标人公章，否则不得分。） |  |
| 3 | 技术方案 32 | 18 | 产品技术参数指标符合性要求： 1.全部满足采购需求技术参数，得18分； 2.标“#”项每有一项负偏离扣2分； 3.非“#”项每有一项负偏离扣1分； 4.漏报技术参数视为负偏离，按照序号1和2标准相应扣分。 本项最高18分，扣完为止。 |  |
|  |  | 5 | 项目团队： 根据投标人或应急广播平台软件制造商所派本项目的项目团队（至少9人，其中项目负责人一名）。 1.项目负责人，提供二项及以上国内外权威机构颁发的项目管理类高级别认证证书（如中国的‘信息系统项目管理师’证书或同等效力的国际项目管理认证证书）,每提供一个有效期内证书，得0.5分，本项最高得1分。同时提供项目负责人在本公司缴纳开标前6个月内任意1个月社保证明，加盖投标人公章，未提供的不得分。 2.团队其他成员（不含项目负责人）： ①为保证应急广播项目实施人员的技术能力，需具有相关广播影视编播技术专业高级及以上证书，每提供一人的得0.5分，本项最高得2分； ②为保证应急广播项目实施人员的技术能力，需具有“信息安全保障人员认证证书”，每提供一人的得0.5分，本项最高得2分。 注：提供证书扫描件或复印件，并加盖投标人公章，未提供以上相关证明的不得分。 |  |
|  |  | 4 | 总体设计方案： 根据投标人提供的对本项目的总体设计方案（包括但不限于应急广播平台建设方案、传输覆盖网络适配方案、与北京市应急广播平台互联互通对接方案等）进行评定。 1.方案中对上述每项内容有具体阐述，具有针对性，完全满足采购需求，得4分； 2.方案对上述每项内容有阐述，具有一定的针对性，满足采购需求，得3分；方案对上述部分内容有缺项，内容阐述简单，缺乏针对性，得1分； 3.未提供总体设计方案的0分。 |  |
|  |  | 4 | 实施方案： 对投标人提供的实施方案（包括但不限于供货、人员安排、安装进度计划、质量及安全保证措施、验收等）进行评定。 1.方案中对上述每项内容有具体阐述，具有针对性，完全满足采购需求，得4分； 2.方案对上述每项内容有阐述，具有一定的针对性，满足采购需求，得3分； 3.方案对上述部分内容有缺项，内容阐述简单，缺乏针对性，得1分； 4.未提供实施方案的0分。 |  |
|  |  | 1 | 节能及环保： 1.所投产品具有有效期内的其他节能产品认证证书（除强制节能产品以外的产品），得0.5分； 2.所投产品具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，得0.5分。 注：提供证书扫描件或复印件，并加盖投标人公章。 |  |
| 4 | 服务方案 3 | 3 | 售后服务方案： 对投标人提供的售后服务方案（包括产品质保期、售后服务承诺（故障响应时间、回访巡检方案、故障解决方案等），并提供详细的售后服务方案（包括客服电话、升级服务、现场服务和售后服务机构、培训服务等））进行评定。 1.方案中对上述每项内容有具体阐述，具有针对性，完全满足采购需求，得3分； 2.方案对上述每项内容有阐述，具有一定的针对性，满足采购需求，得2分； 3.方案对上述部分内容有缺项，内容阐述简单，缺乏针对性，得1分； 4.未提供售后服务方案的0分。 |  |
| 5 | 运维服务方案8 | 2 | 运维服务体系与流程：​ 1.提供详细、成熟的运维服务体系（如基于ITIL），包含事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等完整流程，角色职责清晰，流程闭环，阐述具体，具有针对性，得2分； 2.运维流程较为完善，涵盖了主要运维环节，但部分细节描述不够深入，针对性一般，得1.5分； 3.仅简单描述运维内容，缺乏体系化的流程设计，没有针对性，得1分； 4.未提供的0分。 |  |
|  |  | 2 | 驻场运维团队能力：​ 1.承诺的驻场运维工程师具备信息系统项目管理师、高级网络工程师、或相关专业高级职称等证书，并提供其近6个月内任意1个月社保缴纳证明及详细的履历，证明其具备丰富的应急广播或类似复杂系统运维经验，得2分； 2.驻场工程师具备相关资质，但经验描述相对简单，得1.5分； 3.仅承诺派遣人员，未提供有效资质或经验证明，得1分。 4.未提供的0分。 |  |
|  |  | 2 | 应急响应与保障措施：​ 1.针对重大活动或突发事件提供专项保障预案，承诺提供7x24小时技术支持和1小时内现场响应，并明确具体保障团队和资源调配机制，措施阐述具体，得2分； 2.有基本的应急响应承诺，但预案不够具体，得1.5分； 3.仅有简单承诺，得1分； 4.未提供的0分。 |  |
|  |  | 2 | 运维工具与报告：​ 1.承诺使用专业的运维监控工具对系统进行7x24小时监控，并定期（如每月）向采购人提供系统运行健康报告、故障分析报告及优化建议，得2分； 2.承诺提供常规巡检报告，但未明确使用专业工具和报告深度，得1.5分； 3.仅承诺日常维护，得1分； 4.未提供的0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

应急广播系统建设。

设备清单：

| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 区应急广播平台 |  |  |  |  |
| （一） | 平台软件 |  |  |  |
| 1 | 制作播发系统 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 调度控制系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频融合指挥系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | GIS地图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 大屏可视化软件 | 套 | 1 |  |
| （二） | 应急广播平台硬件 |  |  |  |
| 1 | 业务服务器 | 套 | 3 |  |
| 2 | 数据库服务器 | 套 | 2 |  |
| （三） | 配套软硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 北斗校时器 | 个 | 1 |  |
| 4 | IP话筒 | 个 | 1 |  |
| 5 | 流媒体接入网关 | 套 | 1 |  |
| 6 | 区级应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 7 | 短信网关 | 个 | 1 |  |
| 8 | 应急系统数据分析专用设备 | 台 | 1 |  |
| 9 | 数据库软件 | 套 | 2 |  |
| （四） | 安全设备 |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 台 | 1 |  |
| 2 | 日志审计系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 终端安全管理系统 | 套 | 50 |  |
| 4 | 安全隔离设备 | 台 | 1 |  |
| （五） | 国密设备 |  |  |  |
| 1 | 签名验签系统 | 台 | 1 |  |
| 2 | 密码机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能密码钥匙 | 个 | 50 |  |
| （六） | 应急指挥中心对接 |  |  |  |
| 1 | 应急信息接入前置系统 | 套 | 2 |  |
| 2 | USB密码器 | 个 | 2 |  |
| 3 | 工作站 | 台 | 2 |  |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 2 |  |
| 二 传输覆盖网络适配预算表 |  |  |  |  |
| （一） | 广播电视播出系统对接 |  |  |  |
| 1 | 应急广播消息通知系统 | 台 | 1 |  |
| 2 | USB密码器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 工作站 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| （二） | 融媒体中心新媒体渠道对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 |  |
| 3 | 工作站 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 三 终端预算表 |  |  |  |  |
| 1 | 高可靠性终端（支持直播星） | 套 | 23 |  |
| 四 系统集成费与软件测试费 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 软件测试费 | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

采购人不接受赠送形式的报价，不接受与采购标的无关的货物和服务，投标人的各类产品报价不得为零。

本项目不接受进口产品投标。

2. 项目背景/项目概述

本项目利用北京市丰台区现有的广播电视传输覆盖资源或其他区域通讯传输网络资源，建设区级应急广播平台和横向部门应急广播前端，完善应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，初步建成北京市丰台区级应急广播调度指挥系统，实现区、街道（乡镇）、社区（行政村）三级贯通，统一联动、分级负责、安全可靠、快速高效、平急结合的区级应急广播体系，满足政府和基层组织应急与宣传的需要，为人民群众及时有效的提供灾害预警应急广播、政务信息发布、政策宣讲和传播先进文化等服务，提升公共服务和应急管理效能。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：自合同签订之日起 90个日历天内到货并完成安装调试。

交付地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

本项目资金来源为财政性资金。在项目通过最终验收后，采购人将按国库支付相关规定和程序办理付款手续，在收到乙方发票及付款申请后的30个工作日内，一次性向乙方支付全部合同价款。采购人将积极履行预算申报和资金申请义务，但无论财政资金何时拨付至采购人账户，均不影响本条规定的采购人向乙方的付款义务。供应商在7日内开具同等金额的发票。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、

〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

4. 售后服务（质保期）：

4.1 产品质保期自验收合格之日起不低于 3年。

4.2 中标供应商须具有长期服务能力，应为采购人提供及时周到的系统技术支持。

4.3 中标供应商应在采购人提出问题后 1小时内以电话方式解答解决提出的问题或给出服务计划安排通知。如果不能以电话的方式解决，2 小时内远程解决。远程解决不了，4 小时内派工程技术人员赴现场检查维修或更换。一般故障应在4小时内修复，严重故障应 12小时内修复。

4.4 质保期内，硬件维修更换、软件故障排除等所需一切支出(包括工程师差旅费等支出)由中标人负责。

★4.5 质保期内，投标供应商应承诺对平台系统进行备品备件更换和现场技术支持，提供全天候 7×24 小时技术响应，投标供应商需提供售后服务承诺函并加盖公章（承诺函格式见第七章序号9售后服务承诺函）。

4.6 中标供应商需要提供驻场服务：

全栈维保服务：提供1名驻场运维服务人员，驻场服务期1年。

保障应急广播系统以下范围稳定运行：

• 基础设施：电力、空调、消防、安防监控；

• 国产操作系统：对服务器系统进行优化；

• 国产数据库：对数据库进行日常维护及性能调优；

• 网络：核心交换机、防火墙、负载均衡配置管理；

• 软件服务：应急广播平台、中间件、API 接口故障处理。

4.7若出现因中标人提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况,中标供应商负全部责任。

4.8 技术维护服务完成后。中标供应商应向采购人提交正规的维护报告(巡检报告或应急故障排除报告等)，并应得到采购人签字认可。

5. 保险（如适用）：本项目涉及的货物和人员的一切保险费用和责任均由投标人承担。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标，针对本项目提出以下要求：★投标供应商需针对以下5项要求提供承诺函并加盖投标人公章。

（1） 建设1套丰台区应急广播平台，完成应急广播平台核心业务建设，实现应急广播的各项核心功能并实现在各场景下的应用。

（2） 完成丰台区应急广播平台与北京市应急广播平台对接。根据国家广电总局广电办发【2024】248号文件要求：要保障应急广播系统的互联互通和协同运行，须将与上级平台联通和数据共享作为重要验收内容。招标人有权要求投标人到货后，提供相关软硬件设备在招标人指定地完成标后功能性测试并获得由广播电视行业权威检测机构出具的互联互通测试报告。若测试结果不满足功能要求，则投标无效。

（3） 完成丰台区应急广播平台与丰台区融媒体中心、区应急局、区水务局3个横向部门对接，同时预留标准接口，为未来农业农村局、气象局、公安局、教育局等其他横向部门接入奠定基础。

（4） 传输覆盖网络建设和完善。以现有广播电视信号传输覆盖网络为基础，在调频广播发射台部署应急广播适配器，建设应急广播系统。在区级应急广播平台的统一调动下，实现应急广播多种手段的综合有效覆盖。

（5） 完成23个应急广播终端点位建设，每处点位部署一套应急广播高可靠性终端。

本项目采购标的执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.货物、服务技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 区应急广播平台 |  |  |  |  |
| （一） | 平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 制作播发系统 | （一）信息接入子系统 #1、 具备接入节点的参数配置和管理功能，包括对接入节点的增加、删除、修改操作，以及对接入节点IP地址、端口、数字证书信息的配置和管理。 2 、具备接入节点的开通和关闭功能，系统接收到被关闭节点的信息不予处理。 3、具备身份鉴别功能：通过接口的IP地址、端口、主机名等身份信息对访问者进行认证。 4、 具备对接入的应急广播消息按照GY/T 384进行解析和验证的功能。 5、 支持和响应上级应急广播平台发送的应急广播消息播发请求，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并反馈正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态。 6、 具备播发应急广播播发请求的功能，支持向下级应急广播平台发送应急广播播发请求，并接收下级的播发结果反馈信息。 7、 支持和响应上级应急广播平台发送的播发状态查询请求，并反馈查询请求结果。 8、支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。 （二）信息处理子系统 9、具备通过系统界面进行信息提示和告警功能； 10、具备应急信息/应急广播消息的解析、存储功能：可以解析、存储应急信息/应急广播消息的来源单位、信息/消息ID、事件类型、事件级别、播发起止时间、播发内容； 11、具备应急信息/应急广播消息查询功能：可以查询查看应急信息/应急广播消息的事件来源、事件类型、事件级别、创建时间； 12、具备应急信息/应急广播消息处理状态的展示功能，包括未处理、处理中、已处理； 13、 具备应急信息/应急广播消息处理日志的记录和查询功能。 （三）信息制作子系统 14、 具备文本、语音、图像文件的导入功能。 #15、 支持自动检测应急信息中是否带有语音文件，当发现未上传语音文件时，将接收到的应急广播文本内容(包含汉语)自动转换成语音文件：支持2000 字以内的文字转语音功能，支持关键字过滤。 16、 支持接收实时音频流(rtsp和rtmp)并存储成mp3文件。 #17、支持将接收到的音频文件（MP3)转化成音频流，支持RTP、UDP-TS，音频流支持32Kbps、64Kbps 码率的音频流:平台可设置音频文件的播出码率，以减少通道占用带宽。 （四）审核播发子系统 18、具备对制作完成的应急广播消息进行搜索查询的功能； 19、具备对制作完成的应急消息的查看监听功能； 20、具备审核播发状态展示功能，包括：已审核，未审核，无需审核。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 调度控制系统 | （一）资源管理子系统 1、具备管理辖区内应急广播系统资源的信息管理和维护功能，包括资源的增加、删除、修改，以及对资源编码、属性、参数配置的管理，资源编码符合GY/T 386-2023。 2、具备应急广播系统资源状态获取及显示功能：支持获取并展示应急广播系统资源的状态。 3、具备应急广播系统资源信息的查询和统计功能。 4、具备应急广播系统资源导入导出功能：支持excel文件格式的应急广播系统资源数据导入导出功能。 （二）生成播发子系统 5、具备应急广播消息文件的封装功能：能够对应急广播信息主体文件、应急广播节目资源文件、应急广播消息指令文件进行签名保护并封装，签名格式符合GY/T 389-2023，封装格式符合GY/T 385-2023。6、通过网络将应急广播消息发送到对应的广播电视台频率频道播出系统、应急广播传输覆盖网，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果。 7、支持获取各通道播发状态，并展示播发进程，对异常情况进行记录与展示；当分发传输失败，可重新发送。 （三）资源调度子系统 8、调度预案生成：根据应急广播消息的事件类型、事件级别、覆盖区域、语言相关参数从系统中获取相关的应急广播传输覆盖资源，生成相关的调度预案。 9、调度方案生成：根据应急广播消息播发的实际需求，结合调度预案，生成的本次资源调度的解决方案。 10、预案及方案管理：支持调度预案及方案查询、编辑和维护。 11、播发任务管理：能够对播发任务进行取消和重发操作。 12、播发任务流程跟踪：根据调度方案生成的若干个播发进行播发状态监测和图形化展示。 #13、播发优先级处理：具备根据优先级进行应急广播播发任务调度的功能：当应急广播系统资源使用冲突时，优先播发高级别应急广播播发任务。 （四）终端管控子系统 14、具备通过直属应急广播适配器实现终端管控的功能，与应急广播适配器的接口协议符合GY/T 394-2023附录A的要求。终端/适配器回传信息接收处理功能，协议符合GY/T 394-2023附录B的要求。 15、支持对应急广播适配器的参数配置功能，包括网络参数、应急广播系统资源编码、回传参数、白名单配置； 16、支持对应急广播适配器的数据查询功能，包括输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能； 17、支持通过应急广播适配器发出指令控制应急广播终端功能； 18、支持语音切播，具备对话筒、电话播发方式进行管理的功能； 19、具备播发控制功能，支持通过控制终端系统前端设备，向所辖区域内应急广播终端进行广播的功能； 20、支持分区域播发控制； 21、与管控范围内的适配器和终端保持心跳维持功能：支持通过网络获取适配器/终端发送的心跳数据包； 22、具备终端/适配器工作状态获取能力：能够主动查询终端/适配器工作状态，或获取终端/适配器主动上报的工作状态； 23、具备终端/适配器工作参数获取能力：可以主动查询终端/适配器工作参数，或获取终端/适配器主动上报的工作参数，参数包括终端音量、本地地址、回传地址、终端资源编码、物理地址编码、故障代码、设备类型、硬件版本号、软件版本号、信号状态、有线频率、FM频点扫描列表、FM当前频点、FM维持指令模式； 24、具备终端/适配器故障与恢复参数获取能力； 25、具备终端/适配器任务切换、播发结果、播发记录的获取能力。 （五）效果评估子系统 26、具备播发效果自评估功能：对本级应急广播系统的运行状态、播发状态、播发内容、响应情况进行采集，并计算展示播发覆盖率，评估播发效果。 27、具备查询统计功能，支持对应急信息、应急广播消息、播发效果的检索与查询。 28、具备任务内容展示功能：支持对所有任务进程列表查看，支持显示本次广播的任务状态、事件类型、事件级别、持续时间、下发路径、节点广播覆盖率， 29、具备任务监听功能：支持监听正在播放的广播内容。 30、具备播发效果展示功能：展示应急广播消息目标覆盖区域、调度方案覆盖区域、实际覆盖区域，显示调用资源、覆盖范围、覆盖人口的信息。 （六）运维管理子系统 31、具备资源状态监控功能：支持通过心跳监测区域内资源状态，以及解析资源状态上报数据来更新资源的状态，支持进行资源状态的展示； 32、具备日志管理功能：对管理应急广播平台的各类日志数据，具体包括系统登录日志、用户操作日志、系统运维日志； #33、具备资源故障报警功能：对辖区内应急广播系统资源的运行状态进行监控，发生故障后，进行自动报警； - 具备系统故障报警功能：对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，系统发生故障后，进行自动报警； - 具备接收资源信息同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的资源信息运维数据和主动发出资源信息数据运维请求后收到下级应急广播平台上报的资源信息同步数据，接口协议符合GY/T 384内容； - 具备上报应急广播系统资源信息同步数据的功能：系统接收到上级应急广播平台运维数据请求后根据请求的条件将符合要求的应急广播系统资源信息上报给上级应急广播平台，系统自动提取在应急广播系统资源信息修改后未上报的数据并打包将这些数据主动上报到上级应急广播平台，接口协议符合GY/T 384内容； - 具备接收应急广播系统资源状态同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的应急广播系统资源状态变化数据和当前平台发出应急广播系统资源状态运维数据请求后接收到的下级应急广播平台的上报数据，接收到下级应急广播平台的资源状态变化数据后更新本平台相关资源的状态，接口协议符合GY/T 384内容； - 具备上报资源状态同步数据的功能：平台接收到上级应急广播平台发送的应急广播系统资源状态运维数据请求后根据请求条件将符合条件的数据上报到上级应急广播平台，主动上报时当前平台检查到有应急广播系统资源的状态发生变化时主动上报到上级应急广播平台，接口协议符合GY/T 384内容； - 具备播发记录查询功能：能够对下级应急广播平台发起播发记录查询请求，并接收解析下级应急广播平台反馈的播发记录数据，接口协议符合GY/T 384内容； - 具备应急广播消息播发状态查询功能：可以向上级/下级代发平台或适配器查询当前应急广播消息播发状态，接口协议符合GY/T 384内容； - 具备应急广播消息播发状态反馈功能：在接收到上级/下级应急广播平台的播发状态查询指令后，可以向上级/下级应急广播平台反馈当前应急广播消息播发状态，接口协议符合GY/T 384内容。 （七）安全服务子系统 42、安全服务子系统包括证书安全代理、签名验签服务等； 43、具有数字签名功能，采用国密算法，按照国家标准规范执行； 44、对平台接收到的应急广播消息进行签名验证，以及对发送的应急广播消息进行签名； 45、具备用户鉴权认证机制，市平台与上级应急广播平台之间、调频台站/有线前端之间的数据交互，以及传输覆盖网下发的控制及唤醒指令，均进行签名保护，具备防攻击、防篡改机制。 （八）系统管理子系统 46、登录/退出：支持以用户名和密码方式实现登录和退出 47、用户管理：支持用户信息的管理，包括增加、删除、修改用户，修改用户登录密码。 48、角色/权限管理：支持对用户角色、权限的配置管理。 49、日志管理：具备对系统操作日志存储、查看功能。 50、数据维护功能：具备基础数据维护功能，支持组织机构管理、行政区域管理、地址管理、支持所属区域的增删改查。 51、参数配置管理：具备系统运行参数的配置管理功能，包括：数据库链接、网络服务地址、网络服务端口号。 52、软件运行模式设置功能：可以配置为全自动播发流程/人工确认模式 53、优先级设置功能：具备根据事件级别、事件类型、来源单位进行应急广播消息播发任务优先级设置的功能。 54、调度控制系统和制作播发系统如为不同品牌：必须提供由产品制造商出具的、针对本项目的兼容性证明函或联合测试报告，证明两者在协议接口、数据交互、功能联动上可实现无缝对接，并承诺对系统整体集成效果负责。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频融合指挥系统 | 1、支持接收应急广播平台广播，即时接收消息、任务或通知。 2、支持自动提示，声音提示。 3、支持系统人员通讯录功能。 4、支持用户拨打电话、发送短信，视频通话功能。 5、支持用户在线状态展示。 6、支持事件预案管理。 7、支持指定事件发生位置经纬度。 8、支持指定相关成员及应急资源加入预案。 9、支持下发预案任务，支持配置预案内容、指派人员、指定地点、执行时间。 10、地图支持指定目标地点。 11、支持导出预案内容，用于打印整个指挥预案。 12、支持预案预演，支持在地图上单步自动执行预案任务，显示各个任务的位置，内容，执行人信息，支持设置单步间隔时长，直观显示整个预案任务执行的全过程。 13、支持使用预案开始指挥任务。 14、支持与现场人员手机进行点对点通话。 15、支持对参与人员下发任务，查看任务执行状态。 16、支持参与人员位置上报，地图显示该人员实时坐标位置。 17、支持现场人员上报任务执行状态，统一查看各个任务执行状态。 18、支持现场人员文字、图片、视频多种形式反馈现场情况，实时查看。 19、支持现场人员任务执行考核，可以为执行完成任务的人员打分，考核内容存档 20、支持导出整个指挥任务的详细资料，支持查询并为后续任务提供经验。 21、支持摄像头画面监看。 22、支持多画面监看展示，支持1,2,4,9,16分屏设置。 23、支持现场人员手机画面查看功能。 24、支持监控录制及回看。 25、支持现场人员手机，指挥中心大屏入会，支持多个终端入会。 26、支持会议控制：启停，加人，踢人功能。 27、支持会议议程设置，支持议程切换启停。 28、支持会议议程画面设置：支持多画面设置。支持会议议程转发目的设置，转发目的支持用户或角色。单个议程可以包含多组转发。 29、支持会议音频全局音频设置，支持多个音频混音设置。 30、支持议程画面预览。 31、支持会议角色管理，修改角色用户，支持正在进行的会议修改画面按照修改后的角色人转发。 32、支持一键报警设备一键上报。 | 套 | 1 |  |
| 4 | GIS地图 | GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足应急广播平台使用需求。 1. 支持大多数主流计算机平台上，支持国产化操作系统等运行环境；支持GB18030中文编码字符集。 2. 具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言。 3. 具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级。 4. B/S构架，支持包括快速定位、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化。 5. 支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素，比例尺1:5000. 6. 2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg），支持电子矢量图和卫星影像图。 7. 提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出框等地图浏览工具 | 套 | 1 |  |
| 5 | 大屏可视化软件 | 应急广播平台软件具备独立的大屏可视化功能并根据用户需求提供个性化配置，根据应急广播业务需要，选择性进行业务展示。对于需要展示的内容，首先要进行数据汲取及分析。根据可视化展示的要求，由展示上屏模块完成数据转译、可视化实时渲染、可视化显示输出。基础应具备以下系统功能： 1、具备GIS地图与大屏综合显示功能，并可实现本级应急广播系统资源信息与状态监测展示、应急广播消息播发过程展示、播发效果评估展示、报警提示和信号展示。 2、媒资制作展示：循环动态展示媒资制作的详情。 3、消息通知展示：展示国家应急中心、省应急办、本地等各类消息通知，使用不同颜色标示不同级别的广播消息，最新的消息会高亮展示。 4、调度发布展示：通过GIS地图展示应急事件调度和发布过程。 5、下发流程及反馈评估展示：展示广播播发的详细流程及反馈评估，并详细显示每一步的具体信息，展示预期/实际的覆盖人口、面积以及节点到达详情列表。 6、大数据统计展示：将平台可用情况、平台数量、广播情况、资源类型、资源数量、广播成功率进行统计，统计数据实时更新。 7、GIS反馈与流程展示 ：展示广播播发的详细流程及反馈评估。 8、终端管理展示 ：GIS地图显示所属终端的具体位置信息及状态，大数据统计终端数量和终端可用情况。 | 套 | 1 |  |
| （二） | 应急广播平台硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 业务服务器 | 1、2U双路机架式服务器 2、配置2颗国产CPU，每颗CPU性能不低于鲲鹏920（24核，2.6GHz） 3、支持至少16个DDR4-2933插槽，配置64GB以上的内存容量 4、可支持最多16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMeSSD硬盘。 5、支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，支持超级电容掉电保护 6、配置不低于 600G SAS + 4T SATA的硬盘存储空间 7、配置不低于2个热插拔900W电源 8、支持openEuler、麒麟软件、普华基础软件、统信深度、中科院软件所、拓林思、凝思、泰山国心、湖南麒麟等64位操作系统。至少随机提供一种上述国产操作系统。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 数据库服务器 | 1、2U双路机架式服务器 2、配置2颗国产CPU，每颗CPU性能不低于鲲鹏920（24核，2.6GHz） 3、支持至少16个DDR4-2933插槽，配置64GB以上的内存容量 4、可支持最多16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMeSSD硬盘。 5、支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，支持超级电容掉电保护 6、配置不低于 1.2TB SAS 或更高性能的SSD硬盘存储空间 + 4T SATA的硬盘存储空间 7、配置不低于2个热插拔900W电源 8、支持openEuler、麒麟软件、普华基础软件、统信深度、中科院软件所、拓林思、凝思、泰山国心、湖南麒麟等64位操作系统。至少随机提供一种上述国产操作系统。 | 套 | 2 |  |
| （三） | 配套软硬件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps，以官方最小值为准 2、支持4个可插拔风扇模块 3、支持视频和音频业务设计的网络质量监控和故障定界方案，可直接对IP网络中各个网络节点上指定的业务报文进行实时监控，结合多个节点的监控结果，对故障网段进行快速定界 4、支持Telemetry技术，实时采集设备数据，配合网络分析器及时发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 5、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度算法 6、设备支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置 7、实配：端口：不少于24个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口，2个600W交流电源,含24个万兆光模块 8、服务：三年原厂维保 | 台 | 1 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps,以官方最小值为准 2、为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 3、支持Flash：1G 4、支持内存：2GB 5、支持Telemetry技术，实时采集设备数据，配合网络分析器及时发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 6、实配：端口：不少于48个10/100/1000BASE-T以太网端口,不少于4个千兆SFP 7、服务：三年原厂维保 | 台 | 1 |  |
| 3 | 北斗校时器 | 1、支持北斗导航系统信号； 2、具有自动驯服锁定功能； 3、支持时间日期信息显示； 4、支持显示北斗信号源个数（卫星个数）； 5、支持液晶、指示灯、网口、串口实时监测及出错告警功能； 6、具有免配置免维护功能，出现断电、重新安装等情况均不需要任何配置； 7、标准19英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性； 8、天线输入接口为N座阴型，阻抗50Ω； 9、具备自适应的RJ45以太网接口。 | 个 | 1 |  |
| 4 | IP话筒 | 1、支持与高可靠性终端对接，能够实时传输应急广播消息； 2、含与高可靠性终端播发模块对接适配； 3、桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒； 4、实现对特定广播终端或区域的寻呼广播； 5、支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件点播给其他广播终端播放； 6、支持实时广播； 7、支持一路本地线路输入，具有转播功能,可转播音频节目到其他终端； 8、支持一路本地线路音频输出，可外接功放扩音广播； 9、支持免提通话，能利用3.5mm话筒接口接专业话筒，便于扩展非免提通话。 10、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址可直接寻址； 11、支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 12、支持网络在线升级； 13、具有U-KEY接口，插入U-KEY支持对用户的操作授权。 14、通过7英寸电容式触控液晶显示屏，实现操作登录身份验证、广播功能操作。 15、支持用户名密码、U-KEY授权、支持APP扫描二维码进行用户授权等多种方式用户登录； 16、支持麦克、线路、U盘等多路音频选择输入； 17、支持以太网口输出； | 个 | 1 |  |
| 5 | 流媒体接入网关 | 1、支持与视频融合指挥系统适配，前置接入网关； 2、视频融合指挥系统一键报警接入节点； 3、单节点支持50个一键报警终端接入； 4、插卡式设备； 5、单个计算节点 CPU 主频 2.0GHz，内存容量 16G， 硬盘容量 64G。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 区级应急广播适配器 | 1、含与北京应急广播平台对接联调适配。 2、应急消息接收：接收解析适配应急广播调度控制平台推送的应急信息。 3、应急消息验证：对接收到的应急信息进行数字签名认证。以保证接收信息的有效性。 4、应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后给出安全报警提示。 5、确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给调度控制平台。 6、信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 7、信息存储系统：对接收到的应急信息、指令要进行长时间存储、详细记录。以保证接收信息的安全性。 8、设备支持硬件专用密码器，支持国密SM系列算法。 9、集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 10、设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 11、支持应急广播节目的接收和存储、解码。 12、支持应急广播指令的接收和存储、分析。 13、适配器具备双机热备功能。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 短信网关 | 语音短信融合网关 1、8路LTE电话及短信输入，任意选配路数可选； 2、每路电话音频可编码及每路电话音频采样率可设置； 3、具有web网管功能，可通过web界面设置每路音频采样率、编码格式、声道、码率等； 4、支持web查看设备参数以及电话授权号码； 5、支持电话监听功能，并可任意切换监听通道，监听音量可调； 6、支持非法内容插播时，强制挂机，遏制非法内容播出； 7、1路RJ45/100Mbps自适应，输出IP音频流和Web网管； 8、支持一键强制挂机功能：面板具备强制挂机按键，当监听到非法信号插播时，则可强制挂机。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 应急系统数据分析专用设备 | 支持应急广播码流数据的监测和解析（包括对EBIT应急广播索引表、EBCT应急广播内容表解析、EBCAT应急广播证书授权表、EBCCT应急广播管理配置表的解析）具备应急广播码流分析功能，能识别应急广播码流并完整提取应急广播传输流中包含的所有信息； 1.支持有线和地面数字电视应急广播码流信号的接收与分析：具备RF（DVB-C和DTMB）信号、ASI信号和IP信号输入接口 2.支持千兆IP码流接入 3.支持完整的TR101 290标准的三级检错信息 4.支持带宽预览、统计 5.支持码率多样统计，包括表/饼状/堆叠3种图的表现形式 6.支持PSI/SI表解析 #7.能够解析出EBIT应急广播索引表中的以下信息：表头信息、应急广播消息、数字签名长度和数字签名数据 #8.能够解析出EBCT应急广播内容表中的以下信息：表头信息、应急广播多语种内容信息 #9.能够解析出EBCAT应急广播证书授权表中的以下信息：表头信息、证书授权列表信息、证书信息、数字签名长度和数字签名数据 #10.能够解析出EBCCT应急广播管理配置表中的以下信息：表头信息、配置指令信息、数字签名长度和数字签名数据。 11.支持对应急广播码流进行播发测试。 12.支持应急广播码流录制功能。 13.支持应急广播码流播发间隔进行测试。 14.支持主备应急广播码流的对比测试。 15.接口：1×ASI/1×RF（DVB-C/DTMB）/1×十百千自适应控制口/1×千兆IP数据口。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 数据库软件 | 1、采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口； 2、支持通信和存储加密功能，支持国密算法； 3、支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6； 4、具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器； 5、支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式； 6、含集群控制软件。 | 套 | 2 |  |
| （四） | 安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 1、网络处理能力≥4Gbps，并发连接能力≥400万，每秒新建连接能力≥10万/秒； 2、产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求，支持旁路模式； 3、支持NAT64，支持TCP、UDP、ICMP报文的IPv6toIPv4和IPv4toIPv6转换，同时支持有状态和无状态两种转换方式，支持调整策略优先级） 4、支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查； 5、支持汇聚接口，二层聚合、三层聚合、虚拟线聚合，能够手动绑定接口，聚合方式支持平衡轮询、手动负载分担和LACP 6、支持灵活的服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置； 7、支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 8、支持对编排的流量进行监控，能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计； 9、支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 日志审计系统 | 1、配置≥4TB磁盘存储； 2、采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境； 3、事件入库性能≥4000条/秒； 4、可集中呈现上网行为风险等级和状态； 5、行为风险等级包括安全等级、效率等级、合规等级和管控等级； 6、支持根据标签选择应用，标签分类包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险等大类，支持给每个应用自定义标签； 7、点击页面数值可直接跳转查询详情； 8、首页可展示特征库规模详情； 9、支持业务系统访问及API接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险； 10、支持本地、LDAP、LDAPS、Radius、邮件认证、钉钉、企业微信、蓝信，CAS、OAuth认证、动态口令ID联动的动态二维码认证方式的WEB认证。支持在界面上通过配置，将一台设备作为独立的认证服务器配合审计设备使用，提升认证性能； 11、对全局有效日志进行归类分析展示，支持按照时间周期展示日志统计、告警事件、关联规则、设备类型分布、日志等级分布、日志类型分布、关联事件数量趋势、系统性能监控（CPU、内存、磁盘）等信息； 12、日志源可以分为FW、ACG、IPS、WAF、交换机、沙箱、中间件、数据库等多种类型，支持按照不同日志源类型实时展示日志，并展示日志趋势，可通过多个维度灵活进行事件检索，且可查看日志详情，并支持日志导出功能； 13、对有效安全事件进行归类分析展示。可按不同时间周期展示安全事件类型分布、事件严重级别分布、上报安全事件的设备分布、攻击目的端口分布、事件源IP/目的IP分布等； 14、安全事件明细展示，主要包括发生时间、过滤类型、事件等级、事件名称、源IP地址、目的IP地址、规则名称、事件描述、原始事件数、处理状态等； 15、支持周期报表导出功能，支持按照日、周、月周期导出；支持被动采集方式，包括SYSLOG、SNMP Trap、NetFlow、专用Agent等方式采集日志； 16、支持IPV6数据包的实时监测； 17、支持预定义用户角色：系统管理员、业务管理员、租户管理员、审计管理员，支持系统设置、通知设置、告警设置；支持系统参数、时间等基础配置；支持系统告警管理，支持通过声音、短信、微信、邮件等多种方式进行告警； 18、开通≥50个资源授权，具备扩容能力，系统数据存储时间≥6个月。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 终端安全管理系统 | 1、提供统一的终端安全管理平台，终端选配防病毒功能模块、移动存储管理、运维审计、补丁管理、安全登录功能模块、主机安全审计、服务器安全审计以及客户端准入功能进行策略下发、升级维护、日志分析等功能。（含50个终端授权）； 2、客户端：Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/windows 11； 3、服务器：Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019； 4、国产操作系统：中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS v20； 5、中心支持多种分组规则，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组； 6、管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性； 7、支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性； 8、支持操作系统补丁下载更新功能，管理员可配置升级策略，可按照终端及补丁查看更新情况，可通过管理中心进行即时和定期补丁修复； 9、病毒防护概况：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本； 10、病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，继续扫描压缩包内其他文件； 11、支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务； 12、支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，大约10层模式下的扫描。 | 套 | 50 |  |
| 4 | 安全隔离设备 | 1、安全隔离设备主要是用于接收和传送应急广播信号并将上下游的 IP 网络隔开。使前端与后端成为真正独立的网络环境，两端业务互不干扰；。 2、标准的 2+1 安全隔离体系架构，包含内网处理单元、外网处理单元和专用隔离单元，采用FPGA+ARM 全硬件结构设计；隔离性：彻底阻断 TCP/IP 协议及其他网络协议，内网端口与外网端口不能直接通信，完全隔离； 3、设备空间：标准式机架服务器的双电源设备； 4、满足机房日益紧张的机架空间； 5、每台设备具备 8 个 SFP+网口，可选配置千兆或万兆模块； 6、插卡式设备，可通过扩展万兆接口卡配置内网处理单元与外网处理单元的收发能力； 7、一张万兆接口卡具备 8 个 SFP+网口，可选配置千兆或万兆模块； 8、GbE 端口支持 960Mbps 全双工输入和输出； 9、系统管理接口与业务传输接口相独立； 10、支持 UDP、RTP 协议的数据收发； 11、支持 RTSP、RTMP 等协议的数据收发； 12、设备具有全面的故障恢复解决方案，保障系统的运营； 13、通过后台设置；具有完备的自身管理功能，如系统启动、初始化、关闭、备份等；具备手工更改设备配置文件的功能并支持将配置以文件的方式进行导入、导出；具备网管系统操作及管理日志。 | 台 | 1 |  |
| （五） | 国密设备 |  |  |  |  |
| 1 | 签名验签系统 | 1、专用硬件加密机； 2、支持国密SM系列算法； 3、对外接口采用https安全通讯协议； 4、具有证书管理，证书导入；离线方式对信任列表签名；权限分级管理； 5、具有日志管理； 6、具有签名、验签功能； 7、在指定硬件配置及典型业务压力下，对于符合GY/T389-2023规范的典型应急广播消息，签名或验签操作的平均处理延时应小于100毫秒（投标人需在投标文件中明确其测试基准和方法）； 8、在指定硬件配置下，系统的签名处理性能不低于1000次/秒，验签处理性能不低于1000次/秒（需在投标文件中明确测试基准和方法）； ★9、具备国家密码管理局批准的国密型号证书。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 密码机 | 1、为业务系统提供密码运算接口、密码管理接口、随机数生成等接口； 2、接口支持《GM/T 0018-2012密码设备应用接口规范》标准； 3、密码算法支持SM2、SM3、SM4等国密算法。支持RSA、AES、SHA1、SHA256等主流国际算法； 4、支持密钥生命周期管理，包括密钥的安全生成﹑存储、备份、恢复等； 5、采用由国家密码管理局审批的随机数芯片生成随机数； 6、对访问用户进行身份认证管理，提高密码设备自身的安全性。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能密码钥匙 | 1、接口：USB2.0； 2、支持国密SM系列算法； 3、双因子身份认证； 4、基于PIN和公私钥对，实现身份鉴别；； 5、密码算法支持； 6、支持SM2、SM3、SM4等国密算法； 7、支持RSA、AES、SHA1、SHA256等主流国际算法； 8、具备密钥的安全生成、存储、保护、销毁等管理能力。 | 个 | 50 |  |
| （六） | 应急指挥中心对接 |  |  |  |  |
| 1 | 应急信息接入前置系统 | 1、含与应急局应急指挥中心系统对接； 2、身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证； 3、用户管理：注册维护可使用系统的人员信息； 4、权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限； 5、信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对； 6、信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护， 7、结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况； 8、操作日志：详能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息； 9、附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。 （1）设备支持硬件专用密码器，支持国密 SM 系列算法。 （2）集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 （3）设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 （4）支持应急广播节目的接收和存储、解码。 （5）支持应急广播指令的接收和存储、分析。 | 套 | 2 |  |
| 2 | USB密码器 | 1、支持国密SM系列算法； 2、具有密钥和证书管理功能； 3、支持信任列表和信任证书的更新； 4、具有签名、验签功能； 5、所有算法符合国家密码管理局相关规定； 6、采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 工作站 | 1、采用国产架构处理器，八核16线程 基础频率不低于2.8GHz 2、配置内存容量不小于32GB 3、配置至少一块硬盘，容量不低于1TB 4、支持国产操作系统 5、23.8寸及以上全高清窄边框显示器 6、不低于1920*1080全高清，不大于1.1mm边框，不低于178°广视角，低蓝光 7、支持VGA/HDMI双接口, 标准VESA壁挂孔，前后俯仰调节 | 台 | 2 |  |
| 4 | 接入交换机 | 1、硬件性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官方最小值为准 2、静音：采用静音无风扇设计，环保无噪声 3、三层功能：支持IPv4 FIB表项4K ，支持IPv6 FIB表项1K 4、QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度算法 5、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 6、管理维护：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因 7、实配：支持不少于24个10/100/1000BASE-T 以太网端口，支持不少于4个千兆SFP端口 8、服务：三年原厂维保 | 台 | 2 |  |
| 二 | 传输覆盖网络适配预算表 |  |  |  |  |
| （一） | 广播电视播出系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播消息通知系统 | 1、支持与应急广播平台接口联动配套使用。 2、设备支持硬件专用密码器，支持国密 SM 系列算法。 3、集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 4、设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 5、支持应急广播节目的接收和存储、解码。 6、支持应急广播指令的接收和存储、分析。 7、单个计算节点 CPU 主频不低于2.0GHz，内存容量 16G，硬盘容量 64G。 8、设备业务功能： （1）应急消息接收：可接收解析适配应急广播平台推送的应急信息。 （2）应急消息验证：对接收到的应急信息进行数字签名认证，以保证接收信息的有效性。 （3）应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。 （4）确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给应急广播平台。 （5）信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 （6）应急消息下载：支持对接收到的应急消息媒资文件下载并存储到专有路径。 | 台 | 1 |  |
| 2 | USB密码器 | 1、支持国密SM系列算法； 2、具有密钥和证书管理功能； 3、支持信任列表和信任证书的更新； 4、具有签名、验签功能； 5、所有算法符合国家密码管理局相关规定； 6、采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 工作站 | 1、采用国产架构处理器，八核16线程 基础频率不低于2.8GHz 2、配置内存容量不小于32GB 3、配置至少一块硬盘，容量不低于1TB 4、支持国产操作系统 5、23.8寸及以上全高清窄边框显示器 6、不低于1920*1080全高清，不大于1.1mm边框，不低于178°广视角，低蓝光 7、支持VGA/HDMI双接口, 标准VESA壁挂孔，前后俯仰调节 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接入交换机 | 1、硬件性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官方最小值为准 2、静音：采用静音无风扇设计，环保无噪声 3、三层功能：支持IPv4 FIB表项4K ，支持IPv6 FIB表项1K 4、QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度算法 5、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 6、管理维护：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因 7、实配：支持不少于24个10/100/1000BASE-T 以太网端口，支持不少于4个千兆SFP端口 8、服务：三年原厂维保 | 台 | 1 |  |
| （二） | 融媒体中心新媒体渠道对接 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播适配器 | 融媒体专用适配器，支持如下功能： 1、系统信息接收处理接口符合《应急广播平台接口规范》； 2、应急消息接收：可接收解析适配本级应急广播平台推送的应急广播消息； 3、应急消息验证：对接收到的应急广播消息进行数字签名认证，以保证接收信息的有效性； 4、应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户，接收到非有效的信息后要给出安全报警提示； 5、确认反馈：接收到应急信息后按照接口规范中规定的通用反馈格式将结果数据返回给应急广播平台； 6、信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 硬件参数要求： 1、专用嵌入式平台系统；整机支持不少于3个计算节点。 2、单个计算节点CPU 能力：主频不低于2.0G，支持不低于4核8线程； 3、单个计算节点内存容量：不低于16G； 4、硬盘容量：支持机械硬盘，容量不小于1TB。支持安装独立操作系统（Linux）。 | 套 | 1 |  |
| 2 | USB密码器 | 1、支持国密SM系列算法； 2、具有密钥和证书管理功能； 3、支持信任列表和信任证书的更新； 4、具有签名、验签功能； 5、所有算法符合国家密码管理局相关规定； 6、采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 工作站 | 1、采用国产架构处理器，八核16线程 基础频率不低于2.8GHz 2、配置内存容量不小于32GB 3、配置至少一块硬盘，容量不低于1TB 4、支持国产操作系统 5、23.8寸及以上全高清窄边框显示器 6、不低于1920*1080全高清，不大于1.1mm边框，不低于178°广视角，低蓝光 7、支持VGA/HDMI双接口, 标准VESA壁挂孔，前后俯仰调节 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接入交换机 | 1、硬件性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官方最小值为准 2、静音：采用静音无风扇设计，环保无噪声 3、三层功能：支持IPv4 FIB表项4K ，支持IPv6 FIB表项1K 4、QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度算法 5、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 6、管理维护：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因 7、实配：支持不少于24个10/100/1000BASE-T 以太网端口，支持不少于4个千兆SFP端口 8、服务：三年原厂维保 | 台 | 1 |  |
| 三 | 终端预算表 |  |  |  |  |
| 1 | 高可靠性终端（支持直播星） | 1.集传统应急广播收扩机、网络IPC视频监控摄像机、一键报警可视对讲系统、直播星接收天线、太阳能供电系统等为一体的新一代应急广播一体化智能终端； 2.具备直播卫星TS、有线数字电视TS、地面数字电视TS、调频FM、IP信号等多种接收功能，内置4G/5G模组，能够播发应急广播音频消息，向应急广播前端平台反馈播发情况等功能，可外接大功率高音号角喇叭，内置电池，可与太阳能供电、交流市电无缝切换； 3.采用模块化外壳结构设计。具备直播卫星ABS-S输入接口，能够接收直播卫星应急广播消息； 4.支持主备双平台注册，可同时接收主备双平台的应急指令并依据优先级进行响应，支持双平台独立信息回传； 5.音频解码支持MPEG-layer3、MPEG-1Layer1/2/3、MPEG-2Layer1/2/3、MP3、AAC、DRA、DRA+、ADPCM，解码输出音质清晰流畅； 6.高温支持：70℃高温温度停留2小时后上电，进行6次开停播测试，要求成功至少5次。 7.支持与北斗三终端对接，可通过北斗三短报文功能实现应急广播消息的播发。 8.具备FM调频输入接口，能够接收调频应急广播消息； 9.具备DTMB地面数字电视输入接口，能够接收地面数字电视应急广播消息； 10.具备DVB-C有线数字电视输入接口，能够接收有线数字电视应急广播消息； 11.具备IP网络接口，能够接收网络信号应急广播消息； 12.内置4G/5G模块，能够与应急广播平台交互通信； 13.内置国密安全模块，支持应急广播安全规范； 14.具备一键报警模块，能够通过一键报警按键自动与前端平台连接； 15.具备可视对讲功能，能够实现与前端平台的可视对讲； 16.具备独立电源输入接口，支持外部供电输入； 17.内置电池，可外接太阳能供电，并与交流市电无缝切换； 18.摄像头400万像素，支持云台旋转、室外防水、智能巡航等功能；音频输出功率：100W；一键报警支持全双工免提通话，支持自动应答、对讲，采用铝合金外壳，面盖具备防拆设计；太阳能供电系统： 19.含定制多功能杆体，可适配各种功能模块，高度6m； 20.太阳能板18V100w*2，转换效率大于17%，同时蓄电池12V200Ah*2，支持市电互补。 | 套 | 23 |  |
| 四 | 系统集成费与软件测试费 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 系统软硬件设备集成。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 软件测试费 | 对软件系统进行全面的测试，确保系统的性能、稳定性和安全性。 | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求；

2.3.1 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9 号）》执行。

2.3.2 网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。

2.3.3 采购需求标准

2.3.3.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）：依据财政部关于印发《商品包装政 府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）执行。

2.3.3.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）：依据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号）执行。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

2.4.1 投标人应根据应急广播相关建设标准和行业通用性原则，为采购人提供满足实际使用需求的产品和服务（性能和技术要求包含但不限于技术要求中条款所列内容）。

2.4.2 项目中所有软、硬件应遵循稳定性、可靠性、扩展性和安全性的原则，软件要求正版或第三方授权；应急广播相关产品应满足广电总局发布的应急广播标准体系中的相关要求。

2.4.3 项目团队人员应包含至少 9人（项目负责人 1 名，实施人员 8 名）。

2.4.4 中标供应商需按招标人要求设计选址，在合同签订后的 10 个工作日内向甲方提供深化设计方案并获得其书面认可；同时负责协调设备安装地产权方、办理相关手续及完成设备安装，还需完成项目整体方案编制、设备调试与配置、第三方检测、资源规划、资料收集及验收准备工作，并配合完成所有相关功能模块和系统的对接、联调和测试，确保项目按时保质完成验收。

2.4.5 投标人根据采购需求制定相应的方案及承诺内容包括但不限于：

（1） 总体设计方案（包括但不限于应急广播平台建设方案、传输覆盖网络适配方案、与北京市应急广播平台互联互通对接方案等）

（2） 实施方案（包括但不限于供货、人员安排、安装进度计划、质量及安全保证措施、验收等）

（3） 售后服务方案（包括产品质保期、售后服务承诺（故障响应时间、回访巡检方案、故障解决方案等），并提供详细的售后服务方案（包括客服电话、升级服务、现场服务和售后服务机构、培训服务等））

3. 验收标准

3.1 中标人设备应符合招标文件规定的技术规格要求，设备实际功能符合国家应急广播相关标准规范。

3.2 在设备安装调试完毕后采购人按照招标文件、投标文件的技术要求进行项目验收，此验收为最终验收。确认验收合格之后，采购人和中标人双方共同签署验收报告，验收费用由中标人承担。

注： 1、★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

2、#号指标（如有）为重要指标，需提供具备广播电视设备器材入网检测能力的第三方测试机构出具的测试报告复印件，报告上需体现该项参数的检测内容。不满足将视为技术性能存在较大偏离。

- 拟签订的合同文本

合同编号：

（具体以甲乙双方签订版为准）

采购合同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

项目名称：

招标编号：

采购计划编号：

合同编号：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

第一条 货物的名称、型号、数量、成交单价、合同金额

货物的详细清单及价格见附件1：《货物清单及价格》

第二条 交货地点、期限

2.1 交货地点：

2.2 交货时间：　　　年　　月　　日之前。

2.3 如甲方需乙方提前或延后交付货物，应在约定的货物交付日期前10天书面通知乙方。

2.4 乙方完成安装调试，安装调试工作应当于交货后90　日内完成。

第三条 货物的运输、保险、包装

3.1 乙方负责将货物运抵甲方指定的交货地点。

3.2 乙方承担货物运抵指定交货地点的运输费、保险费、包装费等，上述费用包含在货物的最终成交总额中。

3.3 乙方应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。

第四条 知识产权

4.1 乙方保证向甲方提供的货物免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的主张。任何第三方如果提出此类权利主张，由乙方承担由此产生的费用和后果。

4.2 甲方享有乙方按照本合同提供的货物、软件、文件资料以及所包含知识产权的使用权，由此产生的一切费用由乙方承担。

第五条 质量保证期

5.1 合同货物整体质量保证期为建设验收合格之日起  个月。

5.2 质保期内，乙方所供货物发生质量问题，接到甲方通知后，乙方在接报后1小时内响应，应于4小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，12小时内处理完毕，发生的全部费用由乙方承担。乙方更换缺陷货物的期限不得超过12小时。超过12小时内未到达现场的，应按本合同约定的违约责任进行赔偿。甲方有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由乙方承担。

5.3除非因甲方使用不当，合同货物在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，乙方应负责对合同货物进行修补和退换。更换的合同货物的质量保证期应重新计算。

具体内容见附件2：《售后服务承诺与培训》

第六条 付款方式及时间

6.1 付款方式：以支票、转账或电汇方式。

6.2 付款时间：

1、项目竣工验收合格后，且财政资金拨付到位，向乙方一次性支付合同约定价款。

2、如本合同纳入财政审计或其他审计范围，双方同意以财政评审结果为最终确定的合同金额或以甲方指定的审计单位的审计结果为最终合同价款。

3、双方确认本合同资金来源为财政拨款，如因财政资金未拨付到位导致甲方未能按时付款的，付款期限顺延；甲方财政资金拨付到位、具备付款条件后通知乙方，乙方向甲方出具符合要求的发票。如遇封账、财政资金未拨付到位或其他非因甲方主观故意导致的付款延迟，甲方不承担违约责任。

第七条 验收准则和方法

7.1 乙方将货物运至甲方指定地点，甲方对货物的外观品质、数量、规格、型号等按本项目招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。

7.2 对于本合同采购的货物，如有涉及须进行国家3C认证的设备，乙方须保证相关产品符合国家3C认证相关标准；如有涉及须进行国家无线电委员会认证的设备，乙方须保证相关产品符合国家无委会允许销售、使用的相关标准。

7.3  本合同包含安装调试，设备及平台硬件的运转应达到本合同要求，能够在试运行期内保证正常稳定地运转并完全实现甲方的使用需求。乙方自检符合上述要求后，向甲方提交书面验收申请，甲方收到乙方提出的验收申请后10个工作日组织初验，进入30日的试运行期，试运行期满未出现故障的在验收单上签字确认，不符合上述要件的，甲方不予在验收单上签署意见。经甲方初步验收后，初验不合格或试运行期间出现故障的，乙方应根据情况予以更换部分配件或整体更换，直至甲方验收合格为止。全部货物（包括由乙方负责补交或更换的货物，由此产生的一切费用由乙方承担）终验合格后，由甲方签字认可或出具验收合格证明。

7.4 验收中，发现货物不符合合同约定的质量标准，乙方应承担违约责任，甲方有权拒收货物或要求乙方限期予以修理、重作、更换或者减少价款，乙方应按甲方意见执行，产生逾期交货的，乙方应按第8.2条约定承担责任。

7.5乙方在投标、响应环节出具关于所提供货物满足采购文件要求承诺函的，甲方有权在验收环节要求乙方对上述货物进行检测、认证，必要时可要求乙方提供有资质机构出具的检测报告、认证报告，因此产生的费用由乙方承担。

第八条 违约责任

8.1 初验中发现乙方所交产品种类、型号、规格、质量不符合约定的，甲方有权拒收，乙方在双方约定期限内按合同约定的标准进行补足；甲方使用过程中发现货物存在与合同不一致的，由乙方在限定期限内负责更换。乙方有前述行为的，应从合同约定交货之日起至更换后产品符合约定之日止按逾期交货承担违约责任，即按不合格货物金额的日千分之三支付迟延交货期间的违约金，乙方超过约定或限定期限仍未完成补足、更换的，应按照合同金额的10%向甲方支付违约金，甲方有权选择就该部分货物进行退货或解除整个合同。

8.2 如果乙方没有按照合同约定时间交货或完成安装调试，甲方可以直接从货物最终成交总额中扣除误期违约金。每逾期一天，乙方应按货物最终成交总额的千分之三（3‰）向甲方支付违约金。逾期超过三十天的，甲方有权拒收货物，解除本合同，乙方应按照货物最终成交总额的10%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予全额赔偿。甲方解除本合同的，本合同于乙方收到甲方解除通知之日起解除，乙方应于收到解除通知之日起3日内自费取回全部货物并支付本条约定的违约金。

8.3 如在合同履行中，乙方未经甲方许可，自行变更型号或因停产而导致型号变更时，如甲方不接受乙方的变更，则甲方有权解除本合同，乙方应按照货物最终成交总额的10%向甲方支付违约金。如甲方接受乙方的变更，则双方应当签署补充协议以明确变更货物的型号、价款以及乙方应承担的违约责任。

8.4 如乙方未履行货物保修责任或维修服务的，应认定乙方违约，每出现一次，甲方有权要求乙方按照相应货物合同金额的10%向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿。

8.5如乙方平台硬件不能正常运转，甲方有权在以下方式中选择一项进行处理并要求乙方应承担违约责任：解除合同并不支付任何费用，选择继续履行合同，但前提是乙方应进行故障修复至正常运行，同时乙方价款应降低或质保期应延长。

8.6乙方未经甲方书面同意的情形下，不得将本合同的权利义务转给第三方。一经发现，甲方有权立即解除合同，乙方无权向甲方要求任何费用，并应按照合同金额的20%向甲方支付违约金。如甲方选择不解除合同的，乙方应按照合同金额的10%向甲方支付违约金，同时与第三方就合同履行对甲方承担连带责任。

8.7甲方有权对乙方的工作进行监督并提出意见或建议，乙方应当及时采纳，如未采纳的应作出合理解释；乙方未能及时答复或怠于答复的，每发生一次，应向甲方支付合同款的3%的违约金。

8.8上述违约金甲方可直接自质保金中扣除，不足弥补损失的乙方另行补足。

第九条 售后服务及培训

9.1 乙方承诺在质量保证期内，对本合同项下所提供货物出现的任何故障，予以保修，由此产生的一切费用由乙方承担。具体内容见附件2：《售后服务承诺与培训》。

9.2 乙方在质量保证期外，为本合同项下所供货物提供终身维修服务。

9.3 就本合同项下乙方所供货物，如需要乙方对甲方人员提供培训后方可正常使用，乙方应当承担此类培训及全部费用。具体内容见附件2：《售后服务承诺与培训》。

第十条 争议解决

10.1 有关本合同的争议，由双方协商解决。协商无法解决的，双方同意提交丰台区人民法院诉讼解决。

10.2 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

第十一条 组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购货物合同及其变更、补充协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件；

（4）采购文件；

（5）有关技术文件，图纸；

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

第十二条 其他

12.1 本合同包括附件，如附件与合同正文不一致，则以合同正文为准。本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

12.2 本合同在经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及甲方确认同意本项目深化设计方案后生效。

12.3 本合同壹式　陆　份，甲方持　叁　份，乙方持　叁　份，每份均具同等法律效力。

12.4 签订合同时由乙方提供合同电子版的word文档。

附件1：《货物清单及价格》

附件2：《售后服务承诺与培训》

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 单位名称 |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

附件1：《货物清单及价格》

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 成交单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大小写）：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：售后服务承诺与培训

甲方（采购人）： ________

乙方（中标供应商）： ________

为确保本项目所提供货物及系统的稳定、可靠运行，保障甲方的合法权益，乙方就本合同项下货物的售后服务及人员培训事宜，作出如下不可撤销的承诺：

一、 售后服务承诺

1. 质量保证期

1.1 本合同所提供货物及系统的质量保证期，自项目最终验收合格之日起计算，为期 3 年。

1.2 质量保证期内，因产品设计、材料、工艺缺陷或乙方责任导致的任何故障，乙方均予以免费保修或更换，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于设备费、差旅费、人工费）。

2. 服务响应与故障处理

2.1 乙方提供 7×24小时 全天候技术服务热线，确保联络畅通。

2.2 响应时限：

- 1小时内响应：甲方提出问题时，乙方须在1小时内通过电话等方式予以响应，解答或提供解决方案/服务计划。

- 2小时内远程解决：若电话无法解决，乙方应在2小时内通过远程方式进行故障诊断与修复。

- 4小时内现场服务：若远程无法解决，乙方须在4小时内派遣具备资质的工程技术人员抵达现场进行处理。

2.3 修复时限：

- 一般故障应在到场后当场修复。

- 严重或复杂故障应在12小时内修复。如需更换备件，乙方应先行提供同等或更高规格的替代设备确保系统运行，待修复后换回。

3. 驻场运维服务

3.1 自项目验收合格之日起，乙方为甲方提供为期 1年的驻场运维服务，派遣 1名 全栈运维工程师常驻甲方现场。

3.2 驻场服务范围涵盖：

- 基础设施：电力、空调、消防、安防监控系统的运行状态协查。

- 国产操作系统：服务器系统的优化、补丁管理与日常维护。

- 国产数据库：数据库的日常监控、维护、备份及性能调优。

- 网络：核心交换机、防火墙、负载均衡等设备的配置管理与故障排查。

- 软件服务：应急广播平台、中间件、API接口的故障诊断与处理。

4. 备品备件与技术支持

4.1 质保期内，乙方承诺提供及时的备品备件更换与现场技术支持，确保系统可持续运行。

4.2 因维修或更换产生的所有备件、材料及人工成本均由乙方承担。

5. 质量保证期外服务

5.1 质量保证期结束后，乙方承诺为本合同项下所供货物提供终身维修服务，仅收取成本费用（具体费用标准另行约定）。

6. 责任承诺

6.1 若因乙方提供的软硬件设备存在缺陷、不符合要求，或技术支持与服务不全面、不及时，导致系统功能无法实现或完全实现，乙方承担全部责任，并无偿采取补救措施直至满足合同要求。

6.2 本合同所涉及货物及乙方服务人员的一切保险费用和责任均由乙方承担。

二、 培训方案

1. 培训责任

1.1 为保证甲方人员能独立进行系统的操作、管理及日常维护，乙方须提供全面、有效的技术培训。

1.2 培训所涉及的全部费用（包括教材、讲师、场地、设备等）均已包含在合同总价中，乙方不得另行收取。

2. 培训内容与计划（由乙方在投标文件中详细列明，作为本附件组成部分）

2.1 培训对象：甲方系统管理员、操作员及相关技术人员。

2.2 培训目标：使受训人员掌握系统的安装、配置、操作、日常维护及故障应急处理能力。

2.3 培训课程：（乙方需填写）

- 课程名称：________

- 培训时长：________

- 培训方式（如现场集中培训、线上培训等）：________

- 具体内容纲要：________

2.4 培训材料：乙方应提供完整的中文培训教材、操作手册及电子文档。

三、 承诺生效

本承诺函作为合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。若本承诺函内容与主合同条款有不一致之处，以对甲方更为有利的条款为准。

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-3 投标人信用记录

无失信记录

“信用中国”网页（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网页（www.ccgp.gov.cn）查询的无失信记录

(无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询)

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

### 说明：

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟 分包情况说明》及《分包意向协议》,且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》;上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5)中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业

声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6)温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

#### 2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库(2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称), 属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为  (企业名 称),从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1,属于          (中型企业、小型企业、微型企业);

2.  (标的名称), 属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为  (企业名 称),从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业);

..  ,

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

### 3-2其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_90_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

委托代理人电话：________________

附：法定代表人及委托代理人有效期内的身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

联系电话：________________

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等有效期内的身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购)

项目编号/包号：              项目名称：               报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国 别 | 制造商 统一信用 代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规 格 、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型"、"微型"或“其他”,中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

（格式示例二，适用于多种设备采报价)

项目编号/包号：              项目名称：               报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国 别 | 制造商 统一信用 代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规 格 、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 说明：制造商规模请填写“中型”、“小型"、"微型"或“其他”,中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

（格式示例三，适用于服务类项目

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  | 备注/说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置清单计价表格）

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择，未选择投标无效): □ 无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。) □ 有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投 标 无 效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库(2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称), 属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为  (企业名 称),从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1,属于          (中型企业、小型企业、微型企业);

2.  (标的名称), 属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为  (企业名 称),从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业);

..  ,

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8  项目所派人员情况表（如有）

项目所派人员情况表

| 类别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 职务 | 职称/证书 | 主要 资历 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述项目人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 9 售后服务承诺函

售后服务承诺函格式

致：[采购人或采购代理机构]

根据贵方招标文件要求及我方投标方案，我司（[投标供应商名称]）就本次投标项目（[项目名称：    项目编号：    ]）的售后服务工作，郑重承诺如下：

一、质保期承诺

我司承诺所提供的产品及系统质保期自最终验收合格之日起计算，期限不低于 3年。

二、服务能力与响应承诺

1. 我司具备长期、稳定的技术服务能力与团队，能为采购人提供及时、周到、专业的全周期系统技术支持与服务。

2. 服务响应时间承诺：

接到采购人问题通知后1小时内，以电话方式响应，初步解答问题或告知服务计划。

若电话无法解决，在2小时内通过远程方式进行诊断与处理。

若远程无法解决，我司承诺在4小时内 派遣具备资质的工程技术人员抵达现场进行检查、维修或更换。

故障修复时间承诺：一般故障在4小时内修复；严重故障在12小时内修复。

我司提供全天候7×24小时技术响应服务，确保任何时候出现技术问题都能得到及时受理。

三、质保期内费用与责任承诺

1.质保期内，因硬件维修更换、软件故障排除、系统优化等产生的所有费用（包括但不限于备品备件费、工程师差旅费、人工费等）均由我司承担。

2.我司承诺提供快速的备品备件更换服务和现场技术支持，确保系统稳定运行。

3.若因我司提供的软硬件设备不符合要求、存在缺陷，或提供的技术支持与服务不全面，导致系统功能无法实现或未能完全实现，我司承担全部责任。

四、驻场服务承诺

1.我司承诺中标后提供1名全栈运维服务人员进行驻场服务，服务期为1年。

2.驻场人员负责保障应急广播系统以下范围的稳定运行：

基础设施：电力、空调、消防、安防监控系统的协调与支持；

国产操作系统：服务器系统优化与维护；

国产数据库：日常维护、备份及性能调优；

网络设备：核心交换机、防火墙、负载均衡等设备的配置与管理；

软件服务：应急广播平台、中间件、API接口的故障处理与支持。

五、服务流程与文档承诺

1. 每次技术维护服务（包括定期巡检、应急故障处理等）完成后，我司将向采购人提交规范、详细的书面报告（如巡检报告、故障排除报告等），并交由采购人签字确认。

我司深知售后服务对于系统长期稳定运行的重要性，将严格按照上述承诺履行相关责任与义务，全力保障贵单位系统的安全、可靠与高效运行。

特此承诺。

投标供应商（盖章）：

[投标供应商全称]

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：     年     月     日

### 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料