北京急救中心经开急救分中心厨具购置项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2511-HXTC-AJ1832

原公告的采购项目名称：北京急救中心经开急救分中心厨具购置

首次公告日期：2025年11月24日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1、本项目采购文件“第一章 投标邀请”的“一 项目基本情况 4.采购需求”和“第五章 采购需求”的“一 采购标的清单”更正为：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单位 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板车 | 158.5 | 台 | 1 | 板材采用304#不锈钢板。 |
|  | 米面架 |  | 台 | 2 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 |
|  | 米面架 |  | 台 | 3 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 |
|  | 高温冷库 |  | 台 | 1 | 冷库温度可调：覆盖0℃-5℃； |
|  | 去皮机 |  | 个 | 1 | 生产能力≥360kg/h |
|  | 单星盆台 |  | 台 | 3 | 整体采用304#不锈钢制作； |
|  | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 |
|  | 摇柄去水制 |  | 个 | 3 | H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 |
|  | 异型工作台 |  | 台 | 1 | 板材采用304#不锈钢板 |
|  | 挂墙双层架 |  | 个 | 2 | 板材采用304#≥1.2mm不锈钢板 |
|  | 多功能切菜机 |  | 个 | 1 | 整机采用全不锈钢制造 |
|  | 四门高身雪柜风冷 |  | 台 | 1 | 容积：≥800L |
|  | 双层工作台 |  | 台 | 1 | 板材采用304#不锈钢； |
|  | 单星盆台 |  | 台 | 3 | 整体采用304#不锈钢制作； |
|  | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 |
|  | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 |
|  | 双层工作台 |  | 台 | 1 | 板材采用304#不锈钢； |
|  | 挂墙双层架 |  | 个 | 2 | 板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； |
|  | 绞切两用机 |  | 个 | 1 | 切肉生产能力≥400Kg/小时，绞肉≥180Kg/小时 |
|  | 四门高身雪柜风冷 |  | 台 | 1 | 容积：≥800L |
|  | 双孔残食台柜 |  | 台 | 1 | 板材采用304#不锈钢； |
|  | 双星污碟台 |  | 台 | 1 | 整体采用304#≥不锈钢制作； |
|  | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 2 | 双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 |
|  | 摇柄去水制 |  | 台 | 2 | H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 |
|  | 高压花洒 |  | 个 | 1 | 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 |
|  | 隧道式洗碗机 |  | 台 | 1 | 洗涤能力：≥200筐/小时。 |
|  | 集气罩 |  | ㎡ | 2 | 罩体采用304#厚≥1.0mm不锈钢板 |
|  | 烟罩装饰板 |  | ㎡ | 4 | 采用304#不锈钢，厚≥1.0mm |
|  | 烟罩口对接管 |  | 个 | 2 | 采用304#不锈钢，厚≥1.0mm |
|  | 洁碟台 |  | 台 | 1 | 板材采用304#不锈钢板。 |
|  | 茜架 |  | 个 | 1 | 板材采用304#≥1.2mm厚不锈钢板； |
|  | 高身碗柜 |  | 个 | 1 | 板材采用304#不锈钢板； |
|  | 双门消毒柜 |  | 个 | 2 | 容量≥700L； |
|  | 收碗车 |  | 辆 | 1 | 整体采用304不锈钢制作 |
|  | 热水器 |  | 个 | 1 | 容量≥100L |
|  | 四门高身雪柜风冷 |  | 台 | 1 | 容积：≥800L |
|  | 三星盆台 |  | 台 | 1 | 整体采用304#不锈钢制作； |
|  | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 |
|  | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 |
|  | 双层工作台 |  | 台 | 1 | 板材采用304#不锈钢板； |
|  | 搅拌机 |  | 台 | 1 | 料桶容积 : ≥30L |
|  | 和面机 |  | 台 | 1 | 面粉搅拌量(kg)：≥25KG |
|  | 压面机 |  | 台 | 1 | 工作效率：≥60kg/h |
|  | 挂墙双层架 |  | 个 | 3 | 板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； |
|  | 饼盘车 |  | 辆 | 2 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 |
|  | 面案工作台 |  | 台 | 2 | 台面为≥50mm优质柳木； |
|  | 面粉车 |  | 辆 | 4 | 板材采用304#不锈钢板； |
|  | 前置净化一体不锈钢烟罩 |  | ㎡ | 10.08 | 材质采用304#≥厚度1.2mm不锈钢板制作而成； |
|  | 烟罩装饰板 |  | ㎡ | 7.2 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
|  | 烟罩口对接管 |  | ㎡ | 5 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
|  | 智能电炸炉 |  | 台 | 1 | 落地式，长度1米 |
|  | 电饼铛 |  | 台 | 2 | 工作效率:≥45kg饼/小时 |
|  | 三层六盘电烤箱 |  | 台 | 1 | 三层六盘（每层单独控温） |
|  | 单门醒发箱 |  | 台 | 1 | 规格：单门； |
|  | 燃气双门蒸柜 |  | 台 | 1 | 符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； |
|  | 厨房灭火系统 |  | 套 | 1 | 灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥12个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂管路有效长度≥12米 |
|  | 双层送餐车 |  | 辆 | 1 | 板材采用304#不锈钢板； |
|  | 三星盆台 |  | 台 | 1 | 整体采用304#不锈钢制作； |
|  | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 |
|  | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 |
|  | 保鲜工作台（左机组） |  | 台 | 1 | 容积：≥340L |
|  | 保鲜工作台（左机组） |  | 台 | 1 | 容积：≥340L |
|  | 挂墙双层架 |  | 个 | 2 | 板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； |
|  | 四门高身雪柜 |  | 台 | 1 | 容积：≥800L |
|  | 双开打荷台柜 |  | 台 | 1 | 整体采用304#不锈钢制作； |
|  | 双开打荷台柜 |  | 台 | 2 | 整体采用304#不锈钢制作； |
|  | 吊天花双层架 |  | 个 | 3 | 板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； |
|  | 前置净化一体不锈钢烟罩 |  | ㎡ | 10.36 | 材质采用304#≥厚度1.2mm不锈钢板制作而成； |
|  | 烟罩装饰板 |  | ㎡ | 8.8 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
|  | 烟罩口对接管 |  | ㎡ | 5 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
|  | 燃气双头低汤炉 |  | 个 | 1 | 符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； |
|  | 燃气双头煲仔炉 |  | 个 | 1 | 采用304#不锈钢拉丝板制作 |
|  | 炉拼台 |  | 台 | 4 | 整体采用304#不锈钢制作； |
|  | 燃气单头单尾炒炉 |  | 个 | 1 | 符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； |
|  | 燃气双头双尾炒炉 |  | 个 | 1 | 符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； |
|  | 燃气单头大锅灶 |  | 个 | 1 | 符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； |
|  | 厨房灭火系统 |  | 套 | 1 | 灭火剂有效期≥8年 |
|  | 不锈钢桶保温车 |  | 辆 | 2 | 板材采用304#不锈钢板。 |
|  | 单开工作台柜 |  | 台 | 1 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 |
|  | 三星盆台柜 |  | 台 | 1 | 用材标准：SUS-304无磁不锈钢 |
|  | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 |
|  | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 |
|  | 单开工作台柜 |  | 台 | 1 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 |
|  | 四格保温售饭台带防飞沫玻璃罩 |  | 个 | 3 | 板材采用304#不锈钢板。 |
|  | 留样雪柜 |  | 个 | 1 | 容积：≥400L |
|  | 岩板餐桌 |  | 张 | 30 | 材质：台面整体采用雪山石岩板制作。 |
|  | 椅子 |  | 把 | 120 | 材质：主体采用PP07材质 |

2、本项目采购文件“第五章 采购需求”的“三 详细技术要求”更正为：

| 序号 | 标的名称 | 产品规格（mm）参考尺寸不作为评审因素 | 单位 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 500*800*850 | 台 | 1 | 1） 板材采用304#不锈钢板。 2） 台面304#厚≥1.2mm不锈钢板。 3） 立柱采用≥25×25×1.5mm不锈钢方通。 4） 把手采用≥Φ25×1.5mm不锈钢圆管。 5） 装万向带刹车静音聚氨酯轮，其中两个万向轮带紧锁装置。 |
| 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 1200*600*200 | 台 | 2 | 1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2、立柱：≥Φ38×1.2mm的不锈钢圆管 3、横档管：≥25×38×1.2mm的不锈钢方管 4、格栅管：≥60×30×1.2mm的不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 2 | 米面架 | 1200*600*200 | 台 | 3 | 1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2、立柱：≥Φ38×1.2mm的不锈钢圆管 3、横档管：≥25×38×1.2mm的不锈钢方管 4、格栅管：≥60×30×1.2mm的不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 高温冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温冷库 | 2300*3800*2600 | 台 | 1 | ▲1、冷库温度可调：覆盖0℃-5℃； ▲2、环保制冷剂：R404A； ▲3、物理性能：冷库墙板密度：≥40kg/m³； ▲4、冷库地台密度：≥46kg/m³； ▲5、导热系数：≤0.024W/m•K ▲6、抗压强度：≥160kPa； ▲7、粘结强度：＞0.100Mpa； ▲8、抗弯承载能力：≤8.80mm； ▲9、冷库板的表面金属材料及厚度，墙板：双面#304≥0.8mm 不锈钢 天花：双面#304≥0.8mm 不锈钢 ； ▲10、保温材料：厚度≥100mm硬聚氨酯发泡料； ▲11、冷库板保温层需符合GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1等级标准，锌合金冷库平门拉手、内部配备安全锁； ▲12、配备电子显示温度表及冷库LED三防灯等； ▲13、冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁； ▲14、冷库板边缘需预置 橡胶密封垫； ▲15、库门：尺寸约1900mm*8 40mm，内/外≥0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡≥100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；小拉车等可直接出入； ▲16、冷风机：铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管 铝翅片； ▲17、采用≥300mm风扇，高度≤430mm，接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。" |
| 蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 去皮机 |  | 个 | 1 | 1、砂瓦和转盘为金刚砂材质； 2、具有掀盖停机功能，自动出料，预留观察孔，自动定时，水箱内附过滤网； 3、生产能力≥360kg/h。 |
| 2 | 单星盆台 | 800*700*800 | 台 | 3 | 1）整体采用304#不锈钢制作； 2）台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接，配≥38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加强筋； 3）星盆采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm； 4）柜身采用304#不锈钢板厚度≥1.0mm； 5）门整体采用304不锈钢制作厚度≥0.8mm； 6）水槽底部承受≥100kg载荷，其变形量≤0.30mm； 7）给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 3 | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 1、双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 2、采用陶瓷阀芯，双柄开关。 3、不锈钢材质≥250mm规格平颈管，可360度旋转，出水口带起泡器，满足正常使用，符合节水要求。 4、安装方式为开双孔，冷热开孔中心距≥200mm，开孔直径25mm，进水外螺纹为G1/2 ★5、须提供有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 摇柄去水制 |  | 个 | 3 | 1、H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2、水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3、溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5、配可拆卸过滤网。 |
| 5 | 异型工作台 | 700*700*800 | 台 | 1 | 1、板材采用304#不锈钢板。 2、台面厚≥1.5mm不锈钢板，衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋，层板用≥1.0mm厚不锈钢板，衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、腿采用≥φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 |
| 6 | 挂墙双层架 | 1900*350 | 个 | 2 | 1） 板材采用304#≥1.2mm不锈钢板， 2） ≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋， 3） 三角托架采用≥1.5mm不锈钢板。 4） 挂墙式安装。 |
| 7 | 多功能切菜机 |  | 个 | 1 | ▲1、整机采用全不锈钢制造 ▲2、变频调速操作 ▲3、成品形状：片、丝、丁、段、馅。 ▲4、切长度：1－60mm(可调) ▲5、叶菜部输送皮带宽：≥120 mm ▲6、最大产量：≥1000Kg/小时 ▲7、马力：≥1HP(切根菜部)+≥1/2HP(切叶菜部)+≥1/4HP(输送带) ▲8、随机含（切叶菜）大双刀1组、(切球茎类菜)切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（尺寸可由采购人任意挑选）。 |
| 8 | 四门高身雪柜风冷 | 1200*700*1950 | 台 | 1 | ▲1.容积：≥800L ▲2.电压/功率：220V/≤1000W ▲3.制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 ▲4.微电脑智能控制，可显示柜内温度 ▲5.采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可在密闭的环境使用 ▲6.整体采用304不锈钢板材制作，密封发泡 ▲7.箱体内部采用圆角，可拆式门封条 ▲8.温度可调范围：冷藏覆盖-5℃~5℃，冷冻覆盖-5℃~-22℃ ▲9. 环无烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层 |
| 肉禽粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 台 | 1 | 1、板材采用304#不锈钢； 2、台面用304#≥1.5mm厚不锈钢板，衬不少于3条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、层板用304#≥1.2mm厚不锈钢板，衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 4、脚通采用≥φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； 5、台面和底板均能承受≥100kg荷载，其变形量＜0.2mm； 6、具有不锈钢板材符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告（CMA）。 |
| 2 | 单星盆台 | 800*700*800 | 台 | 3 | 1）整体采用304#不锈钢制作； 2）台面板采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm，整体焊接，配≥38×38×1.5mm厚不锈钢方管做加强筋； 3）星盆采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm； 4）柜身采用304#不锈钢板厚度≥1.0mm； 5）门整体采用304#不锈钢制作厚度≥0.8mm； 6）水槽底部承受≥100kg载荷，其变形量≤0.30mm； 7）给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 3 | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 1、双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 2、采用陶瓷阀芯，双柄开关 3、不锈钢材质≥250mm规格平颈管，可360度旋转，出水口带起泡器，满足正常使用，符合节水要求。 4、安装方式为开双孔，冷热开孔中心距≥200mm，开孔直径25mm，进水外螺纹为G1/2 ★5、须提供有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | 1、H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2、水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3、溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5、可拆卸过滤网。 |
| 5 | 双层工作台 | 500*700*800 | 台 | 1 | 1、板材采用304#不锈钢； 2、台面用304#≥1.5mm厚不锈钢板，衬不少于3条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、层板用304#≥1.2mm厚不锈钢板，衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 4、脚通采用≥φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； 5、台面和底板均能承受≥100kg荷载，其变形量＜0.2mm； 6、具有不锈钢板材符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告（CMA）。 |
| 6 | 挂墙双层架 | 1900*350 | 个 | 2 | 1、板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； 2、≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、三角托架采用≥1.5mm不锈钢板； 4、挂墙式安装。 |
| 7 | 绞切两用机 |  | 个 | 1 | 1.额定电压220V/50Hz，电机功率≤1.5KW 2.切肉生产能力≥400Kg/小时，绞肉≥180Kg/小时 3.可拆机清洗 |
| 8 | 四门高身雪柜风冷 | 1200*700*1950 | 台 | 1 | ▲1.容积：≥800L ▲2.电压/功率：220V/≤1000W ▲3.制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 ▲4.微电脑智能控制，可显示柜内温度 ▲5.采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可在密闭的环境使用 ▲6.整体采用304不锈钢板材制作，密封发泡 ▲7.箱体内部采用圆角，可拆式门封条 ▲8.温度可调范围：冷藏覆盖-5℃~5℃，冷冻覆盖-5℃~-22℃ ▲9. 环无烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔残食台柜 | 1500*760*870 | 个 | 1 | 1、板材采用304#不锈钢； 2、台面厚304#≥1.5mm厚不锈钢板，衬不少于3条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、层板用304#≥1.2mm厚不锈钢板，衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 4、脚通采用≥φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； 5、台面和底板均能承受≥100kg荷载，其变形量＜0.2mm； 6、具有不锈钢板材符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告（CMA）。 |
| 2 | 双星污碟台 | 1600*760*870 | 台 | 1 | 1）整体采用304#≥不锈钢制作； 2）台面板采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接，配≥38×38×1.5mm厚不锈钢方管做加强筋； 3）星盆采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm； 4）立管为304#≥Φ38×1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#≥Φ25×1.5mm不锈钢管； 5）装可调式不锈钢子弹脚； 6）水槽底部承受≥100kg载荷，其变形量≤0.30mm； 7）给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管。 |
| 3 | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 2 | 1、双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 2、采用陶瓷阀芯，双柄开关 3、不锈钢材质≥250mm规格平颈管，可360度旋转，出水口带起泡器，满足正常使用，符合节水要求。 4、安装方式为开双孔，冷热开孔中心距≥200mm，开孔直径25mm，进水外螺纹为G1/2 ★5、须提供有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 摇柄去水制 |  | 台 | 2 | 1、H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2、水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3、溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5、可拆卸过滤网。 |
| 5 | 高压花洒 |  | 个 | 1 | 1、座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2、150mm±5%长的墙上托架； 3、工作高度：980mm±5%； 4、接水口口径为G1/2内螺纹； ★5、须提供有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 6 | 隧道式洗碗机 |  | 台 | 1 | ▲1.全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 ▲2.洗涤能力：≥200筐/小时。 ▲3.最大耗水量：≤1.7升/筐。 ▲4.总功率：≥38KW。 ▲5.配有可视化电子面板，可实时显示机器工作状态。 ▲6.水箱及加热包具有防干烧功能。 ▲7.一体成型洗臂和滤网。 ▲8.一体拉伸圆角水箱，无卫生死角。 ▲9.漂洗双温控。 ▲10.内置烘干模块，具有内循环环绕热风烘干功能。 ▲11.操作开关能承受≥100万次的机械操作 ▲12.洗臂经过1200h盐雾试验，不出现明显锈蚀 |
| 7 | 集气罩 | 2000*1000*H | ㎡ | 2 | 1、罩体采用304#厚≥1.0mm不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体需焊接组装成一个整体。 2、油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯。 |
| 8 | 烟罩装饰板 |  | ㎡ | 4 | 采用304#不锈钢，厚≥1.0mm |
| 9 | 烟罩口对接管 |  | 个 | 2 | 采用304#不锈钢，厚≥1.0mm |
| 10 | 洁碟台 | 1200*760*870 | 台 | 1 | 1.板材采用304#不锈钢板。 2.台面用≥1.5mm厚不锈钢板，衬不少于3条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋。 3.腿采用≥φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 |
| 11 | 茜架 | 1100*450 | 个 | 1 | 1、板材采用304#≥1.2mm厚不锈钢板； 2、≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、三角托架采用≥1.5mm不锈钢板； |
| 12 | 高身碗柜 | 1310*690*1980，上翻门 | 个 | 1 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、顶板、层板、底板厚度≥1.2mm，分别衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、侧板厚度≥1.2mm； 4、吊门门面料厚≥1.0mm，门里衬厚≥0.8mm； 5、滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮。 |
| 13 | 双门消毒柜 | 1310*690*1980，双门 | 台 | 2 | ▲1.容量≥700L； ▲2.不锈钢材质结构, 双门； ▲3.远红外线≥125℃高温消毒； ▲4.左、右室可同时或单独分开工作，可精确控制温度； ▲5.电压：380V/≤4.2kw |
| 14 | 收碗车 | 900*500*780 | 个 | 1 | 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身板厚度≥1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为橡胶制品 3、带锁扣固定把手 |
| 15 | 热水器 | 100L | 台 | 1 | 1、容量≥100L 2、双管变频加热，具有防电保护功能，具有防干烧功能，可实时监测热水器状态，漏电立即断电并报警提醒。 ★3、须提供有效的3C认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 主食加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身雪柜风冷 | 1200*700*1950 | 台 | 1 | ▲1.容积：≥800L ▲2.电压/功率：220V/≤1000W ▲3.制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 ▲4.微电脑智能控制，可显示柜内温度 ▲5.采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可在密闭的环境使用 ▲6.整体采用304不锈钢板材制作，密封发泡 ▲7.箱体内部采用圆角，可拆式门封条 ▲8.温度可调范围：冷藏覆盖-5℃~5℃，冷冻覆盖-5℃~-22℃ ▲9. 环无烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层 |
| 2 | 三星盆台 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 1） 整体采用304#不锈钢制作； 2） 台面板采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接，配≥38×38×1.5mm厚不锈钢方管做加强筋； 3） 星盆采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm； 4） 立管为304#≥Φ38×1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#≥Φ25×1.5mm不锈钢管； 5） 装可调式不锈钢子弹脚； 6） 水槽底部承受≥100kg载荷，其变形量≤0.30mm； 7） 给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管。 |
| 3 | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 1、双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 2、采用陶瓷阀芯，双柄开关。 3、不锈钢材质≥250mm规格平颈管，可360度旋转，出水口带起泡器，满足正常使用，符合节水要求。 4、安装方式为开双孔，冷热开孔中心距≥200mm，开孔直径25mm，进水外螺纹为G1/2 ★5、须提供有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | 1、H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2、水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3、溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5、可拆卸过滤网。 |
| 5 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 1 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、台面厚304#≥1.5mm厚不锈钢板，衬不少于3条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、层板用304#≥1.2mm厚不锈钢板，衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 4、脚通采用≥φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； 5、装万向带刹车聚氨酯轮； 6、台面和底板均能承受≥100kg荷载，其变形量＜0.2mm。 |
| 6 | 搅拌机 |  | 台 | 1 | ▲1.料桶容积 : ≥30L ▲2.额定电压 : 220V /380V ▲3.额定频率 : 50Hz ▲4.电机功率 : ≤1.50kW ▲5.和面量 : ≥10kg ▲6.最大搅拌转速 : ≥290(r/min) |
| 7 | 和面机 |  | 台 | 1 | ▲1、面粉搅拌量(kg)：≥25KG ▲2、最大搅钩转速:(rpm)≥270 ▲3、桶转速：(rpm)≥20 ▲4、安全网为不锈钢材质 ▲5、可用于45%的硬面团混合 |
| 8 | 压面机 |  | 台 | 1 | ▲1.面片宽度：≥260mm ▲2.面片厚度：覆盖0.5-5mm ▲3.面条宽度：2.0mm/3.5mm ▲4.轧辊转速：≥40r/min ▲5.工作效率：≥60kg/h ▲6.配用电机：380v/≤1.5kw ▲7.外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板 ▲8.外购件：采用纯铜芯电机，电气设备、轴承、三角带等均需采用可靠产品 ▲9.出面厚度：可根据需要调节面片厚度 ▲10.刀具：配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 ▲11.固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊 |
| 9 | 挂墙双层架 | 2000*350 | 个 | 3 | 1、板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； 2、≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、三角托架采用≥1.5mm不锈钢板； 4、挂墙式安装。 |
| 10 | 饼盘车 |  | 辆 | 2 | 1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2、立柱：≥φ38×1.2mm的不锈钢圆管 3、横档管：≥25×38×1.2mm的不锈钢方管 4、格栅管：≥60×30×1.2mm的不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 11 | 面案工作台 | 1800*600*800 | 台 | 2 | 1、台面为≥50mm优质柳木； 2、脚通采用304#≥φ50×1.5mm不锈钢管； 3、横撑采用304#≥38×38×1.5mm不锈钢方通； 4、交叉肌采用304#≥φ32×1.5mm不锈钢管； 5、配备≥φ50mm可调式不锈钢子弹脚。 |
| 12 | 面粉车 |  | 辆 | 4 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、盖、侧、底板≥1.0mm厚不锈钢板； 3、底板用厚≥1.0mm厚不锈钢槽做加强筋； 4、装万向带刹车静音聚氨酯轮，其中两个万向轮带紧锁装置。 |
| 13 | 前置净化一体不锈钢烟罩 | 7200*1400*H | ㎡ | 10.08 | ▲1、材质采用304#≥厚度1.2mm不锈钢板制作而成； ▲2、配备UVC紫外光管； ▲3、配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出，方便清洁及维修； ▲4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对人员造成伤害； ▲5、控制箱接通电源后，通过感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否处于关闭状态，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； ▲6、当UV维护门被打开、导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统将自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； ▲7、配备风簾式油烟管制系统、配双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,≥6mm钢化玻璃防尘罩； ▲8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 |
| 14 | 烟罩装饰板 |  | ㎡ | 7.2 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
| 15 | 烟罩口对接管 |  | ㎡ | 5 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
| 16 | 智能电炸炉 |  | 台 | 1 | ▲1. 落地式，长度约1米 ▲2.材质采用304#不锈钢板，台面板≥厚度1.5mm，下层板≥厚度1.5mm、脚通用≥φ38×1.2mm不锈钢管 ▲3.自动恒温，可定时 ▲4.电压380V，功率≤9KW |
| 17 | 电饼铛 |  | 台 | 2 | ▲1、工作温度:覆盖140℃～240℃ ▲2、工作效率:≥45kg饼/小时 ▲3、功率:≤5kw/380v |
| 18 | 三层六盘电烤箱 |  | 台 | 1 | ▲1.三层六盘（每层单独控温） ▲2.功率：≤15kW； ▲3.电压: 380V ▲4.烤盘尺寸：400*600mm； ▲5.烤盘容量：6盘； ▲6.配不锈钢脚架 |
| 19 | 单门醒发箱 |  | 台 | 1 | ▲1、规格：单门； ▲2、额定电压：220V； ▲3、额定功率：≤3.5KW； ▲4、盘数：16盘； |
| 20 | 燃气双门蒸柜 |  | 台 | 1 | ▲1、符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； ▲2、板材采用304#不锈钢板，面板厚度≥1.5mm。前板、侧板、背板厚度≥1.0mm，炉架≥40mm×40mm×4mm角钢； ▲3、内水胆≥4.0mm厚国标铁板制造，外胆≥3.0mm厚国标铁板制造； ▲4、炉脚为≥Φ50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚； ▲5、密封条采用镶入式硅胶密封条； ▲6、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式； ▲7、采用风气连动主气阀； ▲8、鼓风机安装位置需便于检修和更换； ▲9、配熄火保护装置； |
| 21 | 厨房灭火系统 | 单瓶组 | 套 | 1 | ▲1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水 ▲2.系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 ▲3.灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） ▲4.连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生） ▲5.连接喷嘴的安装管路304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.2mm；4分管壁厚度不低于2.0mm ▲6.灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥12个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂管路有效长度≥12米 |
| 副食加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层送餐车 | 800*500*800 | 辆 | 1 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、台面≥1.2mm厚不锈钢板； 3、立柱采用≥25×25×1.5mm不锈钢方通； 4、把手采用≥Φ25×1.5mm不锈钢圆管； 5、装万向带刹车静音聚氨酯轮，其中两个万向轮带紧锁装置。 |
| 2 | 三星盆台 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 1）整体采用304#不锈钢制作； 2）台面板采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接，配≥38×38×1.5mm厚不锈钢方管做加力筋； 3）星盆采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm； 4）柜身采用304#不锈钢板厚度≥1.0mm； 5）门整体采用304#不锈钢制作厚度≥0.8mm； 6）水槽底部承受≥100kg载荷，其变形量≤0.30mm； 7）给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 3 | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 1、双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 2、采用陶瓷阀芯，双柄开关。 3、不锈钢材质≥250mm规格平颈管，可360度旋转，出水口带起泡器，满足正常使用，符合节水要求。 4、安装方式为开双孔，冷热开孔中心距≥200mm，开孔直径25mm，进水外螺纹为G1/2 ★5、须提供有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | 1、H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2、水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3、溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5、配可拆卸过滤网。 |
| 5 | 保鲜工作台（左机组） | 1500*700*800 | 台 | 1 | 1、制冷方式：直冷 2、温度范围：覆盖-5~+10 ℃ 3、电压：220V，功率：≤650W 4、容积：≥340L 5、控温类型：电子控温 |
| 6 | 保鲜工作台（左机组） | 1500*700*800 | 台 | 1 | ▲1、制冷方式：直冷 ▲2、温度范围：覆盖-5~+10 ℃ ▲3、电压：220V，功率：≤650W ▲4、容积：≥340L ▲5、控温类型：电子控温 |
| 7 | 挂墙双层架 | 2100*350 | 个 | 2 | 1、板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； 2、≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、三角托架采用≥1.5mm不锈钢板； 4、挂墙式安装。 |
| 8 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1950 | 台 | 1 | ▲1.容积：≥800L ▲2.电压/功率：220V/≤1000W ▲3.制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 ▲4.微电脑智能控制，可显示柜内温度 ▲5.采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可在密闭的环境使用 ▲6.整体采用304不锈钢板材制作，密封发泡 ▲7.箱体内部采用圆角，可拆式门封条 ▲8.温度可调范围：冷藏覆盖-5℃~5℃，冷冻覆盖-5℃~-22℃ ▲9. 环无烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层 |
| 9 | 双开打荷台柜 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢制作； 2、台面板采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接，四边需折下40mm，配≥38×38×1.5mm厚不锈钢方管做加强筋； 3、台脚采用≥Φ50mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆管，配可调金属子弹脚； 4、层板采用304#不锈钢板厚度≥1.2mm； 5、柜身采用304#不锈钢板厚度≥1.0mm； 6、门整体采用304#不锈钢制作厚度≥0.8mm； 7、台面搁板和底板均能承受≥100kg荷载，其变形量≤0.2mm。 |
| 10 | 双开打荷台柜 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢制作； 2、台面板采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接，四边需折下40mm，配≥38×38×1.5mm厚不锈钢方管做加强筋； 3、台脚采用≥Φ50mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆管，配可调金属子弹脚； 4、层板采用304#不锈钢板厚度≥1.2mm； 5、柜身采用304#不锈钢板厚度≥1.0mm； 6、门整体采用304#不锈钢制作厚度≥0.8mm； 7、台面搁板和底板均能承受≥100kg荷载，其变形量≤0.2mm。 |
| 11 | 吊天花双层架 | 1500*400*H | 个 | 3 | 1、板材采用304#≥厚1.2mm不锈钢板； 2、≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 3、三角托架采用≥1.5mm不锈钢板； 4、吊顶式安装。 |
| 12 | 前置净化一体不锈钢烟罩 | 7400*1400*H | ㎡ | 10.36 | ▲1、材质采用304#≥厚度1.2mm不锈钢板制作而成； ▲2、配备UVC紫外光管； ▲3、配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出，方便清洁及维修； ▲4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对人员造成伤害； ▲5、控制箱接通电源后，通过感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否处于关闭状态，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； ▲6、当UV维护门被打开、导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统将自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； ▲7、配备风簾式油烟管制系统、配双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,≥6mm钢化玻璃防尘罩； ▲8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 |
| 13 | 烟罩装饰板 |  | 米 | 8.8 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
| 14 | 烟罩口对接管 |  | 米 | 5 | 采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm |
| 15 | 燃气双头低汤炉 |  | 个 | 1 | ▲1、符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； ▲2、板材采用304#不锈钢板，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.0mm； ▲3、炉脚为≥Φ38mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚； ▲4、采用强力燃烧器连接整体支架，配有一键式电打火带熄火保护装置； |
| 16 | 燃气双头煲仔炉 | 400*800*800 | 个 | 1 | ▲1、采用304#不锈钢拉丝板制作 ▲2、炉灶主体为不锈钢板制造，厚度≥1.2mm; ▲3、炉骨架采用国标≥30*30mm角钢，并涂有防锈漆； ▲4、炉脚为≥φ38mm×1.5mm不锈钢可调整脚，并配有安全点火棒 ▲5、配备可靠炉头、火咀、气制、火种喉、火种制、风制及水制； ▲6、气管采用国标管；燃气种类：天燃气/液化气、燃气：DN25。 |
| 17 | 炉拼台 | 300*1100*800+450 | 台 | 4 | 1、整体采用304#不锈钢制作； 2、台面板采用304#不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊，配≥38×38×1.5mm厚不锈钢方管做加强筋； 3、台面均能承受≥100kg荷载，其变形量≤0.2mm。 |
| 18 | 燃气单头单尾炒炉 | 1000*1100*800 | 个 | 1 | ▲1、符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； ▲2、板材采用304#不锈钢板，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm，炉架≥40mm×40mm×2mm镀锌方管； ▲3、炉膛及面用≥2.5mm厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热； ▲4、炉脚为≥Φ50mm×1.5mm无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚，采用风气连动主气阀； ▲5、配电子点火开关装置，带熄火保护装置； ▲6、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管； ▲7、配有锅支架，摇摆水龙头； ▲8、配有防水鼓风机，安装位置需便于检修和更换； |
| 19 | 燃气双头双尾炒炉 | 2000*1100*800 | 个 | 1 | ▲1、符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； ▲2、板材采用304#不锈钢板，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm，炉架≥40mm×40mm×2mm镀锌方管； ▲3、炉膛及面用≥2.5mm厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热； ▲4、炉脚为≥Φ50mm×1.5mm无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚，采用风气连动主气阀； ▲5、配电子点火开关装置，带熄火保护装置； ▲6、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管； ▲7、配有锅支架，摇摆水龙头； ▲8、配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换； |
| 20 | 燃气单头大锅灶（核心产品） | 1100*1100*800 | 个 | 1 | ▲1、符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； ▲2、板材采用304#不锈钢板，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm，炉架≥40mm×40mm×2mm镀锌方管； ▲3、炉膛及面用≥2.5mm厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位； ▲4、炉脚为≥Φ50mm×1.5mm无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚，采用风气连动主气阀； ▲5、配电子点火开关装置，带熄火保护装置； ▲6、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管； ▲7、配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换； ▲8、炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能； |
| 21 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 套 | 1 | ▲1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水 ▲2.系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； ▲3.灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） ▲4.连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生） ▲5.连接喷嘴的安装管路304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.2mm；4分管壁厚度不低于2.0mm（#提供不锈钢管长度为不低于30CM左右的样品留样验收，弯头、直接套丝样本各一个） ▲6.灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥24升，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥22个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂管路有效长度≥15米 |
| 分餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢桶保温车 |  | 辆 | 2 | 1.板材采用304#不锈钢板。 2.台面厚≥1.5mm不锈钢板，其它采用厚≥1.0mm不锈钢板； 3.底衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 4.电压：220V；功率：≤4KW； 5.带数码电子显示温控器，温度范围：覆盖5～100℃ |
| 2 | 单开工作台柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2、台面：304不锈钢，厚度≥1.5mm 3、层板：304不锈钢，厚度≥1.2mm 4、侧板：304不锈钢，厚度≥1.0mm 5、柜门：304不锈钢，厚度≥0.8mm，内衬厚度≥0.6mm 6、加强筋：≥1.5mm不锈钢加强筋 7、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |
| 3 | 三星盆台柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 1、用材标准：SUS-304无磁不锈钢 2、台面：304不锈钢，厚度≥1.5mm 3、层板：304不锈钢，厚度≥1.2mm 4、侧板：304不锈钢，厚度≥1.0mm 5、柜门：304不锈钢，厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.8mm 6、加强筋：≥1.5mm不锈钢加强筋 7、台脚：可调节不锈钢重力脚 8、水斗：304不锈钢，厚度≥1.2mm，水斗≥450×450×250mm |
| 4 | 台式混水厨房龙头 |  | 个 | 3 | 1、双温台式安装，Hpb59-1黄铜一体铸造本体 2、采用陶瓷阀芯，双柄开关。 3、不锈钢材质≥250mm规格平颈管，可360度旋转，出水口带起泡器，满足正常使用，符合节水要求。 4、安装方式为开双孔，冷热开孔中心距≥200mm，开孔直径25mm，进水外螺纹为G1/2 ★5、须提供有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 5 | 摇柄去水制 |  | 台 | 3 | 1、H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2、水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3、溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5、配可拆卸过滤网。 |
| 6 | 单开工作台柜 | 700*700*800 | 台 | 1 | 1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2、台面：304不锈钢，厚度≥1.5mm 3、层板：304不锈钢，厚度≥1.2mm 4、侧板：304不锈钢，厚度≥1.0mm 5、柜门：304不锈钢，厚度≥0.8mm，内衬厚度≥0.6mm 6、加强筋：≥1.5mm不锈钢加强筋 7、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |
| 7 | 四格保温售饭台带防飞沫玻璃罩 | 1500*760*800 | 个 | 3 | 1.板材采用304#不锈钢板。 2.台面厚≥1.5mm不锈钢板，其它采用厚≥1.0mm不锈钢板； 3.底衬不少于2条≥38×38×1.2mm不锈钢方通加强筋； 4.电压：220V；功率：≤4KW； 5.带数码电子显示温控器，温度范围：覆盖5～100℃ |
| 8 | 留样雪柜 |  | 个 | 1 | 1.参考尺寸：600*760*2000mm 2.容积：≥400L 3.电压/功率：220V/≤500W 4.制冷方式直冷 5.电脑板智能控制，箱内温差不超过2度 6.采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用.并且无需排水.自动蒸发 7.整体采用不锈钢板材制作，门板厚度≥0.8MM,内胆≥0.6mm 8.箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出 9.冷藏可调范围-6℃～15℃ 10.环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层 |
| 餐桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 岩板餐桌 | 1200*700*750 | 张 | 30 | 1、材质：台面整体采用雪山石岩板制作。 2、板材厚度：≥12mm膜板；岩板下加衬板用于加固，加强档采用框架式加强框；黑色烤漆工艺。 |
| 2 | 椅子 | 410*390 | 把 | 120 | 材质：主体采用PP07材质 |

3、本项目采购文件“第四章  评标程序、评标方法和评标标准”的“二 评标标准”更正为：

| 评分项目 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（33分） | 投标报价 | 30 | 满足招标文件实质性要求的投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
|  | 企业业绩 | 3 | 根据投标产品或其同品牌（至少包括核心产品）近三年（自2022年11月1日至本项目投标文件递交截止时间止），投标人在中国境内同类厨房设备的销售业绩情况，具有1个业绩得1分，最高得3分。 说明：1.以合同签署日期为准，投标人需提供采购合同（含首页、采购设备内容页、签字盖章页）复印件或原件扫描件，否则业绩不予认可。 |
| 技术部分（64.72分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 24.72 | 对照采购文件的“技术指标”要求逐条做出应答：（共 8 条“*”或“★”技术指标要求，共 193条“▲”或“#”技术指标要求，共 271条其他未标注技术指标要求） 1) 投标产品的技术指标完全满足采购文件要求的，得24.72 分； 2）对于加注“▲”或“#”的重要条款，每有一项技术指标满足采购文件要求得0.1 分，共计19.3分； 3) 对于其他条款，每有一项技术指标满足采购文件要求得 0.02 分，共计5.42分。 需在偏离表中或投标文件其他部分中逐项明确响应，未逐项明确响应的视为未响应。 |
|  | 售后服务方案 | 16 | 1、质保期承诺及质保期保障方案； 2、售后服务响应时间保障方案； 3、售后服务方案； 4、售后服务人员配置方案； 方案详细完整合理，相关时间及期限力度强，结合本项目特点，专门针对本项目，优于采购需求和实际情况视为完全符合；方案内容详细程度存在缺陷或完整度存在缺陷或合理性存在缺陷或相关时间及期限力度弱或属于通用类或非专门针对本项目或基本符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求或不符合实际情况或不满足采购需求或未提供视为不符合。 每项符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分； 此项最高得16分。 |
|  | 培训方案 | 12 | 1、对培训时间、培训地点、培训人数的承诺及保障方案； 2、设备故障分析应用培训方案； 3、培训讲师的人员配置方案； 方案详细完整合理，结合本项目特点，专门针对本项目，优于采购需求和实际情况视为完全符合；方案内容详细程度存在缺陷或完整度存在缺陷或合理性存在缺陷或属于通用类或非专门针对本项目或基本符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求或不符合实际情况或不满足采购需求或未提供视为不符合。 每项符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分； 此项最高得12分。 |
|  | 项目实施方案 | 12 | 1、供货进度计划方案； 2、货物包装、运输及搬运方案； 3、安装调试方案； 方案详细完整合理，相关时间及期限力度强，结合本项目特点，专门针对本项目，优于采购需求和实际情况视为完全符合；方案内容详细程度存在缺陷或完整度存在缺陷或合理性存在缺陷或相关时间及期限力度弱或属于通用类或非专门针对本项目或基本符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求或不符合实际情况或不满足采购需求或未提供视为不符合。 每项符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分； 此项最高得12分。 |
| 政策法规（2.28分） | 环境标志产品 | 1.14 | 响应标的中有品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）得1.14分，否则不得分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章。 |
|  | 节能产品 | 1.14 | 响应标的中有品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）得1.14分，否则不得分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |

4、提交投标文件截止时间、开标时间和地点更正为：

投标截止时间、开标时间：2025年_12_月_25_日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第二会议室。

其他内容不变。

更正日期：2025年12月10日

三、其他补充事宜

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：北京急救中心

地址：北京市西城区前门西大街103号

联系方式：张老师，010-66098047

- 采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、王思晨、成歌、王东衍、彭怡，010-63974645、010-63989602

- 项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、王东衍、郝路、刘海英

电话：010-63974645、010-63989602

北京宏信天诚国际招标有限公司

2025年12月10日