# 改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)信息化基础设施建设项目图书馆信息化更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2507-HXTC-IC1454

原公告的采购项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)信息化基础设施建设项目图书馆信息化

首次公告日期：2025年7月30日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：

1、投标截止时间、开标时间及地点：

由原文：投标截止时间、开标时间：2025年8月20日09点30分（北京时间）。

变更为：投标截止时间、开标时间：2025年8月25日09点30分（北京时间）。

2、投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间，延长至2025年8月25日09点30分（北京时间）。

3、第四章评标程序、评标方法和评标标准：二、评标标准中技术部分：3、对接实施方案。

4、第五章采购需求：一、采购标的增加2.项目背景。

5、第五章采购需求：三、技术要求-2.货物技术要求-2.2 图书馆人员通行管理系统配套设备中1、门禁系统主机，2、门禁系统副机，以及2.3空间预约管理系统配套设备中1、IC空间管理系统门禁配套硬件

第3条、第4条和第5条详细更正内容见附件

更正日期：2025年8月8日

## 三、其他补充事宜

## 本项目其他要求均保持不变，请各投标人将本公告内容打印并加盖公章发扫描件至hongxintiancheng@126.com。

## 公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：商老师，010-80187369

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、吉国侠、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳、黄艳、彭怡, 010-63989602，010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602，010-63969957

北京宏信天诚国际招标有限公司

2025年8月8日

3、第四章评标程序、评标方法和评标标准：二、评标标准中技术部分：3、对接实施方案。

由原文：

| 3 | 对接实施方案 | 20 | 1.RFID层架标签、移动式清点设备需要与采购人图书馆现有的 RFID图书架位导引模块对接，以便能够实时上传数据，实时显示图书所在位置。（提供沙河校区图书馆现有RFID图书架位导引模块厂商出具的真实有效的对接、测试方案并加盖公章。） 2.自助借还设备、RFID馆员工作站、移动式清点设备需要与采购人图书馆现有的图书馆管理系统应用服务平台无缝对接，将投标产品接入图书馆现有图书馆管理系统应用服务平台，可以统计本机借还图书的数量，盘点图书的数量，方便图书馆进行后期数据分析工作；（提供沙河校区图书馆现有图书馆管理系统应用服务平台厂商出具的真实有效的对接、测试方案并加盖公章。） 3.安全检测设备需要与采购人图书馆现有的图书推荐模块对接，采用读取标签内UID编码的方式实现图书是否正常借还的检测。（提供沙河校区图书馆现有图书推荐模块厂商出具的真实有效的对接、测试方案并加盖公章。） 4.选座一体机、IC空间管理系统门禁配套硬件需要与采购人图书馆现有的空间预约管理系统软件平台无缝对接，将投标产品接入图书馆现有的空间预约管理系统软件平台，在现有空间预约管理系统内增加1套客户端扩容，可以统计读者预约数据，方便图书馆进行后期数据分析工作，（提供沙河校区图书馆现有空间预约管理厂商出具的真实有效的对接、测试方案并加盖公章。） 5.选座一体机需要与采购人图书馆现有的门禁管理系统软件平台无缝对接，将投标产品接入图书馆现有的门禁管理系统软件平台，可以通过现有的门禁管理系统读取读者预约及出入馆数据，方便图书馆进行空间、门禁联动工作，（提供沙河校区图书馆现有门禁管理系统厂商出具的真实有效的对接、测试方案并加盖公章。） 上述实施对接方案，每项满分4分。按如下规则评审： ①对接方案要素完备且逻辑严谨，测试流程清晰，标准明确，可实施性强，证明资料真实有效且说服力强，得4分； ②对接方案内容较完整，具有一定的逻辑性，但测试流程不明确，缺乏可实施性，证明资料不足或关联性不强，得1分； ③无对接实施方案或无证明资料，得0分。 |
| --- | --- | --- | --- |

变更为：

| 3 | 对接实施方案 | 20 | 1.所投硬件产品“RFID层架标签、移动式清点设备”需要与采购人图书馆现有的 “RFID图书架位导引模块”软件对接，以便能够实时上传数据，实时显示图书所在位置。 2.所投硬件产品“自助借还设备、RFID馆员工作站、移动式清点设备”需要与采购人图书馆现有的“图书馆管理系统应用服务平台”软件对接，实现统计本机借还图书的数量，盘点图书的数量，方便图书馆进行后期数据分析工作。 3.所投硬件产品“安全检测设备”需要与采购人图书馆现有的“图书推荐模块”软件对接，通过读取标签内UID编码的方式实现图书是否正常借还的检测。 4.所投硬件产品“选座一体机、IC空间管理系统门禁配套硬件”需要与采购人图书馆现有的“空间预约管理系统”软件对接，实现统计读者预约数据，方便图书馆进行后期数据分析工作。 5.所投硬件产品“选座一体机”需要与采购人图书馆现有的“门禁管理系统”软件对接，实现读取读者预约及出入馆数据，方便图书馆进行空间、门禁联动工作。 针对上述内容，依据第五章采购需求，详读现有平台系统介绍，结合所投产品实际情况，提供对接方案，每项方案满分4分。按如下规则评审： ①对接方案要素完备且逻辑严谨，测试流程清晰，标准明确，可实施性强，证明资料真实有效且说服力强，得4分； ②对接方案内容较完整，具有一定的逻辑性，但测试流程不明确，缺乏可实施性，证明资料不足或关联性不强，得2分； ③无对接实施方案或无证明资料，得0分。 |
| --- | --- | --- | --- |

4、第五章采购需求：一、采购标的增加2.项目背景。

新增内容如下：

- 2.项目背景

图书馆信息化项目是在充分考虑沙河校区原有信息系统利旧的基础上，采用‘中心平台集中处理 + 边缘节点本地服务’的设计思路和技术体系总体架构而成。本次项目的重点在于张家口校区外部访问层及本地数据采集层的设备增补，实现张家口校区用户通过移动设备、PC端、自助终端机、闸机等各类终端设备来访问系统以获取信息资源和服务。本项目涉及软件均完全复用（利旧） 沙河校区图书馆已部署运行的系统平台（所有系统平台均部署在沙河校区数据机房，由学校信息网络中心统一管理）。本项目不涉及任何新软件平台的采购。

5、第五章采购需求：三、技术要求-2.货物技术要求-2.2 图书馆人员通行管理系统配套设备中1、门禁系统主机，2、门禁系统副机，以及2.3空间预约管理系统配套设备中1、IC空间管理系统门禁配套硬件

由原文：

- 2.2 图书馆人员通行管理系统配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统主机 | 一、功能及规格要求： 1.翼闸式机型，参考尺寸：长：950 -1150mm 宽：280-350mm高：900-1100mm。双向通行，扇门板采用亚克力材料，闸机扇门板阻挡高度不低于850mm。主机采用不低于1.5mm厚的不锈钢。 2.闸机主板：闸机主板采用嵌入式单板控制器。 3.通信协议：系统通信协议采用TCP/IP（每台门禁闸机有一个独立的IP地址），通信速率≥100M/1000M。 4.身份认证：读者凭有效证件在闸机上刷卡（含NFC校园卡）验证或验证人脸或二维码验证有效后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中；无证件及持无效证件者禁止入馆，显示屏显示“非本馆读者”、“过期卡”、“挂失卡”、“重复刷卡”等信息及声光告警提示。（提供闸机显示屏及相关显示内容图片） 5.闸机断电时扇门自动打开、遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道，应符合国家安防及消防要求。 6.刷卡时最大通过率≥60人/分钟，传感器响应时间≤0.1秒，验卡速度≤0.15秒，扇门响应时间≤0.3秒。 7.需负责将人脸识别模块安装在门禁系统主机上，一个主机上安装一套，提前开孔，并负责对接。 8.闸机监控软件：监控软件安装在保安工作电脑上，读者在闸机上刷卡，监控软件可以分通道显示读者刷卡信息及读者照片。当读者未带卡时，保安可通过监控软件输入读者学号，监控软件显示读者信息及照片及上次刷卡进出馆的时间，由保安确认后，再给读者放行。当保安对读者身份进行验证时，监控软件自动弹出当月该读者已经有几次人工验证，保安可根据图书馆规定次数（次数可由管理员设定）是否继续对该读者放行，以防止读者经常不带卡而通过人工验证进入图书馆。人工验证数据将与正常刷卡数据一并写入门禁系统统计表中。管理员可以在后台添加重点关注人员，当该人员刷卡时，监控软件优先跳出提示警示工作人员。若读者已经由人工验证进馆，在X分钟内（该时间参数可由管理员设定）刷卡入馆当有声光提示，由保安经监控软件确认后方可放行。 9.门禁系统需开放并支持与第三方厂家免费对接，可以将数据嵌入图书馆信息发布系统或大数据显示系统进行显示。 10.安全防范功能：应具有高位感应器或是高位光栅，同时具有低位感应器或是低位光栅。能够正确识别正常通行以及单人携带行李箱、雨伞等物品，能够有效防止夹伤读者，并可以有效防尾随、防跟随、防反方向非法进入等情况。如有未经允许的非法者尾随进入通道或欲从相反方向进入通道，系统应能立刻检测到该非法行为，启动内置报警系统并及时关闭扇门。应具有安全防拍伤感应功能，门翼活动过程中可手动停止保证安全。 11.为保证门禁管理系统软件后续升级的拓展性、兼容性，门禁系统具备和其他设备联动功能，如其他设备（防盗仪）发出门禁联动闭合指令，门禁出口闸机将闭合。（提供防盗仪报警联动等相关证明材料）。 ▲12. 提供不少于2个通道具备访客功能的门禁通道闸机，入馆预约可嵌入至图书馆微信公众号，校外人员通过图书馆微信公众号或扫描访客预约二维码进入预约系统，输入手机号、姓名、身份证号，通过短信验证码进行验证登录后，即可进行入馆预约；预约成功后，校外人员可通过预约系统内二维码进行扫码入馆，门禁系统后台记录校外人员通行记录，并可根据读者类型（访客）进行按年、月等时间周期进行统计生成报表。（须提供完整功能视频演示） ▲13.闸机故障自诊断：当闸机发生故障时闸机显示屏提示相应故障信息，如：传感器故障、扇门故障、网络超时（中断）等。（须提供完整功能视频演示） 二、质量要求 △1.门禁系统主机依照GB/T4208-2017标准检测防水、防尘等级。 ★2.需要与采购人图书馆现有的门禁管理系统平台无缝对接，将投标产品接入图书馆现有的门禁管理系统平台，在现有门禁管理系统内增加9通道客户端扩容，可以通过现有的门禁管理系统平台统计人员进出数量及其它相关数据统计，方便图书馆进行后期数据分析工作，提供真实有效的对接承诺函。 |
| 2 | 门禁系统副机 | 1.翼闸式机型，参考尺寸：长：950 -1150mm 宽：280-350mm高：900-1100mm。双向通行，扇门板采用亚克力材料制作，认证方式采用校园一卡通以及人脸识别。 2.闸机主板：闸机主板采用嵌入式单板控制器。 3.可以和主机协同工作，同步起闭扇门。 4.闸机断电时扇门自动打开、遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道，应符合国家安防及消防要求。 5.使用校园一卡通刷卡时最大通过率≥60人/分钟，传感器响应时间要求≤0.1秒，验卡速度≤0.15秒，扇门响应时间≤0.3秒。 6.安全防范功能：应具有高位感应器或是高位光栅，同时具有低位感应器或是低位光栅。能够正确识别正常通行以及单人携带行李箱、雨伞等物品，能够有效防止夹伤读者，并可以有效防尾随、防跟随、防反方向非法进入等情况。如有未经允许的非法者尾随进入通道或欲从相反方向进入通道，系统应能立刻检测到该非法行为，启动内置报警系统并及时关闭扇门。应具有安全防拍伤感应功能，门翼活动过程中可手动停止保证安全。 ★7.需要与采购人图书馆现有的门禁管理系统平台无缝对接，将投标产品接入图书馆现有的门禁管理系统平台，在现有门禁管理系统内增加9通道客户端扩容，可以通过现有的门禁管理系统平台统计人员进出数量及其它相关数据统计，方便图书馆进行后期数据分析工作，提供真实有效的对接承诺函。 |

- 2.3空间预约管理系统配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IC空间管理系统门禁配套硬件 | 1.信息显示：提供≥8英寸电容触摸屏信息显示，分辨率≥1280×800p，可显示研讨间信息、预约情况、研讨间设备介绍注意事项，通知公告等内容；当用户刷卡/扫码/人脸识别后，显示用户的信息。 2.支持刷校园卡（含NFC校园卡）开门、微信扫码开门、支付宝扫码开门、使用密码方式开门，包括二维码读者证登录功能（设备具有二维码识别模块，可识别手机二维码读者证，输入/不输入密码即可快速登录设备）、人脸识别登录功能（设备自带人脸识别摄像头，与采购人学校现有人脸/照片库对接，实现人脸识别身份验证）、刷卡登录（具备校园卡（含NFC校园卡）识别功能，与采购人学校一卡通系统对接，可选择是否输入密码验证）。 3.摄像头：红外输出850单通，分辨率≥1280×960；RGB输出650 IR，分辨率≥1920×1080；识别距离范围≥20—220cm。 4.CPU≥1.8GHz双核，GPU≥1.5GHz A53四核，内存≥2GB DDR4，操作系统：安卓7.0及以上版本。 5.工作湿度≥15%—95%，工作温度≥-10℃—55℃，工作电压≥DC9—15V，功耗≤30W。 6.内嵌二维码读头，分辨率≥640×480，解析度≥7mil，识别距离≥1cm—10cm。 7.读卡器：维根32位读卡器，不重号，有效感应距离0—5cm，支持学校现有的校园卡等。 8.电磁锁：带电源指示灯，带门开关信号传感器，抗≥150公斤拉力。 9.出门按钮：门内控制电磁锁开门，有效使用次数≥10万次。 10.具备终端离线处理功能： （1）系统可以监控每个终端的在线状态，当某一终端离线超过规定时间后，系统自动将该终端对应的房间停止对外开放，禁止读者预约该房间。 （2）对于已经预约该离线房间的读者，可以正常刷卡进入，也可以取消预约，如果读者取消预约后，将可以继续预约其他房间。 （3）对于离线终端的房间，在离线期间，不记读者违规（不管读者是否按时使用，全部按正常使用处理，不取消也不记违规）。 （4）管理员卡可以刷卡打开任何离线终端的房间门禁。 ★11.需要与采购人图书馆现有的空间预约管理系统软件平台无缝对接，将投标产品接入图书馆现有的空间预约管理系统软件平台，在现有空间预约管理系统内增加6套客户端扩容，可以通过现有的空间预约管理系统软件平台统计读者预约数据，方便图书馆进行后期数据分析工作，提供真实有效的对接承诺函。 |

变更为：

- 2.2 图书馆人员通行管理系统配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统主机 | 一、功能及规格要求： 1.翼闸式机型，参考尺寸：长：950 -1150mm 宽：280-350mm高：900-1100mm。双向通行，扇门板采用亚克力材料，闸机扇门板阻挡高度不低于850mm。主机采用不低于1.5mm厚的不锈钢。 2.闸机主板：闸机主板采用嵌入式单板控制器。 3.通信协议：系统通信协议采用TCP/IP（每台门禁闸机有一个独立的IP地址），通信速率≥100M/1000M。 4.身份认证：读者凭有效证件在闸机上刷卡（含NFC校园卡）验证或验证人脸或二维码验证有效后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中；无证件及持无效证件者禁止入馆，显示屏显示“非本馆读者”、“过期卡”、“挂失卡”、“重复刷卡”等信息及声光告警提示。（提供闸机显示屏及相关显示内容图片） 5.闸机断电时扇门自动打开、遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道，应符合国家安防及消防要求。 6.刷卡时最大通过率≥60人/分钟，传感器响应时间≤0.1秒，验卡速度≤0.15秒，扇门响应时间≤0.3秒。 7.需负责将人脸识别模块安装在门禁系统主机上，一个主机上安装一套，提前开孔，并负责对接。 8.闸机监控软件：监控软件安装在保安工作电脑上，读者在闸机上刷卡，监控软件可以分通道显示读者刷卡信息及读者照片。当读者未带卡时，保安可通过监控软件输入读者学号，监控软件显示读者信息及照片及上次刷卡进出馆的时间，由保安确认后，再给读者放行。当保安对读者身份进行验证时，监控软件自动弹出当月该读者已经有几次人工验证，保安可根据图书馆规定次数（次数可由管理员设定）是否继续对该读者放行，以防止读者经常不带卡而通过人工验证进入图书馆。人工验证数据将与正常刷卡数据一并写入门禁系统统计表中。管理员可以在后台添加重点关注人员，当该人员刷卡时，监控软件优先跳出提示警示工作人员。若读者已经由人工验证进馆，在X分钟内（该时间参数可由管理员设定）刷卡入馆当有声光提示，由保安经监控软件确认后方可放行。 9.门禁系统需开放并支持与第三方厂家免费对接，可以将数据嵌入图书馆信息发布系统或大数据显示系统进行显示。 10.安全防范功能：应具有高位感应器或是高位光栅，同时具有低位感应器或是低位光栅。能够正确识别正常通行以及单人携带行李箱、雨伞等物品，能够有效防止夹伤读者，并可以有效防尾随、防跟随、防反方向非法进入等情况。如有未经允许的非法者尾随进入通道或欲从相反方向进入通道，系统应能立刻检测到该非法行为，启动内置报警系统并及时关闭扇门。应具有安全防拍伤感应功能，门翼活动过程中可手动停止保证安全。 11.为保证门禁管理系统软件后续升级的拓展性、兼容性，门禁系统具备和其他设备联动功能，如其他设备（防盗仪）发出门禁联动闭合指令，门禁出口闸机将闭合。（提供防盗仪报警联动等相关证明材料）。 ▲12. 提供不少于2个通道具备访客功能的门禁通道闸机，入馆预约可嵌入至图书馆微信公众号，校外人员通过图书馆微信公众号或扫描访客预约二维码进入预约系统，输入手机号、姓名、身份证号，通过短信验证码进行验证登录后，即可进行入馆预约；预约成功后，校外人员可通过预约系统内二维码进行扫码入馆，门禁系统后台记录校外人员通行记录，并可根据读者类型（访客）进行按年、月等时间周期进行统计生成报表。（须提供完整功能视频演示） ▲13.闸机故障自诊断：当闸机发生故障时闸机显示屏提示相应故障信息，如：传感器故障、扇门故障、网络超时（中断）等。（须提供完整功能视频演示） 二、质量要求 △1.门禁系统主机依照GB/T4208-2017标准检测防水、防尘等级。 ★2.提供所投产品在现有门禁管理系统内可以实现增加9通道客户端扩容、统计人员进出数量及其它相关数据统计的承诺函。 |
| 2 | 门禁系统副机 | 1.翼闸式机型，参考尺寸：长：950 -1150mm 宽：280-350mm高：900-1100mm。双向通行，扇门板采用亚克力材料制作，认证方式采用校园一卡通以及人脸识别。 2.闸机主板：闸机主板采用嵌入式单板控制器。 3.可以和主机协同工作，同步起闭扇门。 4.闸机断电时扇门自动打开、遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道，应符合国家安防及消防要求。 5.使用校园一卡通刷卡时最大通过率≥60人/分钟，传感器响应时间要求≤0.1秒，验卡速度≤0.15秒，扇门响应时间≤0.3秒。 6.安全防范功能：应具有高位感应器或是高位光栅，同时具有低位感应器或是低位光栅。能够正确识别正常通行以及单人携带行李箱、雨伞等物品，能够有效防止夹伤读者，并可以有效防尾随、防跟随、防反方向非法进入等情况。如有未经允许的非法者尾随进入通道或欲从相反方向进入通道，系统应能立刻检测到该非法行为，启动内置报警系统并及时关闭扇门。应具有安全防拍伤感应功能，门翼活动过程中可手动停止保证安全。 ★7.提供所投产品在现有门禁管理系统内可以实现增加9通道客户端扩容、统计人员进出数量及其它相关数据统计的承诺函。 |

- 2.3空间预约管理系统配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IC空间管理系统门禁配套硬件 | 1.信息显示：提供≥8英寸电容触摸屏信息显示，分辨率≥1280×800p，可显示研讨间信息、预约情况、研讨间设备介绍注意事项，通知公告等内容；当用户刷卡/扫码/人脸识别后，显示用户的信息。 2.支持刷校园卡（含NFC校园卡）开门、微信扫码开门、支付宝扫码开门、使用密码方式开门，包括二维码读者证登录功能（设备具有二维码识别模块，可识别手机二维码读者证，输入/不输入密码即可快速登录设备）、人脸识别登录功能（设备自带人脸识别摄像头，与采购人学校现有人脸/照片库对接，实现人脸识别身份验证）、刷卡登录（具备校园卡（含NFC校园卡）识别功能，与采购人学校一卡通系统对接，可选择是否输入密码验证）。 3.摄像头：红外输出850单通，分辨率≥1280×960；RGB输出650 IR，分辨率≥1920×1080；识别距离范围≥20—220cm。 4.CPU≥1.8GHz双核，GPU≥1.5GHz A53四核，内存≥2GB DDR4，操作系统：安卓7.0及以上版本。 5.工作湿度≥15%—95%，工作温度≥-10℃—55℃，工作电压≥DC9—15V，功耗≤30W。 6.内嵌二维码读头，分辨率≥640×480，解析度≥7mil，识别距离≥1cm—10cm。 7.读卡器：维根32位读卡器，不重号，有效感应距离0—5cm，支持学校现有的校园卡等。 8.电磁锁：带电源指示灯，带门开关信号传感器，抗≥150公斤拉力。 9.出门按钮：门内控制电磁锁开门，有效使用次数≥10万次。 10.具备终端离线处理功能： （1）系统可以监控每个终端的在线状态，当某一终端离线超过规定时间后，系统自动将该终端对应的房间停止对外开放，禁止读者预约该房间。 （2）对于已经预约该离线房间的读者，可以正常刷卡进入，也可以取消预约，如果读者取消预约后，将可以继续预约其他房间。 （3）对于离线终端的房间，在离线期间，不记读者违规（不管读者是否按时使用，全部按正常使用处理，不取消也不记违规）。 （4）管理员卡可以刷卡打开任何离线终端的房间门禁。 ★11.提供所投产品在现有空间预约管理系统内可以实现增加6套客户端扩容、统计读者预约数据及其它相关数据统计的承诺函。 |