更正事项1：

原磋商文件第四章采购需求—五、技术要求—（一）人造草坪系统技术参数、（二）塑胶跑道、篮球场面层技术参数要求：

3、人造草坪技术参数

| 人造草坪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 草丝形状 | 月牙形/C形/U形单丝 |
| 草丝颜色 | 单色或双色铺装 |
| 草丝磅重 | PE12000±500 |
| 草丝厚度 | 210±20µm |
| 草丝宽度 | 1.6±0.1mm |
| 草高 | 50±1mm |
| 密度 | 12600±500针/平方米 |
| 背胶 | 环保型丁苯背胶 |
| 走针 | 直线型走针 |
| 辅料及施工 |  |
| 石英砂要求 | 砂砾：20-40目圆润水洗石英砂 填充量：≥30千克/平方米 |
| 填充颗粒要求 | 颗粒类型：高聚物含量≥20%EPDM颗粒 粒径：2-4mm 填充量：≥6千克/平方米 |
| 弹性垫要求 | 厚度：10mm厚环保型XPE减震垫 颜色：绿色 密度：50kg/m³ 高温稳定性要求：75℃高温老化100小时后，纵、横向尺寸稳定性均≤±1%。 |
| 接缝材料要求 | 人造草坪专用双组份聚氨酯胶水+白色无纺接缝布。 |

1、塑胶跑道相关要求

1.塑胶跑道面层均使用为现浇型塑胶材料（混合型）。跑道、辅助区、半圆区、跳远助跑道、预制钢筋混凝土沟盖板上均采用麻面塑胶面层，厚度大于等于13mm；塑胶采用双层结构，其中：底胶厚度为10mm混合型聚氨酯胶，甲：乙比例为1:4，面胶厚度为 3mm双组份聚氨酯胶 （甲：乙比例为1:1）混合环保颗粒搅拌均匀后喷涂

2.篮球场面层采用硅PU材料，厚度大于等于8mm，其中弹性层厚度5mm，加强层厚度3mm，面层为耐磨防滑面漆；

3.塑胶产品的固体原料、非固体原料、冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值、耐老化性能、阻燃性能要求、检验规则、判定规则等；

★4.除施工方进场的原料取样检测外，场地完工后也需进行抽样检测，由各方相关人员见证下在铺装现场取样，检测结果需满足GB36246-2018规范相关要求；

★5.塑胶跑道、篮球场面层均要求符合GB36246-2018标准；

6.施工现场不应添加配方以外的任何材料，施工中应严禁使用汽油及含苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳、二氯甲烷等成分的溶剂；

7.有机材料应存放在阴凉、干燥、通风、远离火和热源的场所，不得露天存放，应避免阳光直射；无机类材料应存放在干燥、通风、不受潮淋雨的场所；

8.在塑胶面层铺装的同时应制备平行样，平行样的制备配方、工艺和厚度应与现场施工相同；

9.场地施工应有专门的人员负责现场管理，妥善保管检测报告，严格执行标准规定及生产工艺，施工过程全公开；

2、合成面层外观应符合下述要求：

1.合成面层的颜色通常是均匀的红色、绛红色或绿色。

2.合成面层固化应均匀稳定，不得出现起鼓、气泡、裂缝、分层、断裂或台阶式凹凸。

3.点位线及场地其他标志线应清晰、不反光且无明显虚边。

现更正为：

除“★4.除施工方进场的原料取样检测外，场地完工后也需进行抽样检测，由各方相关人员见证下在铺装现场取样，检测结果需满足GB36246-2018规范相关要求；”，删除其他要求。

更正事项2：

原磋商文件第三章 评审方法和评审标准—三、技术评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 4.6 |  | 对于第四章采购需求（一）人造草坪系统技术参数及（二）塑胶跑道、篮球场面层技术参数要求的响应程度： 1.“★”指标（共9项）为实质性要求，不满足将会被废标； 2.每有一项无标识指标（共23项）满足的，得0.2分，完全响应无负偏离得4.6分； 注： 1.所有要求提供证明材料的参数（如有），均需逐项一一提供，未要求证明材料的，仅需在《采购需求偏离表》中作出应答即可； 2.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准； 3.漏报技术条款视为负偏离，该条款不得分。 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 0-10 | 10分 | 供应商应针对本项目特点，提出全面明确的施工实施方案,包括但不限于实施方案，工艺措施、重点难点分析等,内容全面完整、合理可行，措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求 |
|  |  |  | 7分 | 施工方案与技术措施内容完整，措施合理，针对性略有欠缺，能够满足文件的要求 |
|  |  |  | 4分 | 施工方案与技术措施内容片面，措施合理性有欠缺，针对性有欠缺，仅能满足文件部分要求 |
|  |  |  | 1分 | 施工方案与技术措施内容不全面，不合理，无法满足文件的要求 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 3 | 对本工程的重点难点分析及对策 | 0-10 | 10分 | 供应商应对本项目全部工程内容进行理解，且进行重点难点分析评价，提出针对性对策。针对项目特点和具体情况重点难点分析准确,对策有针对性 |
|  |  |  | 7分 | 针对项目特点和具体情况重点难点分析较准确,对策较有针对性 |
|  |  |  | 4分 | 重点难点分析及对策基本可行，基本满足施工需求 |
|  |  |  | 1分 | 重点难点分析及对策不到位,或有欠缺 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 4 | 施工工期、施工进度计划及工期保障措施 | 0-10 | 10分 | 施工计划合理，进度完全满足采购人的需求，保障措施得当，具有可实施性 |
|  |  |  | 7分 | 施工计划较合理，进度可以满足采购人的需求， 保障措施得当，具有一定的实施性 |
|  |  |  | 4分 | 施工计划基本合理，进度基本满足采购人需求，保障措施细节待完善，可行性片面 |
|  |  |  | 1分 | 施工计划欠完善，进度满足采购人需求，保障措施可行性偏差大，满足工程需要有难度 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 5 | 安全文明施工、环保绿色施工、成品保护措施 | 0-10 | 10分 | 供应商结合本项目特点，提供完整的安全和文明施工保障措施。包括但不限于各施工环节安全和文明施工保障措施、预防措施、安全技术交底、文明施工管理制度及责任制度、现场环境维护等内容，内容全面完整、合理可行，措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求 |
|  |  |  | 7分 | 安全和文明施工保障措施内容完整，措施合理，针对性略有欠缺，能够满足文件的要求 |
|  |  |  | 4分 | 安全和文明施工保障措施内容片面，措施合理性有欠缺，针对性有欠缺，仅能满足文件部分要求 |
|  |  |  | 1分 | 安全和文明施工保障措施内容不全面，不合理，无法满足文件的要求 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 6 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 | 0-10 | 10分 | 供应商应通过编制劳动力计划表、拟投入主要施工设备表、试验和检测仪器设备表等具体内容。劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案合理，可行性强 |
|  |  |  | 7分 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案较合理， 可行性较强 |
|  |  |  | 4分 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案合理性一般，可行性一般 |
|  |  |  | 1分 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案较基本可行，基本满足施工需求 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 7 | 质量目标及保证措施 | 0-5 | 5分 | 拟投入材料及产品符合项目要求，针对性全面，质量保证体系、措施完善 |
|  |  |  | 3分 | 拟投入材料及产品实施项目有难度，针对性不够全面，质量保证体系、措施一般 |
|  |  |  | 1分 | 拟投入材料及产品实施项目难度大，没有针对性，质量保证体系、措施不全面 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 8 | 与发包人的配合、协调；紧急情况的处理措施和预案，抵抗风险的措施 | 0-5.4 | 5.4分 | 配合、协调、服务方案考虑全面；措施完善、科学、合理，针对性全面、符合实际需求 |
|  |  |  | 3分 | 配合、协调、服务方案较全面；措施基本合理，但细节待完善与实际有偏差 |
|  |  |  | 1分 | 配合、协调、服务方案不够全面，措施与实际有偏差大 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 合计 |  | 满分65 |  |  |

现更正为：

| 序号 | 评审因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 0-11 | 11分 | 供应商应针对本项目特点，提出全面明确的施工实施方案,包括但不限于实施方案，工艺措施、重点难点分析等,内容全面完整、合理可行，措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求 |
|  |  |  | 7分 | 施工方案与技术措施内容完整，措施合理，针对性略有欠缺，能够满足文件的要求 |
|  |  |  | 4分 | 施工方案与技术措施内容片面，措施合理性有欠缺，针对性有欠缺，仅能满足文件部分要求 |
|  |  |  | 1分 | 施工方案与技术措施内容不全面，不合理，无法满足文件的要求 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 2 | 对本工程的重点难点分析及对策 | 0-11 | 11分 | 供应商应对本项目全部工程内容进行理解，且进行重点难点分析评价，提出针对性对策。针对项目特点和具体情况重点难点分析准确,对策有针对性 |
|  |  |  | 7分 | 针对项目特点和具体情况重点难点分析较准确,对策较有针对性 |
|  |  |  | 4分 | 重点难点分析及对策基本可行，基本满足施工需求 |
|  |  |  | 1分 | 重点难点分析及对策不到位,或有欠缺 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 3 | 施工工期、施工进度计划及工期保障措施 | 0-11 | 11分 | 施工计划合理，进度完全满足采购人的需求，保障措施得当，具有可实施性 |
|  |  |  | 7分 | 施工计划较合理，进度可以满足采购人的需求， 保障措施得当，具有一定的实施性 |
|  |  |  | 4分 | 施工计划基本合理，进度基本满足采购人需求，保障措施细节待完善，可行性片面 |
|  |  |  | 1分 | 施工计划欠完善，进度满足采购人需求，保障措施可行性偏差大，满足工程需要有难度 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 4 | 安全文明施工、环保绿色施工、成品保护措施 | 0-11 | 11分 | 供应商结合本项目特点，提供完整的安全和文明施工保障措施。包括但不限于各施工环节安全和文明施工保障措施、预防措施、安全技术交底、文明施工管理制度及责任制度、现场环境维护等内容，内容全面完整、合理可行，措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求 |
|  |  |  | 7分 | 安全和文明施工保障措施内容完整，措施合理，针对性略有欠缺，能够满足文件的要求 |
|  |  |  | 4分 | 安全和文明施工保障措施内容片面，措施合理性有欠缺，针对性有欠缺，仅能满足文件部分要求 |
|  |  |  | 1分 | 安全和文明施工保障措施内容不全面，不合理，无法满足文件的要求 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 5 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 | 0-11 | 11分 | 供应商应通过编制劳动力计划表、拟投入主要施工设备表、试验和检测仪器设备表等具体内容。劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案合理，可行性强 |
|  |  |  | 7分 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案较合理， 可行性较强 |
|  |  |  | 4分 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案合理性一般，可行性一般 |
|  |  |  | 1分 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划方案较基本可行，基本满足施工需求 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 6 | 质量目标及保证措施 | 0-5 | 5分 | 拟投入材料及产品符合项目要求，针对性全面，质量保证体系、措施完善 |
|  |  |  | 3分 | 拟投入材料及产品实施项目有难度，针对性不够全面，质量保证体系、措施一般 |
|  |  |  | 1分 | 拟投入材料及产品实施项目难度大，没有针对性，质量保证体系、措施不全面 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 7 | 与发包人的配合、协调；紧急情况的处理措施和预案，抵抗风险的措施 | 0-5 | 5分 | 配合、协调、服务方案考虑全面；措施完善、科学、合理，针对性全面、符合实际需求 |
|  |  |  | 3分 | 配合、协调、服务方案较全面；措施基本合理，但细节待完善与实际有偏差 |
|  |  |  | 1分 | 配合、协调、服务方案不够全面，措施与实际有偏差大 |
|  |  |  | 0分 | 完全不满足项目要求或无相关描述 |
| 合计 |  | 满分65 |  |  |