附件1

北京市残疾人服务示范中心

安全隐患消除项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：北京市残疾人服务示范中心安全隐患消除项目

1.包一：无障碍设施维修

2.包二：幕墙门窗及玻璃日常维修

3.包三：户外牌匾标识安全鉴定

（二）项目地点：北京市丰台区莲花池南里23号

（三）建筑情况：北京市残疾人服务示范中心（汇爱大厦）于2021年12月投入试运行，2022年3月正式投入运行。建筑面积3.32万平方米，是面向全市各障别、全年龄段残疾人提供专业化示范服务的残疾人综合性服务阵地。

二、项目实施范围：

（一）包一：无障碍设施维修，预算金额22.436436万元

北京市残疾人服务示范中心无障碍设施齐全，无障碍环境完善，是全国综合服务设施无障碍示范样板。自2021年投入至今，部分楼层公共区域、无障碍卫生间等部位的无障碍扶手与墙面连接处脱落，出现松动、摇晃等问题，残疾人使用时，存在较大的安全隐患。

1.无障碍卫生间内无障碍厕位折返扶手，加固维修：共11处，维修方式：更换304钢板180mm×180mm，厚度10mm和轻体墙加固。

2.电梯厅无障碍扶手加固维修：共18处，维修方式：结构加固、拆除及更换瓷砖1处，其余为增加无障碍扶手托架17处。

3.公共区域走廊石膏板侧无障碍扶手加固维修：共297.33米，维修方式：拆除、加固、恢复原状。

4.公共区域走廊加气块砖侧无障碍扶手加固维修：共42.86米，维修方式：拆除、加固、恢复原状。

5.落地无障碍护栏加固维修：共3处20.55米，维修方式：不锈钢加支撑加固。

维修期限：自合同签订之日起30个日历日。

详见工程量清单（另附）。

（二）包二：幕墙门窗及玻璃日常维修，预算金额15万元

建筑总高度80.3米，其中主楼高度为80.3米，裙楼高度为22.74米。外立面幕墙总面积约1.3万平方米，其中玻璃幕墙面积约0.7万平方米。幕墙玻璃为浅灰蓝色6LOW-E+12Ar+6（彩釉）中空钢化玻璃，浅灰蓝色6LOW-E+12Ar+6中空钢化玻璃，门头玻璃为浅灰色6+0.7PVB+6双层夹胶隔音玻璃等；幕墙窗户为普通房间外窗为下推式外开窗，避难间外窗为平开式内开窗；幕墙门为内外双向开铝合金材质门。

根据上一年度的维修情况预估，幕墙铝合金外门因五金件配件变形、损坏出现开合受阻或异响；幕墙外窗会因五金件配件变形、损坏出现无法锁闭或锁闭不严，易被大风吹开；幕墙玻璃因环境因素影响发生爆裂等情况，存在较大的安全隐患。考虑到门窗损坏、玻璃破损具有不确定性，因此采取分类报价方式进行幕墙门窗及玻璃报价，维修项目服务周期为一年，一年周期内根据门窗、玻璃的损坏情况随时维修，据实结算。

1.幕墙铝合金外门维修主要内容包括门框变形，轨道维修，地弹簧维修等。

2.幕墙外窗日常维修主要内容包括外窗拆卸安装、窗户的五金件更换、密封条剔除更换、铝制装饰条拆装（少部分维修需要）以及高空作业人员、安全防护人员等。

幕墙门窗维修报价单样式：

| 序号 | 维修内容 |  | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金门维修 | 铝合金门（高2.4米乘以宽1.5米）维修物料及人工 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 幕墙外窗维修 | 五金件（含把手1个、锁点4个、风撑2个、五连杆2个、传动杆2个、转角器2个、玻插、密封条、辅料等） |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 幕墙外窗维修措施费 | 高空作业人员（如需） |  |  | 人/次 |  | 单次拆除、安装所需人数 |
|  |  | 高空作业安全防护人员（如需） |  |  | 人/次 |  | 单次拆除、安装所需人数 |
|  |  | 窗户拆卸及安装人工费 |  |  | 人/次 |  | 单次拆除、安装所需人数 |
| 4 | 其他费用 | 其他发生费用 |  |  | 次 |  |  |

3.玻璃日常维修主要内容包括幕墙玻璃突发受损后的破碎玻璃拆除，新玻璃制作、运输、安装，密封胶剔除更换，玻璃外的铝制装饰条拆装（少部分维修需要）以及高空作业人员、安全防护人员等。

玻璃维修报价单样式：

| 序号 | 维修内容 | 规 格 | 数量 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOW-E钢化玻璃维修 | LOW-E钢化玻璃尺寸高度3.15米及以上，宽度约1米 | 1 | 块 |  |  |  |
|  |  | LOW-E钢化玻璃尺寸高度2.7米（含）至3.15米之间，宽度约1米 | 1 | 块 |  |  |  |
|  |  | LOW-E钢化玻璃尺寸高度2.7米以下，宽度约1米 | 1 | 块 |  |  |  |
| 2 | 门头玻璃和裙顶圆弧钢化玻璃维修 | 双层夹胶钢化玻璃尺寸高度2.7米及以上，宽度约1米 | 1 | 块 |  |  |  |
|  |  | 双层夹胶钢化玻璃尺寸高度2.7米以下，宽度约1米 | 1 | 块 |  |  |  |
| 3 | 玻璃安装 | 6米以上高空作业 | 1 | 人/次 |  |  | 单次拆除、安装所需人数 |
|  |  | 6米以下高空作业 | 1 | 人/次 |  |  | 单次拆除、安装所需人数 |
|  |  | 一层玻璃幕墙落地玻璃 | 1 | 人/次 |  |  | 单次拆除、安装所需人数 |
|  |  | 高空作业安全防护人员 | 1 | 人/次 |  |  | 单次拆除、安装所需人数 |
| 4 | 其他费用 | 其他发生费用 | 1 | 次 |  |  |  |

维修服务周期：自合同签订之日起一年，幕墙玻璃维修单次维修期限自接到甲方通知之日起30个日历日内，门窗维修单次维修期限自收到甲方通知之日起10个日历日内。

（三）包三：户外牌匾标识安全鉴定，预算金额5.95万元

汇爱大厦共有“汇爱大厦”字样及“汇爱之花”图标的牌匾标识三处，其中主楼顶部东、西两侧各一处，裙楼南侧一层门头一处。汇爱大厦东西两侧户外牌匾标识尺寸：长度16米×高度3.3米；汇爱大厦门头牌匾标识尺寸：长度6.88米×高度1.68米（见附件）。于2023年11月安装完成。根据《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》要求，固定式牌匾标识的所有人应委托专业机构每二年对大型或者距地十米以上的户外广告设施、固定式牌匾标识进行安全鉴定，并将安全鉴定信息上传至综合服务信息系统。

1.鉴定依据：

（1）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

（2）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

（3）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）；

（4）《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）；

（5）《户外广告设施技术规范》（DB11/T243-2014）；

（6）《牌匾标识设置规范》（DB11/T1183-2015）

（7）《安全生产等级评定技术规范第46部分：户外广告设施设置和运行维护单位》（DB11/T1322.46-2018）；

（8）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50617;

（9）《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601；

（10）《铝合金结构设计规范》GB50429；

（11）《钢结构焊接规范》GB50661；

（12）《供配电设计规范》GB50052；

（13）《普通照明用LED模组安全要求》GB24819；

（14）工程结构图纸资料及其它必要的标准、规范、图集、计算软件等。

2.三处户外牌匾标识鉴定内容：

（1）结构体系检查；

（2）外观质量检查；

（3）尺寸与偏差检查；

（4）钢构件材料强度检测；

（5）涂层厚度检测；

（6）承载力验算；

（7）安全性鉴定；

（8）处理建议。

中标人组织实施汇爱大厦户外三处牌匾标识安全鉴定工作，出具通过中国计量认证（CMA）的鉴定检测报告三份，并确保鉴定结果通过北京市城市管理委员会、北京市城市管理委员会等相关部门审核。

鉴定服务期限：自合同签订之日起20个日历日。

三、商务要求

（一）包一：无障碍设施维修

★投标人应具有《建筑业企业资质证书》，具备建筑工程施工承包或建筑装修装饰工程专业承包资质；

★投标人应具有《安全生产许可证》。

（二）包二：幕墙门窗及玻璃日常维修

★投标人应具有《建筑业企业资质证书》，具备建筑幕墙工程专业承包或钢结构专业承包资质；

★投标人应具有《安全生产许可证》；

★投标人应提供本公司高空作业人员证书复印件。

（三）包三：户外牌匾标识安全鉴定

★投标人应具有国家或北京市相关部门（或机构）颁发的《检验检测机构资质认定证书》或《资质认定计量认证证书》或相关证书，准许使用CMA标识。

★投标人应提供本公司高空作业人员证书复印件。