# 第五章   采购需求

注：本项目不接受进口产品投标。

01包：静音LED切割图案电脑灯

一、 采购标的需要实现的功能及目标

国家大剧院现有的百奇1200W切割图案电脑灯，是各类演出活动的主力灯型，承担了高密度、高强度的舞台工作。现有的百奇1200W切割图案电脑灯内部多处线路、元器件严重老化，损坏率高，相关配件也于2019年停产。舞台灯具现状已不能满足演出的需要且存在极大的安全隐患。国家大剧院大量承接国内外演出项目及自制剧目、巡演等活动已成为常态，为了确保演出安全进行，为多种艺术形式演出提供有利保障，需要对剧场设备设施进行进一步的完善。本包购置98台静音LED切割电脑灯，并需要与国家大剧院本部现有百奇1200W切割图案电脑灯适配使用，以达到“前期新旧混用、逐步更换”的目标。

二、 采购标需执行的相关标准、规范

1. 通用部分

GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

2. 灯光部分

WH-0202-1995《舞台灯光图符代号及制图规则》

WH/T17-2003 《舞台灯光用单相三极插头插座和联接器型式、基本参数与尺寸》

WH/T26-2007《舞台灯具光度测试与标准》

WH/T97-2022《舞台灯光系统验收检测规范》

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 7002-2008《投光照明灯具光度测试》

GB/T 7000.219-2008《灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具》

GB/T 7000.217-2008《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》

WH/T40-2011《舞台灯光系统工艺设计导则》

WH/T31-2008《舞台灯光设计常用术语》

WH/T32-2008《DMX512-A灯光控制数据传输协议》

WH/T41-2011《舞台灯具通用技术条件》

WH/T60-2013《LED舞台灯具通用技术条件》

WH/T61-2013《演出场所电脑灯具性能参数测试方法》

WH/T78.1-2017 《演出安全 第1部分：演出安全技术通则》

WH/T78.3-2018 《演出安全 第3部分：舞台灯光安全》

WH/T83-2019 《演出场所电脑灯具通用技术要求》

WH/T86-2019 《舞台灯光控制台通用技术条件》

三、采购标的技术要求

| 产品名称 | 参数 |  | 数量 | 是否需提供 CNAS和CMA 认可实验室出具的检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静音LED切割图案电脑灯 | 光源类型 | ≥850W COB LED白光引擎 | 98 | 否 |
|  | 色温 | 原生色温≤7000K，具备线性色温调节 |  | 否 |
|  | ▲显色 | CRI≥70, 配高显滤片CRI≥85 |  | 是 |
|  | 光源寿命 | ≥40000小时 |  | 否 |
|  | 光束角度 | 范围不劣于6°-50° |  | 否 |
|  | ▲光通量 (lm) | ≥40000lm |  | 是 |
|  | 水平旋转 | 不小于540° |  | 否 |
|  | 垂直旋转 | 不小于260° |  | 否 |
|  | 自动复位 | 支持 |  | 否 |
|  | ▲色彩混合 | CMY+CTO+色轮 |  | 是 |
|  | ▲图案 | 不少于2个旋转图案轮，全部的玻璃图案可以根据客户需要免费定制。 |  | 否 |
|  | ▲动态 | 至少一个效果盘 |  | 否 |
|  | ▲棱镜 | 至少具备一个四棱镜 |  | 否 |
|  | 门扉切片 | 四个聚焦平面切片 |  | 否 |
|  | ▲切片旋转 | 正负45°，不小于90° |  | 否 |
|  | 光束调整 | 具备光圈 |  | 否 |
|  | ▲雾化片 | 不少于2个雾化片，具备线性雾化 |  | 否 |
|  | 控制协议 | 至少具备DMX、ArtNet、sACN、RDM等 |  | 否 |
|  | 连接器 | 至少具备 5 芯 XLR、RJ45、PowerCon |  | 否 |
|  | 电源电压 | 120 - 240 V, 50/60 Hz |  | 否 |
|  | 最大功耗 | 总功率≤1500W |  | 否 |
|  | 冷却方式 | 液体冷却系统 |  | 否 |
|  | 材质 | 铝和钢金属骨架塑胶外壳 |  | 否 |
|  | ▲防护等级 | ≥IP20 |  | 否 |
|  | 安装方式 | Omega 吊片、铝合金灯钩 |  | 否 |
|  | 尺寸 | 高度小于820mm |  | 否 |
|  | 重量 | 重量小于46kg |  | 否 |
|  | ▲噪音 | 具备静音等噪声抑制模式，可以在控台上直接切换噪音模式。 |  | 是 |
|  | 附件 | 提供灯钩，适配≤60mm管径、电源尾线1.5m、符合剧场要求的接插件、信号线、安全链（一端扣死在灯底座上不可拆下）、航空箱、符合定制丝印logo。 |  | 否 |

四、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

交货及安装调试时间：在签订合同后60天（日历日）内交付全部货物；

交货地点：国家大剧院本部（北京市西城区西长安街2号）。

交付要求：为保证采购人使用，供应商需保证设备正常交货并留有足够的安装调试周期，并最迟不晚于2025年11月20日前完成安装调试工作。如供应商在投标文件中对相关时间点进行虚假或不切实际的响应，采购人将按合同的相关“延迟交货”及“违约赔偿”的约定执行。

五、国家大剧院现有电脑灯设备情况：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200W切割图案电脑灯 | CLAY PAKY | Alpha profile 1200 | 98 | 台 | 目前98台百奇1200W切割图案电脑灯由于设备老化故障频繁，已无法满足高标准大体量的演出使用需求。 |

六、 采购标的的验收标准：

6.1投标人保证按合同向采购人交付的所有货物应是原厂商全新出的、完善（包含使本系统能够良好运行的所有选购件）的产品，并配有相应的技术资料，产品质量、技术指标符合生产厂家的出厂质量标准和国际、国内技术标准。

6.2供应商供货时，应向采购人提供原厂产品的相关证明文件，若不能提供则采购人有权拒绝接受全部货物。

6.3货物包装箱内应附有详细的清单，装箱单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

6.4货物的包装应为生产厂商出货时的原包装。

6.5供应商应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够包护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

6.6供应商要求完成灯光系统试运行，并有完备的试运行记录材料。

6.7要求供应商在单项产品测试和灯光系统联机测试均达到合同要求，并实现灯光系统正常运行。

6.8在项目验收时，中标人将系统设计施工相关产品说明书、原厂家安装手册、资料以及测试报告等全部技术文件、图纸汇集整理成册，按采购人要求的数量交付采购人。

6.9合同验收：合同所有货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，按照招投标文件货物参数要求进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、产品质量检验报告和货物有关配件等（如有）。

6.10完成最终验收的其他准备工作。

- 售后服务：

1． 质保期限及服务要求

1) 质保期：自项目交付使用、完成最终验收并通过日期起，免费质保2年，终身包修。供应商在质保期内对本项目硬件设备及涉及项目正常运行的系统软件等提供免费升级、更新、优化及维护保养清洁服务；

2) 提供热线电话服务（7*24 小时），2 小时内完成故障诊断分析；

3)提供现场维修，响应时间不超过 1 小时；

4)提供备件更换，响应时间不超过 24 小时；

5)提供最新版本升级服务，包括固件和管理软件；

6) 供应商保证本项目的设计文件、软件、硬件等未侵犯第三方知识产权，供应商应保证所交付的灯光系统必须是第三方不能提出异议的，如果采购人因使用本项目遭到第三方的侵权指控，由供应商与第三方进行交涉、应诉抗辩或从指控产品侵权的权利所有者处获得使用许可，由此产生的一切费用和责任由供应商承担，供应商应赔偿采购人因此而遭受到的一切损失；

7) 供应商的维修人员在工作中必须严格执行安全操作规程和有关制度，供应商的维修人员的安全由供应商自行负完全责任；

8) 供应商负责对采购人的灯具操作使用人员进行培训，确保设备的正确使用；

9) 质保期内供应商须指派固定专业技术人员与采购人对接，如有人员调动需提前通知采购人；

10) 质保期内，供应商需根据采购人的要求改善运行效果；

11) 质保期满后，供应商不得以软件、硬件升级或停产等各种原因停止或不履行维护维修工作。

2.质保期内维护保养内容

1)供应商在质保期内，要提供全面、及时的保障服务，在无报修情况下，每年安排技术人员到采购人现场检修保养清洁一次，保障设备的安全、正常运行。

2)检修内容要求包括但不限于：灯具内外除尘、光学系统校准、设备稳定性测试等。

3）供应商应确保质保期外的维护和培训的团队品质与质保期内一致，调换或更换团队人员应提前与业主运营方说明并取得许可。应在投标过程中，明确维护和培训团队的品质，并说明质保期外维护、保养、清洁、培训的费用与相应完整明细。

3.故障维修与重大活动保障

1)质保期内全年完好运行时间要求，保证每次正常连续运行不少于 8 小时。

2)质保期内灯具无论出现因何种原因造成的故障，供应商派熟悉本项目的至少两名工程师在接到招标方报修1小时之内响应，一般性故障要求4小时以内恢复，重大故障 24 小时之内排除故障或提供替代方案保证正常运行。

3)当采购人在质保期内遇有重大活动期间，采购人将提前告知供应商，供应商应承诺对重大演出无偿提供现场技术保驾支持，确保重大活动的顺利进行。

4.培训要求

供应商应免费对采购方委派的专业工程师和系统操作人员进行技术培训，保证工程验收移交后，系统操作人员能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作，供应商应提供培训的详细课程安排，培训教师熟悉本专业并应具有工程经验、实践经验及教学经验，需要出具切实可行的培训计划，并附于投标文件中。

八、采购标的的其他技术、服务等要求

1.本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，本项目采取交钥匙原则，如一旦中标，在项目实施中出现任何费用的遗漏，均由供应商负责提供，除采购人要求对系统及配置方案变更导致的情形以外，采购人不再支付除合同金额以外的任何费用。并且供应商应承诺中标后将积极配合采购人完成为使所有的设备达到最终应用的其他所有工作，如必要的线路搭建、改造等。

2.为防止虚假应标，合同签订前采购方有权对中标方的技术实力进行核验，如中标方拒不参与核验或中标方有任何虚假应标的行为，采购人将追究其相应责任。