# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 分包最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 数据库专用一体化集群 | 数据库专用一体化集群 | 1台 | 454.4 | 454.4 | 否 | 本包为单一产品采购包 |
| 02 | 网络安全设备 | 数据库审计 | 1台 | 16 | 334.6 | 否 | 否 |
|  |  | 业务防火墙 | 2台 | 16 |  | 否 | 否 |
|  |  | 网络安全审计 | 1台 | 8.5 |  | 否 | 否 |
|  |  | 日志审计 | 1台 | 12 |  | 否 | 否 |
|  |  | 入侵检测 | 1台 | 18 |  | 否 | 否 |
|  |  | 全网行为管理 | 1台 | 19.5 |  | 否 | 否 |
|  |  | 零信任网关 | 1台 | 16.8 |  | 否 | 否 |
|  |  | 运维审计系统 | 1台 | 16 |  | 否 | 否 |
|  |  | 漏洞扫描 | 1台 | 15.8 |  | 否 | 否 |
|  |  | 准入系统 | 1台 | 16 |  | 否 | 否 |
|  |  | 多源威胁检测响应系统 | 1台 | 90 |  | 否 | 是 |
|  |  | 业务交换机 | 2台 | 2 |  | 否 | 否 |
|  |  | 汇聚交换机 | 2台 | 15 |  | 否 | 否 |
|  |  | 备份一体机 | 1台 | 40 |  | 否 | 是 |
| 03 | 计算应用服务一体化设备 | 超融合一体化集群 | 1台 | 148 | 625 | 否 | 否 |
|  |  | 超融合用万兆交换机 | 2台 | 3 |  | 否 | 否 |
|  |  | 中心训练节点 | 3台 | 157 |  | 否 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后15日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.采购标的的其他技术、服务等要求：

1.1标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

1.2对于技术规格中标注“▲”的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供证明材料。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

（五）采购标的的验收标准

5.1设备应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。

5.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标人物流人员和中标人负责人现场共同验收，在中标人向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标人双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

5.3验收方式：设备自中标人交付，采购人、中标人双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标人应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.4中标人负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

三、技术要求

（一）基本要求

1.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

01包：数据库专用一体化集群

1.数据库专用一体化集群总体指标

1.1节点规格：64位x86架构机架式企业级硬件平台，非刀片堆叠或刀片式背板架构。

1.2数量：集群包含两台数据库计算节点、三台存储节点。

1.3稳定性：完全兼容甲方当前生产系统的数据库软件，并支持软硬件深度优化、集成化的全冗余架构。

1.4处理器与内存

1.4.1CPU：2台数据库计算节点总配置≥128核、3台数据库存储节点总配置≥96核

1.4.2内存：2个数据库计算节点总容量≥2TB、3个数据库存储节点总容量≥768G

2.数据库专用一体化集群计算节点指标

2.1单个计算节点处理器/内存/内置硬盘

2.1.1单路≥32核心

2.1.2总核心数≥64核心

2.1.3主频≥2.60GHz

2.1.4内存：≥1TB

2.1.5系统硬盘：≥2个NVMe SSD，单盘容量≥3.84TB。

2.2网络接口

2.2.1每台数据库计算节点配置≥2块双端口10/25Gb SFP28网卡，含4个25Gb光模块。

2.2.2每台数据库计算节点配置≥2 个 100 Gb QSFP28 RoCE 网络端口。

2.3 I/O

2.3.1数据库计算节点与存储交换机之间总的I/O通道≥400 Gb/秒。

2.3.2数据库计算节点之间网络带宽≥200 Gb/秒。

2.4可靠性：数据库专用一体化集群应在不依赖第三方软件的基础上，支持高可靠体系架构，即使任意一个节点发生故障，数据库仍能够在存活的节点上不间断地对外提供数据库服务。同时支持电源，风扇，硬盘等硬件冗余。

2.5可管理和维护性

2.5.1集成系统管理支持：包括主机重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、错误日志等；

2.5.2对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力；

2.6操作系统：支持64位LINUX操作系统，支持裸机部署或者虚拟化部署方式。

▲2.7数据库要求：数据库专用一体化集群支持构建同城容灾环境。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

2.8安装和实施：提供数据库系统相关产品的原厂安装配置服务，包括硬件加电、操作系统安装、交换机配置、集群数据库安装等。

3.数据库专用一体化集群存储节点指标

3.1存储容量

3.1.1≥3个存储节点。

3.1.2硬盘实际配置≥648TB的裸容量。当前磁盘配置：支持SAS接口，支持两或三倍数据冗余保护或等效数据保护处理。

3.2高速缓存或者闪存

3.2.1处理能力配置：要求存储节点具有计算能力，硬件实际配置的处理器内核数量≥96核。

3.2.2全系统存储节点配置的内存≥768 GB；

3.2.3支持非易失性内存、闪存与普通硬盘混插模式。

▲3.2.4全系统存储节点内置非易失性内存容量≥4.5TB，内置NVMe闪存卡作为磁盘的加速器，要求全系统存储节点配置闪存容量≥76.8 TB。（需提供产品技术白皮书或产品说明书，并加盖投标人单位公章）

3.3性能

3.3.1数据库专用一体化集群的最大SQL磁盘带宽≥5.4GB/秒；

▲3.3.2数据库专用一体化集群的最大SQL闪存带宽≥135GB/秒；（需提供产品技术白皮书或第三方检测报告，并加盖投标人单位公章）

▲3.3.3数据库专用一体化集群的非易失性内存IOPS（8K读）≥5600000；（需提供产品技术白皮书或第三方检测报告，并加盖投标人单位公章）

3.3.4数据库专用一体化集群的闪存IOPS（8K写）≥1842000；

3.4可管理性和可靠性

数据库专用一体化集群应支持：

3.4.1可按需扩容；

3.4.2自动磁盘清理和修复；

3.4.3自动负载信息库应包含存储统计信息，以支持端到端监视；

3.4.4一个存储节点完全崩溃，数据不会丢失、数据库不会停止工作和重新启动，应用可以继续正常访问数据；

3.5智能存储管理软件

▲3.5.1存储内置智能存储管理软件,能够分担部分数据库的数据处理能力, 能够将数据密集型SQL操作从计算节点直接卸载至存储节点；（需提供产品技术白皮书或第三方检测报告，并加盖投标人单位公章）

▲3.5.2支持从磁盘或闪存中读取数据时就可以立即在所有存储节点上并行执行数据筛选和处理。只将与查询相关的行和列发送至计算节点；（需提供产品技术白皮书或第三方检测报告，并加盖投标人单位公章）

3.5.3智能存储管理软件可以在存储内存中生成并维护存储索引，最大程度减少磁盘操作开销；

3.5.4实现存储自动优化，不需要人工干预，自动将热点数据移动或复制到高性能非易失性内存/FLASH/高容量磁盘存储上；

3.5.5支持混合列压缩技术，减少数据库计算节点的CPU开销和I/O使用率，提供5到20倍的数据压缩能力；

3.5.6可自动列化数据；

3.5.7能够并行磁盘检索，提高I/O通道效率。

4.数据库专用一体化集群网络交换机及其他配件指标

4.1存储网络交换机：2台，单台≥36口RoCE 交换机，单个端口速度≥100Gb/秒。

4.2其他配件

4.2.1配置与主机及存储互联所需线缆；

4.2.2标准宽19英寸42U机架包装。

5.数据库专用一体化集群整体质保要求

5.1服务质保：免费提供≥5年技术服务支持（包含软件更新服务、产品保修服务、7×24小时全天候远程支持服务和上门支持服务）。

5.2硬件质保：免费提供≥5年硬件质保。

6.售后服务要求

6.1整个项目要求在签订合同后30日内全部完成。

6.2投标人所投产品在满足采购人招标文件需求的前提下，对现有医院核心业务系统进行迁移，提供详细建设方案、应用迁移方案和步骤，1小时内完成医院现有数据库系统的数据迁移，数据库应用切换，确保医院HIS、EMR、PACS、LIS系统数据库平滑迁移至新建的集群环境，迁移后应保证医院HIS、EMR、PACS、LIS系统数据库性能满足日常诊疗及各科室业务访问要求。

6.3投标人提供项目实施所需所有配件及辅材，完成项目中所有软、硬件设备的安装调试、上线割接、系统联调、性能优化、数据库等各核心系统迁移，割接等工作。

★6.4投标人针对提供的所有设备提供免费的送货、安装、调试，直至设备正常运行。自设备验收之日起，投标人应确保一名经验丰富且经采购人许可的技术人员提供7*8小时驻场服务，投标产品无故障稳定运行6个月后，方可离场。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

▲6.5投标人提供7*24小时技术支持，按招标人实际工作需要，提供应急支持。对于投标产品故障问题应及时提供保修服务，若因投标人原因无法在1天之内更换配件恢复，须及时与采购人协商并免费提供备用整机。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

▲6.6投标人需提供数据库专用一体化集群的数据库及操作系统软件的正版化永久授权。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

6.7上述工作产生的一切费用均由投标人承担。

02包：网络安全设备

一）技术要求

标的1：数据库审计

1.产品规格：CPU≥8核16线程、内存≥64G、磁盘≥8T、支持数据库实例数≥70个。网络流量≥4.5Gbps、纯数据库流量≥450Mbps、SQL每秒入库量≥25000条/秒、SQL峰值吞吐量≥45000条/秒。

2.部署相关：支持镜像和探针模式，支持丰富的探针参数，包括IP地址过滤、服务器和探针的CPU占用率、内存占用率、流量速率阈值、加密、本地缓存大小等灵活配置。

3.协议支持

3.1国际数据库：Oracle、MySQL、SQL Server、Db2、Informix、PostgreSQL（EDB）、Sybase ASE、MariaDB、Percona、Greenplum、Caché、Teradata、SAP HANA、Vertica等。

3.2国产数据库：达梦、南大通用、人大金仓、神通、OceanBase、GaussDB A、GaussDB T、TiDB、TeleDB、CirroData、EsgynDB、Gbase 8t等。

3.3支持Hive、HBase、Impala、HDFS、Spark SQL，ElasticSearch、MongoDB、Redis、Clickhouse、Solr、Hive、Neo4j等大数据组件和非关系型数据库的审计。

3.4支持审计使用IPC直连数据库实例的本地访问行为。

4.自动发现

4.1支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、地址等信息，并且自动添加到审计范围，无需用户提供网段、数据库地址等信息。

4.2支持自动添加自动发现的数据库。

4.3对于基于开源数据库协议实现的数据库，可以支持自动发现、并且可以在添加的时候选择实际的数据库类型。

5.审计能力

5.1支持审计会话相关信息，包括：客户端IP、客户端端口、客户端MAC、OS用户、访问工具、主机名称、数据库名称、数据库用户、数据库会话标识、数据库IP、端口、MAC、服务（实例）名、会话开始、结束时间等。

5.2支持配置返回行数和内容大小控制返回结果集大小，降低系统开销。

6.审计规则

6.1规则可关联数据库，也可关联数据库类型。

6.2关联数据库类型后，可选择自动关联后续添加的数据库。

▲6.3应具备漏洞攻击规则库，漏洞攻击规则应至少包括：漏洞名称、CVE标识、CNNVD、漏洞类型、影响范围等内容（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）。

7.告警与外送

7.1支持规则命中后的风险告警；

7.2风险告警内容支持触发规则风险内容，并支持根据风险等级进行告警通知；

7.3支持规则告警与规则、数据库关联，实现不同规则、风险级别、数据库以及数据库类型的告警发送给不同收件人，方便进行风险的排查；

7.4支持告警方式包括：邮件、短信、SYSLOG、SNMP TRAP、企业微信、钉钉群告警、飞书群助手、页面弹窗。

★8.投标产品具备检测机构出具的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证合格证书或检测符合报告或有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供合格证书或检测符合报告或销售许可证的复印件并加盖投标人单位公章）

标的2：业务防火墙

1.硬件指标：2U机架式设备,内存≥32G，机械硬盘≥4T，支持≥16个千兆电口，≥2个千兆光口，≥4个万兆光口,冗余电源,≥2个扩展槽位。

2.性能要求

2.1防火墙吞吐≥26G；

2.2并发连接≥800万；

2.3每秒新建连接≥10万。

3.网络接入

3.1支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM等。

3.2支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护。

4.访问控制

4.1支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、IPS、AV、高级威胁防护、WAF、APT等功能配置。

4.2提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析，可在WEB界面显示检测结果。

4.3提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登陆IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置。

5.虚拟系统

5.1支持配置文件、路由、安全策略、病毒过滤、WAF、高级威胁防护、审计、报表等安全功能虚拟化。

5.2支持在一台物理设备上划分出不少于128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权。

6.应用管控：支持对P2P、数据库、移动应用、加密流量、远程控制软件、工控物联网协议等的流量进行识别控制，支持自定义应用特征。

7.入侵防御：规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文。

8.病毒过滤：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀。

9.僵尸木马蠕虫防御：支持独立的引擎，支持预定义规则库，特征总数在6600条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护。

10.信息防泄漏：内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤。

▲11.高级威胁防护：内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

★12. 投标产品具备检测机构出具的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证合格证书或检测符合报告或有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供合格证书或检测符合报告或销售许可证的复印件并加盖投标人单位公章）

标的3：网络安全审计

1.硬件规格：标准机架式设备，设备尺寸≥2U，≥10个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆光口，硬盘容量≥1T，冗余电源。

2.性能要求：带宽≥500M，最大并发连接数≥60万，最大每秒新建连接数≥35000。

3.售后和授权：提供≥3年原厂硬件质保服务，授权≥3年URL库、应用协议库更新服务、软件版本升级服务，提供投标产品制造商售后服务承诺函。

4.IPv6支持

4.1能够支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；用户识别和认证支持IPv6；

4.2网络接口配置支持IPv6功能；管理口增加DHCPv6地址获取、静态域名解析支持IPv6、支持DNSv6功能。

▲5.系统监控：首页至少可集中展示：安全等级、效率等级、合规等级、管控等级、管控效果、运行状态、安全状态、泄密风险状态、合规状态、应用使用状态以及特征库规模详情。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

6.应用审计及控制：应用协议库包含的应用数量不低于15000种，其中大模型应用数量不低于3000个；支持按照客户业务场景自定义标签加入应用管控。

7.网站分类库：应支持≥2.8亿条URL数据，在系统有URL库更新情况详细说明。

8.网址访问审计与管理

8.1可根据URL库及URL关键字进行网址访问管理，支持一条策略实现阻断、记录、告警。

8.2可根据网页内容关键字进行审计与过滤，支持一条策略实现阻断、记录、告警；每个关键字对象要求可至少录入500个关键字。

9.流控策略

9.1支持多级虚拟通道，可以将物理带宽分成至少7级虚拟通道，合理分配物理带宽资源；

9.2支持基于用户、时间、应用创建流量控制策略。

9.3支持基于源IP、目的IP和服务创建流量控制策略。

10.业务审计

10.1支持业务系统访问及API接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险。

10.2支持业务审计监控，可以查看最近某段时间内扫描到的业务系统访问数据的统计及排行；

10.3对业务访问和API接口请求进行内容详情记录，支持列表视图查看记录日志。

11.日志查询与统计：可查询到网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量历史日志；可生成网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量、通道分析等各种统计报表。

★12. 投标产品具备检测机构出具的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证合格证书或检测符合报告或有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供合格证书或检测符合报告或销售许可证的复印件并加盖投标人单位公章）

标的4：日志审计

1.硬件规格：2U,含交流冗余电源模块，≥2*USB接口，≥1*RJ45串口，≥2*GE管理口，≥8个10/100/1000M电口，≥1*16TB硬盘，内存≥32GB，CPU≥2核4线程，日志处理性能（均值）≥7000EPS，≥500个日志源的许可证。

2.性能要求：日志处理性能（均值）≥7000EPS，≥500个日志源的许可证。

3.日志采集

▲3.1系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、Windows共享文件审计等。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

3.2系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、NetFlow V9等五种以上方式采集日志。

3.3系统应支持规则自适应日志接入，仅输入端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入。

4.日志管理

4.1系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据。

4.2系统应支持综合态势大屏概览，可直观展示系统运行情况及日志源设备活跃情况。

4.3系统应能够对异构日志格式进行统一化处理并保存处理后的日志数据。

4.4系统支持内置对主机日志展开深度分析的功能。分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等。

5.日志转发：系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息。

6.日志查询分析：系统应支持实时日志查询、历史日志查询，实时日志查询支持3分钟、5分钟、10分钟、30分钟等不同频次刷新频率。

7.事件告警：系统应支持基于事件分类的告警规则，支持短信、声音、邮件、界面提示等多种告警方式。

★8. 投标产品具备检测机构出具的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证合格证书或检测符合报告或有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供合格证书或检测符合报告或销售许可证的复印件并加盖投标人单位公章）

标的5：入侵检测

1.硬件指标：1U机架式设备,内存≥32G,机械硬盘≥4TB,支持≥8个千兆电口（含1个管理口）,≥4个千兆光口插槽,≥1个管理口，冗余电源,≥2个扩展槽位。

2.性能要求

2.1整机吞吐率≥6.5Gbps，最大并发连接数≥150万，

2.2IDS吞吐率≥2.2Gbps。

3.综合分析

3.1支持威胁视角和运维视角分析，威胁视角按照受害者、攻击者、威胁事件、恶意文件、攻击类型、攻击主机、受害主机、应用类型、恶意程序类型等维度进行综合分析，支持数据下钻查看威胁详情。

3.2支持受害者视角分析，按照时间范围、受害主机、事件类型、处置状态、攻击结果、应用协议等条件综合分析受害者信息。

4.攻击检测

4.1支持独立的攻击检测引擎，涵盖10000种以上的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度、ATT&CK、攻击阶段等方式进行分类。

▲4.2支持能够检测包括：扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击、其他类攻击等在内的17大类超过10000种网络攻击事件。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

4.3支持ARP攻击检测，支持基于ARP请求的源IP不合法、响应的源IP不合法、响应的目的IP不合法、请求的源MAC与以太网源MAC不同、响应的源MAC与以太网源MAC不同、响应的目的MAC与以太网目的MAC不同等进行检测。

5.账号安全检测

5.1支持暴力破解检测，包括：邮件（SMTP、IMAP、POP3）、文件（FTP、SMB）、远程访问（TELNET、RDP、SSH）、数据库（LDAP、SQLServer、DB2、REDIS、POSTGRESQL、ORACLE、MYSQL、MONGODB）、WEB应用（HTTP）等协议类型进行暴力破解检测。

5.2支持明文密码检测，包括：邮件（SMTP、IMAP、POP3）、WEB应用（HTTP）、远程连接（TELNET、RDP）、数据库（LDAP、SQLServer、DB2、REDIS、POSTGRESQL）、等协议类型进行明文密码检测。

6.僵尸主机检测：支持独立的僵尸主机检测引擎，≥11000种的僵尸主机规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、ATT&CK、攻击阶段等方式进行分类。

7.异常流量检测

7.1支持DGA恶意域名检测。

7.2支持HTTP隧道检测。

8.恶意程序检测：支持恶意程序检测，采用固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、虚拟沙箱、YARA等多种检测方式。

9.APT检测：支持通过智慧引擎检测未知威胁，通过威胁情报、僵尸主机检测已知APT攻击行为和已知APT组织。

10.加密流量检测：支持采用恶意TLS流量智慧引擎等方式对异常握手、非法证书和内网流量等进行恶意加密流量检测。

11.自定义检测：支持YARA规则自定义，能够按照元数据、字符串、条件进行规则配置。

12.服务要求：含3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库升级许可。

★13. 投标产品具备检测机构出具的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证合格证书或检测符合报告或有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供合格证书或检测符合报告或销售许可证的复印件并加盖投标人单位公章）

标的6：全网行为管理

1.硬件指标：2U机架式设备,≥1个管理口，≥2个USB接口，支持≥8个千兆电口，≥2个千兆光口插槽，≥2个万兆光口插槽，支持1对电口Bypass，冗余电源,≥2个扩展槽位。

2.性能要求

2.1适配带宽：≥1G；

2.2网络吞吐≥6G，推荐用户数≥5000人。

3.网络适应性：支持URL分类库、应用识别库基于域名方式自动在线升级。

4.安全防护：支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略。

5.行为管控

5.1可针对特殊非主流论坛或网页评论自定义特征，可对非内置特征的论坛和网页评论审计外发文字内容并在审计内容中对应自定义特征名称；可定义内容应包括：URL、HOST、编码类型、是否MIME型、主题关键字、内容关键字等。

5.2支持周期性将HTTP流量重定向到指定公告页面，能够为上网用户在浏览器进行网站浏览时周期性的对其展示公告页面；公告页面可指定URL使用外部公告页面，重定向公告页面的周期可自定义重定向间隔时间，或是自定义访问次数到达指定次数后进行重定向，以及在指定时间内访问网站到达指定次数后进行重定向到公告页面。

5.3支持通过识别翻墙软件流量特征，对翻墙软件进行审计和管控，从而实现审计和管控上网用户的翻墙行为，内置翻墙软件特征支持30种以上。

6.流量管理

6.1支持同时关联用户源和服务，制定多维度的管控策略，进行最大上、下行会话数控制，避免网络滥用。

6.2可根据预设总带宽，实时智能识别策略匹配上线用户，并依照预设总带宽将流量对匹配用户进行智能平均分配。

6.3支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和管控；检测方式包括但不限于UA识别、共享账号识别、虚拟身份识别、路由器识别、应用特征检测等。

7.安全准入

7.1支持检测Windows操作系统，可细化到系统补丁。如符合准入要求，可允许终端入网，否则禁止。

7.2支持对Windows PC端杀毒软件的安装情况以及版本进行检测，并设定规则，对于违规操作的用户可选择禁止上网或者仅记录。

7.3可对Windows PC端的外联行为进行检测，包括拨号行为、使用双网卡、无线网卡、连接非法WIFI、4G网卡、使用非法网关、连接外网、使用代理以及自定义非法外联等行为进行检测，对违规的用户可禁止上网。

8.上网日志分析：支持对所有访问的会话日志记录，包括:源IP、目的IP、协议类型、七层应用名称、源端口、目的端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、会话产生的时间和会话持续时间等。

▲9.用户行为分析：可从内网整体网络的宏观角度展现网络使用概况、上网目的地分布、热门应用流量分布、网站类型分析、终端类型分析、在线人群趋势、违规行为统计等多维度展现网络的使用综合态势。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

10.服务要求：含应用识别功能，≥3年的系统版本，URL库及应用特征库升级许可。

标的7：零信任网关

1.硬件要求：2U，内存≥8*32GB DDR4 3200，硬盘容量≥2*240GB SATA SSD，接口≥6个千兆电口、≥2个万兆光口。

2.双栈支持：需支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。

3.网口聚合：支持网口聚合，支持将聚合网口作为设备网络部署IP。

4.下载加速：支持配置CDN下载加速功能，支持客户端的下载地址配置为企业的CDN。

5.DNS解析	：具有DNS解析功能，支持在不额外购买DNS的情况下在内网使用域名访问内网资源。

6.资源授权：具有批量资源授权功能，支持将单个或多个应用授权给用户的组织架构、用户角色或最终用户。

7.增强认证：支持增强认证，支持在账号首次登录、新终端登录、新地点登录、异常时间登陆情境下进行增强认证。

8.协议优化：支持对TCP协议的优化，支持在网络环境不佳的情况下业务的快速访问。

9.单包授权：支持SPA单包授权功能，支持UDP+TCP组合的单包授权技术，支持未授权客户无法扫描到服务端口。

10.密码复杂度：支持密码复杂度配置，支持设定密码不能包含用户名，支持设定密码不能与历史的密码相同，支持设定密码不能包含键盘连续排序。

11.动态访问控制：支持配置组织访问、注销登陆、锁定账号等动态访问控制策略。

12.网络加速：应支持优化TCP协议，增强隧道抗丢包、抗抖动特性，实现弱网环境的访问加速。

13.动态权限控制：支持设置如短信增强认证、告警等灵活的补救动作，实现灰度处置，且能配置处置有效时长，平衡员工访问体验和安全保障。

标的8：运维审计系统

1.硬件规格：2U，液晶屏，冗余电源，≥128G SSD，≥4T硬盘，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个USB，≥1个串口，≥1*GE管理口，≥1*GE热备口。

2.性能要求：授权管理≥200台设备。

3.多级组织管理/分权分域

3.1支持划分多级组织架构（至少10个层级），支持管理员批量导入用户信息，可通过勾选账户进行批量操作如停用/启用、冻结、移除本组织成员。

3.2支持划分多级组织架构，不同层级有独立的用户管理，如用户角色管理、资产管理、密码管理、策略管理、审计管理的权限角色等，支持不同用户-部门-角色的灵活编排组合。

4.个性化：支持页面风格个性化配置，可以自定义系统名称、系统标签、系统图标、网站ico、登录页风格、登录页背景图、登录页logo、系统主题色、导航栏颜色、系统布局（上下，左右，混合）、是否展示页脚等。

▲5.客户端：支持堡垒机专用客户端和堡垒机建立加密隧道，隧道加密算法可按需选择是国密或者标密。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

6.多因子认证：支持提供静态PIN+动态OTP口令认证方式，并支持配置PIN码的有效期、到期提醒、PIN码强度及弱PIN码字典。支持通过电子邮件、短信方式找回密码。

7.资产管理：支持资产托管账号密码检查，配置包含但不限于：密码强度检查规格（大小写字母，数字，特殊字符），最小长度（默认为8），是否启用弱密码库检查，弱密码字典等，检查后可通过列表展示。

8.资产运维

8.1支持通过堡垒机直接代理HTTP/HTTPS协议，无需前置机。

8.2支持RDP、X11、VNC、SSH、TELNET、RLOGIN、SFTP、FTP、SAMBA协议的HTML5运维，无需本地运维客户端。支持通过HTML5文件运维的方式上传和下载文件。

9.授权策略：支持基于用户、用户组、组织机构、角色和用户属性的静态授权，通过不同授权模型满足运维管控要求。

10.自动化运维：支持自动化运维，支持自定义自动化脚本，可在线编辑和本地导入。支持设定任务为手动、定时和周期执行方式。支持登录后自动执行脚本，执行完后堡垒机保存运维记录。

11.日志管理

11.1支持运维审计，审计日志包括认证日志、授权日志、网页审计、图形审计、字符审计、文件审计、数据库审计、系统日志。

11.2支持FTP、SFTP、NFS备份，支持手动备份和自动备份，支持备份指定的日志类型，以及备份后是否需要清除原文件，支持日志从FTP恢复和从文件恢复。

标的9：漏洞扫描

1.硬件规格：2U，含交流冗余电源模块，≥1个RJ45串口，≥2个GE管理口，标准配置提供1路授权扫描端口，≥32个10/100/1000M电口。

2.性能要求：授权可扫描总数量为无限的IP地址或域名。

3.基本要求：产品需使用国产化硬件平台以及自主可控的安全操作系统，支持B/S设计架构，并支持SSL加密通信方式，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程方便的对产品进行管理。

4.漏洞管理和分析

4.1支持检测的漏洞数大于340000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。

4.2产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。

4.3支持Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase数据库漏洞检查。

4.4支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务。

5.风险展示和报表

5.1支持在线报表，在线查看展示各节点和主机资产风险分布、漏洞分布、配置合规和脆弱账号信息，在线查看设备风险详情。

5.2提供灵活的报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容。

6.多权限用户管理：支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、普通用户、审计管理员等角色，不同管理员拥有不同的管理权限。

标的10：准入系统

1.产品规格：须为标准机架式硬件产品，1U机架结构；单电源；≥6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)≥2000（次/秒）；最大吞吐量≥1000Mbps；最大并发连接数≥2000（条）；≥1000个终端准入客户端授权点数。

▲2.准入设备管理：支持移动终端专用管理APP，实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、平台基本信息、关机与重启等操作。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

3.客户端兼容

3.1支持一个管理平台可以同时对Windows电脑、信创电脑、MacOS电脑、苹果手机、安卓手机进行安全检查。

3.2支持多种客户端推送方式，包括引导式入网界面安装、无扰式客户端推送、国产化客户端批量静默安装（无需人工输入root密码）。

4.入网流程管理

4.1支持基于终端属性（包括但不限于按IP地址、终端类型、指定终端、终端部门、操作系统等）和角色定义准入场景策略。

4.2针对打印机、摄像头、考勤机等哑终端，需支持基于终端类型自动授信入网，接入后可访问指定的安全域，防止越权访问或哑终端被攻陷后作为跳板攻击其他业务网络。

5.准入控制技术：支持多种准入技术，包含但不限于透明网桥、VLAN隔离、802.1x、策略路由、镜像流量、ARP、DHCP、portal准入、等准入技术；同时支持多厂商交换机的虚拟网关的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制。

6.身份认证方式

6.1支持多种身份认证方式，包含但不限于本地账号密码认证、LDAP/AD认证、UKEY用户认证、手机短信账户认证、Mac地址用户认证、指纹认证、钉钉认证、企业微信认证、飞书认证。

6.2钉钉、企微、飞书扫码认证支持统一代理认证，无需设置认证源服务器为白名单服务器，支持PC通过上述APP扫码完成认证。

7.PC端安全检查

7.1PC端安全检查需支持Windows电脑、信创电脑、MacOS电脑，安全检查项的数量Windows电脑≥30个、信创电脑≥25个、MacOS电脑≥10个，检查项包括但不限于防火墙状态检查、域用户检查、弱口令检查等。

7.2Windows电脑与信创电脑支持自定义安全检查项，支持检查文件是否存在，文件大小，文件md5等。

标的11：多源威胁检测响应系统

1.性能规格

1.1吞吐量≥10Gbps、流量分析性能≥2Gbps、数据采集性能≥2000条/秒

1.2设备规格：2U，万兆光口≥2个、GE电口≥4个、USB口≥3个，电源：冗余电源，CPU≥2颗，内存≥64G，硬盘≥2T。

2.授权：提供安全设备对接授权license≥10个，涵盖本次投标的各类设备授权，并支持升级扩容。

3.多源数据采集：支持跨品牌的多源异构数据采集，支持采集类型不少于30种。

4.采集协议：

4.1日志采集范围包括但不限于：网络设备、安全设备、数据库等；

4.2日志采集方式包括但不限于：Syslog、API、Kafka等；

4.3日志源对接能力库≥200个。

5.数据处理

5.1采用mongodb、Hadoop、ElasticSearch、Kafka、Spark等大数据技术，具备大规模数据存储、高压缩以及快速检索能力，具备亿条日志秒级查询能力，具备追溯取证能力。

5.2支持多品牌设备数据预定义规则≥150条，且包含本次投标各类安全产品品牌。

▲6.数据分析规则模型：支持基于不同维度、逻辑、权重的算法模型进行聚合分析，至少提供投票分析模型、加权分析模型、递进分析模型、行为跟踪模型、规则分析模型等多种分析模型。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

7.威胁检测：支持检测模型自定义功能，包括告警设备、生效时间、IP类型、威胁等级、攻击事件、阈值等。

8.威胁情报标签

8.1内嵌威胁情报系统，能够将安全威胁分析结果进行二次情报校验，并将结果进行标签分类。

8.2支持与第三方情报平台的对接管理。

9.设备联动：支持多品牌设备对接，对接品牌≥10种，且涵盖本次投标的品牌；实现对威胁告警等安全事件的上报，处置策略的下发，可以对攻击威胁等告警信息中的源IP进行网络隔离操作。

10.处置方式：支持手动（手动添加策略）、半自动（平台自动生成策略，人工确认批量下发）、全自动（平台自动生成策略下发策略）三种策略下发方式。

11.处置模式

11.1提供多种策略下发处置模式，从处置的规模、处置的时间、处置的力度、人工参与的程度来满足不同情况的处置灵活性，包括但不限于，精准阻断、局部阻断、全局阻断、跨域阻断。

11.2支持旁路部署模式下对威胁进行有效阻断，需要同时支持对TCP连接和UDP连接的阻断，阻断率≥99%；支持自定义设置封禁策略，策略包括但不限于地理位置、严重级别、威胁名称、封禁时间、攻击方向等。

12.仿真诱捕

12.1支持仿真诱捕技术，可仿真客户现有业务

▲12.2支持多种模拟应用类型（wiki、bbs、zabbix、tomcat、oa、crm、mailbox、jboss、struts2、weblogic、jenkins、vpn等），支持不少于10种服务类型（ssh、ftp、samba、mailbox、mysql、redis、memcache、SQLserver等）。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

13.APT攻击防护：支持针对APT攻击的网络威胁进行专项防护，支持对APT组织攻击行为的检测和拦截，具备APT攻击防护场景的安全策略设置、检测防护效果专项页面。支持对至少300的APT攻击组织进行有效防护，能够覆盖其最新的攻击行为和攻击工具。

14.黑/白名单：支持出入站场景下自定义黑/白名单，支持域名及IP的手动录入和批量导入，支持自定义设置黑名单生效时间。可支持封禁策略20万条以上，支持封禁IP百万级；设置支持IPV6黑名单封禁。

▲15.场景方案：平台提供场景对接方案，场景方案应包含VPN移动接入、负载均衡调度、终端准入调度、接入交换机调度等。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

标的12：业务交换机

1.转发性能：交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps。

2.硬件规格：10/100/1000M Base-T 以太网端口≥48个，10/25GE SFP28接口≥8个；标准1U设备，支持电源模块≥2个，风扇模块≥2个。

3.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数≥9台。

4.内存：内存≥4G。

5. ID指示灯：ID指示灯支持后台点亮。

6.二层功能：支持MAC表项≥330K。

7.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。

8.实配要求：1000M Base-T 以太网端口≥48个，25GE SFP28接口≥8个，电源模块≥2个，10GE多模光模块≥2个。

标的13：汇聚交换机

1.转发性能：交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps。

2.硬件规格：主控引擎≥2个，整机业务板槽位数≥6个，整机电源槽位数≥6个。

3.二层功能：支持MAC地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞MAC表项、源MAC地址过滤、基于端口和VLAN的MAC地址学习限制。

4.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。

5.VxLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署。

6.安全性：支持 MACsec端到端加密组网。

7.可靠性：支持双活主控，故障倒换时间≤5ms。

8.实配要求：万兆以太网光接口≥48个，千兆以太网电接口≥48个，40GE光接口≥4个，主控单元≥2个，10GE多模光模块≥14个，模块化电源≥2个。

★9. 投标产品具备检测机构出具的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证合格证书或检测符合报告或有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供合格证书或检测符合报告或销售许可证的复印件并加盖投标人单位公章）

标的14：备份一体机

1.硬件配置：≥128TB存储裸容量、≥2块960GB SSD；配置≥2个千兆以太网口、≥2个万兆以太网光口（含SFP模块）；≥2颗第三代24核48线程CPU；内存≥1TB。冗余电源模块;RAID支持1,5,6,10,50,60,热备模式。

2.整机备份：提供基于磁盘数据块复制技术的整机一体化备份功能，可对物理机、虚拟机、云主机提供统一的灾备保护。整机保护内容包括主机的操作系统、应用系统、数据库、文件等，备份前无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本，提供不少于30TB存储容量授权。

3.CDP备份

3.1要求提供数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，提供CDP连续数据保护功能授权，不限制CDP保护主机个数，不限制CDP所占授权空间容量。

3.2对主机进行微秒级CDP保护的过程中，对被保护主机性能影响小于百分之一，备份时间粒度最小可达微秒级，实现RPO趋近于0。

4.永久增量

4.1支持完整备份和增量备份，首次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续所有备份均采用增量备份，大幅减少备份的数据量。

4.2支持合成备份，可按照策略设定数据保留时间，超时的增量备份副本将与全量备份副本进行自动合成，形成全新的全量备份副本。同时，每份增量副本均可进行容灾与恢复，中间备份副本的丢失或损坏不会影响后续的时间点恢复，提高数据的安全性。

5.快速整机验证

5.1支持数据和业务的即时验证，无需准备第三方挂载环境，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的验证虚拟机，即时验证备份数据的完整性、一致性和业务应用的可用性。

5.2需支持同时对一个备份点自动化构建多个虚拟化验证主机用于验证，也可基于多个备份点按照同一时间构建多个虚拟机用于验证，以保证备份数据的完整性以及快速的找到可用于恢复的备份点。

6.应急接管容灾：具备源机故障时的接管容灾能力，无需集成、配置第三方虚拟化平台，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的容灾虚拟机以接管源机业务。提供≥2个主机同时接管授权。

7.全场景重建恢复

7.1支持操作系统、应用、数据一体化的整机恢复，恢复目标端无需配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的重建恢复。

7.2千兆网络环境中，无需预置恢复目标端环境（操作系统、应用、数据库等），即可将无论数据量大小的备份副本在15分钟内将应用系统灾备点重建至目标主机上，以非存储挂载方式实现业务服务恢复。

8.集群实时备份

8.1支持数据库集群块级复制技术，无需构建单机备库（DG、OGG等方式）即可实现直接对集群数据库的秒级CDP备份，可选择任意时间点拉起验证、应急容灾接管、快速恢复等，保障数据的安全性。

8.2提供不少于1套集群业务系统实时备份功能授权；

▲9.集群业务快速恢复：无需人工手动配置集群主机操作系统、数据库、集群等环境，在突发灾难故障时，可实现集群主机单节点的15分钟内恢复服务，双节点整机的30分钟恢复服务。（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

10.断点续传：支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据。

11.安全特性

▲11.1备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保系统后台密码都是唯一的，减少被攻破的可能性；（提供产品功能截图并加盖投标人单位公章）

11.2灾备系统网络可配置“网卡自动关闭/定时开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能，降低灾备系统被攻击的概率；

11.3支持端口策略管理，可选允许访问的IP地址，保障登录安全。

二）其他要求

1.投标人对本次招标所提供的所有设备连同配件提供≥3年的原厂质保服务，提供原厂上门服务，技术服务支持和维修。

★2.投标人针对提供的所有设备提供免费的送货、安装、调试，直至设备正常运行。自设备验收之日起，投标人应确保一名经验丰富且经采购人许可的技术人员提供7*8小时驻场服务，投标产品无故障稳定运行6个月后，方可离场。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

3.投标人对本次招标所提供的所有设备定期进行巡检服务，检查设备运行状况，防患于未然。

4.投标人对本次招标所提供的所有设备提供培训服务，培训内容包含但不限于：产品常识、安装部署、使用方法、故障排查等。

▲5.投标人提供7*24小时技术支持，按招标人实际工作需要，提供应急支持。对于投标产品故障问题应及时提供保修服务，若因投标人原因无法在1天之内更换配件恢复，须及时与采购人协商并免费提供备用整机。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

6.应急响应

6.1工作期间应急响应15分钟，到场1小时以内。

6.2非工作日应急响应时间15分钟，到场时间2小时以内。

6.3现场服务的工程师应服从招标人统一的工作安排，严格遵守作息时间，工作期间不得从事其它活动；严格遵守招标人的规章制度和保密制度。

03包：计算应用服务一体化设备

一）技术要求

标的1：超融合一体化集群

1.配置要求：超融合一体机节点数量≥8节点。每节点配置。

1.1 CPU：≥2颗X86架构处理器，单颗处理器基础主频≥2.2Ghz，核心数≥26。

1.2内存：≥1024GB内存。

1.3磁盘：系统盘≥2块480G SSD，配有独立硬件RAID1保护；缓存盘≥2块3.84TB 混合型SSD硬盘，DWPD≥3；容量盘≥5块8TB HDD硬盘。

1.4网卡：≥2块双口万兆网卡，配置相应的万兆光模块；≥1块四口千兆网卡。

1.5电源：1+1冗余电源。

1.6软件：≥2颗处理器的超融合软件永久授权许可，需包含超融合管理功能、计算虚拟化功能、分布式存储虚拟化功能、网络虚拟化功能。

1.7质保服务：软硬件≥3年，磁盘故障无需返还。

2.总体要求：采用单实例集群部署架构，计算、存储等资源全面池化管理与调配，虚拟化平台具备高可用（HA）功能。

3.节点支持：单个超融合集群支持≥255个节点，具备节点在线扩展及数据自动均衡。

4.CPU兼容性：虚拟化平台具备修改≥5种vCPU模型，且支持按虚拟机颗粒度调整；支持跨代CPU在线迁移。

▲5.存储策略：具备整合所有节点磁盘为统一存储池的能力，允许不同存储策略(两副本、三副本、纠删码)的虚拟机共享该单一存储池。分布式存储优先保障虚拟机所在节点本地磁盘有一份完整副本，虚拟机优先读取本地磁盘，且当虚拟机迁移到任意节点，一份完整副本数据在一段时间后自动迁移到虚拟机所在物理节点。（提供产品功能截图或产品技术白皮书并加盖投标人单位公章）

- IOPS管理：具备IOPS及带宽数值限速，以虚拟机为颗粒度。

▲7.兼容性要求：分布式存储软件支持和至少2种虚拟化软件融合部署为超融合平台。超融合软件兼容≥5种服务器品牌，并支持融合部署。（提供官网兼容性证明或产品技术白皮书，并加盖投标人单位公章）

▲8.文件存储：具备NFS协议的文件存储（NAS）功能，与超融合统一平台管理。文件存储功能支持高可用，可在线扩展。（提供产品功能截图或产品技术白皮书并加盖投标人单位公章）

9.监控功能：具备基本资源监控功能，包括查看CPU、网络和磁盘实时数据信息；可设置告警阈值，可配置告警通知。具备监控集群节点和虚拟机实时及历史性能数据，呈现视图和图表分析结果。

▲10.流量分析：不需要启用防火墙，平台自身流量分析功能可以展示每个数据流的源/目的 IP 地址、协议、源/目的端口号、收/发数据量、包转发率、往返延时等信息，并可以自动关联到虚拟机名、物理主机名、网卡等信息，支持在虚拟机网络上展示数据流的完整路径。（提供产品功能截图或产品技术白皮书并加盖投标人单位公章）

11.可靠性：非磁盘组架构，SSD缓存盘故障仅影响其自身，不影响其他机械盘HDD。

12.自动巡检：支持集群的自动化巡检，可自定义巡检对象与细项，可图形化展示历史巡检记录、风险项目分布及统计，支持导出巡检报告。

▲13.机架感知：具备基于机架拓扑智能分布副本功能，支持图形界面调整机架位置，后台自动根据拓扑重新分布副本。（提供产品功能截图或产品技术白皮书并加盖投标人单位公章）

14.平滑扩容：可以在不中断业务的情况下通过控制台将新节点加入现有集群中，实现存储资源的无缝扩展，并将数据重新自动分布至均衡状态。

15.缓存加速：支持SSD作为读写缓存，加速I/O访问性能。系统自动将经常访问的随机数据缓存到SSD磁盘上，而将不常用的数据放在 SATA/SAS HDD 数据磁盘上，无需手工干预。

标的2：超融合用万兆交换机

1.转发性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps。

2.硬件规格：10GE光接口≥24个，100GE QSFP28接口≥6个；标准1U设备，支持电源模块≥2个，风扇模块≥4个。

3.ID指示灯支持后台点亮。

4.三层功能

4.1支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。

4.2支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。

5.VxLAN：支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast网关。

6.实配要求：10GE光接口≥24个，100GE QSFP28接口≥6个，10GE多模光模块≥24个，3米 40GE堆叠线≥2，电源模块≥2块。

标的3：中心训练节点

1.规格：4U机架式服务器。

★2.处理器：配置≥4颗ARM架构国产处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz，单颗核心数≥48。（提供产品官网截图或产品技术白皮书或产品彩页并加盖投标人单位公章）

3.内存：≥1024GB ECC DDR4 3200MHz。

4.硬盘：≥2块480G SATA SSD，≥4块3.84TB NVME SSD。

5.网卡：≥2个10GE光口（含光模块），≥4个GE电口，≥8个200GE光口（含光模块）。

★6.GPU：≥8个AI芯片，用于AI推理任务。单芯片内存≥64GB HBM，单芯片FP16算力≥280TFLOPS（需提供芯片厂商开具的针对本项目理论峰值算力的有效说明，并加盖投标人单位公章）

7.Raid卡：配置1张独立RAID卡，支持RAID 0/1/5/6等，2G缓存超级电容。

8.电源：≥4个2600W热拔插电源，支持2+2冗余。

9.带外管理：BMC芯片集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性。

▲10.维保：3年7*24小时原厂维保（需提供投标产品制造商售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）

二）其他要求

1.投标人对本次招标所提供的所有设备连同配件提供≥5年的质保服务，提供原厂上门服务，技术服务支持和维修。

★2.投标人针对提供的所有设备提供免费的送货、安装、调试，直至设备正常运行。自设备验收之日起，投标人应确保一名经验丰富且经采购人许可的技术人员提供7*8小时驻场服务，投标产品无故障稳定运行6个月后，方可离场。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

3.投标人对本次招标所提供的所有设备定期进行巡检服务，检查设备运行状况，防患于未然。

4.投标人对本次招标所提供的所有设备提供培训服务，培训内容包含但不限于：产品常识、安装部署、使用方法、故障排查等。

▲5.投标人提供7*24小时技术支持，按招标人实际工作需要，提供应急支持。对于投标产品故障问题应及时提供保修服务，若因投标人原因无法在1天之内更换配件恢复，须及时与采购人协商并免费提供备用整机。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

6.应急响应

6.1工作期间应急响应15分钟，到场1小时以内。

6.2非工作日应急响应时间15分钟，到场时间2小时以内。

7.现场服务的工程师应服从招标人统一的工作安排，严格遵守作息时间，工作期间不得从事其它活动；严格遵守招标人的规章制度和保密制度。