# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （套） | 单价最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟除颤与带反馈心肺复苏模拟人 | 8 | 5.67 | 否 | 是 |
| 2 | 气道管理训练器 | 4 | 3.49 | 否 | 否 |
| 3 | 海姆立克训练马甲 | 8 | 0.16 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.售后服务：

1.1整机质保期≥5年，软件终身免费升级；

1.2技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持；

1.3维修响应时间：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修；

1.4厂家提供中文操作手册、技术资料（维修及使用）各1套；

1.5专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

2.培训：

2.1免费提供设备到达现场后的应用培训，直至操作人员掌握为止。

2.2厂家不得加入维修密匙或免费提供。

3.安装调试及验收

3.1供应商须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.2 在货物运抵买房现场后，供应商应在买方所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

3.3到货后厂家需在30日内完成安装、调试.

3.4验收：供应商应提供厂家详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方检测验收合格后开始计算保修期。

3.5如是国家规定强制鉴定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

4.其他要求：应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

三、技术要求

（一）基本要求

1.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

标的1：虚拟除颤与带反馈心肺复苏模拟人

1.模拟成人半身，可进行心肺复苏训练，及教学和考核评估。

2.具有真实解剖结构和按压手感。

3.可行压额提颌、推下颚的手法打开气道。可行口对口、口对鼻、面罩对口通气。可在通气时显示胸部起伏，可提供正确的反馈数据。

4.可在不使用工具的情况下移除及更换肺部及面皮。

▲5.模拟病人带有双侧颈动脉设计，可模拟≥3种胸廓度:30kg,50kg,60kg等。

6.配备电脑控制端和反馈平板电脑。

▲6.1电脑控制端可同时控制≥2台模拟人和≥2台反馈平板电脑。电脑控制端可进行教学和考核。

▲6.2支持视频录像。教学内容形式不限于视频、文本。

6.3支持考试姓名录入，导师可对学员进行分组。

7.系统可进行实时反馈，包括但不限于按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量。

8.心肺复苏模式下可同时显示≥6名学员的实时反馈界面。操作结束可显示≥6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。可以保存培训数据并事后查看。保存的结果可以删除。

9.总结性反馈报告包括：显示环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量等。提供CCF值，章节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间。

▲10.系统可提供≥7种语言。

11.配有AED虚拟除颤器，可进行模拟除颤训练，与真实AED的外型、尺寸及操作方法一致。

11.1 AED训练器可与心肺复苏模拟人配套使用

11.2 便携式，具有便携把手

11.3 提供≥7英寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作

11.4 提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文

11.5 支持成人/小儿快速切换

▲12.产品配置要求：成人半身模拟人1个、电脑控制端1台、反馈平板电脑 1个、虚拟除颤器1台。（需提供产品配置清单）

标的2：气道管理训练器

1.可进行气管插管、人工呼吸、吸引，可以真实地模仿多种生理情况。

2.模型具有真实的解剖特征，可以培训Sellick手法和气道痉挛时插管。

3.模型可口和鼻插管。

4.可插入喉罩(LMA)和复合插管。

5.可进行复苏球通气练习。

6.可进行清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。

7.人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊，可模拟呕吐。

8.可以进行光导气管插管的使用练习。

▲9.带有独立的气道模块。

▲10.可见呼吸道内因爆震伤及高温烟雾吸入导致气道灼伤出现痂块，气道内发黑并伴有脓包及水泡。

▲11.产品配置要求：气道管理模型1个、气道模块1个。（需提供产品配置清单）

标的3：海姆立克训练马甲

1.可穿戴式成人款。

2.可穿戴在真人身上进行海姆立克急救训练，可演示气道阻塞模拟；胸部压迫模拟；可进行成人海氏急救法操作训练，每套提供≥10个异物小球。

▲3.产品配置要求：成人款训练马甲1个、异物球10个（需提供产品配置清单）