# 采购需求

## 一、第1包

### 1.1、采购标的

1.1.1. 采购标的

货物采购，不接受进口产品， 已标明核心产品。

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 | 数量（台） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据存储服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 2 | 备份服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 3 | 弹性容灾服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 4 | 文件存储服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 5 | 应用缓存服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 6 | 数据应用服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 7 | 影像文件服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 8 | 并发计算服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 9 | 实时计算服务器 | 是 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 10 | 离线计算服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 11 | 共享应用服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 12 | 管理节点服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |

1.1.2. 项目背景/项目概述

随着心血管疾病及共患病的患病率持续上升，传统的诊疗模式和资源配置面临巨大压力，亟需通过创新的技术手段提升医疗服务效率和质量。然而，当前我国在医疗数据采集、存储和共享方面仍存在数据分散、信息孤岛等问题，严重制约了医疗资源的优化配置和跨学科研究的深入开展。建立一个覆盖全国、支持异构数据接入的大数据平台，能够有效解决这一问题，促进数据共享与应用，为心血管疾病及共患病的精准诊疗和预防提供强有力的基础能力。

### 1.2、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：签订合同后【30】天内，完成所有设备的交付、安装调试及验收

交付地点：首都医科大学附属北京安贞医院

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后10个工作日内采购人支付中标人50%货款（预付款），货物到货调试完成，经采购人验收合格后10个工作日内支付40%货款（终验款）,剩余10%货款作为尾款，在合同签订1年后完成支付。

采购人支付费用7日前，中标人应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后采购人按照合同约定向中标人支付费用，如发票审核不合格或中标人未提供发票，则采购人有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

货物安装调试验收合格后双方共同签署书面验收合格报告，自签署书面验收报告验收入库合格之日起，整机免费保修_3_年，详见附件二《售后服务承诺书》（为本合同的一部分，具有同等的法律效力）。中标人应向采购人提供中标人与厂家的承诺书，保证售后服务由厂家提供；若采购人不能享受厂家提供的售后服务，由中标人履行售后服务，若中标人不履行或怠于履行，经两次催告后，采购人有权请第三方提供售后服务，由此产生的费用和损失由中标人负责。

（注：保修期，即指生产者或销售者向消费者出售商品时承诺的对该商品因质量问题而发生故障时提供免费维修及保养的时间段。）

### 1.3、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容

2.1.1设备清单

| 设备名称 | 设备功能简述 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 数据存储服务器 | 用于多源数据存储，高频访问数据库缓存，提升系统响应速度。 | 1 |
| 备份服务器 | 用于对国家中心所用数据进行备份存储 | 1 |
| 影像文件服务器 | 用于影像原始文件（dicom）存储 | 1 |
| 文件存储服务器 | 用于存储协作网络上传的文件，包括：知情同意书、检查化验单、溯源数据pdf等。 | 1 |
| 共享应用服务器 | 用于部署专病数据平台所需的服务器 | 1 |
| 应用缓存服务器 | 用于共享平台中数据检索和申请时的数据和影像文件缓存 | 1 |
| 数据应用服务器 | 为训练好的模型，提供线上推理应用及API服务等 | 1 |
| 实时计算服务器 | 加速AI模型训练，承载医疗大数据分析 | 1 |
| 离线计算服务器 | 加速AI模型训练，承载医疗大数据分析 | 1 |
| 并发计算服务器 | 存储训练数据集、模型权重文件、日志数据 | 1 |
| 弹性容灾服务器 | 存储用户数据、推理结果缓存 | 1 |
| 管理节点服务器 | 用于专病数据平台的数据转发 | 1 |

2.1.2设备技术要求

#### 1.数据存储服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥36块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 2.备份服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 3.弹性容灾服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 4.文件存储服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 5.应用缓存服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥6块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠整机可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 6.数据应用服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 7.影像文件服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB 内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥3.84TB NVMe SSD 硬盘； ≥16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块3.84TB NVMe SSD 硬盘 实配≥10 块16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力 | 否 |
| 46 | 产品规格 |  | ★一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | ★机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | ★主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 56 | 功能要求 | 存储功能 | ★内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 58 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 59 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 60 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 61 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 62 | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 64 | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 65 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 77 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 78 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 90 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 98 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 103 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 106 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 107 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 108 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 109 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 110 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量4GB ,带超级电容 | 否 |
| 111 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 112 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 114 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 115 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 122 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 130 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 131 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 132 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 134 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 146 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 147 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 8.并发计算服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB 内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥3.84TB NVMe SSD 硬盘； ≥16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块3.84TB NVMe SSD 硬盘 实配≥10 块16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力 | 否 |
| 46 | 产品规格 |  | ★一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | ★机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | ★主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 56 | 功能要求 | 存储功能 | ★内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 58 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 59 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 60 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 61 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 62 | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 64 | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 65 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 77 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 78 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 90 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 98 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 103 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 106 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 107 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 108 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 109 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 110 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量4GB ,带超级电容 | 否 |
| 111 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 112 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 114 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 115 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 122 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 130 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 131 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 132 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 134 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 146 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 147 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 9.实时计算服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥4颗 | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16个 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | SSD硬盘单块容量≥960GB NVMe硬盘单块容量≥7.68TB | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块960GB SSD硬盘 实配≥4块7.68TB NVMe硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） 实配200GE光口不少于8个（满配200GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 2+2冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2600W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力，卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 46 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元一致性 | 若AI 计算单元与服务器整机不是同一厂商 | 要求AI 计算单元厂商针对本项目，提供AI计算单元理论峰值算力说明材料，并加盖投标人公章 |
| 47 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 48 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 57 | 功能要求 | AI功能 | #框架支持 | 提供国产化人工智能编程框架，支持动静态图结合，支持自动微分，支持端边云全场景开发部署能力 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 58 | 功能要求 |  | 开发套件 | 提供人工智能应用软件开发套件，提供极简易用、高性能的API和工具，支持提供面向大规模特征检索/聚类的不同行业SDK | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | 软件驱动 | 提供驱动软件，适配主流操作系统；提供张量编译器，支持计算图解析、图优化、图编译；提供高性能算子库，支持CANN组件、NN库、CV库和BLAS库等，提供高性能算子 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 61 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 63 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 66 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 73 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 77 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 78 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 79 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 80 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 81 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 82 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 94 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 103 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 104 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 105 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 106 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 107 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 108 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 109 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 110 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 111 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 112 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 114 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 115 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量不做要求 | 否 |
| 116 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
| 118 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 119 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 126 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 127 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 128 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 129 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 130 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 131 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 135 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 136 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 138 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 139 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 146 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 147 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 148 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 149 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 150 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 151 | 服务要求 |  | 数据集管理 | 提供数据集管理，支持从多种数据源归集数据的能力，支持标准NFSv3、OBS协议，并支持用户手动上传文件。 | 否 |
| 152 | 服务要求 |  | #数据清洗管控 | 提供数据清洗任务的管控能力，支撑用户进行清洗任务创建、删除、执行、终止、重试与查看等常见操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 153 | 服务要求 |  | #文本清洗 | 支持文本抽取、文档过滤、异常清洗、数据去重、特殊词替换算子≥30个，支持上传并加载自定义文本清洗算子 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 154 | 服务要求 |  | #图像清洗 | 支持图片过滤、图片去重、图片修复、图片降噪、图片标准化算子≥10个 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 155 | 服务要求 |  | #QA对生成 | 支持使用接入的大模型服务，基于清洗后的文本数据自动生成QA对。并支持QA对生成任务管理，提供QA对生成任务的管理能力，支撑用户进行任务创建、删除、执行、终止、留用审核与查看操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 156 | 服务要求 |  | 知识库构建 | 支持非结构化知识库能力，支持多种知识库操作，可基于原始数据或者数据集数据进行知识向量化操作。 | 否 |
| 157 | 服务要求 |  | 模型训练 | 支持模型微调训练任务，提供全参和LoRA两种模型微调方式，支持基于 MindIE提供 NPU 芯片平台的推理和训练的加速能力 | 否 |
| 158 | 服务要求 |  | 模型管理 | 支持预制多种模型，模型的信息说明，支持全面的版本管理操作 | 否 |
| 159 | 服务要求 |  | 模型测评 | 支持使用第三方评测数据集和自定义评测数据集对大模型进行性能和精度评测，并支持对评测结果进行可视化分析和导出下载 | 否 |
| 160 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 161 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

- 离线计算服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥4颗 | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16个 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | SSD硬盘单块容量≥960GB NVMe硬盘单块容量≥7.68TB | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块960GB SSD硬盘 实配≥4块7.68TB NVMe硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） 实配200GE光口不少于8个（满配200GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 2+2冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2600W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力，卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 46 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元一致性 | 若AI 计算单元与服务器整机不是同一厂商 | 要求AI 计算单元厂商针对本项目，提供AI计算单元理论峰值算力说明材料，并加盖投标人公章 |
| 47 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 48 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 57 | 功能要求 | AI功能 | #框架支持 | 提供国产化人工智能编程框架，支持动静态图结合，支持自动微分，支持端边云全场景开发部署能力 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 58 | 功能要求 |  | 开发套件 | 提供人工智能应用软件开发套件，提供极简易用、高性能的API和工具，支持提供面向大规模特征检索/聚类的不同行业SDK | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | 软件驱动 | 提供驱动软件，适配主流操作系统；提供张量编译器，支持计算图解析、图优化、图编译；提供高性能算子库，支持CANN组件、NN库、CV库和BLAS库等，提供高性能算子 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 61 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 63 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 66 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 73 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 77 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 78 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 79 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 80 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 81 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 82 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 94 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 103 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 104 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 105 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 106 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 107 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 108 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 109 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 110 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 111 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 112 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 114 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 115 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量不做要求 | 否 |
| 116 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
| 118 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 119 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 126 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 127 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 128 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 129 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 130 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 131 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 135 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 136 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 138 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 139 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 146 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 147 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 148 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 149 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 150 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 151 | 服务要求 |  | 数据集管理 | 提供数据集管理，支持从多种数据源归集数据的能力，支持标准NFSv3、OBS协议，并支持用户手动上传文件。 | 否 |
| 152 | 服务要求 |  | #数据清洗管控 | 提供数据清洗任务的管控能力，支撑用户进行清洗任务创建、删除、执行、终止、重试与查看等常见操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 153 | 服务要求 |  | #文本清洗 | 支持文本抽取、文档过滤、异常清洗、数据去重、特殊词替换算子≥30个，支持上传并加载自定义文本清洗算子 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 154 | 服务要求 |  | #图像清洗 | 支持图片过滤、图片去重、图片修复、图片降噪、图片标准化算子≥10个 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 155 | 服务要求 |  | #QA对生成 | 支持使用接入的大模型服务，基于清洗后的文本数据自动生成QA对。并支持QA对生成任务管理，提供QA对生成任务的管理能力，支撑用户进行任务创建、删除、执行、终止、留用审核与查看操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 156 | 服务要求 |  | 知识库构建 | 支持非结构化知识库能力，支持多种知识库操作，可基于原始数据或者数据集数据进行知识向量化操作。 | 否 |
| 157 | 服务要求 |  | 模型训练 | 支持模型微调训练任务，提供全参和LoRA两种模型微调方式，支持基于 MindIE提供 NPU 芯片平台的推理和训练的加速能力 | 否 |
| 158 | 服务要求 |  | 模型管理 | 支持预制多种模型，模型的信息说明，支持全面的版本管理操作 | 否 |
| 159 | 服务要求 |  | 模型测评 | 支持使用第三方评测数据集和自定义评测数据集对大模型进行性能和精度评测，并支持对评测结果进行可视化分析和导出下载 | 否 |
| 160 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 161 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 11.共享应用服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 国产化CPU，单颗CPU主频≥2.1GHz，单颗CPU物理核≥48核 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥2 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥8TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥1块8TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.1GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 12.管理节点服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 国产化CPU，单颗CPU主频≥2.1GHz，单颗CPU物理核≥48核 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥2 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥8TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥1块8TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密。 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.1GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

## 二、第2包

### 2.1、采购标的

2.1.1. 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级智能交互触控屏组件 | 16 | 台 | 否 | 否 | 无 |
| 2 | 数据采集工作站组件 | 6 | 台 | 否 | 是 | 无 |

说明： 根据国家关于推动国产信息技术应用创新的政策导向及医院信息安全要求，本项目不接受进口产品投标。

2.1.2. 项目背景/项目概述

首都医科大学附属北京安贞医院病理科创建于1984年，是安贞医院最早成立的科室之一，现为北京市临床病理学科住院医师培训基地，首都医科大学第六临床医学院临床病理教研室，首都医科大学临床病理学硕士学位培养点，并逐步形成以心血管疾病及与之相关疾病的病理诊断为特色的综合病理诊断中心。目前科室拥有常规病理技术室、免疫组化室、分子病理室等，可开展常规病理诊断、术中快速病理诊断、细胞病理诊断、尸体解剖病理诊断、分子病理学诊断及快速石蜡病理诊断等技术。已形成胸心病理学、乳腺病理学、消化病理学、泌尿生殖病理学、妇产病理学、骨及软组织病理学及细胞病理学等多个亚专科专业。病理科在心肺移植病理、心内膜心肌活检、胎儿心脏病理解剖病理等方面积累了丰富的经验，同时在大血管疾病病理诊断、心脏肿瘤及妊娠合并心脏病的胎盘病理诊断等方面也独具特色。

本项目采购的设备主要用于医院病理科，应用于样本登记、信息查询、病理图像浏览、分析诊断及报告撰写等核心业务环节。设备需具备防腐蚀、防尘、高稳定性等特点，以满足病理科特殊环境要求。

### 2.2、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：签订合同后【30】天内，完成所有设备的交付、安装调试及验收

交付地点：首都医科大学附属北京安贞医院

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后10个工作日内采购人支付中标人50%货款（预付款），货物到货调试完成，经采购人验收合格后10个工作日内支付40%货款（终验款）,剩余10%货款作为尾款，在合同签订1年后完成支付。

采购人支付费用7日前，中标人应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后采购人按照合同约定向中标人支付费用，如发票审核不合格或中标人未提供发票，则采购人有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 产品包装必须符合 《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号） 的要求，包括但不限于：包装层数、空隙率、包装材质环保（不使用有害材料）等。

- 运输途中应采取足够保护措施，确保货物安全无损运抵指定地点，运输费用及风险由供应商承担。

4. 售后服务（质保期）

货物安装调试验收合格后双方共同签署书面验收合格报告，自签署书面验收报告验收入库合格之日起，整机免费保修_3_年，详见附件二《售后服务承诺书》（为本合同的一部分，具有同等的法律效力）。中标人应向采购人提供中标人与厂家的承诺书，保证售后服务由厂家提供；若采购人不能享受厂家提供的售后服务，由中标人履行售后服务，若中标人不履行或怠于履行，经两次催告后，采购人有权请第三方提供售后服务，由此产生的费用和损失由中标人负责。

（注：保修期，即指生产者或销售者向消费者出售商品时承诺的对该商品因质量问题而发生故障时提供免费维修及保养的时间段。）

### 2.3、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次拟采购的工业级智能交互触控屏组件及数据采集工作站组件需符合货物及要求，满足病理科在特殊环境下的日常办公、样本信息登记等专业需求，要求设备运行极其稳定、显示精准、耐腐蚀。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 数据采集工作站组件必须符合国家CCC强制性产品认证要求。

- 必须符合 《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号） 和 《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号） 的所有适用要求。

- 必须符合 《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号） 中关于单台设备的能效、环保要求。

- 所有软件（含操作系统）必须为正版授权软件。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

#### 1.工业级智能交互触控屏组件 《一体式计算机》

e

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 否 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、 线程数、热设计功耗及内存的最高速 率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 | 产品 规格 | ★内存 规格 | ★内存配置容量 | 否 | ≥8GB | 否 |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上 内存类型 | 否 |
| 4 | 产品 规格 |  | ★内存条配置数量 （板载内存 不涉及） | 否 | ≥1 | 否 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | 主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑 可通过处理器或交换电路实现 | 否 |
| 6 | 产品 规格 |  | 主板支持 的 CPU 和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU、内存型号和数量 | 否 |
| 7 | 产品 规格 |  | #单内存插 槽最大可支持容量 （板载内存不涉及） | 是 | ≥8GB | 需提供所有产品的产品说明书或配置清单或白皮书，并加盖投标人公章 |
| 8 | 产品 规格 |  | 内存插槽 满配时提供的最高内存总容量 | 否 | ≥16GB | 否 |
| 9 | 产品 规格 | ★存储 设备 规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1 个 | 否 |
| 10 | 产品 规格 |  | ★固态存储容量 | 否 | ≥240GB | 否 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | 存储设备 扩展盘位 | 否 | ≥0 | 采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量 越多扩展能力越好 | 否 |
| 12 | 产品 规格 |  | 存储设备 其他参与要 求 | 否 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定; b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T12628 的相关规定 | / | 否 |
| 13 | 产品 规格 | 显卡 规格 | 显卡类型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 | / | 否 |
| 14 | 产品 规格 | 显示 设备 规格 | 显示屏屏 占比 | 否 | ≥80% | 屏占比越高，有效屏幕面积越大 | 否 |
| 15 | 产品 规格 |  | #显示屏分 辨率 | 是 | ≥1920x1080 | 采购人根据需要选择显示屏的分辨率，一般越高图像越清晰（注：显示屏分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不 大于 2048x1080） | 需提供所有产品的产品说明书或配置清单或白皮书，并加盖投标人公章 |
| 16 | 产品 规格 |  | #显示屏尺 寸 | 是 | ≥15.6 英寸 | 如有特殊需求，采购人可根据需要自行设定尺寸要求 | 需提供所有产品的产品说明书或配置清单或白皮书，并加盖投标人公章 |
| 17 | 产品 规格 |  | 显示屏屏 幕比例 | 否 | 16:9 | 采购人可根据需要选择显示屏屏幕比例 | 否 |

| 18 | 产品 规格 |  | 显示器边 框颜色 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择显示器颜边框颜色 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 产品 规格 |  | 显示屏防 蓝光 | 否 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮 度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦 每坎特拉每球面度） | 蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影 响越少，可参照 SJ/T 11841.2.2-2022 | 否 |
| 20 | 产品 规格 |  | 显示屏低 频闪 | 否 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁 | 否 |
| 21 | 产品 规格 |  | 显示屏防 炫目 | 否 | 显示器镜面反射率≤10% | 数值越低，环境光越不容易干扰显示画面 | 否 |
| 22 | 产品 规格 | 外设 规格 | 传声器数 量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 23 | 产品 规格 |  | 扬声器数 量 | 否 | ≥1 个 | 扬声器的数量越多，立体声 输出效果越好，根据需要可 选择内置或外置形态 | 否 |
| 24 | 产品 规格 |  | 鼠标数量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 25 | 产品 规格 |  | 键盘数量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 26 | 产品 规格 |  | 摄像头数 量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 27 | 产品 规格 |  | 键盘按键 数目 | 否 | 104 键等 | 采购人根据需要选择键盘按键数目 | 否 |
| 28 | 产品 规格 |  | 摄像头像 素 | 否 | ≥100 万 | 采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高图像越清晰 | 否 |
| 29 | 产品 规格 |  | 摄像头分 辨率 | 否 | ≥1280x720 | 分辨率越高，图像越清晰 | 否 |
| 30 | 产品 规格 |  | 扬声器功 率 | 否 | ≥1 瓦/个 | / | 否 |
| 31 | 产品 规格 |  | 扬声器频 率范围 | 否 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 | 采购人根据需要选择扬声器 频率范围。频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好 | 否 |
| 32 | 产品 规格 |  | 键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm | 如有特殊需求，采购人根据需要选择，键程长短关系到使用手感，键程长会感到弹 性十足；键程短的键盘打字 会更加快捷、省力 | 否 |
| 33 | 产品 规格 |  | 键盘按键 压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N | 特殊使用的键盘的按键，其 压力应由采购人根据需要确 定详细参数 | 否 |
| 34 | 产品 规格 |  | 键盘颜色 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择键盘颜色 | 否 |
| 35 | 产品 规格 |  | 键盘连接 方式 | 否 | 有线或无线 | / | 否 |
| 36 | 产品规格 |  | 有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度 | 否 |

| 37 | 产品 规格 |  | 键盘其他 要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功 能、安全、电磁兼容性、可靠性应 符合 GB/T 14081 的相关规定 | / | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 产品 规格 |  | 鼠标连接 方式 | 否 | 有线或无线 | / | 否 |
| 39 | 产品 规格 |  | 有线鼠标 连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度 | 否 |
| 40 | 产品 规格 |  | 鼠标 DPI 分辨率 | 否 | 800~1600 | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择鼠标 DPI 分辨率。 数值越高鼠标越灵敏 | 否 |
| 41 | 产品 规格 |  | 鼠标其他 要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 | / | 否 |
| 42 | 产品 规格 | ★网络 设备 规格 | ★有线网卡 数量 | 否 | ≥1（可通过扩展坞支持） | / | 否 |
| 43 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | #USB 接口数 量 | 是 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少 包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口 | USB 接口的数量越多可同时 外接设备数量越多。一般 USB3.0 传输速度高于 2.0 | 需提供所有产品的产品说明书或配置清单或白皮书，并加盖投标人公章 |
| 44 | 产品 规格 |  | 视频接口 数量 | 否 | ≥1 | / | 否 |
| 45 | 产品 规格 |  | 音频接口 数量 | 否 | ≥1 | / | 否 |
| 46 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | 整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 | / | 否 |
| 47 | 产品 规格 |  | 整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | / | 否 |

|  |  |  |  |  | e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆 的部位应预留用户操作空间，方便 插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安 装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或 金属尖角部位应做防划伤处理，以 保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结 构和位置要合理可靠并做防割线 处理，需便于理线和插拔操作，走 线应不影响系统各主要部件组装 和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做 防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合 理，应做到插拔无障碍设计，具备 防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用 常规工具拆装，无特殊拆装工具需 求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各 自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高 亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易 脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 产品 规格 |  | 机箱防护 要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 | / | 否 |
| 49 | 产品 规格 |  | 整机噪音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声 功率级应不超过 4.5 Bel | / | 否 |
| 50 | 产品 规格 |  | 整机散热 | 否 | 在环境温度为 25℃及处理器满载 情况下，产品表面温度应符合如下 要求： a) 可触及面温度范围内小于 45℃； b) 显示器表面温度：显示屏温度 不高于 38℃，显示屏上下灯带位置 温度（如涉及）不高于 40℃，出风 口温度不高于 55℃ | / | 否 |
| 51 | 产品 规格 |  | 整机能效 限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 | 能效值越低消耗电能越少（1 级低于 2 级，2 级低于 3 级） | 否 |
| 52 | 产品 规格 |  | 机身颜色 | 否 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 | 采购人根据需要选择机身颜色 | 否 |
| 53 | 产品 规格 |  | 机箱尺寸 容量 | 否 | 供应商给出物理尺寸（长度、宽度 和高度）信息 | 整机尺寸与用户办公位置布局有关，用户依照办公位置 的布局选择合适的机箱尺寸 | 否 |
| 54 | 性能 要求 | CPU 性能 | CPU 物理核 数 | 否 | ≥8 | 核数越多，多任务并行执行能力越强 | 否 |

| 55 | 性能 要求 |  | #CPU 主频 | 是 | ≥3.6GHz | 同类型 CPU 主频越高性能越强 | 需提供所有产品的产品说明书或配置清单或白皮书，并加盖投标人公章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 性能 要求 |  | CPU 末级 缓存容量 | 否 | ≥6MB | 缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容 量、指令流水等正向相关。 通常情况下缓存容量越大性能越好 | 否 |
| 57 | 性能 要求 |  | CPU 支持的 内存最高速 率 | 否 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 | 否 |
| 58 | 性能 要求 | 内存 性能 | 内存读写 速率 | 否 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 | 否 |
| 59 | 性能 要求 | 显卡 性能 | #显示分辨 率 | 是 | ≥1920x1080 | 分辨率越高，表示显卡的能力越强，能够支持的显示器越高阶 | 需提供所有产品的产品说明书或配置清单或白皮书，并加盖投标人公章 |
| 60 | 性能 要求 |  | 显卡显示 芯片核心频 率 | 否 | ≥300MHz | 相同显示核心下，工作频率越高，性能越高 | 否 |
| 61 | 性能 要求 |  | 显存等效 频率 | 否 | ≥1000MT/s | 相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但功耗也会越高 | 否 |
| 62 | 性能 要求 |  | 显卡可同 时支持多屏 显示数量 | 否 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 | 同时支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡的功能越强 | 否 |
| 63 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | 显示屏刷 新率 | 否 | ≥60Hz | 通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定 性就越好 | 否 |
| 64 | 性能 要求 |  | 显示屏位 深 | 否 | ≥8 位 | 每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真 | 否 |
| 65 | 性能 要求 |  | 显示屏色 域 | 否 | ≥99% sRGB | 色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会 越丰富越真实 | 否 |
| 66 | 性能 要求 |  | 显示屏色 准 | 否 | △E ≤ 4 | △E 越低，颜色失真越小 | 否 |
| 67 | 性能 要求 |  | 显示屏响 应时间 | 否 | ≤22ms | 响应时间越短越好 | 否 |
| 68 | 性能 要求 |  | 显示屏亮 度 | 否 | ≥250 尼特 | 显示屏最高亮度越高越好 | 否 |
| 69 | 性能 要求 |  | 显示屏亮 度一致性 | 否 | ≥70% | 一致性越高，显示同样画面时均匀性越好 | 否 |
| 70 | 性能 要求 |  | 显示屏对 比度 | 否 | ≥1000：1 | 对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明 | 否 |
| 71 | 性能 要求 |  | 显示屏其 他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 | / | 否 |
| 72 | 性能 要求 | ★网络 设备 性能 | ★有线网卡 速率 | 否 | 最高速率宜不低于 1000Mbps，宜支 持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速 率自适应 | 速率越高，网络传输速度越快,综合成本和接口能力，建 议千兆选用电口，千兆以上 选用光口 | 否 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 性能 要求 | 电源 适配 器性 能 | 电源适配 器电源效率 | 否 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应 不低于 87% | 效率越高越好，效率越高电源损失越低 | 否 |
| 74 | 功能 要求 | 主板 功能 | 内存扩展 接口 (板载内存 不涉及) | 否 | ≥0 | 采购人根据需求提出更高要求 | 否 |
| 75 | 功能 要求 |  | 主板 USB 瞬间过流保 护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 | 该功能为整机应对 USB 外设 损坏情况下的保护机制 | 否 |
| 76 | 功能 要求 |  | 主板防静 电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | / | 否 |
| 77 | 功能 要求 |  | I/O 接口功 能 | 否 | 内置或通过扩展坞支持数据传输 接口、视频接口、音频接口、网络 接口、电源接口等各类标准接口， 应具备接入键盘、鼠标、写字板等 外设的能力 | / | 否 |
| 78 | 功能 要求 | 显卡 功能 | 显卡外接 显示接口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口 | / | 否 |
| 79 | 功能 要求 | 显示 设备 功能 | 显示器支 架 | 否 | 提供显示器支架 | / | 否 |
| 80 | 功能 要求 | 存储 功能 | 存储功能 | 否 | 支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 | / | 否 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | 网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭； b)支持访问网络和数据交换功能 | / | 否 |
| 82 | 功能 要求 |  | 无线网卡 频段 | 否 | 支持双频段 | 一般无线网卡双频段为 2.4GHz、5GHz | 否 |
| 83 | 功能 要求 |  | 数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能 | / | 否 |
| 84 | 功能 要求 |  | 有线网卡 接口类型 | 否 | 配备有线网络通信模块 ,宜支持RJ45 接口 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型 | 否 |
| 85 | 功能 要求 |  | 网络设备 拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括：无线网卡、蓝牙模块等 | / | 否 |
| 86 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | 音频接口 类型 | 否 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 | 4 段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持声道 | 否 |
| 87 | 功能 要求 |  | 视频接口 类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 | 视频接口根据用户实际选择即可；相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高 | 否 |
| 88 | 功能 要求 |  | HDMI、DP、 Type-C 显示 接口要求 | 否 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 接口 应同时支持视频和音频输出 | / | 否 |
| 89 | 功能 要求 | 电源 功能 | 电源线适 配能力 | 否 | 符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求 | / | 否 |
| 90 | 功能 要求 | 中文 信息 处理 | 中文信息 处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 | / | 否 |
| 91 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件功 能 | 操作系统 备份及还原 功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 当操作系统分区损坏的情况 下，支持操作系统还原到出厂状态 | 否 |
| 92 | 功能 要求 |  | 固件备份 还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | / | 否 |
| 93 | 功能 要求 |  | 操作系统 及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | 支持在线升级能力可以提升服务效率 | 否 |
| 94 | 功能 要求 |  | BIOS 支持 关闭通讯接 口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 | / | 否 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 功能 要求 |  | 固件查看 信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主 板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能 | / | 否 |
| 96 | 功能 要求 |  | 固件设置 启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设 置的启动顺序启动 | 可通过该功能改变启动顺序 | 否 |
| 97 | 功能 要求 |  | 固件设置 口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口 令功能 | / | 否 |
| 98 | 功能 要求 |  | 固件设置 网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | / | 否 |
| 99 | 可靠 性要 求 | 存储 设备 可靠 性 | 固态存储 寿命 | 否 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容 量） | TBW 越大，固态存储的使用 寿命越长 | 否 |
| 100 | 可靠 性要 求 |  | 机械硬盘 寿命 | 否 | 通电时间≥5 万小时 | 寿命越长越好 | 否 |
| 101 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | 显示屏屏 幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 采购人可根据实际需要提出 更高要求。显示屏失效点越 少越好 | 否 |
| 102 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | 键盘按键 寿命 | 否 | ≥1000 万次 | 键盘按键寿命越大越耐用 | 否 |
| 103 | 可靠 性要 求 |  | 鼠标按键 寿命 | 否 | ≥500 万次 | 鼠标按键寿命越大越耐用 | 否 |
| 104 | 可靠 性要 求 |  | 键盘鼠标 线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折 不低于 3000 次，功能、外观完好 | 可承受弯折次数越高越耐用 | 否 |
| 105 | 可靠 性要 求 |  | 风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 | 寿命越长越耐用 | 否 |
| 106 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | 电磁兼容 性要求的抗 扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | / | 否 |
| 107 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件 要求的气候 环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件 要求的振动 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 109 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件 要求的冲击 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 110 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件 要求的碰撞 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 112 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件 要求的运输 包装件跌落 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 113 | 可靠 性要 求 |  | MTBF 测试 | 否 | MTBF(m1)≥3 万小时 | 采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好 | 否 |
| 114 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | 常用软件 兼容 | 否 | 应支持流式软件、版式软件、浏览 器、邮件客户端、解压软件、多媒 体、图形图像处理等常用软件 | / | 否 |
| 115 | 兼容 要求 |  | 数据库兼 容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / | 否 |
| 116 | 兼容 要求 |  | 中间件兼 容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | / | 否 |
| 117 | 兼容 要求 |  | 平台软件 兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 | / | 否 |
| 118 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | 标志、包 装、运输和 贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 | / | 否 |
| 119 | 服务 要求 | 服务 要求 | 配置检查 工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 | 方便用户进行设备检测 | 否 |
| 120 | 服务 要求 |  | #服务响应 | 是 | a）提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7★24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%； | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 | 需提供服务响应承诺函并加盖投标人公章 |
| 121 | 服务 要求 |  | #服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 | 需提供服务周期承诺函并加盖投标人公章 |
| 122 | 服务 要求 |  | ★预装操作 系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | 预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加★指标要求，如有特殊需求 采购人可补充相关要求 | 否 |
| 123 | 服务 要求 |  | 培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | / | 否 |
| 124 | 服务 要求 |  | 典型问题 解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 | / | 否 |
| 125 | 服务 要求 |  | 厂家升级 软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件软件的增值服务 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 | 否 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 服务 要求 |  | #整机质量 服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应 不小于 3 年 | 如有特殊需求，采购人根据 需要提出更高要求 | 需提整机质量服务承诺函并加盖投标人公章 |
| 127 | 服务 要求 |  | 合格证书 要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | / | 否 |
| 128 | 服务 要求 |  | 开箱组装/ 使用指导要 求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | / | 否 |
| 129 | 服务 要求 |  | 驱动下载 服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | / | 否 |
| 130 | 服务 要求 |  | 兼容适配 软件下载服 务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | / | 否 |
| 131 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | #产品部件 保障 | 是 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的 备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 | 需提供产品部件保障承诺函并加盖投标人公章 |
| 132 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | 抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应 商应通知客户并提供风险应对方 案确保产品的服务保障，必要时应 停止相关受影响产品的销售 | 同类器件/软件件可替代供应商越多越好 | 否 |
| 133 | 供应 保障 要求 |  | 供应能力 证明 | 否 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品 的部件在产品服务周期内稳定供货 | / | 否 |
| 134 | 安全 要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求3 | 是 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家 保密科技测评中心网站查看 安全可靠测评结果 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 135 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | 密码算法 实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关 规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 通过商用密码检测机构检测 并经商用密码认证机构认证 合格 | 否 |
| 136 | 安全 要求 |  | 信息安全 基础要求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规 定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表， 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱 动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 | / | 否 |
| 137 | 安全 要求 |  | 固件安全启 动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动 过程中只有通过启动校验才能正常启动 | / | 否 |
| 138 | 安全 要求 |  | 限用物质 的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 | / | 否 |

#### 2.数据采集工作站组件 《台式计算机》

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 是否可以 作为评分 因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 否 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、 线程数、热设计功耗及内存的最高速 率、通道数和位宽 | / | 否 |
| 2 | 产品 规格 | ★内存 规格 | ★内存配 置容量 | 否 | ≥8GB | 采购人根据需要选择内存 配置容量，一般配置容量越 大越好 | 否 |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类 型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内 存类型 | 采购人根据需要选择内存 类型 | 否 |
| 4 | 产品 规格 |  | ★内存条 配置数量 （板载内 存不涉 及） | 否 | ≥1 | / | 否 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | 主板集 成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 | / | 否 |
| 6 | 产品 规格 |  | 主板支 持的 CPU 和内存情 况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型 号和数量 | / | 否 |
| 7 | 产品 规格 |  | 主板其 他内置接 口 | 否 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口 数量及占用状态 | 采购人根据需要选择主板 其他内置接口。支持接口的 种类、数量越多产品升级可 扩展能力越好 | 否 |
| 8 | 产品 规格 |  | 单内存 插槽最大 可支持容 量（板载 内存不涉 及） | 否 | ≥8GB | 采购人根据需要选择单内 存插槽最大可支持容量，一 般可支持的扩展最大容量 越大，产品升级扩展能力越 强 | 否 |
| 9 | 产品 规格 |  | 内存插 槽满配时 提供的最 高内存总 容量 | 否 | ≥16GB | 采购人根据需要选择内存 插槽满配时提供的最高内 存总容量，可支持的内存插 槽满配时提供的最高内存 总容量越大，产品升级扩展 能力越强 | 否 |
| 10 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | 固态盘 数量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 11 | 产品 规格 |  | 固态存 储容量 | 否 | ≥240GB | 采购人根据需要选择固态 存储容量，存储容量越大， 可存储数据越多 | 否 |
| 12 | 产品 规格 |  | 机械硬 盘数量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 13 | 产品 规格 |  | 机械硬 盘总容量 | 否 | ≥500GB | 采购人根据需要选择机械 硬盘总容量，容量越大，可 存储数据越多 | 否 |
| 14 | 产品 规格 |  | 机械硬 盘转速 | 否 | ≥5400rpm | 采购人根据需要选择机械 硬盘转速，机械硬盘转速越 高读写性能越好 | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 产品 规格 |  | 机械硬 盘形态 | 否 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 | / | 否 |
| 16 | 产品 规格 |  | 固态存 储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的 插卡形态 | / | 否 |
| 17 | 产品 规格 |  | 存储设 备其他参 数要求 | 否 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧 面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃； 其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定 | / | 否 |
| 18 | 产品 规格 | 显卡 规格 | 显卡类 型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 | / | 否 |
| 19 | 产品 规格 |  | 独立显 卡显存类 型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 | 如有特殊需求，采购人根据 需要明确显存类型。相同显 存类型，代次越高，性能越 好 | 否 |
| 20 | 产品 规格 |  | 独立显 卡显存位 宽 | 否 | 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位 | 相同显示核心下，显存位宽 越大越好 | 否 |
| 21 | 产品 规格 |  | 独立显 卡显存容 量 | 否 | 若配置独立显卡，显存容量≥1GB | 相同显示核心下，显存容量 越大越好 | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 产品 | 显示 设备 规格 | 显示屏 | 否 | ≥80% | 屏占比越高,有效屏幕面积 | 否 |
|  | 规格 |  | 屏占比 |  |  | 越大 |  |
| 23 | 产品 |  | #显示屏 | 是 | ≥1920x1080 | 采购人根据需要选择显示 | 需提供所有产品的产品说明书或配置清单或白皮书，并加盖投标人公章 |
|  |  |  |  |  |  | 屏的分辨率，一般越高图像 |  |
|  |  |  |  |  |  | 越清晰（注：显示器分辨率 |  |
|  | 规格 |  | 分辨率 |  |  | 过高会导致显示字体偏小， |  |
|  |  |  |  |  |  | 建议日常办公显示屏分辨 |  |
|  |  |  |  |  |  | 率不大于 2048x1080） |  |
| 24 | 产品 规格 |  | ★显示屏 尺寸 | 否 | ≥23 英寸 | 如有特殊需求，采购人根据 需要自行设定尺寸要求 | 否 |
| 25 | 产品 |  | ★显示屏 | 否 | 16:9 | 采购人根据需要选择显示 | 否 |
|  | 规格 |  | 屏幕比例 |  |  | 屏屏幕比例 |  |
| 26 | 产品 |  | 显示器 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据 | 否 |
|  | 规格 |  | 外观颜色 |  |  | 需要选择显示器颜色 |  |
| 27 | 产品 规格 |  | 显示屏 防蓝光 | 否 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） | 蓝光加权辐射亮度比越低， 对于人眼黄斑和人体节律 影响越少，可参照 SJ/T 11841.2.2-2022 | 否 |
| 28 | 产品 规格 |  | 显示屏 低频闪 | 否 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 数值越低，人眼越不容易察 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 觉画面有闪烁 |  |
| 29 | 产品 规格 |  | 显示屏 防炫目 | 否 | 显示屏镜面反射率≤10% | 数值越低，环境光越不容易 | 否 |
| 30 | 产品 规格 | 外设 规格 | 鼠标数 量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 31 | 产品 规格 |  | 键盘数 量 | 否 | ≥1 个 | / | 否 |
| 32 | 产品 规格 |  | 键盘按 键数目 | 否 | 104 键等 | 采购人根据需要选择键盘 | 否 |
| 33 | 产品 规格 |  | 键盘连 接方式 | 否 | 有线 | / | 否 |
| 34 | 产品 规格 |  | 键盘键 程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择，键程长短关系到 使用手感，键程长会感到弹 性十足；键程短的键盘打字 会更加快捷、省力 | 否 |
| 35 | 产品 规格 |  | 键盘按 键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N | 特殊使用的键盘的按键，其 压力应由采购人根据需要 确定详细参数 | 否 |
| 36 | 产品 规格 |  | 有线键 盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择有线键盘连接线 | 否 |
| 37 | 产品 规格 |  | 键盘颜 色 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择键盘颜色 | 否 |
| 38 | 产品 规格 |  | 鼠标连 接方式 | 否 | 有线 | / | 否 |
| 39 | 产品 规格 |  | 有线鼠 标连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择连接线长度 | 否 |
| 40 | 产品 规格 |  | 鼠标 DPI 分辨率 | 否 | 800~1600 | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择鼠标 DPI 分辨率。 数值越高，鼠标越灵敏 | 否 |
| 41 | 产品 规格 |  | 鼠标颜 色 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择鼠标颜色 | 否 |
| 42 | 产品 规格 |  | 鼠标其 他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规 定 | / | 否 |
| 43 | 产品 规格 | ★网络 设备 规格 | ★有线网 卡数量 | 否 | ≥1 | / | 否 |
| 44 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | USB 接口 数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于2 个 USB 接 口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） | USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般 USB3.0 传输速度高于 2.0 | 否 |
| 45 | 产品 规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥1 | / | 否 |
| 46 | 产品 规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 | / | 否 |
| 47 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | 整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固 | / | 否 |
| 48 | 产品 规格 |  | 状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参数 | 通过指示灯可查看机器运 行状态或存储状态 | 否 |
| 49 | 产品 规格 |  | 整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的 安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国 家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔 部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使 用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部 位应预留采购人操作空间，方便插拔 解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金 属尖角部位应做防划伤处理，以保证 安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需 便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规 工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆 装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮 面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落， 撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 | / | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 产品 规格 |  | 机箱防 护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 | / | 否 |
| 51 | 产品 规格 |  | 整机噪 音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel | / | 否 |
| 52 | 产品 规格 |  | 整机散 热 | 否 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃ | / | 否 |
| 53 | 产品 规格 |  | 整机能 效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 | 能效值越低消耗电能越少 （1 级低于 2 级，2 级低于 3 级） | 否 |
| 54 | 产品 规格 |  | 机身材 质 | 否 | 塑料/金属等 | 采购人根据需要选择机身材质 | 否 |
| 55 | 产品 规格 |  | 机身颜 色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 | 采购人根据需要选择机身颜色 | 否 |
| 56 | 产品 规格 |  | 机箱尺 寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于 30L | 整机尺寸与采购人办公位置的布局有关，采购人依照 办公位置的布局选择合适 的机箱尺寸 | 否 |
| 57 | 性能 要求 | CPU 性能 | CPU 物理 核数 | 否 | ≥8 | 核数越多，多任务并行执行 能力越强 | 否 |
| 58 | 性能 要求 |  | ★CPU 主频 | 否 | ≥3.6GHz | 同类型 CPU 主频越高性能越 强 | 否 |
| 59 | 性能 要求 |  | CPU 末 级缓存容 量 | 否 | ≥6MB | 缓存（cache）容量越大， 缓存命中的概率越大。缓存 命中率跟容量、指令流水等 正向相关，通常情况下缓存 容量越大性能越好 | 否 |
| 60 | 性能 要求 |  | CPU 支持 的内存最 高速率 | 否 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 | 否 |
| 61 | 性能 要求 | 内存 性能 | 内存读 写速率 | 否 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 | 否 |
| 62 | 性能 要求 | 显卡 性能 | 显示分 辨率 | 否 | ≥1920x1080 | 分辨率越高，表示显卡性能 越高 | 否 |
| 63 | 性能 要求 |  | 显卡显 示芯片核 心频率 | 否 | ≥300MHz | 相同显示核心下，工作频率 越高，性能越高 | 否 |
| 64 | 性能 要求 |  | 显存等 效频率 | 否 | ≥1000MT/s | 相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗 也会越高 | 否 |
| 65 | 性能 要求 |  | 显卡可 支持多屏 同时显示 数量 | 否 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080 | 支持的屏幕数量越多，每个 屏幕的分辨率越高，表明显 卡功能越强 | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | 显示屏 刷新率 | 否 | ≥75Hz | 通常情况下，刷新率越高， 所显示的图像（画面）稳定 性就越好 | 否 |
| 67 | 性能 要求 |  | 显示屏 位深 | 否 | ≥8 位 | 每个像素使用的信息位数 越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真 | 否 |
| 68 | 性能 要求 |  | 显示屏 色域 | 否 | ≥99% sRGB | 色域越广能显示的色彩范 围更广，人眼看到的画面也 会越丰富越真实 | 否 |
| 69 | 性能 要求 |  | 显示屏 色准 | 否 | △E ≤ 4 | △E 越低，颜色失真越小 | 否 |
| 70 | 性能 要求 |  | 显示屏 响应时间 | 否 | ≤8ms | 响应时间越短越好 | 否 |
| 71 | 性能 要求 |  | 显示屏 亮度 | 否 | ≥250 尼特 | 显示屏最高亮度越高越好 | 否 |
| 72 | 性能 要求 |  | 显示屏 亮度一致 性 | 否 | ≥70% | 一致性越高，显示同样画面 时均匀性越好 | 否 |
| 73 | 性能 要求 |  | 显示屏 对比度 | 否 | ≥500：1 | 对比度越大越好，对比度越 大一般来说色彩更鲜明 | 否 |
| 74 | 性能 要求 |  | 显示屏 其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规 定 | / | 否 |
| 75 | 性能 要求 | ★网络 设备 性能 | ★有线网 卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适 应 | 速率越高，网络传输速度越 快，综合成本和接口能力， 建议千兆选用电口，千兆以 上选用光口 | 否 |
| 76 | 功能 要求 | 主板 功能 | 内存扩 展接口 (板载内 存不涉 及) | 否 | ≥2 个 | 采购人根据需要提出更高要求 | 否 |
| 77 | 功能 要求 |  | 主板 USB 瞬间过流 保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 | 该功能为整机应对 USB 外设损坏情况下的保护机制 | 否 |
| 78 | 功能 要求 |  | 主板防 静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | / | 否 |
| 79 | 功能 要求 |  | I/O 接口 功能 | 否 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基 于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存 储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力 | / | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 功能 要求 | 显卡 功能 | 显卡外 接显示接 口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 | / | 否 |
| 81 | 功能 要求 | 显示 设备 功能 | 显示器 接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | / | 否 |
| 82 | 功能 要求 |  | 显示器 支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等 | / | 否 |
| 83 | 功能 要求 |  | 显示器 参数调节 | 否 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 | / | 否 |
| 84 | 功能 要求 | 存储 功能 | 存储功 能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能 | / | 否 |
| 85 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | 网络功 能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 | / | 否 |
| 85 | 功能 要求 |  | 数据传 输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 | / | 否 |
| 86 | 功能 要求 |  | 有线网 卡接口类 型 | 否 | 支持 RJ45 接口 | 如有特殊需求，采购人根据 需要选择有线网卡接口类型 | 否 |
| 87 | 功能 要求 |  | 无线网卡 标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分 | / | 否 |
| 88 | 功能 要求 |  | 网络设 备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网 卡和蓝牙模块等 | / | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | 音频接 口类型 | 否 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 | 4 段式支持麦克风和左右声 道，3 段式仅支持左右声道 | 否 |
| 90 | 功能 要求 |  | 视频接 口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 | 采购人根据需要选择视频 接口；相同视频接口，支持 的版本越高，支持的分辨率 越高 | 否 |
| 91 | 功能 要求 |  | HDMI、 DP、 Type-C 显 示接口要 求 | 否 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出 | / | 否 |
| 92 | 功能 要求 | 电源 功能 | 电源线 适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器 可以不做要求 | 电源线适配能力越强越好 | 否 |
| 93 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件 | 中文信 息处理要 求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 | / | 否 |
| 94 | 功能 要求 |  | 操作系 统备份及 还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到 出厂状态 | 否 |
| 95 | 功能 要求 |  | 固件备 份还原能 力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | / | 否 |
| 96 | 功能 要求 |  | 操作系 统及驱动 升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | 支持在线升级能力可以提 升服务效率 | 否 |
| 97 | 功能 要求 |  | 固件升 级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 | / | 否 |
| 98 | 功能 要求 |  | BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 | / | 否 |
| 99 | 功能 要求 |  | 固件查 看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板 信息、处理器信息和系统时间信息等功能 | / | 否 |
| 100 | 功能 要求 |  | 固件设 置启动顺 序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 | / | 否 |
| 101 | 功能 要求 |  | 固件设 置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 | / | 否 |
| 102 | 功能 要求 |  | 固件设 置网络引 导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | / | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 可靠 性要 求 | 存储 设备 可靠 性 | 固态存 储寿命 | 否 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） | TBW 越大，固态存储的使用 寿命越长 | 否 |
| 104 | 可靠 性要 求 |  | 机械硬 盘寿命 | 否 | 通电时间≥5 万小时 | 寿命越长越好 | 否 |
| 105 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | 显示屏 屏幕失效 点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 采购人根据需要提出更高 要求。显示屏失效点越少越 好 | 否 |
| 106 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | 键盘按 键寿命 | 否 | ≥1000 万次 | 键盘按键寿命越大越耐用 | 否 |
| 107 | 可靠 性要 求 |  | 鼠标按 键寿命 | 否 | ≥500 万次 | 鼠标按键寿命越大越耐用 | 否 |
| 108 | 可靠 性要 求 |  | 键盘鼠 标线材寿 命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 | 可承受弯折次数越高越耐用 | 否 |
| 109 | 可靠 性要 求 |  | 风扇寿 命 | 否 | ≥4 万小时 | 寿命越长越耐用 | 否 |
| 110 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | 电磁兼 容性要求 的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | / | 否 |
| 111 | 可靠 性要 求 |  | 环境条 件要求的 气候环境 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 112 | 可靠 性要 求 |  | 环境条 件要求的 振动适应 性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 可靠 性要 求 |  | 环境条 件要求的 冲击适应 性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 114 | 可靠 性要 求 |  | 环境条 件要求的 碰撞适应 性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 115 | 可靠 性要 求 |  | 环境条 件要求的 运输包装 件跌落适 应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / | 否 |
| 115 | 可靠 性要 求 |  | MTBF 测 试 | 否 | MTBF(m1)≥3 万小时 | 如有特殊需求，采购人根据 需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越 好 | 否 |
| 116 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | 常用软 件兼容 | 否 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 | / | 否 |
| 117 | 兼容 要求 |  | 数据库 兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / | 否 |
| 118 | 兼容 要求 |  | 中间件 兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | / | 否 |
| 119 | 兼容 要求 |  | 平台软 件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 | / | 否 |
| 120 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | 标志、包 装、运输 和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 | / | 否 |
| 121 | 服务 要求 | 服务 要求 | 配置检 查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 | 方便用户进行设备检测 | 否 |
| 122 | 服务 要求 |  | #服务响 应 | 是 | - 供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于 未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提 供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件 和升级服务 | 如有特殊需求，采购人根据 需要提出更高要求 | 需提供服务响应承诺函并加盖投标人公章 |
| 123 | 服务 要求 |  | #服务周 期 | 是 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间 与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 | 如有特殊需求，采购人根据 需要提出更高要求 | 需提供服务周期承诺函并加盖投标人公章 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 服务 要求 |  | 预装操 作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | 预装的操作系统符合《操作 系统政府采购需求标准》中 加★指标要求，如有特殊需 求采购人可补充相关要求 | 否 |
| 125 | 服务 要求 |  | 培训服 务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | / | 否 |
| 126 | 服务 要求 |  | 典型问 题解决手 册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 | / | 否 |
| 127 | 服务 要求 |  | 厂家升 级软件与 扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 | / | 否 |
| 128 | 服务 要求 |  | #整机质 量服务要 求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 | 如有特殊需求，采购人根据 需要提出更高要求 | 需提供整机质量服务承诺函并加盖投标人公章 |
| 129 | 服务 要求 |  | 合格证 书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | / | 否 |
| 130 | 服务 要求 |  | 开箱组 装/使用 指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | / | 否 |
| 131 | 服务 要求 |  | 驱动下 载服务要 求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | / | 否 |
| 132 | 服务 要求 |  | 兼容适 配软件下 载服务要 求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | / | 否 |
| 133 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | #产品部 件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 如有特殊需求，采购人根据 需要提出更高要求 | 需提供产品部件保障承诺函并加盖投标人公章 |
| 134 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | 抗干扰 性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商 应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障 | / | 否 |
| 135 | 供应 保障 要求 |  | 供应能 力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保 产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | / | 否 |
| 136 | 安全 要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部 件安全要 求3 | 是 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合 安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指定的 中国信息安全测评中心和 国家保密科技测评中心网 站查看安全可靠测评结果 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 137 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | 密码算 法实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 通过商用密码检测机构检 测并经商用密码认证机构 认证合格 | 否 |
| 138 | 安全 要求 |  | 信息安 全基本要 求 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或 漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 | / | 否 |
| 139 | 安全 要求 |  | 固件安 全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过 程中只有通过启动校验才能正常启动 | / | 否 |
| 140 | 安全 要求 |  | 限用物 质的限量 要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 | / | 否 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见“2.服务内容及要求/货物技术要求”

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

鼓励节能环保产品采购。

## 三、第3包

### 3.1、采购标的

3.1.1. 采购标的

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品，标明核心产品。

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声影像训练服务器 | 是 | 台 | 2 | 国产 | 通用服务器 |
| 2 | 超声影像存储服务器组件：通用服务器组件 | 否 | 台 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 3 | 引导服务节点组件 | 否 | 台 | 3 | 国产 | 通用服务器 |
| 4 | 应用服务集群组件 | 否 | 台 | 3 | 国产 | 通用服务器 |
| 5 | 关系型数据库集群组件 | 否 | 台 | 3 | 国产 | 通用服务器 |
| 6 | 文档型数据库集群组件 | 否 | 台 | 3 | 国产 | 通用服务器 |
| 7 | 研发测试机组件 | 否 | 台 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 8 | 维护跳板机组件 | 否 | 台 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 9 | 影像分析服务器 | 否 | 台 | 2 | 国产 | 通用服务器 |

3.1.2. 项目背景/项目概述（如有）

超声影像项目建设分为两部分，第一部分是构建国产人工智能算力底座，围绕影像研究等多学科数据开展心脏超声、影像诊断模型建设，提升心血管疾病临床科研核心能力，推动心血管疾病临床医学研究中心飞速发展。第二部分是为实现心脏超声智能报告系统，构建分层式、弹性化的基础设施架构。

影像分析模型训练平台，提供先进的深度学习、机器学习、影像组学技术，通过建立方便快捷的科研工作流打通从数据管理、图像渲染及标注、到基于人工智能的 ROI 勾画和影像组学分析的全科研流程。

### 3.2、商务要求

交付时间：签订合同后【30】天内，完成所有设备的交付、安装调试及验收

交付地点：首都医科大学附属北京安贞医院

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后10个工作日内采购人支付中标人50%货款（预付款），货物到货调试完成，经采购人验收合格后10个工作日内支付40%货款（终验款）,剩余10%货款作为尾款，在合同签订1年后完成支付。

采购人支付费用7日前，中标人应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后采购人按照合同约定向中标人支付费用，如发票审核不合格或中标人未提供发票，则采购人有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。

4. 售后服务（质保期）

货物安装调试验收合格后双方共同签署书面验收合格报告，自签署书面验收报告验收入库合格之日起，整机免费保修_3_年，详见附件二《售后服务承诺书》（为本合同的一部分，具有同等的法律效力）。中标人应向采购人提供中标人与厂家的承诺书，保证售后服务由厂家提供；若采购人不能享受厂家提供的售后服务，由中标人履行售后服务，若中标人不履行或怠于履行，经两次催告后，采购人有权请第三方提供售后服务，由此产生的费用和损失由中标人负责。

（注：保修期，即指生产者或销售者向消费者出售商品时承诺的对该商品因质量问题而发生故障时提供免费维修及保养的时间段。）

### 3.3、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购2台国产心脏影像分析服务器和配套算力调度软件搭建国产算力平台，以及15台通用服务器。支撑超声影像辅助诊断和效率提升，以及心脏超声智能报告等业务开展。

采购2台国产影像分析模型训练节点，打造影像分析全流程科研平台，包含课题便捷式管理、科研数据管理、图像智能标注、深度学习模型构建和AI影像组学分析，以及分析结果一键导出。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目需执行以下标准：

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

      - 超声影像训练服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU数量 | 实配≥4颗 | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥32个 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR4 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | SSD硬盘单块容量≥480GB NVMe硬盘单块容量≥3.84TB | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块480GB SSD硬盘 实配≥6块3.84TB NVMe硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） 实配200GE光口不少于8个（满配200GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | #独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 2+2冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2600W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI计算单元实配 | 实配≥8块AI计算单元，单块计算单元内存≥64GB HBM，整机可提供≥2.5 PFLOPS@FP16算力，整机可提供≥640 TFLOPS@FP32算力，整机可提供≥5 PFLOPS@INT8算力。卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 46 | 产品规格 |  | ★AI一致性 | 若AI计算单元与服务器整机不是同一厂商 | 要求AI计算单元厂商针对本项目，提供稳定算力承诺函，并加盖投标人公章 |
| 47 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 48 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 57 | 功能要求 | AI功能 | ★框架支持 | 提供国产化人工智能编程框架，支持动静态图结合，支持自动微分，支持端边云全场景开发部署能力 | 提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 58 | 功能要求 |  | ★开发套件 | 提供人工智能应用软件开发套件，提供极简易用、高性能的API和工具，支持提供面向大规模特征检索/聚类的不同行业SDK | 提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 59 | 功能要求 |  | ★软件驱动 | 提供驱动软件，适配主流操作系统；提供张量编译器，支持计算图解析、图优化、图编译；提供高性能算子库，支持CANN组件、NN库、CV库和BLAS库等，提供高性能算子 | 提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 60 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 61 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 63 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 66 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 73 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 77 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 78 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 79 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 80 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 81 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 82 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 94 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 103 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 104 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 105 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 106 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 107 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 108 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 109 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 110 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 111 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 112 | 性能要求 | 内存性能 | #单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 114 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 115 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量不做要求 | 否 |
| 116 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 性能要求 | 网络性能 | #独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
| 118 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 119 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 126 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 127 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 128 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 129 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 130 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 131 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 135 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 136 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 138 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 139 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 146 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 147 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 148 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 149 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 150 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 151 | 服务要求 |  | #数据集管理 | 提供数据集管理，支持从多种数据源归集数据的能力，支持标准NFSv3、OBS协议，并支持用户手动上传文件。 | 否 |
| 152 | 服务要求 |  | #数据清洗管控 | 提供数据清洗任务的管控能力，支撑用户进行清洗任务创建、删除、执行、终止、重试与查看等常见操作 | 提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 153 | 服务要求 |  | #文本清洗 | 支持文本抽取、文档过滤、异常清洗、数据去重、特殊词替换算子≥30个，支持上传并加载自定义文本清洗算子 | 提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 154 | 服务要求 |  | #图像清洗 | 支持图片过滤、图片去重、图片修复、图片降噪、图片标准化算子≥10个 | 提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 155 | 服务要求 |  | #QA对生成 | 支持使用接入的大模型服务，基于清洗后的文本数据自动生成QA对。并支持QA对生成任务管理，提供QA对生成任务的管理能力，支撑用户进行任务创建、删除、执行、终止、留用审核与查看操作 | 提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 156 | 服务要求 |  | #知识库构建 | 支持非结构化知识库能力，支持多种知识库操作，可基于原始数据或者数据集数据进行知识向量化操作。 | 否 |
| 157 | 服务要求 |  | #模型训练 | 支持模型微调训练任务，提供全参和LoRA两种模型微调方式，支持基于 MindIE提供 NPU 芯片平台的推理和训练的加速能力 | 提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 158 | 服务要求 |  | #模型管理 | 支持预制多种模型，模型的信息说明，支持全面的版本管理操作 | 提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 159 | 服务要求 |  | #模型测评 | 支持使用第三方评测数据集和自定义评测数据集对大模型进行性能和精度评测，并支持对评测结果进行可视化分析和导出下载 | 否 |
| 160 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 161 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

      - 超声影像存储服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥2 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥1.2TB SAS 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2 块1.2TB SAS 硬盘； | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配4个千兆网口 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥900W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥32物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量 2GB,带超级电容 | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 3. 超声影像智能报告模拟系统组件1：引导服务节点组件

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥4 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥480GB SATA SSD 硬盘； ≥1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2 块480GB SATA SSD 硬盘； 实配≥4 块1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配4个千兆网口 实配2块双端口100G网卡 | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥800W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥16物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量 2GB,带超级电容 | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 4. 超声影像智能报告模拟系统组件2：应用服务集群组件

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥4 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR4内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥480GB SATA SSD 硬盘； ≥1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2 块480GB SATA SSD 硬盘； 实配≥4 块1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配4个千兆网口 实配2块单端口40G网卡 | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥800W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥16物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量 2GB,带超级电容 | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 5. 超声影像智能报告模拟系统组件3：关系型数据库集群组件

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥4 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥480GB SATA SSD 硬盘； ≥3.84TB SATA SSD 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2 块480GB SATA SSD 硬盘； 实配≥4 块3.84TB SATA SSD 硬盘； | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配4个千兆网口 实配2块单端口40G网卡 | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥800W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥16物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量 2GB,带超级电容 | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 6. 超声影像智能报告模拟系统组件4：文档型数据库集群组件

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥4 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥480GB SATA SSD 硬盘； ≥3.84TB SATA SSD 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2 块480GB SATA SSD 硬盘； 实配≥4 块3.84TB SATA SSD 硬盘； | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配4个千兆网口 实配2块单端口40G网卡 | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥800W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥16物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量 2GB,带超级电容 | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 7. 超声影像智能报告模拟系统组件5：研发测试机组件

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥4 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥480GB SATA SSD 硬盘； ≥1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2 块480GB SATA SSD 硬盘； 实配≥4 块1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配4个千兆网口 实配2块单端口40G网卡 | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | 电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源功率 | ≥800W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | 尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | 单CPU核数 | ≥16物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | 内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量 2GB,带超级电容 | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | 固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | 服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 8. 超声影像智能报告模拟系统组件6：维护跳板机组件

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥2 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥480GB SATA SSD 硬盘； ≥1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2 块480GB SATA SSD 硬盘； 实配≥4 块1.2TB SAS 10K 硬盘； | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配4个千兆网口 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥550W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥16物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量 2GB,带超级电容 | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 9. 影像分析服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥4颗 | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16个 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR4 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 实配SSD硬盘单块容量≥480GB； 实配NVMe硬盘单块容量≥3.84TB | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块480GB SSD硬盘数量 实配≥2块3.84TB NVMe硬盘数量 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置25GE光口不少于4个（满配25GE光模块） 配置200GE光口不少于8个（满配200GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 2+2冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2600W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI计算单元实配 | 实配≥8块AI计算单元，单个计算单元内存≥64GB HBM，整机可提供≥2.5 PFLOPS@FP16算力。卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 46 | 产品规格 |  | ★AI一致性 | 若AI计算单元与服务器整机不是同一厂商 | 要求AI计算单元厂商针对本项目，提供稳定算力承诺函，并加盖投标人公章 |
| 47 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 48 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 57 | 功能要求 | AI功能 | #框架支持 | 提供国产化人工智能编程框架，支持动静态图结合，支持自动微分，支持端边云全场景开发部署能力 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 58 | 功能要求 |  | #开发套件 | 提供人工智能应用软件开发套件，提供极简易用、高性能的API和工具，支持提供面向大规模特征检索/聚类的不同行业SDK | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 59 | 功能要求 |  | #软件驱动 | 提供驱动软件，适配主流操作系统；提供张量编译器，支持计算图解析、图优化、图编译；提供高性能算子库，支持CANN组件、NN库、CV库和BLAS库等，提供高性能算子 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 60 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 61 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 63 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 66 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 73 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 77 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 78 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 79 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 80 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 81 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 82 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 94 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 103 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 104 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 105 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 106 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 107 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 108 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 109 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 110 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 111 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 112 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 114 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 115 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量不做要求 | 否 |
| 116 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
| 118 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 119 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 126 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 127 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 128 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 129 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 130 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 131 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 135 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 136 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 138 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 139 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 146 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 147 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 148 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 149 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 150 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 151 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 152 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

需满足《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等标准要求。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准

3.1 设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致；

3.2 按照采购人要求完成项目实施，完成包括设备安装、系统调试等工作；

3.3 中标人需配合采购人完成项目验收所需的验收材料，确保项目顺利验收。

4. 其他要求（如有）

## 四、第4包

### 4.1、采购标的

4.1.1. 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管健康大数据分析系统组件：生信分析高性能计算节点组件 | 台 | 35 | 国产 | 通用服务器 |

4.1.2. 项目背景/项目概述：

生物信息心血管健康大数据超算分析系统平台建设为生物信息学相关研究提供友好高效、安全可控的一站式资源共享服务，主要为实验室各个生物信息研究方向的设计、开发、运行提供必要的计算资源。满足研究中各类基因组测序数据分析、蛋白质结构预测、分子动力学模拟和生物实验结果评估等需求，为生物信息学技术研发、验证、应用提供计算资源支撑。建设支持生物信息学模型构建和多组学数据处理框架的集成工作环境和应用服务平台，集成适配多源生物大数据（如基因组、转录组、蛋白质组等）集成与管理、计算资源。

### 4.2、商务要求

1. 交付时间和地点：

交付时间：合同签订后在30天内完成供货、安装、调试工作；

交付地点：首都医科大学附属北京安贞医院

付款条件：合同签订后10个工作日内采购人支付中标人50%货款（预付款），货物到货调试完成，经采购人验收合格后10个工作日内支付40%货款（终验款）,剩余10%货款作为尾款，在合同签订1年后完成支付。

采购人支付费用7日前，中标人应将对应金额的法定发票提供采购人审核，待审核通过后采购人按照合同约定向中标人支付费用，如发票审核不合格或中标人未提供发票，则采购人有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。中标人负责将货物送至采购人指定位置。

4. 售后服务（质保期）

货物安装调试验收合格后双方共同签署书面验收合格报告，自签署书面验收报告验收入库合格之日起，整机免费保修_3_年，详见附件二《售后服务承诺书》（为本合同的一部分，具有同等的法律效力）。中标人应向采购人提供中标人与厂家的承诺书，保证售后服务由厂家提供；若采购人不能享受厂家提供的售后服务，由中标人履行售后服务，若中标人不履行或怠于履行，经两次催告后，采购人有权请第三方提供售后服务，由此产生的费用和损失由中标人负责。

（注：保修期，即指生产者或销售者向消费者出售商品时承诺的对该商品因质量问题而发生故障时提供免费维修及保养的时间段。）

### 4.3、技术要求

#### 1. 心血管健康大数据分析系统组件：生信分析高性能计算节点组件

1.1 采购标的需实现的功能

通过采购双路计算节点搭建国产化高性能计算集群系统，提供强劲且稳定的计算能力（≥400Tflops），为基因测序数据处理、蛋白质结构预测、药物研发、分子动力学模拟等生命科学场景设计的高性能计算单元，需完成目标应用指令集迁移及基于国产化自研编译器参数优化、国产化数学库的加速库优化，及应用参数优化工作。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.1.1信分析高性能计算节点组件

| ## 序号 | ## 指标分类 | ## 一级指标 | ## 二级指标 | ## 指标要求 | ## 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 产品规格 | ## CPU规格 | ## ★CPU信息 | ## 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | ## 否 |
| ## 2 | ## 产品规格 | ## 主板规格 | ## ★主板主持的CPU和内存情况 | ## 单台服务器CPU不少于2颗，内存不少于32条 | ## 否 |
| ## 3 | ## 产品规格 |  | ## ★主板内存槽数量 | ## 内存的可扩展插槽数量应不少于 32个 | ## 否 |
| ## 4 | ## 产品规格 |  | ## ★主板存储接口 | ## 至少支持 SATA、SAS、NVMe等存储接口 | ## 否 |
| ## 5 | ## 产品规格 |  | ## ★PCIe 插槽接口 | ## 符合 PCIe 3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | ## 否 |
| ## 6 | ## 产品规格 |  | ## ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ## 除OCP插槽和存储设备专用插槽外，高度大于 86mm 双路或以上服务器 PCIe 3.0插槽或接口应不少于12个 | ## 否 |
| ## 7 | ## 产品规格 |  | ## 特殊孔位及接口 | ## 服务器主板为USB3.0 数据传输规范的接口，USB设备支持的最大电流为900mA | ## 否 |
| ## 8 | ## 产品规格 |  | ## 板载网络接口 | ## 无要求 | ## 否 |
| ## 9 | ## 产品规格 |  | ## 主板OCP 插槽数量 | ## 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 2 个 | ## 否 |
| ## 10 | ## 产品规格 | ## 内存规格 | ## ★内存数量 | ## ≥16 | ## 否 |
| ## 11 | ## 产品规格 |  | ## ★内存规格 | ## ≥DDR5 32GB | ## 否 |
| ## 12 | ## 产品规格 |  | ## ★内存通道 | ## 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 1DPC时，内存通道至少可支持8通道 | ## 否 |
| ## 13 | ## 产品规格 | ## 存储规格 | ## 硬盘类型 | ## 供应商给出服务器支持NVMe固态硬盘及和SATA固态盘类型及规格 | ## 否 |
| ## 14 | ## 产品规格 |  | ## ★硬磁盘实配容量 | ## 服务器提供的实配NVMe固态硬盘可用容量应不小于3.84TB NVMe SSD ## 实配SATA固态盘单盘可用容量不小于 480GB | ## 否 |
| ## 15 | ## 产品规格 |  | ## 硬盘接口类型 | ## 配备固态盘应提供SATA固态盘接口 | ## 否 |
| ## 16 | ## 产品规格 |  | ## ★硬盘实配数量 | ## 服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 1 块； ## 实配盘数应不小于 2块，可实现互为备份； | ## 否 |
| ## 17 | ## 产品规格 |  | ## ★硬盘插槽数量及规格 | ## a)服务器支持≥8块2.5英寸盘位 ## b) 机箱高度为 86mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8块 | ## 否 |
| ## 18 | ## 产品规格 |  | ## 硬盘其他参数要求 | ## 固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 | ## 否 |
| ## 19 | ## 产品规格 | ## RAID ## 卡规格 | ## RAID 卡支持的 SAS接口数 | ## ≥8 | ## 否 |
| ## 20 | ## 产品规格 | ## SAS 直 ## 通卡 ## 规格 | ## SAS直通卡SAS接口数量 | ## ≥0 | ## 否 |
| ## 21 | ## 产品规格 | ## HBA 卡规格 | ## HBA 卡端 ## 口数量 | ## ≥0 | ## 否 |
| ## 22 | ## 产品规格 | ## 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 1GE | 否 |
| ## 23 | ## 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | ≥100Gbps | 否 |
| ## 24 | ## 产品规格 |  | #独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡1GE网口数量≥4个，100GE网口数量≥1个 | 否 |
| ## 25 | ## 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSPF/SPF | 否 |
| ## 26 | ## 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSPF/SPF | 否 |
| ## 27 | ## 产品规格 | ## 外部接口规格 | ## ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| ## 28 | ## 产品规格 |  | ## ★USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 | 否 |
| ## 29 | ## 产品规格 |  | ## 特殊接口及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| ## 31 | ## 产品规格 | ## 电源规格 | ## 电源冗余模式 | ## 整机电源模块按 1+1 冗余 | ## 否 |
| ## 32 | ## 产品规格 |  | ## ★电源模块数量 | ## ≥2 | ## 否 |
| ## 33 | ## 产品规格 |  | ## ★电源功率 | ## 2000W白金电源 | ## 否 |
| ## 34 |  |  | ## 电源指示灯 | ## 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | ## 否 |
| ## 35 | ## 产品规格 | ## 整机规格 | ## ★外观和结构 | ## a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； ## b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； ## c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； ## d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； ## e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； ## f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；（本项目不涉及） ## g) 服务器高度不少于870mm，宽度不少于480mm，深度不少于800mm | ## 否 |
| ## 36 | ## 产品规格 |  | ## ★尺寸（高 ## ×宽×深） | ## 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | ## 否 |
| ## 37 | ## 产品规格 |  | ## 服务器导轨 | ## 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | ## 否 |
| ## 38 | ## 产品规格 |  | ## CPU个数与机柜高度单位(U)比 | ## 供应商给出 CPU 个数与机柜高度 | ## 否 |
| ## 39 | ## 产品规格 |  | ## ★环境适应性 | ## 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | ## 否 |
| ## 40 | ## 产品规格 |  | ## 特殊机型环境适应性 | ## / | ## 否 |
| ## 41 | ## 产品规格 |  | ## ★机械环境适应性 | ## 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 |  |
| ## 42 | ## 产品规格 |  | ## ★噪声 | ## 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | ## 否 |
| ## 43 | ## 产品规格 | ## AI 计算单元规格 | AI计算单元 | ## / | ## 否 |
| ## 44 | ## 产品规格 |  | 一键式迁移 | ## / | ## 否 |
| ## 45 | ## 产品规格 | ## 机柜 ## 规格 | ## ★机柜尺寸 | ## / | ## 否 |
| ## 46 | ## 产品规格 |  | ## 机柜管理板 | ## / | ## 否 |
| ## 47 | ## 产品规格 |  | ## 机柜电源规格 | ## / | ## 否 |
| ## 48 | ## 功能要求 | ## 主板功能 | ## ★主板外部接口种类 | ## 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | ## 否 |
| ## 49 | ## 功能要求 |  | ## 主板防烧板设计 | ## 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | ## 否 |
| ## 50 | ## 功能要求 |  | ## 扩展功能 | ## 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | ## 否 |
| ## 51 | ## 功能要求 | ## 网络功能 | ## ★网络功能 | ## 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | ## 否 |
| ## 52 | ## 功能要求 | ## CPU功能 | ## ★计算处理 | ## 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | ## 否 |
| ## 53 | ## 功能要求 |  | ## ★密码算法 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
| ## 54 | ## 功能要求 | ## 存储功能 | ## 内存校验 | ## 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | ## 否 |
| ## 55 | ## 功能要求 |  | ## SATA SSD NAND 健康状态上报 | ## 支持关键外部存储器 （硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | ## 否 |
| ## 56 | ## 功能要求 |  | ## SATA SSD单 die 故障隔离 | ## 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离，避免故障芯片影响整个SSD的运行，保障其他芯片可以继续正常工作。 | ## 否 |
| ## 57 | ## 功能要求 | ## RAID卡功能 | ## ★RAID卡RAID 级别支持 | ## RAID 0,1,5,6,10,50,60 | ## 否 |
| ## 58 | ## 功能要求 |  | ## ★RAID 卡BBU 单元 | ## RAID 卡配置电池或电容备份单元 | ## 否 |
| ## 59 | ## 功能要求 | ## 光驱功能 | ## 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | ## / | ## 否 |
| ## 60 | ## 功能要求 | ## 电源功能 | ## ★电源热插拔 | ## 整机电源模块应具备热插拔功能 | ## 否 |
| ## 61 | ## 功能要求 |  | ## ★电源过流 ## 保护 | ## 支持过流及短路保护的功能 | ## 否 |
| ## 62 | ## 功能要求 | ## 整机功能 | ## ★散热方式 | ## 支持风冷散热方式 | ## 否 |
| ## 63 | ## 功能要求 |  | ## 其他功能 | ## a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； ## b) 支持熔断保护与恢复功能 | ## 否 |
| ## 64 | ## 功能要求 | ## 管理系统功能 | ## ★BMC固件基础功能 | ## 1) 支持 DHCP 设置网络功能； ## 2)支持静态 IP 设置网络功能； ## 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； ## 4)支持日志信息导出和记录删除功能； ## 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； ## 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； ## 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； ## 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； ## 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； ## 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； ## 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； ## 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； ## 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； ## 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； ## 15)支持设置口令策略功能； ## 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； ## 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； ## 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； ## 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； ## 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； ## 21)应支持固件版本查询、固件升级 ## 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； ## 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； ## 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | ## 否 |
| ## 65 | ## 功能要求 |  | ## BMC 固件增强功能 | ## a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； ## b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； ## c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s | ## 否 |
| ## 66 | ## 功能要求 |  | ## ★BIOS 固件基础功能 | ## a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； ## b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； ## c）支持设置界面中英文显示切换功能； ## d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； ## e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； ## f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； ## g）支持安全启动功能； ## h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； ## i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； ## j）支持 RAID 识别和启动功能； ## k）支持串口重定向功能； ## l）支持固件更新功能； ## m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； ## n）支持网络引导启用和关闭功能 | ## 否 |
| ## 67 | ## 功能要求 |  | ## ★远程控制 | ## 支持远程控制等管理系统功能，服务器管理系统配置国产自研管理芯片。 | ## 否 |
| ## 68 | ## 功能要求 | ## 操作系统及驱动功能 | ## ★操作系统及驱动的升级 | ## / | ## 否 |
| ## 69 | ## 功能要求 |  | ## 操作系统及驱动的备份还原 | ## / | ## 否 |
| ## 70 | ## 功能要求 |  | ## ★操作系统功能 | ## / | ## 否 |
| ## 71 | ## 功能要求 | ## 中文信息处理功能 | ## ★中文信息处理 | ## 符合 GB 18030 的有关规定 | ## 否 |
| ## 72 | ## 功能要求 | ## 机柜功能 | ## 机柜管理功能 | ## / | ## 否 |
| ## 73 | ## 功能要求 |  | ## 机柜通信方式 | ## / | ## 否 |
| ## 74 | ## 功能要求 |  | ## #多集群作业管理 | ## 支持多集群作业管理功能 | ## 提供多集群管理功能说明，并且加盖投标人公章 |
| ## 75 | ## 安全要求 | ## 关键部件安全要求 | ## ★关键部件安全要求 | ## 服务器的CPU须符合安全可靠测评要求 | ## 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| ## 76 | ## 安全要求 | ## 固件安全要求 | ## ★故障检测 | ## 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | ## 否 |
| ## 77 | ## 安全要求 |  | ## 内存故障智能预测和自愈修复 | ## 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | ## 否 |
| ## 78 | ## 安全要求 |  | ## 硬盘故障智能预测 | ## 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | ## 否 |
| ## 79 | ## 安全要求 |  | ## PCIe 链路故障智能诊断 | ## 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 | ## 否 |
| ## 80 | ## 安全要求 |  | ## 内存故障隔离 | ## 支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | ## 否 |
| ## 81 | ## 安全要求 |  | ## 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | ## 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | ## 否 |
| ## 82 | ## 安全要求 |  | ## 异常下电关键数据保护 | ## 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | ## 否 |
| ## 83 | ## 安全要求 |  | ## BMC/BIOS固件双镜像保护 | ## 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | ## 否 |
| ## 84 | ## 安全要求 |  | ## CPU 核重启隔离 | ## 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | ## 否 |
| ## 85 | ## 安全要求 |  | ## 内存地址隔离 | ## 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | ## 否 |
| ## 86 | ## 安全要求 |  | ## 内存存储阵列替换 | ## 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | ## 否 |
| ## 87 | ## 安全要求 |  | ## 安全启动 | ## 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | ## 否 |
| ## 88 | ## 安全要求 | ## 系统 ## 安全 ## 要求 | ## syslog双向鉴别 | ## 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | ## 否 |
| ## 89 | ## 安全要求 |  | ## ★弱口令字典检查 | ## 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | ## 否 |
| ## 90 | ## 安全要求 |  | ## ★白名单访问控制 | ## 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | ## 否 |
| ## 91 | ## 安全要求 |  | ## 双因素鉴别 | ## 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | ## 否 |
| ## 92 | ## 安全要求 |  | ## ★二次鉴别 | ## 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | ## 否 |
| ## 93 | ## 安全要求 |  | ## 匿名化用户告警接收邮箱 | ## 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | ## 否 |
| ## 94 | ## 安全要求 |  | ## ★密码证书安全加密存储 | ## 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | ## 否 |
| ## 95 | ## 安全要求 |  | ## ★敏感信息安全加密传输 | ## 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | ## 否 |
| ## 96 | ## 安全要求 | ## 信息安全要求 | ## ★研发过程安全 | ## 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | ## 否 |
| ## 97 | ## 安全要求 |  | ## 漏洞管理 | ## 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动序、BMC软件等)都可以查看 | ## 否 |
| ## 98 | ## 安全要求 |  | ## 网络关键设备服务器要求 | ## 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定 | ## 否 |
| ## 99 | ## 安全要求 |  | ## 增强要求 | ## a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b)支持可信平台控制模块(TPCM)； c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e)支持基于处理器或可信计算模块度量的能； f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定； g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | ## 否 |
| ## 100 | ## 安全要求 | ## 物理安全 | ## ★物理安全 | ## 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | ## 否 |
| ## 101 | ## 安全要求 | ## 限用物质的限量要求 | ## ★限用物质的限量要求 | ## 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 | ## 否 |
| ## 102 | ## 性能要求 | ## CPU ## 性能 | ★CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| ## 103 | ## 性能要求 |  | ## ★CPU主频 | ## ≥2.8GHz | ## 否 |
| ## 104 | ## 性能要求 |  | ## ★单CPU 核数 | ## ≥64 Core，128线程 | ## 否 |
| ## 105 | ## 性能要求 |  | ## ★单CPU 末级缓存容量 | ## ≥112MB | ## 否 |
| ## 106 | ## 性能要求 | ## 内存性能 | ## 单内存模块容量 | ## ≥32GB | ## 否 |
| ## 107 | ## 性能要求 |  | ## ★内存速率 | ## ≥5600MT/s | ## 否 |
| ## 108 | ## 性能要求 | ## 存储性能 | ## 硬盘转速 | ## / | ## 否 |
| ## 109 | ## 性能要求 | ## RAID卡性能 | ## #RAID 卡缓存容量大小 | ## RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB | ## 否 |
| ## 110 | ## 性能要求 | ## FC HBA卡性能 | ## FC HBA 卡速率 | ## / | ## 否 |
| ## 111 | ## 性能要求 | ## 网络性能 | ## #独立网卡速率 | ## ≥100Gbps，≥1Gbps | ## 否 |
| ## 112 | ## 性能要求 |  | ## 板载网卡速率 | ## / | ## 否 |
| ## 113 | ## 性能要求 | ## 电源能耗 | ## ★电源能耗 | ## 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | ## 否 |
| ## 114 | ## 兼容要求 | ## 部件 ## 兼容 ## 性要 ## 求 | ## ★内存兼容 ## 性 | ## 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | ## 否 |
| ## 115 | ## 兼容要求 |  | ## ★固态存储兼容性 | ## 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | ## 否 |
| ## 116 | ## 兼容要求 |  | ## FC HBA 卡兼容性 | ## / | ## 否 |
| ## 117 | ## 兼容要求 |  | ## RAID 卡兼容性 | ## RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | ## 否 |
| ## 118 | ## 兼容要求 |  | ## ★网卡兼容性 | ## 网卡应适配两种 | ## 否 |
| ## 119 | ## 兼容要求 |  | ## ★功能卡兼容性 | ## 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | ## 否 |
| ## 120 | ## 兼容要求 | ## 外设兼容性 | ## ★外设兼容性 | ## 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | ## 否 |
| ## 121 | ## 兼容要求 | ## 软件 ## 兼容 ## 性 | ## ★数据库兼 ## 容 | ## 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | ## 否 |
| ## 122 | ## 兼容要求 |  | ## ★中间件兼 ## 容 | ## 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | ## 否 |
| ## 123 | ## 兼容要求 |  | ## ★平台软件 ## 兼容 | ## 兼容1 个及以上厂商的大数据平台 | ## 否 |
| ## 124 | ## 兼容要求 |  | ## 虚拟化软 ## 件兼容 | ## 兼容 2 款 | ## 否 |
| ## 125 | ## 可靠性要求 | ## 存储可靠性要求 | ## #SATA SSD可靠性 | ## SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | ## 否 |
| ## 126 | ## 可靠性要求 | ## 整机 ## 可靠 ## 性要 ## 求 | ## ★整机可靠性 | ## m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 500000h | ## 否 |
| ## 127 | ## 可靠性要求 |  | ## ★风扇可靠性 | ## 风扇寿命应不低于 40000h | ## 否 |
| ## 128 | ## 可靠性要求 |  | ## ★部件可靠性 | ## 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | ## 否 |
| ## 129 | ## 包装及运 ## 输要求 | ## 包装及运输要求 | ## ★标志、包装、运输和贮存 | ## 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | ## 否 |
| ## 130 | ## 服务要求 | ## 服务响应 | ## ★服务响应 | ## a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； ## b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； ## c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； ## d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | ## 否 |
| ## 131 | ## 服务要求 |  | ## ★培训服务 | ## 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | ## 否 |
| ## 132 | ## 服务要求 | ## 服务 ## 周期 | ## ★服务周期 | ## 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3年； | ## 否 |
| ## 133 | ## 服务要求 | ## 服务 ## 工具 ## 要求 | ## ★工具要求 | ## 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | ## 否 |
| ## 134 | ## 服务要求 |  | ## 辅助工具 | ## 支持如下功能 ## a) 本地的数据备份和还原功能； ## b) 网络的数据备份和还原功能； ## c) 服务器操作系统的自动安装功能； ## d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | ## 否 |
| ## 135 | ## 服务要求 |  | ## ★驱动安装升级指引 | ## 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | ## 否 |
| ## 136 | ## 服务要求 |  | ## 随机附开盖工具 | ## 随服务器打包提供开机箱工具 | ## 否 |
| ## 137 | ## 服务要求 |  | ## #代码迁移工具 | ## 供应商提供从原有CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | ## 提供迁移指导手册，并加盖投标人公章 |
| ## 138 | ## 服务要求 |  | ## #性能分析工具 | ## 供应商提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | ## 提供优化工具及优化建议，并加盖投标人公章 |
| ## 139 | ## 服务要求 |  | ## #跨架构平台应用兼容 | ## 包括但不限于以下应用软件兼容）：R 4.4.3、PLINK v1.9.0-b.7.7 64-bit、nextflow 24.10.0.5928、cloudgen 3.1.0、FastQC V0.11.9、fastp v1.0.1、MultiQC V1.29、SortMeRNA v4.3.7、trimmomatic 0.39、SPAdes 420、Megahit v1 29、QUAST 5.3.0、BWA 0.7.17、Bowtie2 2.4.1、minimap2 v2.24、SAMtools 115、MAFFT 7.490、blastn 2.13、blastp2.13.0、IQtree 2.2.4、VarScan 2.4.2 | ## 提供软件移植兼容性报告，并加盖投标人公章 |
| ## 140 | ## 服务要求 |  | ## ★管理软件 | ## 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； | ## 否 |
| ## 141 | ## 服务要求 | ## 增值服务 | ## ★厂家升级产品软件与扩容服务 | ## 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | ## 否 |
| ## 142 | ## 服务要求 |  | ## #服务保障升级 | ## 供应商提供应用迁移与生物信息学软件应用优化服务 | ## 提供优化报告 |
| ## 143 | ## 服务要求 |  | ## ★提供上门服务 | ## 供应商具备提供上门服务的能力 | ## 否 |
| ## 144 | ## 服务要求 |  | ## #业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | ## 投标人提供业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | ## 提供生物信息学计算性能优化服务说明，并加盖投标人公章 |
| ## 145 | ## 服务要求 | ## 供应链质量 | ## ★抗干扰性 | ## 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | ## 否 |
| ## 146 | ## 服务要求 |  | ## ★供应能力证明 | ## 提供CPU芯片厂商的供应保障函 | ## 提供CPU芯片厂商的供应保障函，内容须明确保障本次采购的CPU供应，并加盖投标人公章 |
| ## 147 | ## 新增兼容性要求 | ## 兼容性要求 | ## #设备兼容性 | ## 本次采购设备与现有软件计算集群环境兼容 | ## 提供软件厂商兼容性证明，并加盖投标人公章 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

★原厂售后服务承诺函：投标人承诺提供硬件原厂售后服务，承诺提供不少于3年原厂维保服务。最终验收通过之日起，开始计算硬件设备维保，硬件至少7x24上门保修及技术支持服务，提供下一个工作日现场响应。需加盖投标人公章。

★原厂应用移植与调优售后服务承诺函：投标人需提供针对采购人基于ARM架构处理器的应用软件移植和调优承诺函，需加盖投标人公章。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

需满足《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等标准要求。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.4.1原厂培训方案

需提供厂商针对生物信息应用的培训方案，培训内容为生信软件性能优化、脚本语言在软件批处理和结果自动化分析中的应用。厂商需优化生物信息学软件在Linux环境的性能，具备数据分片、并行计算优化、生信分析业务管道优化、应用向量指令集（SIMD）优化性能、CPU流水线优化、缓存命中率优化、IO优化的能力，有生物信息学应用优化的培训。

2.4.2实施要求

＃项目实施过程控制要求：投标人应接受采购人的监督和管理，遵守采购人制定的有关项目管理、运维管理的要求。投标人应充分考虑软硬件配套及各种授权需求。投标人应根据招标文件的要求制定详细的项目实施进度方案，结合项目实际情况安排计算出硬件设备项目的安装调试时间。

＃项目实施过程文档管理：要求提供文档移交方案，技术文档包括但不限于以下内容：1)系统维护手册；2)用户操作手册；3)实施报告。

＃项目核心实施人员应满足以下技术能力要求： 有 2 年及以上生信领域工作经验，掌握生物信息计算核心原理，包括但不限于高通量测序（NGS）数据处理流程、生物信息学算法逻辑（如序列比对、变异检测算法）、常用生信工具（如 BWA、GATK、FastQC 等）的应用与参数优化；）、能熟练使用 R（统计分析）、PLINK（关联分析）等工具等。