# 第五章   采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 租用服务 类别 | 服务项 | 计价单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定制化物理服务器 | 配置1：2路10核2.0GHz，192G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，4个万兆端口 | 台 | 64 |
|  |  | 配置2：4路10核2.0GHz，288G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，4个万兆端口 | 台 | 23 |
|  |  | 刀片服务器：4颗CPU，8*16GB DDR4，2*600GB 12G SSD 2.5寸硬盘， 2*10GE接口卡，2*10Gb FCoE接口卡，1* RAID卡，刀片服务器 | 台 | 32 |
|  |  | （刀片服务器机框）：10*FAN，6*POWER，2*OA管理模块，单相电源输入，统一基础架构系统，含网卡：4个10GB光模块、4个8GB FC模块、4个GE电口模块。 | 台 | 4 |
|  | 小型机物理服务器 | 配置核心数*处理器主频≥40GHz，256GB内存，2块600G以上 SSD硬盘（含操作系统） | 台 | 8 |
|  | 集中式存储1 | SAN架构存储系统，标配双控制器;配置48Gb缓存；配置虚拟资源调配软件、数据迁移软件、数据镜像功能、支持存储虚拟化及存储网关复制功能、块级压缩软件；12个16Gb FC端口，控制器数量*2；企业级SSD；支持FC 、ISCSI 、NFS、CIFS、FCOE；支持FCoE主机接口；管理方式GUI/CLI；10000转速SAS盘，做完raid 1+0后容量为50TB；10000转速SAS盘做完raid5后容量为50TB，支持存储扩容。多路径负载均衡软件。 | 台 | 3 |
|  |  | SAN架构存储硬盘框(2U,交流\240V高压直流,2.5",级联模块,25盘位，1.8TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")25个。 | 台 | 2 |
|  | 集中式存储2 | SAN架构存储系统，标配双控制器;配置48Gb缓存；配置虚拟资源调配软件、数据迁移软件、数据镜像功能、支持存储虚拟化及存储网关复制功能、块级压缩软件；12个16Gb FC端口，控制器数量*2；企业级SSD；支持FC 、ISCSI 、NFS、CIFS、FCOE；支持FCoE主机接口；管理方式GUI/CLI；10000转速SAS盘，做完raid 1+0后容量为30TB；10000转速SAS盘做完raid5后容量为70TB，支持存储扩容。多路径负载均衡软件。 | 台 | 3 |
|  | 集中式存储3 | SAN架构存储系统，标配双控制器;配置48Gb缓存；配置虚拟资源调配软件、数据迁移软件、数据镜像功能、支持存储虚拟化及存储网关复制功能、块级压缩软件；12个16Gb FC端口，控制器数量*2；企业级SSD；支持FC 、ISCSI 、NFS、CIFS、FCOE；支持FCoE主机接口；管理方式GUI/CLI；10000转速SAS盘，做完raid 1+0后容量为50TB；10000转速SAS盘做完raid5后容量为50TB，支持存储扩容。多路径负载均衡软件。 | 台 | 1 |
|  |  | 2套SAN架构存储盘柜：硬盘框(2U,交流\240V高压直流,2.5",级联模块,25盘位，1.8TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")25个。 | 台 | 2 |
|  | 对象存储 | 2颗12核 2.4GHz处理器，256GB内存，2块480GB RI SSD，空余硬盘插槽14个，2块2端口万兆光接口网卡（包含多模光模块），空余PCIE插槽1个，4端口千兆电接口MLOM网卡，三副本，实际可用200TB | 台 | 1 |
|  | 光纤交换机1 | 万兆48个10000BASE-T电口以太网交换机，(全部端口激活，含48*10Gb多模SFP)-单电源(交流) | 台 | 2 |
|  | 光纤交换机2 | 光纤交换机-48端口(全部端口激活，含48*16Gb多模SFP)-单电源(交流) | 台 | 14 |
|  | 路由器 | 主机*1，双主控，双电源，满配交换网板，万兆光≥2；千兆电≥8；千兆光≥8；千兆WAN≥2，2个万兆多模光模块；2个千兆多模光模块 | 台 | 2 |
|  | 核心交换机 | 以太网交换机主机，支持48个100/1000/10000BASE-T电口，支持4个10G BASE-X SFP+端口，支持2个插槽，无电源需风扇 | 台 | 6 |
|  | 接入交换机 | 以太网交换机主机，支持48个100/1000/100000BASE-T电口，支持4个10G BASE-X SFP+端口，支持2个插槽，无电源需风扇 | 台 | 14 |
|  | 抗拒绝服务系统 | 2U，交流冗余电源，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，2个万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），支持万兆多模光纤接口模块、万兆单模光纤接口模块，3个链路扩展卡插槽。含64字节2G容量许可。最大4G清洗容量。 | 台 | 2 |
|  | VPN防火墙 | 标准2U机架式设备，冗余电源，吞吐量18G，并发连接数450万。6个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口(含光模块),国密算法 | 台 | 6 |
|  | 防病毒网关 | 标准2U机架式设备，冗余电源，吞吐量12G，防毒墙吞吐量2.5G，并发连接数220万。6个千兆电口，4个千兆光口，1个RJ45串口，2个USB接口。 | 台 | 4 |
|  | 流量控制 | 2U设备，单电源，千兆电口6个，千兆光口2个，万兆光口2个（支持接口扩展），吞吐量2.5Gbps，并发会话数150万，可实现用户的上网行为管理，流量控制，身份认证，应用识别，规则库可升级 | 台 | 4 |
|  | 业务域防火墙 | 标准2U机架式设备，冗余电源，吞吐量16G，并发连接数300万。6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口。 | 台 | 4 |
|  | 数据库域防火墙 | 标准2U机架式设备，冗余电源，吞吐量16G，并发连接数300万。6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口。 | 台 | 4 |
|  | 管理域防火墙 | 标准2U机架式设备，冗余电源，吞吐量16G，并发连接数300万。6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口。 | 台 | 2 |
|  | 应用负载均衡 | 2U设备，6千兆电口，8个千兆光口，L4层吞吐量11Gbps、L4并发连接数940万、L4新建连接数30万，L7新建连接数15万，冗余电源。设备支持串接、旁路部署、支持三角传输，设备支持虚拟化负载功能 | 台 | 4 |
|  | 数据库审计 | 2U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，4T SATA硬盘。含数据库入侵检测模块，包含SQL注入、提权、缓冲区溢出检测等功能。 SQL处理性能 40000条/秒，存储天数≥180天，日志检索≥60000条/秒 | 台 | 4 |
|  | 堡垒机 | 标准2U机架式设备，硬盘≥2TB，企业级，千兆电口≥6个，提供≥600个资源授权，提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能，并满足等级保护三级建设要求 | 台 | 3 |
|  | NTP时间服务器 | 授时精度 1-10ms； | 台 | 1 |
|  | 应用流量分析 | 双电源，磁盘存储空间16TB， 4个千兆电口/光口数据口或者1个万兆光口，2个千兆管理口，处理能力≤2Gbps 或 每秒10K以内TCP会话。 | 台 | 1 |
|  | 网络审计系统 | 标准机架式设备，硬盘≥1TB，冗余电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，具备RJ45串口和USB接口。默认接口均可作为监听口。 | 台 | 2 |
|  | TAP 分路器 | 流量复制/汇聚一体化 | 台 | 1 |
|  | 安全态势感知系统 | 标准机架式设备，CPU≥4核，物理内存≥32G，SSD ≥128G，SATA ≥4T*4，支持RAID50，单电源，≥6个千兆电口，1个DB9串口，6个USB接口。 | 台 | 1 |
|  | 安全态势感知系统探针 | 标准机架式设备，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，1个RJ45串口，2个USB接口。支持流量性能≥1.5Gbps，包转发率≥2.232Mbps，每秒新建连接数≥10万，最大并发连接数≥200万，CPU≥2核，物理内存≥4G，硬盘≥SATA 1T。功能：1、IDS漏洞利用检测；2、异常会话检测；3、Web攻击检测；4、僵尸网络检测；5、违规访问检测，包含升级服务 | 台 | 2 |
|  | 日志审计系统 | 标准机架式设备，支持≥400个主机审计许可，系统盘≥64G，硬盘≥8TB，千兆电口≥6个；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基于SQL/XML标准内容获取； 2套审计节点许可-100 ：每许可证包含100个节点审计许可。 | 台 | 2 |
|  | 网络流量回溯分析 | 网络接口，2个千兆采电口采集口，2个千兆采光口采集口，2个电口管理口；流量处理能力：800Mbps，数据包处理能力：200，000pps，TCP/UDP会话处理能力： 每秒50，000，存储空间8TB | 台 | 1 |
|  | 容灾备份一体机 | 机架式，800W（1+1）冗余电源，2颗64位八核处理器，128GB高速缓存；16个热插拔位，配备480TB以上硬盘,2个千兆以太网接口，2个万兆口。 | 台 | 3 |

| 服务子类 | 服务项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU（vCPU ARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.2GHz，平均虚拟化率，即物理CPU/虚拟CPU≥1/4，虚拟CPU利用率不低于物理CPU的25% ） | 1CPU | 2367 |
|  | 内存 | 1GB | 6040 |
| GPU卡算力服务（适配X86、ARM、C86） | GPU显存（需同时租用算力资源、云主机或物理服务器资源，联合使用） | 1 GB | 368 |
|  | 半精度浮点运算能力（需同时租用GPU显存、云主机或物理服务器资源，联合使用） | 1 TFLOPS | 1160 |
| 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标:单盘IOPS2000-5000） | 100GB | 1411 |
| 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS10000-25000） | 100GB | 2820 |
| 静态存储 | 提供大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | 1TB | 246 |
| 本地备份服务 | 本地备份服务 | 100GB | 1411 |
| 异地备份服务 | 异地备份服务 | 100GB | 120 |
| 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 455 |
|  | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 44 |
| 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 1IP（内网） | 24 |
| 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1账号 | 96 |
| SSL证书服务 | 提供SSL 证书服务 | 1域名 | 1 |
| Web应用防火墙（WAF） | 针对网站及Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类SQL注入、XSS攻击、网页木马、WEBSHELL等Web威胁防护（200Mbps） | 1套 | 17 |
| 商用操作系统套餐 | Windows Server套餐：Windows Server租用、安装及维护。 | 1套 | 350 |
|  | 国产Linux套餐：国产Linux操作系统服务租用、安装及维护。 | 1套 | 48 |
| 开源操作系统套餐 | 提供开源操作系统安装和维护服务。 | 1套 | 245 |
| 商用数据库套餐 | 国产商用数据库租用、安装及维护（至少支持3种国产数据库） | 1套 | 2 |
| 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务 | 台 | 734 |
| 主机漏洞扫描加固 | 主机漏洞扫描加固 | 台 | 734 |
| 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务 | 1站点 | 10 |
| VPN专线接入服务 | 提供VPN接入政务云环境服务 | 1套 | 1 |
| 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 1套 | 13 |

- 项目背景

- 随着北京城市副中心行政办公区一期工程逐步完成，北京市规划和自然资源委员会的信息化系统逐步完成了整体迁移入云工作。北京市规划和自然资源委员会对上云系统资源进行整合优化后，目前共有11个重要信息系统，包括：

- 规划编制与实施监督平台

- 批后监管与全过程监督平台

- 自然资源监测管理平台

- 不动产登记信息管理基础平台

- 综合执法与专项治理平台

- 多规合一协同信息平台

- 国土空间基础信息平台

- 项目审批办事服务平台

- 领导决策指挥平台

- 行政办公平台

- 北京市规划和自然资源委员会门户

为落实北京市信息化搬迁信息系统迁移进度要求，北京市规划和自然资源委员会目前已完成政务云互联网区、政务外网区和政务外网VPN区所有业务系统的迁移上云。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目交付地点：采购人指定地点。

服务期限：投标人提供12个月的政务云资源租用服务，自2026年1月1日起，至2026年12月31日止。

2. 付款条件（进度和方式）

本项目分三笔支付：

合同生效后【15】个工作日内，中标人向采购人提供合同价款的10%作为履约保函，用以保证中标人全面地履行本合同项下的各种义务。

- 在收到中标人提供的履约保函后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的60%；

- 中标人按照合同约定完成6个月的政务云租用服务，提交中期运维服务报告及相关材料，并通过中期验收后，采购人向中标人支付服务费的30%。

- 中标人按照合同要求完成全部12个月租期服务工作，提交政务云服务工作总结报告及相关材料，并通过终期验收后，采购人向中标人支付服务费的10%。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.1.1 总体目标

本项目的总体目标是通过租用市级政务云服务，搭建满足北京市规划和自然资源委员会业务系统安全稳定的基础平台运行环境，并对运行环境进行持续优化与改造，充分优化系统整体兼容性，提高系统可靠性。同时，须满足北京市规划和自然资源委员会现有本地及异地备份工作要求，确保业务数据的安全。

1.1.2 技术目标

投标人需完成北京市规划和自然资源委员会非密信息系统迁移上云工作，并将已完成上云的业务系统（政务云互联网区、政务外网区和政务外网VPN区的全部业务系统）无缝迁移至中标云服务商政务云平台，并根据本招标的项目服务内容及技术要求提供相关设备，根据服务内容提供相关的集成、运维等服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.2.1国家及北京市有关政策

《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第745号）

《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）

《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

《工业和信息化部信息通信管理局关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知》（工信管函〔2018〕84号）

《云计算服务安全评估办法》（国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部公告2019年2号）

《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）

《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》

《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发〔2017〕89号）

《北京市人民政府关于印发<北京市政务信息资源管理办法（试行）>的通知》（京政发〔2017〕37号）

《关于印发<北京市市级政务云管理办法>的通知》（京经信函〔2019〕150号）

《北京市政务网络和数据安全管理办法》（京经信发〔2023〕57号）

《北京市“十四五”时期智慧城市建设控制性规划要求（试行）》（京大数据发〔2021〕2号）

1.2.2国家相关标准

《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》

《信息技术—云计算—云服务质量评价指标》（GB/T 37738-2019）

《信息技术—云计算—云服务计量指标》（GB/T 37735-2019）

《信息技术—云计算—云服务采购指南》（GB/T 37734-2019）

《信息技术—云计算—云存储系统服务接口功能》（GB/T 37732-2019）

《信息技术—云计算—云资源监控通用要求》（GB/T 37736-2019）

《信息技术—云计算—云平台间应用和数据迁移指南》（GB/T 37740-2019）

《信息技术—云计算—云服务交付要求》（GB/T 37741-2019）

《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）

《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）

《信息安全技术 政府网站云计算服务安全指南》（GB/T 38249—2019）

《信息安全技术 云计算安全参考架构》（GB/T 35279—2017）

《信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》GB/T 34942—2017

《信息安全技术 云计算服务运行监管框架》（GB/T 37972—2019）

《信息技术 云资源监控指标体系》（GB/T 37938-2019）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）

《数据中心电信基础设施标准》（ANSI/TIA-942）

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2016）

《云计算关键领域安全指南V4.0》

1.2.3北京市相关标准

《政务云平台建设技术要求》（DB11/T 2169-2023）

《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台分册》

《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台安全监管接口分册》

《北京市政务云安全技术规范 信息安全服务接口分册》

注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1基础及扩展服务要求

（1）计算服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求提供计算服务，包括：云主机租用服务，云主机租用服务可弹性提供扩展CPU、内存及数据盘磁盘，实例可用性达99.99%，用户对云主机有完全的控制权，支持主流操作系统，如windows server系列、Linux发行版、国产Linux等。

- 支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN直接映射给虚拟机使用，并且支持SCSI指令使用透传模式或者非透传模式；

- 应满足云主机之间、CPU之间隔离保护要求；

- 支持资源的动态调整，根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收；

- 支持异构虚拟化能力，如KVM多种虚拟化技术；

- 云主机出现故障时，支持自动重启或者迁移，保障业务连续性；

- 支持虚拟机热迁移，可在不同代CPU资源池中进行虚拟机热迁移；

- 云计算资源性能要求包括但不限于如下：

- 物理服务器 CPU 主频应不低于2.40GHz；

- 主机内存硬件配置不低于DDR4-2400MHz；

- 可用性不低于99.99%。

（2）存储服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求提供存储服务，包括：普通存储服务、高性能存储服务、静态存储服务、本地备份服务和异地备份服务，要求稳定可靠，不会因单一部件故障、单一路径故障等原因导致业务停用、数据丢失，可靠性99.9999%。

- 支持结构化数据、半结构化数据和非结构化数据等多种数据类型存储；

- 支持块存储、对象存储、文件存储等多种存储方法，满足数据备份、视频存储等不同应用场景使用要求；

- 支持存储资源扩展能力，例如：PB级扩展；

- 支持磁盘容错技术，如磁盘故障后节点的自动平衡和重构、硬盘故障检测和处理、集群节点出现单盘故障时不影响业务运行等；

- 存储资源性能要求包括但不限于如下：

- 吞吐量：高性能存储系统的读写带宽应不低于1000MB/s,IOPS不低于20000;普通性能存储系统的读写带宽应不低于200MB/s，IOPS不低于1000。

- 支持高可靠性，可靠性不低于99.9999%；

（3）网络服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求提供网络服务，包括：互联网链路带宽服务、互联网IP地址租用服务、主机负载均衡服务、远程接入服务和WAF防护服务。

网络系统提供稳定的数据传输能力，一般要求如下：

- 具备多运营商网络接入服务的能力；

- 数据中心组网架构设计可采用大二层网络架构，支持云主机无障碍动态迁移；

- 应采用集群部署网络控制，以保障升级时业务不中断；

- 应实现自动化动态网络资源调配和隔离，支持与互联网、电子政务外网及行业部门专网的连接；

- 具备边界防火墙和VPC防火墙隔离能力，分别针对不同的流量进行安全策略防护与配置；

- 具备高可用虚拟IP能力，在集群或主备场景下，云主机可绑定高可用虚拟IP，达到高可用访问效果；

- 采用双活网络架构，降低单点故障带来的稳定风险；为入云系统划分安全区域，合理制定访问规则。

- 网络系统性能要求包括但不限于如下：

- 云内骨干线路带宽不低于10Gb/s；

- 服务器业务带宽不低于1Gb/s；

- 平均可用性不低于99.9%。

（4）商用操作系统套餐

按照采购人的有关管理规定及应用系统需求，提供云主机的Windows操作系统租用、安装及维护服务和国产Linux操作系统服务租用、安装及维护。

（5）商用数据库套餐

按照采购人的有关管理规定及应用系统需求，提供人大金仓企业版租用、安装服务。

（6）主机杀毒服务

按照采购人的有关管理规定及应用系统需求，对云主机提供防病毒软件，实现与云服务商使用的云平台对接，在不消耗虚拟机资源的情况下，对虚拟化环境进行有效的病毒防护和查杀。

（7）主机漏洞扫描加固服务

按照采购人的有关管理规定及应用系统需求，提供每月对全部在用云主机漏洞扫描服务，以发现操作系统、数据库、中间件等层面存在的安全漏洞，并配合系统主责部门进行安全加固。

（8）安全服务

按照采购人的有关管理规定及应用系统安全防护需求，提供网页防篡改服务和数据库审计服务。

（9）VPN专线接入服务

按照应用系统需求，提供VPN接入政务云环境服务（1GB以上）。

2.2物理租用设备要求

2.2.1  x86物理服务器1

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 为了简便运维和保障设备兼容性，要求4路服务器、2路服务器与本项目存储设备兼容 |
| 外观要求 | 标准2U机架式服务器 |
| ▲基本配置：CPU/内存/硬盘/接口 | 处理器配置数量：2个 |
|  | 主频:≥2.0GHz，≥10核，L3缓存≥13.75MB |
|  | 配置内存槽位≥24个 |
|  | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 |
|  | 内存配置容量：≥128GB |
|  | 要求支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，内存Rank热备技术 |
|  | 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘； |
|  | 硬盘配置数目：≥2块，600GB 10K rpm SAS硬盘， |
|  | 硬盘扩展能力： 服务器支持多种机框类型，且服务器最大可扩展≥31个热插拔2.5寸硬盘或≥20个热插拔3.5寸硬盘槽位+4个2.5寸盘，或≥28*NVMe PCIE SSD盘；配置≥8个2.5寸硬盘槽位。 |
|  | Raid卡支持RAID 0，1，10 |
|  | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
|  | 配置2*GE电口+4*10GE光口（含光模块）； 配置2*双口16GB FC HBA卡 |
| I/O扩展 | 支持PCI-E I/O插槽扩展总数：≥10个； |
|  | 支持双宽GPU槽位≥2个 |
| 节能 | 提供铂金超高效率电源，效率≥94% |
| #电源风扇 | 满配冗余电源和风扇 |
| 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 支持中文BIOS界面 |
|  | 租用产品具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源。 |

2.2.2  x86物理服务器2

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 为了简便运维和保障设备兼容性，要求4路服务器、2路服务器与本项目存储设备兼容 |
| 外观 | 4U 机架式，可放入42U标准机柜。 |
| ▲基本配置：CPU/内存/硬盘/接口 | 主频≥2.0GHz，核数≥10核，L3缓存≥13.75MB |
|  | CPU数量：≥4颗 |
|  | 内存扩展能力：最大支持≥48个内存插槽 |
|  | 内存配置容量：≥256 GB DDR4内存 |
|  | 内置硬盘类型：支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
|  | 最大硬盘数≥8，配置≥2块2.5寸600G 10K SAS盘。 |
|  | Raid卡支持RAID0/1/10/5/50/6，带1G cache和掉电保护功能； |
|  | 配置2*GE电口+4*10GE光口（含光模块）； 配置2*双口16GB FC HBA卡 |
| I/O扩展 | 最大支持≥15个PCI-E I/O插槽； |
| #电源 | 配置≥2个热插拔白金交流电源，单个电源≥1200W； |
| 风扇 | 满配冗余对旋风扇，支持单风扇失效 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度 |
| 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 提供黑匣子Black Box功能； |

2.2.3刀片服务器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲基本配置：CPU/内存/硬盘/接口 | CPU数量：≥4颗 |
|  | 主频≥2.1GHz，核数≥10核，缓存≥25MB |
|  | 配置≥128GB DDR4 2133MHz RDIMM内存 |
|  | 配置48个内存插槽 |
|  | 支持SAS/SATA硬盘配置 |
|  | 最大硬盘数≥4；配置≥2块600GB SAS 10K 转2.5寸热插拔硬盘 |
|  | 配置独立的RAID卡，支持RAID0，1，10. |
|  | 配置2*10GE接口卡，2*10Gb FCoE接口卡。 |
| 兼容性 | 支持主流操作系统 |
| #可管理性 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 刀片上管理软件自主研发 |

2.2.4刀片服务器机箱

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备类型高度 | 一体化刀片服务器，高度≥12U |
| 刀片容量能力 | 单框可支持≥16刀片 |
|  | 同一机框可同时支持多代 CPU刀片混插能力 |
| ▲网络互联模块 | 支持≥4个交换插槽 |
|  | 支持GE交换、10GE交换、25GE、40GE、IB FDR/EDR交换、8G/16G FC交换、FCoE交换； |
|  | 配置冗余交换模块 |
| 管理能力 | 支持内置触摸液晶屏，可以进行基本参数的配置和维护操作 |
|  | 支持本地KVM功能，通过一个物理接口可以集中呈现管理框内所有刀片，不支持该功能的配置和刀箱数量相等的外置KVM交换机 |
|  | 机箱内管理模块上实现无状态计算，无需外置管理节点既可实现MAC地址和WWN号的池化分配和BIOS，网卡，HBA卡的配置管理，基于硬件刀片的迁移。 |
| 工作温度 | 支持5-40℃，节能环保； |
| #电源 | 配置≥6个冗余热插拔交流电源，电源模块额定功率≤3000W。 |
| #网卡配置 | 4个10GB光模块、4个8GB FC模块、4个GE电口模块。 |

2.2.5小型机物理服务器（含操作系统）租用服务

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 标准机架式，UNIX服务器，非刀片式架构 |
| ▲基本配置：CPU/内存/硬盘/接口 | 64位的RISC处理器 处理器插槽≥2 实配≥2颗CPU；CPU主频≥3.89GHz 单颗CPU核数≥6核 每核心支持线程数≥8 处理器每核心三级缓存≥8MB 支持四级缓存，最大缓存支持≥128G |
|  | 实配≥512GB内存 |
|  | 实配≥2块600G SSD硬盘 |
|  | 实配≥12个万兆以太网电口；实配≥8个万兆以太网光口 |
| 操作系统 | 支持AIX UNIX，Red Hat Linux， SUSE Linux操作系统； 支持UNIX操作系统的系统加固；支持对可执行程序的主动防御保护；支持对要保护的资源进行授权访问控制。 配置持AIX UNIX操作系统 |
| #光纤通道卡 | 实配≥4个16Gb光纤接口光纤通道卡， |
| 电源风扇 | 冗余电源，冗余风扇 |
| I/O插槽 | 支持11个PCIe插槽 |
| 光盘驱动器 | DVD-ROM 1个 |
| 分区支持 | 支持硬件分区或逻辑分区，CPU、内存、IO等资源可以在各个分区之间在线调配，分区之间系统资源能在不需要停机的情形下，动态调整包括处理器能力、内存容量、I/O插槽等系统资源。 |
| 可用性 | 系统有硬件部件自动纠错及损坏隔离功能的装置，支持双机或多机集群 |
| 其他要求 | 提供本部分系统集成安装所需导轨、线缆等设备（原厂配套） |

2.2.6集中式存储1

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 与服务器兼容； |
| #架构 | 实配SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议 |
|  | 支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关 |
| ▲关键硬件指标 | 配置统一存储，双控制器缓存容量≥48GB（统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； |
|  | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE，16Gbps FC，56Gb IB； |
|  | 双控制器最大支持≥40个主机接口，配置配置≥12*16G FC主机接口（配置满足使用的光跳线） |
|  | 最大支持≥12*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道，配置4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； |
|  | 支持SSD，SAS，NL-SAS中的3种类型以上硬盘； |
|  | 配置10000转速SAS盘，做完raid 1+0后容量≥50TB；10000转速SAS盘做完raid5后容量≥50TB |
|  | 双控制器下，最大支持磁盘插槽个数≥730； |
|  | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID 5等； |
|  | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能； |
|  | 磁盘、电源、IO模块需要能实现不停机热插拔； |
| 虚拟化功能 | 具备数据均衡分布技术 |
|  | 支持异构虚拟化功能； |
| 软件配置 | 配置自动精简配置，结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展； |
|  | 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域 |
|  | 支持Cache缓存分区功能，保障关键业务资源使用；支持智能缓存加速功能； |
|  | 支持服务质量控制功能，保证关键业务； |
|  | 配置卷镜像使用许可； |
|  | 配置数据迁移许可 |
|  | 支持本地高可靠双活，可提供双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |
| 兼容性 | 获得Vmware VAAI、SRM、VASA兼容性认证； |
| 管理维护 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |

2.2.7集中式存储2

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 与服务器兼容； |
| ＃架构 | 实配SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议 |
|  | 支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关 |
| ▲关键硬件指标 | 配置统一存储，双控制器缓存容量≥48GB（统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； |
|  | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE，16Gbps FC，56Gb IB； |
|  | 双控制器最大支持≥40个主机接口，配置配置≥12*16G FC主机接口（配置满足使用的光跳线） |
|  | 最大支持≥12*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道，配置4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； |
|  | 支持SSD，SAS，NL-SAS中的3种类型以上硬盘； |
|  | 配置10000转速SAS盘，做完raid 1+0后容量≥30TB；10000转速SAS盘做完raid5后容量≥70TB |
|  | 双控制器下，最大支持磁盘插槽个数≥730； |
|  | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID 5等； |
|  | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能； |
|  | 磁盘、电源、IO模块需要能实现不停机热插拔； |
| 虚拟化功能 | 具备数据均衡分布技术 |
|  | 支持异构虚拟化功能； |
| 软件配置 | 配置自动精简配置，结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展； |
|  | 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域 |
|  | 支持Cache缓存分区功能，保障关键业务资源使用；支持智能缓存加速功能； |
|  | 支持服务质量控制功能，保证关键业务； |
|  | 配置卷镜像使用许可； |
|  | 配置数据迁移许可 |
|  | 支持本地高可靠双活，可提供双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |
| 兼容性 | 获得Vmware VAAI、SRM、VASA兼容性认证； |
| 管理维护 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |

2.2.8集中式存储3

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 与服务器兼容； |
| #架构 | 实配SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议 |
|  | 支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关 |
| ▲关键硬件指标 | 配置统一存储，双控制器缓存容量≥48GB（统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； |
|  | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE，16Gbps FC，56Gb IB； |
|  | 双控制器最大支持≥40个主机接口，配置配置≥12*16G FC主机接口（配置满足使用的光跳线） |
|  | 最大支持≥12*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道，配置4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； |
|  | 支持SSD，SAS，NL-SAS中的3种类型以上硬盘； |
|  | 配置10000转速SAS盘，做完raid 1+0后容量≥50TB；10000转速SAS盘做完raid5后容量≥50TB |
|  | 2套SAN架构存储盘柜：硬盘框(2U,交流\240V高压直流,2.5",级联模块,25盘位，1.8TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")25个。 |
|  | 双控制器下，最大支持磁盘插槽个数≥730； |
|  | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID 5等； |
|  | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能； |
|  | 磁盘、电源、IO模块需要能实现不停机热插拔； |
| 虚拟化功能 | 具备数据均衡分布技术 |
|  | 支持异构虚拟化功能； |
| 软件配置 | 配置自动精简配置，结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展； |
|  | 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域 |
|  | 支持Cache缓存分区功能，保障关键业务资源使用；支持智能缓存加速功能； |
|  | 支持服务质量控制功能，保证关键业务； |
|  | 配置卷镜像使用许可； |
|  | 配置数据迁移许可 |
|  | 支持本地高可靠双活，可提供双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |
| 兼容性 | 获得Vmware VAAI、SRM、VASA兼容性认证； |
| 管理维护 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |

2.2.9对象存储

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 自主可控 | 拥有自主知识产权，非OEM产品，非联合产品。 |
| 软硬解耦 | 支持工业标准的x86 或ARM通用硬件，硬件不限定品牌，不限定硬件部件的型号及技术参数。升级、扩容的过程中用户可以选择自行增加硬件部件。 |
| ▲硬件要求 | 服务器节点数量≥3； 每节点配置要求如下： CPU：≥2颗X86 12核 2.4GHz处理器 内存：≥96G 内存 系统盘：≥2块480GB SSD 缓存盘：≥2块 3.2TB MU SSD 数据盘：≥12块18TB SATA HDD 网卡：≥2块2端口万兆光接口网卡（包含多模光模块），≥1端口千兆电接口MLOM网卡 |
| 数据可靠 | 支持1~6副本。 支持在线修改副本数，在线修改精简EC到EC（比如4+2:1改为4+2）。支持根据拓扑节点设置权重。 采用优选的EC算法，以少量的冗余信息保证数据可靠性，以CPU计算时间换取空间，比多副本机制获得更多的有效存储容量。支持2+1，4+2，4+2:1，8+2，8+2:1等多种纠删保护机制。块和文件支持全场景EC；对象支持EC |
|  | 针对在线实时读写数据时做CRC（Cyclic Redundancy Check）校验，防止静默数据错误。 |
|  | 支持基于Layer2协议头，Layer3协议，Layer4协议优先级等的组合流分类、ACL，CAR，Remark，Schedule等动作、PQ，DWRR，PQ+DWRR等队列调度方式、WRED，尾丢弃等拥塞避免机制、流量整形 |
| 数据空间利用率 | 支持存储池数据压缩，界面可显示压缩比，开启压缩，性能下降不超过5% |
| 性能优化 | 支持SSD构成高速缓存，采用创新性的IO聚合技术，将小块随机IO聚合成大块顺序IO，可支持高并发和高负载下的持续稳定的性能，EC可以获得跟副本相当的性能 |
|  | 支持存储池bypass，可智能I/O过滤大块数据 |

2.2.10 光纤交换机1

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 光纤通道端口 | 交换机模式：48个10GESFP+端口 |
| 可扩展性 | 可堆叠。 |
| 背板带宽 | 4Tbps/64Tbps。 |
| ▲端口配置 | 配置≥48个光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)。 |
| Vlan | 支持Access，Trunk，Hybrid方式、default VLAN、QinQ、MUX VLAN、GVRP |
| QOS | 支持基于Layer2协议头，Layer3协议，Layer4协议优先级等的组合流分类、ACL，CAR，Remark，Schedule等动作、PQ，DWRR，PQ+DWRR等队列调度方式、WRED，尾丢弃等拥塞避免机制、流量整形 |
| 组播管理 | 支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、IGMP，PIM-SM，MBGP等组播路由协议、支持组播流量抑制、组播VLAN、组播VxLAN |
| #电源 | 双电源，交流 |

2.2.11 光纤交换机2

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 光纤通道端口 | 交换机模式：48个端口 |
| 可扩展性 | 完全fabric架构，最多可有239台交换机。 |
| 端口交换速度 | 支持2、4、8和16 Gbps端口速率自动感应。 |
| ▲端口配置 | 配置≥48个16Gb/s端口（全激活），并可以向下兼容8Gbps、4Gbps、2Gbps等端口。配置≥48个16Gbps SFP。 |
| ISL链路聚合 | 基于帧的链路聚合，每条ISL链路最多8个16 Gbit/sec 端口；每条ISL链路速率最高128 Gbit/sec； |
| 集合带宽1 | 768 Gbit/sec：48端口× 16 Gbit/sec (线速) |
| 最大帧 | 2112字节净负荷 |
| 帧缓冲 | 可动态分配8192帧 |
| #电源 | 双电源，交流 |

2.2.12 路由器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能/架构 | 支持交换容量≥71Tbps 支持包转发率≥11000Mpps |
|  | 整机业务载板插槽≥8个（不包含主控和交换网板槽位） |
|  | 主控板和交换网板物理隔离，带独立交换网板并满配，独立交换网板数量≥2，交换板和业务板不允许共享槽位 |
|  | 设备支持双主控、双电源M+N冗余，支持机箱内双主控热备，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔 |
|  | 整机高度≤6U |
|  | 投标设备和接入设备共机柜，因此要求深度≤300mm |
|  | 运行温度：-40~65℃ |
| #协议与功能 | 支持IPv4、Ipv6： |
|  | 1、支持IPv4路由表容量≥12M，IPv6路由表容量≥10M |
|  | 2、支持IPv4转发表容量≥4M，IPv6转发表容量≥2M |
|  | 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议 |
|  | 支持并实配MPLS，MPLS VPN |
|  | 支持PIM-SM、IGMP、MBGP、MSDP、MPLS VPN、NG-MVPN组播协议 |
|  | 支持按需灵活配置的低时延、以太场景类SDH的IP硬管道业务保障能力技术，保障业务带宽 |
|  | 支持FRR功能：IP/LDP/TE/VPN FRR |
| 增值业务 | 随板支持NAT功能，不需要配置业务卡 |
|  | 随板支持IPsec功能，不需要配置业务卡 |
|  | 随板支持Netstream功能，不需要配置业务卡 |
|  | 随板支持GRE功能，不需要配置业务卡 |
| SDN | 支持广域网智能调优 |
|  | 支持VXLAN、EVPN、Segment Routing等技术 |
|  | 支持智能隧道CBTS功能 |
|  | 支持IP+光的SDN方案，充分利用数通和传输资源对用户网络进行智能化应用 |
| BRAS用户性能 | 整机上线速度可达： 整机PPPOE用户接入速率≥370个/秒 整机IPOE用户接入速率≥495个/秒 |
|  | 整机用户数≥32K |
| 接口类型 | 设备支持100GE，40GE，10GE，GE/FE，155M POS，622M POS，155M CPOS，E1/CE1，GE彩光口和CSFP口，支持622M/155M POS自适应 |
| 高可靠性 | 支持硬件BFD，5ms发包频率 |
| 配置维护 | 支持配置回滚功能，提供智能化维护管理体验 |
| #配置 | 主机*1，双主控，双电源，满配交换网板，万兆光≥2；千兆电≥8；千兆光≥8；千兆WAN≥2，2个万兆多模光模块；2个千兆多模光模块。 |

2.2.13 核心交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能 端口 | 交换容量≥6.4Tbps，包转发率≥2800Mbps |
|  | 为了提高设备可靠性，支持电源1+1备份，风扇框1+1备份 |
|  | 支持100G/40G/25G QSFP28接口、万兆以太光口、万兆以太电口 |
|  | 支持业务扩展插卡数≥4 |
| 二层 | 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现） |
| 三层 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 |
|  | 支持BFD for OSPF、BGP、IS-IS和Static Route |
|  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
| 可靠性 | 支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
| 虚拟化 | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 |
| #配置 | 主机*1配置千兆电≥48，万兆光≥4个；40G接口≥2个；双电源；40G堆叠线缆1条；3个万兆多模光模块 |

2.2.14 接入交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能端口 | 交换容量≥650Gbps，包转发率≥400Mpps |
|  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
|  | 支持48个万兆电口，4个万兆光口 |
|  | 支持业务扩展插卡数≥1，可扩展支持4个40GE QSFP+端口 |
| 三层 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 |
|  | 支持Ipv4路由表≥8K |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel |
|  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server，支持对ND、DHCPv6、MLD等IPv6协议报文进行攻击溯源和惩罚 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准以太环网协议 |
| 虚拟化 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
|  | 支持CPU防攻击功能 |
|  | 支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
| #配置 | 主机*1，配置千兆电≥48，万兆光≥4个；40G接口≥2个；双电源；40G堆叠线缆1条；3个万兆多模光模块 |

2.2.15抗拒绝服务系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 双电源，配置1*RJ45串口，2*GE管理口，2个万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），3个链路扩展卡插槽； |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能；支持端口联动功能，支持IPv4／v6 NAT地址转换； 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播路由协议；支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； |
| #基础功能 | 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
| DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 支持CC攻击防护； 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； |
| 僵尸主机检测 | 支持通过静态特征识别定位僵尸恶意软件，恶意软件识别特征总数在40万条以上； |
| 威胁地理位置感知 | 支持将检测到的应用层攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； |
| 安全可视化 | 支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； 支持报表以HTML、Excel、PDF等格式导出； |

2.2.16 VPN防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 2U机架设备，双电源，存储≥1T SATA；；含千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个； 吞吐量≥18Gbps， SSL最大加密流量≥400Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数≥1000，IPSec VPN加密速度≥800Mbps；密码算法和技术符合国家法律法规和相关标准，密码产品和服务通过国家密码管理部门的核准或许可。 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能；支持端口联动功能，支持IPv4／v6 NAT地址转换； 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； |
| #路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播路由协议；支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； |
| #基础功能 | 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
| DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
| 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在40万条以上； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； |
| 安全可视化 | 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告） 支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； 支持报表以HTML、Excel、PDF等格式导出； |
| 标准 | 符合公安部第二代防火墙（GA／T 1177-2014）标准。 |

2.2.17防病毒网关

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲性能接口 |  | 2U机架设备，双电源，存储≥1T SATA；；含千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个，吞吐量≥12Gbps; |
| 部署方式 |  | 支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持同时开启网关和网桥模式。 |
| 实时监控 |  | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占用率、会话数、在线用户数、网络接口等信息 实时提供IP流量、应用流量排名、流量管理状态、DHCP状态、在线用户管理 |
| #病毒防御 |  | 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测 |
|  |  | 内置病毒特征数量超过1000万。 |
|  |  | 支持对常见压缩文件格式的检测，如zip，rar，7z等。 |
|  |  | 支持杀毒文件类型自定义 |
|  |  | 支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒 |
|  |  | 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； |
|  |  | 检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志。 |
| 流量管理 | 多线路技术 | 网关必须能同时连接多条外网线路，且支持多线路复用和智能选路技术 |
|  | 虚拟多线路 | 必须支持将多条外网线路虚拟映射到设备上，实现对多线路的分别流控； |
|  | 应用流控 | 支持基于应用类型划分与带宽分配 |
|  | 网站流控 | 支持基于网站类型的划分与带宽分配 |
|  | 文件流控 | 支持基于文件类型划分与分配带宽 |
|  | 时间控制 | 支持基于时间段的带宽划分与分配策略 |
|  | 目标IP流控 | 支持基于访问行为的目标IP实现带宽划分与分配 |
| 用户认证 | 认证方式 | 支持基于用户名/密码、单点登陆以及基于IP地址、MAC地址、计算机名的识别等多种认证方式 |
|  | 单点登陆 | 支持AD域结合、Proxy、POP3、web表单等多种单点登陆方式，简化用户操作；可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录 |
|  | 新用户认证 | 支持添加到指定本地组、临时账号和不允许新用户认证等新用户认证策略 |
|  | 强制AD认证 | 必须由指定用户使用AD域账户登录操作系统，否则禁止上网 |
|  | 页面跳转 | 认证成功的用户支持页面跳转，包括最近请求页面、管理员制定URL、注销页面等 |
|  | 帐户导入 | 支持CSV格式文件导入、扫描导入和从外部LDAP服务器上导入 |
|  | 组织结构 | 支持从LDAP服务器导入账户及分组信息 |
| 应用智能识别 |  | 支持应用更新版本后的主动识别和控制。 支持对1000种以上应用2500种以上的应用动作、用户名进行识别，可以识别P2P、IM、OA办公应用、数据库应用、ERP应用、软件升级应用、木马外联、炒股软件、视频应用、代理软件、网银等协议； |
| 僵尸病毒防御 |  | 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |
| 设备管理 |  | 支持SSL加密WEB方式管理设备 支持邮件、短信（可扩展）等告警方式，可提供管理员登陆、日志存储空间不足等告警设置 提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障 提供路由、网桥、旁路等部署模式的配置引导，提供保护服务器、保护内网用户上网安全、保证内网用户上网带宽、配置引导，简化管理员配置 |
| 数据中心 |  | 设备必须支持内置数据中心。 |
| 日志报表系统 |  | 支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的服务器安全风险、终端安全风险等内容，并形成报表 |
|  |  | 支持将统计/趋势等报表自动发送到指定邮箱 |
|  |  | 支持导出安全统计/趋势等报表，包括网页、PDF等格式 |

2.2.18 流量控制

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 标准2U机架式尺寸，单电源，含千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，硬盘≥1TB SATA；承载带宽性能≥500Mb，支持用户数≥5000； |
| 部署方式 | 支持网关（路由），网桥模式部署，支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式，支持基于虚拟化平台的软件版本，支持NAT、路由转发、DHCP、多路桥接功能等功能； |
| IPV6 | 所有功能都支持部署在IPv6环境中 |
| #设备管理 | 支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |
|  | 具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； |
| 实时监控 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、会话数、在线用户数、系统时间、网络接口、当天网络质量、最近发现移动终端等信息； |
|  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| 用户管理 | 支持触发式WEB认证，静态用户名密码认证；支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证；支持数据库认证；支持以USB-Key方式实现双因素身份认证，支持绑定IP认证、绑定MAC认证，及IP/MAC绑定认证等；支持短信认证方式，支持微信认证 |
|  | 同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； |
|  | 支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权 |
|  | 支持认证页面分权分域管理。启用后，普通管理员只能看到自己有权限的页面，其他管理员页面不可见。系统管理员可以将某个页面授权给指定的普通管理员管理。 |
|  | 可设置用户密码不能等于用户名；新密码不能与旧密码相同；可设置密码最小长度；可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； |
| 终端管理 | 支持识别终端操作系统版本、系统补丁安装情况，指定目录下的文件情况；支持识别终端系统后台运行的进程信息，防止间谍软件的运行；支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求； |
| 应用控制 | 设备内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |
|  | 支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤； |
|  | 支持对加密HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-TLS 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端邮件内容的审计。 |
|  | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |
|  | 支持上网策略对象的自动过期功能； |
|  | 设备内置业界知名杀毒引擎；必须支持HTTP下载、FTP下载、POP3、SMTP杀毒；支持对HTTP、FTP等下载中启用文件类型杀毒；病毒库支持通过服务器或本地加载病毒库方式定期升级； |
| 流量控制 | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |
|  | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| 上网日志管理 | 设备必须支持内置数据中心和独立数据中心，支持日志高性能模式处理，精简冗余日志； |
|  | 提供服务器虚拟化产品与外置DC联动，服务器虚拟化能够根据实际用户和流量规模合理分配硬件资源，保障最优资源分配。同时，外置DC能够与服务器虚拟化底层联动，优化磁盘读写，提高查询速度 |
|  | 管理员登录数据中心只能审计指定用户组的上网行为日志； |
|  | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的应用流速趋势、网站分类流速趋势报表 |
|  | 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱 |
|  | 内置多套日志模板与日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。 |

2.2.19 业务域防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 2U机架设备，双电源，存储≥1T SATA；；含千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个； 吞吐量≥16Gbps， SSL最大加密流量≥400Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数≥1000，IPSec VPN加密速度≥600Mbps； |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能；支持端口联动功能，支持IPv4／v6 NAT地址转换； 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； |
| #路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播路由协议；支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； |
| #基础功能 | 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
| DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
| 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在40万条以上； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供具备相关云端查杀能力的证明） 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； |
| 安全可视化 | 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告） 支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； 支持报表以HTML、Excel、PDF等格式导出； |
| 标准 | 符合公安部第二代防火墙（GA／T 1177-2014）标准。 |

2.2.20数据库域防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 2U机架设备，双电源，存储≥1T SATA；；含千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个； 吞吐量≥16Gbps， SSL最大加密流量≥400Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数≥1000，IPSec VPN加密速度≥600Mbps； |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能；支持端口联动功能，支持IPv4／v6 NAT地址转换； 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； |
| #路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播路由协议；支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； |
| #基础功能 | 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
| DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
| 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在40万条以上； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； |
| 安全可视化 | 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告） 支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； 支持报表以HTML、Excel、PDF等格式导出； |
| 标准 | 符合公安部第二代防火墙（GA／T 1177-2014）标准。 |

2.2.21管理域防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 2U机架设备，双电源，存储≥1T SATA；；含千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个； 吞吐量≥16Gbps， SSL最大加密流量≥400Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数≥1000，IPSec VPN加密速度≥600Mbps； |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能；支持端口联动功能，支持IPv4／v6 NAT地址转换； 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； |
| #路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播路由协议；支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； |
| #基础功能 | 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
| DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
| 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在40万条以上； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； |
| 安全可视化 | 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告） 支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； 支持报表以HTML、Excel、PDF等格式导出； |
| 标准 | 符合公安部第二代防火墙（GA／T 1177-2014）标准。 |

2.2.22应用负载均衡

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 标准2U机架设备，冗余电源，内存≥8GB，SSD硬盘≥240GB，含千兆电口≥6个，千兆光口≥8个，吞吐量≥11Gbps，并发连接数≥940W； |
| 部署 | 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 支持对不少于20条的线路进行流量负载均衡，最多可扩展支持到64条线路 对防火墙、IPS、行为管理等网络设备进行流量负载均衡和故障切换，使以上网络设备获得Active-Active运行的能力。 |
| 多合一功能 | 单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。开通HTTP压缩、HTTP缓存、TCP连接复用、SSL卸载等功能，无需额外购买相应授权。 |
| 编程控制 | 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。 |
| #链路负载均衡 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。 内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动更新，可查看并编辑各国家、国内各省份的IP地址段和国内各大运营商IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能。 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。 |
| #服务器负载 | 支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。 |
| 浪涌保护 | 对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包 |
| 会话保持机制 | 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、Radius、SSL Session ID等多种会话保持机制。 |
| 链路健康检查 | 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性。 支持链路冗余机制，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅。 |

2.2.23数据库审计

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 标准2U机架式设备，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，冗余电源，SQL吞吐（峰值）≥40000条/s，存储天数≥180天，日志检索≥60000条/秒 |
| 部署方式 | 审计方式：旁路交换机镜像、 Agent抓包、单机（采集器）、多机（管理器）、支持虚拟化平台部署 数据库审计旁路镜像模式部署不影响数据库性能和网络架构； 数据库审计Agent抓包方式支持业务系统和数据库一体化部署的审计 |
|  | 多机部署支持集中管理，可集中管理多台采集器审计的事件、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询； |
|  | 支持导入到主流虚拟化平台以模板的方式部署 支持Sangfor-HCI (vma格式)、Kvm (qcow2格式)、Vmware (ova格式) |
| #审计能力 | 支持多种数据库类型的审计 支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计。 支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作 支持在windows平台上安装插件的方式审计，插件方式更快捷更稳定，无需改变系统内核和驱动的原有工作方式来支撑审计，有效防止修改内核或驱动带来的系统崩溃隐患。 |
|  | 超长SQL语句解析、记录、账号、关联SQL操作语句绑定变量参数。 |
|  | 支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。 |
|  | 支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数、影响行数、响应内容等实现对敏感数据库操作的精细监控； |
|  | 支持HTTP请求审计，可指定GET、POST、URL、响应码进行精细审计。 |
|  | 支持时间段、源IP、业务系统、搜索关键字等对WEB审计日志进行精细检索。管理员操作日志检索。 |
|  | 深度解码数据库网络传输协议，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源IP、源端口、源MAC、目的IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL语句、SQL模版、客户端程序名、响应码、影响行数、返回行数、SQL预计响应时间。 |
|  | 支持三层架构下web要素审计。 提供web审计日志的查询页面，支持通过日期、源IP、业务系统、以及指定url地址作为搜索关键字进行过滤查询，查询结果包括源区域、目的区域、操作对象、影响结果及其web三层关联信息。 |
|  | 允许查看SQL语句会话日志、柱状图、会话视图等。 |
| 数据库安全 | 内置大量SQL安全规则包括如下： 内置大量的SQL安全规则可以针对导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等。 |
|  | SQL语句安全检测：暴库、撞库：识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 |
|  | 支持基于SQL命令的webshell检测：提供webshell日志查询功能，可查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell名称、webshell所在目录 |
| 统计分析 | 支持以源IP、业务主机、操作类型、SQL模版、数据库用户为维度的数据库行为排行。 |
|  | 支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势。 |
|  | 精细化日志秒级查询：通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快，TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询。 |
|  | 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询。 |
|  | 支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。 |
| 风险分析 | 旁路主动发rest包阻断技术 Netfilter框架技术可针对IP、端口、业务系统做精准阻断。 |
| 响应方式 | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。 管理员支持下面几种角色 |
|  | 支持系统异常、磁盘空间占用过高、采集器离线等告警。 |
| 系统管理 | 支持日志备份和日志恢复。支持Syslog方式向外发送审计日志；支持SNMP方式，提供系统运行状态给第三方网管系统； |

2.2.24堡垒机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲规格性能 | 标准2U机架式设备，硬盘≥2TB，企业级，冗余电源，千兆电口≥6个 |
|  | 提供≥600个资源授权，提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能，并满足等级保护三级建设要求 |
| 支持类型 | 支持windows系统、linux/unix系统、网络设备 |
|  | 支持KVM、Vmware、数据库、http/https等 |
| #用户与资产管理 | 支持批量导入、导出用户信息及设备信息 |
|  | 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式 |
|  | 支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号 |
|  | 支持资源发现功能，可自动发现目标网段内的设备 |
|  | 支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能 |
| 运维授权 | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 |
|  | 支持跨部门的交叉授权操作 |
| 认证管理 | 同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证 |
| 改密计划 | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 |
|  | 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容 |
|  | 支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令 |
|  | 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存 |
| 访问审批 | 支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批流程可以指定通过投票数，用户访问关键设备需相关审批人逐级审批通过才允许访问 |
| 紧急运维 | 支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看 |
| 双人复核 | 支持双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权 |
| 访问控制 | 支持用户访问时间策略、资源访问时间策略、用户IP地址策略 |
| 命令过滤 | 支持基于单条操作命令或命令组设置行为规则，当运维人员输入违规命令时（包括通过table键、上下键、复制等方式）自动进行告警或阻断 |
| 命令审批 | 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行 |
|  | 命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； |
| 行为审计 | 支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息 |
| 配置审计 | 支持对堡垒主机的配置行为进行审计记录 |
| 运维自查 | 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史 |
| 审计报表 | 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML等格式导出 |
| 备份与维护 | 支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份 |
|  | 支持系统配置还原，可以还原至任一备份点 |
|  | 具有日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚 |
| 管理能力 | 支持NTP系统时间同步配置，保证审计日志拥有可靠的时间戳 |
|  | 支持告警对外转发，转发方式支持syslog、SNMP等方式 |
| 动作流 | 支持通过动作流配置完美支持所有C/S系统的单点登录功能 |
| 虚拟化部署 | 支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化。 |
| 客户端兼容 | 全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端。 |
| HA功能 | 需支持HA，配置信息实时同步，配置过程在web界面完成 |

2.2.25 NTP时间服务器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 物理类型 | 机架式 |
| CPU | 32位CPU双核处理器 |
| 授时精度 | ≤10ms |
| 支持协议 | NTP/SNTP V10，V20，V30，V40，SNMP，UDP，Telnet，IP，TCP |
| 网口数量 | ≥2个10/100M自适应以太网 |
| 吞吐量 | 可满足每秒每口不少于2000次时间请求 |
| 授时记录 | 至少保存最新50条 |
| 卫星接收机 | 至少应支持或兼容北斗 |
| 输出接口 | 支持RS232/485，IRIG-B，10M，1PPS |

2.2.26应用流量分析

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 1U机箱，双电源 |
| #存储空间 | ≥16TB |
| #流量接入 | 4个千兆电口/光口数据口或者1个万兆光口，2个千兆管理口 |
| 实时分析流量 | ≥ 2Gbps |
| #模块配置 | 1个Ni-Network 模块，采集器1个，分析L2-L4层协议；Ni-Application模块1个，持Web用户体验，性能分析以及Oracle， SQL Server， MySQL， PostgreSQL的SQL语句，用户，并发连接数监控 |

2.2.27网络审计系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 标准2U机架式设备，硬盘≥1TB，冗余电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，具备RJ45串口和USB接口。默认接口均可作为监听口。 |
| #部署方式 | 支持网关（路由），网桥，旁路模式，两台及两台以上设备同时做主机的部署模式，支持基于虚拟化平台的软件版本，支持NAT、路由转发、DHCP、多路桥接功能等功能； |
| #IPV6 | 所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持部署在IPv6环境中 |
| #设备管理 | 支持攻击、双机切换告警、移动管理告警、web关键字过滤告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |
|  | 具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； |
| 实时监控 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘、会话数、用户数、网络接口、网络质量、移动终端等信息； |
|  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| 用户管理 | 支持触发式WEB认证，静态用户名密码认证；支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证；支持数据库认证；支持以USB-Key方式实现双因素身份认证，支持绑定IP认证、绑定MAC认证，及IP/MAC绑定认证等；支持短信认证方式，支持微信认证 |
|  | 同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； |
|  | 支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权 |
|  | 可设置用户密码不能等于用户名；新密码不能与旧密码相同；可设置密码最小长度；可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； |
| 应用控制 | 设备内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |
|  | 支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤；（提供实际测试效果图） |
|  | 支持对加密HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-TLS 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端邮件内容的审计。（提供实际测试效果图） |
|  | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |
|  | 支持上网策略对象的自动过期功能； |
|  | 设备内置业界知名杀毒引擎；必须支持HTTP下载、FTP下载、POP3、SMTP杀毒；支持对HTTP、FTP等下载中启用文件类型杀毒；病毒库支持通过服务器或本地加载病毒库方式定期升级； |
| #上网行为审计 | 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页正文内容、关键字网页正文内容、SSL加密网页的内容；审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成，解决管理员给每台PC单独安装证书的问题； 支持对网页过滤和网页审计分开控制，支持审计指定类型的URL，其他URL类型不予审计，以提高审计效率；支持在审计时，将行为与内容分离，即可分别设置只审计用户行为还是审计内容； 支持审计用户的明文发帖内容； 支持网页内容审计后的网页快照功能； 支持审计用户的Webmail邮件外发行为，支持webmail形式发送的附件审计，并能精准到原始邮件；能审计用户通过SSL加密Webmail网站外发邮件的内容、邮件的正文及附件、使用邮件客户端外发SSL加密邮件的邮件内容； 必须能审计记录无后缀名的文件外发行为，篡改后缀名的文件外发行为； 必须能将压缩包解压后识别文件类型并记录； 必须能对加密文件外发行为识别并记录； 记录Web qq、mini qq、Web msn、qq mail等Web IM 的聊天内容、登陆和注销行为，且不需要安装插件； 审计用户通过iphone/ipad登陆web IM 聊天行为和内容；支持记录QQ、MSN、skype、飞信、雅虎通等IM聊天行为和内容；支持用户离线情况下审计IM聊天行为和内容；支持根据QQ、MSN账号查询IM聊天行为和内容；记录QQ、MSN传文件动作和所传文件内容，并可指定记录传文件类型和文件长度；支持同时审计QQ聊天内容和QQ传文件内容。 支持对阿里旺旺、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 支持审计通过FTP上传的文件名和内容、通过FTP下载的文件名、支持审计TELNET执行的命令； 审计用户使用P2P、流媒体、炒股、网络游戏、FTP、Telnet等应用行为； 记录用户在指定时间段内使用指定应用的总时长、网络应用流量、产生的总流量、应用的总流量； 必须能审计来自外网访问内网站的行为、外网在内网服务器下载上传文件的行为、外网在内网服务器发帖的行为、外网从内网服务器上收发邮件的行为； 支持审计管理员的操作日志、系统日志等； |
| 上网日志管理 | 设备必须支持内置数据中心和独立数据中心，支持日志高性能模式处理，精简冗余日志； |
|  | 提供服务器虚拟化产品与外置DC联动，服务器虚拟化能够根据实际用户和流量规模合理分配硬件资源，保障最优资源分配。同时，外置DC能够与服务器虚拟化底层联动，优化磁盘读写，提高查询速度 |
|  | 管理员登录数据中心只能审计指定用户组的上网行为日志； |
|  | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的应用流速趋势、网站分类流速趋势报表 |
|  | 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱 |
|  | 内置多套日志模板与日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。 |

2.2.28 TAP 分路器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本配置 | 流量复制/汇聚一体化： 流量复制引擎复制能力不小于6Gb： 支持6个千兆电口输入/输出模式灵活切换： 支持以太网封装无关性支持： 支持输出端口开启流量回送功能： 支持console、IP/WEB、SNMP等管理： |
| 全双工线速流量复制 | 支持1->N、M->N、M->N路流量复制汇聚 支持所有端口线速工作不丢包 |

2.2.29安全态势感知系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 标准1U机架式设备，CPU≥4核，物理内存≥32G，SSD ≥128G，SATA ≥4T*4，支持RAID50，单电源，≥6个千兆电口，1个DB9串口，6个USB接口。 |
| 资产自动识别 | 支持自动识别网络内部主机网段和外网网段； 支持通过流量中的应用内容自动区分网络内部网段IP是属于PC还是服务器； |
| 自动识别服务器信息 | 支持自动识别资产，在不影响内部网络的前提下，通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等； |
|  | 支持自动识别已知服务器，通过被动检测机制，对经过探针的流量进行分析，识别已知服务器对外提供的所有服务、已开放端口及端口传输的协议/应用等； |
| 弱密码扫描 | 支持通过镜像流量检测数据包中存在的用户名和密码信息，通过分析密码的强度检测网络中存在的弱密码风险； |
| Web明文检测 | 支持通过镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，分析web业务系统是否存在明文传输情况，避免因明文传输导致信息泄露的风险。； |
| 漏洞报告 | 支持流量分析实时发现操作系统、数据库、web应用等存在的漏洞风险，看清网络脆弱性，并支持生成漏洞检测报告。 |
| 僵尸网络检测 | 具备僵尸网络识别能力，行为规则近40万条，并能够与CNCERT、VIRUSTOTAL等国内外权威机构共享威胁情报； 支持通过云端沙盒对全球威胁情报源进行验证，提取有效信息形成规则定期更新到僵尸网络识别库，增量提升检测能力； |
| 恶意DNS协议检测 | 支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议； |
| SMB检测 | 支持SMBFlow分析引擎，利用机器学习技术，发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等； |
| 邮件检测 | 支持SMTPFlow分析引擎，利用机器学习技术技术，发现主机发送可疑附件的邮件行为、伪造发件人发送邮件、发送钓鱼网站邮件和垃圾邮件等行为； |
| Webshell攻击检测 | 支持HttpFlow分析引擎，利用机器学习技术，发现绕过防御的webshell攻击，并能够大幅度降低传统检测技术带来的误判； |
| 失陷业务检测 | 支持检测业务的异常行为，从而识别业务是否已失陷被控制，并设立失陷等级和威胁等级展示当前业务的状态和产生的威胁程度； |
| 风险用户检测 | 支持检测网络内部用户的异常行为，要求能够基于僵尸网络识别库，检测用户是否存在风险，并通过可视化方式展示：风险用户对业务产生的影响、内部的横向攻击、风险/违规行为等； |
| 异常行为检测 | 支持NetFlow分析引擎，利用UEBA方式来检测服务器外发异常，包括是否正在进行DoS攻击、网络内部的横向探测：如IP扫描、端口扫描、数据收集（如到其他服务器下载）或数据传输（将数据传给其他服务器或外网）。 |
| APT C&C通信 | 支持检测主机与C&C服务器通信行为，支持区分国内外区域； |
| 可疑行为 | 支持检测从未知站点下载可执行文件、访问恶意链接、使用IRC协议进行通信、浏览最近30天注册域名、下载文件格式与实际文件不符、基于行为检测的木马远控、比特币挖矿等可疑访问行为，支持区分国内外区域和显示可疑行为访问趋势；； |
| 隐蔽通信 | 支持检测隧道、Tor暗网通信、端口反弹等对外通信方式，支持区分国内外区域； |
| 违规访问 | 支持检测违规访问策略黑名单或违反了白名单，或者违反了下一代防火墙中的应用控制策略的行为 |
| 风险访问 | 支持检测服务器对外发起的远程登录、远程桌面、数据库等风险应用访问 |
| 外连攻击 | 支持检测主机对外发起的攻击行为 |
| 数据索引 | 支持记录用户网络当中南北向和东西向的访问信息，包括时间、五元组、具体应用、归属地、访问次数、流量大小等各类实时信息； |
|  | 依托于大数据检索能力，提供详细的日志查询功能，便于事后取证； |
| 漏洞利用攻击检测 | 支持对服务器、客户端的各种应用发起的漏洞攻击进行检测，包括20种攻击类型共9000+以上规则； |
| WEB应用攻击检测 | 支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击； 支持跨站请求伪造CSRF攻击检测； 支持对ASP，PHP，JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测； 支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测； |
|  | 要求具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数在3000条以上； |
| 宏观监控 | 支持图形化大屏的横向威胁大屏展示，包括但不限于横向威胁趋势，威胁类型分布、被访问业务TOP5、攻击源TOP5、违规访问源TOP5、可疑访问源TOP5、风险访问源TOP5； |
| 微观监控 | 支持展示外网对网络内部尝试（或已成功）进行的远程登陆、数据库访问等行为，可查看明细列表，内容包括但不限于外网IP、受影响网络内部主机IP、外部风险访问者数等； |
|  | 支持对业务的外连行为进行监测，以可视化的方式展示业务外连的地域分布、是否存在风险、外连趋势等，并提供详细的外连日志查询； |
|  | 支持基于用户/业务维度的访问关系梳理，可呈现该用户/业务已经通过哪些应用、协议和端口访问了哪些业务，这些访问是否是攻击、违规、远程登陆等行为，IT人员可清晰的看出已对哪些业务存在影响，也能推导当前用户是否已失陷（或可疑）。 |
| 综合安全风险报告 | 支持提供Word格式报表形式的综合风险报告，包含安全风险概况、业务与终端安全详情分析、安全规划建议等，综合分析业务系统和终端的安全风险详情； |
| 摘要报告 | 支持提供PDF格式报表形式的摘要报告，包含总体摘要、安全感知详情、UEBA行为画像、安全规划建设建议等，从整体展示安全状况，快速了解业务和网络的安全风险 |
| 联动响应 | 支持与防火墙设备进行联动响应，支持平台下发安全策略到防火墙上，阻断攻击IP； |
| 安全告警 | 支持以邮件的形式及时将发现的失陷业务、失陷用户、攻击成功事件等安全事件进行告警，支持根据安全事件类型配置发送间隔和触发条件； |

2.2.30安全态势感知系统探针

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能参数 | 标准2U机架式设备，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，1个RJ45接口，2个USB接口，支持流量性能≥1.5Gbps，包转发率≥2.232Mbps，每秒新建连接数≥10万，最大并发连接数≥200万，CPU≥2核，物理内存≥4G，硬盘≥SATA 1T。 |
| 部署模式 | 旁路部署，支持探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响 |
| 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等 |
| #基础检测功能 | 具备报文检测引擎，可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等， 具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录，在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制。 |
| 监测识别规则库 | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号 |
| 异常会话检测 | 可实现对外联行为分析、间歇会话连接分析、加密通道分析、异常域名分析、上下行流量分析等在内的多场景网络异常通信行为分析能力。 |
| 深度监测能力 | 可提供网络流量的会话级视图，根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型，判别流量是否出现异常，对原始流记录进行异常检测，可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型; 支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解检测功能； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测 |
| 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式，包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求 |
|  | 支持DNS审计日志，主要用于平台dns flow分析引擎进行安全分析；HTTP审计日志，主要用于平台http flow分析引擎进行安全分析；SMB审计日志，主要用于平台SMB flow分析引擎进行安全分析；同步SMTP、POP3、IMAP审计日志，主要用于平台Mail flow分析引擎进行安全分析，同步AD域协议审计日志，主要用于平台AD域分析引擎进行安全分析 |
| Web应用安全检测能力 | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测； 支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持对ASP，PHP，JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测； 产品应具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数在3000条以上； 支持敏感数据泄密功能检测能力，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； 支持对被Web网站是否被挂黑链进行检测 |
| 僵尸网络检测 | 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在35万条以上； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁特征； |
| 违规访问检测 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式 |
| 流量记录 | 能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为。 |
| 抓包分析 | 支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
| 管理功能 | 能够支持时间同步 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试 能够提供网络管理功能，可进行静态路由配置 多次登录失败将锁定账号5分钟内不得登录 可支持在线升级和离线升级，并依托安全感知平台进行统一管控 可支持用户初次登陆强制修改密码功能。 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况。 能够监控监听接口的实时流量情况 |
| 集中管控 | 支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； |

2.2.31日志审计系统

| 技术指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 产品结构 | 要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； |
| ▲产品架构 | 标准2U机架式设备，支持≥400个主机审计许可证书，系统盘≥64G，硬盘≥8TB，千兆电口≥6个；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基于SQL/XML标准内容获取； |
| 操作系统 | 深度定制优化的Linux系统； |
| 管理方式 | B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
| 设备部署 | 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； |
| 数据存储 | 所供系统设备必须自带本地存储功能； 可用物理磁盘空间>=1TB；日志存储量至少十亿条；（指标以原厂公开资料为准）； RAID架构以保证数据可靠性，（指标以原厂公开资料为准）； 支持后期扩展外部网络存储(IP SAN、NAS、DAS、磁盘阵列等)； |
| 网络接口 | 审计主机至少提供千兆RJ45*6（一路数据传输口；一路系统管理口）； 网络接口支持电口，可升级为光口； |
| 处理性能 | 日志采集能力：3000条/秒以上 |
| 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] 支持Opsec Lea日志采集； 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； 支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储； 支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用； |
| 监控功能 | 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
| 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板； 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 支持自定义审计报告； 支持导出html、Excel、PDF； 支持管理员自定义审计报表模板； |
| 查询分析功能 | 支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； 支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； 支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件； 支持查询模版创建、修改、删除功能； 支持查询结果导出； |
| 策略管理功能 | 支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问； 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； 规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式； 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； 支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |
| 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 支持自动与手动两种备份归档方式； 系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； |
| 系统配置功能 | 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）； 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； 支持证书页面生成下载； 支持系统配置备份恢复； 支持时间同步页面配置； 支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启； 支持从WEB界面查看网卡IP设置，修改静态路由设置等内容； 支持安全页面（SSL）证书下载； |
| 系统自身安全 | 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密； 管理接口支持串口或电口的方式管理； 管理界面与其他功能模块分离； |
| 日志数据安全 | 审计日志文件方式存储； 审计日志加密导出审计系统； 支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计； |
| 日志权限 | 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明； 支持日志类型、IP地址权限设置； 支持页面功能模块权限设置； |
| 系统升级二次开发 | 在设备维保期内，厂家提供对系统软件的升级服务，保证系统软件为最新版本； 根据用户需求定制开发相关内容，包括关联报表和特定业务日志审计等功能； |
| 系统许可 | 内置不低于50个主机审计许可证书； |

2.2.32网络流量回溯分析

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 标准机架式硬件设备。 |
| #硬件接口 | 千兆电口采集口≥2个，千兆光口采集口≥2个，千兆管理端口≥2个。 |
| ▲处理性能 | 数据包实时线速处理能力≥800Mbps，，数据包处理能力≥200，000pps，TCP/UDP会话处理能力≥ 每秒50，000系统存储容量≥8TB |
| 界面要求 | 支持全中文界面和资料文档。 |
|  | 支持中英文双语协议解码功能，须在一个图形界面中同时显示中文、英文解码。 |
| 数据采集 | 能够实现链路聚合功能，能将多网卡的流量聚合捕获分析。 |
|  | 支持数据包回放功能，能够将已捕获的数据包文件在系统上进行回放分析，实现与实时采集链路相同的分析功能。 |
|  | 支持VxLAN虚链路分析，能够根据VxLAN ID设置虚链路，实现对SDN网络特定VxLAN流量的分析。 |
| 数据分析 | 数据包以专用格式存储，采用C/S架构控制台软件读取和导出，不能用其他工具读取并导出。 |
|  | 支持按秒级精度进行流量趋势展现，刷新频率为1秒。 |
|  | 能够对TCP会话中的详细应用数据传输过程进行深入分析，能够区分每一个应用交易处理请求和响应，对传输过程中的重传、重复的确认进行统计，对应用交易处理间隔响应进行分析。 |
|  | 专用控制台可以按任意时间、IP等方式过滤下载原始数据包，并支持cap、pcap、cscpkt、rapkt等格式数据包的即时解码、导出，而不需要借助第三方协议分析工具。 |
| #流量回溯 | 可对历史数据统计分析结果进行下载并进行二次分析，二次分析结果包括数据包解码和数据流分析视图，可以查看数据包的详细信息，分析结果可导出。 |
|  | 能在流量趋势视图中选择任意历史时间段的数据进行诊断分析，可以查看选定时间段的统计分析结果，统计分析结果包括概要统计、网络应用、IP地址、物理地址、IP会话、物理会话、TCP会话、UDP会话、警报日志等。 |
| 监测分析 | 能够根据端口、端口组、IP地址、IP地址组、IP地址+端口、HTTP应用请求中的URL值等自定义应用，针对自定义的应用进行流量监测分析。 |
| 交易分析 | 可以通过配置文件的方式对XML交易的识别方式、XML交易的匹配方式、交易输出内容、交易的响应时间等级进行设置和统计。 |
| 产品和技术培训 | 提供专业的网络分析技术培训，培训课程包括：网络分析技术基础、常见网络异常行为、TCP协议介绍、TCP传输分析、应用交易处理分析、DOS攻击原理及分析、端口扫描原理及分析、网络分析方法总结等。 |

2.2.33容灾备份一体机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲配置 | 机架式，标配原厂导轨，支持标准机柜。 配置2颗64位八核处理器。 配置≥128GB内存。 可支持16个热插拔位，配备≥480TB硬盘。 网口：≥2个千兆以太网接口，≥2个万兆口 两个冗余热插拔800W交流电源 |
| #功能项 | 设备基于存储系统专用的嵌入式系统，设备底层为存储架构，存储系统及软件预装在独立的存储介质中，不占用RAID硬盘组的存储空间。 |
|  | 支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID6、RAID 50、RAID 60、RAID TP（三重奇偶校验）等多种Raid方式。其中Raid TP应能够在不配置热备磁盘的前提下，可实现任意三块磁盘损坏数据不丢失。 |
|  | 支持Windows、Linux、UNIX、AIX、Solaris、 HP-UX等主流操作系统，以及龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、兆芯架构下中标麒麟、银河麒麟等操作系统 |
|  | 提供Oracle 、SQLServer等数据库的一致性代理功能，保证任意快照时刻的数据库均可挂载启动。 |

2.3安全及扩展服务

（1）安全要求

投标人应保证业务应用系统的支撑环境，包括但不限于服务器、网络、存储等相关物理环境能满足安全等保三级要求，并积极配合采购人根据业务系统具体等保需求，开展相应等保评估、检查、整改等工作。投标人管辖范围内的硬件、软件及支撑环境资源，至少达到业务系统的最高安全等级要求。

（2）扩展要求

投标人应按照各系统的特点灵活调整计算、存储等各类资源供给，并能够根据业务数据的变化及时扩容或缩减存储空间，确保系统高峰时段或特殊时期的访问需求。

2.4应用系统迁移及业务连续性要求

（1）迁移经验要求

投标人必须具备系统迁移能力，可根据业务特点制定应用系统迁移部署方案，配合用户完成系统迁移部署、运行和安全保障，迁移过程中保证应用系统业务延续不中断。

（2）迁移进度要求

本项目需要在7天内（包含7天）完成系统迁移，在合同签订后，中标人根据承诺迁移周期及采购人需求完成政务云测试、试运行、系统迁移上线工作，并且不能改变和影响采购人原有系统的功能、技术状态、数据完整性。

（3）迁移费用要求

针对已经在政务云平台上的试运行应用系统的迁移需求，为确保迁移过程中数据不丢失、系统业务不中断，本次中标人负责与原政务云平台的服务商进行主动对接，系统迁移所需各项费用（包括但不限于中标人迁移测试阶段的云资源费用、业务系统部署费用、调试费等），由本次中标人负责解决并包含在本次投标报价中。

3. 验收标准

中标人确定后，按照合同要求开始服务工作。

验收标准按照合同中约定的服务内容、服务方案、服务质量等要求执行。

项目验收分为项目中期检查和项目终验：

1．项目中期检查验收：中标人向采购人提交工作阶段总结和相关材料，得到采购人认可后，由采购人组织开展项目中期检查验收。检查标准以本合同附件以及相关说明文档为标准，具体时间和地点由双方商议安排，检查结果出具书面意见。

2．项目终验：中标人向采购人提交工作整体总结和相关材料，得到采购人认可后，由采购人组织开展项目终验。终验标准以本合同附件以及相关说明文档为标准，具体时间和地点由双方商议安排，终验结果出具书面意见。

- 4.其他要求

4.1.服务要求

（1）服务方式

投标人需利用监控系统或人工对硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

投标人负责设立技术支持热线，并安排专人值守，为北京市规划和自然资源委员会提供7*24小时热线支持服务。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

（2）安全及保密要求

投标人须严格遵守采购人的相关信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。

（3）响应的及时性

投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通，在系统发生除宕机外的其他故障问题时，投标人应在10分钟内响应，在1个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

（4）重点保障要求

为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求投标人根据业务周期性特点，加大运维保障力度，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

4.2 考核要求

根据北京市级政务云考核要求，按照制定的绩效考核指标体系及服务承诺要求，对服务质量的考核。

政务云服务实行季度考核制。考核工作主要分为两部分：基本指标和综合指标，具体内容如下：

（1）考核标准

| 类别 | 序号 | 服务指标项 | 考核标准 | 单项指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 指 标 | 1 | 服务团队稳定性 | 考核周期（季度）内，团队稳定，人员配备充实，工作规范有序，得5分，反之得0分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，服务团队与其他单位有效协作得5分，发现一次不合作扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 2 | 系统安全稳定 | 考核周期（季度）内，无因政务云引起的安全事故发生，得20分； | 20 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，因政务云引起的安全事故发生次数不高于1次，得10分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，因政务云环境引起的安全事故发生次数≥2次，得0分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，发生一次因政务云引起的市级安全事故通报，本项直接得0分。 |  |
|  | 3 | 保密管理 | 考核周期（季度）内，无因政务云引起的敏感信息的事件泄露等情况发生，得10分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，因政务云引起的敏感信息的事件泄露出现≥1次，得0分。 |  |
|  | 4 | 系统故障合计 | 考核周期（季度）内，发生因政务云引起的重大安全事故（详见合同范本中附件2的《重大违约行为表》），本项得0分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，发生因政务云引起的严重安全事故（详见合同范本中附件3的《严重违约行为表》），本项得3分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，发生因政务云引起的一般安全事故（详见合同范本中附件4的《一般违约行为表》），本项得5分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，未发生因政务云引起任何安全事件，本项得10分。 |  |
|  | 5 | 系统故障恢复时间 | 考核周期（季度）内，因政务云引起的系统故障或丢失数据等情况平均恢复时间≤30分钟，得10分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，因政务云引起的系统故障或丢失数据等情况平均恢复时间＞30分钟且≤60分钟，得5分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，因政务云引起的系统故障或丢失数据等情况平均恢复时间＞60分钟，得0分。 |  |
|  | 6 | 未及时发现系统故障或发现故障未及时报告 | 考核周期（季度）内，出现故障及时发现、发现故障及时报告，得10分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，出现故障未及时发现或发现故障未及时报告，发现1次扣2分，扣完为止。 |  |
| 综合指标 | 7 | 服务态度、客户满意度 | 服考核周期（季度）内，务态度、客户满意度综合评价为优，得10分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，服务态度、客户满意度综合评价为良，得5分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，服务态度、客户满意度综合评价为不佳，得0分。 |  |
|  | 8 | 运维工作完成及时性 | 考核周期（季度）内，服务工作完成及时性评价为优，得10分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，服务工作完成及时性评价为良，得5分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，服务工作完成及时性评价为不佳，得0分。 |  |
|  | 9 | 文档完整性和质量 | 考核周期（季度）内，项目文档齐全、规范、完整、准确，得10分； | 10 |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，文档完整性、规范性和质量较好，得5分； |  |
|  |  |  | 考核周期（季度）内，文档完整性、规范性和质量不佳，得0分。 |  |

（2）支付依据

在一个考核周期内，通过对各项考核指标进行打分和计算，汇总出在考核周期内的服务指标考核值：

如果服务指标考核值低于60分，则由采购人考核小组研究决定是否支付本周期服务费，但最多支付该支付周期内服务费的50%；

如果服务指标考核值大于等于60分，并且低于70分，则支付该周期内服务费的80%；

如果服务指标考核值大于等于70分，并且低于80分，则支付该周期内服务费的90%；

如果服务指标考核值大于等于80分，则支付该周期内服务费的100%。

若出现服务指标考核值低于80分的情况，则在第二笔款和第三笔款的支付时扣除相应服务费。

（3）考核方式为采购人组织成立考核小组，基于服务考核指标，对服务工作进行评估。

4.3售后服务及培训要求

（1）投标人提供1名项目负责人（项目经理）、1名技术负责人及不少于9名项目团队人员，为本项目提供运维和技术支持服务工作，其中项目经理与技术负责人不可兼任。项目团队人员在项目实施过程中未经采购人同意不得随意更换。

其中：项目经理应具有信息系统项目管理师（高级）证书，技术负责人应具备注册信息安全专业人员证书或网络工程师证书。项目组人员（除项目经理和技术负责人之外）应具有中级及以上工程师职称、注册信息安全专业人员证书（CISP）、网络工程师证书、信息安全工程师证书。

（2）投标人提供7×24小时技术支持，为采购人提供良好的咨询服务。保证系统7×24小时不间断稳定运行，系统故障时间不能超过1小时（经北京市规划和自然资源委员会或主管部门批准的系统停机维护时间除外）。

（3）提供7×24小时的网络安全事件应急响应服务，协助分析安全故障和事件原因，提供相应咨询，协助处理安全故障、消除入侵路径并协助采购人恢复系统正常工作，对故障10分钟内响应。

（4）对采购人进行培训，中标人负责按采购人要求布置培训环境，提供培训教师和培训教材。

4.4政策性采购需求：

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。