# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能服务器 | 1 | 台 | 是 | 否 |
| 2 | 服务器互联设备 | 1 | 台 | 否 | 否 |

2. 项目背景

当前人工智能（AI）、深度学习、大数据分析等技术成为高等教育与科研核心方向，此类领域需高密度并行计算能力，而传统 CPU 服务器无法满足学校所需的AI应用的高效算力需求。采购具备高性能计算能力的服务器成为关键。

新购的高性能服务器主要用于以下几个方面：

1、为人工智能与语言认知科学研究提供实验计算资源；

2、多语种国际传播人才培养提供基础算力支撑；

3、全面提升学生的融媒体内容生产能力，促进国际传播实践教学改革，提高外语专业学生的就业竞争力；

4、全面培养学生人工智能素养，构建“外语+AI”复合型人才核心竞争力，深度融合语言学科与前沿技术，助力我校智能化转型。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

- 交货时间：签订合同后30日内

- 地点：北京第二外国语学院

2. 付款条件

- 合同签订后30 日内，采购人向中标人支付合同总金额50%的首款   元；

- 货到后经验收设备信息无误，7个工作日内采购人向中标人支付剩余50%货款，中标人向采购人提供到货签收单；

- 中标人应提前开具符合国家规定的正式发票并交付采购人。（若中标人未按时间和要求出具发票，采购人支付时间顺延，直至中标人出具发票为止）

3. 包装和运输

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，须满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库﹝2020﹞123号）），以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

- 产品使用说明书及其它必要的技术资料

- 凡由于中标人对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，中标人应负责免费修理或更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

4. 售后服务（质保期）

质保期限及质保服务标准：质保期限为3 年，设备原厂提供售后服务，服务期内维修、上门服务、材料、随时接受咨询；服务响应时间：接通知之后2 小时内到达指定地点。投标人需提供针对以上售后服务要求的承诺函。投标人需提供质保期满后的技术服务承诺函：针对本项目的质保期外服务承诺及质保期后的优惠措施，承诺函的内容可包含：“设备一旦出现故障，提供备品替换使用，再对故障设备进行维护;提供7*24 小时维修服务，在接到用户服务请求后，1 小时内作出响应，如果电话支持不能解决问题，应在4小时内到达现场，即时解决故障。设备故障维修只收取器件成本费及维修人工费”。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足多学科科研算力需求，可高效承载实训平台建设，单节点或集群算力需适配中等规模科研项目需求，且支持算力弹性扩展（如后续节点扩容），弥补传统 CPU 服务器并行计算能力不足的短板。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

项目建设主要依据北京《北京市高等学校智慧校园建设规范》 《北京十四五信息化规划》等文件要求，建设此项目。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

①指标按重要性分为“★”和“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图、产品彩页或产品功能截图，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

1.高性能服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 要求给出指标要求中所需的参数信息，提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 要求给出指标要求中所需的参数信息，提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥32个DDR5内存插槽 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 双路服务器PCIe 插槽或接口应不少于10个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持OCP3.0及以上插槽的数量不少于1个 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥24 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR5 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥8，最大支持16个DDR5内存插槽 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 单块SSD硬盘容量≥1.92TB和单块NVME SSD硬盘容量≥7.68TB | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 1.92TB SSD硬盘≥2块，7.68TB NVME SSD硬盘≥4块 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)配置的2.5英寸硬盘； b)服务器可支持的硬盘数量应不少于16块。 | 否 |
|  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
|  | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | HBA卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置25GE光口不少于4个,支持ROCE（满配25GE光模块） | 否 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  |  |  | 其他接口 | a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能； b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥5 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源功率 | CPU电源模块功率≥2000W，数量≥2；GPU电源模块≥3000W ，数量≥3 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项目不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 与机柜高度单位（U）比CPU个数 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10-35℃，贮存运输温度-40-55℃；工作相对湿度35%-80%，贮存运输相对湿度20%-93%（40℃）；大气压86-106kPa | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0-45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5-55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30-55℃ | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
|  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 实配≥8 块 AI 计算单元，单卡要求：单精度性能 FP32≥44TFLOPS，双精度性能FP64≥1TFLOPS，GPU 显存≥128GB，显存带宽 ≥ 4TB/s ，功耗 ≤500W | 否 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 要求给出指标要求中所需的参数信息，提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60 | 否 |
|  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ▲风扇能力 | 支持15个高性能风扇，支持N+1冗余，需提供产品官网截图或功能截图 | 是 |
|  | 功能要求 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b)支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a)网络控制、安装提供图形访问界面网络； b)设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c)WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能 | 否 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
|  | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
|  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ▲BMC管理功能 | 支持通过BMC页面带外设置BIOS选项，不限于启动模式（Setup Mode）系统语言（System Language）、插槽配置（Socket Configuration）、可信计算（Trusted Computing）PCI参数设置（PCI Subsystem Settings）、FRB - 2 定时器(FRB-2 Timer)、FRB - 2 定时器超时（FRB-2 Timer timeout）、FRB - 2 定时器策略（FRB-2 Timer Policy）密码复杂度检查（Password Complexity Check）、密码历史检查（Password History Check），需提供产品功能截图 | 是 |
|  | 安全要求 |  | ▲BMC安全检测功能 | 支持检测BMC存在的安全隐患。可集中展示账号认证安全和应用服务安全，账号认证安全包括：密码复杂度检查、弱口令字典认证功能、登录失败锁定（次）、密码有效期（天）等；应用服务安全包括：SNMP团体名超长口令、SNMP V1/V2C开启状态、KVM加密模式、正在使用默认的证书、TLS版本、证书剩余有效期（天）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险。 当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性，需提供产品功能截图 | 是 |
|  | 安全要求 |  | ▲BMC特性 | BMC可以根据主机系统工作负载的特性，自动推荐和场景匹配的性能模板，需提供产品功能截图 | 是 |
|  | 安全要求 |  | ▲BMC主机监测功能 | BMC支持监控主机状态进程信息，需提供产品功能截图 | 是 |
|  | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ▲BIOS开机自检 | 支持BIOS 开机自检代码明文化展示，将BIOS启动过程中的所有自检代码以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障，需提供产品功能截图 | 是 |
|  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ▲安全检测 | 支持通过BMC 页面带外设置BIOS 选项，不限于启动项、CPU 参数调节、带外配置PCIE 参数等，需提供产品功能截图 | 是 |
|  | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ▲服务器安全 性监控 | 服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，需提供产品功能截图 | 是 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 增强要求 | a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b)支持可信平台控制模块（TPCM）； c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定； g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.1GHz | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48核，≥2颗 | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥260MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s | 否 |
|  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 否 |
|  | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA卡速率 | 若配备FC HBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s | 否 |
|  | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 | 否 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a)本地的数据备份和还原功能； b)网络的数据备份和还原功能； c)服务器操作系统的自动安装功能； d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力（可收费） | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |

2.服务器互联设备

| 序号 | 标的名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器互联设备 | ★1.性能要求：交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps； ★2.端口要求：≥48个 25G SFP28端口，≥6个100G QSFP28口端口； ▲3.支持无损网络RoCE(RoCEv1/ RoCEv2 功能)/RDMA，支持PFC、ECN、ETS、DCB，支持IPCC，提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）截图； ▲4.支持 MPLS/MPLS L3VPN/L2VPN (VPLS)/MPLS TE，国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）截图； ▲5.支持Mini USB Console 接口，提供官网截图证明 - 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 - 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 ▲8.整机最大路由地址表≥320K，最大ARP地址表≥270K，最大MAC地址表≥280K，提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）截图； 9.支持TCP和UDP智能流量分析功能 10.支持二层、三层Vxlan网关和BGP EVPN特性 11.实际配置：配置冗余电源和风扇，25G SFP28多模光模块≥4块 | 1 | 台 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标注 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务标准、期限及服务效率 | ★ | 服务响应： - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 服务周期： a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确。 | 提供承诺函 （加盖投标人公章） |

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

需满足中华人民共和国政府采购法

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

无

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准

设备进场验收的基本标准：

- 进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定；

- 设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致；

- 设备开箱后，根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具，并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全；

- 设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况。

项目实施验收的基本标准：

- 项目资料完整，符合相应的国家标准和规范；

- 硬件设备在机柜中安装部署与机柜部署图一致，安装紧固、并对设备进行便于识别和维护的标识。

- 项目实施符合设计文件要求；

- 项目功能满足采购人的实际需求。

4. 其他要求（如有）

无