# 采购需求

- 采购标的

## 1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI推理服务器1一体机 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 2 | AI推理服务器2一体机 | 1 | 台 | 是 | 否 |
| 3 | 参数网络交换机 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 5 | 管理交换机 | 1 | 台 | 否 | 否 |

## 2. 项目背景/项目概述

贯彻落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，进一步提升学校管理大模型使用范围很运行能力，促进学校深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能高等职业院校新形态，推进人工智能在学校各业务领域的深度融合，满足学校在汽车、生物、集成电路等20多个具体专业方向上应用主流大模型提升教学、科研、人才培养的需要，需建设满足运行业界主流开源的模型(如Deepseek R1、Qwen 3、senseVoice、cosyVoice等)的基础算力环境。

现通过招标形式向全社会采购2台智算服务器一体机、1台参数交换机、1台汇聚交换机和1台管理交换机，组成智算集群环境。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

  - 交货时间：签订合同后15个工作日内，中标人完成交货；

  - 中标人须在交货后15个日内完成设备安装、调试，1个月内完成产品使用培训工作。产品自调试完成并无故障运行1个月后，中标人可向采购人提出验收申请;

  - 采购人在接到中标人提交验收的申请15个工作日内，组织验收并出具验收报告；

  - 交货地点：北京科技职业大学采购人指定的位置。

2. 付款条件（进度和方式）

  - 签订合同后7天内，中标人向采购人提交履约保证金           元（大写：             元整），即合同总价5%；提交履约保证金后，采购人向中标人支付第一笔款           元（大写：                  元整），即合同总价60%；

  - 全部货物到货后，项目负责人向资产处提交到货清单，采购人向中标人支付第二笔款           元（大写：                   元整），即合同总价30%；

  - 设备安装调试并验收合格后，采购人向中标人支付第三笔款           元（大写：                 元整），即合同总价10%；

  - 项目验收合格后，采购人将履约保证金无息返还中标人（中标人须出具履约保证金收据）。

3. 包装和运输

中标人交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且中标人应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，须满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库﹝2020﹞123号）），以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

下列资料包装在合同货物的包装箱中：

  - 装箱单

  - 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

  - 产品使用说明书及其它必要的技术资料

凡由于中标人对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，中标人应负责免费修理或更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

4. 售后服务（质保期）（如适用）

  - 本次项目涉及的产品原厂质保期：5年。

  - 实施团队要求：实施人员不少于4人，其中项目经理1人。中标人如中途更换人员需提前申请，并经采购人审核同意后更换合格的项目组成员。

  - 售后服务要求：投标人质量保修期为验收合格之日起5年，提供每周7×24 小时的技术支持服务，明确自己的责任和义务，在充分了解采购人现有信息化设备环境的基础上，提供包括产品维修、备件替换等在内的产品维保服务，提供远程支持，到场支持等多种维保方式。提供一线、二线等多级别的技术人员支持服务。及时响应采购人在系统使用中遇到问题，严格按照约定的服务方式和标准，提供规范化、高质量的服务。

  - 服务响应时间要求：投标人提供5 年每周7×24 小时的专业技术支持，提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备。

  - 软硬件升级与漏洞修复服务：中标人需确保提供的软件系统在质保期内进行软硬件升级（所涉及费用包含在投标报价中），保证系统的最新性、稳定性与兼容性。若软件在正常使用中出现重大漏洞，导致系统崩溃、数据丢失或安全隐患等问题，在质保期内中标人应在接到通知后立即响应，并提供修复服务。

  - 维修配件服务：中标人应确保在维修过程中使用原厂配件，保证维修质量，延长设备使用寿命。

  - 培训服务要求：提供主要设备安装配置维护等实操培训课程，场地、交通、资料等与培训相关的费用均由中标人承担。

- 技术要求

## 1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

此次采购产品需实现聚焦学校教学科研实际需求，通过构建构建满足大模型训练与部署需求、支持多类型AI应用场景，具备高性能、高可用、高安全性和高扩展性的智算中心，实现人工智算的全面自主可控，支撑算力工具一体化、服务化及创新能力化。核心目标是为学校各级科研领域，提供适配前学校在人工智算资源分散、国产化程度不足等短板，助力“人工智能+教育”深度大模型部署及机器学习、深度学习等场景的充足推理算力，为学校“双高建设”及智慧校园长远发展提供坚实的智算支撑。实现运维、管理、算力调度、数据存储一体化高质量运行支撑。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

项目建设主要依据北京《北京市高等学校智慧校园建设规范》 《北京十四五信息化规划》等文件要求，建设此项目。

## 2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，AI推理服务器1一体机、AI推理服务器2一体机证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或系统真实界面截图或产品白皮书报告。

其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

除需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

指标要求中如有“供应商（投标人）给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

#### （1）AI推理服务器1一体机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥32条 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | ★硬磁盘实配容量 | 实配SSD系统盘硬盘单块容量≥480GB； 实配SSD数据盘硬盘单块容量≥3.84TB | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥480GB SSD系统盘数量≥2块； 实配≥3.84TB SSD数据盘数量≥2块 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)投标人应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★存储需求 | 为满足AI集群计算产生的结果数据存取需求，须独立提供一套性能不小于1.8GB/s写带宽（128KB场景）的全闪存NAS分布式文件系统，物理硬盘容量不小于30T，需实现集群内跨节点调用，投标人须出具性能保障承诺和配置清单，如在验收测试无法达到性能要求，投标人须增加设备配置、调优直至性能满足为止 | 提供配置清单及官网产品截图并加盖投标人公章且须说明处理器具体型号及规格 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配备光口数量不少于12 个，其中8个光口速率不少于200GE，4个光口速率不少于25GE（满配25GE光模块）； 配备电口数量不少于2个，且电口速率不少于千兆 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按2+2 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2600W | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；（本项目不涉及） g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | ≤4U机架式服务器 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
|  | 产品规格 | AI 计算单元规格 | ★AI 计算单元 | ≥8块国产自主可控AI卡，单卡内存≥64GB HBM，整机可提供≥2.2PFLOPS@FP16算力，整机可提供≥0.6PFLOPS@FP32算力，卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI开发框架 | 所投AI卡支持Pytorch、MindSpore、TensorFlow等主流AI开发框架，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI驱动 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的驱动软件，对上支持多种AI框架，对下服务AI芯片与编程，提供高效易用的编程接口，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI工具 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的全流程工具链，致力于提供端到端的应用开发解决方案，使能开发者高效完成训练开发、推理开发和算子开发，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #分布式训练加速套件 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的分布式训练加速套件，提供多维度加速算法，支持主流大语言、多模态大模型，使能训练全流程加速，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #推理引擎 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的推理引擎，支持推理场景下的运行加速、调试调优、快速迁移部署，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI应用软件开发套件 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的应用软件开发套件，沉淀行业能力，使能行业应用极简开发、极致性能，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | AI大模型 | 所投AI卡适配DeepSeek，Qwen，Llama等主流AI大模型 | 否 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡 RAID级别支持 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 | 否 |
|  | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | &集群调度与门户管理系统 | 1）国产自主研发超智算集群门户与管理平台，具备完全自主知识产权，功能包含：集群资源监控，作业管理，桌面管理，应用管理，多集群配置管理，通知推送，账户计费与充值，日志管理及文件管理，镜像算法管理等功能模块。本次项目提供扩展到2个节点管理授权（包括计算节点与管理节点）； 2）支持多集群管理，可支持通过web进行多个异地集群管理，管理员可在同一个管理界面中管理多个集群；需具有在高校中部署管理多集群的案例，并提供截图证明； 3）支持融合部署，面向高性能计算集群与智能计算集群，可提供融合部署与统一管理门户。用户账户登录平台后，可根据使用需求选择HPC或AI资源，用户账户及数据实现统一管理。 | 提供部署管理多集群的案例和截图证明，并加盖投标人公章 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； | 提供CPU符合安全可靠测评要求的证明截图 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | ★CPU个数 | ≥4 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | #单CPU TDP功耗 | ≤150W | 提供官网截图并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 | 否 |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### （2）AI推理服务器2一体机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥32条 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | ★硬磁盘实配容量 | 实配SSD系统盘硬盘单块容量≥480GB； 实配SSD数据盘硬盘单块容量≥3.84TB | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥480GB SSD系统盘数量≥2块； 实配≥3.84TB SSD数据盘数量≥2块 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)投标人应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配备光口数量不少于12 个，其中8个光口速率不少于200GE，4个光口速率不少于25GE（满配25GE光模块）； 配备电口数量不少于2个，且电口速率不少于千兆 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按2+2 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 电源功率 | ≥2600W | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；（本项目不涉及） g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | ≤4U机架式服务器 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
|  | 产品规格 | AI 计算单元规格 | ★AI 计算单元 | ≥8块国产自主可控AI卡，单卡内存≥64GB HBM，整机可提供≥2.2PFLOPS@FP16算力，整机可提供≥0.6PFLOPS@FP32算力，卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI开发框架 | 所投AI卡支持Pytorch、MindSpore、TensorFlow等主流AI开发框架，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI驱动 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的驱动软件，对上支持多种AI框架，对下服务AI芯片与编程，提供高效易用的编程接口，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI工具 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的全流程工具链，致力于提供端到端的应用开发解决方案，使能开发者高效完成训练开发、推理开发和算子开发，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #分布式训练加速套件 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的分布式训练加速套件，提供多维度加速算法，支持主流大语言、多模态大模型，使能训练全流程加速，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #推理引擎 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的推理引擎，支持推理场景下的运行加速、调试调优、快速迁移部署，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI应用软件开发套件 | 提供针对所投AI卡的国产自主可控的应用软件开发套件，沉淀行业能力，使能行业应用极简开发、极致性能，并提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明 | 提供AI芯片厂商官方软件社区链接和截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | AI大模型 | 所投AI卡适配DeepSeek，Qwen，Llama等主流AI大模型 | 否 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡 RAID级别支持 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 | 否 |
|  | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | &集群调度与门户管理系统 | 1）国产自主研发超智算集群门户与管理平台，具备完全自主知识产权，功能包含：集群资源监控，作业管理，桌面管理，应用管理，多集群配置管理，通知推送，账户计费与充值，日志管理及文件管理，镜像算法管理等功能模块。本次项目提供扩展到2个节点管理授权（包括计算节点与管理节点）； 2）支持多集群管理，可支持通过web进行多个异地集群管理，管理员可在同一个管理界面中管理多个集群；需具有在高校中部署管理多集群的案例，并提供截图证明； 3）支持融合部署，面向高性能计算集群与智能计算集群，可提供融合部署与统一管理门户。用户账户登录平台后， 可根据使用需求选择 HPC 或 AI 资源， 用户账户及数据实现统一管理 | 提供在部署管理多集群的案例和截图证明，并加盖投标人公章 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 1）CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； | 提供CPU符合安全可靠测评要求的证明截图 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48 | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | ★CPU个数 | ≥4 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | #单CPU TDP功耗 | ≤150W | 提供官网截图并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 提供配置清单并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 | 否 |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

- 参数网络交换机

| 序号 | 必要性要求 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 支持交换容量≥16Tbps，包转发率≥4800Mpps，以官方最小值为准，提供官网截图加盖投标人公章 |
| 2 | ★ | 机箱高度 | 支持机箱高度≤1U，固定接口交换机 |
| 3 | # | 芯片 | 支持CPU、LSW（转发芯片）均为国产芯片，提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章 |
| 4 | # | 协议 | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术， |
| 5 | △ | 协议 | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 6 | # | 故障自愈 | 支持数据面故障快速自愈DPFR，提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章 |
| 7 | △ | 协议 | 支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通 |
| 8 | # | 协议 | 支持RDMA,RoCEv2,DCB |
| 9 | # | 算法 | 支持MacSec国密算法，提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章 |
| 10 | △ | 丢包可视 | 支持Packet Event丢包可视、超长时延可视，提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）加盖投标人公章 |
| 11 | # | 指示灯 | 端口侧面板和电源侧面板都配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭），提供设备照片及手册截图证明 |
| 12 | ★ | 接口 | 实配：200GE QSFP56光接口≥24个，400G多模光模块光接口≥8个，交流电源≥2个，风扇≥5个 |

- 汇聚交换机

| 序号 | 必要性要求 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 端口 | 不低于48个25GE SFP28,，不低于8个100GE QSFP28 |
| 2 | ★ | 协议支持 | 支持RoCE (RDMA over Converged Ethernet) 协议 |

- 管理交换机

| 序号 | 必要性要求 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 端口 | 不低于48个10/100/1000BASE-T以太网端口 不低于4个万兆SFP+端口 |

### 2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标注 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施费用 | ★ | 本项目涉及学校业务、数据的迁移，包括异构系统适配、数据清洗转换、业务逻辑重构，需要中标人进行实施，由此产生的实施费用，需中标人自行承担。（提供加盖投标人公章的书面承诺函） | 是 |
| 2 | 业务迁移 | ★ | 中标人需确保核心业务系统及关键数据在迁移全程保持在线可用状态，不能中断。若未能达到学校要求，对学校业务造成的损失，中标人承担相应赔偿责任。（提供加盖投标人公章的书面承诺函） | 是 |
| 3 | 实施规划 | ★ | 本实施周期需遵循采购人信息化建设总体规划，中标人应于中标后10日内提交详细的实施规划方案。（提供加盖投标人公章的书面承诺函） | 是 |

### 2.3为落实政府采购政策需满足的要求

需满足中华人民共和国政府采购法。

### 2.4需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

| 提供本次项目的技术方案，方案内容包括产品功能、应用场景、培训方案的内容。 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 智慧教学、智慧学生成长、智慧教师发展、智慧办公与基础设施等 |
| 场景 | 支撑智慧校园建设；服务产教融合；推动校企协同创新 |
| 目标 | 满足学校在汽车、生物、集成电路等20多个具体专业方向上应用主流大模型提升教学、科研、人才培养的需要。 |

## 3. 验收标准

  - 设备进场验收的基本标准：

    - 进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定；

    - 设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致；

    - 设备开箱后，根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具，并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全；

    - 设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况。

  - 项目实施验收的基本标准：

    - 项目资料完整，符合相应的国家标准和规范；

    - 硬件设备在机柜中安装部署与机柜部署图一致，安装紧固、并对设备进行便于识别和维护的标识。

    - 项目实施符合设计文件要求；

    - 项目功能满足采购人的实际需求。