# 采购需求

## 第1包

### 1.1、采购标的

1.1.1. 采购标的

货物采购，不接受进口产品， 已标明核心产品。

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 | 数量（台） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据存储服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 2 | 备份服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 3 | 弹性容灾服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 4 | 文件存储服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 5 | 应用缓存服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 6 | 数据应用服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 7 | 影像文件服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 8 | 并发计算服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 9 | 实时计算服务器 | 是 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 10 | 离线计算服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 11 | 共享应用服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |
| 12 | 管理节点服务器 | 否 | 1 | 国产 | 通用服务器 |

1.1.2. 项目背景/项目概述

随着心血管疾病及共患病的患病率持续上升，传统的诊疗模式和资源配置面临巨大压力，亟需通过创新的技术手段提升医疗服务效率和质量。然而，当前我国在医疗数据采集、存储和共享方面仍存在数据分散、信息孤岛等问题，严重制约了医疗资源的优化配置和跨学科研究的深入开展。建立一个覆盖全国、支持异构数据接入的大数据平台，能够有效解决这一问题，促进数据共享与应用，为心血管疾病及共患病的精准诊疗和预防提供强有力的基础能力。

### 1.2、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：签订合同后【30】天内，完成所有设备的交付、安装调试及验收

交付地点：首都医科大学附属北京安贞医院

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后10个工作日内采购人支付中标人50%货款（预付款），货物到货调试完成，经采购人验收合格后10个工作日内支付40%货款（终验款）,剩余10%货款作为尾款，在合同签订1年后完成支付。

采购人支付费用7日前，中标人应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后采购人按照合同约定向中标人支付费用，如发票审核不合格或中标人未提供发票，则采购人有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

货物安装调试验收合格后双方共同签署书面验收合格报告，自签署书面验收报告验收入库合格之日起，整机免费保修_3_年，详见附件二《售后服务承诺书》（为本合同的一部分，具有同等的法律效力）。中标人应向采购人提供中标人与厂家的承诺书，保证售后服务由厂家提供；若采购人不能享受厂家提供的售后服务，由中标人履行售后服务，若中标人不履行或怠于履行，经两次催告后，采购人有权请第三方提供售后服务，由此产生的费用和损失由中标人负责。

（注：保修期，即指生产者或销售者向消费者出售商品时承诺的对该商品因质量问题而发生故障时提供免费维修及保养的时间段。）

### 1.3、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容

2.1.1设备清单

| 设备名称 | 设备功能简述 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 数据存储服务器 | 用于多源数据存储，高频访问数据库缓存，提升系统响应速度。 | 1 |
| 备份服务器 | 用于对国家中心所用数据进行备份存储 | 1 |
| 影像文件服务器 | 用于影像原始文件（dicom）存储 | 1 |
| 文件存储服务器 | 用于存储协作网络上传的文件，包括：知情同意书、检查化验单、溯源数据pdf等。 | 1 |
| 共享应用服务器 | 用于部署专病数据平台所需的服务器 | 1 |
| 应用缓存服务器 | 用于共享平台中数据检索和申请时的数据和影像文件缓存 | 1 |
| 数据应用服务器 | 为训练好的模型，提供线上推理应用及API服务等 | 1 |
| 实时计算服务器 | 加速AI模型训练，承载医疗大数据分析 | 1 |
| 离线计算服务器 | 加速AI模型训练，承载医疗大数据分析 | 1 |
| 并发计算服务器 | 存储训练数据集、模型权重文件、日志数据 | 1 |
| 弹性容灾服务器 | 存储用户数据、推理结果缓存 | 1 |
| 管理节点服务器 | 用于专病数据平台的数据转发 | 1 |

2.1.2设备技术要求

#### 1.数据存储服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥36块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 2.备份服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 3.弹性容灾服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 4.文件存储服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 5.应用缓存服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥6块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠整机可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 6.数据应用服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥7.68TB NVMe U.2 2.5in SSD； ≥16TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块7.68TB NVMe SSD 硬盘； 实配≥30块16TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/6 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 7.影像文件服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB 内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥3.84TB NVMe SSD 硬盘； ≥16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块3.84TB NVMe SSD 硬盘 实配≥10 块16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力 | 否 |
| 46 | 产品规格 |  | ★一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | ★机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | ★主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 56 | 功能要求 | 存储功能 | ★内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 58 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 59 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 60 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 61 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 62 | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 64 | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 65 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 77 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 78 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 90 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 98 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 103 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 106 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 107 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 108 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 109 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 110 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量4GB ,带超级电容 | 否 |
| 111 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 112 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 114 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 115 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 122 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 130 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 131 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 132 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 134 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 146 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 147 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 8.并发计算服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥16 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB 内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥3.84TB NVMe SSD 硬盘； ≥16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥4 块3.84TB NVMe SSD 硬盘 实配≥10 块16TB SATA 6Gb/s-7.2K HDD 硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力 | 否 |
| 46 | 产品规格 |  | ★一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | ★机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | ★主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 56 | 功能要求 | 存储功能 | ★内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 58 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 59 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1/5/10/50/60 | 否 |
| 60 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 61 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 62 | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 64 | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 65 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 77 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 78 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 90 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 98 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 103 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥64物理核 | 否 |
| 106 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 107 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 108 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 109 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 110 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量4GB ,带超级电容 | 否 |
| 111 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 112 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 114 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 115 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 122 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 130 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 131 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 132 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 134 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 142 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 146 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 147 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 9.实时计算服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥4颗 | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16个 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | SSD硬盘单块容量≥960GB NVMe硬盘单块容量≥7.68TB | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块960GB SSD硬盘 实配≥4块7.68TB NVMe硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） 实配200GE光口不少于8个（满配200GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 2+2冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2600W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力，卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 46 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元一致性 | 若AI 计算单元与服务器整机不是同一厂商 | 要求AI 计算单元厂商针对本项目，提供AI计算单元理论峰值算力说明材料，并加盖投标人公章 |
| 47 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 48 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 57 | 功能要求 | AI功能 | #框架支持 | 提供国产化人工智能编程框架，支持动静态图结合，支持自动微分，支持端边云全场景开发部署能力 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 58 | 功能要求 |  | 开发套件 | 提供人工智能应用软件开发套件，提供极简易用、高性能的API和工具，支持提供面向大规模特征检索/聚类的不同行业SDK | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | 软件驱动 | 提供驱动软件，适配主流操作系统；提供张量编译器，支持计算图解析、图优化、图编译；提供高性能算子库，支持CANN组件、NN库、CV库和BLAS库等，提供高性能算子 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 61 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 63 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 66 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 73 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 77 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 78 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 79 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 80 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 81 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 82 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 94 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 103 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 104 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 105 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 106 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 107 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 108 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 109 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 110 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 111 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 112 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 114 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 115 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量不做要求 | 否 |
| 116 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
| 118 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 119 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 126 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 127 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 128 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 129 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 130 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 131 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 135 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 136 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 138 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 139 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 146 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 147 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 148 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 149 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 150 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 151 | 服务要求 |  | 数据集管理 | 提供数据集管理，支持从多种数据源归集数据的能力，支持标准NFSv3、OBS协议，并支持用户手动上传文件。 | 否 |
| 152 | 服务要求 |  | #数据清洗管控 | 提供数据清洗任务的管控能力，支撑用户进行清洗任务创建、删除、执行、终止、重试与查看等常见操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 153 | 服务要求 |  | #文本清洗 | 支持文本抽取、文档过滤、异常清洗、数据去重、特殊词替换算子≥30个，支持上传并加载自定义文本清洗算子 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 154 | 服务要求 |  | #图像清洗 | 支持图片过滤、图片去重、图片修复、图片降噪、图片标准化算子≥10个 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 155 | 服务要求 |  | #QA对生成 | 支持使用接入的大模型服务，基于清洗后的文本数据自动生成QA对。并支持QA对生成任务管理，提供QA对生成任务的管理能力，支撑用户进行任务创建、删除、执行、终止、留用审核与查看操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 156 | 服务要求 |  | 知识库构建 | 支持非结构化知识库能力，支持多种知识库操作，可基于原始数据或者数据集数据进行知识向量化操作。 | 否 |
| 157 | 服务要求 |  | 模型训练 | 支持模型微调训练任务，提供全参和LoRA两种模型微调方式，支持基于 MindIE提供 NPU 芯片平台的推理和训练的加速能力 | 否 |
| 158 | 服务要求 |  | 模型管理 | 支持预制多种模型，模型的信息说明，支持全面的版本管理操作 | 否 |
| 159 | 服务要求 |  | 模型测评 | 支持使用第三方评测数据集和自定义评测数据集对大模型进行性能和精度评测，并支持对评测结果进行可视化分析和导出下载 | 否 |
| 160 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 161 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

- 离线计算服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 投标人提供CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥4颗 | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于3个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16个 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥64GB内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | SSD硬盘单块容量≥960GB NVMe硬盘单块容量≥7.68TB | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块960GB SSD硬盘 实配≥4块7.68TB NVMe硬盘 | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） 实配200GE光口不少于8个（满配200GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 2+2冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2600W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元实配 | 实配≥4卡AI计算单元，单卡内存≥64GB 。单卡可提供≥280 TFLOPS@FP16算力，卡间全互联，聚合互联带宽≥390GB/s | 需提供服务器官网链接或截图证明或服务器白皮书证明，并加盖投标人公章 |
| 46 | 产品规格 |  | ★AI 计算单元一致性 | 若AI 计算单元与服务器整机不是同一厂商 | 要求AI 计算单元厂商针对本项目，提供AI计算单元理论峰值算力说明材料，并加盖投标人公章 |
| 47 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
| 48 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不涉及） | 否 |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） | 否 |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 57 | 功能要求 | AI功能 | #框架支持 | 提供国产化人工智能编程框架，支持动静态图结合，支持自动微分，支持端边云全场景开发部署能力 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 58 | 功能要求 |  | 开发套件 | 提供人工智能应用软件开发套件，提供极简易用、高性能的API和工具，支持提供面向大规模特征检索/聚类的不同行业SDK | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | 软件驱动 | 提供驱动软件，适配主流操作系统；提供张量编译器，支持计算图解析、图优化、图编译；提供高性能算子库，支持CANN组件、NN库、CV库和BLAS库等，提供高性能算子 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 61 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 63 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持Raid0/1 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） | 否 |
| 66 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 69 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 70 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 72 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 73 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 74 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 76 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
| 77 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 78 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） | 否 |
| 79 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） | 否 |
| 80 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） | 否 |
| 81 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 82 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 89 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 94 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 97 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 101 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 103 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 104 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 105 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 106 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 107 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 108 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 需提供官网截图，并加盖投标人公章 |
| 109 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| 110 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 111 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 112 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 113 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
| 114 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 115 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 缓存容量不做要求 | 否 |
| 116 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 否 |
| 118 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 119 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 126 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 127 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 128 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 129 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 130 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 131 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 135 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 136 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2小时技术响应服务，4小时以内解决问题，对于未能解决的问题和故障应于2个日历日内提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 138 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 139 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 141 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 145 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | 否 |
| 146 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 147 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 148 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 149 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 150 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 151 | 服务要求 |  | 数据集管理 | 提供数据集管理，支持从多种数据源归集数据的能力，支持标准NFSv3、OBS协议，并支持用户手动上传文件。 | 否 |
| 152 | 服务要求 |  | #数据清洗管控 | 提供数据清洗任务的管控能力，支撑用户进行清洗任务创建、删除、执行、终止、重试与查看等常见操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 153 | 服务要求 |  | #文本清洗 | 支持文本抽取、文档过滤、异常清洗、数据去重、特殊词替换算子≥30个，支持上传并加载自定义文本清洗算子 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 154 | 服务要求 |  | #图像清洗 | 支持图片过滤、图片去重、图片修复、图片降噪、图片标准化算子≥10个 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 155 | 服务要求 |  | #QA对生成 | 支持使用接入的大模型服务，基于清洗后的文本数据自动生成QA对。并支持QA对生成任务管理，提供QA对生成任务的管理能力，支撑用户进行任务创建、删除、执行、终止、留用审核与查看操作 | 需提供产品功能截图或技术白皮书，加盖投标人公章 |
| 156 | 服务要求 |  | 知识库构建 | 支持非结构化知识库能力，支持多种知识库操作，可基于原始数据或者数据集数据进行知识向量化操作。 | 否 |
| 157 | 服务要求 |  | 模型训练 | 支持模型微调训练任务，提供全参和LoRA两种模型微调方式，支持基于 MindIE提供 NPU 芯片平台的推理和训练的加速能力 | 否 |
| 158 | 服务要求 |  | 模型管理 | 支持预制多种模型，模型的信息说明，支持全面的版本管理操作 | 否 |
| 159 | 服务要求 |  | 模型测评 | 支持使用第三方评测数据集和自定义评测数据集对大模型进行性能和精度评测，并支持对评测结果进行可视化分析和导出下载 | 否 |
| 160 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 161 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 11.共享应用服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 国产化CPU，单颗CPU主频≥2.1GHz，单颗CPU物理核≥48核 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥2 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥8TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥1块8TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.1GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

#### 12.管理节点服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 国产化CPU，单颗CPU主频≥2.1GHz，单颗CPU物理核≥48核 | 否 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 否 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 | 否 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)服务器支持PCIe插槽或接口应不少于11个，含2个个OCP3.0和1个内置存储专用插槽； | 否 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A | 否 |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 | 否 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 | 否 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 实配≥2 | 否 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR5 4800 RDIMM内存 | 否 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个通道可支持1DPC，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥8TB_3.5in_SATA 3.0_6Gb/s_7.2K； | 否 |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如U.2、SATA、PCIe等 | 否 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥1块8TB_3.5in_SATA_3.0_6Gb/s_7.2K | 否 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于40块 | 否 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 | 否 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配10GE光口不少于2个（满配10GE光模块） 实配25GE光口不少于2个（满配25GE光模块） | 否 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于1 个，10GE 以上网口数量不少于2个,25GE 以上网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应≥1种，如：VGA等 | 否 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备≥4个USB接口，前置≥2个USB3.0、后置≥2个USB3.0. | 否 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不适用 | 否 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不适用 | 否 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余 | 否 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 实配≥2 | 否 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（不适用）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 否 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 41 | 产品规格 |  | ★特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不适用） | 否 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 43 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | （本项不适用） | 否 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | （本项不适用） | 否 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板（本项不适用） | 否 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不适用） | 否 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 | 否 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | Raid卡支持 Raid0/1 | 否 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 不做要求 | 否 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项不适用） | 否 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 | 否 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级（本项不适用） | 否 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能（本项不适用） | 否 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；（本项不适用） b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求（本项不适用） | 否 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不适用） | 否 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不适用） | 否 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能（本项不适用） | 否 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 否 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU内置内存加解密引擎 | 投标设备所配置的CPU（中央处理器）内置内存加解密引擎，支持为不同的虚拟机分配不同的内存加密密钥，可实现虚拟机内存数据加密。 | 提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖投标人公章及芯片厂商授权函 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 否 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定（不适用） | 否 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 103 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.1GHz | 否 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48物理核 | 否 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥128MB | 否 |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | （本项不做要求） | 否 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | （本项不适用） | 否 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 若有板载网卡，速率≥1GE | 否 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 本项不配备 | 否 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城2小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导（本项不适用） | 否 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 供应链质量 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 143 | 服务要求 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 146 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |