# 第五章   采购需求

## （一）采购方式

按照（《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号第19条）文件要求，采取公开招标方式进行采购。

## （二）项目基本情况

1.项目名称：北京市社科活动中心2026年专项物业经费物业管理服务采购项目

2.项目预算金额：299.150085万元

3.采购包情况：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市社科活动中心2026年专项物业经费物业管理服务采购项目 | 299.150085 | 1 |

4.合同履行期限：1年（2026年1月1日至2026年12月31日）。

5.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

## （三）投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

2.1.1□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.1.2☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.1.3本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_______/__________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：________/___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

# 二、物业服务范围

【北京市社科活动中心2026年专项物业经费物业管理服务采购项目】

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 中轴国际B1-5层 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 9872.36 平方米。 |
|  | 需保洁面积（㎡） | 7785.18 平方米。 |
| 电话 | 部 | 129部 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 369 个， 2463.9 平方米。 |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 耐磨漆 155 平方米、 瓷砖 6114.36 平方米、 石材 976.36 平方米、 地板 512.48 平方米、 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆 12975.3 平方米、 墙纸2595.06 平方米、 石材 367.68 平方米、 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆 7193.9 平方米、 铝扣板 238 平方米、 格栅 353.28 平方米、 |
| 外墙 | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗 418.11 平方米 |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌 54 个、会议椅 154 个、投影机 7 个、话筒 24 个等相关设施的 |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 列明会议室总数量 7 个及总面积 561.99 平方米 |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌40个、会议椅118个、投影机3个、话筒 21个 |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 列明报告厅数量 1 个、 总面积 297.22 平方米 |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 列明卫生间数量 16 个、 总面积 315.54 平方米 |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 列明各垃圾存放点位置、 面积 9 平方米、 数量 6 个 |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量 8 个（其中充电桩车位数量0）， |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量 24 个（其中充电桩车位数量3个） |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 货梯数量 3 台、客梯数量 3 台 货梯的功率 1 千瓦、是否在质保期内：是，否√ 客梯的功率 6.2 千瓦、是否在质保期内是否在质保期内：是，否√ |
|  | 空调系统 | 中央空调形式，例如空气源空调系统、水冷空调系统、多联式空调系统等 中央空调总功率 68.5 千瓦、是否在质保期内：是，否√ 立式单元式空调的数量 6台、总功率 20.96 千瓦、是否在质保期内：是，否√ |
|  |  | 制冷大机组5台；B1、一层、二层（坏）、五层2（坏） |
|  |  | 制冷小机组140台：各楼层办公室会议室 |
|  |  | 循环系统3台：换热间锅炉房及各楼层 |
|  |  | 分体空调7部：餐厅后厨书库理发室监控室 |
|  |  | 制冷及采暖水的水质处理1台 |
|  |  | 压力表及锅炉安全阀检测10部 |
|  | 消防系统 | 消防系统的构成 消防设备的数量 1 台、 是否在质保期内：是，否√ 灭火器：225个，每年送检一次 消火栓：48个，物业人员定期巡检 |
|  | 锅炉设备 | 锅炉系统的构成 锅炉设备的数量 2 台、 总功率 14.8 千瓦、 是否在质保期内：是，否√ |
|  | 安防系统 | 安防系统的构成 安防设备的数量 36 台、 是否在质保期内：是，否√ |
|  | 照明系统 | 照明系统的构成 照明设备的数量 1152 台、 是否在质保期内：是，否√ |
|  | 低压供电系统 | 各楼层配电箱 |
|  | 弱电系统 |  |
|  | 视频监控 | 1套：监控室 |
|  | 监控头 | 53个：楼道电梯间大堂餐厅等 |
|  | 监视器 | 7个：监控室、502、报告厅 |
|  | 硬盘录像机 | 4个：监控室 |
|  | 交换机 | 5个：监控室 |
|  | 解码器 | 1个：监控室 |
| 门禁 |  | 4个：楼层安全出口 |

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

# （二）物业管理服务内容及服务标准

1.服务内容：

1.1房屋建筑、构筑物及场地的日常保养与维修；

1.2配套设备设施的日常运行、维护；

1.3公共安全管理及应急处置；

1.4服务区域清洁卫生（含所有区域入室保洁，公共卫生间提供洗手液、卫生纸等必需用品）；

1.5会议服务；

1.6员工餐厅、会议用餐（含食材费用不低于88万元，下文中后勤服务费即食材费用，预算中已包含此费用）；

1.7接待厅服务；

1.8供暖和制冷服务服务，供暖制冷季值班值守，保障锅炉运行和空档期水系统处理；保障水环空调设备运行维护保养。

2.服务标准：

1.客户服务场所：

（1）配置客户服务中心，配置办公家具、电话等办公设备。

（2）公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项、服务标准。

（3）大厦大厅设置前台。

（4）设置并公示24小时服务电话。

2.人员：

（1）从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

（2）从业人员分岗位统一着装、佩戴标志。

（3）项目负责人具有3年及以上物业服务企业同等岗位工作经历。

3.制度：

（1）建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。

（2）建立突发公共事件的应急预案并定期不定期组织演练。

（3）建立培训体系，定期组织培训与考核。

（4）建立物业服务工作记录

（5）建立物业值班制度（工作日工作期间按物业内部运行机制分工负责）。负责八小时以外物业的安全巡检、保安、中控值班及各类值班人员的管理、监督、落实，确保整个物业项目运行有序、安全可靠。每月将值班表交办公室备案。

4.档案：

（1）建立物业管理档案。

（2）运用计算机管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

5.标志：设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

6.客户服务：

（1）每年物业的收支情况及年度收支预算按需求提供。

（2）涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口张贴通知，履行告知义务。

（3）对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。

（4）水、电急修5分钟内，其它报修按双方约定时间到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应在 30分钟内告知。报修进行回访。

（5）业主或使用人提出的意见、建议、投诉在 2个工作日内回复。投诉进行回访。

（6）每年公开征集物业服务意见，不少于2次。公示整改情况。

（7）每月至少组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

（8）每年组织业主参观共用设施设备机房。

（9）设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。

（10）提供办公室清洁、绿植租摆等服务。

7.专项服务委托管理：

（1）签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

（2）专项服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

（3）专项服务企业人员统一着装，佩戴标志。

（4）对专项服务进行监督管理及评价。

（三）基础设施、设备运行、维修养护

1.综合管理：

（1）建立房屋及共用设施设备的基础档案。

（2）运行、检查、维修养护事前报告，接受监督；事中，全面记录（纸质资料、影像资料）工作内容；事后，及时存档备案。

（3）组织实施房屋使用安全情况评估检查。

（4）共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应及时组织修复。

（5）每年第四季度制定下一年度维修养护计划，明确具体项目，厘清日常维护与特种维护界限。

（6）特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

（7）雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

（8）设备机房:

①每月至少清洁 1次，室内无杂物。

②设置鼠药盒或粘鼠板。

③在明显易取位置配备消防器材，每月至少检查 1次消防器材，确保完好配套、可靠。

④设施设备标志、标牌齐全。

⑤在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

⑥交接班记录、工作日志等齐全、完整登记及时准确。

（9）根据项目实际情况调整设备设施运行策略及运行时间,保证北京社科活动中心活动的正常开展：如工作、会议、展览等。

2.公共部位：

建筑部件：

（1）每季度至少检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。

（2）每月至少巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

（3）每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

3.空调系统：

（1）运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、软水处理等设施设备进行系统性检查。

（2）运行期间每日至少巡视 1次空调系统，保证室内温度符合相关规定。

（3）制定节能措施，每月对能源消耗进行统计、分析。

（4）每年检查管道、阀门并除锈至少1次。

（5）每年检验压力管道仪表不少于2次。

（6）每年清洗消毒新风机、空调机滤网、风机盘管滤网等，入冬入夏各1次。

（7）每年对空调系统至少进行1次整体性维修养护。

4.照明：

（1）楼内照明每周巡视不少于3次，一般故障1日内修复；复杂故障5日内修复。

（2）应急照明每日至少巡视1次，发现故障，即时修复。

5.电梯：

（1）电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，应向相关行政主管部门办理使用登记。登记标志应置于或附着于电梯的显著位置。

（2）在电梯安全检验合格有效期届满前 1个月内，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

（3）日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时排除；电梯的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应每年进行校验、检修。

（4）电梯的日常维护保养和各种维修，应与有资质或向甲方推荐有资质的电梯制造、安装、改造、维修单位进行合作，并约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。对专项服务企业的维修保养工作进行监督，对专项服务企业定期检修计划的落实情况进行监督。

（5）配备电梯安全管理人员。定期对电梯安全管理人员进行特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。

（6）制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。物业服务人员应在5分钟内到达现场，专业维修人员应在 30分钟内到达现场。

6.供暖系统：

（1）每半年检查所有仪表的准确可靠性，压力表及时拆送当地技术监督部门进行检验。

（2）手动进行各项操作程序；检查各路阀门在各阶段的正确位置，有偏差的重新调整。

（3）每年检查罐体有无裂纹、开焊或变形现象。

（4）每年打开树脂罐上下封口，将树脂取出清洗、筛选，清除破碎树脂，补充新树脂（年补量为5%）。

（5）检查热交换罐体上下内部有无损伤，对损坏部位进行修补，涂刷防腐层。

（6）根据热交换罐、板式换热器、列管式换热器的运行参数，对有故障的设备进行清理及保养。

（7）每年检查各设施的密封胶垫是否老化并及时更换。

（8）及时更换管道破损的保温及玻璃网布。

（9）每年更换或保养各类设施锈蚀的螺栓。

（10）每年对各类阀门的部件进行保养。

（11）更换各类阀门的盘根，锈蚀严重的阀门、管道件应更换。

（12）对水泵进行年度保养。

（13）针对管井进行检查：

①对管道及保温的保养。

②对主管道及支管道过滤器的清理。

③对主管道、支管道管件及阀门的保养。

7.本合同期内，中标人用于家具、灯管路网管路电话线路设施耗材、门窗玻璃把手、小型基础设施维修、设备更换零部件等小修小补项目的资金不得低于2万元（已含在合同服务费内）。且在申请第四季度物业费时，需提供本合同期内用于该项的支出复印件。未达到最低金额时，从总物业费中扣除未达金额，由采购人直接用于必要的小修小补。

（四）消防安全防范

1.综合管理：

（1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

（2）成立义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年至少组织1次员工、业主或使用人共同参加的消防演练。

（3）设置消防安全宣传专栏，组织开展经常性的消防安全宣传教育；每年对员工进行不少于2次消防安全培训。

（4）每日防火巡查至少1次，每月防火检查至少1次，按照规定每年检测建筑消防设施至少1次；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

（5）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

（6）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

2.消防设施设备维修养护：

（1）火灾自动报警系统：

①火灾报警控制器、联动控制设备每日至少巡查1次设备运行情况，保证 24小时连续正常运行；每月至少检查测试 1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；

②火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置每月至少抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能。

③备用电源每月检测切换至少1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验不少于1次。

（2）应急照明、疏散指示标志：每月测试切断正常供电至少1次，测量至少1次照度和供电时间。

（3）消防电梯：每月检查测试按钮迫降和联动控制功能，轿箱内消防电话至少1次。

（4）灭火器：每日巡查至少1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对至少1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。

（五）环境卫生

1.绿化养护：绿植租摆要求（不低于以下标准）：大型植物不少于5株，中型植物不少于15株、小型植物不少于30株。

2.生活垃圾的收集、清运：

（1）实行生活垃圾分类收集。

（2）配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

（3）每2周至少清洗 1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日至少喷洒1次杀虫药。

（4）每日至少清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

3.物业共用部分清洁：

（1）楼内：

①每日清扫并清拖大堂、一层候梯厅、展览厅地面至少1次。每周擦拭信报箱、大堂玻璃至少1次。每月擦拭大堂、候梯厅墙面及展览厅至少1次。每日保洁巡视大堂、一层候梯厅及展览厅至少1次，如遇大型活动，加强巡视保洁。

②楼道、楼梯每周清扫至少1次、每2周清拖楼道、楼梯地面至少1次。 每2周擦拭楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施至少1次。每季度对楼内灯具除尘至少1次。保洁每日巡查楼道、楼梯至少1次。

（2）电梯轿箱：

①每日擦拭电梯轿厢门、面板至少1次。

②每日清拖轿厢地面至少1次。

③不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每月至少护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每季度至少养护1次。 保洁每日巡视电梯轿箱不少于2次。

（3）楼外道路及设施（玻璃雨棚下）：

①每日清扫至少1次、保洁巡视楼外道路不少于2次。

②每月清洁楼外公共照明及共用设施至少1次；每季度清洁雨蓬、门头等至少1次。

（4）入室清洁：

①每日清扫需入室保洁的办公室至少1次。

②每日完成办公区垃圾桶清理。

（5）公共卫生间清洁：

①重点清理13个公共卫生间，工作时间每半小时巡检一次，保证各区域光洁，无杂物、无明显污渍。

②保证卫生纸、洗手液等卫生用品充足，且用品质量需满足使用人需求。

（6）有害生物预防和控制：配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

（7）雨雪天气清洁：雨后配合大物业对小区内主路、干路积水进行清扫。降雪时，及时协同大物业员工清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日9：00前清扫干净。

4.工作检查和记录每日检查：

（1）每次清洁质量，做好记录。

（2）每季度至少1次全面检查清洁质量，做好记录。

（3）清洁档案齐全。

5.疫情期间，视情况加大对公共区域的消杀频次。

（六）会议服务

1.按照需求组织相关人员做好会议前准备工作。

2.会议服务时应仪表清洁,举止端庄,保持微笑服务、礼貌用语。

3.倒茶时依照先宾后主、先主席台上后主席台下,从左往右的顺序,在来宾的右手位上茶。

4.会议中应随时满足宾客的服务需求,原则上每30分钟全部添茶一次。

5.会议结束及时收拾清洗茶具,整理桌椅,关闭照明、空调设施，确认秩序良好、安全可靠后关门锁门。

6.会议室用茶具及时清洗、消毒。

7.会议室卫生每星期大扫除一次,每天保洁,保证无卫生死角。

8.定期进行回访,以提高服务质量。

9.按照北京社科活动中心会议安排提供服务。

（七）员工餐厅

1.餐厅及食堂，工作日为员工提供早餐、午餐及值班人员晚餐；节假日为值班人员提供三餐。

2.根据需求提供临时来访、检查、调研、小型会议等人员早、午餐。

3.重要来访人员的特约就餐。

4.餐饮工作人员需持健康证明。

5.每季对就餐人员进行回访，以提高服务质量。

（八）节能管理工作

中标人或成交人应明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

1.节能管理。中标人或成交人应协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等。定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖透、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

2.节水管理。中标人或成交人应协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造;定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费;张贴节水宣传海报、标识,协助采购人开展节水宣传活动。

3.反食品浪费。中标人或成交人应明确反食品浪费岗位和人员，协助采购人开展反食品浪费工作；应制定明确的反食品浪费管理目标和服务要求;定期监测食品浪费情况，开展自查,针对发现的问题及时整改。

4.生活垃圾分类。中标人或成交人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（九）承接查验

承接物业前，采购人委托查验单位，与建设单位按照国家有关规定和物业服务合同的约定，共同对物业房屋部位、设施设备、隐蔽工程、室内装修、室外装修、变配电设备、电梯、通风与空调系统、给排水系统、消防设备、楼宇自控设备、绿化工程、物业项目的资料移交、钥匙、中修、大修等进行检查和验收的活动。

# 三、物业管理服务人员需求

（一）物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，品质可靠，无不良记录，技术熟练。

（二）物业项目经理要求具有全日制本科及以上学历；具有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称；具有三年及以上类似物业项目管理经验。

（三）主要管理人员需持有以下相关资质证书：

1、保洁领班具有专科及以上学历；具有有害生物防制员初级证书；具有三年及以上工作经验。

2、维修主管具有专科及以上学历；具有高压电工作业证；具有特种设备安全管理A证；具有维修电工（三级）证；具有三年及以上类似项目工程主管工作经验。

3、会务服务主管年龄40岁以下且具有专科及以上学历；具有三年及以上相关工作经验。

4、厨师长年龄45岁以下且具有中式烹调师（高级）；具有1年以上厨师工作经验。

5、消防管理员年龄45岁以下且具有专科及以上学历；具有中级（四级）及以上消防设施操作员证书；具有1年以上工作经验。

（四）操作人员应有较强的服务意识和一定的专业操作实践，且持有国家规定的相应岗位上岗证书。

（五）物业项目服务机构需建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，委托方要求撤换的情况下予以调整。

（六）物业项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动；招录的工作人员（驻场），需报甲方备案并认可，方可录用；试用期工作人员必须委托甲方备案；项目服务人员的空岗率不得超过10%。

（七）对于专业公司予以项目分包或调整专业公司时，必须事先征得委托方同意，原则上不分包、不转包。

（八）保洁服务制度建设完善；人员配置合理，品质可靠，无不良记录，专业技术熟练；服务统一管理，保证服务标准。

（九）会议服务人员要求年龄在18至35岁之间，身高在160cm-170cm之间，形象好，气质佳。

（十）服务人员均须提供相关身体健康证明，管理人员和工作人员要有相应的专业资质证书、专业技术职称证书和岗位合格证书等

## （十一）人员配备情况

| 岗位 | 岗位所需 总人数 | 备注 （岗位需具备的上岗资格证、人员学历、年龄、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有全日制本科及以上学历；具有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称，具有三年及以上类似物业项目管理经验， |
| 客服（会议）主管 | 1 | 年龄40岁以下且具有专科及以上学历；具有三年及以上相关工作经验。 |
| 维修主管 | 1 | 具有专科及以上学历；具有高压电工作业证；具有有限空间作业证；具有特种设备安全管理A证；具有维修电工（三级）证；具有三年及以上类似项目工程主管工作经验。 |
| 保洁主管 | 1 | 具有专科及以上学历；具有有害生物防制员初级证书；具有三年及以上工作经验。 |
| 前台 | 1 | 具备三年及以上相关工作经验 |
| 综合维修工 | 2 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 保洁员兼绿化 | 4 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 厨师长 | 1 | 年龄45岁以下且具有中式烹调师（高级）；具有1年以上厨师工作经验。 |
| 厨师 | 1 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 主食面点厨师 | 1 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 面点厨师 | 1 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 餐厅服务员 | 1 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 洗碗工 | 1 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 文员 | 1 | 男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下，具备1年及以上相关工作经验 |
| 消防管理员 | 1 | 年龄45岁以下且具有专科及以上学历；具有中级（四级）及以上消防设施操作员证书；具有1年以上工作经验。 |

# 三、商务要求

- 实施期限、实施地点（填写实施期限、实施地点）

实施期限：1年（2026年1月1日至2026年12月31日）。

实施地点：北京市东城区安外西滨河路19号

服务范围：东至，首府大厦；西至，国家能源集团；南至，安外西滨河路；北至，巷上嘉园

- 付款方式（填写付款方式）

采购人根据物业服务管理工作绩效考评结果，分别于4月30日、7月31日、10月31日、12月20日前（遇节假日顺延），通过银行支票或转账方式各向中标人支付除后勤服务费用外的物业服务费用的各25%（后勤服务费按实际支出结算，但甲方支付年度总额不超过88万元），中标人应按照采购人要求向采购人开具正规税务发票。

- 验收标准与要求

以每季度考核结果作为验收标准，考核90分以上为验收达标，按合同约定支付当季物业费。

考核办法与要求

| 服务标准 | 考核评分细则 |
| --- | --- |
| 一、按年度考核（12分） |  |
| 1.专项服务单位选择合理合法：专项服务单位营业执照资质证书、人员情况等相关资料齐全：专项服务合同双方责任权利明确并满足物业委托管理，无纠纷。 | 符合3分每一处不符合扣1分 |
| 2.各项管理制度健全，执行落实到位（包括人员行政、财务资产、公共服务、会务餐饮、 每一处不符合扣1分；工程维修、设施设备、安保维稳、钥匙使用、保洁绿化、安全生产、库房存放节能环保等）：岗位职责、服务内容及标准、相关工作计划等明确合理：无违反合同约定行为，无重大安全生产事故，每一处不符合扣1分。 | 符合3分每一处不符合扣1分 |
| 3.依法依规开展各项财务活动，接受社科联资金监管：按时公布物业服务资金年度预决算，每半年公布物业服务资金收支情况，对公布的物业服务资金年度预决算和物业服务资金收支情况提出质询时及时答复。 | 符合2分每一处不符合扣1分 |
| 4. 年度内业务主管以上人员流动率不超过30%；全体管理服务人员数与流动率不超过50%： | 符合2分每一处不符合扣1分 |
| 5.年度内开展2次以上物业管理服务满意度调查回收调查问卷共计200人次以上：调查满意率达到90%以上：调查反馈有统计分析，合理意见建议及时采纳并予以整改。 | 符合2分每一处不符合扣0.5分 |
| 二、按季度考核（每季度22分，全年合计88分） |  |
| （一）基础管理（4分） |  |
| 1.根据有关法律、法规及委托管理合同收取物业服务费等；资金管理严格执行收支两条线：费用收支凭证齐全；财务档案管理规范。 | 符合1分每一处不符合扣0.25分 |
| 2. 项目管理人员和专业技术人员持证上岗：部门经理人员数、管理服务人员数与物业费用测算人员数、收支情况人员支出相符；员工着装整齐、标志佩戴明显、言行为礼貌严谨：培训考核管理规范。 | 符合1分每一处不符合扣0.25分 |
| 3. 各类档案资料齐全（包括行政人事、制度标准、房屋改建、设施设备、维修维护、巡查统计、消防验收、公共区域家具等）：严格做到记录准确、归档及时、查阅方便、管理科学。 | 符合1分每一处不符合扣0.5分 |
| 4. 实施专业化管理，对专项服务单位监管到位专项服务单位人员档案及监督检查记录齐全；专项服务单位人员数与专项服务合同约定相符合相关费用按照约定额度及时支付不发生各类纠纷。 | 符合1分每一处不符合扣0.2分 |
| （二）房屋管理及维修养护（4分） |  |
| 1.楼层各类标示齐全、完好、统一；室内墙面、不锈钢面、大理石面、瓷砖等清洁完好、无损毁脱落、室外灯具等安装牢固、规范、清洁无破损、无安全隐患各类设施设备金属支架无锈蚀；日常房屋维修养护及时到位。 | 符合2分每一处不符合扣0.2分 |
| 2.按年度工作计划实施维修改造工程相关审批文件施工单位营业执照及资质证书等资料齐全；办理安全管理手续（包括签订安全管理协议、相关人员审核备案等）：妥善协调解决各项施工事宜；做好巡视检查、监督管理工作。 | 符合2分每一处不符合扣0.2分 |
| （三）公共设施设备管理（4分） |  |
| 1.专业岗位配置符合行业操作和委托管理合同要求现场操作人员持证件上岗：绝缘、计量用具按规定检测节约使用能源，定期监控、统计分析：突发事件应急物资配备齐全（包括应急照明、通讯、消防器材等） | 符合0.5分每一处不符合扣0.1分 |
| 2.按照相关规定提交维保、维修、维护计划，维保严格按照计划执行：台帐清楚无遗漏、维修维护信息更新及时准确；标志管理符合规范和安全运行要求：运行使用、巡检维护记录完整：专业技术人员和维护人员严格遵守作规程与保养规范，无重大人员伤亡设备事故 | 符合0.5分每一处不符合扣0.1分 |
| 3.各项记录及时准确，符合相关规定要求（包括设施设备安全检查、分级检查操作运维修养护、故障处理、重点部位管理、排班值班交接班、监控查询等） | 符合0.5分每少一项记录内容扣0.1分 |
| 4. 配电箱、柜管理规范（整洁无杂物、工具齐全便于取用、控制开关完好有效）：安全警示标志齐全：超负荷用电监控管理到位、处置得当接到住宅物业限电、停电接到通知后1小时之内告知：无用电安全隐患。 | 符合0.5分每一处不符合扣0.1分 |
| 5. 消防系统、消防设施、消防器材管理符合有关法律、法规（消防系统功能完好率100%、消防设施标志完好、消防器材定期巡视更新）全体管理服务人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题：消防疏散照明设施和引路标志完好、紧急疏散通道畅通：定期组织开展消防法规、消防知识宣传教育及消防演习、应急疏散演练：重点部位管理明确，各部位无火灾安全隐患。 | 符合0.5分每一处不符合扣0.1分 |
| 6. 电梯有专业单位维修保养；按相关规定完成年检，年检合格证、用梯注意事项张贴于轿厢内：轿厢、井道保持清洁，安全设施齐全、附属设施完好：运行时间明确、安全警示标示齐全，定期检查安全装置并记录；运行出现故障后，维修人员接到故障报修20分钟内到达现场，按照相关规定采取险情处理措施，险情处置记录齐全。 | 符合0.5分每一处不符合扣0.1分 |
| 7. 空调系统运转正常，燃气设备运行正常（包括压力容器、压力表、管道、阀门等）：操作人员身份证明、技术岗位证书齐全，日常管理到位：相关记录齐全（包括测温、安全巡查、噪音管理、清洗除尘、值班排班等）：遇有故障，维修人员15分钟内到达现场，按照相关规定采取故障应急处理措施，故障处理记录齐全：夏季供冷和冬季供暖时间、温度符合相关规定，不发生大面积停冷、停暖等重大责任事故。 | 符合0.5分每一处不符合扣0.1分 |
| 8. 公用配套服务设施完好，照明正常，给、排水系统畅通，设备、阀门、管道正常，公共区域无堆积物；公示24小时值班服务电话（7092），接受报修和问询，维修及时率达到100%，返修率不高于1%，维修工作单、维修记录管理规范：遇有故障，维修人员15分钟内到达现场，按照相关规定进行抢修故障处理记录齐全：接到住宅物业限电，停电接到通知后1小时之内告知：不发生大面积停水、跑水重大责任事故。 | 符合0.5分每一处不符合扣0.1分 |
| （四）环境卫生管理（3分） |  |
| 1.保洁工作管理控制到位，范围标准明确、人员分配合理、保洁用品领取规范：保洁服务质量符合委托管理合同规定和相关工作标准值班室，司机班、复印室每日打扫，通风，被保持干净整齐 | 符合1.5分每一项不符合扣0.5分 |
| 2.绿化工作管理控制到位，标准明确、流程规范、定期检查、记录齐全绿植摆放满足合同要求：花草树木长势良好，无病虫害、无斑秃：绿化工具设备和农药存放使用符合安全规定：特殊情况下协助配备部分绿植花卉。 | 符合1.5分每一处不符合扣0.1分 |
| （五）会议服务（2分） |  |
| 按照社科联工作安排完成各项会议活动服务，会议服务质量符合委托管理合同规定和相关工作标准 | 符合2分每一项不符合扣0.1分 |
| （六）餐饮管理（3分） |  |
| 餐饮工作管理控制到位，标准明确、流程规范、定期检查、记录齐全：员工着装整齐干净，言语行为礼貌严谨，不得与用餐人员发生任何纠纷，警示培养员工提高安全防范意识，重要环节采取预防措施（包括设施设备、燃气热水、刀具电器、通风换气、采购烹制、洗涤消毒等）：员工餐厅、小餐厅客饭及加值班人员用餐服务质量符合相关工作标准。具体内容分两项，一是食材耗材的采购、存储、加工等方面；二是职工满意度调查。 | 符合3分每一项不符合扣0.5分 |
| （七）公共服务（2分） |  |
| 1.公共活动各部门协调配合、政令顺达，不推诿、不抱怨、不疏漏做到环境清洁整齐、设备运行正常、施工管理到位、工程配合规范、客服热情周到、餐饮卫生合口。 | 符合1分每一项不符合扣0.5分 |
| 2.机关公共服务合理规范，内容范围、标准质量、服务流程、监督管理等明确：发生意外情况主动汇报、积极协调、妥善解决：日常接收分发报刊信件及时准确，按规定开放健身房、浴室等公共空间，按规定播放广播操及相关健身视频、影像等，按规定提供公共医药箱；重要节庆提前做好社科活动中心环境布置和传统节庆食品增添；按计划、分批次清洗窗帘及客房床单被罩。 | 符合0.5分每一项不符合扣0.1分 |
| 3.主动联络相关单位（包括大厦住宅物业、地区综合行政管理单位、地区公安主管机关等），积极妥善协调解决有关事宜 | 符合0.5分不符合扣0.5分 |