第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本项目需实现在新建的感染楼内建设（内网、外网、设备网）三套物理隔离全光网络系统及配套工程，满足发热楼办公所需，同步实现与医院现有网络组网，满足信息安全管理要求。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（一）政策法规

- 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）

- 《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》（国卫医发〔2021〕27号）

- 《数据安全法》

- 《中华人民共和国网络安全法》

- 《网络安全法》

- 《个人信息保护法》

（二）标准与规范

- 《中国医院信息基本数据集标准1.0版》，卫计委，2006.5。

- HL7标准、SNOMED医院术语标准、ICD9、ICD10国际疾病编码标准等相关国际标准；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

- 《医疗和保健建筑物数字化应用第1部分：医疗信息系统》（GB/T36351.1-2018）

- 《医院信息互联互通标准化成熟度测评（2020年版）》

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其他相关国家、地方、行业标准及规范。标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年安贞医院通州院区发热楼网络建设项目 | 1项 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网XGSPON框式OLT光线路终端核心主机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 内网XGSPON框式OLT光网络接入设备软件 | 2 | 套 |  |
| 3 | 外网XGSPON框式OLT光线路终端核心主机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 外网XGSPON框式OLT光网络接入设备软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 设备网GPON盒式OLT光线路终端核心主机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 设备网GPON 盒式OLT光网络接入设备软件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 8口盒式 XGSPON ONU | 57 | 台 |  |
| 8 | 8口 POE 盒式 XGSPON ONU | 3 | 台 |  |
| 9 | 24口盒式 XGSPON ONU | 35 | 台 |  |
| 10 | 24口 POE 盒式 XGSPON ONU | 9 | 台 |  |
| 11 | 4口 POE 盒式 XGSPON ONU | 88 | 台 |  |
| 12 | 24口 POE 盒式 GPON ONU | 13 | 台 |  |
| 13 | 8口 工业级盒式 GPON ONU | 1 | 台 |  |
| 14 | 光网络单元融合适配许可软件 | 206 | 套 |  |
| 15 | 插片式光分路器 | 27 | 套 |  |
| 16 | 插片式光分路器托架 | 12 | 套 |  |
| 17 | 运维管理软件插件 | 3 | 套 | 内网、外网、设备网各一套 |
| 18 | 万兆光模块 | 4 | 个 |  |
| 19 | 光网关设备 | 1 | 台 |  |
| 20 | 全光交换机 | 2 | 台 | 48口 |
| 21 | 实施集成服务 | 1 | 项 |  |
| 22 | 综合布线及信息箱主材及安装工程 | 1 | 项 |  |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起，本项目建设周期为2个月。试运行期1个月。

2、采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

项目验收合格后2年为质保期。

五、采购标的物验收标准

系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求。

符合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规中相关规定；

核心OLT PON口技术参数测试参考标准：

| 技术参数 | GPON | XGS-PON |
| --- | --- | --- |
| 下行线路速率≥ | 2.488Gbit/s | 9.953Gbit/s |
| 上行线路速率≥ | 1.244Gbit/s | 9.953Gbit/s |
| 下行波长范围≥ | 1480~1550nm | 1575~1580nm |
| 上行波长范围≥ | 1290~1330nm | 1260~1280nm |

系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

系统可扩展性：系统设计应考虑未来业务发展的需求，具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能和模块。

需求说明书、设计方案、实施方案、操作说明、维护手册等技术文档齐全。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、对于技术规格中标注“★”、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，证明材料包括产品彩页或产品生产厂商官网截图或检测报告和已明确要求提供投标人承诺的。如技术规格中无特殊要求则应根据实际情况如实响应。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2、投标人所投产品性能、功能及服务须满足融合到采购人现有的核心网络中，其中外网需实现甲供的无线AP能融合到医院现有的网络架构中并能实现现有AC控制器的集中控制管理，接入网络需实现现有的安全准入系统管理策略。

3、投标人能够提供重大活动重保服务。

其他详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  2025年安贞医院通州院区发热楼网络建设项目

一、项目目标/背景

项目位于北京安贞医院通州院区红线内东北角，总建筑面积4200平方米（含地下面积），本项目是为发热楼建设配套全光网络，满足发热楼各科室开展全部医疗业务。

- 建设内容

在整栋楼内安装部署内网网络、外网网络、设备网网络及配套弱电安装工程，涉及OLT核心主机、24口ONU、8口ONU、4口ONU、分光器、网络运维管理平台、配套网关、信息箱和综合布线安装工程。

- 技术和服务要求

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内网XGSPON框式OLT光线路终端核心主机 | - 支持标准21英寸或19英寸机柜安装。 - 支持GPON\XGPON\XGSPON三种兼容。 3.整机支持≥1个风扇槽位，≥2个主控槽位，≥2个业务槽位。 ★4.支持双电源或三电源冗余保护，电源模块≥2。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 5.交换容量≥1.4T，MAC地址数≥128K。 6.主控业务板包含≥1个CLI口，≥1个USB接口，≥1个MGMT。 ▲7.单块业务板卡支持≥2个100G端口，≥16XGSPON端口。 ★8.实配XGSPON口数量≥9，含XGSPON OLT光模块。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 ★9.实配用于对接内网核心交换机的40G/100G以太光模块数量≥2。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 10.支持服务质量相关功能:背压式流控(半双工)、IEEE802.3x流控(双工)、IEEE802.1p,CoSWRR、SP和FIFO队列调度算法、基于每个ONU的行和下行限速功能、支持DBA和SLA功能。 11.支持VLAN相关功能:基于端口的VLAN，4KVLAN项、QinQ，并支持灵活QinQ。 12.支持组播相关:L2 Multicast、IGMP Snooping、MLDsn0op1n1g。 13.支持单方向链路检测协议，防止生存树环路PON光模块热插拔、PON光路保护、Type B/C单归属/双归属保护、支持长发光和异常、第三方ONU的检测功能。 14.支持限制每端口最大用户数、端口隔离、报文风暴控制、基于数据流的ACL访问控制功能、PON口传输数据加密。 |
| 2 | 内网XGSPON框式OLT光网络接入设备软件 | ★投标人所投产品实现与医院内网核心设备适配组网，满足三方安全准入功能要求）。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 |
| 3 | 外网XGSPON框式OLT光线路终端核心主机 | 1.支持标准21英寸或19英寸机柜安装。 2.支持GPON\XGPON\XGSPON三种兼容。 3.整机支持≥1个风扇槽位，≥2个主控槽位，≥2个业务槽位。 ★4.支持双电源或三电源冗余保护，电源模块≥2。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 5.交换容量≥1.4T，MAC地址数≥128K。 6.主控业务板包含≥1个CLI口，≥1个USB接口，≥1个MGMT。 ▲7.单块业务板卡支持≥2个100G端口，≥16XGSPON端口。 ★8.实配XGSPON口数量≥10，含XGSPON OLT光模块。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 ★9.实配用于对接内网核心交换机的40G/100G以太光模块数量≥2。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 10.支持服务质量相关功能:背压式流控(半双工)、IEEE802.3x流控(双工)、IEEE802.1p,CoSWRR、SP和FIFO队列调度算法、基于每个ONU的行和下行限速功能、支持DBA和SLA功能。 11.支持VLAN相关功能:基于端口的VLAN，4KVLAN项、QinQ，并支持灵活QinQ。 12.支持组播相关:L2 Multicast、IGMP Snooping、MLDsn0op1n1g。 13.支持单方向链路检测协议，防止生存树环路PON光模块热插拔、PON光路保护、Type B/C单归属/双归属保护、支持长发光和异常、第三方ONU的检测功能。 14.支持限制每端口最大用户数、端口隔离、报文风暴控制、基于数据流的ACL访问控制功能、PON口传输数据加密。 |
| 4 | 外网XGSPON框式OLT光网络接入设备软件 | ★投标人所投产品实现与医院外网核心设备适配组网，满足兼容第三方AC+AP+准入功能服务。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 |
| 5 | 设备网GPON盒式OLT光线路终端核心主机 | - 支持标准21英寸或者19英寸机柜安装，高度≤1U。 - 支持GPON/EPON光模块接入。 - 整机支持GPON接口数量≥16，上行COMBO口数量≥4，上行万兆光口数量≥2。 ★4.支持电源冗余保护，电源模块≥2。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 5.交换容量≥108G，MAC地址数≥64K。 ★6.实配GPON口数量≥10，含GPON OLT光模块。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 7.支持MAC相关功能：黑洞MAC地址表、端口MAC地址数量限制。 8.支持VLAN相关功能：VLAN表项≥4K、支持基于端口、MAC、IP子网的VLAN、支持端口QinQ和灵活QinQ。 9.支持 QoS功能：支持对端口或者自定义流的接收和发送报文的速率进行限速、支持对端口或者自定义流的报文镜像和报文重定向、支持拥塞避免机制，包括Tail-Drop、WRED等功能。 10.支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持静态路由、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、IPv4路由表数≥4096、IPv6路由表数≥2048、支持IPv4/v6双栈。 11.支持IGMP、LACP动态链路汇聚、MVR组播等。 12.支持CLI、Ccnsole口、Telent口和web配置管理、支持SNMPv1/v2/v3。 13.支持TypeB/C单双归属保护、支持长发光和异常、第三方ONU的检测功能。 |
| 6 | 设备网GPON 盒式OLT光网络接入设备软件 | ★投标人所投产品需与医院安防核心设备适配组网，实现集成三方安全准入功能服务。（投标人需提供参数、配置、功能满足承诺函，加盖投标人公章）。 |
| 7 | 8口盒式 XGSPON ONU | 1.支持机柜、信息箱安装。 ▲2.上行支持XGSPON/XGPON自适应，支持SC/UPC 接口类型，下行提供8个GE接口。 3.支持二层限速交换、支持VLAN TAG/UNTAG，VLAN转换、支持端口限速、支持业务优先级划分、支持广播包抑制、支持环路检测。 4.支持OMCI管理、CLI管理、支持零配置，设备即插即用。 5.为确保兼容性及维护管理，ONU设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 8 | 8口POE盒式XGSPON ONU | - 支持机柜、信息箱安装。 ▲2.上行支持XGSPON/XGPON自适应，支持SC/UPC 接口类型，下行提供8个GE接口； 3.下行网口支持POE/POE+输出，单口输出≥30W，整机输出≥120W。 4.支持二层限速交换、支持VLAN TAG/UNTAG，VLAN转换、支持端口限速、支持业务优先级划分、支持广播包抑制、支持环路检测。 5.支持OMCI管理、CLI管理、支持零配置，设备即插即用。 6.支持PoE端口状态管理、PoE端口优先级设置、PSE过热保护、PoE显示和维护。 7.为确保兼容性及维护管理，ONU设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 9 | 24口盒式 XGSPON ONU | 1.支持机柜、信息箱安装。 ▲2.上行支持XGSPON/XGPON自适应，支持SC/UPC 接口类型，下行提供24个GE接口。 3.支持二层限速交换、支持VLAN TAG/UNTAG，VLAN转换、支持端口限速、支持业务优先级划分、支持广播包抑制、支持环路检测。 4.支持OMCI管理、CLI管理、支持零配置，设备即插即用。 5.为确保兼容性及维护管理，ONU设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 10 | 24口POE 盒式XGSPON ONU | - 支持机柜、信息箱安装。 ▲2.上行支持XGSPON/XGPON自适应，支持SC/UPC 接口类型，下行提供24个GE接口； 3.下行GE口支持POE/POE+输出，单口输出≥30W，整机输出≥360W。 4.支持二层限速交换、支持VLAN TAG/UNTAG，VLAN转换、支持端口限速、支持业务优先级划分、支持广播包抑制、支持环路检测。 5.支持OMCI管理、CLI管理、支持零配置，设备即插即用。 6.支持PoE端口状态管理、PoE端口优先级设置、PSE过热保护、PoE显示和维护。 7.为确保兼容性及维护管理，ONU设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 11 | 4口POE 盒式XGSPON ONU | 1.支持信息箱安装。 ▲2.上行支持XGSPON/XGPON自适应，支持SC/UPC 接口类型，下行提供1个2.5GE接口、3个GE接口； 3.下行网口支持POE/POE+输出，单口输出≥30W，整机输出≥60W。 4.支持二层限速交换、支持VLAN TAG/UNTAG，VLAN转换、支持端口限速、支持业务优先级划分、支持广播包抑制、支持环路检测。 5.支持OMCI管理、CLI管理、支持零配置，设备即插即用。 6.支持PoE端口状态管理、PoE端口优先级设置、PSE过热保护、PoE显示和维护。 7.为确保兼容性及维护管理，ONU设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 12 | 24口POE盒式GPON ONU | 1.支持机柜、信息箱安装。 ▲2.上行支持GPON/EPON自适应，支持SC/UPC 接口类型，下行提供24个GE接口。 3.下行网口支持POE/POE+输出，单口输出≥30W，整机输出≥360W。 4.支持二层限速交换、支持VLAN TAG/UNTAG，VLAN转换、支持端口限速、支持业务优先级划分、支持广播包抑制、支持环路检测。 5.支持OMCI管理、CLI管理、支持零配置，设备即插即用。 6.支持PoE端口状态管理、PoE端口优先级设置、PSE过热保护、PoE显示和维护。 7.为确保兼容性及维护管理，ONU设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 13 | 8口 工业级盒式 GPON ONU | ▲1.设备CPU、DRAM、FLASH、PON光模块、电源IC、交换芯片等核心模块自主可控，（需提供芯片设计或生产厂家国产化声明并加盖芯片设计或生产厂家公章）。 ▲2.支持双PON上行，上行支持GPON/EPON自适应，下行支持8个GE接口，支持RS485/RS232接口数量≥4，遵循标准TIA/EIA-485，TIA/EIA-232，ITU-T V.24，ITU-T V.28。 3.支持Alarm接口连接外部告警等装置，Console口用于日常运维。 4.GPON遵循标准ITU-T G.984，Class B+，传输速率：下行2.488Gbit/s，上行1.244Gbit/s；EPON遵循标准IEEE 802.3ah，PX20，传输速率：下行1.25Gbit/s，上行1.25Gbit/s。 5.防雷规格：网口：共模6kV，差模1.5kV；直流电源口：共模4kV，差模2kV。 ▲6.支持防DoS攻击的能力。 ▲7.支持根据ONU序列号对其合法性进行认证的能力，可选支持同时采用序列号和password对ONU进行合法性认证，应拒绝非法 ONU 接入网络获得服务。非法 ONU 事件应记入系统日志，并应产生相应警告信息。 8.支持IPV6地址功能，支持IPV6报文转发，支持IPV6报文桥接转发和路由转发。 9.支持根据以太网帧中的 Ethertype 域区分 IPv4 报文和IPv6报文，并划分在不同的VLAN。 ▲10.支持对系统的各个部分进行持续的或间断的测试、观察和监测，以发现故障或性能的降低应能通过指示灯和告警信号指示设备的故障，不同的故障原因对应不同的告警信息应能判定故障发生的时间和故障的位置，故障定位应能定位到电路板，故障事件恢复后，系统网管的相应告警信息应能自动清除。 11.设备支持 VLAN、帧过滤、MAC 地址控制、用户环网检测等功能。 12.设备支持通过 VLAN 实现用户隔离和业务隔离，并支持对不信任的 VLAN ID 进行丢弃或切换处理。支持根据物理端口和以太网封装协议划分 VLAN。 13.为确保兼容性及维护管理，设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 14 | 光网络单元融合适配许可软件 | 光网络单元融合适配许可软件服务。 |
| 15 | 插片式光分路器 | 1.支持信息箱、机柜安装； 2.支持≥2个SC/UPC收光口； 3.支持≥16个SC/UPC等比分光口； 4.插入损耗＜14.4dB； 5.均匀性＜0.3dB； 6.回波损耗＞50dB； 7.温度稳定性＜0.5dB； 8.最大光功率＜500mW； |
| 16 | 插片式光分路器托架 | 插片式分光器托架，可将插片式分光器安装到19英寸标准机柜上，≤4U高度（120mm），每套托架可最多满足搭载8个2分16分光器、4个2分32分光器，带有捋线和机盖设计。 |
| 17 | 运维管理软件插件 | 1.系统为B/S架构，非C/S架构。 2.提供南北向接口、消息通知接口和用户接口。 ▲3.提供从服务器、操作系统、数据库、应用服务等全栈国产化适配方案，满足企业信创国产化需求，满足按需二次定制开发。（提供原厂承诺函，加盖原厂公章） 4.支持设备列表查看：可查看到组网下的设备信息，含在线状态、MAC地址、主机名称等。 5.支持组网设备的批量操作：可定位具体位置的设备位置、可进行批量的重启设置、批量的升级操作等。 6.支持告警列表查看：可自定义告警优先级、告警类别等，根据用户需求提供多种的告警自定权限；能够提供告警的PON口位置、ONU位置便于找到故障设备；提供告警弹窗功能。 7.可视化UI操作，可以通过界面实现对OLT上联、下联接口的配置、无需使用命令行操作等。 8.支持对PON口的可视化管理：支持流量监控、PON口配置、光功率限速等。 ▲9.支持对OLT的上行出口进行链路聚合配置。（需提供投标品牌系统界面截图或彩页证明，加盖投标人公章）。 10.支持ONU配置：支持ONU授权查看、ONU状态查看、ONU自命名、ONU自动学习、ONU升级、ONU黑白名单配置等。 11.支持网管管理：记录系统日志信息、支持远端对网管平台进行升级、支持网管用户权限管理。 ▲12.支持多台OLT虚拟化，网管管理上可实现不低于三台OLT虚拟化管理（需提供系统界面截图，加盖投标人公章）。 13.为确保兼容性及维护管理，本管理软件及插件需与OLT核心为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 18 | 万兆光模块 | 1、传输距离:≥10km。 2、传输速率:≥40Gbps。 3、支持热插拔，简化维护。 4、接口类型：LC 双工连接器，满足双向通信需求，兼容标准单模光纤布线系统。 |
| 19 | 光网关设备 | ▲1.支持标准21英寸或者19英寸机柜安装，高度≤1U。 ▲2.支持路由网关、核心交换、AC控制器、Portal认证、IPPBX、IAD能力。 ▲3.支持GE接口数量≥4(支持 LAN/WAN 转换)、支持2.5GE接口数量≥4 口(支持 LAN/WAN 转换)、支持SFP+接口数量≥1。 ▲4.支持 FXO接口数量≥ 4口、支持FXS接口数量≥4。 5.支持下行 GPON接口数量≥4，接口类型支持SC/UPC，无需光模块。 6.支持静态 IP/DHCP/PPPoE 连接方式，静态路由、默认路由等配置，支持桥接模式、路由模式、 NAT/NAPT，支持一对一地址映射、端口映射。 ▲7.支持 VLAN 管理，支持通过 VLAN 实现用户隔离和业务隔离，并支持对不信任的 VLAN ID 进行丢弃或切换处理。支持根据物理端口和以太网封装协议划分 VLAN。 8.支持 DHCP SERVER、NAT ALG、ARP、yPnP。 9.支持环路检测、支持链路层链路发现协议 LLDP。 10.支持多条运营商宽带接入负载均衡。 ▲11.支持级联组网,级联组网后，可以支持GPON数量≥8、GE接口数量≥8、2.5GE接口数量≥8、FXO接口数量≥8、FXS接口数量≥8，可对级联组网统一管理配置 12.支持 Wi-Fi 信道自动选择、信道调优。 13.支持光 AP Wi-Fi漫游,主网关内Wi-Fi漫游切换时延≤ 50ms(802.11k/802.11v/802.11r)。 14.提供防DoS攻击的能力。 15.支持 WAN 侧访问限制、URL 过滤、IP/MAC/端口地址过滤。 16.支持防 ARP 欺骗/ARP 泛洪、防 DoS/Portscan22.支持防 synflood/smurf。 17.支持报文抑制 DHCP/ARP/IGMP。 18.支持 IPSeE VPN、L2TP VPN、VXLAN VPN。 19.支持IGMPv2/v3，IGMP Snooping,lGMP Proxy。 20.支持MLD v1, MLD Snooping, MLD Proxy。 21.支持基于物理端口、VLAN、IP 地址限速。 22.支持 SP、WRR 队列调度算法，优先级映射，拥塞管理，优先级管理。 23.提供相关工信部入网证(有效期内)，并加盖投标人公章。 24.为确保兼容性及维护管理，设备需与OLT为同一个品牌，投标人提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 20 | 全光交换机 | 1.应用层级：三层。 2.传输速率：10/100/1000Mbps。 3.交换方式:存储-转发。 4.背板带宽:≥256Gbps。 5.包转发率:≥87Mpps。 6.端口结构:非模块化。 7.端口数量:≥52个。 8.端口描述:≥48个10/100/1000M自适应端口，4个千兆SFP光口。 9.控制端口:≥1个USB接口。 |
| 21 | 实施集成服务 | 1.三套网建场勘、设计优化、系统安装部署实施；开局、调试、拨测、集成网优服务； 2.需满足三网物理隔离及医疗信息网络使用； |
| 22 | 综合布线及信息箱主材及安装工程 | 1.包括≥88套信息箱箱体、信息箱安装、箱体墙面剔槽及恢复、箱体内空开及插座等交付； 2.≥88个AP点位，≥88个外网墙面点位，≥1台抢救室信息箱光纤及≥10个电子围栏点位综合布线成端交付。甲供111个无线AP设备测试、安装到指定位置： 1）定制信息箱选用金属材料，现场测量定制，满足实际需求并符合装修风格； 2）综合布线及配套材料选用六类屏蔽双绞线标准； 3）综合布线使用验收需通过福禄克测试并提交报告； 4）墙面剔槽，墙面修复；（含水泥，黄沙，涂料等辅材） 3.材料符合国家标准；安装牢固、便于维修、整体需融入装修风格、符合装修验收标准； |
| 21 | 其他配套 | 1.光模块及全光配套设备组件、材料需满足国家标准，需选用原厂正品，需确保传输速率，确保与整体网络系统无缝兼容。 2.万兆光模块需满足与核心设备兼容： |

四、项目总体建设要求

本项目建设将严格依照医院感染楼对内网、外网及设备网实际业务要求，并遵循国家及行业相关规范与标准建设。

（一）总体建设原则与标准遵循

1.带宽弹性扩展性：未来可平滑扩展，满足未来5-10年的带宽增长需求。

2.安全性：采用三张物理隔离的网络，可构建 “高安全、高可靠” 的网络传输体系。

3.极简运维：采用集中式网管平台，实现对OLT、ONU等设备的统一配置、状态监控、故障告警和拓扑管理，实现ONU“即插即用”，大幅降低运维复杂度与成本。

4.绿色节能：无源ODN网络替代大量有源接入交换机，减少机房空间和空调需求，整体能耗显著降低。

5.标准遵循：详见第五章第二条（采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）。

（二）总体架构设计

1、技术架构设计:本项目采用基于PON技术的两层扁平化全光网络架构。

（三）系统部署架构设计

1、核心层/机房部署：内网核心OLT，外网核心OLT，设备网核心OLT，网管平台。

2、汇聚/分配层部署：在楼每层的弱电间内，为三张网络分别部署机架式光分路器单元（含托架）。

3、接入层/终端层部署：内网ONU，外网ONU，设备网ONU及AP安装。

五、项目信息安全要求

要求投标人参考国家相关法律法规、政策标准、行业规范，制定完整的安全方案，安全方案应包含且不限于安全管理方案、安全技术方案、数据安全方案等内容，以保障本项目系统安全、数据安全和运行安全。

投标人须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目相关信息和所有数据。

六、项目知识产权要求

投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

投标人保证对提供的全部服务及其所涉及的软件（含第三方软件）均享有合法的知识产权或者永久使用权并得到软件所有人授权能够合法再次授权和销售给采购人用，并保证授予和使采购人和最终用户合法拥有上述全部软件非独占的永久许可使用权。

七、项目实施管理要求

投标人应重视项目组织及人员管理，给出项目组织结构图并对组织职责及人员分工进行详细说明。必须重视项目实施的质量管理与安全保密管理措施，确保本项目安全实施并确保质量符合要求。必须重视项目计划与进度管理，确保在规定的时间内完成项目所需的全部工作和必须完成的工作各个过程。

在项目实施过程中投标人须加强与采购人多渠道沟通，沟通方式不限于定期会议、文件汇报和专题会议。通过沟通确保在项目实施过程中存在的问题能够及时理解并达成一致，使问题得到有效快速地解决。

投标人应将项目实施过程形成全面、详尽的技术资料，包括文档和电子文件等形式。提交的资料包括但不限于:项目实施计划、相关参数列表、系统测试计划、系统使用手册、系统测试报告、系统部署方案、系统试运行方案，项目总结报告。

为了按时完成项目建设的全部工作，投标人需提供进度计划管理方案，给出本项目实施总体计划、详细进度计划、进度计划控制方法和保障措施，确保能够按照项目时间要求完成项目的实施。

项目建设周期：合同签订之日起，本项目建设周期2个月。试运行期为1个月。投标人应在规定时间内完成项目所有建设内容完成终验，进入质保期。若因采购人或法律政策等原因导致项目起始时间变化、发生暂停，项目总期限不变，时间相应顺延。

项目实施要求：投标人应结合本项目实际实施需求，提供完整合理的项目实施方案，方案内容包括但不限于实施组织与人员、总体周期计划与各阶段详细计划以及实施质量保障。

项目实施地点及部署要求：采购人指定的地点，部署方式为本地化部署方式。

项目实施人员要求：为确保项目实施质量达到预期目标，投标人应建立分工明确、职责清楚的项目管理组织架构、明确各岗位的职责和任职资格，提供具有类似项目实施和管理经验且稳定的专业化团队。本项目应配备至少一名项目经理、一名技术负责人和一名安全管理负责人，团队人员资质、资质齐全，经验丰富，与项目整体契合度高。投标人应承诺在项目不同阶段根据项目需求配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。项目建设过程中，投标人可更换采购人认为不合适的人员。

采购人提供必要的场地和部署工作条件，协调组织相关责任人及时配合项目相关实施与验收工作。

八、项目人员培训要求

培训工作是整个项目得以正常运行的关键，除了对系统使用人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：

投标人须为本项目建设的系统管理及使用人员提供培训服务，通过系统化的培训使培训对象能够熟练地掌握系统使用和维护方法，使其能够独立管理、使用和维护项目相关系统。

1.投标人应在投标文件中提出详细的培训计划，计划内容应包括培训项目、培训次数、培训地点、培训教材、培训讲师要求、培训对象、日程安排及其他相关事项。培训教材包括视频文件、培训PPT资料，培训所使用的语言和教材必须是中文。

2.技术培训的内容必须涵盖软件的日常操作、系统管理维护以及基本的故障诊断与排错。培训教材应由中标人提供，并确保内容全面、易于理解。培训讲师应具备丰富的相关领域经验，能够有效传授知识和技能。培训对象应包括系统管理员、技术支持人员及其他相关操作人员，确保其能够熟练掌握软件的使用与维护。

九、项目售后服务要求

针对本项目的售后服务，投标人须提供完整可行的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务方式、服务响应时间及服务内容。

1、售后服务质保年限

最终验收达到合格后免费质保2年。

2、售后服务团队

投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。

3、售后服务方式

提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足采购人服务需求。

4、售后服务时间

售后服务时间不低于如下要求：

电话支持服务：投标人需提供每周7X24小时电话服务，随时接受客户对系统操作的技术咨询和技术交流，及时解答客户遇到的问题，并定期电话回访客户进行满意度调查。

远程支持服务：提供多样化线上服务渠道，包括但不限于邮件、微信；采用远程技术方法在2小时内给予排除，若远程方法无法排除，应派遣技术人员提供上门支持服务。

现场支持服务：项目售后期间需安排不少于每年四次（季度）巡检，对系统运行状态进行监测、管理和维护。质保期间内接到保修后，在24小时内排除普通故障，4小时内排除重大故障。

5、服务内容包括但不限于故障分析报告、系统备份与还原服务、系统bug修复服务、软件升级服务、定期跟踪巡检服务等。

6、投标人负责软件版本两年免费升级；负责协助采购人对系统网络安全及软件漏洞扫描修补和安全防护。（须提供承诺书，格式自拟）

7.软件产品购置的成品软件供应商应承诺永久授权，提供授权证明并加盖原厂投标人公章。（须提供承诺书，格式自拟）