# 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市大兴区人民检察院2026年物业管理服务采购项目 | 1 | 项 | 具体服务内容详见服务要求 |

（一）项目简况

为了更好的开展北京市大兴区人民检察院的物业管理及基础服务工作，现将北京市大兴区人民检察院院机关物业服务进行总体招标，主要服务内容为：

1.设备设施日常管理维护，即给排水设备、供电设备、供热系统、弱电系统（非涉密部分）等；

2.消防控制室运行及消防安全管理；

3.日常保洁管理；

4.公共区域绿化的养护和管理；

5.公共配套设施的运营管理；

6.会议服务；

7.中监控值守服务；

8.物业档案资料收集、管理；

（二）项目主要建筑技术指标

项目总建筑面积：本项目总建筑面积16242平方米。本项目共计建筑物6幢；建筑结构为框架及砖混。物业管理企业办公等用房：坐落位置：院内右侧南平房

附表：规划基础数据格

| 名称 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建设用地面积 | 16242㎡ | 建筑用地:16242㎡ |

设施设备清单

| 一、电梯系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数(载重量kg) | 数量 | 备注(所在楼号，几站几停) |
| 1 | 客梯 | 1050KG | 1 | 主楼1台；5层5站 |
| 2 | 客梯 | 1050KG | 1 | 西配楼1台；7层7站 |
| 3 | 货梯 |  | 1 | 食堂1台；2层2站 |

| 二、消防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数(扬程m、流量理m/h、功率kw) | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 喷淋泵 | 功率:45kW，转数:2960r/min | 2 | 地下室B2 |
| 2 | 室内消防泵 | 功率:15kW，转数:2930r/min | 2 | 地下室B2 |
| 3 | 室外消防泵 | 功率：22KW，转数2940r/min | 2 | 地下室B2 |
| 4 | 预作用系统 | 功率：2.2KW 转数：2860r/min | 2 | 地下室B2 |
| 5 | 消防稳压泵 | 功率：3KW，转数2860r/min | 2 | 地下室B2 |
| 6 | 消防稳压泵 | 功率：1.5KW，转数2840r/min | 2 | 西配楼高位水箱 |
| 7 | 消防蓄水池 | 容积：378m³ | 1 | 地下室B2 |
| 8 | 高位水箱间 | 容积：24m³ | 1 | 西配楼天台 |

| 三、给、排水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(是否分区分泵、安装位置) |
| 1 | 给水泵组 | 功率:15KW 转数:2840r/min | 2台 | 地下室B2 |
| 2 | 排水泵组 | 功率：4KW | 10台 | 地下室B2、室外箱变 |

| 四、安保系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 停车道闸机组 | 出入口车牌识别 | 2 | 地库出入口 |
| 2 | 门禁楼宇控制器 | 四门单机板 | 13 | 全院 |
| 3 | 控制闸机 | 双门单机板 | 1 | 大门口 |

| 五、监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 16路高清网络视频输入 | 147 | 中控室 |
| 2 | 交换机 | 16口输出 | 9 | 中控室 |
| 3 | 高清监控拼接屏 | 高清输入 | 6 | 中控室 |

| 六、中央空调系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 氟冷多联机组 | 功率：18.3KW、13.9KW、19.06KW、11.42KW | 18 | 西配楼天台、西一楼 |
| 2 | 氟冷多联机组 | 功率：11300KW | 1 | 食堂楼顶天台 |

| 七、冷冻库、冷藏库 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 空气冷却器 | 电机功率：2x180W 电热管功率：4.8KW 冷却面积40㎡ | 1 | 食堂南侧 |
| 2 | 空气冷却器 | 电机功率：2x180W 电热管功率：3.6KW 冷却面积30㎡ | 1 | 食堂南侧 |

| 八、排风系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 排烟风机 | 功率5.5KW，转数：1450r/min | 3 | 西配楼天台、食堂顶层 |
| 2 | 混流式风机 | 功率：11KW，转数：1450r/min | 2 | 西配楼4层天台 |

| 九、消防报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 消防主机 | 北大青鸟 | 2 | 西配楼中控室 |
| 2 | 感烟探测器 | 北大青鸟 | 458 | 主楼、西配楼楼内 |
| 3 | 声光报警器 | 北大青鸟 | 16 | 主楼、西配楼楼内 |
| 4 | 手报按钮 | 北大青鸟 | 26 | 主楼、西配楼楼内 |
| 5 | 消火栓按钮 | 北大青鸟 | 24 | 主楼、西配楼楼内 |
| 6 | 喷淋 | 北大青鸟 | 180 | 西配楼楼内 |

- 商务要求

- 实施的时间和地点

服务时间：1年（2026年2月1日-2027年1月31日）。

项目地点：大兴人民检察院（北京市大兴区兴华大街(二段)5号）；

2、付款条件（进度和方式）

物业管理服务费按季度结算，每季度物业管理服务费金额为人民币______元(大写：      )，于每季度最后一个月的前十日由采购人向中标人支付，支付期限最后一日为国家法定节假日的，支付期限顺延至法定节假日后第一个工作日。中标人向采购人开具正规发票，涉及财政拨款的，物业费根据财政拨款情况进行拨付。

三、技术要求

（一）基本要求

1.客户服务场所

（1）设置物业办公室，配置办公家具、电话等办公设备。

（2）公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。

（3）客户服务场所工作时间，工作日不少于8小时，其他时间设置值班人员。项目负责人员应保证工作日期间早8时至晚6时在岗。

（4）设置并公示24小时服务电话。

2.制度

（1）建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生等管理制度。

（2）建立突发公共事件的应急预案。

（3）建立培训体系，定期组织培训与考核。

（4）建立物业服务工作记录。

3.档案

（1）建立物业管理档案。

（2）配备档案管理人员。

（3）应用计算机管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

4. 标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

5.客户服务

（1）涉及采购人正常办公的重要物业服务事项，应书面履行告知义务。

（2）水电急修需10分钟内到场处置，由专项服务企业负责维护、维修的设施设备出现故障的应在30分钟内告知其到场维修。维修后应进行回访。

（3）采购人提出的意见、建议在2个工作日内回复。

（4）每半年公开征集1次物业服务意见，公示整改情况。

（5）每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

（6）应按采购人要求免费提供、养护院机关内盆栽花卉及观赏鱼等。

6.专项服务委托管理

（1）专业外包（采购人自行签订消防维保、电气消防检测、避雷·检测、空调机组维保、空调专业清洗、电梯维保、生活及厨余垃圾清运等合同），发生费用不在此次投标报价中。

（2）中标人负责与各专项服务企业对接联系，按时通知各专项服务企业及时进行维保、检测、维修。

（3）中标人负责全程配合、协助、监督专项服务企业人员工作，要求专项服务企业人员统一着装，佩戴标志。

（4）中标人负责对专项服务效果、质量进行监督及评价并及时通报采购人。

（二）共用部位及共用设施设备运行、维修养护

（小修是修复房屋(或设备)在使用过程中其构部件小的损坏，以保证房屋(或设备)原有完损等级的且常养护工程。小修单日单项单件费用(材料费)在500元以下（含500元）的，除专项外包服务项目外，由中标人自行解决，超出部分可向采购人提出申请支持)

1.综合管理

（1）建立房屋及共用设施设备的基础档案。

（2）运行、检查、维修养护记录应每月归档。

（3）组织实施房屋使用安全情况评估检查。

（4）共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

（5）雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

（6）设备机房

1)  每周清洁1次，室内无杂物。

2)  设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。

3)  在明显易取位置配备消防器材，每周检查1次消防器材，确保完好有效。

4)  设施设备标志、标牌齐全。

5)  在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

6)  交接班记录、工作日志等齐全、完整。

2.共用部位

（1）房屋结构

每季度检查1次梁、板、柱、吊顶等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按鉴定结果组织修缮。

（2）建筑部件

1)  每周巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

2)  每月检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散水等。

3)  每年上汛前及过冬前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

（3）附属构筑物

1)  每月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。

2)  每月检查1次雨、污水管井等设备设施。

3)  每月巡查1次大门、围墙、围栏等设备设施。

3.空调系统

（1）运行期间每日巡视1次空调系统。

（2）采购人负责自行签订空调维保合同，制定维保计划，中标人对空调维修保养工作进行协助与监督。

4.二次供水设施

（1）每日巡视2次水箱间、水泵房，检查设备运行状况。

（2）每季度切换1次备用水泵。

（3）每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

（4）水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

5.排水系统

（1）排水设施

每年上汛及下雪前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理疏通，对排水系统设施设备的小修内容进行维修。

（2）污水泵

汛期每周巡视1次，平时每月巡视1次，检查设备运行状态；每2周进行1次手动启动测试；按采购人需求提供养护服务。

（3）化粪池

根据实际情况，负责清掏化粪池、疏通污水管道，每季度检查1次隔油池。

6. 照明和电气设备

（1）楼内照明

每日巡视1次，一般故障1日内修复；复杂故障5日内修复。

（2）楼外照明

每日巡视1次，一般故障1日内修复；复杂故障1周内修复；每月调整1次时间控制器。

（3）应急照明

每日巡视1次，发现故障，即时修复。

（4）低压柜

每日巡视2次设备运行状况；每年养护1次，养护内容包括紧固、检测清扫、除尘。每年按需求检查电气安全。

（5）低压配电箱和低压线路

每周巡视1次设备运行状况：每年养护1次，养护内容包括紧固、检测清扫、除尘。

（6）控制柜

每2周巡视1次设备运行状况；每年养护1次，养护内容包括紧固、检测调试、清扫、除尘。

（7）配电室、楼层配电间

防小动物措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标志准确。

（8）负责及时对照明和电气设备设施的小修内容进行维修。

7. 安全防范系统

（1）电磁锁门锁

每周检查1次吸力、外观、接线。

（2）出门按钮

每周检查1次开锁功能、接线。

8. 电梯

（1）电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，应向相关行政主管部门办理使用登记。登记标志应置于或附着于电梯的显著位置。

（2）在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，提醒采购人应向电梯检验检测机构提出定期检验。

（3）采购人负责自行签订电梯维保合同，制定维保计划，中标人对电梯维修保养工作进行配合。

（4）制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。物业服务人员应在10分钟内到达现场，并通知专业维修人员应在30分钟内到达现场。

9.水景

（1）启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。

（2）使用期间每日巡查1次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查1次防漏电设施。

（3）设置必要的安全警示标志。

（4）水质符合卫生要求。

（5）负责及时对水景系统设施设备的小修内容进行维修。

（三）消防安全防范

1.综合管理

（1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

（2）成立义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每半年组织1次有员工、业主或使用人参加的消防演练。

（3）组织开展经常性的消防安全宣传教育；每年对员工进行2次消防安全培训。

（4）每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定每半年及重要时间节点检测1次建筑消防设施；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

（5）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正排除的，应向公安机关消防机构报告。

（6）消防控制室设专人24小时值班，每班2人，及时处理各类报警、故障信息。

（7）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

2.消防设施设备维修养护

（1）火灾自动报警系统

1) 火灾报警控制器、联动控制设备

每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜除尘1次。

2) 火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置

每月抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能。

3) 备用电源

每月检测切换1次主、备电源。

（2）消防广播系统

每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每半年机柜内部除尘1次。

（3）防排烟系统

每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀的联动功能。

（4）防火分隔设施

每周抽查测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能；每年维修养护2次防火门附件，在门的转动部位补充1次润滑油。

（5）水灭火系统

消防泵、喷淋泵每日巡查1次运行情况；每年养护1次室内、外消火栓。

（6）应急照明、疏散指示标志

每月测试切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。

（7）消防电梯

每周检查测试1次轿箱内消防电话。

（8）灭火器

每周巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。业主负责自行签订灭火器、消防维保检测合同及消电检合同，制定相关计划，物业需对检测工作进行配合。

（四）绿化养护

1.基本要求

（1）乔木

植株生长正常，主枝基本完整，植株保存率高于95%，年成活率高于95%，生长季节叶片保存率高于85%。

（2）灌木

植株生长正常，主枝完整，保存率在95%以上，年成活率高于95%。

（3）绿篱和色块

植株生长整齐，保存率高于95%，年成活率高于95%。

（4）地被和花坛植物

地被植物覆盖率高于95%，花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽或更换。

（5）草坪和鱼塘

草坪基本整齐，覆盖率高于95%；鱼塘及时清理养护。

2.绿化养护内容

（1）灌溉

有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水1次，冷季型草坪根据长势和土壤情况适当增加灌溉次数。

（2）施肥

根据植物生长情况施肥，乔木每2年施肥1次至2次；灌木每年施肥1次至2次；地被和草坪植物每年施肥2次至3次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。

（3）病虫害防治

根据病虫害发生规律，植物生长季每周至少检查2次病虫害情况；并根据检查结果防治病虫害，不因病虫害出现提前落叶、死亡现象。

（4）整形修剪

乔木每年秋季、春季各修剪1次；灌木每年生长季节和冬季修剪1次；绿篱和色块每年五一前、国庆节前、冬季修剪1次；冷季型草坪应根据长势生长季节每月修剪1次至2次，全年至少修剪12次。

（5）除草

每年全面除草6次，重点绿地每半月1次，并根据实际情况适时调整除草频率；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的10%，季节性杂草能得到有效控制。

（6）垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物每周日处理。

3.工作检查和记录

（1）生长季节每月检查3次绿化工作。

（2）编制每季度绿化养护措施和工作计划。

（3）有绿化档案。

（五）环境卫生

1.生活、厨余垃圾的收集、清运

（1）按有关规定和标准实行垃圾分类。

（2）配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

（3）每周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药。

（4）每日清运1次生活、厨余垃圾，不得乱堆乱倒。

（5）垃圾清运车外观整洁。

2.物业共用部分清洁

（1）楼内

1)大堂、一层候梯厅

每日清扫并清拖3次大堂、一层候梯厅地面。

大堂玻璃，每月擦拭1次大堂、候梯厅墙面。每日巡视1次大堂、一层候梯厅。

2)楼道、楼梯

每月除尘1次楼内灯具。每日巡视保洁1次楼道、楼梯、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

3）公共区域地面

每年完成不少于四次地面养护。

（2）电梯轿箱

每日巡视保洁2次电梯轿箱。

（3）天台、屋面

每季度清扫1次天台、屋面；雨季期间，每2月清扫1次天台、屋面。每月巡查1次天台、内天井，有杂物及时清扫。

（4）楼外道路及设施

每日清扫1次、巡视保洁2次楼外道路。每月清洁1次楼外公共照明及共用设施；每季度清洁1次雨蓬、门头等。

（5）水景

根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每周清洁3次水面；每年清洁2次水池池底。

（6）卫生间

每日至少清扫并清拖3次卫生间地面、便池，每日不少于倾倒二次垃圾桶。每日擦拭1次洗手盆、玻璃镜面。每周擦拭1次卫生间墙面；提供卫生间耗材(卫生球、洗手液、洁厕液、消毒液等)。随时巡视保洁卫生间，保持清洁无异味，在卫生间内悬挂保洁工作记录。

（7）有害生物预防和控制(消杀)

配合相关部门进行有害生物预防和控制，每季度完成一次全院范围内四害消杀工作(包括苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等)。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

（8）雨雪天气清洁

雨后对院内主路、干路及门前积水进行清扫，做好门前三包。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日8:00前清扫干净。

3.工作检查和记录

每日检查1次清洁质量，做好记录。每季度全面检查1次清洁质量，做好记录。清洁档案齐全。

（六）会议服务管理

1.会场设备设施的准备标准

（1）每日检查1次照明是否正常，有损坏的及时上报维修。

（2）检查室内空调是否正常，会场温度设定在规定温度内，冬季不高于23度，夏季不低于26度。

（3）提供会议必需消耗品，包含纸巾、茶叶、瓶装水等。

2.会场及周围环境卫生标准

（1）每日1次彻底清扫会议室卫生，要求：会议桌干净无手印和水渍，椅子无灰尘和毛发，桌子抽屉无杂物无灰尘。死角卫生清洁到位，窗台无灰尘，墙角处无蜘蛛网，墙面干净无灰尘。

（2）会场外地面明亮无脚印，痰桶干净，加强巡视随时清理。

3.会议服务规范

（1）会前配合主办部门布置会场，做好会议用品的摆放工作，根据需求妥善做好会前准备。

（2）做好会中服务工作，每隔20分钟添加一次茶水，可根据实际情况酌情调整加水时间。

（3）会后立即清理会场物品，打扫会场卫生，锁好会议室门。

（七）保密要求

物业人员需严格遵守采购人单位的保密规章制度，不得私自留存、复制、抄录、拍摄在工作中接触到的国家秘密载体和工作秘密载体，不得私自进入涉密场所，不得传播已知晓的国家秘密和工作秘密；

四、其他相关要求

（一）特别约定

1.中标人必须依据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理办法》、《住宅物业管理标准》、《北京市物业项目交接管理办法》、《新建物业项目交接查验标准》等有关法规，结合本项目实际情况提供优质物业服务。

2.投标报价应包含人员工资、国家规定缴纳的各项社会保险、津贴及管理费等。

3.禁止将本项目整体转包或拆项分包。

4.中标人应对各类工作人员进行严格的岗前培训，包括：业务技能、文明礼仪等内容的培训，经考试合格后方可上岗。

5.中标人全体服务人员必须接受采购人的管理、监督与考核，积极配合采购人的管理工作，每年1月由采购人组织对各类人员进行技能、礼仪、服务满意度等方面进行考核。

6.中标人负责弱电维护（非涉密项目）。

7.中标人提供会议、保洁、绿化等所需使用物料耗材。

8.办公用房、宿舍由采购人按照中标人提供的人数要求提供住宿及工作餐。

9.通过考核人员，中标人需按照采购人要求进行人员调整。

（二）物业服务人员

1.基本要求

（1）从业人员按照相关规定取得职业资格证书,具备履行职责的身体条件，无违法犯罪记录。

（2）配备物业服务项目经理，房屋建筑结构安全管理员和房屋建筑设施设备安全管理员各一人。

（3）项目经理具有5年以上物业服务企业或相关企业管理工作经历。

（4）特种作业人员应取得相应特种作业操作证，消防设施操作员证书（或建筑物消防员证书）等。

（6）专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。（电工需要低压电工作业证、高压电工作业证等）

（7）二次供水运行、保养、维修等人员应具有有效的健康检查证明。

2.职业素质

(1)政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作；无违法犯罪记录。

(2)业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和 沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备 ——身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件。

(3)文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能。

(4)年龄条件。依据国家有关行业危险等级划分，秩序维护员等岗位人员年龄应符合国家法律规定的最低或最高年龄要求，本次服务需求对各岗位有特殊要求的按照特殊要求执行。

（5）安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

3.行为规范

（1）着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服。

（2）纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不准刁难客户及来访人员；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播采购人单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交 接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁。

（三）政策性采购需求

为落实《政府采购法》相关要求及北京市环境社会治理（ESG）体系高质量发展目标，供应商应将 ESG 理念全面融入本项目物业服务，具体工作措施如下：

1、环境维度：严格执行节能、节水、节材要求，合理管控服务范围内照明、空调、水电设施等运行，降低能源资源消耗；减少服务过程中一次性用品使用，推动可回收办公用品循环利用，降低碳排放与环境影响。

2、社会维度：保障服务人员合法劳动权益，依法签订劳动合同、缴纳社会保险，提供合理薪酬与职业培训；建立规范化服务流程，对待服务对象秉持公平公正原则，提升服务响应效率与满意度；积极配合采购人开展便民服务、公益宣传等活动，助力和谐治理。

3、治理维度：建立健全项目合规管理制度，确保服务全流程符合政府采购相关规定及行业标准；主动接受采购人监督检查，定期提交 ESG 工作落实情况报告；针对采购人提出的整改意见，在约定时限内完成优化并反馈，持续提升服务治理水平。

4、供应商需制定节约型服务方案，明确①节能措施；②资源循环利用；③能耗监测，方案需符合《北京市节约型公共机构建设评价标准》。

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（四）其它节约管理要求

1.基础工作

与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。具体工作中，中标人明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。

2.节能管理

（1）基本要求

协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。中标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

（2）照明用能

中标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

（3）暖通用能

按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

3.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（五）人员配置标准

1.人员配备依据：人员配备依据主要以北京市有关规定为指导，根据机关办公楼要求的物业管理服务标准、办公楼物业管理经费水平、办公楼物业管理的经验，共同确定物业管理人员配备数量

2.人员配置明细

物业人员配备及人员要求(不得低于28人)

| 序号 | 职位 | 编制人数不少于 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 全权负责本项目物业管理服务相关工作组织、协调，与业主方沟通等全面负责项目安全。项目经理年龄50周岁（含）以下，具有大专及以上学历，且具有5年以上（含）类似物业项目经理经验。 |
| 2 | 行政专员 | 1人 | 负责项目经理交办的各种文件拟订工作。负责各类文件的整理、归档、保管和查阅工作。年龄40周岁以下大专以上学历。 |
| 3 | 综合维修 | 5人 | 主要负责配电设备检修，保障正常运行。给排水系统运行、维修，保障正常运行。等设备正常运行及巡视，负责应急故障处理；负责电梯、报警、监控、门禁、楼宇自控、消防等系统设备的巡检，保养保障正常运行。 维修主管1人：年龄45周岁（含）以下，具有大专及以上学历；具有5年及以上类似项目工程维修管理服务工作经验；主要维修人员：4人，具有相关资格证书或作业证书。 |
| 4 | 会服领班 | 1人 | 全面负责会议服务及保洁工作检查及日常培训等业务。同时监管绿化养护及绿植租摆相关合同事项的履行、检查、指导。 年龄45周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有4年及以上类似项目物业会服主管经验。 |
| 5 | 会服员 | 5人 | 负责会议服务、会议服务用具清洗、摆放、接待。负责干警值班室布草洗涤更换，各办公室卫生等。会服员持有健康证。 |
| 6 | 保洁员 | 9人 | 其中1人为保洁主管,年龄50周岁（含）以下，具有大专及以上学历；具有5年及以上类似项目物业保洁主管经验。 其他人员具体负责本项目楼内、外围保洁及绿化修整和鱼池等工作的实施。 |
| 7 | 消防中控室 | 6人 | 负责消防报警处置、视频监控系统监控，配合进行消防检查等工作。须同时提供相应的工作经验夜间实施楼宇封闭，由值班人员负责安全巡视和应急情况处置协调。 消防主管1人，年龄50周岁以下，持消防设施操作员证书（或建（构）筑物消防员证书）上岗，有3年以上消防中控工作经验，能适应倒班工作。 |
| 8 | 合计 | 28人 |  |