# 采购需求

# 公交总队机关办公区物业服务项目采购需求

项目预算金额：2148.534383万元

机关办公区最高限价1386.876248万元，西站办公区最高限价298.11万元。炮局办公区最高限价259.632万元，吴家村办公区最高限价203.916135万元，投标人报价不得超过对应办公区的最高限价，否则作无效投标文件处理。

一、采购标的

1. 采购标的（简要服务内容及数量）

对公交总队4个机关办公区提供物业服务，包括总队机关办公区、西站办公区、炮局办公区、吴家村办公区。其中物业服务岗位数不低于95个岗位，总队机关办公区不低于58个岗位，西站办公区不低于16个岗位，炮局办公区不低于12个岗位，吴家村办公区不低于9个岗位。

2. 项目背景/项目概述

本次采购包括北京市公安局公共交通安全保卫总队机关办公区、西站办公区、炮局办公区、吴家村办公区等多处服务地点，总建筑面积约 98096.45  平方米，四个办公区分批次入驻。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

按照办公区上一合同到期时间，梯次投入（机关办公区服务期：35个月；西站办公区服务期：30个月；炮局办公区服务期：36个月；吴家村办公区服务期：36个月。）合同每年一签。

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费付款方式为按季度支付，投标人每季度末提供发票，采购人十日内付清当季物业费。项目预算包括但不限于投标人派驻人员涉及的工资、办公费、材料费、管理费、加班费、保险金、税金、服装费、及工伤、解约赔付等在内的所有相关费用。

三、技术要求

（一）物业服务范围

1.机关办公区

北京市公安局公共交通安全保卫总队位于朝阳区常营乡五里桥村，距离草房地铁站直线距离约400米，占地2.1公顷，项目建筑面积68800平方米，其中地上49237平方米，容积率2.34，可停车辆400辆，绿化面积约6千平方米。办公区共有建筑4栋，其中1号楼地下2层，地上10层，地上建筑面积29457平方米；2号楼地下2层，地上5层，地上建筑面积18500平方米；3号楼地上2层，建筑面积1250平方米。

基本情况包括但不限于下述内容：

（1）公共设施

| 序号 | 公共设施 | 数量 | 单位 | 规模 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1301会议室 | 1 | 间 | 面积40平方米 | 1号楼 |
| 2 | 2201会议室 | 1 | 间 | 面积60平方米 | 1号楼 |
| 3 | 2202会议室 | 1 | 间 | 面积66平方米 | 1号楼 |
| 4 | 2203会议室 | 1 | 间 | 面积48平方米 | 1号楼 |
| 5 | 1505会议室 | 1 | 间 | 面积210平方米 | 1号楼 |
| 6 | 1323会议室 | 1 | 间 | 面积48平方米 | 1号楼 |
| 7 | 1509会议室 | 1 | 间 | 面积41平方米 | 1号楼 |
| 8 | 1328会议室 | 1 | 间 | 面积70平方米 | 1号楼 |
| 9 | 1316会议室 | 1 | 间 | 面积98平方米 | 1号楼 |
| 10 | 1528会议室 | 1 | 间 | 面积36平方米 | 1号楼 |
| 11 | 领导办公室 | 25 | 间 | 面积377平方米 | 1号楼 |
| 12 | 贵宾接待室 | 2 | 间 | 面积98平方米 | 1号楼 |
| 13 | 1201会议室 | 1 | 间 | 面积42平方米 | 1号楼 |
| 14 | 反恐训练厅 | 1 | 间 | 面积845平方米 | 2号楼 |
| 15 | 警体馆 | 1 | 间 | 面积845平方米，配备健身器材20台，跑步机8台，室内篮球场地1块，乒乓球案3张，以及台球桌1张。 | 2号楼 |
| 16 | 公交总队历史展览厅 | 1 | 间 | 展台18座，面积500平方米。 | 1号楼1层 |
| 17 | 室外综合停车场 | 1 | 个 | 60个轿车停车位，电动车充电车位10个，摩托车位10个，20平方自行车区，合计面积1785平方米。 | 大院西侧 |
| 18 | 停车场 | 2 | 个 | 车位400个，面积约8千平方米。 | 地下室B1、B2 |
| 19 | 封闭垃圾站 | 1 | 座 | 面积20平方米。 | 大院西北侧 |
| 20 | 公共卫生间 | 56 | 间 | 蹲坑171个，马桶2个，小便池90个，200个面盆 | 各楼层 |
| 21 | 公共浴室 | 35 | 间 | 面积298平方米，共有67个淋浴头。 | 1号楼6、7、8、9层，2号楼3层 |
| 22 | 开水间 | 24 | 间 | 面积6平方米，内有开水器1台。 | 各楼层 |
| 23 | 公共更衣室 | 6 | 间 | 容纳190人，面积198平方米 | 1号楼9层、10层 |
| 24 | 洗车房 | 1 | 间 | 自动洗车设备1套，面积104平方米 | 1号楼B2层 |
| 25 | 理发室 | 1 | 间 | 面积20平方米 | 1号楼 |
| 26 | 园区再生水蓄水池 | 1 | 个 | / | 室外 |
| 27 | 污水集水井 | 25 | 个 | / | 地下室B1、B2 |
| 28 | 化粪池 | 2 | 座 | / | 室外 |
| 28 | 室内停车场 | 2 | 处 | / | 地下室B1、B2 |

（2）设备设施

| 序号 | 设备种类 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电设备设施 | 高压开关柜 | 施耐德 /NXAirs | 63 | 面 | 1号楼、2号楼 |
| 2 |  | 低压开关柜 | 北京航天海鹰星航机电设备有限公司/MNS | 140 | 面 | 1号楼、2号楼 |
| 3 |  | 变压器 | 江苏华变干式变压器SCB10-2000/10 | 18 | 台 | 1号楼、2号楼 |
| 4 |  | 配电箱（柜） | 北京京仪敬业 | 386 | 面 | 各楼层 |
| 5 |  | 发电机 | 扬州顺风发电/TFW2-1200 | 3 | 台 | 地下室B2 |
| 6 |  | 直流屏 | 北京合欣机电有限公司/GZS10P | 5 | 面 | 地下室B1 |
| 7 |  | 电梯 | 蒂森克虏伯 | 11 | 台 | 1、2、3号楼 |
| 8 |  | 电动挡车杆 | / | 2 | 套 | 大院门口、停车场 |
| 9 |  | 各类灯具、开关 | 雷士 | 23876 | 套 | 各楼层 |
| 10 | 空调及暖通设备 | 制冷机组 | 麦克维尔 | 2 | 台 | B1制冷机房 |
| 11 |  | 制冷机组配电柜 | 上海凯泉泵业 | 4 | 面 | B1制冷机房 |
| 12 |  | 制冷机组循环泵 | 上海凯泉泵业 | 6 | 台 | B1制冷机房 |
| 13 |  | 制冷机组稳压罐 | 北京中天恒远 | 1 | 套 | B1制冷机房 |
| 14 |  | 制冷机组杀菌剂罐 | 北京中天恒远 | 1 | 套 | B1制冷机房 |
| 15 |  | 制冷机组软化水装置 | / | 1 | 套 | B1制冷机房 |
| 16 |  | 制冷机组水箱 | / | 1 | 个 | B1制冷机房 |
| 17 |  | 制冷机组 | 克莱门特 | 6 | 台 | 2#楼北区天台 |
| 18 |  | 制冷机组配电柜 | 江苏中环 | 6 | 套 | 2#楼北区天台 |
| 19 |  | 蓄冷机房配电柜 | / | 5 | 套 | B1蓄冷机房 |
| 20 |  | 蓄冷机房软化水装置 | / | 1 | 套 | B1蓄冷机房 |
| 21 |  | 蓄冷机房水箱 | / | 1 | 个 | B1蓄冷机房 |
| 22 |  | 蓄冷机房循环泵 | 上海凯泉 | 6 | 台 | B1蓄冷机房 |
| 23 |  | 蓄冷机房蓄冷罐 | 北京英沣特 | 2 | 个 | B1蓄冷机房 |
| 24 |  | 蓄冷机房补水装置 | / | 2 | 套 | B1蓄冷机房 |
| 25 |  | 蓄冷机房加药机 | / | 2 | 台 | B1蓄冷机房 |
| 26 |  | 1#楼天台冷却塔 | 天菱空调 | 2 | 个 | 1#楼天台 |
| 27 |  | 1#楼天台冷却塔配电柜 | 江苏中环 | 1 | 个 | 1#楼天台 |
| 28 |  | 1#楼天台冷却塔电机 | / | 2 | 台 | 1#楼天台 |
| 29 |  | 新风机组 | LG组合式空调机组 | 28 | 台 | B1层-10层新风机房 |
| 30 |  | 风机盘管 | 江森 | 720 | 台 | 1#楼1-10层 |
| 31 |  | 恒温恒湿新风机组 | 天加 | 2 | 台 | 1#楼3层新风机房 |
| 32 |  | 海尔多联机组 | 海尔 | 30 | 台 | 2#楼2-3层 |
| 33 |  | 海尔新风机组 | 海尔 | 9 | 台 | 2#楼1-4层南北区 |
| 34 |  | 风机盘管 | 江森 | 71 | 台 | 2#楼南区1-4层 |
| 35 |  | 水环热泵 | WFCU-Z2 | 40 | 台 | 2#楼北区走道 |
| 36 |  | 风机盘管 | 江森 | 24 | 台 | 2#楼北区1-4层 |
| 37 |  | 新风机组 | LG | 1 | 台 | B2新风机房 |
| 38 |  | LG多联机组 | LG | 46 | 台 | 3#楼1-2层 |
| 39 |  | 机房精密空调 | 克莱门特 | 36 | 台 | 2#楼数据机房UPS机房 |
| 40 | 给排水设备 | 给水机房生活水箱 | / | 2 | 个 | B1给水机房 |
| 41 |  | 给水机房定压补水系统 | / | 2（膈膜气压罐2个；变频泵6台） | 套 | B1给水机房 |
| 42 |  | 中水机房配电柜 | 上海凯泉 | 5 | 面 | B1中水机房 |
| 43 |  | 中水机房水箱 | / | 1 | 个 | B1中水机房 |
| 44 |  | 中水机房定压补水系统 | 上海凯泉 | 1（上海凯泉变频泵3台；膈膜气压罐1个） | 套 | B1中水机房 |
| 45 |  | 软化水机房定压补水系统 | 上海凯泉 | 2（膈膜气压罐2个；软化水箱2个；补水变频泵4台） | 套 | B1软化水机房 |
| 46 |  | 软化水机房软化水装置 | / | 1 | 套 | B1软化水机房 |
| 47 |  | B2人防水箱 | / | 2 | 个 | B2人防室 |
| 48 |  | B2人防定压补水系统 | / | 1（膈膜气压罐1个；变频泵2台） | 套 | B2人防室 |
| 49 |  | B1、B2集水井配电柜 | 上海凯泉 | 25 | 面 | B1、B2集水井 |
| 50 |  | B1、B2集水井污水泵 | / | 50 | 台 | B1、B2集水井 |
| 51 |  | 园区再生水蓄水池配电柜 | 上海凯泉 | 1 | 面 | 园区中控室对面 |
| 52 |  | 园区再生水蓄水池提升泵 | / | 2 | 台 | 园区中控室对面 |
| 53 |  | B1厨房隔油池排污泵 | / | 2 | 台 | B1厨房 |
| 54 |  | 太阳能洗衣房、警体馆储水箱 | / | 2 | 个 | 1#楼天台 |
| 55 |  | 太阳能洗衣房、警体馆储水箱循环泵 | 威乐 | 4 | 台 | 1#楼天台 |
| 56 |  | 太阳能循环泵配电柜 | 江苏中环 | 1 | 面 | 1#楼天台 |
| 57 |  | 洗衣房、警体馆太阳能 | 桑普 | 76 | 组 | 1#楼天台 |
| 58 | 弱电设备 | 楼宇自控设备 | / | 1 | 套 | 各楼层 |

2.西站办公区

北京市公安局公共交通安全保卫总队西站办公区位于北京市丰台区莲花池东路110号。占地0.2公顷，项目建筑面积11260.04平方米，其中地上1500平方米，容积率1.1，可停车辆83辆，绿化面积约370平方米。办公区建筑3栋，食堂餐厅楼1栋（地面2层），建筑面积650平方米，大楼南院小白楼宿舍区1栋（地下1层，地上3层），建筑面积1800平方米；北京南站西站驻地建筑1栋，地面2层建筑面积1200平方米。

基本情况包括但不限于下述内容：

（1）公共设施

| 序号 | 公共设施 | 数量 | 单位 | 规模 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一会议室 | 1 | 间 | 面积93.6平方米 | 办公区3楼 |
|  | 第二会议室 | 1 | 间 | 面积31.5平方米 | 办公区3楼 |
|  | 第三会议室 | 1 | 间 | 面积33平方米 | 办公区3楼 |
|  | 第四会议室 | 1 | 间 | 面积43平方米 | 办公区3楼 |
|  | 第五会议室 | 1 | 间 | 面积50.2平方米 | 办公区3楼 |
|  | 指挥中心视频室 | 1 | 间 | 面积40.6平方米 | 办公区9楼 |
|  | 领导办公室 | 1 | 间 | 面积18.2平方米 | 办公区3层 |
|  | 健身房 | 1 | 间 | 面积253平方米，配备健身器材11台，跑步机5台，乒乓球桌2张，以及台球桌2张。 | 办公区10楼 |
|  | 室外地面停车场 | 1 | 个 | 41个轿车停车位，电动车充电车位2个，摩托车位10个，20平方自行车区，合计面积500平方米。 | 大院内、外 |
|  | 机械式停车库 | 1 | 座 | 车位42个，面积约150平方米。 | 办公楼南院 |
|  | 公共卫生间 | 28 | 间 | 蹲坑53个，马桶6个，小便池34个，40个面盆 | 各楼层 |
|  | 公共浴室 | 4 | 间 | 面积86平方米，共有个31淋浴头。 | 办公区B2，小白楼B2 |
|  | 开水间 | 13 | 间 | 面积2平方米，内有开水器1台。 | 各楼层 |
|  | 公共更衣室 | 4 | 间 | 面积40平方米 | 办公区B2，小白楼B2 |
|  | 洗车场 | 1 | 处 | 自动洗车设备1套，面积12平方米 | 大楼南院 |
|  | 理发室 | 1 | 间 | 面积25平方米 | 小白楼 |
|  | 隔油池 | 3 | 座 | 面积10平方米 | 室外 |
|  | 污水集水井 | 1 | 个 | 面积40平方米 | 地下室B2 |
|  | 化粪池 | 2 | 座 | 面积60平方米 | 室外 |

（2）设备设施

| 序号 | 设备种类 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强电设备设施 | 高压环网柜 | 北京日昌电器XGN15-12 | 2 | 套 | 办公区1层配电室 |
|  |  | 低压开关柜 | 北京北开联合成套电器GCK | 14 | 面 | 办公区1层配电室 |
|  |  | 变压器 | 中国顺德特种变压器厂SC3-400/10 | 18 | 台 | 办公区1层配电室 |
|  |  | 强电井 | 北京日昌电器 | 20 | 间 | 各楼层 |
|  |  | 配电箱（柜） | 北京日昌电器AL11 | 75 | 面 | 各楼层 |
|  |  | 电梯 | 日立电梯 | 1 | 台 | 办公区大楼内 |
|  |  | 电动挡车杆 | 亚顺通、红门 | 3 | 套 | 大院门口出入口 |
|  |  | 各类灯具、开关 | 飞利浦、佛山、三雄极光 | 6052 | 套 | 各楼层 |
|  |  | 给水机房定压补水系统 | MOTOR | 稳压罐1个；变频水泵2台） | 套 | B2生活水机房 |
|  |  | 消防机房配电柜 | 淄博邦裕得供水设备 | 3 | 面 | B2中水机房 |
|  |  | 消防机房蓄水池 | 混泥土浇筑 | 1 | 座 | B2中水机房 |
|  |  | 消防机房定压补水系统 | 淄博邦裕得供水设备 | 1（变频泵4台； | 套 | B2中水机房 |
|  |  | 消防水机房定压补水系统 | 淄博邦裕得供水设备 | 2（膈膜气压罐2个；软化水箱2个；补水变频泵4台） | 套 | B2中水机房 |
|  |  | B2人防水箱 | 不锈钢 | 30 | 个 | B2人防通道 |
|  |  | B2自来水补水系统 | 北京华夏源洁设备 | 1（膈膜气压罐1个；变频泵2台） | 套 | B2生活水泵房 |
|  |  | B2集水井配电柜 | 北京国明通用电气 | 1 | 面 | B2污水泵房 |
|  |  | B2集水井污水泵 | 上海凯泉 | 2 | 台 | B2污水泵房 |
|  |  | 太阳能储水箱 | 不锈钢 | 4 | 个 | 食堂楼顶、锅炉房楼顶、南站驻地 |
|  |  | 太阳能储水箱循环泵 | 威乐 | 6 | 台 | 食堂楼顶、锅炉房楼顶、南站驻地 |
|  |  | 太阳能循环泵配电柜 | 江苏中环 | 3 | 面 | 食堂楼顶、锅炉房楼顶、南站驻地 |
|  |  | 太阳能加热管 | 1.5mXφ50mm(每根) | 36 | 组 | 食堂楼顶、锅炉房楼顶、南站驻地 |
|  |  | 锅炉设备 | 北京科诺/北京工业 | 3 | 套 | 办公区南院锅炉房、食堂一层 |
|  | 弱电设备 | 楼宇自控设备（消防） | 北大青鸟 | 2 | 套 | B1、9楼指挥中心楼层 |

3.炮局办公区

北京市公安局公共交通安全保卫总队炮局27号院驻地办公区位于北京市东城区炮局胡同27号院，建筑面积约10000平方米。

基本情况包括但不限于下述内容：

（1）公共设施

| 序号 | 公共设施 | 数量 | 单位 | 规模 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共卫生间 | 19 | 间 | 蹲坑39个，马桶1个，小便池26个，面盆69个，墩布池21个 | 各楼层 |
| 2 | 公共浴室 | 15 | 间 | 淋浴喷头26个 | 各楼层 |
| 3 | 开水间 | 8 | 间 | 每间开水器1个 | 各楼层 |
| 4 | 大院停车场 | 1 | 处 | 车位约50个 | 大院 |
| 5 | 健身房 | 1 | 间 | 配备器材19种 | 反恐中心一层 |
| 6 | 台球室 | 1 | 间 | 台球桌1个 | 反恐中心一层 |
| 7 | 乒乓球室 | 1 | 间 | 乒乓球桌1个 | 西主楼二层 |
| 8 | 204会议室 | 1 | 间 | / | 西配楼 |
| 9 | 503会议室 | 1 | 间 | / | 西主楼 |

（2）设备设施

| 序号 | 设备种类 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电设备设施 | 高压柜 | / | 8 | 面 | 21号院 |
| 2 |  | 低压柜 | / | 13 | 面 | 21号院 |
| 3 |  | 变压器 | 中国海南金盘特种变压器 | 2 | 台 | 21号院 |
| 4 |  | 高压柜 | / | 4 | 面 | 27号院 |
| 5 |  | 低压柜 | / | 9 | 面 | 27号院 |
| 6 |  | 变压器 | 鲁能干式变压器 | 2 | 台 | 27号院 |

4.吴家村办公区

北京市公安局公共交通安全保卫总队吴家村办公区位于丰台区吴家村路东口，项目建筑面积约8036.41平方米，其中地上约4500平方米，可停车辆78辆，办公区共有建筑1栋。

基本情况包括但不限于下述内容：

（1）公共设施

| 序号 | 公共设施 | 数量 | 单位 | 规模 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1310会议室 | 1 | 间 | 面积约30平方米 | 主楼 |
| 2 | 1312会议室 | 1 | 间 | 面积约30平方米 | 主楼 |
| 3 | 1317会议室 | 1 | 间 | 面积约30平方米 | 主楼 |
| 4 | 1210会议室 | 1 | 间 | 面积约20平方米 | 主楼 |
| 5 | 1221会议室 | 1 | 间 | 面积约30平方米 | 主楼 |
| 6 | 1530会议室 | 1 | 间 | 面积约74平方米 | 主楼 |
| 7 | 报告厅会议室 | 1 | 间 | 面积约215平方米 | 主楼 |
| 8 | 领导办公室 | 5 | 间 | 面积约90平方米 | 主楼 |
| 9 | 健身房 | 1 | 间 | 面积约20平方米，配备器材12种类 | 大院东侧 |
| 10 | 台球室 | 1 | 间 | 面积约20平方米 | 大院东侧 |
| 11 | 乒乓球室 | 1 | 间 | 面积约20平方米 | 大院东侧2楼 |
| 12 | 心里咨询室 | 2 | 间 | 面积约20平方米 | 大院西侧1楼 |
| 13 | 审讯室 | 4 | 间 | 面积约108平方米 | 大院西侧 |
| 14 | 大院停车场 | 1 | 处 | 75个轿车停车位，电动车充电车位3个，20平方自行车区，合计面积约1013.75平方米 | 大院西侧 |
| 15 | 封闭垃圾站 | 1 | 处 | 面积8平方米 | 大院西侧 |
| 16 | 公共卫生间 | 12 | 处 | 蹲坑28个，小便池24个，28个面盆 | 各楼层 |
| 17 | 公共浴室 | 12 | 处 | 面积约110平方米，共有27个淋浴头 | 各楼层、大院西侧 |
| 18 | 开水间 | 5 | 处 | 面积约5平方米，内有开水器1台 | 各楼层 |
| 19 | 洗衣房 | 2 | 处 | 面积约20平方米 | 大院西侧1楼 |
| 20 | 理发室 | 1 | 处 | 面积约15平方米 | 大院西侧1楼 |
| 21 | 污水集水井 | 19 | 处 | 面积约9.5平方米 | 大院 |
| 22 | 化粪池、隔油池 | 2 | 处 | 面积约8.5平方米 | 大院 |

（2）设备设施

| 序号 | 设备种类 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电设备设施 | 低压配电箱 | 海捷HZX | 12 | 面 | 主楼、地下室 |
| 2 |  | 低压配电柜 | 海捷XL---21 | 2 | 面 | 地下室 |
| 3 |  | 低压进线柜 | GGD | 7 | 台 | 大院东侧 |
| 4 |  | 电容（柜） | GGJ | 2 | 台 | 大院东侧 |
| 5 |  | 各类灯具、开关 | 西门子 | 120 | 个 | 各楼层 |
| 6 | 给排水设备 | 给水机房生活水箱 | 不锈钢 | 1 | 个 | 地下室 |
| 7 |  | 轻型立式多级离心泵 | CDM15---8FSWPC | 2（膈膜气压罐1个；变频器1台） | 套 | 地下室 |
| 8 |  | 麒麟紫外线饮用水处理器 | QL8---30型 | 1 | 面 | 地下室 |
| 9 |  | 污水井排污泵 | 新兰华艺5.5KW | 4 | 台 | 地下室 |
| 10 |  | 白云专用水泵控制箱 | BZK--B2--5.5--Z | 2 | 台 | 地下室 |

（二）服务整体内容

## 1.机关办公区

（1）房屋日常养护维修和公共设备设施的日常零星维修工作。（含下属约38个派出所、420个警务站的零星维修工作）

（2）电气设备管理维护，包括公共照明、分配电设备设施的日常运行管理工作。

（3）给排水设备运行维护，包括供水系统、排水系统设备管理维护检修工作。

（4）配合协助专业维保公司对中央空调系统及通风设备的日常运行管理、基础维护及零星维修工作。

（5）电梯设备的日常巡视、监督配合协助专业维保公司对电梯进行维护保养及应急处理工作。

（6）公共会议室会议服务工作。

（7）公共区域卫生清洁工作。

（8）绿化日常养护和管理工作。

## 2.西站办公区

（1）房屋日常养护维修和公共设备设施的日常零星维修工作。

（2）电气设备管理维护，包括公共照明、分配电设备设施的日常运行管理工作。

（3）给排水设备运行维护，包括供水系统、排水系统设备管理维护检修工作。

（4）配合协助专业维保公司对空调系统及通风设备的日常运行管理、零星维修工作。

（5）公共会议室会议服务工作。

（6）公共区域卫生清洁工作。

（7）绿化日常养护和管理工作。

（8）高压配电室运行值守。

## 3.炮局办公区

（1）房屋日常养护维修和公共设备设施的日常零星维修工作。

（2）高压配电室运行值守。

（3）公共区域卫生清洁工作。

## 4.吴家村办公区

（1）房屋日常养护维修和公共设备设施的日常零星维修工作。

（2）公共区域卫生清洁工作。

（3）绿化日常养护和管理工作。

（三）服务具体内容及标准

1.房屋日常养护维修

（1）服务内容：主要为一般性养护和小修项目，包括对物业管理区域内的房屋地面、内外墙面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。

（2）服务标准：确保物业管理区域内的房屋完好等级和正常使用；墙面、地面、地砖平整不起壳、无遗缺；出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理；对房屋公用部位进行日常管理和维修养护，维修养护记录完整；根据房屋实际使用情况和使用年限，定期检查房屋的安全状况，并做好检查记录；发现问题及时向被服务单位报告，提出方案或建议，经被服务单位同意后组织实施。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施；及时完成各项零星维修任务，一般维修任务完成时限不得超过24小时。需提供房屋管理及维修养护方案，包括：管理思路、管理标准、管理措施、工作流程、安全作业规范、管理制度。

2.给排水系统运行维护

（1）服务内容：对物业管理区域内室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压表、给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

（2）服务标准：每日一次对给排水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生。

定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每季度巡查1次，配合专业分包公司每年清理2次。出入口畅通，井内无积浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖立警示牌，必要时加护栏，清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无悬浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

及时发现并解决故障，零修合格率100%；给排水系统发生故障时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般故障抢修做到不过夜；根据物业管理区域内实际情况，制定事故应急处置方案；制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。需提供给排水系统日常运行维护方案，包括：管理思路、管理标准、管理措施、管理制度。

3.电气设备运行维护

（1）服务内容：对物业管理区域内总变配电室进行24小时运行值守，对分变配电室每日不少于3次进行巡视检查，对二、三级配电柜（箱）和备用电源、电器设备、电线电缆、照明装置进行日常管理和养护维修。

（2）服务标准：建立24小时运行维修值班制度，对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护，按照规定周期对变配电设施设备进行巡视检查，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电室管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备和机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯线路、开关要保证完好，确保用电安全；一般故障排除时间不得超过2小时，零维修合格率100%；管理和维护好区域内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处置预案和处理程序；对区域内临时用电情况，按照被服务单位的指示，明确停、送电审批权限；确保供电设备完好率达100%。需提供供电设备日常维护方案，包括：管理思路、管理标准、管理措施、管理制度。

4.电梯运行维护

（1）服务内容：配合专业维保公司对电梯机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理。

（2）服务标准：明确具有资格的电梯管理责任人。建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯正常运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保障合同完备；轿厢、井道保持清洁；警铃、电话等救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效、无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯设施完好率达到99%。电梯出现故障接到报修后，应在15分钟内到达现场对被困人员进行安抚，并及时联系电梯维保人员到场，协助维保公司专业人员及时排除故障。

5.空调系统运行维护

（1）服务内容：对中央空调制冷机房进行24小时值守，每2小时巡视一次。对冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各类阀门、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常巡视检查和基础维护。

（2）服务标准：建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，定期巡查设备运行状态并记录运行参数。配合专业维保公司每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查循环泵、冷却泵、补水泵、冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查；定期对空调系统电源柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温、各类风口等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现故障后，及时联系电梯维保人员到达现场实施维修并做好记录，零星维修合格率100%。需提供空调系统日常运行维护方案，包括：管理思路、管理标准、管理措施、管理制度。

6.公共环境卫生清洁服务

（1）服务内容：对物业管理区域内办公楼（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位，办公区域道路、停车场（库）、甬路等所有公共场地及“门前三包”区域的日常卫生清洁，垃圾等废弃物清理。

（2）服务标准：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准：

外围及周边道路：地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带：绿地内无杂物，花台或休息椅表面干净无污渍。

大厅、楼内、公共通道：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物（如有）叶面无积尘。

会议室、接待室：地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积尘；门窗表面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；各种物品摆放整齐规范；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，卫生间内空气流通并且无明显异味。

停车场（库）：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污渍无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

垃圾中转站：中转站（房）应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

室内和室外健身场地的日常保洁、维护及保养。

需提供环境卫生管理方案，包括：管理思路、管理标准、管理措施、清洁工作操作规范、特殊区域操作规程、安全作业注意事项、清洁用品使用规范、垃圾分类服务方案、消杀服务方案。

7.绿化管理

绿化管理是指对办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护管理。

（1）服务内容：办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地的养护管理。

（2）服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

需提供绿化养护方案，包括：管理思路、管理标准、养护措施。

8.会议服务

（1）服务内容：公共会议室的日常服务工作及客服工作。

（2）服务标准：熟悉会务服务内容，来宾接待的工作程序，掌握基本的礼仪常识。重要活动的礼仪接待服务，会前会场布置、鲜花和其他接待物品的摆设，会议期间茶品的准备供应（用品采购人提供）。会议室、接待室（工作接待）及其他场所接待物品的使用和管理，茶具器皿等的清洗消毒。

需提供公共会议室服务的解决方案，包括：管理思路、服务标准、工作规范、工作流程。

9.节约能源资源

投标人配合采购人完成下列反资源浪费相关工作：

1.基础工作

与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。具体工作中，投标人明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。

2.节能管理

（1）基本要求

  - 协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

（2）照明用能

  - 投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

（3）暖通用能

  - 按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

3.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（5）其他用水

协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

（6）用水统计和分析

协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位（功能区域）和主要用水设备（用水系统）分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

4.生活垃圾分类

（1）基本要求

协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（2）生活垃圾分类收集

协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集脂类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

（3）生活垃圾分类运输

协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

（4）生活垃圾分类宣传与培训

## 协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高采购人人员对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

10.保密安全

应加强对项目人员的保密安全教育，有失泄密防范和应急处置预案，定期组织安全保密教育。

11.ESG工作理念

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（四）管理服务团队配置要求

1.服务岗位要求

| 岗位 | 机关 办公区 | 西站 办公区 | 炮局 办公区 | 吴家村 办公区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 |  |  |  |
| 项目主管 |  | 1 | 1 | 1 |
| 工程主管 | 1 | 1 |  |  |
| 高压电力运行岗 |  | 1 | 5 |  |
| 电力维修岗 | 10 |  |  | 1 |
| 综合维修岗 | 4 | 1 |  | 1 |
| 水暖维修岗 | 4 | 1 |  |  |
| 电梯安全岗 | 1 | 1 |  |  |
| 空调设备岗 | 4 | 1 |  |  |
| 会议服务岗 | 11 | 2 |  |  |
| 绿化岗 | 2 |  |  | 1 |
| 保洁岗 | 20 | 7 | 6 | 5 |
| 合计 | 58 | 16 | 12 | 9 |

2.岗位要求

（1）项目经理

大学本科及以上学历，年龄在35周岁（含）-55周岁（含）之间，具有中级或中级以上职称证书，具有5年（含）以上类似项目经理工作经验。

（2）项目主管

专科及以上学历，年龄在35周岁（含）-55周岁（含）之间，具有中级或中级以上职称证书，具有5年（含）以上类似项目管理工作经验。

（3）工程维修人员

男性年龄在55周岁（含）以下，女性年龄在45周岁（含）以下。

工程部主管具有（电气、暖通或给排水专业）中级或中级以上专业技术职称，5年（含）以上工程管理工作经验；

强电、空调、电梯、有限空间作业等岗位人员，需具有相应岗位执业资格证书，持证上岗。高压电力运行岗人员需持有有效期内的《高压电工作业》或《高压电工作业（运行）》证书；电力维修岗人员需持有有效期内的《低压电工作业》证书；空调设备岗人员需持有《制冷与空调设备运行操作作业证》或《制冷与空调设备安装修理作业证》；电梯安全岗人员需持有《特种设备安全管理A》证书；综合维修岗人员需不少于1人同时持有《低压电工作业（运行）》证书和《有限空间作业证》。

（4）保洁绿化人员

未达到国家法定退休年龄。

（5）公共会议室服务人员

年龄18周岁（含）至30周岁（含），身体健康，素质高、形象好，大专（含）以上学历，具有1年（含）以上的会议服务经验，具有有效的健康证。

（五）其他事项

1.采购人为中标人提供办公和住宿场所，提供就餐条件，中标人按约定标准交纳餐费（目前执行标准为28元/人/天，具体以采购人实际要求为准）。

2.本项目服务人员报采购人审核后上岗。

3.中标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

4.各类能源费及材料费用由采购人承担。

5.保洁消耗品（如垃圾袋、小便池香球、卫生纸、洗手液、香皂等）和绿化用消耗品（工具、肥料、药剂等）由投标人承担。

6.服务内容不包括专业分包项目。中标人协助采购人监督专业分包项目合作公司正常开展工作。

7.中标人需配合采购人与本项目施工单位开展办公区及各项设备设施的承接和查验工作。

8.在应急情况下，中标人需配合采购人做好应急处置工作。

9.本项目团队所有人员本项目服务期间应专职为本项目服务。

10.中标人派驻人员不得兼岗。

（六）政策性采购需求

1.为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2.落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求