采购标的清单

（本项目3个采购包，均不接受进口产品）

第一包：虫害监测设备

      - 物联网智能虫情测报灯（采购数量：18台/套）（核心产品）

（1）总体外观与性能

#必须满足或高于中华人民共和国农业行业标准《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022）关于常规测报灯和智能测报灯的相关规定。能够自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，自动识别照片中的虫体，汇总分析相关数据，支持通过电脑客户端、网页版、移动端等实时在线进行数据存储、查阅、下载。

（2） 硬件尺寸及功能

①参考尺寸：≥650mm×650mm×1950mm（不含地笼固定架、太阳能供电系统）；

②整体结构：须采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑；

③诱集光源：20W黑光灯，主波长365nm，灯管启动时间≤5秒;

④撞击装置：由三块互成120°角的钢化玻璃组成撞击屏；

⑤虫体处理：远红外虫体处理，加热仓温度85℃±5℃，虫体处理致死率≥98%，虫体完整率≥95%；

⑥虫雨分离：可以实现虫雨自动分离；

#⑦成像系统：内置≥2000万像素高清摄像装置，可手动拍照和按用户设定时间间隔进行自动拍照，每张图片需标注拍摄时间（至少精确到分钟）、拍摄地点（或设备编号）。清晰度需确保适度放大后可清晰辨认等于大于小菜蛾以上的虫体；

⑧补光灯参考尺寸：≥φ160mm；

⑨平铺及清扫功能：可实现虫体≥98%分散平铺，具备自动清扫功能；

⑩数据存储：本地存储≥7天数的图片数据，客户端存储时间≥5年。

⑪控制功能：采用四核安卓微型电脑中控，可设定安放地点、设备编号、灯具开关时间、工作模式、拍照间隔、联网信息、本地存储路径、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等；

⑫高低温保护功能：低于5℃机器会处于待机状态，高于70℃机器处于保护状态；

⑬网络传输：支持5G/4G/WIFI等网络方式与云平台通讯。

（3）供电

可使用AC 220V电源，同时具备太阳能供电系统，包含太阳能电池板、蓄电池及其他配件。

（4）安全性

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②绝缘电阻：≥2.5MΩ；

③内置定位功能，在PC云端地图中查看设备站点等数据，被盗可追踪。

（5）平台功能

★①识别及准确率：平台对上传的昆虫图片进行自动智能识别、计数；识别种类包含：草地螟、玉米螟、二化螟、稻纵卷叶螟、桃蛀螟、棉大卷叶螟、小菜蛾、粘虫（东方粘虫、劳氏粘虫）、草地贪夜蛾、棉铃虫、旋幽夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、银纹夜蛾、银锭夜蛾、小地老虎、八字地老虎、黄地老虎、二点委夜蛾、铜绿丽金龟、暗黑鳃金龟、金针虫（成虫）、蝼蛄、蟋蟀、条赤须盲蝽、草蛉、瓢虫等常见害虫与天敌，综合识别准确率≥85%，一、二类（华北）农作物病虫害名录中趋光性害虫单一种类的识别计数准确率≥90%；

#②辅助判断：提供比例尺用以辅助判断虫体大小，识别后的图片单独存储，须自动在虫体周围合适位置显示标记的害虫名称；

#③具有识别纠偏功能：可在线更改被错误识别的虫体，并加入模型迭代数据。

④统计汇总：每天虫害的统计数据、汇总目标虫害发生情况以便用户查阅；

⑤展示：可以图形化展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势；展示图形包括但不限于折线图、柱状图、饼状图等；各类图片确保用户可根据需要下载格式为PNG、JPEG、JPG的图片；

⑥管理：支持电脑客户端、网页版、移动端版实时在线进行数据存储、查阅、下载；支持按时间、地点或编号进行数据查询。

#⑦数据对接：能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

- 其他

①负责设备安装与调试；

②配套田间监测点标识牌，标识牌宽度2.0m，高度1.2m，带支架，距地0.8m；框架材质为304不锈钢，面板为钢化玻璃，面板或背板可开启，便于更换标识内容；

③按照招标方要求在设备上喷涂编号；

#④质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#⑤服务期：≥5年（包括安装费、网络费和维护费）。

      - 自动计数性诱监测设备（采购数量：36台/套）

（1）总体外观与性能

#必须满足或高于中华人民共和国农业行业标准《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022）关于常规性诱监测设备和自动计数性诱监测设备的相关规定。能够自动拍照、上传害虫图片、自动记录目标害虫数量，支持通过电脑客户端、网页版、移动端等实时在线进行数据存储、查阅、下载。

#（2）适用种类

可用于诱集记录玉米螟、桃蛀螟、棉铃虫、粘虫等夜蛾科、螟蛾科的目标害虫。

#（3）整体结构：支架须采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑，诱捕结构须透明或有透明窗，便于观察诱集虫体情况；存虫结构需要有粘板或粘带或漏斗等防逃逸结构；

（4）工作环境：工作温度范围0℃～60℃，工作湿度范围0～99%， 防尘、防水等级≥IP56；在10级风环境下，不影响正常工作；

（5）设备终端功能

① 信息设定：具有设定设备安放地点、编号、安装诱芯的种类、更换时间等功能；

#②拍照系统：可自动拍照和手动拍照。自动拍照可设定定时拍照时间，也可以设定时间间隔自动拍照，亦可在在线时段内手动拍照；图片像素≥1000万像素，照片无畸变，颜色正常；

★③双计数系统：采用电子自动计数和AI图像识别计数。

#④电子自动计数：利用红外计数装置自动计数进入集虫器的昆虫，间隔＜1S，计算总数后发送至服务器数据库，自动计数准确率≥95%；

⑤低功耗设计：工作电压DC12V，正常平均功率<1W，默认白天为省电模式，太阳能供电，内置大容量锂电池，连阴雨≤20天时可正常工作；

⑥存储时间：本地储存时间≥12月，网站存储时间≥5年；

⑦通讯方式：无线通讯（4G/5G）将所有监测数据定时传输到云服务器。网关局域网作用距离在无障碍物情况下为3km。网关具有软件远程升级，离线后可自动重启上线功能；

（6）安全性

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②绝缘电阻：≥2.5MΩ；

③内置GPS定位功能，被盗可追踪。

（7）平台功能

#①自动识别计数：设备拍摄的照片自动上传到服务器，AI自动精准识别目标害虫的数量，识别算法在线更新，识别计数准确率≥90%；

②查询统计汇总：支持按日期、时间、地点查看诱虫数量动态；平台具备折线图、柱状图、占比图等展示功能；可手动导出并下载Excel格式数据、趋势图片；支持各地区数据对比，各诱捕器相互数据对比，自定义分组数据对比，以及设备和历史年度同期时间段内的对比；设备地理分布图，可以能按省、市、区等行政区域或不同生态、种植区域筛选显示，按监测害虫种类筛选显示；可以基于历史数据、气象预报数据、温度与昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测短期、中长期害虫发生程度和发生期；

③手机端支持：可在手机终端以折线图像方式显示实时和历史诱虫量等动态变化，并可以查询各项记录数值及趋势图；预测未来2个月诱虫量，预测下一代幼虫的发生动态和最佳施药时间；定位设备位置并进行导航，诱芯到期更换短信和通知提醒，设备异常提醒等功能；

#④设备对接：能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

- 运维与服务

①负责设备安装与调试；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括网络费和维护费）；

④按照招标方要求在设备上喷涂编号。

包一交货安装地点：平谷区大兴庄镇、通州区西集镇后寨府村、房山区石楼镇坨头村、延庆区康庄镇榆林堡村、顺义区大孙各庄镇东尹家府村、顺义区北小营镇西府村、怀柔区北房镇梨园庄村（渔阳经纬）、怀柔区宝山镇下坊村、密云区河南寨镇基地、密云区高岭镇瑶亭村、朝阳区黑庄户乡、大兴区长子营镇留民营村、大兴区庞各庄镇福上村、门头沟区雁翅镇大村、昌平区马池口镇丈头村、海淀区温泉镇太舟坞村、丰台区王佐镇怪村和北京植物保护站顺义展示基地，共18个地点，对应编号1-18。

第二包

      - 气象监测仪（采购数量：18台/套）（核心产品）

（1）总体外观与性能

#必须满足或高于中华人民共和国农业行业标准《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022）关于田间气象自动观测设备的相关规定。

（2）整体结构：支架须采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑；设备终端全彩屏显示、滚动播放采集数据（具有扩展LED屏的接口）。；

（3）设备终端功能

①监测要素：温度、湿度、风速、风向、大气压、光照强度、雨量、二氧化碳浓度等，备用扩展口≥2个；

★② 标准配置的传感器参数要求：

a 空气温度测量范围-40℃～+120℃，分辨率0.1℃，允差±0.2℃；

b 空气湿度测量范围0%～100%RH，分辨率0.1%RH，允差±2RH；

c 土壤水分测量范围0～100%，分辨率0.1%，允差4%；

d 土壤温度测量范围-40℃～+70℃，分辨率0.1℃，允差±0.1℃；

e 风速测量范围0～45m/s，分辨率0.1m/s，允差±0.15m/s；

f 风向测量范围0～360°，分辨率1°，允差：±3°；

g 降雨量测量范围0～240mm/h、分辨率0.03mm，允差±1%；

h 光照度测量范围0Lx～2×105Lx，分辨率10Lx，允差±1%；

i 蒸发量测量范围0～10mm/h，显示分辨率0.1mm，允差±0.1mm；

j 气压测量范围0kPa～110kPa，显示分辨率0.01kPa，允差±0.1kPa。

③数据通讯：系统支持5G /4G/RJ45网络与服务器通讯；

④定位模块：集成硬件GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位，精确显示设备位置；

⑤本地存储与下载：当采集间隔5min情况下，本地数据储存时间≥1年；支持数据本地下载；

⑥设备具有防雷击功能和防盗措施。

（4）平台功能

①平台设定：可远程设置设备安放地点、设备编号、采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，

②数据管理：数据汇总到云平台，可通过小程序或客户端，查看数据、曲线图和云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析，支持按时间和地点进行实时数据、历史数据的查询和导出；

#③设备对接：能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

（5）运维与服务

①负责设备安装与调试；

②按照招标方要求在设备上喷涂编号；

#③质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#④服务期：≥5年（包括安装费、网络费和维护费）。

      - 病虫观测场远程实时监测设备（采购数量：18台/套）

（1）总体外观与性能

#必须满足或高于中华人民共和国农业行业标准《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022）关于病虫观测场远程实时监测设备的相关规定。可远程实时查看作物生长状态、受害状态以及其他设备运行状态，支持定时抓拍，内置算法自动识别作物。

（2）技术参数

① 远程控制：云平台上可以自动控制云台动作，变换摄像头方位、变焦等。

★② 总体参数：高清镜头，镜头≥8寸，变焦≥30倍光学变焦，水平自转角360°，垂直转角≥120°；白天可视距离≥500m，白天监测半径为20m时，可清晰辨别10mm×10mm的目标，白天监测半径为8m时，可清晰辨别1mm×1mm的目标，夜间监测半径为10m时，可清晰辨别10mm×10mm的目标，夜视距离≥50m。

③ 调节：采集的视频帧速、图像大小可调节。

④ 像素要求：视频像素≥500万或图片像素≥1000万。

⑤ 网络传输：设备支持5G /4G/RJ45网络与服务器通讯；

⑥基本功能：具备电子防抖，电子雾透，视频存储、视频回放等功能，本地储存容量≥4TB。

#⑦设备对接：能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

（3）供电：可使用AC 220V电源，具备太阳能供电系统，包含太阳能电池板、蓄电池及其他配件。连阴雨≤7天时可正常工作。

（4）运维与服务

①负责设备安装与调试；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括安装费、网络费和维护费）；

④按照招标方要求在设备上喷涂编号。

      - 基于气象因子的流行性病害预报器（采购数量：14台/套）

（1）总体外观与性能

#必须满足或高于中华人民共和国农业行业标准《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022）关于基于气象因子的流行性病害预报器的相关规定。可针对小麦赤霉病、小麦白粉病开展远程监测及预警。

（2）技术参数

①通讯：采用低功耗全网通无线通讯模块，兼容4G/5G/GPRS通讯，自动将数据上传到服务器或云平台。

② 监测传感器参数包括：温度、湿度、雨量、风速、风向、气压等气象要素，自动绘制小气候环境数据曲线；

a 空气温度：测量范围-30℃～+70℃；

b 空气湿度：测量范围0～100%，分辨率1%，精度±3%；

c 雨量：测量范围0～4mm/min，偏差±0.4mm≤10mm/min，偏差±4%＞10mm/min；

d 风速：测量范围0～60m/s，分辨率0.1m/s，精度±0.3m/s；

e 风向：测量范围16个方向，分辨率1°，精度±5°；

f 土壤湿度：测量量程：0～100%，测量精度±4%；

g 土壤温度：测量量程：-30℃～70℃，测量精度±0.3℃。

③数据管理： 数据自动采集，自动上传到远端的病虫害物联网监测管理平台。

★④AI预警：在赤霉病和白粉病的关键防控时期前，自动预测小麦赤霉病和白粉病的发生程度，预测准确率大等于85%，并根据预测结果提供防控建议。

⑤数据采集存储模块：按可1小时为单位进行存储时，本地存储容量≥3个月；

⑥供电：整机采用太阳能供电，野外太阳能供电系统包括单晶硅太阳能板、充电控制器、12V蓄电池，连阴雨≤7天时可正常工作。

#⑦设备对接：能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

（3）运维与服务

①负责设备安装与调试；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括安装费、网络费和维护费）；

④按照招标方要求在设备上喷涂编号。

### 1.1.1.6 田间安装（采购数量：1批）

#（1）总体要求

计划在13个区安装组建18个田间监测点（位置信息见表1），田间监测点内布放智能虫情测报灯、自动性诱监测设备、气象监测仪、病虫观测场远程实时监测设备、基于气象因子的流行病害预报器和田间可移动智能监测调查工具等。为确保设备安全，方便布放设备，田间监测点需要建设围栏，铺混凝土砖，修建安装设备需要的水泥底座（图1）。

（2）施工地点

平谷区大兴庄镇、通州区西集镇后寨府村、房山区石楼镇坨头村、延庆区康庄镇榆林堡村、顺义区大孙各庄镇东尹家府村、顺义区北小营镇西府村、怀柔区北房镇梨园庄村（渔阳经纬）、怀柔区宝山镇下坊村、密云区河南寨镇基地、密云区高岭镇瑶亭村、朝阳区黑庄户乡、大兴区长子营镇留民营村、大兴区庞各庄镇福上村、门头沟区雁翅镇大村、昌平区马池口镇丈头村、海淀区温泉镇太舟坞村、丰台区王佐镇怪村和北京植物保护站顺义展示基地，共18个地点，对应编号1-18。

★（3）技术参数（参考图1）

① 围栏规格：围栏高度≥1.5m；每1.5延米至少配1根立柱，进出口设门。门两侧设立柱，门宽度≥1.0m，需配不锈钢合页、插销、锁。编号1-17的围栏≥7m×7m，周长≥28m，编号18的围栏≥24m×40m，周长128m。围栏立柱采用60×60mm方钢管，厚度1.5mm，横梁采用40×40方钢管，厚度1.0mm，竖杆采用19×19mm方钢管，厚度0.8mm，表面采用热固性树脂喷涂处理，涂层厚度≥80μm。基础形式需自行验算，满足使用要求，不得发生变形。基础造价包含在围栏综合单价中。

②走道规格：编号1-17的围栏内走道总面积≥10m2，编号18的围栏内走道总面积≥61.5m2，按图纸铺设 80mm厚混凝土路面砖。

③场地平整：18个建设地点均需要清理杂草，平整场地，除北京植物保护站顺义展示基地外均需垫高场地0.2m，避免雨水浸泡仪器设备。

④水泥基座：3~5个，适用于安装设备的基座；总土方≥2m3，砂石用量≥2m3，包括基座中所有埋件的安装、调平；

⑤配电：每个田间监测点配置1台室外配电箱（非标、防雨、300×300×200mm），配电箱内含漏电保护器和3~5个空开，分别控制对应的设备，总用电功率按2.5kW计算，电源电压均为AC220V。从电源到田间监测点室外配电箱的供电线路总长<1155m， YJV22-1kV铠装交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆直埋敷设，埋深1.0m，供电均采用TN-S系统（延庆区康庄镇榆林堡村田间监测点供电线路采用JKYJ交联聚乙烯绝缘架空线路转YJV22-1kV铠装交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆直埋敷设）。从配电箱到设备，采用BV-750导线穿PVC管深埋1m。

(4）其他

①标志：按甲方设定一个统一编号的铜牌；

②质保期：≥3年（除人为因素、不可抗力因素）。

图1 田间监测点整体布局图

| 序号 | 田间监测点 | 尺寸（长×宽）（m） | 围栏长度（m） | 走道面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平谷区大兴庄镇 | 7×7 | 28 | 10 |
| 2 | 通州区西集镇后寨府村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 3 | 房山区石楼镇坨头村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 4 | 延庆区康庄镇榆林堡村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 5 | 顺义区大孙各庄镇东尹家府村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 6 | 顺义区北小营镇西府村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 7 | 怀柔区北房镇梨园庄村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 8 | 怀柔区宝山镇下坊村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 9 | 密云区河南寨镇基地 | 7×7 | 28 | 10 |
| 10 | 密云区高岭镇瑶亭村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 11 | 朝阳区黑庄户乡 | 7×7 | 28 | 10 |
| 12 | 大兴区长子营镇留民营村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 13 | 大兴区庞各庄镇福上村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 14 | 门头沟区雁翅镇大村 | 5×7 | 24 | 6.65 |
| 15 | 昌平区马池口镇丈头村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 16 | 海淀区温泉镇太舟坞村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 17 | 丰台区王佐镇怪村 | 7×7 | 28 | 10 |
| 18 | 北京植物保护站顺义展示基地 | 24×40 | 128 | 61.5 |
| 19 | 合计 |  | 600 | 228.15 |

表6-5 建筑条件分析表

表6-6 田间监测点供电条件分析表

| 序号 | 田间监测点 | 总用电功率 | 供电电源 | 剩余负荷 | 线路长度 | 供电线路规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平谷区大兴庄镇 | 2kW | 现有配电箱 | 4kW | 120 | YJV22-1kV-3×6 |
| 2 | 通州区西集镇后寨府村 | 1kW | 杆式变压器配电箱 | 5kW | 60 | YJV22-1kV-3×4 |
| 3 | 房山区石楼镇坨头村 | 2kW | 现有配电箱 | 4kW | 80 | YJV22-1kV-3×4 |
| 4 | 延庆区康庄镇榆林堡村 | 1kW | 现有配电箱 | 3kW | 120 | JKYJ-1kV-4,2根11m水泥杆 |
|  |  |  |  |  | 15 | YJV22-1kV-3×4 |
| 5 | 顺义区大孙各庄镇东尹家府村 | 1kW | 现有泵房配电箱 | 3kW | 10 | YJV22-1kV-3×4 |
| 6 | 顺义区北小营镇西府村 | 1kW | 现有农机棚配电箱 | 2kW | 40 | YJV22-1kV-3×4 |
| 7 | 怀柔区北房镇梨园庄村 | 1kW | 现有泵房配电箱 | 2kW | 10 | YJV22-1kV-3×4 |
| 8 | 怀柔区宝山镇下坊村 | 1kW | 现有泵房配电箱 | 2kW | 10 | YJV22-1kV-3×4 |
| 9 | 密云区河南寨镇基地 | 1kW | 杆式变压器配电箱 | 6kW | 240 | YJV22-1kV-3×10 |
| 10 | 密云区高岭镇瑶亭村 | 2kW | 低压电线杆架空线 | 2kW | 80 | YJV22-1kV-3×4 |
| 11 | 朝阳区黑庄户乡 | 1kW | 箱式变电站 | 5kW | 50 | YJV22-1kV-3×4 |
| 12 | 大兴区长子营镇留民营村 | 1kW | 现有监测点配电箱 | 1kW | 20 | YJV22-1kV-3×4 |
| 13 | 大兴区庞各庄镇福上村 | 1kW | 杆式变压器配电箱 | 5kW | 70 | YJV22-1kV-3×4 |
| 14 | 门头沟区雁翅镇大村 | 1kW | 杆式变压器配电箱 | 5kW | 40 | YJV22-1kV-3×4 |
| 15 | 昌平区马池口镇丈头村 | 2kW | 现有电线杆架空线 | 2kW | 70 | YJV22-1kV-3×4 |
| 16 | 海淀区温泉镇太舟坞村 | 1kW | 现有泵房配电箱 | 2kW | 20 | YJV22-1kV-3×4 |
| 17 | 丰台区王佐镇怪村 | 1kW | 工具间配电箱 | 2kW | 30 | YJV22-1kV-3×4 |
| 18 | 北京植物保护站顺义展示基地 | 1kW | 工具间配电箱 | 2kW | 70 | YJV22-1kV-3×4 |

包二交货安装地点：平谷区大兴庄镇、通州区西集镇后寨府村、房山区石楼镇坨头村、延庆区康庄镇榆林堡村、顺义区大孙各庄镇东尹家府村、顺义区北小营镇西府村、怀柔区北房镇梨园庄村（渔阳经纬）、怀柔区宝山镇下坊村、密云区河南寨镇基地、密云区高岭镇瑶亭村、朝阳区黑庄户乡、大兴区长子营镇留民营村、大兴区庞各庄镇福上村、门头沟区雁翅镇大村、昌平区马池口镇丈头村、海淀区温泉镇太舟坞村、丰台区王佐镇怪村和北京植物保护站顺义展示基地，共18个地点，对应编号1-18。

第三包

      - 智能高空测报灯（采购数量：4台/套）（核心产品）

（1）总体外观与性能

#必须满足或高于中华人民共和国农业行业标准《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022）关于高空测报灯的相关规定。可针对迁飞性害虫开展诱集与自动识别。

（2） 硬件尺寸及功能

①参考尺寸：≥1050mm×1050mm×2345mm（含接虫箱）；

②整体结构：须采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑；

③诱集光源：金属卤化物灯（功率≥1000W），光源主波波长500nm～600nm，光柱呈倒圆锥状向空中照射，垂直高度不小于500m，顶端半径不小于450m，光源扩散仰角30°～45°；

④虫体处理：远红外虫体处理，加热仓温度85℃±5℃，虫体处理致死率≥98%，虫体完整率≥95%；

⑤虫雨分离：可以实现虫雨自动分离；

#⑦成像系统：内置≥2000万像素高清摄像装置，可手动拍照和按用户设定时间间隔进行自动拍照，每张图片需标注拍摄时间（至少精确到分钟）、拍摄地点（或设备编号）。清晰度需确保适度放大后可清晰辨认等于大于小菜蛾以上的虫体；

⑧补光灯参考尺寸：≥φ160mm；

⑨平铺功能：可实现虫体≥98%分散平铺，具备自动清扫功能；

⑩存储：本地存储≥7天数的图片数据，客户端存储时间≥5年。

⑪控制功能：采用四核安卓微型电脑中控，可设定安放地点、设备编号、灯具开关时间、工作模式、拍照间隔、联网信息、本地存储路径、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等；

⑫网络传输：支持5G/4G/WIFI等选择与云平台对接；

⑬定位：支持基站、WiFi、GPS等定位方式，可通过PC电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。

（3）供电

AC 220V电源。配套配电箱至设备间的电源线路，供电线路采用YJV22铠装交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆直埋敷设，施工及选型需符合相关国家标准和规范。配套1台强电配电箱，防护等级IP65，内置隔离开关、漏电保护开关等电器元件，配套不大于4Ω的人工接地装置。

（4）安全性

①防漏电：安装漏电保护装置；

②标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

③绝缘电阻：≥2.5MΩ；

（5）平台功能

★①识别及准确率：平台对上传的昆虫图片进行自动智能识别、计数；识别种类包含：草地螟、玉米螟、二化螟、稻纵卷叶螟、桃蛀螟、棉大卷叶螟、小菜蛾、粘虫（东方粘虫、劳氏粘虫）、草地贪夜蛾、棉铃虫、旋幽夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、银纹夜蛾、银锭夜蛾、小地老虎、八字地老虎、黄地老虎、二点委夜蛾、铜绿丽金龟、暗黑鳃金龟、金针虫（成虫）、蝼蛄、蟋蟀、条赤须盲蝽、草蛉、瓢虫等常见害虫与天敌，综合识别准确率≥85%，一、二类（华北）农作物病虫害名录中趋光性害虫单一种类识的别计数准确率≥90%；

#②辅助判断：提供比例尺用以辅助判断虫体大小，识别后的图片单独存储，须自动在虫体周围合适位置显示标记的害虫名称；

#③具有识别纠偏功能：可在线更改被错误识别的虫体，并加入模型迭代数据。

④统计汇总：每天虫害的统计数据、目标虫害发生情况以便用户查阅；

⑤展示：可以图形化展示，图形包括但不限于折线图、柱状图、饼状图等，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势，各类图片确保用户可根据需要下载格式为PNG、JPEG、JPG的图片；

⑥管理：支持电脑客户端、网页版、移动端版实时在线进行数据存储、查阅、下载，支持按时间、地点或编号进行数据查询。

#⑦数据对接：能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

（6）其他

①负责设备安装与调试；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括安装费、网络费和维护费）。

      - 田间可移动智能监测调查工具（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

基于AR眼镜和AI识别技术，用于开展田间水稻病虫害测报数据的移动采集。

（2）技术参数

#① 硬件部分：采用8核架构，主频2.0GHz以上处理器；128GB ROM/4GB RAM以上；支持多模块拓展功能；操作系统Android 10以上；显示屏支持双目显示功能，分辨率1920×1080像素以上；摄像头拍照图像支持4800万像素直出，视频输出1080P，支持自动对焦；集成低功耗5G调制解调器，包括支持Sub-6GHz频段的独立（SA）与非独立（NSA）组网；WiFi 6，支持2.4GHz和5GHz双频段；支持BR/EDR+BLE5.1双模式；麦克风支持降噪功能；电池可拆卸更换；支持Type-C；支持TF卡扩展。

★② 软件部分：支持水稻主要病虫害调查场景；支持全程语音输入识别和语音指令控制设备；支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别，可识别灰飞虱、白背飞虱、褐飞虱的长短翅成虫以及高低龄稻飞虱若虫，识别准确率不低于85%；支持稻纵卷叶螟造成卷叶的图像识别，准确率不低于85%；支持原始调查数据自动汇算生成符合国家测报调查规范的报表数据。能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

（3）其他

#①质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#②服务期：≥5年（包括维护费）。

      - 便携式显微镜（采购数量：19台/套）

（1）总体外观与性能

便携式的显微镜，用于对蔬菜病虫害的现场查看和记录。

（2）技术参数

焦比2.55～8.9；像面尺寸1/3.02"；物镜尺寸Ф13mm×21.2mm；视场角16°近摄距0.01；物镜焦距15.3；相对孔径F1：4.5；物镜视场角30°。

（3）其他

#①质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）。

      - 植保工具箱（采购数量：19台/套）

（1）总体外观与性能

存放用于开展病虫害监测的各类工具和用于临时存放标本的各类器具。

（2）技术参数

①尺寸：为475mm×315mm×175mm；

②材质：ABS铝合金箱体；

③箱内物品清单：包含扫网、记录本、标签、多用小刀、指行管、三件套(采集铲)、折叠手锯、养虫盒、解剖剪（直）、直镊子、铝合金箱、检疫手套、检疫手套、签字笔、不锈钢水杯、手电筒、钢尺、剪枝剪、解剖剪（弯）、弯镊子、检疫口罩、油性记号笔、带光源放大镜、指南针、捕虫网、三件套（采集耙）、昆虫针、注射器、剖刀两把、解剖针等工具。

（3）其他

★①质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）。

      - 便携式拍照显微镜（采购数量：19台/套）

（1）总体外观与性能

具有拍照功能的便携式显微镜，主要用于对蔬菜病虫害的现场检测和拍照记录。机身材质为铝合金；机身重量约400g。

（2）技术参数

① 仪器尺寸：183mm×72mm×52mm；

②工作环境：温度5℃～35℃；储存温度-20℃～50℃；

③光源： 8颗高亮度白光LED灯；

④显示屏：采用CMOS 130万像素彩色传感器；屏幕为5.0英寸720P高清液晶触摸屏幕；电池容量5200mAh；电池可支持连续拍摄工作3.5h；图像格式PNG。

⑤放大倍率：5×/60×/200×（对应17英寸屏幕）。

⑥采用安卓操作系统；存储空间64GB；图像尺寸1280×720像素；数据接口为Type-c；网络接口WIFI、蓝牙。

（3）其他

①质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）

      - 田间交通工具（采购数量：10台/套）

★（1）总体外观与性能

符合国标的两轮电动摩托车，用于田间开展病虫调查时的交通工具。

（2）技术参数

① 尺寸规格：1736mm×680mm×1090mm；

② 性能参数：轴距1245mm，制动为前后碟刹，电池为48V24AH，电机功率400W，轮胎前3.00-10后3.00-10，减震为液压减震。具有小程序解锁、蓝牙解锁、APP解锁、助理推行、异动报警、七星统计、智能APP、GPS定位、电子围栏、OTA升级等智慧科技。电池具有预放电功能控制、均衡功能、过充保护、过放保护、充电过流保护、放电过流、放电短路保护、断线保护、放电低温保护、充电高温、放电高温保护、BMS失效保护、充电低温保护、MOS高温保护、通讯异常保护、单串电压压差保护等保护功能。

★③续航能力：≥100 km

（3）其他

①质保期：≥2年（除人为因素、不可抗力因素）

      - 频闪仪（采购数量：4台/套）

（1）总体外观与性能

用于测量害虫飞行时的振翅频率，以便为昆虫雷达目标识别提供辅助参数。

（2）技术参数

① 尺寸规格：~229mm×93mm×90mm；

②量程：30～20000 FPM；精度0.002%。

③显示：LCD显示屏

④工作时间2h，平均功率13W，外部输入TTL脉冲；电源为镍氢电池或者外部输入220V交流；重量0.85kg；闪能230m Joule.

（3）其他

①质保期：≥2年（除人为因素、不可抗力因素）

      - 谐波昆虫雷达（采购数量：1台/套）

#（1）总体外观与性能

用于探测较大体形昆虫活动行为的新型昆虫雷达。该雷达主机采用双天线结构方案，即发射和接收通道分别用不同的天线。该雷达在工作时，需要在观测目标上固定1个带有微波肖特基二极管的小天线（不对昆虫的活动行为产生干扰），当雷达通过发射天线向空间发射微波时，小天线接收到雷达发射天线发射出的X波段微波信号时，在微波肖特基二极管的作用下，会对外发射二次、三次谐波信号，雷达接收天线及通道仅可接收二次谐波的频率。由于雷达站周围环境内除了昆虫自带的小天线会产生二次谐波的频率外，其它回波不存在这个频率分量，因此，谐波昆虫雷达可以对近距离的昆虫位置进行精确测量。

★（2）技术指标

① 工作频段

a. 发射：X波段（9420±10 MHz）；

b. 接收：K波段（18840±20 MHz）。

② 探测范围

a．探测距离、高度：200m ;

b．方位角：0°～360°;

c．仰角：-2°～90°。

③ 探测精度(均方根误差)

a．方位角：≤1°；

b．仰角：≤1°；

c．距离：≤2.5m。

④ 分辨率

a．距离：≤15m；

b．方位角：≤5°；

c．仰角：≤5°。

（3）分系统指标

①天馈线分系统

a. 发射天线口径：≥0.4m；

b. 接收天线口径：82mm*117mm；

c. 输入端电压驻波比：≤1．5；

d. 系统损耗 (单程) ：≤0.5dB 。

② 发射分系统

a. 体制：脉冲调制；

b. 脉冲峰值功率：≥10kW；

c. 脉冲频率： 9420±10 MHz；

d. 脉冲宽度： ≤0.1μs；

e. 脉冲重复频率：≤500Hz；

③接收分系统

a. 噪声系数：≤3.5 dB；

b. 动态范围：≥85dB；

④ 信号处理分系统

a. AD采样频率：≥120MHz；

b. AD采样精度：≥16 bit；

c. 距离库长：≤1.25m；

⑤ 终端分系统

a.终端数据存储参数：时间、方位角、俯仰角、距离、高度；

b.分析软件：进行位置转换信息、轨迹分析。

⑥配电分系统

a. 输入电压：单相220V±10％, 50±2Hz；

b. 雷达主机工作电源：±12V电池组。

(4) 可靠性及维修性

a. 平均无故障工作时间：(MTBF)≥1000h(θ0)；

b. 平均修复时间：（MTTR）≤30 min；

c. 连续工作时间：不低于24h。

(5) 安全性要求

a. 电气安全：在高压电路中的电容器应有高压放电装置，高压部分应有明显的警告标志; 电源线与机壳的绝缘阻抗≥50MΩ（500V）；

b. 微波辐射安全：操作部位和观察点的微波漏能功率密度符合国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）规定。

#(6)运输要求

使用国标电动三轮车运载雷达，整车尺寸~3200mm×1240mm×800mm，车厢尺寸~1800mm×1200mm×400mm。电池容量60V32AH，采用无刷差速电机，电机功率≥1000W，续航≥100km，整车质量250kg，额定载质量300kg。

(7) 保障性要求

提供兼容性的备件。

(8）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括维护费）。

      - 昆虫风洞观测系统（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

产生模拟风场，测定不同的风速对目标昆虫飞行行为的影响。

（2）技术参数

① 风洞主体：整体尺寸长3.3m×宽0.75 m×高1.27m，测虫区域长1.6m×宽0.6m×高0.6m；风速范围0～50cm/s，无极调速；主体材料为型铝和碳钢，四壁材料为有机玻璃；风机功率390W；整体噪音小于43dB；工作电压220V。

② 照明系统：色温6500k，功率8W；数量18根，可以分3组控制。

③ 风速范围： 0～30m/s；分辨率0.01m/s；传感器类型NTC；传输类型直接显示。

④ 空气温湿度：具有2个通道；空气温度测量范围-40℃～85℃；在-20℃～+80℃时，空气温度测量精度平均为±0.3℃，在-40℃～20℃和80℃～110℃时，空气温度测量精度平均为±0.5℃；空气温度分辨率0.1℃；空气湿度测量范围10%～95%RH；空气湿度测量精度±5%RH（空气温度在25℃时和空气湿度在50%RH时）；空气湿度分辨率1%RH；测量速率18秒；记录间隔：1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、15min、20min、30min、60min共15种选择。

⑤ 存储容量为8000组数据（一组数据包含所有通道的数据）

⑥ 显示屏显示测量值（通道1和2交替显示）、存储状态、电池寿命警报、存储数据数量、测量单位等。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责设备安装与调试；

③质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

④ 服务期：≥5年（包括维护费）。

      - 无人机RTK（多光谱版）（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

根据无人机获取的多光谱信息，分析农作物病虫害发生动态。

（2）技术参数

① 飞行器

a.  起飞重量1487g，对角线轴距（不含桨）350mm，工作环境温度0℃～40℃；

b. 最大飞行海拔高度6000m，最大上升速度6m/s（自动飞行）、5m/s（手动操控飞行器），最大下降速度3m/s，最大水平飞行速度50km/h（定位模式）、58km/h（姿态模式），飞行时间约27min；

c. 工作频率：5.725GHz～5.850GHz；

d. 等效全向辐射功率＜26dBm（SRRC/NCC/FCC）；

e. 悬停精度：启用RTK且RTK正常工作时，垂直±0.1m，水平±0.1m；未启用RTK时，垂直±0.1 m（视觉定位正常工作时）、±0.5m（GNSS定位正常工作时），水平±0.3m（视觉定位正常工作时）、±1.5 m（GNSS定位正常工作时）；

f. 图像位置补偿：6个体视镜传感器中心相对于机载天线相位中心的位置，已在照片坐标中进行补偿。

② GNSS

a 单频高灵敏度GNSS，GPS+BeiDou+Galileo；

b 多频多系统高精度RTK GNSS，使用频点GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、BeiDou B1/B2、Galileo E1/E5；首次定位时间＜50s；垂直定位精度1.5cm+1ppm（RMS），水平定位精度1cm+1ppm（RMS），1ppm是指飞行器每移动1km误差增加1mm；速度精度0.03m/s。

③ 建图功能

a. 地面采样距离（GSD），（H/18.9）cm/pixel，H为飞行器相对于建图区域的飞行高度（单位m）；

b. 单次飞行最大作业面积约0.63km2（飞行高度180m，即GSD约9.52cm/pixel，主航线上和主航线间图像重复率分别为80%和60%，飞行器由100%电量飞行至30%电量）。

④ 云台可控转动范围。俯仰-90°～+30°。

⑤ 视觉系统。速度测量范围飞行速度14m/s（高度2m，光照充足），高度测量范围0～10m，精确悬停范围0～10m，障碍物感知范围0.7m～30m，使用环境表面有丰富纹理，光照条件充足（＞15Lx，室内日光灯正常照射环境）。

★⑥ 体视镜

a. 影像传感器，6个1/2.9英寸CMOS，包括1个用于可见光成像的彩色传感器和5个用于多光谱成像的单色传感器，单个传感器有效像素208万（总像素212万），工作环境温度0℃～40℃；

b. 滤光片，蓝（B）450nm±16nm，绿（G）560nm±16nm，红（R）650nm±16nm，红边（RE）730nm±16nm，近红外（NIR）840nm±26nm；

c. 镜头，FOV62.7°，焦距5.74mm（35mm格式等效40mm），无穷远固定焦距，光圈f/2.2；

d. 彩色传感器ISO范围200～800，单色传感器增益1～8倍，电子全局快门1/100～1/20000 s（可见光成像）、1/100～1/10000 s（多光谱成像）；

e. 照片最大分辨率1600×1300（4：3.25），照片格式JPEG（可见光成像）+TIFF（多光谱成像），支持文件系统FAT32（32GB）、exFAT（＞32GB），支持存储卡类型为写入速度≥15MB/s，传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的microSD卡，最大支持128GB容量。

⑦ 遥控器

a. 工作频率：5.725GHz～5.850GHz；

b. 等效全向辐射功率（EIRP）：5.8GHz＜26dBm（SRRC/NCC/FCC）；

c. 信号最大有效距离，NCC/FCC为7km；SRRC/CE/MIC/KCC为5km（无干扰、无遮挡）；

d. 内置6000mAh 2S锂充电电池，工作电流/电压1.2A/7.4V，移动设备支架适用于平板电脑或手机；

e. 工作环境温度0℃～40℃；

⑧ 智能飞行电池，容量5870mAh，电压15.2V，电池类型LiPo 4S，能量89.2Wh，电池整体重量468g，工作环境温度-10℃～40℃，充电环境温度5℃～40℃，最大充电功率160W。

⑨ 智能飞行电池管家，电压17.5V，工作环境温度5℃～40℃。

⑩ 电源适配器，电压17.4V，额定功率160W。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）；

③服务期：≥1年（包括维护费）。

      - 体视镜（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

通过从不同的角度观察物体产生立体感和改变中间镜组之间距离产生倍率变化，观测昆虫虫体结构。

（2）技术参数

①光学系统为无限远色差校正光学系统；

②总放大倍率10×～350×。

③目镜为高眼点超广角目镜，视场半径23mm，配教学指针。

④ 镜筒组倾斜45°，主机头360°旋转。

⑤ 工作距离110mm，调焦范围50mm（方立柱时为100mm），瞳距调节范围（用10×目镜）52mm～76mm，视度调节范围±6屈光度。

⑥ 支架与主机配合尺寸φ76mm，立柱中心到支架中心尺寸140mm，圆立柱尺寸φ25mm，中心工作台直径φ95mm。

⑦ 光源可配荧光灯透射照明（5W），卤钨灯反射照明（6V、10W可调）

⑧ 升降调焦范围50mm粗微调同轴，透射光源12V/3W LED，侧射光源12V/3W。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）；

③服务期：≥1年（包括维护费）。

      - 高空灯配套地面灯（采购数量：2台/套）

（1）总体外观与性能

形似虫情测报灯，但光源为JLZ1000W金属卤化物灯，用于与现有高空测报灯构成姊妹灯，判断迁飞事件。

（2）技术参数

① 光源：JLZ1000W金属卤化物灯；

② 防雨罩：≥φ500mm，中雨时正常工作；

③ 撞击装置：3片互呈120°角的玻璃挡板，高度90cm，宽度30cm，上下有支撑圆环和卡槽，玻璃为钢化玻璃；

④ 集虫漏斗：直径上口100cm，下口10~15cm，下口长20cm；

⑤ 支架：专用漏斗支架；

⑥ 漏斗和支架：材质为304不锈钢或不锈钢喷塑。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责设备安装与调试；

③服务质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）；

      - 便携式害虫采集识别系统（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

由托盘和拍照系统构成，用于植保专业人员获取的田间或灯下害虫（成虫）的种类与数量。

★（2）技术参数

① 识别种类：草地螟、玉米螟、二化螟、稻纵卷叶螟、桃蛀螟、棉大卷叶螟、小菜蛾、粘虫（东方粘虫、劳氏粘虫）、草地贪夜蛾、棉铃虫、旋幽夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、银纹夜蛾、银锭夜蛾、小地老虎、八字地老虎、黄地老虎、二点委夜蛾、铜绿丽金龟、暗黑鳃金龟、金针虫（成虫）、蝼蛄、蟋蟀、条赤须盲蝽、草蛉、瓢虫等常见害虫与天敌；。

②识别准确率：平均识别准确率≥85%，一、二类（华北）农作物病虫害名录中趋光性害虫单一种类识的别计数准确率≥90%。

③ 信息记录：系统自动记录拍摄时间和地点，生成详细的调查信息表。

④ 数据管理：识别图表可保存至本地，数据支持一键导出至Excel。

⑤ 便携性：设备可折叠，搭配多种田间调查小工具，配套手提工具箱。

⑥知识库：一键获取全面的昆虫信息，包括生活习性、寄主植物、分布区域和防治建议。

⑦拍照：最大拍照视野210mm×297mm，可以从手机APP中保存带识别结果的图片，可以从手机APP中导出昆虫识别的种类和数量信息，能够自动记录拍照时间及拍照地点位置信息。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括系统升级等维护费）

      - 通风橱（采购数量：4台/套）

（1）总体外观与性能

形似抽风机，用于昆虫鉴定室快速排风，减少蛾类鳞片对鉴定人员的健康影响。

（2）技术参数

① 尺寸规格：1000mm×650mm×1900mm。

② 性能参数：最大风量1850m3/h，可无极调速，噪音≤50dB，排风口径250mm，电压AC220V，额定最大功率2000W，风机功率110W。

③结构：外壳材质为1.0mm厚冷轧钢板，表面采用三重环氧树脂静电喷涂工艺。无段式视窗，采用防爆钢化玻璃，使用无段平衡装置，可以上下自由移动调节，视野无遮挡。台面为12.7mm黑色实心理化板，具有防腐膜层、三聚氰胺处理过的装饰色层、酚醛树脂防水层。配套五孔插座、LED灯、排风风机。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责设备安装与调试；

③质保期：以最终品牌商确定为准。

      - 叶绿素计（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

便携式，利用两个波长下的光密度差别即时测量植物的叶绿素相对含量。参考尺寸78mm×164mm×49mm（W×H×D），重量225g（不包括电池）。

（2）技术参数

①测量要求：面积2mm×3mm，测量最大厚度1.2mm，叶片插入深度12mm，深度滑块在0mm～6mm间可调；

②光源：2个LEDs（发光二极管），接收器为1各SPD（硅光电二极管）；

③数据显示：由液晶显示屏，显示测量数据为带有小数点的4位数（-9.9～199.9步长为0.1单位，100～199步长为1单位），数据号为2位数，表示范围-9.9～199 SPAD单位，数据存储为30个数据；

④按键：包括电源开关、Average键、All Data Delete键、One Data Delete键、Data Recall键；

⑤电源：为2节1.5V AA碱性电池或碳锌电池，电池寿命支持20000次以上测量；

⑥测量精度：时间间隔小于2s，精度±1 SPAD 单位之内（SPAD 值在0～50之间时）；

⑦可重复性：SPAD 值在0～50之间时，±0.3 SPAD 单位之内，SPAD 值在0～50之间时，再现性±0.5 SPAD 单位之内，温度漂移少于±0.04 SPAD单位/℃。

⑧工作环境0℃～50℃，相对湿度小于85%（在35℃）非冷凝的环境中。

⑨存放环境-20℃～55℃，相对湿度小于85%（在35℃）非冷凝的环境中。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：以最终品牌商确定为准。

      - 电动升降平台（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

形似简易电梯，用于在延庆昆虫雷达监测点检修雷达罩内的相关设备。

（2）技术参数

① 尺寸规格：~1350mm×760mm×1990mm，平台尺寸1170mm×600mm，最大上升高度4800mm。

② 性能参数：额定载重200kg，最小离地间隙60mm，轴距1010mm，提升电机DC24V、1.2kW，驱动电机2×24V、0.4kW，爬坡度10%～15%，蓄电池24V100Ah，充电器24V10A。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责设备安装与调试；

③质保期：以最终品牌商确定为准。

      - 冷柜（卧式）（采购数量：2台/套）

（1）总体外观与性能

配套开展高空测报灯监测，主要用于活体处死和样品存放。

（2）技术参数

① 尺寸规格：~1500mm×720mm×850mm。

② 性能参数：顶开门，总容积≥350L。定频，耗电量≥0.93kWh/24h，冷冻能力≥12.5kg/12h，1级能效，噪音≤42dB，带脚轮。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：以最终品牌商确定为准。

包三交货安装地点：平谷区大兴庄镇、房山区石楼镇坨头村、密云区高岭镇瑶亭村、昌平区马池口镇丈头村、北京植物保护站顺义展示基地和延庆区旧县镇昆虫雷达监测基地。

    - 各监测点配备设备清单

        - 平谷区夏各庄镇南太务村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能高空测报灯 | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 9 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 通州区西集镇后寨府村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 合计 | 台/套 | 9 |  |

        - 房山区石楼镇坨头村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能高空测报灯 | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 9 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 延庆区康庄镇榆林堡村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 9 | 合计 | 台/套 | 9 |  |

        - 顺义区大孙各庄镇东尹家府村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 顺义区北小营镇西府村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 怀柔区北房镇梨园庄村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 合计 | 台/套 | 9 |  |

        - 怀柔区宝山镇下坊村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 合计 | 台/套 | 8 |  |

        - 密云区西门外大街田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 密云区大城子镇高庄子村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能高空测报灯 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 朝阳区黑庄户乡黑庄户村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 合计 | 台/套 | 9 |  |

        - 大兴区采育镇广佛寺村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 大兴区庞各庄镇福上村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 门头沟区雁翅镇大村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 合计 | 台/套 | 8 |  |

        - 昌平区马池口镇丈头村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能高空测报灯 | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 9 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 海淀区温泉镇太舟坞村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 田间可移动智能监测调查工具 | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 9 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 丰台区王佐镇怪村田间监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 台/套 | 10 |  |

        - 北京市植物保护站顺义展示基地建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动计数性诱监测设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 气象监测仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 病虫观测场远程实时监测设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基于气象因子的流行性病害预报器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |
| 10 | 频闪仪 | 台 | 2 |  |
| 11 | 合计 | 台/套 | 12 |  |

        - 北京迁飞性害虫昆虫雷达监测基地监测点建设内容汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田间工程 |  |  |  |
| 1 | 改造田间实验用房屋面 | m2 | 572 |  |
| 2 | 改造昆虫鉴定室 | m2 | 48 |  |
| 3 | 改造天线室 | m2 | 16 |  |
| 4 | 改造网室 | m2 | 468 |  |
| 5 | 设备配电线路 | m | 200 |  |
| 二 | 仪器设备购置 | 台/套 | 21 |  |
| 1 | 高空灯配套地面灯 | 套 | 2 |  |
| 2 | 昆虫风洞观测系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 谐波昆虫雷达 | 套 | 1 |  |
| 4 | 频闪仪 | 台 | 2 |  |
| 5 | 无人机RTK（多光谱版） | 台 | 1 |  |
| 6 | 体视镜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 便携式显微镜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 植保工具箱 | 套 | 1 |  |
| 9 | 便携式拍照显微镜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 便携式害虫采集识别系统 | 台 | 1 |  |
| 11 | 通风橱 | 台 | 4 |  |
| 12 | 叶绿素计 | 套 | 1 |  |
| 13 | 电动升降平台 | 台 | 1 |  |
| 14 | 冰柜 | 台 | 2 |  |
| 15 | 田间交通工具 | 台 | 1 |  |