# 采购需求

相关说明：

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。

2、★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

3、#号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

4、△号指标（如有）为一般指标，不满足将视为技术性能存在偏离。

5、投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的供货方案及售后服务承诺。

6、投标人数量的认定：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，根据第五章采购需求中标注“▲”符号的货物为核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第（1）条规定处理。

7、其他说明：

下述清单配置要求中如果出现了参考品牌或规格型号或产品图片等，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应设备的技术标准和档次要求，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌设备的性能，供应相当于或高于所列品牌技术标准的相关设备。

      - 移动双模式昆虫雷达

★（1）工作模式：具有垂直监测昆虫雷达和扫描昆虫雷达两种工作模式，可通过运载车在不同监测地点间移动，并具有快速架设和撤收功能；设备可不依赖运载车单独操作运转。

（2）工作环境

移动双模式昆虫雷达是在室外工作，雷达须配置具备温、湿度控制功能的雷达天线座，确保雷达天线座中的所有半导体器件按室内部件工作环境条件工作，以确保雷达整机工作的稳定性和可靠性。

①工作温度：－20℃~50℃；

②储存温度：－40℃~60℃；

③恒定湿热：95%～98%（30℃）；

④低气压：海拔高度≤3000m；

⑤风载：≥12级风；

⑥淋雨：设备经强度为5±1mm／min的雨淋1h后，应无雨水渗漏。

（3）工作频段：X波段（9420MHz±30MHz）。

#（4）探测范围：

①探测距离：0.1 km～2.5km；

②探测高度：0.1 km～2.5km；

③方位角：0°～360°；

④仰角：-2°～90°；

#（5）探测精度（均方根误差）：

①方位角：≤0.1°；

②仰角：≤0.1°；

③距离和高度：≤1.25m；

④强度：1dBz。

#（6）分辨率：

①距离：≤15m；

②方位角：≤1.5°；

③仰角：≤1.5°；

④强度：≤0.1dBz。

#（7）各分系统指标：

①天馈线分系统

天线口径：≥1.5m旋转抛物面；

输入端电压驻波比：≤1.5；

天线增益：≥40dB；

副瓣电平：≤-23dB；

天线波束宽度：≤1.5°；

承受脉冲功率：≥100 kW；

极化旋转速度：≥300 r/min（旋转中心须固定）。

②发射分系统

体制：脉冲调制；

脉冲峰值功率：≥10kW；

脉冲频率：9420MHz±30MHz；

脉冲宽度：≤0.1μs。

③接收分系统

噪声系数：≤3.5dB；

动态范围：≥85dB；

对数精度：≤1dB。

④伺服分系统

方位扫描速度：≥15r/min；

俯仰扫描速度：≥6°/s；

角数据显示分辨力：≤0.1°；

标定项目：天线方位角、天线俯仰角、极化方位角。

⑤信号处理分系统

AD采样频率：≥120MHz；

AD采样精度：≥16bit；

距离库长：≤1.25m；

距离库数：≥2000。

⑥终端分系统

实时软件：

具备手动和自动控制功能，并完成不同模式下的雷达数据采集和存储，实时显示采集画面，数据存储格式包括VSDFR（垂直监测模式旋转极化状态下采集的雷达数据）、VSDFS（垂直监测模式水平极化状态下采集的雷达数据）、PPI、RHI、3PPI（RGB存储模式）等5种格式，数据格式相同时，扩展名可以不同。

非实时软件：

扫描昆虫雷达数据可以分析获取单个目标的高度、方位角信息、强度值、速率和飞行方向，可按照高度、距离环计算目标密度。

垂直监测昆虫雷达模式分析获取单个目标的飞行高度、飞行方向、飞行速度、质量、RCS体形参数、振翅频率、上升下降速率等参数，并按高度等统计数量和密度。

⑦监控分系统

基本监控功能：具备实时监控功能，主机面板显示雷达故障代码；终端系统可直接显示监测的雷达参数及状态。

⑧配电分系统

UPS稳压器，输入电压：单相AC 220V±10％，50 Hz±2Hz。

（8）总功耗

总功耗平均耗电量：≤1kW（雷达部分）。

（9）可靠性及维修性

①平均无故障工作时间（MTBF）：≥600h（θ0）；

②平均修复时间（MTTR）：≤30min；

③连续工作时间：≥24h。

（10）电磁兼容性

雷达须具有接地装置，抗干扰，接地电阻：≤4Ω。

（11）安全性

①电气安全：设置明显的警告标志，电源线与机壳的绝缘阻抗≥50MΩ（500V）；

②微波辐射安全：操作部位和观察点的微波漏能功率密度符合国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）规定。

（12）架设、撤收与移动要求

①架设与撤收操作人员数量：≤3人；

②架设与撤收的用时：≤2h；

③移动要求：≤4.2m标准卡车。

（13）其他配套设备与服务

①配备平板一体机，作为雷达远程终端使用。远程终端可以监测雷达探测结果和工作状态，并可实施远程控制。一体机参数要求：屏幕尺寸≥86寸，内存≥4G+16G，4K分辨率，显示比例16:9；

②计算机配置不低于：i7六核3.2G、DDR4内存16G、本机硬盘4T；

③汽油发电机：输出电压AC 220V，功率5kw；

④数据存储：存储空间≥40T；

⑤网络传输服务：4G以上网络传输服务≥20个月；

⑥全部设备包括配件提供5年免费质保服务；

⑦5年内免费提供运输昆虫雷达的车辆服务及安装服务。

      - 激光测风雷达

#（1）发射系统

①工作波长：1550nm；

②脉冲宽度：100ns～400ns；

（2）伺服系统

①扫描模式：DBS/VAD；

②扫描范围：方位0°～360°；

③指向精度：0.1°；

④扫描速度：55°/s（max）；

⑤抗风能力（阵风）：最大平稳风速44.4m/s，最大阵风61.1m/s。

★（3）总体性能

①径向探测范围：40m～1500m；

②空间距离分辨率：15m/30m/60m/150m可选；

③空间角度分辨率：0.1°；

④时间分辨率：风廓线≤1min；

⑤径向风速测量范围：-50m/s～+50m/s；

⑥径向风速测量误差：≤0.1m/s；

⑦径向风速分辨率：0.01m/s；

⑧水平风速测量范围：0m/s～75m/s；

⑨水平风速测量误差（均方误差）：≤0.1m/s；

⑩水平风速分辨率：0.01m/s；

⑪风向测量范围：0～360°；

⑫水平风向测量误差（均方误差）：≤3°；

⑬风向分辨率：0.1°；

⑭垂直气流测量范围：-50m/s～+50m/s；

⑮垂直气流测量精度：≤0.1m/s。

（4）数据

①数据产品种类：径向速度、谱宽、谱强、载噪比、水平风速、水平风向、垂直气流、GPS位置等；

②数据格式：ASC（.csv文件文本）或按照《相干多普勒测风激光雷达产品数据标准格式》要求；

③数据存储：1T固态硬盘，可存储36个月以上数据。

（5）设备

①供电：AC100～220V/50Hz（使用适配器）/直流24V±0.5V（直接供电）；

②整机功耗（峰值）：＜120W；

③通讯方式：Ethernet/3G/4G/北斗。

（6）环境

①工作温度：-40℃～55℃；

②相对湿度：0～100%；

③工作高度：海拔≤5000m；

④防水等级IP67。

- 安全性

①电气安全：设置明显的警告标志；

②激光人眼安全等级：满足国家标准《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》（GB7247.1—2012/IEC60825-1:2007）中的1M类产品要求。

- 其他配套设备与服务

①可随移动双模式昆虫雷达一同移动；

②全部设备包括配件提供5年免费质保服务。