# 采购需求

- 采购标的

## 1. 采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 预算金额（人民币万元） | 采购期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1项 | 3594.927894 | 三年 合同一年一签 |
| 服务地点 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 （北京市朝阳区京顺东街8号；顺义区南孙路李遂段799号） |  |  |

## 2. 项目背景/项目概述（如有）

北京地坛医院位于朝阳区京顺东街8号，属三级甲等医院。占地面积93470㎡，建筑面积77527㎡，其中：行政培训综合楼9713㎡，门急诊医技楼15663㎡，病房楼51323㎡，锅炉房754㎡，污水处理站74㎡，绿化面积33470㎡。顺义院区位于京郊顺义区李遂镇，属三级甲等医院。距首都机场10余公里,距市区40公里，医院占地面积11.7万平方米，建筑面积4万余平方米，病房床位400张。其中包含门急诊楼、病房楼、功能楼、锅炉房、污水处理站、家属区等。

现我院拟采购物业管理服务，主要负责保洁管理服务、综合运行及维修服务、司梯管理服务、 公寓管理服务。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：三年，合同一年一签

地点：朝阳区京顺东街8号和顺义区南孙路李遂段799号

2. 付款条件（进度和方式）

合同签约后物业费按季支付，每一季度服务期满后，下个月的15日前支付上一季度的物业服务费。服务期间根据物业管理服务监督管理绩效考核办法，投标人连续四个季度为C等级或累计3个季度为D等级，自动终止合同。

- 技术要求

## 1. 基本要求

### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

提供物业公司管理制度、培训方案、应急预案等完善体系，能根据疫情防控提供对应感控及保障方案有完善的管理体系、培训方案。服从疫情防控各项要求，台账清晰，严格执行各项制度。提供有效的质量、环境、职业健康安全管理证书。符合安全管理规定，确保不出重大责任问题。本次通过招标形式选定符合医院服务需求及要求具备医院物业服务经验的医疗物业服务公司。同时要求该公司具备丰富的医院防疫抗疫经验。

### 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.2.1《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

1.2.2《北京市物业管理条例》（2024修正）

1.2.3国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

1.2.4国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

1.2.5国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

1.2.6国家标准《工业锅炉水质》GB/T1576-2018

1.2.7节能管理

《中华人民共和国节约能源法》

《公共机构节能条例》

《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》

《北 京 市 公 共 机 构 节 约 能 源 资 源 工 作 规 范》(京 机 管 发〔2022〕17号)

《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88号)

《北 京 市 公 共 场 所 室 内 温 度 控 制 导 则 (试 行)》(京 发 改〔2022〕1673号)

北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》(DB11/T1130—2014)

北京市地方标准《电梯节能监测》(DB11/T1161—2015)

北 京 市 地 方 标 准 《公 共 建 筑 室 内 照 明 系 统 节 能 监 测》(DB11/T1854—2021)

北 京 市 地 方 标 准 《城 市 道 路 照 明 设 施 运 行 维 护 规 范》(DB11/T1876—2021)

北京 市 地 方 标 准 《高 等 学 校 能 源 消 耗 定 额》(DB11/T1267—2021)

北京 市 地 方 标 准 《体 育 场 馆 能 源 消 耗 定 额》(DB11/T1296—2021)

北京市地方标准《博物馆与科技馆能源消耗定额》(DB11/T1957—2022)

北京 市 地 方 标 准 《党 政 机 关 能 源 消 耗 定 额》(DB11/T1958—2022)

北京市地方标准《小学能源消耗定额》(DB11/T1984—2022)

北京市地方标准《幼儿园能源消耗定额》(DB11/T1985—2022)

北京市地方标准《中学能源消耗定额》(DB11/T1986—2022)

团 体 标 准 《北 京 市 公 立 医 院 能 源 资 源 消 耗 定 额》(T/NAHIEM55—2022)

北京 市 地 方 标 准 《文 化 场 馆 能 源 消 耗 定 额》(DB11/T1268—2023)

北京市地方标准《公共机构能源资源消费统计管理规范》(DB11/T2223—2024)

北京市地方标准《能源计量器具配备和管理规范机关》(DB11/T2344—2024)

1.2.8节水管理

《中华人民共和国水法》

《节约用水条例》

《公共机构节约用水管理办法》(国管节能〔2024〕274号)

《北京市节水条例》

《公共机构节水管理规范》

北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》(DB11/T1248—2015)

北京市地方标准《用水定额 第28部分:机关》(DB11/T1764.28—2021)

北京市地方标准《用水定额 第37部分:博物馆》(DB11/T1764.37—2021)

北京市地方标准《用水定额 第26部分:学校》(DB11/T1764.26—2022)

北京市地方标准《用水定额 第27部分:医院》(DB11/T1764.27—2022)

北 京 市 地 方 标 准 《用 水 定 额 第 38 部 分:体 育 场 馆》(DB11/T1764.38—2023)

1.2.9反食品浪费

《中华人民共和国反食品浪费法》

《北京市反食品浪费规定》

《关于坚决制止餐饮浪费行为的通知》(京机管发〔2020〕20号)

《关于深入推进“光盘行动”的工作意见》(京机管发〔2020〕21号)

《关于印发〈北京市机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案〉的通知》(京机管发〔2023〕45号)

《关于印发〈机关食堂制止餐饮浪费 践行“光盘行动”指引〉的通知》

北京市地方标准《机关食堂反食品浪费管理规范》(DB11/T2343—2024)

1.2.10生活垃圾分类

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《北京市生活垃圾管理条例》(2020年修订)

《关于印发〈北京市党政机关生活垃圾分类工作实施方案〉的通知》(京机管发〔2020〕1号)

《关于党政机关带头落实塑料污染治理工作的通知》(京机管发〔2021〕1号)

北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》(DB11/T1694—2019)

北京市地方标准《餐厨垃圾源头减量操作要求》(DB11/T2033—2022)

北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》(DB11/T354—2023)

《北京市可回收物指导目录》

## 2. 服务内容及要求

### 2.1岗位需求

| 位置 | 项目 | 岗位 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1 |
| 本院区 | 保洁 | 84 |
|  | 综合运行及维修服务 | 49 |
|  | 电梯 | 8 |
|  | 公寓管理 | 5 |
| 顺义院区 | 保洁 | 19 |
|  | 综合运行及维修服务 | 16 |
|  | 电梯 | 1 |
| 合计 | 183 |  |

配备的人员数量不得少于上表各岗位数量，若实际工作人数高于上表各岗位数量，付款金额不得超过最终合同签订的金额。

### 2.2项目经理要求

项目经理负责项目总体运行和管理工作，掌握工作动态，布置、检查和总结工作。

要求：45周岁(含)以下，大学本科及以上学历，持有中级及以上暖通工程类职称证书和《中华人民共和国特种设备作业人员证（特种设备安全管理A）》。身体健康，无违法违纪记录，具有医院物业项目经理5年以上经验。

### 2.3保洁服务

#### 2.3.1保洁服务岗位数量分布配置需求

##### （1）本部保洁服务岗位数量84

本部门诊楼保洁服务岗位分布配置表

| 区域 | 服务范围 | 岗位 |
| --- | --- | --- |
| 部门经理 | 部门经理 | 1 |
| 主管 | 主管 | 1 |
| 领班 | 领班 | 2 |
| 地下一层 | 透析 | 1 |
|  | 导管室、介入 | 1 |
|  | 放射科 | 1 |
|  | 地下卫生间、通道、后楼梯、男职工通过间、中西药房 | 1 |
| 地下二层 | 地库、门诊一层后清洁通道及门诊通过间、后勤库房、生物研究室、卫生间。 | 1 |
| 门诊一层 | 急诊白班 | 1 |
|  | 急诊夜班 | 1 |
|  | 大厅男女卫生间及门诊大厅 | 2 |
|  | 皮科、及前后连廊 | 1 |
| 二层 | B超、胃镜 | 1 |
|  | 肝二诊区、肝一诊区、儿科门诊 | 1 |
| 三层 | 检验实验室 | 1 |
|  | 内科诊区、外科诊区、妇产科诊区 | 1 |
| 四层 | 研究所实验室及楼顶平台 | 1 |
|  | 消化内科病房及阳光室 | 1 |
| 公区 | 2-3层男女卫生间及通道楼梯 | 2 |
|  | 门诊病房连廊及连廊顶部内外清扫。 | 1 |
| 门诊夜班洗地消毒 | 门诊楼负1层-4层全部 | 3 |
| 合计 |  | 26 |

本部行政楼保洁服务岗位分布配置表

| 区域 | 服务范围 | 岗位 |
| --- | --- | --- |
| 行政楼 | 地下一层至五层公共区域及会议室、报告厅、教室、健身房、图书室等公共区域卫生，部分入室卫生保洁及垃圾清理和每周一次彻底打扫卫生。 | 4 |
| 外围 | 住院楼南广场、生活垃圾站、洗消站、感染门诊东侧小花园及五官科东侧通道和绿化带一线 | 1 |
|  | 住院楼甲座北外绿地，门诊楼东广场、花池、绿地及东门外门前三包一线 | 1 |
|  | 行政楼和公寓楼四周外围通道绿地花园至自行车停车棚、篮球场一线 | 1 |
|  | 医院西通道，锅炉房四周、污水处理站四周、丙丁座外围中部小花园及药剂科西门外，高空连廊向北一线 | 1 |
|  | 门诊楼、行政楼、公寓楼顶清扫，全院生活垃圾分类管理及桶前值守、雨篦子、树叶清理、绿地垃圾杂物清理。 | 4 |
| 合计 |  | 12 |

本部病房楼保洁服务岗位分布配置表

| 区域 | 服务范围 | 岗位 |
| --- | --- | --- |
| 乙丙座六层 | ICU、骨科（过度病房） | 3 |
| 乙丙座五层 | 中西二科、感染二科（临时骨泌科） | 3 |
| 乙丙座四层 | 中西一科、感染一科 | 3 |
| 乙丙座三层 | 肿瘤内科、肝病一科 | 3 |
| 乙丙座二层 | 妇科、儿科 | 3 |
| 乙丙座一层 | 感染急诊、肠道、p2+（实验室）；预防门诊、感染门诊一层清洁污染公区；配液中心、中心药房、药剂科所有区域 | 3 |
| 甲丁座六层 | CCU、手术室、普外科 | 3 |
| 甲丁座五层 | 综合科、神外介入科 | 3 |
| 甲丁座四层 | 肝三科、肝病二科 | 3 |
| 甲丁座三层 | 神经内科、内一科 | 3 |
| 甲丁座二层 | 产房、病理科、输血科、产科 | 3 |
| 甲丁座一层 | 五官科、VIP诊室、心电图、B超、超声波、出入院处等候区、职工食堂外通道 | 2 |
| 公共区域 | 病房楼梯（11.12.13.14号污染楼梯及8、9、10清洁电梯厅及楼梯、1.2.3.4.5.6.7病人楼梯及电梯厅） | 2 |
|  | 病房楼员工替休及机动人员 | 3 |
|  | 病房楼全部楼顶清扫及病房楼平台、雨搭、纱窗、玻璃清理 |  |
| 地下一层 | 供应室、墩布清洗及配送 | 1 |
|  | 地下一层清洁污染公共区及公区卫生间 | 1 |
|  | 医疗废物收集运送，暂存管理及高压灭菌处置 | 4 |
| 合计 |  | 46 |

##### （2）顺义院区保洁服务岗位数量19

顺义院区保洁服务岗位分布配置表

| 区域 | 服务范围 | 岗位 |
| --- | --- | --- |
| 主管 | 主管 | 1 |
| 住院楼 | 一区 | 1 |
|  | 二区 | 1 |
|  | 三区、六区（一期实验病房） | 1 |
|  | 四区 | 1 |
|  | 五区 | 1 |
|  | 血透 | 1 |
|  | 外围 | 2 |
|  | 功能科、放射科、化验室 | 1 |
| 门诊楼 | 门诊大厅及出入院处、门诊药房，二层及各诊区，三层及各诊区 | 1 |
| 行政楼 | 一层办公区、五官科，二层办公区及会议室，三层办公区及会议室 | 1 |
|  | 医废收集及通道 | 2 |
| 急诊楼 | 一层诊区、二层超声科、三层手术室 | 1 |
| 功能楼 | 放射科、检验科、报告厅 | 1 |
| 老年病房楼 | 一层、二层、三层 | 1 |
| 单宿楼 | 一层、二层、三层 | 1 |
| 洗衣房 | 洗衣房 | 1 |
| 合计 |  | 19 |

#### 2.3.2保洁服务内容

（1）负责所管辖区外围服务范围内的清洁、消毒工作，全部楼宇室内环境及物体表面清洁消毒工作，室外道路清扫及标示牌、台面等外围环境表面卫生清洁，所辖区生活垃圾、可回收垃圾及医疗废弃物的清运工作。

（2）负责辖区内楼宇内各种材质地面清洁养护，包括PVC地面清洗、抛光、打蜡等（材料人工费单独计算）。

（3）负责所管辖公区自助设备设施表面的清洁与消毒（包括但不仅限于如下设备：挂号机、导诊机等）。

（4）负责所管辖区域内所有雨搭、车库出入口玻璃表面进行定期清洁，必要时，可使用升降机，确保使用安全。

（5）卫生保洁服务中各类设备、消耗品等由投标人提供，不另行计算费用。

#### 2.3.3保洁岗位要求

（1）保洁经理：45周岁（含）以下，大专及以上学历，具有3年（含）以上医院保洁管理工作经验且持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》，身体健康，遵纪守法。保洁经理负责对保洁部进行日常管理、运行考核、工作及培训计划上报。

（2）保洁主管：均满足45周岁（含）以下，具有大专及以上学历，身体健康，遵纪守法。保洁主管负责保洁员培训，指导领班组织保洁员完成日常及临时的保洁任务，保洁主管其中1人，具有3年（含）以上医院保洁管理工作经验且持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》，保洁主管其中另1人，具有3年（含）以上医院保洁管理工作经验且持有《中华人民共和国特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作R1）》。

（3）保洁人员男、女均可，具备初中以上文化程度，男性60周岁（含）以下，女性55周岁（含）以下，身体健康，会讲普通话，外表干净整洁，无违法犯罪记录。

（4）仪表端庄、精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。文明礼貌、尊重他人、态度和蔼、遵规守纪，遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。保护病人隐私、使用文明用语。

#### 2.3.4保洁用具用品使用及清洁设备要求

（1）投标人应对保洁棉织品集中洗涤消毒分类、分区使用，毛巾至少分5色；保洁服务使用的垃圾袋（黑色和黄色）、消毒剂、洗涤剂、机械保洁维护剂、劳保用品等必需的易耗物品（包含在合同金额内），需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品；投标人负责公共卫生间需配备喷香剂、卫生纸、洗手液、小便滤洁；投标人为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等；垃圾桶由采购人提供。

（2）清洁设备不限于以下设备，各种清洁设备数量需要满足保洁服务要求，建立设备台账，供采购人随时抽查。例如：吸水吸尘机、驾驶式洗地机、吹风机、多功能清洁车、吸尘器、吸尘器（背式）、冷热水高压水枪、单刷机、电动尘推车、吸水排水机等。

#### 2.3.5保洁卫生服务范围及质量标准要求

##### 2.3.5.1常规情况下对以下区域每天清洁两次,如遇到特殊情况，随时发现脏处随时清理。

##### 2.3.5.2门诊大厅、走廊保洁标准

    - 地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾。

    - 墙面、踢脚线、玻璃：无尘土、污迹。

    - 电梯门：光亮洁净，无尘土、污渍、印迹。

    - 按键面板：无尘土、印迹。

    - 照明灯具：无尘土。

    - 各房间门，通道门：无尘土、污迹。

    - 客梯厅顶部：无尘土、污迹。

    - 不锈钢面：无脏、污点、污渍。

    - 装饰物：盆、座、框表面洁净无尘土，墙饰物等表面无尘土。

    - 垃圾桶：桶内垃圾不超过容积的2/3，内外表面洁净。

    - 候诊椅、导诊台、护士站：摆放整齐，表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油渍及垃圾。

    - 院内自助挂号机、ATM机、检验报告打印机、商品售卖机等服务设施：无尘土、污迹、油渍及垃圾。

    - 标识牌、叫号显示屏、广播宣传电视等：定期清洁、无尘土、污迹。

    - 诊区诊室、楼梯、通道，包括诊桌、电脑、打印机、座椅、地面、窗台、诊床、洗漱盆：每天清洁、无尘土、污迹。

    - 门急诊公共区及各类办公室、观察室、治疗室、卫生间、开水间及其他医疗辅助功能用房：每天清洁、无尘土、污迹。

    - 公共区域消火栓：定期清洁、无尘土、污迹。

##### 2.3.5.3公共区域及病房卫生间保洁标准

    - 卫生间：无异味、蚊蝇、尘土、污迹、碎纸、垃圾、烟头、积水。

    - 地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹。

    - 洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物。

    - 水龙头：无印迹、尘土、污物。

    - 洗手池台面：无水迹、尘土、污渍。

    - 镜面：无水点、水迹、尘土、污迹。

    - 小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅。

    - 大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹。

    - 手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净。

    - 纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表面洁净。

    - 墙面，踢脚线：无尘土、污迹。

    - 顶板：无尘土、污迹。

    - 隔板：无尘土、污迹、手印、笔迹、小广告。

    - 门板，把手：无尘土、污迹、手印、笔迹。

    - 皂液盒：无水迹、尘土、污物，按时清洗消毒，及时填充洗手液。

    - 烘手器：无水迹、尘土、污渍。

    - 通风口定期保洁、无灰尘。

    - 洗手液、滤洁、卫生纸及时补充，定期更换喷香罐。

    - 保洁工具干净、摆放整齐，用完归位。

    - 设施损坏及时登记、报修。

    - 门急诊卫生间专人进行值守，保持清洁无异味。

##### 2.3.5.4楼道、步行梯保洁标准

    - 地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物。

    - 墙面，踢脚线：无污迹、小广告。

    - 货梯门：无尘土、污迹。

    - 消防设备：表面无尘土、整洁。

    - 楼梯，电梯间，窗框，坡道：地面无尘土、烟头、痰迹、垃圾及杂物，扶手和窗框无尘土、污渍、小广告。

##### 2.3.5.5住院楼病房保洁标准

    - 地面：洁净、光亮、无尘土、烟头、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物。

    - 墙面，踢脚线：无尘土、污迹。

    - 窗户：明亮、无积灰。

    - 天花板：无蜘蛛网、无积灰。

    - 病床，床头柜，床架，治疗带：无尘土、积灰、污渍。

    - 壁柜：无积灰、污渍。

    - 暖水瓶：瓶体无尘土、污渍，必要时集中消毒。

    - 灯具：无尘土。

    - 配餐间：按规定时间锁门，每次锁门前彻底保洁配餐室。

    - 污洗间：无异味、垃圾，室内物品摆放整洁，保洁用具分类洗消、规范悬挂晾晒、有序放置，符合色标管理要求，严禁堆放物业人员私人用品。

    - 患者出院后要进行终末消毒，并不得私自处理病人遗留的物品。

    - 及时清理杂物和垃圾，待处理的杂物及垃圾堆放不得超过30分钟。

##### 2.3.5.6生活区、通过间、办公区、示教室保洁标准

    - 桌椅面，窗台：无尘土、污渍。

    - 地面，地毯：无污迹、异味、碎屑、渣土，云石地面清抹干净。

    - 墙面，踢脚线：无污渍、锈斑、积土。

    - 画框等饰物（手可触及）：无尘土、污渍。

    - 洗手池，水龙头：无污迹、水印、锈斑。

    - 垃圾桶，碎纸机：量不超过桶体2/3，并保持桶体表面洁净。

##### 2.3.5.7手术室、ICU保洁标准

    - 地面、墙面：光亮、无污渍。

    - 门把手、桌面、窗台、治疗袋（消毒擦拭）、墙体附属物：清洁、无污渍。

    - 电话机、洗手池：清洁、无污渍。

    - 垃圾桶（清理、换污物袋）：无堆积、无遗漏。

    - 手术间（擦拭消毒）地面、无影灯、手术床、台面、墙面：符合消毒隔离要求清洁，手术完毕立即清理。

    - 辅助间（擦拭消毒）:符合消毒隔离要求清洁。

    - 更衣室、洗澡间、办公区（擦拭消毒）:符合消毒隔离要求清洁。

##### 2.3.5.8玻璃清洁标准

    - 对医院内所有房间、公共区域内侧玻璃进行清洁，无尘土、无水印、无污迹。

    - 对医院内所有房间、公共区域外侧玻璃（只限于一层）进行清洁，无尘土、无水印、无污迹。

    - 对辖区内所有雨搭、车库出入口玻璃表面进行清洁，无尘土、无水印、无污迹。

##### 2.3.5.9庭院内和门前三包责任区

    - 院内及门前三包地段无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹。

    - 院内及门前三包地段雨天及时清扫疏通，无积水。

    - 院内及门前三包地段雪天及时清理，无积雪、积冰。

    - 院内垃圾桶每日擦拭保持桶体表面洁净无污垢、痰渍，垃圾每日清理两次量不超过桶体2/3桶内垃圾袋及时更换。

    - 院内地面雨篦子每日清理，不发生封堵、阻塞现象。

    - 院内绿地花园内无烟头、垃圾。

    - 院内楼群走廊顶、露台、平台保持洁净，无烟头、无落叶等杂物垃圾。

##### 2.3.5.10专项工作要求

    - 专项清洁负责各楼层PVC地面清洁，高空管道及天花板、室内玻璃幕墙、雨搭、建筑外围地面，负责车库环形坡道的清洁；

    - 凡在实施过程中产生噪音、粉尘、异味等对医患造成影响的工作，需安排在夜间进行；

    - 专项工作前需做好相应的成品保护，施工后需对施工区域做好卫生清洁和设备、设施的恢复；

    - 依据采购人实际情况随时调整工作内容，投标人应无条件满足采购人要求，并及时有效的完成。

    - 对医院楼区内各种材质地面（瓷砖、PVC等）进行相应的清洁、维护、保养，地面打蜡、保养每半年一次。

    - 对于地面护理和服务所使用的各类清洁剂、蜡、光亮剂等质量均应符合国家有关卫生及环保标准，不得使用任何有害人体健康的清洗用品及原料。上述物料，人工费采购人提供。

#### 2.3.6 PVC打蜡要求

    - 频次要求：为了保持塑胶地板的光洁，首次打蜡至少1底3面共铺4层蜡，保养期可根据情况打蜡2-3层面蜡。

    - 首先用推尘或吸尘器吸尘，清除表面垃圾。

    - 用起蜡水按1∶10稀释后均匀涂在地面上，等5—10分钟，用擦地机加黑色强力起蜡垫去蜡，及时用吸水机将污水吸干。

    - 用清水过洗、吸干，视情况可反复清洗，直到地面不留任何残余蜡液和清洁剂。

    - pvc地板上3-5层高强面蜡二合一硬光蜡。

#### 2.3.7特殊污垢的处理

    - 油污：局部油污，将强力除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭;大面积油污，将除油剂按1：10稀释后，用擦地机加红色洗地垫低速清洁。

    - 黑胶印：用喷洁保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印，可以将强力胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。

    - 胶或口香糖：用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上檫拭去除。万能清洁剂:强力除油剂喷洁保养蜡强力胶印去除剂强力除胶剂。

#### 2.3.8医疗垃圾要求

##### 2.3.8.1上岗前需体检获得从事医疗垃圾运送健康证明，并每年进行体检复查取得健康证才能继续上岗工作.

##### 2.3.8.2医疗垃圾运送要求

    - 医疗垃圾的清运必须指定专人，做好专业防护，佩戴专用手套、帽子、隔离衣，按照采购人规定的时间、路线及操作规程落实。

    - 运送人员在运送医疗废物前，应检查包装袋或容器的标识，标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时储存地点。

    - 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。

    - 每日运送工作结束后，应当对运送工具进行清洁和消毒。

    - 隔离的传染病人产生的感染性废物应当使用双层包装物，并及时封存。

    - 包装袋内的废物不应超过袋子的3/4，并做到包扎完好，每个包装袋或容器上应标明废物产生单位、产生日期、主要内容物、运送目的地及特别说明。

##### 2.3.8.3医疗垃圾站的管理

    - 严格遵守医疗废物管理相关法规和规定，每日前往医疗科室并按医院指定的线路、地点，及时回收、清运各科室医疗废物。不准随便乱堆、乱放、乱倒，不准随便混装、混倒医疗废物。

    - 清运医疗废物做好必要的防护准备和保护措施，必须穿工作服，戴帽子、口罩、防刺手套，做到勤洗手、勤洗衣、勤消毒。

    - 到科室或病房清运医疗废物必须与护士长或当班护士（现场工作主管人员）双方确认废物数量、有无明确的标签和标识。准确无误后，双方签字确认。

    - 清运医疗废物要使用专业周转箱进行封闭装运，不得遗潵、暴露和污染环境。运输车辆实行专人专管，不准随便转借、转让、换人或挪做他用。车辆行驶前，必须先检查，做到无故障行车。发现问题，应想办法及时修理或汇报主管领导解决。

    - 清运回的医疗废物应及时放入医疗废物贮存室，不得随意室外堆放或丢弃，严禁往外转运和倒卖医疗废物。

    - 熟练掌握应急预案，发生污染及时启动相应预案。如发现包装破损、渗漏应马上加袋封装或进行严格的补救措施。使用过的手套、帽子、口罩等用品应一同视为医疗废物放入医疗废物包装袋中进行处理。

    - 贮存间、工作场所均应随时清理、冲刷和消毒，清运车辆、工具使用后都要进行清洗、消毒。

    - 严格遵守操作规程，避免身体直接接触垃圾袋，谨防利器擦伤。发生擦伤及意外，应及时上报有关领导并及时前往门、急诊诊治，随后，到感染管理科进行上报登记。

    - 清运人员必须遵守各项交通规则和国家法律法规，装运行驶要一看、二慢、三通过，做到宁停三分不抢一秒。

    - 不得回收存放易燃易爆等危险品。发现化学、放射、腐蚀等危险品应及时上报主管领导或及时上报保卫处进行处理。

    - 不准在室内吸烟，人走断电拔插销，关好门窗上好锁，贮存间要随走随上锁，确保医疗废物不丢失、不外流、不污染环境。坚持每日早晚岗位自检、自查、自纠制度。

    - 医疗废物需按照国家规定交有资质的指定单位处置。医疗废物交接应及时，做到日产日清，对清运交接的具体种类和数据，要有准确的文字记录和签字交接手续，严格进行清点、检斤过称，交接凭证记录手续必须保存叁年。

    - 负责生活垃圾和医疗垃圾的收集、运送至院内暂存处，提供消耗品、生活垃圾袋及医疗垃圾袋（锐器盒医院提供）。

##### 2.3.8.4处理突发事件应急能力

    - 当发生医疗垃圾泄漏事件时，能启动相关应急预案做好泄漏区域的消毒处置，同时报告医院总务处和感控处并填写登记表。

    - 当清运医疗垃圾发生锐器意外刺伤时，能启动相关应急预案进行初步处理，同时报告医院总务处和感控处办并填写登记表。

    - 当发生重大事件时能及时向医院总务处和感控处报告，并及时协调应对，确保本部门工作有序，为医疗环境提供保障。

    - 对医院废弃物的处置按照院感规定的标准执行，执行消毒隔离规定，并有制度、有标准，由措施。

#### 2.3.9保洁夜班具体要求

##### 2.3.9.1应安排足够的夜班人员，以确保达到医院质量要求

    - 地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、血迹及垃圾。擦拭地面要用8·4消毒液按比例进行擦拭。

    - 纸篓、不锈钢垃圾桶：不能超越2/3，垃圾袋不能二次使用。

    - 定期清洁卫生地面、卫生死角，包括输液室座椅、床下。

    - 核磁卫生间晚间，彻底清刷一次，并使用8·4消毒液，按照使用比例正确使用。

    - 夜班保洁员不能离开工作岗位，有应急工作，随叫随到。

##### 2.3.9..2病房晚间工作

    - 地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、垃圾。

    - 纸篓：倾倒纸篓垃圾、周边保持清洁、垃圾袋不能二次使用。

    - 盥洗区域：台面、镜面要保持清洁、不垃圾杂物。

    - 便器：清洁、无污渍、无异味。

##### 2.3.9.3外环、垃圾工晚间工作

    - 巡视清扫医技、病房楼门口，烟头、垃圾。

    - 清运病房生活、医疗垃圾。

#### 2.3.10其它方面要求

    - 投标人告示牌的使用，在进行湿拖、洗地机作业、雨天时要在作业区醒目位置放置告示牌，防止病人滑倒或绊倒。

    - 投标人要为医院提供不间断保洁管理服务，对急诊室根据采购人需要提供24小时保洁服务；对病区安排中班及夜班保洁服务、对医院遇特殊事件安排应急保洁服务对特殊区域；特殊地面进行专项机械保洁（机械设备由物业公司配备）。

    - 投标人对检验科、病理科、生化实验室、教学实验室、口腔科、门诊手术室、治疗室、处置换药室等，所有检验室、实验室等医疗操作室只负责保洁工作，不负责器械、试管、玻片、导管、操作台面的清洗消毒工作。

    - 投标人负责建筑内部所有区域的清洁工作，频次依具体需要酌情而定（每天不少于两次清洁）；负责清洁擦拭高处灯具、通风口、内墙。根据护士长要求，协助负责病区内拆装窗帘和隔帘工作（1次/季度）。

    - 投标人负责提供保洁员工和管理人员的服装和工作服的洗涤；提供保洁用的桌巾、尘推、拖布及洗涤消毒剂及保洁设施设备。

    - 投标人负责出院病人床具、床头桌的清洁消毒工作，符合“床单位终末消毒管理要求”。

    - 使用的所有消毒液产品、浓度，均按院感染办公室规定执行。

    - 医疗垃圾和生活垃圾的清运必须封闭式运输，并执行医院主管部门规定的时间、路线、及操作规程。

    - 员工挂牌上岗，服从院医院主管部门工作安排，遵守医院各项规章制度。

    - 对楼内地面、地毯定期进行养护工作。根据实际使用情况结晶、翻新、打蜡、吸尘处理； 24小时运行及有时间特殊要求的科室可以适当延长养护时间。

    - 依据《医院空气净化管理规范》，对于紫外线灯的表面清洁有明确要求，保洁员每周使用70~80%乙醇棉球擦拭一次，有灰尘、油污时，应及时擦拭。

    - 物业服务项目要达到国家规定的物业服务标准、医疗行业服务标准。具体参照《医院消毒卫生标准》《危险废物收集储存运输技术规范》及《医院后勤标准化作业指导书》等卫生行业物业服务标准落实。

    - 物业服务公司要有完备的应急事件处置预案，具备较强的应急处置能力，能够及时有效处置各种突发的情况。

### 2.4综合运行及维修服务

#### 2.4.1.综合运行及维修服务岗位分布配置需求

##### （1）本部综合运维服务岗位数量49

| 本部综合运行及维修服务岗位分布配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 职位 | 工作内容 | 岗位 |
| 1 | 管理 | 工程 经理 | 负责综合运维全面工作，人员情况、设备大修安排，各种计划的制定，工程材料计划的审核，材料采购的把关等 | 1 |
| 2 |  | 领班兼库管 | 保证所管辖的水、电、气、锅炉、空调、洁净空调、气动物流等设备正常运行、保养和使用，有效调配班组人员，安排综合维修人员日常检修维修。维修材料的出入库登记管理 | 1 |
| 3 | 调度 | 信息化管理系统操作 | 负责性细化系统工单报修信息收集工单派单。 | 1 |
| 4 | 暖通 | 锅炉 运行 | 负责锅炉及水泵设备24小时值班巡视运行，保证供暖、蒸汽、生活热水的正常供应 | 8 |
| 5 |  | 空调 运行 | 负责中央空调系统（包括中央空调冷水机组及其附属设备）24小时值班巡视运行，保证楼内空调运行正常 | 4 |
| 6 |  | 洁净空调运行 | 负责手术室、ICU、CCU、负压病房、产房等洁净空调24小时值班巡视运行，保证净化空调运行正常。 | 3 |
| 7 |  | 空调 维修 | 负责科室集中送风系统、制冷设备、洁净空调系统的维修、保养和更换，运行班人员休假替补 | 5 |
| 8 | 综合维修 | 综合 维修 | 负责全院办公家具、锁具、公共设施的维修，楼内墙面、地面及外围便道地砖的维修 | 11 |
| 9 | 电工 | 电工 维修 | 完成主管和领班交给的各项工作及负责日常的电气设备维修 | 8 |
| 10 | 物流传输 | 气动物流运行 | 负责全院气动物流系统（主控电脑、4台风机、88个站点）的24小时运行维护维修 | 3 |
| 11 | 园林 | 园林绿化 | 负责全院绿化区域花草树木的养护、日常巡视，保证绿化区域景观效果 | 3 |
| 12 | 电话 | 电话维修 | 负责全院电话维修 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 49 |

##### （2）顺义院区综合运维服务岗位数量16

顺义院区综合运行及维修服务岗位分布配置表

| 序号 | 岗位 | 工作内容 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉运行 | 负责锅炉及水泵设备24小时值班巡视运行，保证供暖、蒸汽、生活热水的正常供应，停暖后人员服从采购人其他工作安排 | 6 |
| 2 | 空调运行 | 负责中央空调系统（包括中央空调冷水机组及其附属设备、空气净化设施等），巡视运行，保证楼内空调运行正常 | 1 |
| 3 | 综合维修 | 负责全院办公家具、锁具、公共设施的维修，楼内墙面、地面及外围便道地砖的维修等 | 3 |
| 4 | 电工维修 | 完成采购人电工班长、主管和领班交给的各项工作及负责日常的电气设备维修 | 6 |
|  | 合计 |  | 16 |

#### 2.4.2岗位配置需求

##### 2.4.2.1综合维修服务岗位要求

    - 工程经理：45周岁（含）以下，大专及以上学历，具有3年（含）以上医院工程管理工作经验且持有中级及以上电气工程类职称证书和《中华人民共和国特种设备作业人员证（特种设备安全管理A）》，身体健康，遵纪守法。工程经理负责对工程部进行日常管理、运行考核、工作及培训计划上报。做好各项能源消耗的統计分析工作，实施节能降耗措施。

    - 调度人员：45周岁（含）以下，大专及以上学历，具有全国计算机等级考试（一级）证书，身体健康，遵纪守法，熟练办公自动化及操作软件和信息化管理系统，语言沟通及协调能力好。调度需熟练办公自动化及操作软件和信息化管理系统，语言沟通及协调能力好。调度负责完成本项目信息化系统的运行、调度、维护等相关工作。

（3）其他岗位：身体健康，年龄55周岁（含）以下。具有国家相关部门颁发的本项目相关岗位工种专业技术资格证书。从事工程运行及维修工作5年以上；必须保证服务内容、服务质量、工作时间、基本要求，锅炉运行人员（14人）要求年龄55周岁（含）以下，全部具有《中华人民共和国特种设备作业人员证（工业锅炉司炉G1）》，其中4人同时具有《中华人民共和国特种设备作业人员证（锅炉水处理G3）》；空调运行人员（8人）要求年龄55周岁（含）以下，具有《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业）》；空调维修人员（5人）要求年龄55周岁（含）以下，具有《家用电器产品维修工（制冷设备维修工）》证书；综合维修人员（5人）要求年龄55周岁（含）以下，同时具有《中华人民共和国特种作业操作证（有限空间作业）》及《中华人民共和国特种作业操作证（焊接与热切割作业）》；综合维修人员（4人）要求年龄55周岁（含）以下，具有健康证（类型为饮用水或食品）。

（4）★电工维修岗位至少14人需持有《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》，提供证书复印件。

##### 2.4.2.2运行值班要求

    - 所有运行值班人员具有相关资质证书，身体健康，年龄55周岁（含）以下。投标人需按相关规定及工作时间配备运行值班人员。

    - 需具备承担三级甲等综合医院工程运维服务需求的能力，采用先进的物业管理信息化系统和手段，能够执行医院主管部门规定的工程运维服务管理要求。

#### 2.4.3.综合运行与维修服务内容

##### 2.4.3.1锅炉供暖系统

    - 本部：四台燃气蒸汽锅炉及辅助设备（含：锅炉分气缸1台，锅炉连续排污器2台，锅炉上水泵4台，热力除氧器1台，软化水处理设备1套，锅炉烟气回收器设备4台、循环泵2台，采暖换热器2台、90KW循环泵3台、补水泵2台、脱气机2台，生活热水换热器4台、循环泵2台，冷凝水回收设备1台、补水泵2台等辅助设备及管道系统）；住院楼(供应室、膳食部两处)、门诊楼（冬季加湿）蒸汽分汽缸供汽管理工作，全院二次供水系统（含：4台智能水泵、65立方米储水箱、管道系统等）；软化水处理设备1套（上水设施）。

    - 顺义院区：二台采暖、二台蒸汽锅炉及辅助设备的运行、巡视、维修与维护，以及各病区暖气。

##### 2.4.3.2空调系统

负责空调通风系统、洁净空调系统的日常运行及设备日常维护保养（中央空调机组、中央空调冷却塔、中央空调各水系统及循环水泵、新风机房及风机、各区域风机盘管机电安全巡检及进风口、回风口，排风系统、净化空调机组、负压隔离病房、手术室、ICU等系统的运行、维护、维修）。

##### 2.4.3.3综合维修

负责建筑房屋的日常运行、设备日常维护、维修、保养（电气焊、门窗、办公家具、候诊椅、医用床、锁具、土木、泥瓦、油漆等）；给排水系统（水箱、水泵、水龙头、淋浴器、脚踏阀、管道、截门等）；全院空调制冷设备设施及其附件。

##### 2.4.3.4电工维修

负责强电维修，配合采购人局部改造，应急供电等；路灯、草坪灯、节日灯等；全院配电系统及附属设施电器维修（低压配电柜、楼宇配电箱、照明系统、插头、插座等）；

##### 2.4.3.5气动物流

负责电脑监控工作站、风机4台、17个转换器、88个站点（其中洁区站点49个，污区站点39个）气动物流管道等设备；

##### 2.4.3.6园林绿化

负责全院绿化区域花草树木的维护保养。

##### 2.4.3.7医院安排的其它工作。

#### 2.4.4.工程维修（运行）工作内容和标准

##### 2.4.4.1锅炉运行维修

    - 本部：四台燃气蒸汽锅炉及辅助设备的运行、巡视、维修与维护（含：锅炉分气缸1台，锅炉连续排污器2台，锅炉上水泵4台，热力除氧器1台，软化水处理设备1套，锅炉烟气回收器设备4台、循环泵2台，采暖换热器2台、90KW循环泵3台、补水泵2台、脱气机2台，生活热水换热器4台、循环泵2台，冷凝水回收设备1台、补水泵2台等辅助设备及管道系统）；住院楼、门诊楼蒸汽分汽缸及二次供水系统的运行、巡视、维修与维护；

    - 顺义院区：二台采暖、二台燃气蒸汽锅炉及辅助设备的运行、巡视、维修与维护。

    - 依照现有法律、法规建立针锅炉系统的各种规章制度并编制技术服务方案及对应的各种表格，制定切实符合医院特点的管理规章制度，编制技术服务方案；

    - 按专业化的要求配置管理、运行人员，明确架构，编制岗位职责；按照行业要求设置双人双岗，按要求配置管理人员、司炉工、安全管理人员（锅炉、生活给水）、水质化验员等，保证24小时×365天全天候满意周到服务，同时必须服从医院管理。

##### 2.4.4.2工作标准

    - 安全管理职能：负责制定职业安全措施计划；配合国家相关监督检验部门对特种设备安全监督检查；负责对在院内工作的运行维修人员进行安全知识的培训考核；负责设备运行安全检查监督。

    - 维修管理职能：收集设备信息数据和文件；负责系统及设备维修技能培训；负责维修质量的监督落实。

    - 特种设备管理及年检职能：建立特种设备台账；配合院内各专业范围内特种设备及安全附件的报审、年检、办证等工作；负责特种设备的巡检、维修、保养工作。

    - 档案管理职能：负责设备建档；负责院内相关专业设备信息档案的管理；应用计算机编目检索、存贮及调用档案。要求设备档案真实，全面，且根据设备使用、维护，维修、改造情况随时更新。

    - 设备管理职能：负责处理设备管理与维护；保证设备检验通过率100%。杜绝出现未报验及未检验合格设备投入运行。

    - 机房管理职能：负责各设备机房内设备、设施管理。要求各机房设备操作流程、管理制度及应急处理预案、系统工作流程及原理图纸上墙。严格明确设备操作顺序，操作方法，装裱后安装于设备操作区域（按钮或控制盘）内。相关设备维护保养作业指导书张贴于机房相关设备上方或机房内明显位置。机房内禁油、禁烟、禁明火及一切存在安全隐患的物品、物资。运行人员值班室内档案存放，资料存储，卫生管理，设施摆放及二级库房均按照医院5S标准管理，如有不达标情况，限一周内整改完善。

    - 人员管理职能：明确值班人、项目负责人、安全管理人员、库房管理人员、维修工、特种设备管理员、档案管理员、设备管理员岗位职责。要求以上岗位设立专业负责人。

    - 培训及考核职能：定期对员工进行考核，新入职员工必须经医院及物业公司共同考核通过后方可上岗。培训期间，确保采购人明确要求的各岗、各技术员工编制，见习员工不占用采购人对物业公司要求的人员编制，负责组织物业员工参加采购人各项安全培训。

##### 2.4.4.3空调运行维修

###### 2.4.4.3.1工作内容

    - 空调通风系统、洁净空调系统的运行、巡视、维修、保养；

    - 中央空调机组、冷却塔、中央空调冷冻水系统、冷却水系统及循环水泵、软水系统分集水器运行、巡视、维修、保养；

    - 新风系统（新风机房及新风机组、送风管道、送风口）、排风系统（排风机组、排风管道、排风口）和各区域风机盘管内电机安全巡检及（送风口、回风口）运行、巡视、维修、保养；

    - 手术室、ICU、CCU、负压隔离病房、产房及其辅房净化新风机组、净化空调机组及其附属设备的运行、巡视、维修、保养。

###### 2.4.4.3.2工作标准

    - 运行按照操作流程操作制冷设备，做好各项记录。

    - 接到报修，及时到场维修处理。

    - 在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

    - 维修终结，清理现场，恢复初始状态并做好记录。

    - 按规定对所辖区域设备运行状态进行巡视检查，确保安全可靠。

    - 做好各项记录，字迹清楚。

    - 保持所辖区域的机房和设备清洁卫生。

##### 2.4.4.4综合维修

###### 2.4.4.4.1工作内容

    - 建筑房屋的日常运行、设备日常维护、维修、保养（电气焊、门窗、办公家具、候诊椅、医用床、锁具、土木、泥瓦、油漆等）

    - 给排水系统（水箱、水泵、水龙头、淋浴器、脚踏阀、管道、截门等）；

    - 全院空调制冷设备设施及其附件。

    - 负责桌、椅、沙发、病床、木质柜架的日常维修和巡视保养。

    - 负责门、窗、壁纸、吊顶、地毯的日常维修和巡视保养及窗纱更换。

    - 负责地面、墙面、石材、瓷砖、楼顶防水等的日常维修和巡视保养。

    - 负责锁具、闭门器、门吸、衣钩、合页、插销、铁制柜（架）的日常维修和巡视保养。

    - 负责小型木质和铁质品的制作。

    - 受理各科室的临时报修，按规定时间到达现场及时进行维修。

###### 2.4.4.4.2工作标准

    - 认真接听报修电话并详细记录报修情况。

    - 接到报修，及时到场维修。

    - 在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

    - 维修终结，清理现场，恢复初始状态做好维修记录。

    - 按规定对所辖区域进行巡视检查，发现问题及时处理，确保正常可靠。

    - 做好各项记录，字迹清楚。

    - 保持所辖区域的机房和设备清洁卫生。

##### 2.4.4.5给排水运维

###### 2.4.4.5.1工作内容

    - 每日加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

    - 设备、阀门管道工作正常，无跑、冒、滴漏；

    - 从事二次供水工作人员按规定对水箱设施设备进行清洁、消毒，保证饮用水达到行业规定的标准；

    - 水箱、水池清洁卫生，无二次污染；

    - 饮用水各项指标符合有关行业规定标准。制定事故应急处理方案，遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象；

    - 配合医院二次供水系统进行年检；

    - 直接从事二次供水的工作人员必须取得类别为饮用水的健康证明

    - 配合采购人生活水箱每年进行两次清洗，保障水质符合北京市饮用水卫生标准；

    - 定期对泵房供水排水设备进行维护。

###### 2.4.4.5.2工作标准

    - 负责院区内给水、排水系统的截门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。

    - 每天巡查污水坑、集水坑，并做好相关记录。

    - 每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况，及时清理，防止堵塞，并做好相关记录。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）。

    - 负责全院的防汛工作（防汛物资由采购人提供）。

    - 每年对污水、雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行维修保养，并做好相关记录。

##### 2.4.4.6低压电工运维

###### 2.4.4.6.1工作内容

    - 负责强电间内照明配电柜、动力配电柜、医疗设备配电柜、应急照明互投柜日巡检工作。

    - 负责配电箱的周巡检工作。

    - 负责灯具的维修和巡视工作。

    - 负责开关、空调面板和插座的维修和巡视工作。

    - 负责紫外线消毒灯每周一次的表面消毒工作。

    - 负责每季度对强电间、配电箱的保养工作。

    - 负责每季度对公共区域各种灯具的擦拭工作。

    - 负责每季度各类电机的保养维修工作。

    - 受理各科室照明、插座等临时故障的报修，按规定时间到达现场进行处理。

###### 2.4.4.6.2工作标准

    - 认真接听报修电话并详细记录报修情况。

    - 接到报修，及时到场维修处理。

    - 在维修过程中，严格执行安全和行业规程。

    - 维修终结，清理现场，恢复初始状态并做好记录。

    - 按规定对所辖区域设备运行状态进行巡视检查，确保安全可靠。

    - 做好各项记录，字迹清楚。

    - 保持所辖区域的机房和设备清洁卫生。

###### 2.4.4.6.3 任职要求

    - 必须持有国家安全生产监督管理部门颁发的、有效的 “特种作业操作证（低压电工作业）”。

    - 具备至少3年及以上医院、商业、写字楼或住宅小区物业电工相关工作经验，有医院相关工作经验者优先。

    - 电工班长需具备至少5年及以上医院、商业、写字楼或住宅小区物业电工相关工作经验，有医院相关工作经验者优先。电工班长除日常运维工作以外，还需对电工班进行团队管理与工作安排、制定电气设备运维管理制度、技术管理与故障处理、安全及合规性管理，定期组织技术培训，并具有较强的应急响应与对外协调工作能力。

    - 熟悉物业业态内供配电系统、照明系统、动力系统（如配电箱、配电柜、控制箱、插座等）的日常运维、接线接电、故障诊断与处理流程。

    - 上岗人员需经医院总务处、物业统一进行面试评估，评估通过后方可正式上岗履行岗位职责。

##### 2.4.4.7园林绿化

###### 2.4.4.7.1工作内容

    - 一般维护：浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及病虫害防治、除杂草和修剪；

    - 定期工作：全面修剪整形、施肥、除杂草、松土、病虫害防治。

###### 2.4.4.7.2工作标准

    - 按照《北京市城市园林绿化养护管理标准》二级养护标准作业，对医院现有绿化面积内的绿植进行养护服务。

    - 修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

    - 施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

    - 除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草(包含人行便道)

    - 抹芽：主要用于乔木，大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

    - 病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

    - 抗旱：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。

    - 防冻：入冬前，做好浇冻水等工作，确保植物安全过冬。

##### 2.4.4.8物业总值班

###### 2.4.4.8.1工作内容

    - 负责监控系统的日常管理维护工作。

    - 负责设备运行数据监测监控和综合报修事项的受理、记录、派单协调，并进行事件追踪和结果反馈等工作。

    - 按要求进行相关的基础运行数据分析、汇总，并及时填写各项记录表单。

    - 遇有紧急情况，及时上报总务处主要负责人，完成上级赋予的应急情况处理工作。

###### 2.4.4.8.2工作标准

    - 实行每日24小时专人值班制度，每班应不少于2人。

    - 认真接听报修电话并详细记录报修情况。

    - 接到报修，及时安排人员到场处置。

    - 维修终结，并做好维修记录。

    - 维修单据整齐无遗漏。

    - 对设备运行监测数据及时分析，发现设备数据异常，及时安排维修，并及时上报。

##### 2.4.4.9电话维修

    - 岗位职能：承担医院固定电话线路新增、维修工作，同步负责简单有线电视调试事宜。

    - 核心要求：实行专人专岗管理；应聘人员须拥有 3 年以上固定电话线路维修实操经验。

    - 录用标准：候选人需经采购人进行面试评估，评估通过后方可正式上岗履行岗位职责。

##### 2.4.4.10负责医院雨水管网管理及雨水检测。

##### 2.4.4.11气动物流运行

    - 负责物流传送系统的、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

    - 负责及时解决传送过程中的各类问题。

    - 对各站点进行巡视。

### 2.5司梯综合服务

#### 2.5.1.司梯服务岗位数量分布配置需求

（1）本部司梯服务与维修服务岗位数量8

本部司梯服务与维修服务岗位分布配置表

| 区域 | 工作岗位 | 岗位职责 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本部 | 司梯员 | 负责6部电梯的正常运行（分别是住院部1号、5号手术梯梯内值守，门诊23、24号梯安排1人梯外值守，25、26号梯安排1人梯外值守） | 5 |
|  | 维修员 | 负责全院30部电梯的维修、维护、巡视 | 3 |
| 合计 |  |  | 8 |

（2）顺义院区司梯服务与维修服务岗位数量1

顺义院区司梯服务与维修服务岗位配置表

| 区域 | 工作岗位 | 服务范围 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺义院区 | 维修员 | 7部电梯的维修、维护、修理及应急故障维修 | 1 |
| 合计 |  |  | 1 |

#### 2.5.2.电梯司机任职要求

##### 2.5.2.1任职要求

    - 电梯操作技能熟练、初中以上文化程度、45岁及以下女性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

    - 对工作认真负责，服从管理，诚实、踏实、肯干、有连续工作一年以上的能力。严格执行运行中的各项操作规程，掌握相关意外事件应急处理知识并操作执行到位。

    - 专业培训合格，严格执行操作规程保护乘客，遇突发事件会疏导乘客。

    - 导梯服务亲切，解释耐心，帮助行动不便者安全运行。

    - 保证电梯轿厢通路内外清洁，维护规范，报修及时准确。

##### 2.5.2.2基本素质要求

    - 仪容仪表，统一着工装、工鞋（物业公司提供），穿着整洁，仪表端庄。

    - 行为举止，精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗、上岗期间不得玩手机。

    - 文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

    - 遵规守纪，遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

    - 服务礼仪，岗前培训考核合格上岗，为乘梯人员提供主动热情的服务。

#### 2.5.3.电梯司机工作内容及标准

##### 2.5.3.1工作内容

    - 司梯员为医院工作人员及患者提供工作时段的服务（部分岗位为24小时服务）。

    - 负责安排在电梯使用高峰期一层的导梯服务。

    - 负责按医院主管部门指令，合理安排各部电梯运行时间及人员排班。

    - 特殊情况安排专梯司梯员服务。

    - 负责所辖区域内电梯故障的紧急报修，听从专业维保人员指令安抚疏导乘客。

    - 负责日常电梯轿厢内外保洁维护及运行中安全隐患的排查上报。

    - 负责乘坐电梯客人去向的报站。

##### 2.5.3.2服务标准

    - 每天开梯正式运行前，必须确认轿厢停在该层，再进入轿厢。先要空驶运行两次，检查有无异常，在确定无故障的情况下方可正式运行。

    - 乘客呼梯后，当轿厢门打开时，司机应站在梯门旁，一只手斜放在梯门上，手背朝外挡扶厅门，以防厅门关闭夹人。

    - 文明服务，主动询问乘客到几层。

    - 电梯到达目的楼层后，司机报“**层到了，请慢走”，同时打开轿厢门，用手挡扶轿厢门。

    - 轿厢内人数过多时，应维护秩序妥善安排，分批搭乘，以免超载发生危险。

    - 电梯装运大件物品时，应开启备用梯，并要求其做好电梯防护工作。

    - 严格交接班制度，认真填写《电梯运行记录》。如下一班司机未按时接班，当班司机除向上级报告外，要坚守岗位，在无人接替的前提下不得离岗。

    - 根据项目处要求每天早、晚上下班之前全面清理轿厢内卫生，擦拭轿厢四壁，拖拭轿厢地面，白天随时清理。参照《室内公共区域清洁作业规程》。

    - 每日工作结束后，要将轿厢停在基站，将轿厢内“有司机/无司机”开关或钥匙转到有司机位置，再关闭灯和风扇，最后再关基层钥匙开关。

    - 负责轿厢内的消毒及安全工作。

#### 2.5.4.电梯维修工作内容及标准（允许分包，允许分包金额：一年25万元，三年75万元）

##### 2.5.4.1工作内容

    - 医院37部电梯的维修、维护、修理及应急故障维修

    - 按照维保计划定期对电梯进行周期保养和例行保养

    - 医院37部电梯的日常巡视

##### 2.5.4.2工作标准

    - 电梯日常巡视，发现问题及时处理，作好记录

    - 接报修后5分钟到达现场处理故障，维修终结做好维修记录

    - 电梯维修人员应遵守安全操作规程，操作过程中采取安全技术防范措施

    - 任何形式的维修保养后，必须确保电梯安全保护装置有效后，方可投入使用

### 2.6公寓管理服务

#### 2.6.1.公寓管理服务岗位数量分布配置需求

公寓管理服务岗位数量5，其中领班岗位1

| 区域 | 工作岗位 | 岗位职责 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公寓 | 公寓管理 | 各公寓管理 | 5 |
| 合计 |  |  | 5 |

#### 2.6.2.公寓管理服务人员要求

公寓管理服务男、女均可，须具备初中以上文化程度，男性60周岁（含）以下，女性55周岁（含）以下，身体健康，会讲普通话，外表干净整洁，无违法犯罪记录。

#### 2.6.3.工作内容

    - 为入住人员办理入住手续并要求入住人员在《入住公寓协议书》《北京地坛医院公寓楼住宿人员安全责任书》上签字，并遵守有关协议要求。

    - 统一调配公寓楼、青年公寓、交道口宿舍，因实际需要或住宿人员变动，服从管理部门的调整。

    - 对住宿人员进行接待引导，领取发放洗漱物品、床单被服，并对破损物品进行更换。

    - 对宿舍房间进行管理，每日进行一次卫生检查，每月进行一次卫生大检查。

    - 每日负责对消防、治安、电气隐患等安全抽查，发现问题进行记录并立即要求相关责任人进行整改。每月对所有的住宿房间进行一次安全大检查。

    - 对公寓楼设施、设备损坏、跑冒滴漏等及时进行保修，监督维修人员维修，并做后续整理。

    - 对青年公寓住宿房间人员进行调配，监督记录每月水、电、供暖使用量查表确认，入住房间数量、人员名单确认等，发现任何设备设施损坏及时报修，监督维修人员修理。

    - 处理公寓住宿人员各种合理住宿需求。

    - 承接专家、外院领导住宿引领及客房服务，床单被罩更换洗涤、房间卫生、一次性洗漱物品领用布置等。

    - 医院交予的其他公寓服务相关工作等。

#### 2.6.4.服务标准

    - 投标人根据有关法律、法规的约定，制定公寓服务制度。投标人应制定出针对采购人的“服务规章制度、操作规范、年度工作计划、提出现有设备存在的问题及整改方案”上报给采购人；

    - 投标人严格按公寓规定的服务范围及服务标准提供服务，坚持服务第一，以人为本；

    - 投标人应遵守有关的安全规定制定安全制度，服务现场应设置安全员，采取有效措施保证投标人人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境；

    - 工作人员须经培训上岗。工作期间公寓管理员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡；

    - 爱护建设物及室内外各种设施，注意节水节电。由于投标人原因而造成的损失（坏），由投标人承担经济责任；

    - 教育员工礼貌热情的为客户服务，不发生违规行为，杜绝违法行为的发生；

    - 投标人在采购人设立的项目管理人员、专项技术指导人员及员工，在业务上需接受采购人和投标人的双重领导；

    - 投标人需按相关规定为工作人员上保险，并严格按照安全规程、规范作业。在作业期间造成人员伤亡感染事故，采购人不负责任；

    - 依据服务医院以及住宿人员建立切实有效的应急预案，有突发事件发生时及时处理，并迅速上报医院保卫处。

    - 自觉遵守采购人的规章制度，投标人工作时间根据采购人要求确定；

    - 本合同终止且不再续签物业合同时，投标人必须向采购人移交物业服务用房、办公设备、工具、物业服务的全部档案资料等；

    - 遇突发公共卫生事件时，投标人必须依照合同履行职责，保持人员的相对稳定及服务的连续性，不得借故终止合同；

    - 投标人每月就服务工作开展情况向采购人书面汇报，并接受采购人的工作检查与监督；

    - 出现问题或突发情况时，投标人应3分钟内做出反应，10分钟提供解决方案，30分钟解决问题或有效控制突发情况；

    - 建立健全有效的上岗培训计划及标准，新员工培训达到标准后方可独立上岗，经发现未达到要求，采购人有权要求更换，并对投标人进行处罚；

    - 在防汛、暴风雪等恶劣天气或突发公共卫生事件时期，投标人无条件安排夜班值班，积极参加抗灾抢险工作；

    - 承担门前三包范围保洁、扫雪等任务；

    - 投标人承诺，严格遵守国家相关的法律规定，不以任何形式，不用任何名目向采购人任何科室或任何人员进行商业贿赂，如有违反愿承担一切法律责任。

    - 投标人公寓管理服务岗位不少于5个（根据采购人要求设立包含节假日在内的8小时在岗）。

    - 总务处每月对公寓楼现场进行检查。如发现违反合同、管理制度及服务要求内容，每发现一次罚款一百元，投标人承担由此产生的一切后果。

    - 如检查投标人服务质量不符合约定标准，且拒不改正的，采购人有权随时解除本合同。

    - 投标人违反约定，未能达到规定的管理目标，采购人有权要求投标人限期整改，逾期未整改将扣除当月服务的0.1%作为违约金，造成经济损失的投标人应给与采购人经济赔偿。同时，采购人有权终止本合同。

## 3. 验收标准

根据首都医科大学附属北京地坛医院物业监督管理绩效考核暂行办法，保洁、电工、锅炉、空调、气动物流、园林、综合维修、电梯绩效考核指标体系及物业服务管理合同付款条件进行验收。

- 其他要求（如有）

（1）投标人提供须满足三级甲等医院的服务标准方案。依照现有法律、法规建立针对物业管理服务的各种规章制度并编制技术服务方案及对应的各种表格。

（2）按专业化的要求配置管理、运行人员，明确架构，编制岗位职责；属国家规定须持证上岗的服务人员均须持证上岗，按要求配置管理人员。保证24小时×365天全天候满意周到服务（全年无休息日），同时必须服从采购人管理。

（3）中标人必须保证各设备设施安全运行，如出现由中标人管理不善、操作失误所造成的一切损失、责任由中标人承担。

（4）采购人有权建议更换中标人不合格的项目经理及相关工作人员，中标人须及时更换和补充服务人员；

（5）制定切实符合医院特点的管理规章制度，编制技术服务方案；

（6）本项目采购人不提供中标人服务人员住宿；

（7）服务人员需经正式培训方可上岗工作；

（8）安全管理职能：负责制定职业安全措施计划；配合国家相关监督检验部门对特种设备安全监督检查；负责对在院内工作的运行维修人员进行安全知识的培训考核；负责设备运行安全检查监督。

（9）维修管理职能：收集设备信息数据和文件；负责系统及设备维修技能培训；负责维修质量的监督落实。

（10）特种设备管理及年检职能：建立特种设备台账；协助负责院内各专业范围内特种设备及安全附件的报审、年检、办证等工作；负责特种设备的巡检、维修、保养工作。

（11）档案管理职能：负责设备建档；负责院内相关专业设备信息档案的管理；应用计算机编目检索、存贮及调用档案。要求设备档案真实、详细、全面，且根据设备使用、维护、维修、改造情况及时更新。

（12）设备管理职能：负责处理设备管理与维护；保证设备检验通过率100%。杜绝出现未报验及未检验合格设备投入运行。

（13）机房、设备设施管理职能：负责锅炉房、制冷站、洁净空调、气动物流、电工所辖、综合维修所辖内设备、设施管理。要求各机房设备操作流程、管理制度及应急处理预案、系统工作流程及原理图纸上墙。严格明确设备操作顺序，操作方法，装裱后安装于设备操作区域（按钮或控制盘）内。相关设备维护保养作业指导书张贴于机房相关设备上方或机房内明显位置。机房内禁油、禁烟、禁明火及一切存在安全隐患的物品、物资。运行人员值班室内档案存放，资料存储，卫生管理，设施摆放及二级库房均按照医院6S标准管理，如有不达标情况，限一周内整改完善。

（14）人员管理职能：明确值班人、项目负责人、安全管理人员、特种设备管理员岗位职责。要求以上岗位设立专业负责人。

（15）培训及考核职能：定期对员工进行考核，新入职员工必须经采购人及中标人共同考核通过后方可上岗，考核结果上交医院相关部门。培训期间，确保采购人明确要求的各岗、各技术员工编制，见习员工不占用采购人对中标人要求的人员编制。

（16）严格执行国家有关法律法规，配合医院完成重要设备设施的定期检验、申报、安全附件校验工作。

（17）负责建立、建全设备台帐及档案，收集、整理和完善技术资料。负责做好大修记录及设备零部件更换记录。

（18）定期检查并记录所属各种设备运行情况，发生故障及时排除和修理保障采购人正常使用。

（19）负责制定节能减排方案，确定减排目标,做好节能减排的原始记录。

（20）对职责范围内的设备隐患和存在的问题，能及时发现，及时上报，并设法解决。

（21）投标人要遵守国家的法律法规，坚决服从并自觉接受公安、消防和保卫部门的监督检查,遵守医院的有关规章制度，认真做好本单位的防火、治安、交通安全等方面的管理、教育工作，及时消除各类安全隐患。

（22）投标人需严格按照国家法律法规及医院规定制定标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，并有成熟的医院管理经验和服务软件予以支持。投标人须提供针对医院物业管理开发的成熟信息化管理系统（含保洁服务管理信息系统、医疗废物智能管理系统、生活垃圾分类管理系统、院感管理信息系统、一键报事、维修报修工单管理系统、设施设备台账系统、设施设备运维管理系统、司梯服务管理信息系统），投标人需承担该信息化系统维护、升级所产生的费用。

（23）提供符合医院实际运行的后勤信息化或一站式管理服务方案

（24）在保障本项目服务质量和运行安全的前提下，投标人可引入部分智能化设备设施以替代人工。

（25）能够服务服从传染病防控各项要求，提供制定传染病防控与物业服务针对性感控及服务保障方案。

（26）物业服务项目要达到国家规定的物业服务标准、医疗行业服务标准。具体参照《空调通风清洁规范》《办公楼物业管理规范》《特种设备安全管理条例》《医院后勤标准化作业指导书》等卫生行业物业服务标准落实。

（27）物业服务公司要有完备的应急事件处置预案，具备较强的应急处置能力，能够及时有效处置各种突发的情况。

（28）物业公司企业提供服务符合劳动法与生产安全法及社保等相关国家政策要求，发生由于管理、运维操作人为因素事故，物业公司承担责任。

5.节约型公共机构建设要求

5.1基础工作

中标人应明确节能管理岗位和职责,由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作,建立节能管理制度,明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

5.2节能管理

5.2.1基本要求

中标人应协助采购人规范配置节能设备设施,采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等;定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热空气渗透;协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动。

5.2.2照明用能

中标人应加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”;如无采购人或相关部门明确要求,平时不开启景观照明,室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

5.2.3暖通用能

中标人应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度,行业或采购人另有规定的,从其规定;除有特殊要求外,会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调,开启空调时应当关闭外门和外窗。

5.2.4其他用能

中标人应根据采购人要求,在满足使用需求的前提下,精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间;新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段;燃气灶加工期间充分利用灶火,用毕及时关气,经常对灶具等设施设备进行维护保养,提高燃气利用效率。

5.2.5用能统计和分析

中标人应协助采购人统计能耗数据,定期对用能状况进行分析,开展用能诊断,挖掘节能潜力,提高能源利用效率,确保达到所属行业能耗定额标准,规范合理用能,对于超过定额的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

5.3节水管理

5.3.1基本要求

中标人应协助采购人采用节水器具,新购置用水器具要达到2级以上水效标准,对不符合节水器具水效标准的,协助采购人有序更换或改造;定期检查供水管网,及时修复漏点,减少水资源浪费;张贴节水宣传海报、标识,协助采购人开展节水宣传活动。

5.3.2会议活动用水

中标人应根据会议活动的人数和时间,合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

5.3.3食堂用水

中标人管理的食堂应推广“先摘后洗”,先摘拣、削皮,再进行清洗,解冻肉类应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻,不用长流水解冻;清洗餐具、清洗锅灶完毕及时关闭水龙头,防止“长流水”。

5.3.4绿化景观用水

中标人应根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水或中水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水;景观用水应优先采用雨水或中水,并循环利用。

5.3.5保洁用水

中标人应协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

5.3.6其他用水

中标人应协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头,冲厕优先使用中水;淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒;对空调冷凝水进行收集和利用。

5.3.7用水统计和分析

中标人应协助采购人规范统计用水数据,对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量,定期对用水状况进行分析;协助专业机构定期开展水平衡测试,定期开展用水巡查,挖掘节水潜力,提高用水效率,确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标,规范合理用水,对于超过定额指标的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

5.4反食品浪费

5.4.1基本要求

中标人应明确反食品浪费岗位和人员,协助采购人开展反食品浪费工作;应制定明确的反食品浪费管理目标和服务要求;定期监测食品浪费情况,开展自查,针对发现的问题及时整改。

5.4.2备餐和制餐

中标人应协助采购人根据营养均衡原则和膳食指南,科学制定食谱;实施用餐人数餐前统计或测算,根据就餐人数合理安排食品数量。应充分利用食材,提高食材利用率,做好边角料的再加工利用,推广“一料多用”,不使用食品装饰菜品;应分批错时,合理规划出菜时间,推行集中准备、按需分次制餐。

5.4.3供餐和用餐

中标人应协助采购人结合实际情况,合理设置自助、自选、称重计费等供餐方式;非自助供餐方式应提供半份、小份的菜品和主食;菜品应标明口味、主要原材料、辅料、主要营养素等信息;设立“光盘监督岗”,提示提醒适量取餐,监督、劝阻食品浪费行为。

5.4.4餐后

中标人应协助采购人开展用餐满意度调查,建立菜品质量和口味反馈渠道;定期对菜品剩余情况进行统计分析,明确需要调整的菜品及原因;在餐盘回收处等关键点位安装视频监控设备,对食品浪费行为进行监督;根据食品安全相关规定妥善保管未食用食品,并合理再利用。

5.4.5反食品浪费宣传与培训

中标人应协助采购人开展反食品浪费宣传活动,不断创新宣传形式,营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围;应协助采购人在世界粮食日等时间节点开展集中宣传活动,向干部职工普及反食品浪费法律、制度、知识等;应在食堂入口、制餐区、取餐区、用餐区、餐盘回收区等区域张贴反食品浪费宣传海报,摆放提示牌;应定期对机关食堂工作人员开展反食品浪费培训,熟练掌握节约食品的方式方法,提升反食品浪费的意识和能力。

5.5生活垃圾分类

5.5.1基本要求

中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

5.5.2生活垃圾分类收集

中标人应协助采购人加强收集容器日常维护管理,确保无破损、无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设;对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存;在严格“四分类”基础上,细化可回收物种类,按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等,做到可回收物应收尽收,全部进入资源循环体系;应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离,特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放;及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

5.5.3生活垃圾分类运输

中标人应协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输;确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输,建立完整的清运记录和台账数据,实现全过程溯源管理;厨余垃圾实行专人、专车、专线收运,做到“日产日清”;严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

5.5.4生活垃圾分类宣传与培训

中标人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动,通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式,提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。