# 采购需求

# 一、采购标的：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 合同服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗战馆物业服务项目 | 1 | 项 | 12个月 |

- 商务要求

- 1.服务期限和地点

- 1.1服务期限：12个月

1.2服务地点（范围）：

1.2.1坐落位置：北京市丰台区卢沟桥宛平城内街101号。

1.2.2服务区域：东至馆区东侧围墙，南至宛平城南侧城墙内10米处，西至馆区西侧围墙，北至馆区北侧宛平城墙。

2.付款条件（物业服务费用结算按月支付）

# （一）物业服务明细

1.坐落位置：北京市丰台区卢沟桥宛平城内街101号。

2.服务区域：东至馆区东侧围墙，南至宛平城南侧城墙内10米处，西至馆区西侧围墙，北至馆区北侧宛平城墙。

3.服务面积：占地面积 44175.38 平方米，建筑面积约 48290.78 平方米。

4.抗战馆是国家抗战纪念地，物业服务必须为重大抗战纪念活动提供有力保障；抗战馆是现代化博物馆(地上、地下展厅),物业服务需严格保障库房、展厅的设备、设施安全运转，同时提供维护、检查等健全完整的相关制度，且满足运营定额（《市属博物馆运营成本定额标准的通知》京财科文【2022】2152号）标准。

5.因博物馆、纪念馆行业的特殊性，抗战馆在国家法定节假日和学校寒暑假期间正常开放，在节假日或特定情况下延时开放。

6.物业服务范围包含上述区域内全部建筑物、构筑物、机电设备及附属设施运行维护维修、办公设备设施维修、观众服务引导、会务服务保障、绿化养护和环境卫生服务及安全保障等具体工作。

# （二）物业共用部位明细

包含但不限于以下内容：

1.制定本项目物业服务工作计划并有效组织实施；保管相关的工程图纸、档案及竣工验收资料等；根据法律、法规和管理规约的授权，制定物业服务的有关制度。

2.项目区域内房屋建筑物共用部位的维护维修（小修）和管理。包括但不限于：房屋建筑物基础、承重墙体、梁、柱、楼板、屋顶、外墙、门厅、楼梯间、走廊、过廊、环廊、楼道、扶手、栏杆、电梯间、设备间、竖井等。

3.项目区域内共用设备维修（小修）、养护、管理。包括但不限于以下内容：变配电（总配、分配）及供电设备设施、强弱电系统、直燃机及配套设备设施、空气源热泵及配套设备设施、组合式空调机组、冷却塔设备设施、风机、恒温恒湿机、中央空调系统、锅炉、浴炉、客货电梯、LED屏、展览区外声光电、多媒体、报告厅和会议室音响设备、发布厅（序厅）音响设备、室外音响设备、广播系统设备、语音导览、多媒体、报告厅和会议室音响设备、发布厅（序厅）音响设备、室外音响设备、广播系统设备、测温设备、 会议室投影设备、供暖供冷设备系统设备设施、给排水设备设施、二次供水设备设施、照明系统、电视系统、通讯设备设施、避雷设备设施、办公设备、燃气设施等。

4.项目区域内共用设施维修（小修）、养护和管理。包括但不限于以下内容：道路、景观、围墙、大门、幕墙、门窗、防鼠隔网、标识牌、岗亭、路灯、景观灯、草坪灯、排水沟（渠）、排水池、污水井、化粪池、污水处理设施、淋浴设施、冷暖管线、上中下水管线、通讯管线、伸缩门、生活垃圾和厨余垃圾设施、停车设施、隔离设施及物业服务用房等。

5.项目区域内绿化养护和管理。包括但不限于以下内容：主题公园、树池、草坪、乔木、灌木、竹林、绿篱、树墙等养护管理及植物病虫害专业消杀等。

6.项目区域内环境卫生：包括但不限于以下内容：办公区、主展厅、地下展厅、专题展厅、临时展厅、半景画馆、观众互动区、播放厅、前厅、序厅、中厅、尾厅、多功能厅、学术报告厅、会议室、接待室、办公室、卫生间、设备间、电梯间、楼道楼梯、浴室间、走廊、环廊、厅堂、对外交流用房、警务室、传达室、安检室、存包处、保安岗亭、职工食堂、职工活动中心、停车场和室外一、二、三级平台、馆区室外各区域、醒狮广场、雕像、景观灯卫生清洁管理和有害生物专业消杀等，做好污水池漂浮物打捞、淤泥清掏和化粪池清洗，会议室、办公室等沙发套及对外交流办公客房睡品清洗、窗帘清洗、地毯清洗，同时做好扫雪铲冰及门前责任三包等服务工作。

7.客服及综合服务。包括但不限于以下内容：展品看护、秩序维护、观众服务、观众导引、宣传品发放、应急事件处理、会场布置、活动场所布置、接待活动服务、纪念活动服务、外事工作服务、会议服务、访客接待、梯控值守、重大活动接待、文体活动服务、教育服务等。

8.重大活动安全、服务、保障工作。

9. 采购人临时性任务需要之服务。

10.极端天气（大风、雨雪、冰雹）、汛期应急预案制定及应急队伍组建和响应。

11.落实《节约型公共机构建设相关要求的指导意见》：

- 节能管理：协助采购人规范配置节能设备设施,采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等;定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热空气渗透;协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动。

- 照明用能：加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”如无采购人或相关部门明确要求,平时不开启景观照明,室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能：按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度,行业或采购人另有规定的,从其规定;除有特殊要求外,会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调,开启空调时应当关闭外门和外窗。

- 其他用能：根据采购人要求,在满足使用需求的前提下,精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间;新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

- 用能统计和分析：协助采购人统计能耗数据,定期对用能状况进行分析,开展用能诊断,挖掘节能潜力,提高能源利用效率,确保达到所属行业能耗定额标准,规范合理用能,对于超过定额的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

- 节水管理：协助采购人采用节水器具,新购置用水器具要达到2级以上水效标准,对不符合节水器具水效标准的,协助采购人有序更换或改造;定期检查供水管网,及时修复漏点,减少水资源浪费;张贴节水宣传海报、标识,协助采购人开展节水宣传活动。

- 会议活动用水：根据会议活动的人数和时间,合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

- 绿化景观用水：根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水或中水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水;景观用水应优先采用雨水或中水,并循环利用。

- 保洁用水：中标人或成交人应协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- 其他用水：协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头,冲厕优先使用中水;淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒;对空调冷凝水进行收集和利用。

- 用水统计和分析：协助采购人规范统计用水数据,对用水区域和主要用水设备分别计量,定期对用水状况进行分析;协助专业机构定期开展水平衡测试,定期开展用水巡查,挖掘节水潜力,提高用水效率,确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标,规范合理用水,对于超过定额指标的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

- 生活垃圾分类：协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- 生活垃圾分类收集：协助采购人加强收集容器日常维护管理,确保无破损、无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设;对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存;在严格“四分类”基础上,细化可回收物种类,按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等,做到可回收物应收尽收,全部进入资源循环体系;应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离,特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放;及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- 生活垃圾分类运输：中标人或成交人应协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输;确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输,建立完整的清运记录和台账数据,实现全过程溯源管理;厨余垃圾实行专人、专车、专线收运,做到“日产日清”；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- 生活垃圾分类宣传与培训：中标人或成交人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动,通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式,提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

# （三）物业共用设施设备明细

| 1.建筑物 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 面积（单位：平方米） |
| 1 | 主展馆 | 25739.2 |
| 2 | 资料中心 | 4496.09 |
| 3 | 台湾馆 | 15339.89 |
| 4 | 动力中心 | 2174.64 |
| 5 | 无障碍交通厅 | 276 |
| 6 | 对外交流活动用房 | 264.96 |
| 合计 |  | 48290.78 |

- 2.设备设施清单

| 电梯、扶梯设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 资料中心 | 客梯 | 9000-WT-08-10-2-XS | 1 | 西继迅达（许昌）电梯 |  |
|  | 客梯 | 9000-WT-08-10-2-XS | 1 | 西继迅达（许昌）电梯 |  |
| 台湾馆 | 客梯 | 9000-WT-16-10-2-XS | 1 | 西继迅达（许昌）电梯 |  |
|  | 客梯 | 9000-WT-16-10-2-XS | 1 | 西继迅达（许昌）电梯 |  |
|  | 餐梯 | 8000-ZT-02-04 | 1 | 西继迅达（许昌）电梯 |  |
|  | 货梯 | TQY4500/0.3-jxw | 1 | 西继迅达（许昌）电梯 |  |
| 主展馆 | 客梯 | meta200 MRL | 4 | 蒂升电梯（中国） |  |
|  | 扶梯 | VELINO | 10 | 蒂升电梯（中国） |  |
|  | 斜行电梯 | LP-VF-SRG | 2 | 苏州莱茵电梯 |  |
|  | 客梯 | meta200 MRL | 2 | 蒂升电梯（中国） |  |
|  | 扶梯 | VELINO | 2 | 蒂升电梯（中国） |  |
| 合计 |  |  | 26 |  |  |
| 强电系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 总配电室 | 高压成套配电柜 | KYN28A-12，16KV/1250A | 14 | 前门开关 |  |
|  | 干式变压器 | SCB/0/10，800KVA | 2 | 华北特变 |  |
|  | 干式变压器 | SCB/0/10，500KVA | 2 | 华北特变 |  |
|  | 低压成套配电柜 | GCK,380V/2000A//1250A | 23 | 前门开关 |  |
|  | 直流屏 | GZDW-65A | 3 | 华东西瑞 |  |
|  | 模拟屏 | \ | 1 | \ |  |
|  | LED拼接屏 | \ | 1 | \ |  |
|  | 电力监控系统 | \ | 1 | \ |  |
| 分配电室 | 高压成套配电柜 | KYN28A-12，16KV/1250A | 4 | 北京龙源 |  |
|  | 干式变压器 | SCB18-2500/10.5-NX1 | 2 | 天津通安 |  |
|  | 低压成套配电柜 | GCK,380V/2000A//1250A | 47 | 北京龙源 |  |
|  | 直流屏 | GZDW-65A | 3 | \ |  |
|  | 模拟屏 | \ | 2 | \ |  |
|  | LED拼接屏 | \ | 1 | \ |  |
|  | 电力监控系统 | \ | 1 | \ |  |
| 柴发机房 | 柴油发电机 | TFW2-800 | 1 | 扬州恒源 |  |
|  | 低压成套配电柜 | GCK | 1 | 前门开关 |  |
| 主展馆强电 | 动力柜 | AP/APT | 13 | 河北卓亚 |  |
|  | 照明柜 | AL | 84 | 河北卓亚 |  |
|  | 应急电源柜 | ALE、EPS | 21 | 河北卓亚 |  |
|  | 消防动力柜 | APE | 4 | 上海琦衡 |  |
| 台湾馆强电 | 动力柜 | AP/APT | 5 | 浙江联源 |  |
|  | 照明柜 | AL | 25 | 浙江联源 |  |
|  | 应急电源柜 | ALE、EPS | 25 | 浙江联源 |  |
|  | 消防动力柜 | APE | 7 | 浙江联源 |  |
| 资料中心强电 | 动力柜 | AP/APT | 2 | 北京华泰德 |  |
|  | 照明柜 | AL | 13 | 北京华泰德 |  |
| 动力中心强电 | 动力柜 | AP/APT | 10 | 河北卓亚 |  |
|  | 照明柜 | AL | 2 | 北京新国利 |  |
|  | 应急电源柜 | ALE、EPS | 1 | 河北卓亚 |  |
|  | 消防动力柜 | APE | 5 | 河北卓亚 |  |
| 室外强电 | 活动保障预留柜 | AP/APT | 8 | 河北卓亚 |  |
|  | 照明柜 | AL | 6 | 河北卓亚 |  |
| 空调机房 | 动力柜 | AP/APT | 57 | 烟台顿汉什 |  |
|  | 消防动力柜 | APE | 19 | 北京京仪敬业 |  |
| 污水泵房 | 动力柜 | AP/APT | 45 | 江苏瑞驰 |  |
| 恒温恒湿机房 | 动力柜 | AP/APT | 5 | 江苏瑞驰 |  |
|  | 消防动力柜 | APE | 3 | 北京京仪敬业 |  |
| 生活水泵房 | 动力柜 | AP/APT | 2 | 江苏瑞驰 |  |
|  | 消防动力柜 | APE | 1 | 北京京仪敬业 |  |
| 直燃机房 | 动力柜 | AP | 25 | 河北卓亚 |  |
|  | 照明柜 | AL | 2 | 河北卓亚 |  |
|  | 互投电源柜 | APT | 8 | 河北卓亚 |  |
| 空调循环水泵房 | 动力柜 | AP/APT | 4 | 河北卓亚 |  |
| 消防泵房 | 动力柜 | AP | 1 | 亿联电气 |  |
|  | 消防动力柜 | APE | 5 | 上海凯泉泵业 |  |
| 消防水箱间 | 动力柜 | AP | 1 | 河北卓亚 |  |
| 热水泵房 | 动力柜 | AP | 2 | 河北卓亚 |  |
| 合 计 |  |  | 520 |  |  |

| 暖通系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 动力中心 | 溴化锂直燃机组 | LDF-085ES | 2 | LG |  |
|  | 冷却塔 | CT-1，流量340.5m3/h | 4 | 顿汉布什 |  |
|  | 冷冻泵 | 流量: 187m3/h；扬程: 42m； | 2 | 荣佳动力 |  |
|  | 冷却泵 | 流量: 450m3/h；扬程: 38m； | 2 | 荣佳动力 |  |
|  | 补水泵 | 流量: 2/h；扬程: 45m； | 2 | 上海人民 |  |
|  | 常压锅炉 | CLHS0.35-85/65-Y； | 1 | 科诺 |  |
|  | 锅炉循环泵 | 流量: 8m3/h；扬程: 27m； | 2 | 山东双轮 |  |
|  | 溴化锂直燃机组 | 制冷量2300KW、制热量2200KW | 2 | 双良 |  |
|  | 冷却塔 | DBHZ2-150T,150m3/h | 4 |  |  |
|  | 冷冻泵 | 流量: 450m3/h；扬程: 38m； | 2 | 上海连成 |  |
|  | 冷却泵 | 流量: 520m3/h，扬程: 26m； | 2 | 上海连成 |  |
|  | 定压补水装置 | 流量：2.4m3/h,扬程: 46.2m； | 1 | 上海连成 |  |
|  | 软水箱 | 2.5立方米 | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 软水器 | 出水量:3m³/h ,工作压力: 0.6MPa | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 全程水处理器 | 处理水量400m³/h | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 全程水处理器 | 处理水量500m³/h | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 真空脱气装置 | 供热面积:20000m2，工作压力: 1.6MPa | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 风冷热泵机组 | 制冷量：437KW,制热量：345KW | 6 | 南京天加 |  |
|  | 冷水循环泵 | 流量：150m³/h;扬程：43m，变频； | 4 | 南方泵业 |  |
|  | 热水循环泵 | 流量：170m³/h;扬程：33m，变频； | 4 | 南方泵业 |  |
|  | 定压补水装置 | 流量：1.5m³/h；扬程：25m | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 软水箱 | 外形尺寸: 500X1500x2000,材质:不锈钢 | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 软水器 | 出水量:3m³/h,工作压力: 0.6MPa | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 自动过滤装置 | 规格:DN250 ，工作压力: 1.6MPa | 8 | 山东骏达 |  |
|  | 真空脱气装置 | 供热面积:20000m2，工作压力: 1.6MPa | 1 | 山东骏达 |  |
|  | 多联机室外机 | 制冷量：95.2kw；制热量：106kw； | 2 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 制冷量：16kw；制热量：18kw； | 4 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 制冷量：5.6kw；制热量：6.3kw； | 12 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 制冷量：4.5kw；制热量：5.0kw； | 12 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 制冷量：3.6kw；制热量：4.0kw； | 2 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-72LW | 1 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-32GW | 3 | 格力电器 |  |
|  | 立式暗装型风机盘管 | FCU-12 | 5 | 开利空调 |  |
|  | 新风换气机 | 送风量:240m3/h,机外静压:200Pa，排风量:190m3/h | 1 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | 风量：6000m³/h,静压/全压：690pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 防爆送风机 | 风量：16200m³/h；静压/全压：600pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 防爆排风机 | 风量：165000（12000）m³/h；静压/全压：500（620）pa；双速离心风机箱(防爆)。 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 送风机 | 风量：2500m³/h；静压/全压：560pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | 风量：2500m³/h；静压/全压：560pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 送风机 | 风量：3600m³/h；静压/全压：560pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | 风量：4000m³/h；静压/全压：560pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 送风机 | 风量：5000m³/h；静压/全压：600pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | 风量：5000m³/h；静压/全压：600pa；离心风机箱 | 1 | 科禄格 |  |
|  | （防爆风机）排风机 | 风量：1600m³/h；静压/全压：360pa；防爆轴流风机 | 1 | 科禄格 |  |
|  | （防爆风机）排风机 | 风量：1000m³/h；静压/全压：365pa；防爆轴流风机 | 1 | 科禄格 |  |
|  | （防爆风机）送风机 | 风量：1000m³/h；静压/全压：365pa；防爆轴流风机 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | 风量：800m³/h；静压/全压：365pa；轴流风机 | 5 | 科禄格 |  |
| 主展馆 | 直膨式地板式空调器（室外机） | SW-01,ASTAS400-14V，冷媒410A，热量45KW，全冷量40KW | 2 | 佛瑞德 |  |
|  | 直膨式地板式空调器（室内机） | SU-01，ASDR190-2000/340，热量5.6KW， 冷量5KW | 8 | 佛瑞德 |  |
|  | 直膨式屋顶空调器 | FWD-033RH，冷量31.8KW，热量36.75KW， 风量5000M3/h | 2 | 佛瑞德 |  |
|  | 组合空调机组 | 冷量：98kW，热量:82kW，送风机送风量:10000m³/h | 1 | 开利空调 | 1号空调机房 |
|  | 组合空调机组 | 冷量：182kW，热量:80kW，送风机送风量:20000m³/h | 1 | 开利空调 | 1号空调机房 |
|  | 组合空调机组 | AHU-Z01，冷量：659.05kW，热量:643.81kW，送风机送风量:66000m³/h | 2 | 约克中国 | 2号空调机房 |
|  | 组合空调机组 | AHU-Z02,冷量：450.67kW，热量:360.8kW，送风机送风送风机送风量:66000m³/h量:44000m³/h | 1 | 南京天加 | 2号空调机房 |
|  | 组合空调机组 | AHU-Z03，冷量：212.04kW，热量:238.43kW，送风机送风量:22000m³/h | 1 | 南京天加 | 2号空调机房 |
|  | 组合空调机组 | AHU-Z04，冷量：164.05kW，热量:157.53kW，送风机送风量:17600m³/h | 1 | 南京天加 | 2号空调机房 |
|  | 高压微雾加湿器主机 | 型号：JDW-700JP | 1 | 开利空调 | 供2号机房机组 |
|  | 卧式暗装型风机盘管 | FCU-08四管制 | 2 | 开利空调 |  |
|  | 立式暗装型风机盘管 | FCU-12 | 2 | 开利空调 |  |
|  | 多联机室外机 | MDV-785W/DZS | 1 | 美的 |  |
|  | 多联机室内机 | MDV-D56T | 1 | 美的 |  |
|  | 多联机室内机 | MDV-D22T | 1 | 美的 |  |
|  | 多联机室内机 | MDV-D28T | 6 | 美的 |  |
|  | 多联机室内机 | MDV-D45T | 5 | 美的 |  |
|  | 多联机室内机 | MDV-D35T | 2 | 美的 |  |
|  | 多联机室内机 | MDV-D71T | 3 | 美的 |  |
|  | 多联机室外机 | MDV-280W/DSN | 3 | 美的 |  |
|  | 多联机室外机 | MDV-450W/DSN | 1 | 美的 |  |
|  | 多联机室外机 | MDV-400W/DSN | 1 | 美的 |  |
|  | 多联机室内机 | \ | 8 | 美的 |  |
|  | 分体空调 | KFR-35W | 3 | 格力电器 |  |
|  | 电热风幕 | RM-LC4000S-3D,风量:8300m3/h | 2 | 广州西奥多 |  |
|  | 排风机 | EF-01,风量2500m3/h，静压/全压600/660Pa | 4 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | PF-1，风量3000m3/h | 19 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | PF-2,风量7500m3/h | 3 | 科禄格 |  |
| 主展馆 | 组合式空调机组 （带转轮热回收) | AHU-01,冷量：155.44kW，热量:166.58kW，送风机送风量:13614m³/h，排风机排风量：9531m³/h | 2 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 （带转轮热回收) | AHU-02-01,冷量：218.2kW，热量:240.74kW，送风机送风量:19877m³/h，排风机排风量：13913m³/h | 1 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 （带转轮热回收) | AHU-02-02,冷量：218.2kW，热量:240.74kW，送风机送风量:19877m³/h，排风机排风量：13913m³/h | 1 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-03,冷量：158.71kW，热量:175.42kW，送风机送风量:15198m³/h | 2 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-04,冷量：110.85kW，热量:159.7kW，送风机送风量:13832m³/h | 2 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-05-01,冷量：257.08kW 热量:269.78kW，送风机送风量:23668m³/h | 1 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-05-02,冷量：257.08kW 热量:269.78kW，送风机送风量:23668m³/h | 1 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-06-01,冷量：291.36kW 热量:317.8kW，送风机送风量:26496m³/h | 1 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-06-02,冷量：291.36kW 热量:317.8kW，送风机送风量:26496m³/h | 1 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-07,冷量：107.9kW，热量:137.2kW，送风机送风量:15106m³/h | 1 | 开利空调 |  |
|  | 组合式空调机组 （带转轮热回收） | AHU-08,冷量：219.1kW，热量：241.02kW，送风机送风量:19734m³/h 排风机排风量：13814m³/h | 2 | 开利空调 |  |
|  | 地面空调器 | FGKC210-2750/310,风量：1469m3/h，冷量：4829W，热量：7752W | 24 | 佛瑞德 |  |
|  | 高压微雾加湿器主机 | 型号：JDW-200JP | 3 | 开利空调 |  |
|  | 卧式暗装型风机盘管 | FCU-08四管制 | 2 | 开利空调 |  |
|  | 卧式暗装型风机盘管 | FCU-06 | 8 | 开利空调 |  |
|  | 卧式暗装型风机盘管 | FCU-08 | 6 | 开利空调 |  |
|  | 卧式暗装型风机盘管 | FCU-12 | 2 | 开利空调 |  |
|  | 热风幕 | RM-1209T6G-3D/Y，风量1300m3/h | 6 | 广州西奥多 |  |
|  | 多联机室外机 | KW-X01，GMV-1100W/J，制冷量102KW,热量123.5kW | 1 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室外机 | KW-X02，GMV-450W/J，制冷量40KW,热量50kW | 1 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室外机 | KW-X03，GMV-450W/J，制冷量40KW,热量50kW | 2 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 风管式，GMV-NDR160PHS/B1,冷量16KW，热量18KW | 6 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 风管式，GMV-NDR56PS/B1,冷量5.6KW，热量6.3KW | 2 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 四面出风嵌入式,GMV-NDR125T/D,冷量12.5KW，热量14KW | 6 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | 四面出风嵌入式,GMV-NDR100T/D,冷量10.0KW，热量11.2KW | 4 | 格力电器 |  |
|  | 送风机 | MAF-01,风量16000/28000m/h3 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | MEF-01，风量18000/31000m/h3 | 1 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | EF-01,风量4550m/h3 | 4 | 科禄格 |  |
|  | 排风机 | MEF-02,风量1770m/h3 | 2 | 科禄格 |  |
| 台湾馆 | 板式换热器 | GL-13X10 | 2 | 传特 |  |
|  | 循环水泵 | 流量：23.7m³/h;扬程：24.6m，变频； | 2 | 格兰富 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-3-1，供冷量： kw，供热量： kw,额定风量：4000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-3-2，供冷量：173kw，供热量：135kw,额定风量：21000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-3-3，供冷量：60kw，供热量：34.2kw，额定风量：5100m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-4-1,供冷量：173kw，供热量：130kw,额定风量：21000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-4-2，供冷量： kw，供热量： kw,额定风量：4000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-4-3,供冷量：60kw，供热量：34.2kw,额定风量：5100m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-4-4,供冷量：60kw，供热量：34.2kw,额定风量：5100m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-5-1,供冷量：187kw，供热量：170kw,额定风量：23000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-5-2,供冷量：供冷量：187kw，供热量：170kw,额定风量：23000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-6-1，供冷量：150kw，供热量：135kw，额定风量：18000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-6-2,供冷量：187kw，供热量：170kw,额定风量：23000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 组合式空调机组 | AHU-7-1,供冷量：187kw，供热量：170kw,额定风量：23000m³/h | 1 | 顿汉布什 |  |
|  | 恒温恒湿空调 | MEDU802 | 2 | 南京佳力图 |  |
|  | 恒温恒湿空调 | MEDU902 | 1 | 南京佳力图 |  |
|  | 恒温恒湿空调 | MEAU251 | 1 | 南京佳力图 |  |
|  | 恒温恒湿空调 | MEAU251 | 1 | 南京佳力图 |  |
|  | 恒温恒湿空调 | MEDU802 | 2 | 南京佳力图 |  |
|  | 分体空调 | KFR-32WL1120 输入功率1540W | 3 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-120W/S-E02 输入功率4450W | 1 | 美的电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-35GW/BON8Y-DH400 | 2 | 美的电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-75LW/TSN8D | 2 | 海信电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-32GW | 4 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | 32W-L | 5 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-120LWE | 1 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-32GW/DY-PA402 | 2 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | 35GW | 1 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFRD-260LW | 2 | 格力电器 |  |
| 资料中心 | 多联机室外机 | YDOH140EVV-O | 1 | 约克 |  |
|  | 多联机室内机 | YD | 8 | 约克 |  |
|  | 多联机室外机 | KW-X02，GMV-450W/J，制冷量40KW,热量50kW | 1 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室外机 | KW-X03，GMV-450W/J，制冷量40KW,热量50kW | 2 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | GMV-NDR56P/C超薄吊顶内藏风管式,冷量：5.6kW，热量：6.3kW | 17 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | GMV-NDR45P/C超薄吊顶内藏风管式，冷量：4.5kW | 2 | 格力电器 |  |
|  | 多联机室内机 | GMV-NDR36P/C超薄吊顶内藏风管式,冷量：3.6kW | 5 | 格力电器 |  |
|  | 新风机组 | ZK-12-6,供冷量：188.9kw，额定风量：12000m³/h | 1 | 麦克维尔 |  |
|  | 多联机室内机 | SCW0161 热负荷16KW 额定功率270W | 1 | 黑盾电器 |  |
|  | 多联机室内机 | SCW0701VN 热负荷70KW 额定功率2.2KW | 2 | 黑盾电器 |  |
|  | 多联机室内机 | YDOH140EVV-O 制冷量41.0KW 制热量43KW | 1 | 约克电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-120W/S-E02 | 3 | 美的电器 |  |
|  | 精密空调机 | AMAE5 制冷制热量23.3KW 额定功率0.56KW | 1 | 艾瑞斯电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-72W/SK0.3-3 制冷制热量输入功率2190W、2400W 最大输入功率3050W | 1 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-120W/FNhI01-B2 制冷输入功率372-6320W 制热输入功率4120-4951W | 2 | 格力电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-75/TS08D-N2 制冷额定功率200W 制热额定功率200W | 1 | 海信电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-32W-L1120 最大输入功率1540W 输入电流8.5A | 1 | 美的电器 |  |
| 东西安检传达室 | 分体空调 | KFR-50GW/N10-3 ，制冷量5020W，制热量6660W，输入功率4400W | 2 | 小天鹅电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-72GW/18MDA83TU1，输入功率3100W | 5 | 海尔电器 |  |
|  | 分体空调 | KFR-32GW 制冷量3300W，制热量3630W | 1 | 格力电器 |  |
| 合计 |  |  | 403 |  |  |

| 给排水系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 台湾馆给水泵房 | 变频供水设备 | QXWG12-27-43 | 1 | 江苏瑞驰泵业有限公司 |  |
|  | 紫外线消毒器 | QLLQ-30型 | 1 | 北京麒麟水箱有限公司 |  |
|  | 不锈钢水箱 | BJQLS-（12）m³ | 1 | 北京麒麟水箱有限公司 |  |
| 动力中心无负压机房 | 无负压供水设备 | ZWX(III)-21-40-0.4 | 1 | 北京威派格 |  |
|  | 紫外线消毒器 | AJ-ZWX120-6 | 2 | 北京威派格公司 |  |
|  | 不锈钢水箱 | WDL32-3-2A-F-A-E-HQQV | 2 | 北京威派格 |  |
| 台湾馆南侧 | 化粪池 | 50立方 | 1 | \ |  |
| 西通道中间 | 化粪池 | 20立方 | 1 | \ |  |
| 资料中心南侧 | 化粪池 | 25立方 | 1 | \ |  |
| 食堂北侧 | 隔油池 | 5立方 | 1 | \ |  |
| 食堂西侧 | 雨水调蓄池 | 32立方 | 1 | \ |  |
| 主展馆中厅男卫 | 污水提升装置 | Etlift250D220G | 1 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 主展馆中厅女卫 | 污水提升装置 | Etlift250D220G | 1 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 主展馆尾厅男卫 | 污水提升装置 | Etlift250D220G | 1 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 主展馆尾厅女卫 | 污水提升装置 | Etlift250D220G | 1 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 夹层卫生间 | 污水提升装置 | Etlift250D220G | 1 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 动力中心消防泵房 | 自动搅匀排污泵 | 50WQ25-10-2.2JY(I) | 2 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 动力中心循环泵房 | 自动搅匀排污泵 | 65WQ15-10-1.1JY(I) | 2 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 动力中心地下室 | 自动搅匀排污泵 | 5WQ15-10-1.1JY(I) | 2 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 主展馆报警阀间、空调机房 | 自动搅匀排污泵 | 65WQ25-18-3JY(I) | 6 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 展厅通道及电缆夹层 | 自动搅匀排污泵 | 65WQ25-18-3JY(I) | 20 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 东西下沉广场排水 | 自动搅匀排污泵 | 80WQ40-15-4JY(I) | 8 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 北下沉广场排水 | 自动搅匀排污泵 | 80WQ40-15-4JY(I) | 4 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 尾厅室外风井排水 | 自动搅匀排污泵 | 80WQ40-15-4JY(I) | 4 | 南方泵业股份有限公司 |  |
| 动力中心三层热水机房 | 燃气热水器 | RSTQ73-455LB | 3 | 广东江供电器有限公司 |  |
| 动力中心三层热水机房 | 热水管道循环泵 | GD(3)32-14D | 2 | 惠州市源立实业有限 |  |
| 动力中心三层热水机房 | 热水系统稳压罐 | PZ-120VL-PW | 1 | PZSOHY |  |
| 动力中心一层卫生间 | 密闭型储水式电热水器（热水宝） | F6.6-20A3(ES) | 3 | 广东美的厨卫电器 |  |
| 主展馆展厅卫生间 | 密闭型储水式电热水器（热水宝） | F6.6-20A3(ES) | 28 | 广东美的厨卫电器 |  |
| 主展馆西办公区卫生间 | 密闭型储水式电热水器（热水宝） | F6.6-20A3(ES) | 3 | 广东美的厨卫电器 |  |
| 主展馆东办公区卫生间 | 密闭型储水式电热水器（热水宝） | F6.6-20A3(ES) | 4 | 广东美的厨卫电器 |  |
| 资料中心卫生间 | 密闭型储水式电热水器（热水宝） | F05-15A1（5） | 7 | 广东美的厨卫电器 |  |
| 台湾馆卫生间 | 密闭型储水式电热水器（热水宝） | EWH-6B2 | 5 | 艾欧史密斯 |  |
| 台湾馆卫生间 | 密闭型储水式电热水器（热水宝） | F05-15A2（5） | 11 | 广东美的厨卫电器 |  |
| 合计 |  |  | 133 |  |  |

3.草坪

草坪、绿化面积约6300㎡

- 4.树木

| 序号 | 种类品种名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 5 | 油松 | 14 | 乔木 |
| 2 | 银杏 | 14 | 乔木 |
| 3 7 | 海棠 | 17 | 乔木 |
| 4 10 | 红枫 | 1 | 乔木 |
| 5 | 流苏树 | 1 | 乔木 |
| 6 | 国槐 | 21 | 高2.2 |
| 7 | 白皮松 | 4 | 乔木 |
| 8 | 玉兰 | 2 | 乔木 |
| 9 | 海棠 | 1 | 乔木（办公区） |
| 10 | 油松 | 3 | 乔木（办公区） |
| 11 | 石榴 | 2 | 乔木（办公区） |
| 12 | 丁香 | 3 | 灌木（办公区） |
| 13 | 木槿 | 5 | 灌木（办公区） |
| 14 | 榆叶梅 | 2 | 灌木（办公区） |
| 15 | 竹子 | 15 | 灌木（办公区） |
| 16 | 黄杨 | 2 | 灌木（办公区） |
| 17 | 杜仲 | 1 | 灌木（办公区） |
| 18 | 月季 | 10 | 灌木（办公区） |
| 19 | 白蜡 | 1 | 乔木（办公区） |

# 5.会议室面积

| 会议室（包括但不限于） |  |
| --- | --- |
| 位置 | 面积（单位：平方米） |  |
| 保密会议室 | 181.12 |  |
| 多功能厅 | 394.23 |  |
| 国际学术报告厅 | 321.57 |  |
| 第一会议室 | 116.45 |  |
| 资料中心接待室 | 144.77 |  |
| 第六会议室 | 40.13 |  |
| 第七会议室 | 35.09 |  |
| 西办公区大会议室 | 59.85 |  |
| 西办公区小会议室 | 29.5 |  |
| 东办公区会议室 | 43.46 |  |

馆区停车场（位）：目前馆区西、北两侧共有划线车位119个（包括充电桩车位9个）。

# （四）岗位职责及人员要求

1.要求为中国人民抗日战争纪念馆提供不低于169人的服务团队，其中管理层不低于5人，工程部不低于59人，客服及展厅服务引导部不低于70人（展厅服务引导岗不低于40人），环境部不低于35人。项目服务人员要保持稳定，尤其是重点保障岗位人员稳定，并在服务承诺中承诺该条款。

如遇特殊情况需要更换管理层或重点岗位服务人员，需报经采购人同意，更换的人员需满足招标文件承诺要求且不低于原岗位人员素质能力。

1.1项目总经理

任职要求：大学本科及以上学历，35岁（含）至50岁（含），五年及以上物业服务项目管理工作经验，取得高级职称，具有较强组织协调能力、良好职业信誉、语言表达、文字写作能力。

职责任务：负责抗战馆物业管理服务项目全面工作，负责项目期内及各年度工作计划编制、执行、监督、检查等。

1.2.执行经理兼总工

任职要求：大学本科及以上学历，五年及以上物业服务管理工作经验，五年及以上工程管理经验，具有较强组织协调及制定完备的相关应急预案能力、良好个人信誉、及语言表达、文字能力。

职责任务：负责抗战馆物业管理服务项目各项工作的执行，协助项目经理编制项目期内及各年度工作计划并具体负责执行落实，负责项目内基本设施、设备监（检）测，水电气冷暖管道设备维修维护。对项目经理负责。

1.3. 行政主管兼采购

任职要求：大学专科及以上学历，两年及以上物业管理服务工作经验，有良好个人信誉和语言表达、文字写作能力。

职责任务：负责抗战馆物业管理服务项目相关行政事务及相关物资物品采购，对项目经理和执行经理负责。

1.4.综合主管

任职要求：大学专科及以上学历，50 岁（含）以下，具备物业、客服、后勤服务管理知识，从事相关行业 5 年（含）以上，工作且具有良好个人信誉。

职责任务：负责抗战馆物业日常管理工作，对接馆方各部门的协同工作，协助项目总经理及执行经理开展各项工作。

1.5.工程主管

任职要求：大学专科及以上学历，五年及以上工程建设、管理、机电设备监（检）测维护维修、电力安装监测维修等工作经验并持有北京市市场监督管理局颁发的特种设备作业人员证（特种设备安全管理A）。

职责任务：负责项目内基本设施、设备监（检）测，水电气冷暖管道设备维修维护。对项目总经理和执行经理负责。

1.6.强电主管

任职要求：大学专科及以上学历,具备大型变配电设备设施运转、维护、检修能力；，能处置各种电气异常情况的能力，保障博物馆正常供电；身心健康，责任心强。

职责任务：负责电气（器）设施设备检测，馆区设施设备维护维修，根据季节和时间节点检测、清扫高低压配电设施，高低压联络传动开关测试等。电力、照明系统（包括开关、墙地面插座），防雷接地系统运行、维护、检修；临展、特展的布展参与和配合，临时活动的舞台搭建、灯光、不间断电源的安装调试和活动保障。对项目经理和执行经理负责。

- 1.7.弱电主管

- 任职要求：从事物业服务行业 5 年（含）以上，同岗位相关工作经验 3 年（含）以上，具备较丰富的楼宇自控系统、多媒体视听室播放系统、有线电视系统、程控电话交换系统、移动通信系统、会议服务系统、楼宇自控系统设备运行维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。

- 职责任务：楼宇自控系统的日常运行和调控；配合监管展陈等运维团队进行各类活动布置及现场调控工作；熟悉国际会议室、小会议室、多功能会议厅及贵宾厅的会议系统，熟悉调音台及灯光台技术操作；熟悉有线电视系统、程控电话交换系统、移动通信等系统；全馆的楼宇自动化控制系统的日常运行和调控；临展、特展的布展参与和配合，对临时活动进行配合搭建及监管调度工作。对项目经理和执行经理负责。

1.8.水暖主管

任职要求：大学专科及以上学历，熟悉燃气供冷（热）技术，三年及以上工作经验，身心健康，责任心强。

职责任务：馆内所有管道系统（给排水管道系统、生活水管道系统、冷冻水管道、冷却水管道）运行、维护、检修；直燃机、空气源热泵、水泵房、空调机组、恒温恒湿机组、分体空调、风机盘管、散热器、地暖、卫生间、雨水收集池、化粪池、隔油池、集水坑等设备运行、维护、检修及检测等工作。对项目经理和执行经理负责。

1.9.高低压配电室值守

任职要求：高中或中专及以上学历，具有高压运行维修操作证书，掌握巡视查看各类仪表指示灯知识，熟练掌握高低压分合开关技术，身体健康，责任心强。

职责任务：负责总、分配电室运行，实行24小时值守（四班三运转），配合专业资质机构开展工作，自201、202高压进线至401、402、403、404及4、5号母线分支出线末端各点位查验等。对工程部主管和执行经理负责。

1.10.直燃机房、空气源热泵设备值守

任职要求：高中或中专及以上学历，具有制冷（热）技术资质和燃气制冷（热）操作证书，三年及以上相关工作经验，身心健康，责任心强。

职责任务：负责直燃机、空气源热泵设备运行，实行24小时值守（四班三运转），非供冷（热）季配合维修人员对仪器仪表管道线路等进行检测维修。对工程部主管和执行经理负责。

1.11.强电技工

任职要求：高中或中专及以上学历，具有电气（器）设备维护维修三年及以上工作经验，身心健康，责任心强。

职责任务：负责配电室出线末端至低压柜（箱）承载电力负荷及输电线路巡视检查，短（断）路故障处理及项目内区域电力、电器设备维护维修等。负责项目内电气（器）设施设备及管网等日常维修维护。对工程部主管和执行经理负责。

1.12.弱电技工

任职要求：高中或中专及以上学历，两年及以上工作经验，熟悉计算机知识，身心健康，责任心强。

职责任务：负责项目区域内有线电视、网络线路、电话交换机、办公电脑等设备巡视、检测、维修维护等。对工程部主管和执行经理负责。

1.13.水暖技工

任职要求：高中或中专及以上学历，熟悉燃气供冷（热）技术，三年及以上工作经验，身心健康，责任心强。其中确保1人具有电气焊使用职业资格。

职责任务： 负责项目内区域冷热管线、泵头、暖气维修等。对工程部主管和执行经理负责。

1.14.综维技工

任职要求：高中或中专及以上学历，熟悉管沟、管道、门窗等结构，两年及以上工作经验，身心健康，责任心强。

职责任务：负责项目区域内管沟、上中下水管道、门窗、屋顶、路面等维修维护，物品搬运等相关工作。对工程部主管和执行经理负责。

- 1.15安全主管

任职要求：大学专科及以上学历，从事相关安全管理工作三年及以上工作经验，身心健康，责任心强。

职责任务：组织和实施消防安全管理工作。制定消防安全制度、组织防火巡查和安全检查、及时消除火灾隐患，并确保疏散通道、安全出口和消防车通道畅通。安排定期维护和检修消防设备和设施，包括消防水源、疏散通道、灭火器、喷淋系统等，以确保其正常工作。制定应急疏散预案，并定期组织消防演练和培训。负责组建义务消防队，并对义务消防队进行培训与督导。对项目经理和执行经理负责。

1.16.中控值守

任职要求：高中或中专及以上学历，有中心控制值守资格证书，两年及以上工作经验。

职责任务：配合中心控制室主班值班员做好中控值守，实行四班三运转（单人）。对总经理、执行经理、安全主管负责。

1.17．内保巡视

任职要求：高中或中专及以上学历，一年及以上工作经验，品貌端正，形象气质俱佳，有相关工作经验，身心健康，体能充沛，举止文明，责任心强。

职责任务：负责安全巡视、秩序维护、观众引导、突发和应急事件处理等。对总经理、执行经理、安全主管负责。

1.18.客服主管

任职要求：大学专科及以上学历，具有三年及以上客户服务管理工作经验和良好个人职业信誉，具有较强的语言表达和文字写作能力。

职责任务：负责本项目客户服务部人员日常管理：包括会议服务、观众引导、展厅巡视及观众社会教育辅助服务等。对项目总经理、执行执行经理负责。

1.19.客服专员

任职要求：高中或中专及以上学历，掌握各类会议摆台，熟悉会议服务程序标准，品貌端正，形象气质俱佳，身心康健，体能充沛，口齿伶俐，举止大方得体，责任心强。

职责任务：负责项目区域内会议室、学术报告厅、多功能厅召开会议、举办活动等会议服务；观众预约接待，观众导引服务，观众社会教育辅助服务;负责客人来访登记、接待、引导、咨询等办公区前台接待服务。对项目执行经理和客服部主管负责。

1.20.保洁主管

任职要求：高中或中专及以上学历，三年及以上清洁保洁服务管理工作经验和良好个人职业信誉。

职责任务：负责馆区室内（外）清洁保洁管理服务；馆区绿化美化等相关工作。对项目经理、执行经理负责。

1.21. 绿化员

任职要求：初中及以上学历，具有乔（灌）木养护专业知识，熟悉园艺技术，有3年及以上工作经验，身体健康，勤奋朴实，吃苦耐劳。

职责任务：日班制，负责项目区域内树木、草坪浇灌、修剪、养护及病虫害消杀等。

1.22. 保洁员

任职要求：小学或初中文凭及以上，有清洁保洁工作经验，身体健康，精力充沛，吃苦耐劳，爱岗敬业。

职责任务：负责项目区域内卫生清洁，卫生间清洁，公共区域地面清洁，展区展柜清洁，展区地面结晶保养，会议室、报告厅、办公室等卫生清洁及馆区院落卫生清洁，有害生物消杀等。

- 1.23 梯控值守

任职要求：高中或中专及以上学历，具备电梯维修操作技能，品貌端正，形象气质俱佳，身心康健，体能充沛，举止大方得体，责任心强。

职责任务：负责项目区域内电梯操作运维。对项目执行经理、工程部主管、客服部主管负责。

2.特定要求

2.1.人员管理：应建立人员行为规范制度（包括但不限于统一着装，佩戴标识、仪容仪表整洁）、职业素质与技能培训机制、人员激励机制等；

2.2.信息安全管理：物业服务企业员工上岗前必须通过保密培训且考核合格，签订《保密承诺书》后方能上岗；重点岗位员工须经上报采购人进行政审后方可入职；

2.3.沟通汇报机制：应与采购人建立沟通和信息反馈汇报机制，主动、及时将物业管理工作情况及突发事件报告抗战馆指定的物业管理部门负责人；

2.4.风险与应急管理联动机制：应识别物业管理服务中可能存在的风险（尤其是展览展示区域风险），明确物业管理中的主要风险、重大危险源和安全隐患并采取相应的控制措施。应建立突发事件应急救援队伍，制定突发事件应急预案，配备应急物质，建立与采购人、相关的社会救援力量和政府部门的应急联动机制；

2.5.项目经理、主要管理人员应按照招标文件要求提供相关证书，具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备。

2.6.特定服务内容定期报告机制：物业针对服务保障业主单位设施设备运行情况，组织制定年度、季度、月度维修计划并及时呈报业主单位。

# （五）服务考核办法

采购人定期或不定期组织相关人员对物业服务人员到岗率、服务态度、能力、水平、相应速度，应急能力及服务保障重大政治活动能力和满意度等进行评议，亦或邀请第三方对物业上述服务进行测评。

# （六）服务承诺

为保证物业服务质量，加强监督管理，投标人根据服务内容提供服务承诺，内容包含但不限于：人员配备、质量保证、保密承诺、目标管理及投标承诺等内容。

# （七）服务事项和标准

1.服务团队：所有物业服务团队人员热爱抗战馆、维护抗战馆利益，均无犯罪记录，无赌博、酗酒等不良嗜好、不良表现，均能经得起政治审查。

2.服务指标率：建筑物完好率98%；零修急修及时率100%并回访率100%；维修质量合格率100%；绿化完好率98%；清洁保洁率98%；道路完好率98%；污雨粪井完好率98%；明暗沟完好率98%；设施完好率98%；有效投诉率1%并处理率100%；管理人员专业合格率100%；档案完好率99%；业主满意率90%以上。

3.服务标准：投标人物业服务，执行《北京市住宅物业服务四级标准》（DB11/T 801-2010）(适用北京市共建项目服务标准)；（详见附件1）符合革命类纪念馆和爱国主义基地相关要求。

4.物业管理综合服务

4.1.主要工作内容

主要包括前台接待、会议服务、展厅服务、电话咨询服务；物业服务档案的管理及其它各项综合性等工作。

（1）前台接待工作时间为周一至周五上午8:00—下午18:00，周六日上午8:30至下午17:00，负责来电、来访、投诉、咨询和外来人员的接待工作；通过电话及网络接待报修，及时通知维修人员赶赴现场进行处理及回访反馈工作。

（2）承担采购人组织召开的各类会议的现场服务，布置会议会场和其他相关服务保障工作。建立会议室管理制度，制订会议服务规程报采购人审核确认后认真落实。

（3）档案管理服务，建立馆区基础设施及设备等档案，建立馆区访客档案，物业服务的制度档案收集、整理、归档等。

（4）展厅服务：配合相关部门做好展厅引导、观众疏导，展厅设施报修及陈列品安全检查等。

（5）协助做好司勤服务。

4. 2.服务标准

（1）客服接待人员应经过专业礼仪素质培训，容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，严格执行来访登记制度，客户报修及时发放维修单据，协调处理各类报修，定期就服务情况进行客户回访。

（2）会议服务

（1）保证各类会议场地使用，会议室调度得当、利用率高。

（2）会议服务人员须经过专业礼仪素质培训，容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，接收过礼仪礼貌方面的专职培训。具有卫生防疫部门出具的健康证，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行。

（3）会场布置整洁、大方、条幅大小、颜色协调，绿植适度、摆放合理，室内空气清新、温度适宜，地面、墙面整洁无污物、无污渍；地毯无卷边开裂，定期进行清洗。

（4）指定专人承担会议现场服务，定时（一般为15分钟）添加茶水；保持室内整洁、温度适宜、设备正常运行使用。

（5）设专职人员负责会议音响、投影等设备的管理和操作，确保正常使用；会议期间，服务人员自始至终监听音响效果，使其处于最佳状态，达到会议要求。

（6）所有会议召开前一天与会议室预定人员进行联系，按预定人员要求进行会场布置，针对取消会议、会议提前、延后召开等情况合理安排会议室，提高会议室使用频率。小型会议召开前15分钟，重要会议召开前1小时完成会议服务各项准备工作，各项服务符合会议主办部门要求，节约使用各种会议物品。

（7）会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏。

（8）具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办部门的通知后，在规定时间内能做好会议接待的准备工作。

4.3.工作要求

（1）对采购人安排的临时工作在最短的时间内保质保量的迅速完成。

（2）具备承担采购人大型活动的服务接待能力和人力物力资源储备。

（3）档案收集、整理及归档及时，准确反映物业服务内容。

5.日常公共区域卫生保洁服务

5.1服务内容

各建筑所需内部保洁部分包括门厅、走廊、楼梯间、卫生间及展厅等公共区域部分，及各办公室、会议室、报告厅、多功能厅、档案室、展厅、宣传栏、室内摆放花的浇灌。馆内道路卫生清扫、垃圾清运、化粪池清掏；“门前三包”区域内的垃圾清扫、外运、扫雪铲冰等；对蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物进行有效防治，公务车辆日常清洁，疫情防控政策下科学规范消毒消杀，北京市生活垃圾“四分法”。

5.2.服务标准

（1）办公区、展厅等建筑物室内保洁标准

①地面光亮无水迹、污迹，地毯，地面无杂物、无卷边开裂。

②楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物。

③严格执行垃圾分类“四分法”分类规定，垃圾筒内垃圾不超过2/3，并摆放整齐，外观干净。

④花盆、绿植外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物。

⑤展品安全，展柜玻璃洁净无污。

⑥玻璃、门窗无污迹，水迹、裂痕，有明显安全标志。

⑦展厅无蚊虫。

⑧灯饰和其它饰物无尘土、破损。

⑨展厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹。

⑩展厅天花板无尘埃。

（2）卫生间保洁标准

①门窗隔板无尘、无污、无杂物。

②玻璃、镜面明亮无水迹。

③地面墙角无尘、无污、无杂物、无蛛网、无水迹。

④面池、龙头、弯管、马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀明亮。

⑤便池无尘、无污、无杂物，小便池内香球及时更换。

⑥桶内垃圾不超2/3即清理。

⑦设备（烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污；

⑧空气清新、无异味。

⑨墩布间干净、整洁、无杂物、无座椅、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

⑩保证卫生纸、洗手液正常供应，烘干器正常使用。

（3）电梯间保洁标准

①电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

②电梯天花板、门缝无尘土。

③井道、槽底清洁，无杂物。

④电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

（4）馆内室外区域的卫生管理工作标准

①馆区地面清洁无废弃物；公务车辆外观光亮整洁。

②保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶。

③垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生。

④扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

⑤及时清扫落叶，清除广场的灰土，保持各级平台的洁净。

⑥定期清掏化粪池。

（5）病媒生物防治

①馆区各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期撒放老鼠药、灭蟑药。

②定期喷洒灭蚊药，园区环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地。

（6）具备应对突发公共卫生事件的响应能力和防控经验;团队人员严格执行疫情防控有关规定。

6.公用设施、设备养护与维护

6.1.房屋建筑的日常养护维修

（1）服务内容

房屋日常维护是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常维护、及时修复小损和小坏等工作；建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑物小修包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补，顶棚维修，墙面找补抹灰，木结构刷漆和瓷砖修补等内容；清理露天平台和内管线沟杂物；定期清扫屋面，及时补漏。

入馆的市政公用设施及附属配套设施的维修、养护和管理，包括雨污水管道和大门的维修、保养和管理等。

（2）服务标准

①每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到98%。

②及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时。

③对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

④每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时记录。

⑤要爱护办公楼内设施，未经批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动。

⑥恶劣天气（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

⑦建立日常房屋维修报修、报检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每日巡检工作计划，制定定期检查计划，向甲方进行工作月报、季度报、半年报、年报。

⑧对采购人二次装修施工进行认真监督，爱护各类设备设施，未经采购人主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行改动。

⑨馆区内建筑物屋面雨水排泄通畅。

6.2.给排水设施维护

（1）服务内容

为保证各种给水、补水、污水、废水设施的正常使用，所进行的日常养护维修。包含但不限于给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备等日常养护维修。

（2）服务标准

①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

②建立正常供水管理制度。负责与相关部门联系，定期做水质检测，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏。

③对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修。

④阀门每月开关灵活性检查、定期为丝杠加注润滑脂。

⑤保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时解决。

⑥设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后15分钟内到达现场，维修合格率100%，故障排除不超过24小时。

⑦节约用水，符合市政府规定的节水要求。

6.3.空调、通排风、供暖等系统运行维护

（1）服务内容

室内通排风、VRV中央空调、单体空调、供暖系统：包括风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行、维修、保养和管理。

（2）服务标准

①保证VRV中央空调、单体空调、通排风、供暖、恒温恒湿等系统、设备安全运行和正常使用。每年两次在供冷前、供暖前进行空调设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态。恒温恒湿设备进行周检维护。

②按规定时间供应冷气和暖气，温度适宜。

③运行中无明显噪音和严重滴漏水现象。

④VRV中央空调、单体空调、风机盘管的过滤网、空调风口过虑网每半年清洗一次。

⑤设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，维修合格达到100%，一般性维修不过夜。

6.4.配电系统管理维护（室内配电室至线路末端设备维护）

（1）服务内容

供电设备管理维护是指为保证用电系统正常运行对用电设备的日常管理和养护维修。

变配电室：包括变压器、高低压柜等全套变配电设备设施的运行、维护、保养、检修等，变配电室要求24小时有人值守，并按甲方要求做好记录，持证上岗，实行四班三运转。

低压配电系统：包括低压配电柜、箱等配电设施的运行、维护、保养、检修，机房配电设备维护、保养、检修和运行管理。

③供（用）电系统：由配电间至各办公区域、展览区、活动区、生活区等的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行、维护检修。由配电间至空调机组、风机盘管、通风机组、消防排烟机组等的供电线路、设备的运行、维护检修，由配电间至其它用电设备线路和设备运行的维护、检修。

照明系统：照明供电线路、设备的运行、维护、检修；更换灯具及光源；每天（开馆日）对展厅照明系统及多媒体设备进行定时开闭并就其运行情况进行检查；照明系统设备的运行、维护和检修；展厅多媒体设备运行检查及维护。

⑤对项目范围内各级电表定期检查、维护及记录数据，每月完成能耗数据登记及上报工作。

（2）服务标准

①对供（用）电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，达到用电系统绝对安全可靠。

②统筹规划，做到合理、节约用电。

③电气维修人员必须持证上岗。

④配电间主电路跳闸，15分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后15分钟赶到现场查明原因并报所相关部门；设备故障时，维修人员15分钟内到现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

⑤加强日常维护检查，工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作。

⑥配电箱柜的定期维护。

⑦严格执行用电安全规范，确保用电安全。

⑧保证避雷设施完好、有效、安全。

6.5.电梯运行维护与管理

电梯运行维护是指为保证办公楼(区)、展馆内电梯设备正常使用所进行的日常运行管理和维修养护。

- 服务内容

电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护维修。

（2）服务标准

①建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好，电梯管理人员持证上岗。

②在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，应提醒采购人向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

③严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，定期进行维护保养。

④轿厢、井道保持清洁。

⑤因故障停梯，接到报修后维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障，如果电梯发生困人情况，物业工程人员在5分钟内赶到现场进行解救（解救人员需要持有电梯机械安装维修证书，持证上岗）。

⑥每天巡视检查电梯运行情况，发现问题及时报告采购人，并协助采购人联系电梯维保单位进行处理。

⑦保证电梯内报警系统随时处于有效状态。

6.6.直燃机组、空气源热泵运行管理

（1）每年3、4月份和10、11月份，供冷、供暖换季停机阶段，对直燃机、空气源热泵进行换季检查和保养维护。

（2）冷热季节转换时对所有的冷冻水和冷却水管道的阀门 进行检查、查漏、加油，必要时更换。

（3）每年供冷、供暖前须对机组进行开机前检查：确认冷热季换阀门已转换完毕、检查机组真空度是否符合供冷（暖）要求，制冷剂液位和真空泵油位是否正常，燃气系统进行泄漏检查保正无泄漏情况，补充制冷剂，记录视液镜液位状态，检查制冷系统循环平衡状态，整修保温层，启动器运行，水系统运行，测试运行控制功能，启动机组，检查系统的各项运行状况。

（4）运行季节每班按规定时间循环检查机组，准确记录各项数据，调整安全装置；检查制冷剂液位；检查电机和启动器是否运行正常。

（5）每年换季时需对空调系统及补水系统进行保养工作，清除杂物、锈斑、涂刷油漆等防护层。

（6）运行季每周对每台直燃机组、空气源热泵的运行时间进行统计，平衡每台机组的平均运行时间。

（7）系统补充水箱。使用前检查循环水、水质分析、测试；使用期间每两个月进行一次水质分析、测试；对补水系统，每年进行一次保养，清除杂物；对空调循环水系统的集水器、分水器，每年进行一次保养，确保这些设备，无堵塞，水流均匀合理。

（8）冬季根据空气源热泵特点，做好防冻保护及停电应急方案。

6.7.定期对浴炉进行清洁清扫和日常维修保养。

6.8.柴油发电机日常保养，包括但不限于：

（1）检查柴油发电机工作日报。

（2）检查柴油发电机机油平面、冷却液平面。

（3）日检柴油发电机有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。

（4）检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

（5）放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。

（6）检查水过滤器。

（7）检查起动蓄电池。

（8）起动柴油发电机并检查是否存在污染环境等影响。

6.9.综合维修服务。负责馆区建筑物的室内外公共设施日常巡检及维修工作，并做好相关记录；配合甲方零星外委维修项目的实施，包括质量监督及现场管理。包括但不限于：

（1）定期对屋架、柱、梁、装饰区域的墙与顶棚进行巡视检查，发现问题及时向业主提交解决方案。

（2）对馆区道路定期检查并随损坏随修理。

（3）定期对屋顶隔热层、防水层进行运势检查，发现隔热层、防水层破损造成屋面渗漏须及时向业主提交维修方案。

（4）定期巡视检查避雷带是否脱焊等，发现问题及时维修。

（5）定期（每月至少一次）对屋面泄水沟进行检查、清扫，及时处理屋面积水，确保泄水畅通，汛期前须进行特别检查清扫。

（6）定期检查房屋建筑物伸缩缝且在汛期前进行特别检查。

（7）定期对建筑物外墙进行巡视检查，随损坏随修补，并对玻璃幕墙、外门、栏杆玻璃等进行巡视检查，发现问题及时向业主报告情况、提出解决方案和维修维护。

（8）定期对室内外各种井盖编号刷漆，发现问题及时维修，并在每年汛期前对井内垃圾等堆积物进行彻底清理清扫。

（9）定期对卫生间设施进行检查维护，包括台盆下水管线、加热装置等定期检查维护。

（10）冬季供暖、夏季供冷前，对馆东区东西两侧百叶窗作间隔缩放处理。

（11）定期对“一卡通”管控设施进行检查、维护。

（12）办公电脑、打印机、复印机等检查维修维护。

（13）办公电话、局域网维修维护。

（14）定期检查馆区停车场（位）进行巡视检查，每年修补划线一次，地面及隔离设施损坏随时维修。

7.绿化养护

按照北京市《城市园林绿化养护管理标准》中一级养护质量标准，绿化养护工作要求如下：

7.1.绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

7.2.园林植物达到：

（1）长势好，生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。

（2）叶子健壮：叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(包括5％，以下同)。

（3）枝、干健壮：无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化.

（4）无蛀干害虫的活卵活虫。

（5）树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

（6）措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。

（7）草坪覆盖率应基本达到100％；生长茂盛颜色正常，不枯黄；无病虫害。

7.3.绿化生产垃圾：树枝、树叶、草沫等做到随产随清，并做到经常保洁。

7.4.无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料或侵占等。

7.5.本馆举办大型活动期间，按照绿植养护租摆合同的要求，对绿化租摆、养护进行监管，并确保配液绿化租摆养护方完成合同要求。

8.中心控制室值守、配电室值守、直燃机房值守

8.1.中心控制室值守、配电室值守、直燃机房值守人员必须持有职业资格证，值守人员应坚守岗位，精神集中，认真履行职责，做好值班记录，并按规定时间用餐，严禁吸烟、睡觉、擅自离岗、聊天、大声喧哗和做与工作无关的事情。

负责甲方中心控制室24小时值班（副班值守），并随时了解消防自动报警系统及其附属设备、通讯系统、试听系统、自控系统的运行情况。

8.2.值班人员应严格执行设备操作规程，注意监视设备运行状态，及时处理各类报警（设备故障报警信息）信息，使设备始终处于正常运行状态。

8.3.值班人员须熟练掌握设备的操作技术，能准确判断各监控、消防控制点、设防部位的异常迹象，发现后及时请示、汇报，严禁隐藏不报或擅自处理。情况紧急时，立即通知当班负责人和临近保安员到现场处置。

8.4.未经部门负责人同意，严禁修改系统参数、设备状态或将设备挪作他用，不得无故操作设备开关按钮。设备设施出现故障要及时报告，并通知工程维修人员，不得自行拆卸处理。

8.5.电视监视录像设备开启期间，必须保证有人在监视器前进行屏幕的监视和操作，发现问题填写《监控情况记录表》，同时时刻关注消防设备、门禁系统、通讯器材（对讲机、电话等）等设备设施的使用状态和运行情况。

9.设备设施专项检测

根据博物馆行业运行管理需要，完成以下检测（包括但不限于以下内容）：

9.1.总配电室、分配电室耐高压试验及电柜清扫

9.2.电气继电保护检测维护

9.3.电力运行监控系统检测及专业维护

9.4.高压辅助用具绝缘检测

9.5.计量仪表检测

9.6.压力容器检测

9.7.冷凝器蒸发器专业清洗

9.8.二次供水水质检测（包括延续办理饮用水卫生许可证）

9.9.直燃机软化水处理检测

9.10.电梯安全检测及代维

9.11.避雷装置安全检测

9.12.压力表检测

9.13.风道清洗等专项

9.14.其他检测及专业维护

10.重大活动服务保障

10.1.采购人承接的重大活动服务保障工作。

10.2.采购人管理部门确认的其他临时性工作任务的服务保障。

11.节能管理。节能管理指物业服务过程中能源费各种可能的勤俭节约方案并组织实施。

12.员工培训。员工培训指为保证物业服务提出的员工培训方案。

# （八）移交资料清单（签订合同时移交）

1.竣工总平面图、单体建筑、结构、设备竣工图、配套设施、地下管线工程竣工图等资料，以及房屋管线布线图；

2.设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

3.物业质量保修文件和物业使用说明文件【住宅质量保证书】【住宅使用说明书】；

4.相关专业部门验收资料；

5.房屋及配套设施的产权清单（包括甲方名称、建筑面积、联系方式等）；

6.供水、供暖的试压报告；

7.设备设施检测报告

8.实测面积报告

9.物业服务所需要的其他资料。

# 附件一：北京市住宅物业服务四级标准

(DB11/T 801-2010)

（适用北京市公建项目服务标准）

1 基本要求

1.1 客户服务场所

1 设置客户客服中心，配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。

2 公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人及主要服务人员照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。

3 客户服务中心工作时间，工作日及节假日不少于8小时，其他时间设置值班人员。

4 设置并公示24小时服务电话。

1.2 人员

1 从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

2 服务人员分岗位统一着装，佩戴标志。

3 配备物业服务项目负责人，房屋建筑安全管理员。

4 执行经理兼总工具有3年及以上物业服务企业同等岗位工作经历，为本市项目负责人信用信息档案登记在册人员。

1.3 制度

1 建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。

2 建立突发公共事件的应急预案。

3 建立培训体系，定期组织培训、考核。

4 建立物业服务工作记录。

1.4 档案

1 建立物业管理档案，

2 配备专职档案管理人员，有档案资料室。

3 应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

1.5 标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

1.6 客户服务

1 每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况、收支情况、本年度收支预算。

2 涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张贴通知，履行告知义务。

3 对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。

4 水、电急修20分钟内、其他报修30分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应在30分钟内告知。报修回访率应不少于30%。

5 业主或使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复。投诉回访率100%。

6 每年至少公开征集1次物业服务意见，问卷率80%以上，公示整改情况。

7 每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

8 每年组织业主参观共用设施设备机房。

9 每年至少组织2次社区文化活动。

10 重要节日进行美化装饰。

11 设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。

12 按规定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

13 有条件的提供室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。

1.7 专项服务委托管理

1 签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

2 专项服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

3 专项服务企业人员统一着装，佩戴标志。

4 对专项服务进行监督及评价。

2.共用部位及共用设施设备运行、维修养护

2.1 综合管理

1 建立房屋及共用设施设备的基础档案。

2 运行、检查、维修养护记录应每月归档。

3 组织实施房屋使用安全情况评估检查。

4 共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

5 每年第四季度制定下一年度维修养护计划。

6 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

7 雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

8 设备机房

1） 每月清洁1次，室内无杂物。

2） 设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。

3） 在明显易取位置配备消防器材，每月检查1次消防器材，确保完好有效。

4） 设施设备标志、标牌齐全。

5） 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

6） 交接班记录、工作日志等齐全、完整。

2.2 共用部位

1 房屋结构

每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按鉴定结果组织修缮。

2 建筑部件

1） 每季度检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。

2） 每2周巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

3） 每2月检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等。

4） 每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

3 附属构筑物

1） 每2周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。

2） 每2月检查1次雨、污水管井等。

3） 每2周巡查1次大门、围墙、围栏等。

4） 每2周巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。

5） 每年检测1次防雷装置。

2.3 空调系统

1 运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备进行系统性检查。

2 运行期间每日巡视1次空调系统，保证室内温度符合相关规定。

3 制定节能措施，每月对能源消耗进行统计、分析。

4 每年检查1次管道、阀门并除锈。

5 每年检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。

6 每年清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体等；每年清洗消毒2 次风机盘管滤网；每两年清洗消毒1次风管。

7 每年对空调系统进行1次整体性维修养护。

2.4 二次供水设施

1 按照卫生防疫部门的要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

2 每日巡视2次水箱间、水泵房，检查设备运行状况。

3 每2月切换1次备用水泵。

4 每季度检查1次水泵润滑情况，补充或更换润滑剂；每年养护1次水泵。

5 每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

6 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

2.5 排水系统

1 排水设施

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。每次降雨前后对主要排水口、管井进行检查。汛期前对雨水篦子进行清掏，定期进行检查，清理表面异物。

2 污水泵

汛期每日巡视2次，平时每周巡视1次，检查强排设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次。

3 化粪池

每半年检查1次化粪池；组织安排清掏。

2.6 照明和电气设备

1 楼内照明

每日巡视1次，一般故障12小时内修复；其他复杂故障3日内修复。

2 楼外照明

每周巡视3次；一般故障1日内修复；其他复杂故障5日内修复；每2周调整1次时间控制器。

3 应急照明

每日巡视1次，发现故障，即时修复。

4 低压柜

每日巡视2次设备运行状况；每半年养护1次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查1次电气安全；每半年检测1次接地电阻；每年校验1次仪表。

5 低压配电箱和低压线路

每月巡视2次设备运行状况；每年养护1次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换1次双路互投开关。

6 控制柜

每周巡视1次设备运行状况；每年养护2次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每半年校正1次各种电器元件或控制设备的设定值；每年检查1次远控装置。

7 发电机

每月试运行1次，保证运行正常；每年1次带负荷运行；每年活化2次蓄电池；每日巡视1次充电机和蓄电池。

8 检测

每3年检验1次内部核算电能表。

9 配电室、楼层配电间

防小动物措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标志清晰、准确。

2.7 安全防范系统

1 报警控制管理主机

每日巡查1次，检查设备运行状态；每周表面清洁1次；每年内部除尘1次。

2 对讲门口机

每2周检查1次按键、显示屏等；每2周表面清洁1次；每半年内部除尘1次。

3 网络控制箱

每季度检查1次外观、接线；每季度表面清洁1次；每半年内部除尘1次。

4 红外对射探测器

每2月检查1次接线、探测范围、防水状况等；每2月表面清洁1次；每半年内部除尘1次。

5 图像采集设备

每周检查2次监视画面、录像功能；每2周表面清洁1次；每半年内部除尘1次。

6 摄像机

每季度检查1次聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁1次；每年防护罩内部除尘1次。

7 解码器

每季度检查1次防雨罩、接线等，进行相应的调试；每季度表面清洁1次；每年内部除尘1次。

8 云台

每季度检查1次运转、接线，进行清晰度调校；每季度表面清洁1次；每年转动部位上润滑油1次。

9 巡更点

每2周检查1次外观；每2周表面清洁1次；每日存储巡更记录。

10 读卡器

每2周检查1次外观；每2周表面清洁1次，查看防水状况。

11 电磁锁门锁

每月检查1次吸力、外观、接线。

12 出门按钮

每月检查1次开锁功能、接线。

2.8 电梯

1 电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，应向相关行政主管部门办理使用登记。登记标志应置于或附着于电梯的显著位置。

2 在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

3 日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时排除；电梯的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应每年进行校验、检修。

4 应与有资质的电梯制造、安装、改造、维修单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。对专项服务企业的维修保养工作进行监督，对专项服务企业定期检修计划的落实情况进行监督。

5 配备电梯安全管理人员。定期对电梯安全管理人员进行特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。

6 制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。物业服务人员应在15分钟内到达现场，专业维修人员应在30分钟内到达现场。

2.9 水景

1 启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。

2 使用期间每日巡查1次喷水池、水泵及其附属设施，每2周检查1次防漏电设施。

3 设置必要的安全警示标志。

4 水质符合卫生要求。

3 消防安全防范

3.1 综合管理

1 建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

2 成立义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织1次有员工、业主或使用人参加的消防演练。

3 设置消防安全宣传专栏，组织开展经常性的消防安全宣传教育；每年对员工进行2次消防安全培训。

4 每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定每年检测1次建筑消防设施；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

5 发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

6 消防控制室设专人24小时值班，每班2人，及时处理各类报警、故障信息。

7 发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

3.2 消防设施设备维修养护

1 火灾自动报警系统

1） 火灾报警控制器、联动控制设备

每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜内部除尘1次。

2） 火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置

每月抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能；探测器投入运行2年后，每3年由专业清洗单位清洗1次。

3 ） 备用电源

每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘1次。

2 消防广播系统

每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每年机柜内部除尘1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。

3 防排烟系统

每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀的联动功能，核对风速；每年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、排烟阀等。

4 防火分隔设施

每月抽查测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能；每年在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充1次润滑油，电控箱内部除尘1次；每年维修养护2次防火门附件，在门的转动部位补充1次润滑油。

5 水灭火系统

消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度检查1次润滑情况；每年养护1次室内、外消火栓。

6 应急照明、疏散指示标志

每月测试切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。

7 消防电梯

每月检查测试1次按钮迫降和联动控制功能，轿箱内消防电话。

8 灭火器

每日巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。

4 绿化养护

4.1 基本要求

1 乔木

植株生长良好，树冠基本完整，植株保存率高于98%。年成活率高于98%，生长季节叶片保存率高于90%。

2 灌木

植株生长良好，主枝完整，保存率高于98%，年成活率高于98%。

3 绿篱和色块

植株生长良好，轮廓清晰，高度一致，修剪和补种及时，保存率高于98%，年成活率高于98%。

4 地被和花坛植物

地被植物覆盖率高于95%，花坛植物死亡率超过2%后能及时补栽。

5 草坪

草坪整齐，覆盖率高于95%。

4.2 绿化养护内容

1 灌溉

有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，采用节水灌溉设备和措施，及时排涝；一般植物确保在萌芽前、4 月、5月、秋季、入冬前浇水1次，需水量大的植物根据长势和土壤情况合理灌溉。

2 施肥

乔木每年施肥1次；灌木每年施肥2次至3次；地被和草坪植物每年施肥3次至4次；花坛植物根据生长情况进行追肥；有条件的，应使用有机肥料。

3 病虫害防治

根据病虫害发生规律，植物生长季每月检查4 次病虫害情况；并根据检查结果针对不同植物采取相应的防治措施，严禁高毒农药，无明显病虫害发生。

4 整形修剪

乔木每年修剪1次至2次，部分植物进行生长季修剪；灌木根据需要及时修剪开败的残花果，全年至少修剪2次；绿篱和色块生长整齐，每年五一前、七八月份、国庆节前和冬季修剪1次；冷季型草坪生长季节平均每月修剪2次，全年至少修剪15次。

5 除草

每年全面除草4次，重点绿地增加除草次数；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的5%，发现50厘米以上的杂草应及时清除。

6 垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物每周处理5次。

4.3 工作检查

1 生长季节每月检查4次绿化工作。

2 编制每月绿化养护措施和工作计划。

3 绿化档案齐全。

5 环境卫生

5.1 生活垃圾的收集、清运

1 实行生活垃圾分类收集。

2 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。塔楼按栋、板楼按单元设置垃圾收集容器。

3 每2周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药。

4 每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

5 垃圾清运车密闭运输、外观整洁。

5.2 物业共用部分清洁

1 楼内

1） 大堂、一层候梯厅

每日清扫并清拖1次大堂、一层候梯厅地面。每周擦拭2次信报箱。每周擦拭1次大堂玻璃。每2周擦拭1次大堂、候梯厅墙面。每日巡视保洁2次大堂、一层候梯厅。

2） 楼道、楼梯

每日清扫1次、每周清拖2次楼道、楼梯地面。每周擦拭2次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。每季度除尘1次楼内灯具。根据地面材质，定期做地面清洗、养护每日巡视保洁2次楼道、楼梯。

2 电梯轿箱

每日擦拭1次电梯轿厢门、面板。每日清拖1次轿厢地面。不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每月护理2次；石材装饰的电梯轿厢，每季度养护1次。每日巡视保洁3次电梯轿箱。

3 天台、屋面

每季度清扫1次天台、屋面；雨季期间，每月清扫1次天台、屋面。每2周巡查1次天台、内天井，有杂物及时清扫。

4 楼外道路及设施

每日清扫1次、巡视保洁3次楼外道路。每2周清洁1次楼外公共照明及共用设施；每2月清洁1次雨蓬、门头等。

5 水景

根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每日清洁1次水面；每年清洁2次水池池底。

6 有害生物预防和控制

配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

7 雨雪天气清洁

雨后对小区内主路、干路积水进行清扫。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日10：00 前清扫干净。

5.3 工作检查和记录

1 每日检查1次清洁质量，做好记录。

2 每月全面检查1次清洁质量，做好记录。

3 清洁档案齐全。

4 公共秩序维护

6.1 出入口有专人24小时值守。

6.2 制定巡查路线，巡视检查并做好记录。6：00 至22：00 巡视3次、其中楼内巡视1次；22：00 至次日6：00 巡视2次，夜间巡查2人同行。

6.3 巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。

6.4 机动车辆登记出入。

6.5 安防控制室设专人24小时值守；监控影像资料、报警记录应留存30日备查；管理制度、应急预案张贴在显著位置。

6.6 对违法行为立即报警，协助相关部门处理。

6.7 每年进行3次专项应急预案演习，做好记录。

6.8 备勤人员24小时待岗，人数不少于秩序维护专业人员的20%，配备必要的应急工具。

6.9 记录与档案

1 各项工作记录完整有效。

2 档案齐全。

7 装饰装修管理

7.1 建立装饰装修管理服务制度。

7.2 建立装饰装修管理档案。

7.3 受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项。

7.4 装饰装修期间每日巡查1次现场，发现业主或使用人未申报登记或者有违法违规行为的，应立即劝阻；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主、业主委员会，并在物业管理区域内公示。

7.5 装饰装修结束后进行检查，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人按照约定处理。

7.6 委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，采取围挡、遮盖措施，在2日内清运。自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，在2日内清运