# 采购需求

- 一、采购标的

（一）货物需求一览表

| 包号 | 标的名称 | 采购品名称及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水旱灾害防御物资储备（第一包） | - 1、吸水膨胀麻袋：15000条； - 2、激流救生衣：600件； - 3、对讲机：12部； - 4、冲锋舟：34艘； - 5、托盘：400个； - 6、叉车：1台； - 7、扫地机：1台； - 8、液压搬运车：1台。 |

本合同包最高限价为152.175万元。

（二）项目概述

1.根据采购人需要，供应商按要求提供货物。

2.本项目1包选定 1 家投标人。

3.不接受进口产品。

- 二、商务要求

1.  交付时间和地点

1.1时间：交货时间为合同签订后30日历天内。

1.2 地点：采购人指定地点。

2. 付款进度和方式：

（1）合同签订后10个工作日内，乙方向甲方支付合同总价10%的履约保证金，甲方向乙方支付合同总价的70%；

（2）交付全部货物，并经初验合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；

（3）无质量和服务问题，终验结束后20个工作日内，甲方向乙方退还合同总价5%的履约保证金，剩余合同总价5%的履约保证金转为质量保证金。

（4）质保期结束后10个工作日内甲方退还乙方5%质量保证金。

3.包装和运输：

须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库<2020>123号）

4.售后服务（质保期）：

自供货后36个月。

5. 保险

供应商依法为货物运输提供保险。

- 三、技术要求

1.吸水膨胀麻袋

1.1 基本要求

1.1.1 用途：主要用于封堵管涌、漏洞，临时加高堤坝。                                        1.1.2 使用环境:淡水酸碱环境8>PH>4。

1.2 技术参数

1.2.1 材质：由外层袋、内衬袋和吸水材料组成，外层袋是透水性能较好的麻布或棉布材料。                                                                1.2.2 产品尺寸:600(长)×400(宽)×8（高）mm。

1.2.3 断裂强力：≥12kN/m。

1.2.4 膨胀至20kg需要的时间 ：≤150s。

1.2.5 外观：外观平整无破损、经纬线无脱针断落现象、缝口处针脚严密平整。

1.2.6 纸箱规格:五层瓦楞纸。

1.3 其他要求

1.3.1 提供国家级（或省级）授权带有“CNAS”、“CMA”、“CAL”一种或两种以上标志的检测机构针对投标产品出具的检测报告。

1.3.2 提供产品合格证、维护保养说明书等。

2.激流救生衣

2.1 基本要求

2.1.1 用途：主要用于复杂水域环境救援,保障人员安全。

2.1.2 产品外观

2.1.2.1 款式：马甲式贴身设计，整体缝制≥10条标准高亮反光带总面积大于420cm²，可在夜间或者光线黑暗的地方提高救援者的可视性。

2.1.2.2 面料：采用1680D防水牛津布面料，具有良好的耐磨性、耐撕裂性、耐久性等特性。

2.1.2.3 四个前置方块挂点和胸前≥10个战术挂点，6个D型扣，可固定潜水刀、频闪灯、定位灯等装备。

2.1.2.4 救生衣可调节，适用胸围(800-1300)mm。

2.1.2.5 领部：拉链可拆卸设计，使得穿着人员更紧贴于颈部，领部后方塑钢拖拽把手，确保救援过程中使用者被施救时的紧急安全拖拽作用力。

2.1.2.6 胸襟一条YKK拉链，并使塑钢拉头固定于弹力布料夹层内防止脱落；前胸设置 PFD 自救装置，快速解脱救援腰带由尼龙织带和塑钢卡位带扣系统组成，确保未打开之前无法分解，打开后能迅速分离。前端设有2个可脱卸排水口袋，拉链为YKK拉链（可装救援工具，随身物品）。两侧各有4根黑色尼龙织带，环绕腰部的双边抛绳包快速释放带，两侧可挂载两套专用抛绳包。下摆部带有裆带插扣连接点，用于连接腿部固定带,宽度为25mm，防止水流水浪将救生衣冲脱。

2.1.2.7 后背：后背部设有牵引绳连接拉环；上端设有可脱卸式大口袋 1 个，可存放饮用水及其他辅助物品（其口袋上有方块挂点）口袋上设有魔术贴和带有反光条。

2.1.2.8 颜色：救生衣主体底色为红色或橙色。

2.2  技术参数

2.2.1  浮材填充：NBR浮材，浮力>210N。

2.2.2  外层面料

2.2.2.1 断裂强力：径向≥1720N，纬向≥930N。

2.2.2.2 撕破力：径向≥82N，纬向≥79N。

2.2.2.3 接缝断裂强力：≥807N。

2.2.2.4 色牢度：耐摩擦≥4，耐皂洗≥4。

2.2.3  里衬面料

2.2.3.1 断裂强力：径向≥1560N，纬向≥903N。

2.2.3.2 撕破力：径向≥77N，纬向≥71N。

2.2.3.3 接缝断裂强力：≥778.3N。

2.2.3.4 色牢度：耐摩擦≥4，耐皂洗≥4。

2.2.4  织带

2.2.4.1 束缚带断裂强力：≥4135N。

2.2.4.2 裆带断裂强力：≥940N。

2.2.4.3 色牢度：耐摩擦≥4，耐皂洗≥4。

2.2.5  织带调整器

2.2.5.1 缚带承受1600N作用力30min未损坏。

2.2.2.2 裆带承受900N作用力30min未损坏。

2.2.6  快速脱卸带： 扣件闭合状态下承受≥2500N拉力持续1min，织带相对扣件滑移≤11mm，且扣件未出现开启或损坏现象；。

2.2.7  救生衣衣身： 承受3250N作用力10min不损坏。

2.2.8  肩部： 承受1000N作用力5min不损坏。

2.2.9  腿带与救生衣： 承受900N作用力5min不脱离或损坏。

2.2.10 浮力损失： 淡水中浸泡24h后，浮力损失≤1.9%。

2.2.11 入水漂浮姿态： 人嘴高出水面120mm。

2.2.12 背贴： 印有“防洪抢险”字样。

2.2.13 配备

2.2.13.1 可拆卸救生高音口哨（非滚珠类）1只。

2.2.13.2 活饵装置1套（带保护套的登山扣+不锈钢环）。

2.2.13.3 通讯口袋装置1只。

2.2.13.4 牛尾绳1根，静态长度应≥60cm，牛尾绳破断强度≥5kN，牛尾绳外部应有护套。

2.3 其他要求

2.3.1 提供国家消防装备检测报告和合格书。

2.3.2 提供产品使用说明书和保养指南。

3.对讲机

3.1 技术参数

3.1.1 频率范围：UHF1: 400-470MHz  UHF3: 350-400MHz VHF: 136-174MHz，可

在不同频段之间切换。

3.1.2 电池：容量2000mAh（标配）。

3.1.3 外形尺寸：130*54.5*37.4mm ，重量约360g，具有防摔、防震设计功能。

3.1.4 显示屏尺寸: 2.0吋半透彩屏，分辨率: 240*320，显示行数: 6行文本显示。

3.1.5 蓝牙：支持蓝牙芯片，支持蓝牙音频和蓝牙PTT（Push-to-Talk）设备。

3.1.6 发射输出功率：低功率1W；高功率4W(UHF1/UHF3W5W(VHF)。

3.1.7 FM调制方式：12.5KHz:11K0F3E/20KHz:14K0F3E/25KHz:16K0F3E。

3.1.8 4FSK数字调制： 12.5KHzData Only:7K60F1D&7K60FXD

12.5KHzVoice Only:7K60F1E&7K60FXE

12.5KHzVoice And Data:7K60F1W

3.1.9 工作温度范围：工作温度 -30℃ 至 +60℃ 储存温度: -40℃ 至 +85℃。

3.1.10 ESD静电防护等级：IEC61000-4-2(level4)，±8KV(接触放电)，±15KV(空气放电)。

3.1.11 防尘防水：IP68。

3.1.12 定位系统：支持独立北斗定位。

3.1.13 配件：配备备用电池、充电器、耳机等配件。

3.2 其他要求

符合国家标准和行业规范，提供SRRC认证、电磁兼容性（EMC）、射频性能和电

气安全等相关认证证书和测试报告。

4.冲锋舟

4.1 基本要求

4.1.1 主要用途：主要用于防汛救灾中救助转移人员和运送物资。

4.1.2 主要材质：主要材质为玻璃纤维增强塑料。

4.1.3 乘员数量：11+1人（即11名乘员加1名操作员）。

4.2 技术参数

4.2.1 船长 ≥6070mm，船宽 ≥2050mm，船高≥690mm，型深 ≥400mm，型宽 ≥1825mm。

4.2.2 船体质量 ≥340kg ，艉板高度 ≥570mm，扶手数量≥2个，起吊扣数量 ≥4个，牵引扣数量 ≥1个，空载排水量 ≥340kg，满载排水量 ≥1442kg，最大载荷 ≥1000kg。

4.2.3 船外机：不包含船外机。

4.3 其他要求

4.3.1 符合国家标准和行业相关标准，提供国家级或省级授权检测机构出具的检测报告、认证文件、合格证和维护保养说明书。

4.3.2 提供操作手册和培训，确保使用人员能够熟练操作冲锋舟。

5.托盘

5.1 主要用途

托盘是一种用于货物运输、存储和搬运的基础物流设备。

5.2 技术参数

5.2.1 规格：1200×1000×150（mm）。

5.2.2 材料：HDPE（高密度聚乙烯）。

5.2.3 类型：川字平面托盘。

5.2.4 结构：内置3根厚钢管，钢管应均匀分布，确保托盘的稳定性和承载能力。

5.2.5 承载能力：动载：≥1吨 静载：≥3吨

5.2.6 重量：15kg 。

5.2.7 颜色：蓝色

5.3 其他要求

5.3.1 产品应符合国家标准和行业标准，提供检测报告和合格证。

5.3.2 托盘表面应平整，无毛刺、无裂纹、气泡等缺陷。

5.3.3 托盘表面应有防滑纹路或设计，以防止货物滑动。

5.3.4 材料应符合环保标准，可回收利用。

6.叉车

6.1 基本要求

6.1.1 适用范围：用于仓储货物搬运，装卸。

6.1.2 座驾式锂电池叉车。

6.1.3 具有高安全、绿色环保、免日常维护、可长时间高低温工作、高效节能等特点。

6.2 技术参数

6.2.1 动力方式：锂电池。

6.2.2 最大起升重量:3500kg。

6.2.3 最大起升高度mm:4000，最大作业高度mm:4200。

6.3 其他要求

6.3.1 产品应当符合国家标准和行业标准，提供产品合格证、检测检验报告、操作手册、维护保养说明书、《特种设备制造许可证》、营业执照复印件、型式试验合格证(或报告)复印件、叉车总图、电器原理图和液压原理图复印件。

6.3.2 现场提供叉车技术培训。

7.扫地机

7.1 技术参数

7.1.1 座驾式锂电池扫地机。

7.1.2 动力形式：锂电池。

7.1.3 刷数：双刷。

7.1.4 电瓶容量（V/AH）：24/100。

7.1.5 刷盘电机功率（W):380*2。

7.1.6 清洁宽度（mm）：700。

7.1.7 清洁效率(㎡/h）：5900。

7.2 其他要求

7.2.1 符合国家或行业机械标准相关标准，提供提供产品合格证、检测检验报告、操作手册和维护保养说明书。

7.2.2 提供现场操作培训，确保使用人员熟练操作扫地机。

8.液压搬运车

8.1 主要用途

适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物

品的装卸运输。

8.2 技术参数

8.2.1 额定载重量：3000kg。

8.2.2 货叉最小高度：85mm。

8.2.3 货叉最大高度；205mm。

8.2.4 单货叉宽度:160mm。

8.2.5 货叉内距宽度:540/680mm。

8.2.6 货叉长度：1150mm

8.3 其他要求

符合国家或行业机械标准相关标准，提供产品合格、检测检验报告和维护保养说

明书等。