第四章   采购需求

1、基本要求

安贞医院朝阳院区地下行车通道工程为公共服务设施，属地下工程，总长度93.03m，通道结构净高2.2m，净宽5.0m，顶板覆土200mm厚。地下车行通道建筑面积为333.21㎡。地下车行通道有两个开口段，西侧与门诊楼坡道衔接两个开口段均敞开设置，开口段周边设置出地面500mm高挡墙，上面设置1200mm高金属防护栏杆。

本工程涉及既有坡道改造，既有坡道面层改造采用聚合物水泥复合防滑涂料，新建车行道墙面采用灰色真石漆涂料，车行道地面面层采用聚合物水泥复合防滑涂料，具体做法详见招标图纸。

本工程设计使用年限50年，抗震等级8度，结构采用钢筋混凝土剪力墙结构。地基基础为筏板基础。本工程总图高程采用北京地方高程，总图坐标系采用北京地方坐标系。本工程建成后不会对院区的消防设计产生影响，不影响既有消防道路、不影响消防扑救场地。本工程不涉及无障碍设计，不涉及人防工程设计，不涉及绿色建筑设计，不涉及节能设计。

地上、地下设施和周边建筑物的临时保护：发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护: 供应商需在投标报价中充分考虑施工现场地上、地下设施和周边建筑物的保护,并在施工措施中予以说明，待进场施工后需向发包人提供具体保护方案，经发包人及监理人确认后实施，上述相关费用如发生，由供应商承担，且包括在响应价格中。

2、技术做法：具体详见图纸及工程量清单。

3、验收标准：供应商所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

4、安全文明施工

4.1、改造项目按北京市安全文明工地标准设定硬质围挡、悬挂安全标志及标识等（如需）。

4.2、施工现场材料码放和覆盖按北京市工地环保要求执行。

5、其他要求

1、供应商需提供项目理解及需求分析，对项目现状及整体规划分析理解全面清晰，项目背景及需求分析合理，有针对性、框架完整；

2、供应商需提供地下行车通道建设方案，包括坡道改造及新建车行道墙面等内容，采用不同涂料等。

6、工程承包方式

供应商采用采购人确认的施工方案，以包工程改造专项设计、包材料、设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收、包审计通过的方式承接本工程,及发包方所属的所有部门及门店的维修。（协助发包方报备审批工程所在地有关的建筑、装修、消防、门头等有关的行政手续。）

7、工程质量标准：

7.1、工程质量标准：合格；

7.2、工程材料质量标准：以国家行业质量检验评定标准为依据；

7.3、涉及到电气、消防等强制性要求及与安全消防相关的材料检测，承包人应提供检测报告，非强制要求的，承包人应提供给合格证；

7.4、发包人事先指定的工程材料承包人须在合同签署前确认，本项目合同签署后指定材料部分不得随意变更。

8、服务期限和地点：

8.1 服务期限：从合同生效之日起至工程竣工、验收合格为止。

8.2 服务地点：采购人指定地点。

9. 交付（实施）时间工期：自签订合同之日起90日内。