# 北京信息科技大学改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）一期开办所需配套设备和服务采购项目-机电学院教学实验室建设设备采购分包（第01包）公开招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：2504-HXTC-IC1271

2.项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）一期开办所需配套设备和服务采购项目-机电学院教学实验室建设设备采购分包

3.项目预算金额： 1122.3647 万元、本包最高限价：335.4万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 风力发电系统实训台 | 335.4 | 8 | 台 | 本实验箱为小型风力发电模拟装置，模拟小型风力发电机的发电原理与发电过程。实验箱面板采用模块化结构，各单元需合理布局，电气测试点均需采用安全的实验插孔与实验导线连接。实验装置内集成风机控制器、蓄电池、离网逆变器以及交直流负载，可以组成小型风力发电系统，是模拟小型风力发电的综合性实验装置。 |
|  | 光伏发电系统实训台 |  | 8 | 台 | 1、太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率≥10W，工作电压12-24V，工作电流0.5-2.5A，尺寸≥300mm×300mm×25mm。 2、模拟光源：≥300W卤钨灯。 |
|  | 半直驱风电机实训系统 |  | 1 | 套 | 风轮装置（含轮毂）、主传动装置（含变速箱、机舱、三相永磁同步发电机10KW，变频调速拖动电动机+减速箱等），同步带或双排链条传动、主动偏航装置、扭缆传感器装置、塔筒、控制系统与操作台。电机绝缘等级B，抗震底座，机身高1.7米，半直驱式风轮旋转方向：顺时针（从机头方向看）；设备整机尺寸：≥3000*1000*1800mm；发电机额定功率：5kW。 |
|  | 光伏追日阵列 |  | 1 | 套 | 光伏组件及支架、追日驱动、照射灯、风电机、蓄电池、控制柜与测试仪表等组成。系统为模块式结构，可以组合成光伏发电阵列，风光互补实训系统。一台风电机额定功率300W。蓄电池按需配置。实训台工作电源：AC220V±10%，50Hz。实训台长宽高尺寸：≥3000mm×1600mm×1000mm。 |
|  | 新型电力自动化及继电保护实训系统 |  | 1 | 套 | 1、输入电源：三相 380V±5% 50Hz； 2、工作环境：温度-10℃-＋40℃、相对湿度≤85%、海拔≤4000m； 3、装置容量：＜3kVA。 |
|  | 新能源综合模型平台 |  | 1 | 套 | 新能源综合模型平台，要求能全景展示典型风、光、储、充系统运行过程，具有数字化电子平台，支持人机互动和开放式实验。 |
|  | 虚拟电厂实训系统 |  | 1 | 套 | 一、软硬件要求 1、虚拟电厂动态模拟科研系统的硬件层包括： （1）分布式能源模拟系统：需至少包含光伏发电、风力发电； （2）双向储能变流系统：储能充电模拟装置、储能放电模拟装置； （3）可控负荷：具有可调功率的用电设备，如智能空调、充电桩、阻性、感性、容性负荷等； （4）柔性负荷模拟装置：显热储热装置、相变储热装置； |
|  | 单片机实验盒 |  | 20 | 台 | 1、可用于开展单片机典型试验。 2、支持功能： （1）数码管控制； （2）LED灯控制； （3）PWM调光控制； |
|  | 新型电力系统安全实训平台 |  | 1 | 套 | 本实践平台支持新能源专业的产教融合特色课程以及自主创新实践、毕业设计等实践环节。依托本平台将和张家口地区实际运行的大规模风电场无人机巡检等应用紧密结合，以产教融合模式设计课程实践环节，开展风电场无人化场站巡检模拟实验、变电站低空无人机巡检实验、输电线路低空无人机巡检实验、电力低空无人机目标识别实验、电力低空无人机黑白名单监管实验、低空黑飞无人机实时驱离实验、低空黑飞无人机实时诱导实验、低空黑飞无人机实时打击实验等典型实验。可支持学生开放性自主创新实验，培养新能源数智化能力和创新能力。 |
|  | 电机实验平台 |  | 3 | 套 | 本实验平台支撑电机学、自主创新实践、毕业设计等专业课程和实践环节，依托本平台完成变压器空载实验、变压器短路实验、变压器负载实验；电机空载实验、电机堵转实验、电机负载实验、电机启动实验、电机变速实验。 |
|  | 新型电力系统实时仿真验证平台 |  | 1 | 套 | 新型电力系统实时仿真验证平台引入当前国内最新的能源电力半实物仿真平台，为学生开展智能微电网、源网荷储互动等自主开放式实验提供平台。利用本平台可进行半实物仿真试验，实时仿真试验。可以满足完成继电保护半实物仿真，微电网半实物仿真，新能源仿真等的要求。典型项目包括：锂电池组在光储系统中的建模及运行、锂电池组管理系统在光储系统（BMS）中的建模及运行、光伏储能电站设计、并网逆变器输出过载保护实验、并网逆变器输出欠、过压实验、风光互补发电并网系统设计、风电场二次部分设计。平台具有开放性，支持自主创新实验。 |

5.合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成供货、安装、调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月7日至2025年7月14日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月31日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第三会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。

3. 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

3.5 下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。

5.请于投标当日提交投标文件截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：杨老师，010-80187368

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、吉国侠、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳, 010-63989602，010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、刘京、吉国侠

电      话：010-63989602，010-63969957

北京宏信天诚国际招标有限公司

2025年7月7日