采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息网络及软件购置更新（自有）交换设备 | 详见“采购清单” | 否 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

1.1采购项目（标的）交付的时间：合同生效后 90 日内。

1.2采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：合同签订30个工作日内支付合同金额的50%款项；项目验收后支付45%款项；设备质保期结束无任何问题支付5%质保金。

3.售后服务（质保期）：原厂三年。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京同仁医院提供信息网络及软件购置更新（自有）交换设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2 验收标准

2.1符合采购人服务范围要求。

2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

2.3完成采购人要求的工作内容。

2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

2. 服务内容及要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

一、项目背景

首都医科大学附属北京同仁医院（简称同仁医院）始建于1886年，是一所以眼科学、耳鼻咽喉科学为国家重点学科的大型综合三甲医院。同仁医院分为崇文门院区和亦庄院区，目前亦庄院区已实现无线网络覆盖；现崇文门院区要求无线网络全覆盖。

本次项目建设目标是对崇文门院区进行无线网络覆盖，所涉及的楼宇院区93楼/54楼/急诊楼等门诊、病房、手术室等区域。并在崇文门院区二期无线核心之间通过光纤实现网络互联，无线准入认证统一接入到亦庄院区现有H3C IMC认证平台，实现不同的院区相同的认证准入授权。

二、项目需求

设备主要释放两个无线信号，一个信号为医院员工提供无线互联网接入，即医生与行政办公人员使用移动设备（手机、平板电脑、移动PC），通过互联网访问相关课题网站从事研究工作或进行医疗档案查询。另一个信号为医疗设备提供无线接入，即医生、护士通过移动PDA在查房的过程中，需要随时调取患者的诊疗记录或病史等信息，并根据患者当时的具体病情随时下医嘱。移动护理的网络应用，可以使医生通过随身携带的平板电脑或PDA，随时查看病人病历、检验、化验报告单、影像图等，把HIS、PACS等信息系统“延伸到床边”，医生在病人床边即可采集病情、开出医嘱，以及实现医护人员之间的便捷沟通，信息同步。

本次无线网项目建设，要求所有无线接入点需具备物联网扩展功能，即插即用的物联网模块可利用基础无线网络，组成一张物联网网络，后期可配合如婴儿手环、资产标签，开展婴儿安全、输液监控、资产盘查等业务。

三、建设目标

1.提供网络覆盖：确保无线网络信号覆盖病房楼的每个房间和公共区域，包括走廊、病房、办公室、ICU、手术室等区域，实现医护人员通过PDA、移动推车等设备访问移动护理，手麻系统等业务系统。以及员工上网需求。

2.性能：满足医院在高峰时段的网络需求，如早上查房、手术高峰时段。提高无线网络性能，避免出现卡顿、掉线等问题。

3.安全：采取必要的加密和认证措施，防止未经授权的访问和数据泄露，保护医疗数据的安全。

4.管理功能：建立统一的管理平台，实现对无线网络的实时监控、故障排查和远程维护，确保网络持续稳定运行。崇文门院区无线准入认证统一接入到亦庄院区现有H3C IMC认证平台，实现不同的院区相同的认证准入授权。

四、采购清单

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2台 |
| 2 | 24口PoE接入交换机（高密） | 2台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 23台 |
| 4 | 48口POE交换机 | 19台 |
| 5 | 吸顶AP | 305台 |
| 6 | 面板AP | 585台 |
| 7 | 高密AP | 14台 |
| 8 | 无线AC | 2台 |
| 9 | 实施及售后服务 | 1套 |

五、技术参数要求、服务要求

（一）技术参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、核心交换机（2台） |  |  |  |
| 1 |  | 转发性能 | 交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps； |
| 2 | ▲ | 硬件规格 | 主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥4，整机电源槽位数≥6，主控引擎需支持业务端口，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接，加盖原厂公章； |
| 3 | ▲ |  | 采用自研国产芯片，提供具有CMA或CNAS标识的第三方测试报告，加盖原厂公章； |
| 4 |  | 二层功能 | 支持MAC地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞MAC表项、源MAC地址过滤、基于端口和VLAN的MAC地址学习限制； |
| 5 |  | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |
| 6 |  | VXLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； |
| 7 | ▲ | 可靠性 | 两块主控工作在NSF和NSR模式，且两个主控上端口可以同时工作，提供具有CMA或NAS标识的第三方测试报告，加盖原厂公章； |
| 8 |  | 配置和维护 | 支持 Telemetry 技术； |
| 9 |  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2； |
| 10 |  | 实配 | 主控板≥2块，电源模块≥2块，万兆光口≥48个，40GE光口≥4个，三年原厂维保。 |
| 二、24口PoE接入交换机（高密）（2台） |  |  |  |
| 1 |  | 性能指标 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥220Mpps； |
| 2 | ▲ | 硬件规格 | 10/100/1000/2.5G BASE-T以太网端口(PoE+)≥24个，万兆 SFP+≥4个；支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）≥ 48Gbps，提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，加盖原厂公章； |
| 3 |  |  | 支持3个电源，可以实现2+1备份； |
| 4 | ▲ |  | 采用自研国产芯片，提供具有CMA或CNAS标识的第三方测试报告，加盖原厂公章； |
| 5 |  | 二层 | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN |
| 6 |  | 三层 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+ |
| 7 |  | QOS | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； |
| 8 | ▲ | 系统运维 | 设备端口侧面板配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭）。提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，加盖原厂公章。 |
| 9 |  | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。支持Telemetry技术 |
| 10 |  | 实配 | 电源模块≥2块，万兆多模模块≥4块，三年原厂维保。 |
| 三、24口POE交换机（23台） |  |  |  |
| 1 |  | 性能指标 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； |
| 2 |  | 硬件规格 | 10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+)≥24个，万兆 SFP+≥4个； |
| 3 |  |  | 支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）≥ 48Gbps； |
| 4 |  |  | 支持3个电源，可以实现2+1备份； |
| 5 | ▲ |  | 采用自研国产芯片，提供具有CMA或CNAS标识的第三方测试报告，加盖原厂公章； |
| 6 |  | 二层 | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN， |
| 7 |  | 三层 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+ |
| 8 |  | QOS | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； |
| 9 |  | 系统运维 | 设备端口侧面板配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭） |
| 10 |  | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。支持Telemetry技术 |
| 11 |  | 实配 | 电源模块≥2块，万兆多模模块≥4块，三年原厂维保。 |
| 四、48口PoE接入交换机（19台） |  |  |  |
| 1 |  | 性能指标 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； |
| 2 |  | 硬件规格 | 10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+)≥48个，万兆 SFP+≥4个； |
| 3 | ▲ |  | 支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）≥ 48Gbps；提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，加盖厂商公章 |
| 4 |  |  | 支持3个电源，可以实现2+1备份； |
| 5 | ▲ |  | 采用自研国产芯片，提供具有CMA或CNAS标识的第三方测试报告，加盖原厂公章； |
| 6 |  | 二层 | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN |
| 7 |  | 三层 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+ |
| 8 |  | QOS | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； |
| 9 |  | 系统运维 | 设备端口侧面板配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭） |
| 10 |  | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。支持Telemetry技术 |
| 11 |  | 实配 | 万兆多模模块≥4块，三年原厂维保。 |
| 五、吸顶AP（305台） |  |  |  |
| 1 |  | 协议标准 | 支持802.11be标准； |
| 2 | ▲ | 射频 | 支持双射频，2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be，提供具有CMA或CNAS标识的第三方测试报告，加盖原厂公章； |
| 3 |  | 性能指标 | 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps； |
| 4 |  | 硬件规格 | 100M/1000M/2.5GE电口≥1个； |
| 5 |  |  | 支持蓝牙5.0，可以实现蓝牙串口运维； |
| 6 |  |  | 采用自研国产芯片 |
| 7 |  | 功能 | 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据； |
| 8 |  |  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； |
| 9 |  | 实配 | 三年原厂维保。 |
| 六、面板AP（585台） |  |  |  |
| 1 |  | 协议标准 | 支持802.11be标准； |
| 2 | ▲ | 射频 | 支持双射频，2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be，提供官网产品证明截图并提供官网链接，加盖厂商公章； |
| 3 |  | 性能指标 | 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps； |
| 4 |  | 硬件规格 | 100M/1000M/2.5GE 电口≥1个，10M/100M/1000M 电口≥4个； |
| 5 |  |  | 支持蓝牙5.0，可以实现蓝牙串口运维； |
| 6 |  |  | 采用自研国产芯片； |
| 7 |  | 功能 | 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据； |
| 8 |  |  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； |
| 9 |  | 实配 | 三年原厂维保。 |
| 七、高密AP（14台） |  |  |  |
| 1 |  | 协议标准 | 支持802.11be标准； |
| 2 | ▲ | 射频 | 支持三射频，2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be，提供具有CMA或是CNAS标识的第三方测试报告，加盖原厂公章； |
| 3 |  | 性能指标 | 总空间流数≥8条，整机速率≥9.3Gbps； |
| 4 |  | 硬件规格 | 1个100M/1000M/2.5G/5GE电口≥1个, 10M/100M/1000M 电口≥1个； |
| 5 |  |  | 支持蓝牙5.0，可以实现蓝牙串口运维； |
| 6 |  |  | 采用自研国产芯片； |
| 7 |  | 功能 | 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据； |
| 8 |  |  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； |
| 9 |  | 实配 | 三年原厂维保。 |
| 八、无线AC（2台） |  |  |  |
| 1 | ▲ | 设备性能 | 三层转发吞吐量≥100Gbps；单台AC最大管理AP数量≥3000；单台AC最大接入用户数量≥32K；提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，加盖原厂公章； |
| 2 |  | 硬件规格 | 40G光口≥2个，10GE光口≥12个, 12个GE电口≥12个； |
| 3 |  |  | 单台AC支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电； |
| 4 |  | 路由特性 | 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； |
| 5 |  | 漫游 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； |
| 6 |  | 认证、运维 | 支持WAPI认证/加密方式，支持iConnect自动终端认证 |
| 7 | ▲ | 兼容性 | 可支持接管现网环境下AP设备，供应商提供技术承诺函，加盖原厂公章； |
| 8 |  | 实配 | 电源模块≥2块，AP管理授权≥904个，万兆多模模块≥2块，三年原厂维保。 |
| 九、实施及售后服务（1套） |  |  |  |
| 1 |  | 总体要求 | 需提供所供产品的安装调试服务和综合布线服务（包括六类非屏蔽双绞线和12芯单模光缆敷设、机柜、PDU、水晶头制作、光缆熔接、标签铭牌制作、及配套的管材、辅材、辅料） |
| 2 |  | 线缆要求 | 全部网络信息点布线采用六类非屏蔽双绞线：线规：23AWG，导体直径:≥0.56mm；按照国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 防火阻燃要求必须为 CM 等级及以上标准,通过 UL、ETL 及 3P 认证（信道 NEXT≥8dB ，永久链路NEXT≥ 6dB）；光缆采用G.652光纤在1310nm波长区衰减≤0.36dB/km，在1550nm波长区衰减≤0.22dB/km；光缆为层绞式松套结构，应具有稳定的机械强度性能，防雷击，防腐蚀，防震动，防利齿动物咬伤，防挖掘破坏、阻燃等特性 |
| 3 |  | 标签铭牌要求 | 为方便日常运维，网络设备、电源线缆、网络跳线等必须有机打标签标明信息点位对应的位置和设备标号 |
| 4 | ▲ | 售后服务 | 三年原厂维保，提供原厂售后服务承诺并加盖投标人公章 |

（二）服务要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程质保要求 | - 设备生产商质保内容 - 供应商提供针对本项目涉及内容的售后服务承诺书； - 提供厂商的实施现场督导员，协助投标人保质保量的完成项目； - 质保期内提供备件服务； - 质保期内提供7*24小时技术支持。 |
|  |  |  | - 投标人质保内容 - 质保期内，每季度提供不少于1次巡检服务，服务范围包括但不限于现场运行状态检查、性能调优和配置调整，并提供相关报告。 - 质保期内提供7*24小时技术支持，随时响应用户呼叫并解决所发生的问题。 - 所有软、硬件按质保承诺执行，质保期内免费保修（从合同最终验收开始计算），电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 - 本次项目中涉及的硬件产品均提供3年原厂质保及售后服务。 |
|  |  | 实施项目管理要求 | 项目投标人按照信息系统项目管理体系对项目实现全过程管理，确保项目达到预期目标。需实现： - 项目整体管理，包括：制定项目章程、制定项目管理计划、制定项目实施计划、监督和控制项目工作、项目收尾等； - 项目范围管理，包括：范围规划、范围确认、范围控制等； - 项目时间管理，包括：排序、资源估算、历时估算、制定进度计划、进度控制等； - 项目质量管理，包括：质量规划、执行质量保证、执行质量控制等； - 项目人力资源管理，包括：人力资源计划编制、组建项目团队、管理项目团队等； - 项目风险管理，包括：风险管理计划编制、风险识别、风险应对计划编制、风险监控等。 项目投标人应组织完成本项目的部署实施方案规划及实施工作，组织完成各项软、硬件的集成、安装、调试工作。 项目投标人应根据现场实际环境情况，经院方相关部门确认后详细编写项目实施方案，并严格参照实施。在项目实施各阶段，按医院要求提供相应的项目文档。 项目投标人应针对本项目配备专业的实施团队，负责在项目实施过程中保持项目团队成员稳定，协调、统一项目各软、硬件厂商之间的进度，按照建设单位的要求开展工作。投标人应成立专门的项目实施小组，并提供本项目组织结构图，说明各角色的职责、人员姓名、人员数量。 |
|  |  | 供货要求 | 如设备制造厂商因不可抗力因素，导致无法供货，供货商应无条件按照招标参数提供其他设备制造厂商设备，以保障项目顺利实施。 |
|  |  | 售后服务及培训要求 | 通过培训使建设单位的相关人员充分掌握系统的结构原理、安装调试，熟练掌握系统的操作和使用方法，能独立进行设备的日常维护保养及具备排除系统设备故障的能力。 - 培训方式：项目实施竣工后使用注意事项培训。 - 培训内容：包括但不限于本项目涉及的各个系统。 - 培训时间及人次：不限人次。 - 培训计划：需制定一套详细、针对性、实用性的培训计划。 |
|  |  | 交货时间及地点 | 1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点，并在运抵前3天通知甲方。 2、乙方交付的货物必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。 3、合同生效后 90 日内。 |
|  |  | 验收服务要求 | 设备到货且具备实施条件之日起160天内包括所有软、硬件的安装、调试与运行工作。 安装调试完成后由承建方提出初验申请，并从初验合格之日起进行试运行，试运行3个月并运行正常后可组织项目终验。测试和验收应符合相应国家相关的标准。 终验时承建方需提供本项目所有相关资料，包含项目实施文档、试运行报告、系统操作手册、系统运维手册、培训文档以及建设单位所需其他与本项目相关的资料。 |