# 采购需求

- 采购标的

1、采购产品一览表

| 包号 | 采购标的 | 简要服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南4楼局部维修改造及设备购置项目-设计 | 南4楼局部维修改造及设备购置项目方案设计、初步设计及施工图设计。 | 1项 |

2、项目背景

项目位于朝阳区化工路51号，北京市工业技师学院南校区， 2004年建成，房产证号：X京房权证朝字第681962号，地上六层，证载建筑面积9602.59平方米，建筑高度23.7米，地上6层，无地下室。结构形式为混凝土框架，耐火等级为二级，原建设单位北京市工业技师学院，原勘探单位中非地质工程勘探研究院，原设计单位北京石油化工设计院，原施工单位北京韩建集团有限公司。

建筑主要使用功能为教学用房，本楼功能划分为：

首层：数控系1、2、3车间，库房2间，消防泵房2间，发电机房1间；

二层：数控系计算机房5间，会议室1间，职教所办公室1间，数控办公室三间；

三层：环保系实训室6间，办公室2间，实训处理室1间，试剂室1间；

四层：实训室12间，办公室2间，会议室1间；

五层：实训室6间，大师工作室1间，办公室2间，教室6间；

六层：教室9间，办公室2间，会议室1间。

3、项目概况

项目名称：南4楼局部维修改造及设备购置项目-设计

项目地点：项目位于北京市朝阳区化工路51号，北京市工业技师学院南校区。

建设规模：建筑面积9602.59平方米，建筑高度23.7米，地上6层，无地下室。

设计周期：总设计周期为25日历天。

招标范围: 本次改造区域为（非阴影区域），各个楼层配电间，楼梯间及前室，公共楼道；一层：办公室、卫生间，中控室、柴油发电机房、配电室、楼梯间及公共走道。二层：二层办公室、机房实训室、资料室、卫生间、楼梯间、辅助空间及公共走道。三～六层：除危化品暂存库房、生物洁净室、6层会议室外所有房间。屋面外墙真石漆涂料翻新及防水翻新等的方案设计、初步设计及施工图设计（含概算）。

质量要求：合格，设计深度符合设计规范2016版相关要求。

- 商务要求

1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）总设计周期为25日历天。

其中：

任务书下达后7日内提供方案设计图效果图，带设计理念说明、设计概算。

方案图通过使用部门功能需求审核后，1周内完成施工图设计。

参与强审并补充图纸，完成施工招标答疑。

（2）项目地点

朝阳区化工路51号，北京市工业技师学院南校区

2、付款条件（进度和方式）

合同签订后1个月内支付合同金额的50%，项目完工后支付合同金额的30%，项目竣工备案后支付合同金额的20%

- 技术要求

（一）设计成果要求

1.设计深度达到《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》要求。

2.设计图质量要求

满足《中小学校设计规范》GB50099—2011，

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022，

《消防设施通用规范》GB55036-2022，

《民用建筑通用规范》GB55031-2022，

《工程结构通用规范》GB55001-2021，

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021，

《砌体结构通用规范》GB55007-2021，

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021，

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021，

《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021，

《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2022，

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2021，

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021，

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005等。

3.设计原则

限额设计，施工总造价不得大于1552万元，每间教室/办公室/卫生间均设入户单独开关箱，室内和进户均能做到无障碍出入，敷设的强弱电线路、开关箱和一体化消防箱暗埋处理，一体化消防箱盖板必须是不锈钢材质。

选用耐久性材料，墙顶地优先选用A级材质，阳角及交界处均做圆弧处理。

合成木质板材和纸面石膏板材，无论使用在任何位置，材料标明如何环保，均不得使用。

门均设安全玻璃观察窗，上部设可开启扇+金刚砂窗纱，窗采用断桥铝型材，窗纱为开启式金刚砂窗。门窗标明五金配置状况，如门吸、把手、合页、门锁、闭门器、顺序器、消防联动装置、推拉标识等。

试验室材料使用耐酸碱材料包含试验台、盆等。

材料要求

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气元件 | 正泰 |
| 2 | 阀门 | 远大 |
| 3 | 灯具 | 欧普护眼灯 |
| 4 | 洗手盆，蹲便，拖布池 | 惠达 |
| 5 | 墙地砖 | 罗马 |
| 6 | 混水阀，脚踏阀 | 惠达 |
| 7 | 交换机，汇聚 | 锐捷 |
| 8 | 消防主机及烟感温感 | 北大青鸟 |
| 9 | 散热器 | 紫金花3柱 |

（二）、设计范围

1.设计成果为最终成果，图纸内不得标明待甲方二次设计及由厂家深化等字眼。

2.现有的广播、监控，拆除后重新布管布线，监控黑板由学校维保厂家恢复，其它由施工单位完成。

3.弱电网线使用超六类网线。

4.设计范围包括门窗，墙顶地，强弱电，广播，灯光，暖通，室内装潢，试验室布局，气体管线，各种材料选型等。

（三）、具体设计要求

1.图纸内包含图纸目录，设计说明，环保说明，消防专篇，平立剖面，节点做法及对应的大样图。

设计时注明采用的图集名称及页码，配筋，混凝土强度等级，几何尺寸，各种材质规格、厚度等。

2.初步设计

主要含初步效果图，设计方案介绍，各种材料选用说明。

3.施工图设计

（1）结构施工图

采用轻体结构，墙体隔音符合《住宅设计规范》（GB50096-2011）1类标准，材料防火等级A级，新砌筑、开洞的墙体结构出具荷载计算书。

（2）建筑施工图

设计材料防火等级A级，防水等级1级，防水材料选用单组分聚氨酯。卫生间隔板金属压型圈边，门高度1.5米，隔板按照常规设计。小便斗隔板采用落地方式，上部板材连接以增加稳定性。

（3）电气

现有双路4*240+1*120电缆进户，位于首层更换进户配电柜和每层配电柜，1-2层按原有的系统接驳，三-六层整体更换，等电位符合《等电位联接安装》15D502，线路全部采用暗敷方法，电铃控制设置首层强电井内。

每面墙设置不少于两个墙插，配置网络插口。

（4）给排水及暖通

试验室采用耐酸碱产品，其它排水采用球墨铸铁管材，散热器使用3柱钢制产品，管路全部明装敷设，满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，《通风与空调工程施工规范》GB50738-2012等。

地漏、水盆、小便斗、拖布池等，除蹲便外均设板下S弯，主管球墨铸铁。

（四）、功能需求

不改变使用功能。

（五）、进度要求

1.任务书下达后7日内提供方案设计图效果图，带设计理念说明。

2.方案图通过使用部门功能需求审核后，1周内完成施工图设计。

3.参与强审并补充图纸，完成施工招标答疑。

（六）、其它

1.★人员要求：投标人提供的主要设计人员须具备结构、建筑、暖通、电气、给排水注册工程师证书，需提供有效的证明材料。

2.因本房屋建设久远，建设资料已经缺失，自行勘查现场，不详之处双方协商解决。

四、其它资料

原始扫描版竣工图纸，消防评估报告。