# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市临床医学研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 会议系统 | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市临床医学研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、分体式高清终端

★（一）数量：5台

★（二）用途：九层大会议室、八层PCR会议室、8层教学区会议室、七层北会议室的视频会议。

（三）技术参数：

▲1.采用国产自主的嵌入式操作系统及编解码处理芯片和主要元器件，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等，须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖产品原厂商公章；

2.终端支持ITU-TH.323、IETFSIP协议，支持H.239和BFCP双流协议，同时满足IPV4和IPV6协议栈，支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。

3.终端支持H.263、H.264BP、H.264HP、H.265等图像编码协议；支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。

▲4.终端采用分体式结构，非PC架构、非工控机架构，支持4K30fps、1080P60/30fps、720P60/30fps等分辨率，本次配置要求支持1080P30fps双流能力（投标人提供承诺书，承诺所投设备满足此配置，并加盖投标人公章）;

5.终端支持≥3路高清视频输入接口（至少2路HDMI）、≥2路高清视频输出接口（至少2路HDMI），支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口，提供清晰的设备背板照片证明。

6.支持AES媒体流加密算法

▲7.终端支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码，同时具备良好的网络适应性，终端支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%的网络丢包时，声音清晰连续，不影响会议正常进行，须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖产品原厂商公章；

▲8.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms，须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖产品原厂商公章；

9.需提供配套麦克风摄像头及软件许可

10.质保为调试验收合格后不少于3年

11.设备安装要求：投标方需提供本次采购视频会议设备安装和调试所使用的耗材、管线、配件等材料，并进行安装实施。

二、86寸会议一体机

★（一）数量：4台

★（二）用途：九层接待室、八层杂交区会议室、7层示教室、B3层会议室的视频会议。

（三）技术参数：

1.设备须采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏等，支持固定支架和移动支架安装部署，附带不少于2只磁吸式触控笔；

2.液晶屏显示尺寸≥86英寸；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160；

3.屏幕需采用零贴合技术，屏体需采用硬件防蓝光设计；

▲4.需采用国产自主的编解码芯片和操作系统，采用国产化的主要元器件，包括但不限于音视频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等，存储容量（Flash）≥64GB，内存容量（RAM）≥12GB，提供第三方权威机构检测报告证明并加盖产品原厂商公章；

5.设备须内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向180°拾音，拾音距离≥12米；

6.设备须支持跨网段投屏，即手机、PC、平板等移动终端无需和大屏设备接入同一网络、在同一网段下就可进行投屏。

▲7.嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤16ms，支持通过自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放、白板锁定等功能，提供第三方权威机构检测报告证明并加盖产品原厂商公章；

8.嵌入式操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。；

9.须支持在嵌入式操作系统下，整机内置应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于40个已适配的第三方应用。为保证应用市场及提供第三方应用的兼容性，所提供的应用市场须与硬件设备为同一品牌。

10.支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的设备无法通过该设备所连接的WLAN网络访问外部系统或网站等；

11.设备须具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥3*USB Type-A。≥1*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥2*RJ45。

▲12.具备良好的网络适应性，支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，声音清晰流畅，可准确理解，不会影响会议继续进行。提供第三方权威机构检测报告证明并加盖产品原厂商公章；

13.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过280ms；

14.须具有良好的视频处理能力，呼叫带宽范围支持1Mbps - 8Mbps。在384Kbps带宽下可实现1080P 30fps的视频会议召开，在256Kbps带宽可下实现720P 30fps的视频会议召开；

15.设备可实现断点续传功能，设备软件升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传；

16.提供第三方接口，可基于SDK进行二次开发，实现与第三方系统集成，可实现会议能力调用（召开会议、结束会议、会中控制等），白板能力调用（创建白板、编辑白板、保存白板等），投屏客户端能力调用（设备发现、创建连接、发起投屏等），会议/白板界面的定制等操作。

17.配置遥控精灵、落地支架、无线投屏器、OPS电脑模块（CPU不低于3.0 GHz 、4核，≥8GB DDR4内存，硬盘≥128GB SSD）各一套；

18.质保为调试验收合格后不少于3年.

三、会管系统扩容升级软件

★（一）数量：1套

（二）参数：

1.在原有会议管理控制基础上增加线下会议室预约模块；

2.支持华为平台和思科平台的预约管理模块包含会议预约、会议日程、会议控制、录播直播、会议通知等管理功能。系统管理：会议统计、资源管理、会议模版、会议室管理、终端管理分级分域：组织架构管理、权限管理、角色管理、用户管理 安全运维管理： MCU管理、实时监控、健康检查、系统维护 外接开放API：接口配置、邮件网关、授权管理。

3.会议管理系统要求支持多品牌MCU架构，同一个管理系统管理多个不同品牌的MCU，要求包括思科、华为品牌。可作为多品牌视频协作平台的管理和控制中间件，通过调度现有视频系统接口实现可视化的管理。

4.二次开发及管理

4.1统计分析 会议管理系统支持实时统计会议及终端的使用情况，可采用多种形式呈现会议的统计数据，按会议类别、会议时间等条件进行多维度的智能统计分析；并保存为“Excel”或“PDF”文件。

4.2资源池预留 支持资源池预留功能，可通过配置资源池使用的阈值上限，实现资源池应用的最大接入上线，从而满足重大会议的临时接入需求。

4.3部门流程自定义 会议管理系统支持管理功能接口开放，可通过定制开发实现流程分类功能，实现部门流程自定义，不同组织架构层级可以设置不同单点流程分类；支持自定义申请单单据流程类型，每种流程类型均可自定义单据审批步骤、流程审批人、审批方式等。

4.4 会议管理系统需支持基于JSON的RESTful接口，支持定制化开发，实现与通信运行管控系统、南网门户网站、企业APP、OA系统第三方系统集成。接口类型包括但不限于：组织架构数据、会议预约信息、会议审批流程、统计信息、与会者信息、告警监控信息等。 
四、98寸电视

★（一）数量：4台

★（二）用途：九层大会议室、八层PCR会议室、8层教学区会议室、七层北会议室的视频会议。

（三）技术参数：

1.屏幕尺寸≥98英寸 分辨率≥4K（3840*2160）

2.屏幕比例16:9 面板类型LED LED液晶屏体

3.对比度≥1200:1 可视角度178/178度

4.响应时间8ms 屏幕亮度≥450cd/㎡使用寿命≥30000hrs

5. 嵌入式操作系统（Android 13.0），Cortex A55四核CPU（主频1.8GHZ以上），Mali-G52 GPU，RAM≥4G，ROM≥64G的硬件配置；

▲6.整机须支持Windows 和 Android双系统，方便用户在不同场景下的使用需求；

7.采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机,可实现无单独接线的拔插，方便安装维护。

▲8.整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证使用安全；

9.输入输出接口：HDMI IN≥2,LAN≥1,USB≥2,S/PDIF OUT≥1,AUDIO OUT≥1,DP IN≥1，OPS卡座≥1，RS232 IN+OUT（RJ45规范）≥1；

10.	节能低功耗，整机最大功率（不带OPS）≤500W，待机功耗≤0.5W

11.音响下置，内置输出功率2*16W音响，四个发声单元；

12.	个性化设置，可根据企业需求自定义开机画面，可自定义开机自选信源通道，满足个性化场景需求；

13.	支持面板锁定，功能打开后遥控器无法通过机器开机键关闭机器或熄屏。

14.支持BYOM功能，开启后，PC端同屏时开启视频会议，可在视频会议软件中选择使用大屏外接的摄像头、麦克风设备；

▲15.支持屏幕群组功能，开启后，可检测到同一局域网下的其它一体机设备并识别为同一群组，勾选群组设备即可将本机屏幕内容同步显示至其它一体机设备，屏幕群组支持设备数量最多128个；

16.无线投屏：整机内部直接发射WIFI热点，无需外接设备； 支持Type-C和USB接口连接，方便客户使用；支持2.4G/5G双频传输；支持操作系统：Windows7/8/10/11，Mac OS，Android；最大4分屏支持1080P传输；

17.质保为调试验收合格后不少于3年.

五、86寸电视

★（一）数量：2台

★（二）用途：视频会议显示。

（三）技术参数：

1.屏幕尺寸86英寸，分辨率4K（3840*2160）

2.屏幕比例16:9 面板类型LED LED液晶屏体

3.色彩饱和度：72%对比度≥1200:1 可视角度178/178度

4.响应时间8ms 屏幕亮度≥450cd/㎡ 面板亮度均匀度≥80%

5.屏占比≥93%

▲6.屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256

7.操作系统（Android 8.0）；安卓系统采用Cortex A73+A53四核CPU（主频1.5GHZ以上），Mali-G51 GPU，RAM≥3G，ROM≥32G的硬件配置；

▲8.整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证使用安全；

9.整机须支持Windows 和 Android双系统，方便用户在不同场景下的使用需求；

10.支持网络共享，通过一根网线连接到整机，可以实现Android系统和Windows系统都上网；

11.输入输出接口：HDMI IN≥1,LAN≥2,USB≥2,S/PDIF OUT≥1,PC-AUDIO IN≥1,AUDIO OUT≥1,VGA IN≥1,RS232≥1；

▲12、采用模块化电脑方案,电脑和屏体仅通过一个符合OPS (OpenPluggableSpecification)标准的接口(80针)进行连接，拒绝厂商专用接口,以满足后续产品配置升级的通用性需求；

▲13.采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机,可实现无单独接线的拔插，方便安装维护。

14.	个性化设置，可根据企业需求自定义开机画面，可自定义开机自选信源通道，满足个性化场景需求；

▲15.可以定义负一屏快捷功能，主页右滑可设置进入某一信源或某一应用。

16.支持Type-C和USB接口连接无线投屏；支持2.4G/5G双频传输；最大4分屏支持1080P传输；

17.质保为调试验收合格后不少于3年.

六、电视移动支架

★（一）数量：6套

（二）参数：支持80-110英寸的电视支架，可移动电视落地挂架。

七、信息发布系统显示屏

★（一）数量：8台

★（二）用途：九层大会议室、八层PCR会议室、8层教学区会议室、七层北会议室、九层接待室、八层杂交区会议室、7层示教室、B3层会议室门口信息发布显示。

（三）技术参数：

1．液晶：≥21.5寸原装A+级液晶面板

2.背光类型：LED背光物理分辨率：1920*1080

3.对比度：2000：1 亮度：300 cd/m2 色彩：16.7M

4.可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89 可视区域：478.6*269.6mm

5.CPU：嵌入式 四核 内存：≥2GB DDR3

6.存储：板载8G工业级固态存储（可定制至板载32G），支持扩展TF卡存储

▲7.显卡：集成Mali-T764图形处理器，支持OpenGL ES1.1/3.0,可以实现2160P、H.265硬件解码和2160P、H.264视频编码

8.图像输出：需采用高清LVDS信号驱动

9.声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出

10.有线网卡：10/100M自适应网卡

11.无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n,可外接支持全网通的4G通讯方式

12.数据接口：不少于2*USB接口

▲13.控制接口：支持1*RS485接口

14.触摸屏：电容触摸，不于少10点触摸

15.触摸分辨率：32767*32767

16.触摸次数：≥6千万次

17.响应时间：小于5ms

18.驱动方式：免驱，即插即用型

19.摄像头：前置≥200W宽动态摄像头

▲20.状态灯条：机身双侧具备发光灯条、通过不同发光颜色表示门牌的不同使用状态

机身：合金边框

21.安装方式：支持壁挂式安装

22.供电方式：AC 220V

▲23.接线方式：支持网口和RS485

24.质保为调试验收合格后不少于3年.

八、电梯厅立式展板屏

★（一）数量：2台

★（二）用途：电梯信息发布。

（三）技术参数：

1、≥43寸立式机体：机身材质：铝型材包框，五金钢板；

2、液晶：全新原装A级液晶面板；分辨率：1920*1080P；可视角度：R/L,U/D，178°全视角；寿命：50000H；对比度：1000：1；点距：0.531(H) x 0.531(W)；色彩：16．7M；    3、主机：嵌入式安卓；内存：4G DDR3；存储：64G板载存储；

4、网络类型：有线、wifi；

5、接口：≥USB2.0*2、≥RJ45*1；音视频输入/出，左右声道输出（双通道8R/10W喇叭）。

6、功能描述：                                                                              6.1素材播放：视频、图片、文本、网页、时间、天气。

6.2区域划分：播放区域自由划分，多元化内容播放。

6.3定时播放：指定时间播放指定节目内容。

6.4远程控制：远程开关机、定时开关机、定时下载、远程监控。

6.5终端管理：对显示终端命名、分组，终端工作日志查询。

7.质保为调试验收合格后不少于3年.

九、视频会议摄像机

★（一）数量：5台

★（二）用途：视频会议。

（三）技术参数：

1.支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能；

2.支持4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式；

3.支持≥12倍光学变焦；

4.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端；

5.支持本地USB接口软件升级功能

6、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

十、视频会议界面话筒

★（一）数量：5台

★（二）用途：视频会议。

（三）技术参数：

1.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米；

2.支持终端供电，不需要额外电源；

3.支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制；

4.采样率≥48KHz

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

★十一、辅材及安装调试服务：6类千兆网线5*箱、光纤HDMI线缆19条、桌面插座8个、线管及线槽1500米、电源线100米、布线施工费用1项、整体项目技术调试费用1项