# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

现有主楼、外科楼、科研楼等部分区域无线网络设备建设于2016年，经过多年的运行，设备性能逐渐无法满足当前的需求。尤其是在移动医护场景中，医护人员需要通过移动设备实时访问电子病历、影像数据、检验结果等关键信息，这对网络的带宽、稳定性和安全性提出了更高的要求。

此次设备更新，需要解决以下问题：

1、设备老化导致性能下降、覆盖范围不足、网络延迟较高。

2、在高密度区域（如病房、门诊）连接不稳定等。

3、主核心机房和备核心机房之间的互联光纤资源已用完，新增业务需求无法满足，需要增加光纤资源。

5、内科楼弱电间与内科楼汇聚机房之间缺乏光纤，无法完成链路调整，需要增加光纤资源。

6、实现无线、有线互联统一网络管理功能。

此外，随着医疗信息化的深入，网络安全性也面临更大挑战，需确保患者隐私数据的安全传输。为满足移动医护的需求，提升采购人整体信息化水平，亟需对现有无线网络设备进行更新替换，采用更先进的技术和设备，构建一个高速、稳定、安全且全覆盖的无线网络环境，为采购人的医疗服务和患者体验提供有力支撑。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | POE交换机 | 否 |
|  | 1-2 | 放装AP | 否 |
|  | 1-3 | 面板AP | 否 |
|  | 1-4 | 授权点 | 否 |
|  | 1-5 | 网络管理 | 否 |
|  | 1-6 | 机房光纤 | 否 |
|  | 1-7 | 安装实施 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目（标的）交付的时间：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | POE交换机 | 自合同签订后30天内到货 |
|  | 1-2 | 放装AP | 自合同签订后30天内到货 |
|  | 1-3 | 面板AP | 自合同签订后30天内到货 |
|  | 1-4 | 授权点 | 自合同签订后30天内到货 |
|  | 1-5 | 网络管理 | 自合同签订后30天内到货 |
|  | 1-6 | 机房光纤 | 自合同签订后30天内到货 |
|  | 1-7 | 安装实施 | 设备到货后120天内完成实施 |

2、采购项目（标的）交付的地点：北京肿瘤医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、项目实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对采购人信息平台和数据中心建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

（1）项目工作小组；投标人应成立针对本项目的项目工作组

（2）项目签约后，项目实施期间投标人须提供常驻项目实施人员在采购人现场工作，直至项目结束。整个项目实施期间，投标人项目人员作息时间同采购人作息时间一致。

（3）项目开发和实施期间，投标人须依据合同规定确定项目管理、开发和实施人员在本项目的工作时间和地点，上述人员在双方合同内确认后，未经采购人书面同意，不得进行人员变更。

（4）文档资料管理；文档是保证项目实施连贯性的重要保证，投标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。

（5）项目管理：项目启动后，投标人驻场项目负责人需按照采购人项目管理要求，接时提交项目工作周报等工作总结及记录。

2、项目进度要求

所有产品到货后按采购人要求120天内完成安装部署。

3、系统集成实施

（1）项目系统集成实施的进度计划及控制

项目实施进度要求：要求投标人根据项目采购人的实际情况，科学合理的定出集成实施的时间表。

对项目实施的各个阶段：需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统培训阶段、系统部署阶段、系统初验测试阶段、系统试运行阶段、系统终验阶段的进度做出详细的计划。

对项目实施的进度计划，投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排。

（2）全面的项目质量管理体系

投标人须提出项目实施中的集成技术设计、设备采购、安装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

要求投标人对本项目的工程实施进行风险控制。

4、工作内容:

（1）投标人按采购人要求在指定的时间、地点、路由进行光缆敷设、综合布线的施工作业。

（2）施工中如需开槽（注：含墙壁及地面）及穿墙打孔布线（注：含墙壁及楼板）由投标人负责施工工作及施工后的恢复工作，并做好施工中的安全防护工作。

（3）投标人应按要求施工，不符合要求的部分，采购人可要求投标人拆除和重新施工，直至符合要求。所造成的一切经济损失由投标人承担。

（4）每项布线施工完成后，需自行绘制布线示意简图并提供链路数据。

（5）施工所需工具（电锤、水钻、切割机等）及施工后的修复材料由投标人自筹提供。

5、实施时间：

（1）整个项目实施期间，投标人项目人员作息时间同采购人作息时间一致。

（2）投标人食宿自负。

6、安全责任：

（1）投标人应切实加强现场管理，确保安全生产，严格按照安全标准组织施工，由于投标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由投标人承担，采购人不承担任何责任。

（2）投标人在施工过程中造成采购人原有设备设施损坏的需照价赔偿。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、售后服务

（1）服务承诺

1）投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。

2）针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。其中，至少应提供每周7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，4小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到采购人服务请求后4小时内到达现场解决。

3）质保期：从项目整体验收通过之日起，提供不低于5年质保，质保期内软件升级、硬件设备维护均免费。

4）提供每年4次的巡检服务，及检查并处理问题，并定期汇总编制巡检月报、季报、年报。

5）质保期过后，投标人应提供硬件维护服务方案，具体维护费用由采购人和投标人通过合同或协议商定。

（2）响应时间

投标人应提供每周7*24小时技术支持，并不限支持次数。投标人应根据以下的故障等级提供相应的处理：

| 故障等级 | 故障等级定义 | 处理时间及方式 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 全院无线业务无法正常使用，如：硬件故障，设备配置异常等 | 立即响应，0.5小时内电话/网络远程支持，并通过最快交通方式到达故障现场，到达现场后4小时内解决故障（因特殊原因无法在4小时内解决故障的，经采购人同意后可适当延长）。 |
| 二级故障 | 个别区域无线业务无法正常使用，如：个别设备硬件故障。 | 立即响应，1小时内电话/网络远程支持，2小时内到达故障现场。到达现场后4小时内解决故障（因特殊原因无法在4小时内解决故障的，经采购人同意后可适当延长）。 |
| 三级故障 | 轻微影响使用，远程支持后可解决；不影响其无线业务使用，如：设备版本升级，新增功能的咨询等 | 30分钟内响应，2小时内电话/网络远程支持并解决故障（因特殊原因无法在2小时内解决故障的，经采购人同意后可适当延长）。 |

2、培训要求

投标人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照采购人要求继续定期培训和考核。培训对象包括信息部系统管理员、日常维护人员、技术层面人员，投标人应提供完整的培训方案。

（1）培训内容

为了让采购人人员更好地对系统进行管理和维护，投标人需对相关技术人员和管理专家进行全面的培训，使之在各个层次上掌握各个设备安装操作、设备配置、故障处理及日常测试维护，从而确保全网能正常安全的运行。

提供下列几个方面的培训：

1）硬件系统的用户使用培训，应用操作培训；

2）系统管理培训；

3）系统操作疑难问题解答；

（2）培训对象

培训对象包括初级技术人员培训、高级技术人员培训。初级培训可使得系统维护人员能够顺利地完成日常的维护工作，保证系统的正常运行。高级培训应使得高级技术人员对本业务支撑系统的运行机制有着清晰明确的认识，并能够高效及时地解决系统突发运行故障。

五、采购标的的验收标准

项目建设完成后，依据技术合同约定的系统功能和性能等要求，组织初验。初验合格后，履行相关审批程序后，出具初验报告。项目通过初验之日起试运行期不少于30个日历日，期间如发生问题，试运行期将予以顺延。

项目试运行期满，且通过相关测评后，由采购人按照合同约定的验收标准组织最终验收，通过后出具最终验收报告。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）建设原则

1、高效供电设计原则

Poe一体化供电：利用Poe供电交换机通过以太网线缆同时传输数据与电力的特性，为放装AP和面板AP供电，确保各区域AP持续正常运行。

2、精准覆盖设计原则

大空间广域覆盖：针对采购人走廊、病区护士站等大空间场所，选用高功率、强覆盖的放装 AP。依据场所面积、人员密度及建筑结构等因素，科学规划放装AP的数量与安装位置，确保信号均匀覆盖，满足大量患者及医护人员同时接入网络的需求，实现无线网络的广域覆盖，提升网络使用体验。

小空间精准覆盖：对于病房、诊室等小空间场景，采用面板AP。将面板AP以美观、隐蔽的方式嵌入屋顶，使其在不影响室内布局的前提下，精准覆盖室内空间，为患者及医护人员提供稳定、高速的无线网络信号，满足其在室内进行医疗业务操作、信息查询等网络使用需求。

3、全面兼容设计原则

现有系统适配：所采购的产品，需确保与医院现有的各类信息系统无缝兼容。在设备接入网络后，不会对现有系统的运行产生干扰，保障采购人日常医疗业务的顺利开展，同时兼容移动护理终端、检验设备等医疗设备的无线数据传输需求。

未来扩展预留：在产品选型和网络架构设计过程中，应充分预估未来医院信息化发展趋势。Poe供电交换机应具备充足的端口扩展能力，放装AP和面板AP应支持后续软件升级以适配新的无线网络技术标准，网络管理产品要能容纳更多新增设备的管理，为未来接入新的设备预留足够空间，实现网络的平滑升级与扩展。

4、智能管理设计原则

集中统一管理：借助采购的网络管理产品构建集中管理平台，依据易管理性原则，对Poe供电交换机、放装AP和面板AP进行统一配置。管理员可在同一管理界面下，便捷地对所有设备进行参数设置、固件升级等操作，同时实时监控设备状态、用户连接情况及流量使用情况，实现对采购人无线网络的全面掌控。

（二）建设内容

1、门诊3层核心机房至西侧楼1层核心机房敷设2条48芯万兆多模光缆（约900米）及1条48芯万兆单模光缆（约400米），采用标准化熔接工艺（损耗≤0.3dB/芯），搭配ODF光纤配线架。内科楼特定楼层配线间至4层汇聚机房敷设6条12芯万兆多模光缆（总计650米）

2、项目需要住院病房增加网络布线，在不影响住院患者和现有临床业务的前提下实施，对主楼、外科楼17个病区，科研楼等办公区域拆除原有无线设备，并安装新设备，包括线缆敷设、交换机安装上架、AP安装、吊顶拆卸与复原。

线缆敷设采用六类非屏蔽双绞线（UTP），覆盖535个信息点位，设备更新安装包括拆除老旧设备，在配线间及机房上架 POE 交换机，在不同区域安装面板AP与放装AP，并统一设备编号。

（三）项目团队要求

1、主管（或负责人）要求：

项目主管（或负责人）持有二级及以上建造师（通信与广电专业）职业资格证书

2、实施人员要求：

（1）每日实施人员不少于4人，至少1实施人员应持有系统集成项目管理工程师专业技术资格证书或网络工程师专业技术资格证书，施工地点：北京大学肿瘤医院院区。

（2）如遇特殊情况（如单次布线需求量较大），现场实施人员无法按采购人要求按时完成施工任务时，投标人应无条件调配实施人员到场完成施工作业。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1	POE交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能要求 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps。 | 否 |
| 2 | # | 硬件要求 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/10G SFP+端口≥4个，配置≥4个10G多模光模块。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 3 |  | POE要求 | 支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 | 否 |
| 4 | # | 状态显示 | 支持PoE按键一键查看PoE供电状态功能，可查看设备当前的通信状态和供电状态（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 5 |  | 路由协议 | 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 | 否 |
| 6 |  | 镜像能力 | 支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 | 否 |
| 7 |  | 基础网络保护 | 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离。 | 否 |
| 8 | ★ | 兼容性 | 为保障网络稳定性和兼容性，要求PoE交换机和无线AP为统一品牌。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 9 |  | 链路检测 | 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 否 |

品目1-2	放装AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 射频 | 支持802.11ax标准，采用三射频设计，整机空间流≥6条，整机接入速率≥3.842Gbps。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 2 | ★ | 接口 | 支持5G以太网接口≥1个，5G光口≥1个，千兆以太网接口≥1个。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 3 | # | 物联网扩展 | 千兆电口支持对外供电，可扩展物联网模块（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 4 | # | 管理接口 | ≥1个RJ45的Console口（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 5 |  | USB | ≥1个USB 3.0接口，支持对外供电。 | 否 |
| 6 |  | 蓝牙 | 支持内置蓝牙5.1，支持通过蓝牙串口远程维护。 | 否 |
| 7 |  | 用户接入数 | 整机终端接入数≥1040个。 | 否 |
| 8 | # | 射频扫描 | 支持射频环境扫描，将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的 AP（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料复印件，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 9 | # | 虚拟化 | 支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 10 |  | 管理 | 支持通过Telnet、TFTP、Web管理，支持胖/瘦模式切换，支持802.3af供电和本地供电。 | 否 |
| 11 |  | 认证 | 支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 | 否 |
| 12 |  | 安全 | 支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 | 否 |
| 13 |  | 统一纳管 | 承诺投标产品能够被现网无线控制器统一管理和控制，如无法兼容现网无线控制器，需单独提供两台与现网无线控制器功能、性能、配置等一致的全新无线控制器及授权。 | 否 |
| 14 |  | 兼容性 | 为保障网络稳定性和兼容性，要求无线AP和PoE交换机为统一品牌。 | 否 |

品目1-3	面板AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 射频 | 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机接入速率≥2.975Gbps（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 2 | ★ | 接口 | 支持2.5G以太网口≥1个，1G以太网口≥4个，其中1个口支持对外提供标准PoE电压供电，内置蓝牙5.1（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 3 | # | 管理接口 | ≥1个Micro USB的Console接口（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章）。 | 是 |
| 4 | # | 虚拟化 | 支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 5 |  | 蓝牙 | 支持内置蓝牙5.1，支持通过蓝牙串口远程维护。 | 否 |
| 6 |  | 管理 | 支持通过Telnet、TFTP、Web管理，支持胖/瘦模式切换，支持802.3af/at供电。 | 否 |
| 7 |  | 认证 | 支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 | 否 |
| 8 |  | 统一纳管 | 承诺投标产品能够被现网无线控制器统一管理和控制，如无法兼容现网无线控制器，需单独提供两台与现网无线控制器功能、性能、配置等一致的全新无线控制器及授权。 | 否 |
| 9 |  | 兼容性 | 为保障网络稳定性和兼容性，要求无线AP和PoE交换机为统一品牌。 | 否 |

品目1-4	授权点

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现网监控平台授权扩容 |  |  |  |  |
| 1 |  | 授权扩容 | 提供≥250个交换机设备监控授权。 | 否 |

品目1-5	网络管理

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现网监控平台保障服务 |  |  |  |  |
| 1 |  | 订阅内容 | 提供≥5年现网监控平台保障服务，实现平台软件版本升级、数据刷新、监控策略调优以及IT运行报告。 | 否 |
| 2 |  | 监控数据刷新服务 | 实时更新和维护监控平台的IT资源信息、资产信息、拓扑信息等，按每天/每周，简单需求1工作日，复杂需求5工作日。 | 否 |
| 3 |  | 版本升级更新服务 | 提供版本升级/补丁/漏洞修复，包括升级或更新方案的制定、升级程序的安装和验证工作 1.服务期内新版本发布后20工作日内完成升级 2.支持漏洞/bug的5工作日内修复 | 否 |
| 4 |  | 专属管家 | 提供专属运维管家和管家群，制定服务计划和目标，对服务目标进行定期跟进和管理，提供主动客户拜访和汇报服务 1.支持专属管家群 2.支持管家定期对服务目标的跟踪 | 否 |
| 5 |  | 监控策略调优服务 | 每周进行监控平台关键指标和事件方面的分析，并定制相应的告警规则和监控策略，更新监控策略 1.支持每周的监控策略调优 2.支持持续保持告警准确率大于95% | 否 |
| 统一网管模块 |  |  |  |  |
| 6 |  | 功能特性 | 支持实现有线、无线网络统一管理功能，支持网络设备自动化部署，设备零配置上线，网络变更验证，IPv4/IPv6地址可视化统一管理。 | 否 |
| 7 |  | 网络管理 | 支持设备纳管与物理拓扑发现和展示，支持一个软件产品覆盖有线无线，LAN/WAN，控制器和分析器特性，通过授权控制能力。 | 否 |
| 8 |  |  | 支持基于DHCP的零配置开局、支持基于种子设备和网段的自组网开局。 | 否 |
| 9 | # | 网络组网 | 支持模板化组网编排和复制黏贴、以及组网编排配置预览，实现快速组网配置部署（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 10 |  |  | 支持变更配置预览和冲突校验，配置溯源、网元配置对比，以及网元非平台配置内容发现，预防配置冲突。 | 否 |
| 11 | # |  | 支持组网洞察，包括隧道拓扑，组网监控以及隧道分析和链路连通性检测，实现组网部署可视化（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 12 |  | 准入与认证 | 支持终端资产台账管理，资产合法终端自动准入。 | 否 |
| 13 | # |  | 支持接入模式准入管控，免收集终端信息，人工批量安全审批（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 14 | # | 策略随行 | 支持策略的生命周期管理和可视化、空闲策略监控和回收，（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章）。 | 是 |
| 15 | # |  | 支持基于IT流程审批和第三方IT系统对接，允许用户提交权限申请和管理员审批并自动化管理策略（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 16 |  | 网络业务保障 | 支持基于业务视角设置应用优先级，进行出口流量队列调度和带宽保障，选路策略支持通过时间段、带宽利用率、链路质量的调度。 | 否 |
| 17 |  |  | 支持无线VIP用户和VIP应用、VIP区域体验保障及策略管理、无线用户体验分析和关键应用分析。 | 否 |
| 18 |  |  | 支持基于单链路、多链路进行多发选收。 | 否 |
| 19 |  | 监控分析 | 支持设备名称、序列号等静态信息，CPU、内存、温度 等基础资源的健康状态。 | 否 |
| 20 |  |  | 支持DHCPv4 IP地址可视化，和DHCPv6 IPv6地址可视化。 | 否 |
| 21 | # |  | 支持远程基于网元的控制面和业务面进行抓包，支持设置报文数量和抓包文件大小（提供所投产品官网截图证明，证明材料需加盖所投产品制造商公章） | 是 |
| 22 |  |  | 支持基于用户/终端视角展示网络全链状态，体现问题位置和问题根因分析(高频TOP5问题)。 | 否 |
| 23 |  | 无线监控 | 支持无线AI分析能力，包括区域分析、时间胶囊、终端能力、无线性能基线等智能分析。 | 否 |
| 24 | # | 授权 | 配置≥50台网络交换机纳管授权（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 工作空间管理模块 |  |  |  |  |
| 25 | # | 实际配置 | 提供一套工作空间管理软件，采用B/S（Broswer/Server）架构，提供镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块，可通过手机、笔记本等任意终端，随时随地访问自己的工作空间，配置≥4个服务器侧软件安装授权，≥50个并发用户授权（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |

品目1-6	机房光纤

| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计量单位 |
| 1 | 48芯室内万兆单模光缆 | 1.名称:48芯室内万兆单模光缆 2.规格:GJFJH-48B1 | 400 | 米 |
| 2 | 48芯室内万兆多模光缆 | 1.名称:48芯室内万兆多模光缆 2.规格:GJFJZV-48 A1a OM4 | 900 | 米 |
| 3 | 12芯室内万兆多模光缆 | 1.名称:12芯室内万兆多模光缆 2.规格:GJFJZV-12 A1a OM4 | 650 | 米 |
| 4 | 48芯ODF光纤 配线架 | 1.名称:48芯ODF光纤配线架（含LC光纤耦合器） 2.规格:HW-1U-96- BZ | 6 | 个 |
| 5 | 12芯ODF光纤配 线架 | 1.名称:12芯ODF光 纤配线架（含LC光纤耦合器） 2.规格:HW-1U-96- BZ | 12 | 个 |
| 6 | 光纤连接 | 方法:熔接法(含单模尾纤） | 96 | 芯 |
| 7 | 光纤连接 | 方法:熔接法(含多模尾纤） | 336 | 芯 |

注：工程量以实际核算为准。

品目1-7	安装实施

| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计量单位 |
| 1 | 光纤敷设 | 光纤敷设，熔纤 | 1 | 套 |
| 2 | 网线敷设 | 1.名称:六类非屏 蔽双绞线 2.规格:HSYZ-6 4* 2*0.57 | 535 | 点位 |
| 3 | 原有AP设备拆除 | 原有无线设备拆除 | 214 | 台 |
| 4 | 原有网线拆除 | 原有网线拆除 | 214 | 条 |
| 5 | POE交换机安装 | POE交换机设备安装 | 25 | 台 |
| 6 | 无线AP施工安装 | 无线AP设备安装 | 535 | 台 |