# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

随着医疗行业数字化转型的深入推进，机构规模扩张与业务场景多元化带来了日益复杂的网络安全挑战。一方面，网络边界趋于模糊，传统单一防护手段难以应对分布式环境下的风险渗透；另一方面，内外网数据交换需求激增，业务系统（如 HIS、LIS、电子病历系统）与外部服务的连接增多，需严格管控边界访问以防范外部攻击与内部信息泄露。

同时，医疗数据具有高度敏感性，尤其是统方数据（药品、耗材使用统计信息）需严格遵循《数据安全法》《个人信息保护法》等合规要求，防止违规获取与滥用；核心业务系统（如门诊、住院、药房）的独立稳定运行关乎服务连续性，需通过精准的业务域隔离避免单一故障扩散；而数据备份作为业务容灾的核心环节，其传输过程的加密与完整性保障更是不可或缺。

在此背景下，构建涵盖 “备份 VPN（保障数据备份传输安全）、防统方系统（筑牢医疗数据合规防线）、分院区防火墙（实现跨院区边界隔离）、内外网安管防火墙（管控内外网交互风险）、业务区安全防护网关（精准划分业务域）” 的多层级安全防护体系，成为机构抵御网络威胁、满足合规要求、保障业务稳定运行的必然需求。

为进一步强化采购人网络安全防护体系，提升信息安全保障水平，保障采购人业务的稳定、高效运行，现决定对老旧的防火墙、安全防护网关、防统方系统进行更新，并为 VPN 设备新增一台备份设备。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | VPN | 否 |
|  | 1-2 | 防统方系统 | 否 |
|  | 1-3 | 防火墙（内网分院区防火墙） | 否 |
|  | 1-4 | 防火墙（内网、外网安管防火墙） | 否 |
|  | 1-5 | 安全防护网关（HIS系统、电子病历安全防护网关） | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30日内。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京肿瘤医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、项目实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对采购人信息平台和数据中心建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

（1）项目工作小组；投标人应成立针对本项目的项目工作组

（2）项目签约后，项目实施期间投标人须提供常驻项目实施人员在采购人现场工作，直至项目结束。整个项目实施期间，投标人项目人员作息时间同采购人作息时间一致。

（3）项目实施期间，投标人须依据合同规定确定项目管理、实施人员在本项目的工作时间和地点，上述人员在双方合同内确认后，未经采购人书面同意，不得进行人员变更。

（4）文档资料管理；文档是保证项目实施连贯性的重要保证，投标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

（5）项目管理：项目启动后，投标人驻场项目负责人需按照采购人项目管理要求，接时提交项目工作周报等工作总结及记录。

2、项目进度要求

所有产品到货后按采购人要求完成安装部署。

3、系统集成实施

（1）项目系统集成实施的进度计划及控制

项目实施进度要求：要求投标人根据项目采购人的实际情况，科学合理的定出集成实施的时间表。

对项目实施的进度计划，投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排。

（2）全面的项目质量管理体系

投标人须提出项目实施中的集成技术设计、设备采购、装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

要求投标人对本项目的工程实施进行风险控制。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、售后服务

（1）服务承诺

1）投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。

2）针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。其中，至少应提供每周7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，4小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到采购人服务请求后4小时内到达现场解决。

3）质保期：从项目整体验收通过之日起，提供不低于5年质保，质保期内软件升级、硬件设备维护均免费。

4）提供每年12次的巡检服务，及检查并处理问题，并定期汇总编制巡检月报。

5）质保期过后，投标人应提供硬件维护服务方案，具体维护费用由采购人和投标人通过合同或协议商定。

（2）响应时间

投标人应提供每周7*24小时技术支持，并不限支持次数。投标人应根据以下的故障等级提供相应的处理：

| 故障等级 | 故障等级定义 | 处理时间及方式 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 设备瘫痪、严重影响设备使用、严重影响其他关键业务正常使用。 | 立即响应，0.5小时内电话/网络远程支持，并通过最快交通方式到达故障现场，到达现场后4小时内解决故障（因特殊原因无法在4小时内解决故障的，经采购人同意后可适当延长）。 |
| 二级故障 | 影响设备使用、影响其他关键业务正常使用。 | 立即响应，1小时内电话/网络远程支持，2小时内到达故障现场。到达现场后4小时内解决故障（因特殊原因无法在4小时内解决故障的，经采购人同意后可适当延长）。 |
| 三级故障 | 轻微影响使用，远程支持后可解决；不影响其他关键业务使用。 | 30分钟内响应，2小时内电话/网络远程支持并解决故障（因特殊原因无法在2小时内解决故障的，经采购人同意后可适当延长）。 |

2、培训要求

投标人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照采购人要求继续定期培训和考核。培训对象包括信息部系统管理员、日常维护人员、技术层面人员，投标人应提供完整的培训方案。

（1）培训内容

为了让采购人人员更好地对系统进行管理和维护，投标人需对相关技术人员和管理专家进行全面的培训，使之在各个层次上掌握各个系统的操作、系统配置、故障处理及日常测试维护，从而确保全网能正常安全的运行。

提供下列几个方面的培训：

1）硬件系统的用户使用培训，应用操作培训；

2）系统管理培训；

3）系统操作疑难问题解答；

（2）培训对象

培训对象包括初级技术人员培训、高级技术人员培训。初级培训可使得系统维护人员能够顺利地完成日常的维护工作，保证系统的正常运行。高级培训应使得高级技术人员对本业务支撑系统的运行机制有着清晰明确的认识，并能够高效及时地解决系统突发运行故障。

五、采购标的的验收标准

项目全部设备上线稳定运行1个月后，投标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知采购人以声明整个系统完毕，对各设备运行情况进行逐项验收，最后由采购人项目负责人员和其他相关人员签字认可，确定项目实施完成，转入免费维护阶段。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）建设原则

1、安全性原则

新的网络安全设备需具备先进的安全防护技术，能够有效抵御各类已知和未知的网络攻击，包括但不限于病毒、恶意软件、黑客入侵等，保障采购人网络边界及内部各区域的安全，防止数据泄露、非法访问等安全事件发生。

严格遵循相关网络安全法规、标准以及行业最佳实践，确保系统的整体安全性和合规性。

2、可靠性原则

提供完善的设备监控、告警及日志记录功能，便于及时发现和处理潜在的问题，方便故障排查与定位。

3、兼容性原则

新设备需与院方现有的网络基础设施、操作系统、应用系统等良好兼容，确保无缝集成到现有网络环境中，避免因兼容性问题带来的额外改造和运维成本。

支持各类标准的网络协议和接口，便于未来与其他安全设备或系统进行联动，构建更加完善的安全防护体系。

4、高性能原则

防火墙等设备的规则匹配、策略执行等操作应具备快速响应能力，保障网络访问控制的及时性和准确性。

5、易管理性原则

提供简洁、直观的管理界面，方便网络管理人员进行设备配置、策略管理、监控运维等操作，降低管理成本和操作复杂度。

支持远程管理功能，并具备完善的用户权限管理机制，确保管理操作的安全性和规范性

（二）建设内容

1、VPN 设备新增备份

采购一台与现有 VPN 设备性能相当、功能兼容的备份 VPN 设备。在正常情况下，备份设备与主设备协同工作，分担部分网络流量，提高整体访问效率；当主 VPN 设备出现故障时，备份设备能够自动切换，无缝接管网络连接任务，确保远程办公及其他依赖 VPN 的业务不受影响，保障采购人网络远程访问的持续性和稳定性。

2、防统方系统换代升级

新系统应具备精准的数据统计与分析功能，能够实时监控、记录和分析网络访问行为中的统方相关操作，通过严格的权限管理和审计机制，保障关键数据的安全性与合规性，及时发现并预警异常统方行为。

3、旧防火墙换代升级

内网分院区防火墙：防火墙需具备灵活的访问控制策略配置功能，能够针对不同分区的网络特点和业务需求，精确控制网络流量的进出，保障各分区网络的安全独立性。

内网、外网安管防火墙：设备应具备深度包检测、入侵防御等高级安全功能，有效检测和拦截来自内外网的恶意攻击行为，同时合理管控内外网之间的数据交互，确保采购人内部网络安全与外部网络的安全连接。

4、安全防护网关换代升级

HIS、电子病历安全防护网关：要强化对不同业务区域之间的隔离防护，通过细致的访问规则设定，确保各业务区之间数据的安全流转，防止跨区域的非法访问和数据泄露风险。

（三）项目团队要求

1、项目经理要求：

有1名项目经理，具备CISP注册信息安全专业人员具有3年（含）以上同类工作经验

2、实施人员要求：

实施人员具备CISP、CCRC认证的信息系统安全运维、安全集成、风险管理证书。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1	VPN

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件参数 | 规格:1U，内存大小: ≥2G，硬盘容量: ≥64Gminisata SSD，电源:单电源，接口: ≥4千兆电口。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 2 | ★ | 性能要求 | 加密流量(Mbps): ≥200，并发用户数: ≥800，IPSec加密流量(Mbps): ≥100，设备整机吞吐量: ≥500Mbps，设备整机并发会话数: ≥60W，需提供不少于300点授权数。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 3 |  | 基本特性 | 支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用， | 否 |
| 4 |  | 终端安全 | 产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供证明截图并加盖投标人公章） | 是 |
| 5 |  |  | 支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的杀毒软件。 | 否 |
| 6 |  |  | 支持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 | 否 |
| 7 |  | 权限、服务器安全 | 产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 | 否 |
| 8 |  |  | 产品应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限。 | 否 |
| 9 |  | 身份认证 | 产品必须支持本地账号密码 、USB KEY、短信认证、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、短信认证或动态令牌的等因素捆绑认证 | 否 |
| 10 |  |  | 支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表。 单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；（提供证明截图并加盖投标人公章） | 是 |
| 11 | # | 管理要求 | 支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限（提供证明截图并加盖投标人公章） | 是 |
| 12 |  |  | 支持设置对控制台管理员密码复杂度的要求，支持管理员使用证书/USB-KEY认证；支持设置允许管理员登录的IP地址范围。（提供证明截图并加盖投标人公章） | 是 |

品目1-2	防统方系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 硬件要求 | 吞吐量：≥1000Mbps，SQL事务数/秒≥10,000，延迟时间：亚毫秒，外形尺寸：1U，接口：10/100/1000M自适应电口 ≥6(可扩展SFP多模光纤，不少于4个)，存储容量：≥1TB HDD，CPU：主频≥3GHz，核心数量≥双核内存：≥8G交流电源：单电源 220-240V、50-60Hz（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 2 |  | 系统基本要求 | 支持多院区、一院两区等情况分布部署及监控。 | 否 |
| 3 |  | 防统方模块 | 可以对统方行为的所有操作以及操作结果关联起来，并输出结果。 | 否 |
| 4 |  | 数据库审计 | 主动/被动方式监控关键服务器的开放端口，提供扫描现有应用系统的漏洞。 | 否 |
| 5 |  |  | 能够自定义规则，并能根据设定的条件产生审计报告。能对审计结果进行多条件组合查询，支持按关键词进行模糊查询。查询结果应支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 | 否 |
| 6 |  |  | 可根据SQL执行的时间长短设定规则，可根据返回记录数多少设定规则。 | 否 |
| 7 |  |  | 支持超长操作语句审计。 | 否 |
| 8 |  |  | 支持对双向数据包的解析、识别及还原。 | 否 |
| 9 |  | 精准筛查 | 原防统方系统通过统方四要素（药品、数量、医生、时间），进行数据分析，达到疑似统方报警。 | 否 |
| 10 |  | 告警模块 | 可根据自定义规则实时发出手机短信通知和邮件提醒等多种方式的告警信息，并支持配备相应的告警信息发送设备。 | 否 |

品目1-3	防火墙（内网分院区防火墙）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能指标 | 防火墙吞吐量≥15Gbps，并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万；（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 2 | ★ | 硬件规格 | 标准1U机架设备，千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 3 |  |  | 采用自研国产芯片（提供具有CMA或是CNAS标识的第三方实验室测试报告证明） | 是 |
| 4 |  | DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击； | 否 |
| 5 | # | 入侵防御及病毒防护 | 系统预定义IPS签名数量≥20000，CVE的签名条目数不得少于11000，支持自定义签名规则，支持正则表达式（提供具有CMA或是CNAS标识的第三方实验室测试报告证明） | 是 |
| 6 |  |  | 支持不小于100层的病毒压缩文件检测和阻断（提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明） | 是 |
| 7 | # |  | 病毒库覆盖上亿级变种病毒（提供具有CMA或是CNAS标识的第三方实验室测试报告证明） | 是 |
| 8 |  | 策略管理 | 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址（提供具有CMA或是CNAS标识的第三方实验室测试报告证明） | 是 |
| 9 |  | 安全防护 | 支持本地导入、服务器获取外部威胁信息源，包括IP信息源、URL信息源、域名信息源，提供产品功能截图。 | 是 |
| 10 |  | 易用性 | 支持一键放通功能，支持全部功能放通，支持基于黑名单、安全策略、带宽管理、IPSec隧道、转发丢弃等功能，不检测流量，提供产品功能截图。 | 是 |
| 11 |  | VPN加密 | 支持IPSec VPN、SSL VPN、GRE等VPN特性；支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法； | 否 |
| 12 |  | 敏感信息检测 | 支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计 | 否 |
| 13 |  | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项。 | 否 |

品目1-4	防火墙（内网、外网安管防火墙）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能要求 | 整机吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥28G，并发连接数≥600万，新建连接数≥50万（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 2 | ★ | 硬件要求 | 2U机架式设备，交流冗余电源，≥1*RJ45串口，≥1*RJ45管理口，≥2*USB接口，≥6*GE电口（Bypass）,≥4*SFP光口（不含光模块），≥2个网络扩展槽，≥4T 机械硬盘+256G固态硬盘，≥32G内存（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 3 |  | 部署方式 | 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听、单臂接入等方式 | 否 |
| 4 |  | 路由 | 支持静态路由，动态路由、策略路由等 | 否 |
| 5 |  | 一体化策略 | 提供基于源/目的IP地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制，时间精确到秒级 | 否 |
| 6 |  |  | 为高效编辑策略，支持对多条策略的源/目的地址、协议/端口、应用、时间等进行批量修改，实现一次修改覆盖多条策略（提供证明截图并加盖投标人公章。） | 是 |
| 7 |  | 策略模拟测算 | 基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑（提供证明截图并加盖投标人公章） | 是 |
| 8 |  | 防病毒 | 支持国产化病毒检测引擎及病毒库 | 否 |
| 9 | # |  | 不少于2500w文件病毒库。（提供证明截图并加盖投标人公章） | 是 |
| 10 |  |  | 支持ZIP/ARJ/CAB/RAR/GZIP/BZIP2/TAR等不少于20层压缩文件的病毒查杀（提供证明截图并加盖投标人公章） | 是 |
| 11 |  | 日志 | 支持设置日志存储量阈值设置，对于超出阈值的日志，可以选择覆盖或者丢弃，并发送告警通知 | 否 |
| 12 |  | 产品资质 | 产品提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，提供有效证书的复印件并加盖投标人公章。 | 是 |

品目1-5	安全防护网关（HIS系统、电子病历安全防护网关）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件要求 | 规格：1U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥256G SSD，电源：冗余电源，接口：≥16千兆电口+6万兆光口SFP+（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 2 | ★ | 性能要求 | 网络层吞吐量：≥35G，IPS吞吐量：≥3G，并发连接数：≥800万，HTTP新建连接数：≥18万,SSL VPN吞吐量：≥300M（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品满足该指标要求） | 是 |
| 3 |  | 基础网络特性 | 支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 | 否 |
| 4 |  |  | 支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 | 否 |
| 5 | # | 联动要求 | 支持与现有态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。（需提供产品功能截图证明并加盖加盖投标人公章） | 是 |
| 6 |  |  | 支持与现有终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。（需提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） | 是 |
| 7 |  | 应用控制 | 支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加加盖投标人公章） | 是 |
| 8 | # | 高可用 | 当主机故障时，双机切换时不丢包，并实现双机部署下升级不断网。（需提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） | 是 |
| 9 |  | 防病毒 | 应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图证明，需提供产品功能截图证明并出具关于“勒索病毒”的软件著作权证明功能有效性并加盖加盖投标人公章）。 | 是 |
| 10 |  |  | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 | 否 |
| 11 |  | 入侵攻击防御 | 应内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） | 是 |
| 12 |  |  | 支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） | 是 |
| 13 |  | 多因子认证 | 支持多因子认证，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等方式，提供≥100个设备接入授权。 | 否 |
| 14 |  | 系统公告 | 通过系统公告对所有用户发送消息通知。 | 否 |