## 品目1-1：NAS病理数据存储设备（热数据）

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。 | 否 |
|  | 产品要求 | 投标产品拥有完全的自主知识产权。提供软件著作权登记证书。 | 是 |
|  | 混合集群 | 支持扩展不同类型的节点（包括全闪存节点，混合节点），组成混合集群；要求本项目中的NAS病理数据存储设备（热数据）与NAS病理数据存储设备（温冷数据）可组成统一的混合集群。 | 否 |
|  | ▲硬件配置 | NAS病理数据存储设备（热数据）： 1、全对称式分布式存储，无独立元数据节点，本次配置不少于3节点，可用容量不少于210TB： (1).每节点配置≥2颗CPU，支持精简指令集；单颗CPU主频≥2.6GHz，单节点总核数≥96core； (2).每节点配置≥16 块 7.68TB NVME SSD 硬盘；≥2块480GB SSD系统盘； (3).每节点配置≥4*25G网口（含光模块）； (4).每节点配置≥256G内存。 | 是 |
|  | 冗余保护 | 支持跨节点纠删码及多副本保护技术；跨节点纠删码保护技术最大可支持 N+4 保护级别，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。提供第三方测试报告。 | 是 |
|  | 多租户 | 支持多个租户，每个租户可以在web界面上配置不同业务网络VLAN实现业务网络隔离，可基于租户设置域控、协议类型、Qos支持以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询。 | 否 |
|  | 分级存储 | 支持基于文件属性的文件池策略，使得数据可以根据存储策略在不同的硬盘池之间自动迁移，从而在保证高性能的同时，更合理的使用存储空间。 | 否 |
|  | #压缩功能 | 支持对病理数据进行压缩以降低长期存储成本，其中医疗病理文件 CSP 格式压缩率可比 JPEG 压缩率提升 45% 以上，SVS、SDPC 和 KFB 格式压缩率可比 JPEG 压缩率提升 30% 以上，提供第三方检测报告。 | 是 |
|  | 多协议共享 | 支持文件和对象的多协议共享访问：病理数字切片的写入和院内调阅支持使用NFS、SMB协议；移动端调阅和AI辅助诊断支持使用对象S3协议访问。提供第三方检测报告。 | 否 |
|  | #调阅性能 | 为实现病理数字化阅片不卡顿、无马赛克，需支持在CSP格式下病理文件单瓦片调阅时间<20ms支持SVS、TIF、TMAP格式下病理文件单瓦片调阅时间<40ms，并支持主流CSP、SVS、TIF、TMAP等格式下的病理文件调阅，且存储响应平均时延均＜1ms，提供原厂详细测试报告。 | 是 |
|  | #私有客户端 | 支持私有并行客户端，支持 MPI-IO，兼容OpenMPI、 MPICH2等，提高单节点数据访问效率。 | 是 |
|  | Qos | 支持Qos功能，可限定带宽和IOPS上限，针对不同用户设置不同的访问优先级，可控制最大链接数、最大打开文件数等。 | 否 |
|  | 回收站 | 提供回收站功能，回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置。 | 否 |
|  | 亚健康检测 | 支持检测磁盘信息，支持慢盘检测，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。 | 否 |
|  | ▲处理器软件 | 提供国产且深度匹配所投处理器的数学库、编译器。（提供 CPU 芯片厂商官方软件社区链接及对应截图证明，并加盖公章）。 | 是 |
|  | ▲安全可靠 | 核心处理器通过中国信息安全测评中心测评，提供产品测评官网截图。 | 是 |

- 品目1-2：NAS病理数据存储设备（温冷数据）

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。 | 否 |
|  | 产品要求 | 投标产品拥有完全的自主知识产权。提供软件著作权登记证书。 | 是 |
|  | 混合集群 | 支持扩展不同类型的节点（包括全闪存节点，混合节点），组成混合集群；要求本项目中的NAS病理数据存储设备（热数据）与NAS病理数据存储设备（温冷数据）可组成统一的混合集群。 | 否 |
|  | ▲硬件配置 | NAS病理数据存储设备（温冷数据）： 1、全对称式分布式存储，无独立元数据节点，本次配置不少于3节点，可用容量不少于910TB： (1).每节点配置≥2颗CPU，支持精简指令集；单颗CPU主频≥2.6GHz，单节点总核数≥96core； (2).每节点配置≥53块 10TB SATA 硬盘；≥2块3.2TB NVMe SSD缓存盘；≥2块480GB SSD系统盘； (3).每节点配置≥4*25G网口（含光模块）； (4).每节点配置≥192G内存 | 是 |
|  | 冗余保护 | 支持跨节点纠删码及多副本保护技术；跨节点纠删码保护技术最大可支持 N+4 保护级别，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。提供第三方测试报告。 | 是 |
|  | 多租户 | 支持多个租户，每个租户可以在we界面上配置不同业务网络VLAN实现业务网络隔离，可基于租户设置域控、协议类型、Qos支持以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询。 | 否 |
|  | 分级存储 | 支持基于文件属性的文件池策略，使得数据可以根据存储策略在不同的硬盘池之间自动迁移，从而在保证高性能的同时，更合理的使用存储空间。 | 否 |
|  | #压缩功能 | 支持对病理数据进行压缩以降低长期存储成本，其中医疗病理文件 CSP 格式压缩率可比 JPEG 压缩率提升 45% 以上，SVS、SDPC 和 KFB 格式压缩率可比 JPEG 压缩率提升 30% 以上，提供第三方检测报告。 | 是 |
|  | 多协议共享 | 支持文件和对象的多协议共享访问：病理数字切片的写入和院内调阅支持使用NFS、SMB协议；移动端调阅和AI辅助诊断支持使用对象S3协议访问。提供第三方检测报告。 | 否 |
|  | #私有客户端 | 支持私有并行客户端，支持 MPI-IO，兼容OpenMPI、 MPICH2等，提高单节点数据访问效率。 | 是 |
|  | Qos | 支持Qos功能，可限定带宽和IOPS上限，针对不同用户设置不同的访问优先级，可控制最大链接数、最大打开文件数等。 | 否 |
|  | 回收站 | 提供回收站功能，回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置。 | 否 |
|  | 亚健康检测 | 支持检测磁盘信息，支持慢盘检测，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。 | 否 |
|  | ▲处理器软件 | 提供国产研发且深度匹配所投处理器的数学库、编译器。（提供 CPU 芯片厂商官方软件社区链接及对应截图证明，并加盖公章）。 | 是 |
|  | ▲安全可靠 | 核心处理器通过中国信息安全测评中心测评，提供产品测评官网截图。 | 是 |

- 品目1-3：存储交换机

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交换机性能及配置要求要求 | 交换容量≥4.8Tps，包转发率≥2000Mpps 25GE 光端口数量≥48 个，40/100 GE 光接口≥8 个，实配 ≥24 个 25GE 多模模块 | 否 |
| #2. | 芯片 | CPU 为国产芯片 | 是 |
| 3. | BFD 检测能力 | 支持 BFD 检测间隔≤3.3ms，支持 ERSPAN 增强 | 否 |

- 品目1-4：设备机柜

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设施形态 | 提供标准 42U 机柜，数量应满足本次项目所有设备上架需求，且不少于 1 个，确保设备可正常部署。 | 否 |