# 采购需求

- 采购标的

## 1.采购标的

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京物资学院2025年-2028年校园网络接入服务采购项目 | 1 | 项 |

2..项目背景

北京物资学院出口带宽合约即将于2025年9月底到期，为保证满足校园网用户访问互联网的需求，加强校内外信息的共享与交流，北京物资学院就校园网出口带宽采购事宜进行招标。本次出口带宽为8Gbps、双路由（保持现有互联网出口IPv4、IPv6地址不变）；并且不仅解决1号、2号、3号、4号、5号、6号、10号、11号、12号、20号学生宿舍区域无线网问题，还将解决我校第一教学楼、第二教学楼、图书馆、物流博物馆、右安门校区教学及办公区域、科研楼、人文楼、崇德楼、校本部部分室外区域的无线网络覆盖问题。增强师生在上述区域的无线需求，满足师生们的科研用网需求。通过本项目还将支持学校产教融合、支持人工智能通识教育、支持信息技术与物流技术相结合的示范场景增强师生在上述区域的无线需求，满足师生们的科研用网需求。（所列设备在合同期内由中标人提供给采购人使用。合同期结束后由中标人收回）

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

自合同签订之日起3年。（货物自签订采购合同之日起，30 个日历天内完成供货、安装及调试）

交付地点：北京物资学院

2. 付款条件（进度和方式）

在合同签定后7日内向中标人以汇款的方式支付第一年服务费用，第二、三年费用以汇款的方式按年付款。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次出口带宽为8Gbps、双路由（保持现有互联网出口IPv4、IPv6地址不变）；并且不仅解决1号、2号、3号、4号、5号、6号、10号、11号、12号、20号学生宿舍区域无线网问题，还将解决我校第一教学楼、第二教学楼、图书馆、物流博物馆、右安门校区教学及办公区域、科研楼、人文楼、崇德楼、校本部部分室外区域的无线网络覆盖问题。增强师生在上述区域的无线需求，满足师生们的科研用网需求。通过本项目还将支持学校产教融合、支持人工智能通识教育、支持信息技术与物流技术相结合的示范场景增强师生在上述区域的无线需求，满足师生们的科研用网需求。

- 服务内容及要求/货物技术要求

服务清单：

| 序号 | 名称 | 服务项 | 数量及 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京物资学院2025年-2028年校园网络接入服务采购项目 | 互联网接入带宽 | （8Gbps、双路由（保持现有互联网出口IPv4、IPv6地址不变）） |
|  |  | 1号、2号、3号、4号、5号、6号、10号、11号、12号、20号生宿舍区域、右安门校区、物流示范中心、第一教学楼有线网、校本部部分室外区域无线网络服务 | 1套（所列设备在合同期内由中标人提供给采购人使用。合同期结束后由中标人收回） |
|  |  | 第一教学楼、第二教学楼、图书馆、科研楼、人文楼、崇德楼、行知楼、8号学生公寓无线网络服务 | 1套（所列设备在合同期内由中标人提供给采购人使用。合同期结束后由中标人收回） |

### 2.1.1产品功能及相关技术规格

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网接入带宽 | 8Gbps | 带宽质量： - 互联网接入带宽≥8Gbps。要求提供独享带宽，不得与其他用户共享线路和带宽资源。（CERNET带宽除外）确保双线路路由。 - 当连续3个自然日，出口带宽峰值占用率≥80%时，必须免费增加带宽直至出口带宽峰值占用率<80%。 - 要求提供合法的互联网IP地址（IPv4、IPv6地址），IPv4地址数量≥256个，不接受NAT转换的地址；保持现有互联网IP地址不变，包括IPv4及IPv6地址不变。 - 出口带宽要求线路状态稳定、速度达到标称，要求运营商带宽通过学校流量压力测试，保证质量。 5、全年可用性不低于99.95%。 6、从学校出口设备到北京联通、北京电信、北京移动以及二级运营商骨干节点延迟≤20ms。 7、从学校出口设备到北京联通、北京电信、北京移动以及二级运营商骨干节点的抖动≤20ms。 8、从学校到北京联通、北京电信、北京移动以及二级运营商骨干节点丢包率（1000字节，100个包，不同时段20次的均值）≤0.5%。 9、实现现有网络的平滑升级。 10、全年累计网络中断时间不超过4小时。网络中断后能够在2小时内到达用户现场，在4小时内恢复网络。次日提供网络中断报告。 - 按照用户要求提供基本的带宽报告，能够区分多家运营商的网络流量。 12、提供网络中断报警信息服务。 |
| 2 | 1号、2号、3号、4号、5号、6号、10号、11号、12号、20号生宿舍区域、右安门校区、物流示范中心、第一教学楼有线网、校本部部分室外区域无线网络 | 1套 | 本项技术指标共48项，其中“#” 号条款11项，“▲” 号条款37项 1、宿舍汇聚交换机（4台） “#” 号条款：2 项 #①支持硬件健康状态可视化，可监控风扇、电源、温度、板载电压（需提供检测报告）； #②支持故障隔离技术，可监测光模块故障并隔离（需提供检测报告）。 “▲” 号条款：2项 ▲①包转发率≥570Mpps/1260Mpps，交换容量≥2.56T/23.04T； ▲②20 个 1G/10G SFP + 光口，≥4 个 10G/25G SFP28 光口，≥2 个 40G QSFP + 光口，实配 2 个模块化电源、2 个模块化风扇、2 个 40G 单模 10KM 光模块； 2、智分+主机（40台主机+1801块千兆光模块+48块万兆单模10KM光模块+32块万兆多模0.3KM光模块） “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：1 项 ▲①≥48个千兆下联光口，≥4个万兆SFP+上联光口，≥4个56V低压直流供电口；最大支持48个AP射频单元；实配双电源； - 微AP（1781台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：3项 ▲①一个千兆光口上联接口，4个千兆以太网下联接口； ▲②内置天线，双路双频，支持802.11b/g/n/ax和802.11a/n/ac/ax同时工作； ▲③支持MU-MIMO，最大接入速度1.775Gbps； - 教一汇聚交换机（1台）： “#” 号条款：2项 #①为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，提供证书复印件证明； #②支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作，提供官网截图证明； “▲” 号条款：3项 ▲①包转发率：10065Mpps/36763Mpps，交换容量：47.7Tbps/168Tbps； ▲②支持2个引擎槽位并满配，支持3个业务拓展槽位并满配48口万兆光板卡； ▲③实配双电源，8块万兆单模10KM光模块； - 教一入室POE交换机（80台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：3 项 ▲①包转发率：61.5Mpps/106Mpps，交换容量：336Gbps/3.36Tbps； ▲②支持16个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G自适应口，2个1G/10G SFP+光口，并实配2块万兆单模10KM光模块； ▲③固化单交流电源，无风扇，11口~14口(4个口GE)支持PoE远程供电，15口~18口(2个GE，2个口2.5G)支持POE/POE+供电，125W POE供电(最大支持8口POE满供或者4口POE+满供)； - 无线控制器授权（3套）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：1项 ▲①无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个AP授权 - 面板AP（46台）： “#” 号条款：2 项 #①整机功耗≤8W，提供官网截图证明； #②考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度），提供官网截图证明； “▲” 号条款：3项 ▲①802.11ax双路双频通用级超薄面板型无线接入点； ▲②整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps； ▲③至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联； - 吸顶AP（55台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：4项 ▲①802.11ax四路双频通用级高密放装型AR系列无线接入点； ▲②整机最大支持8条空间流，整机最高无线协商速率4.134Gbps； ▲③可支持胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电； ▲④至少支持1个100/1000/2.5GBase-T自适应以太网接口，1个1G SFP接口，支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持对物联网单元供电(12V/2W)； - 定向室外AP（10台）： “#” 号条款：1项 #①整机功耗≤13W，提供官网截图证明； “▲” 号条款：6项 ▲①802.11ax双路双频通用级室外型无线接入点； ▲②支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax协议； ▲③整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.4Gbps，胖/瘦模式切换； ▲④支持光电上行、802.3af供电和本地供电； ▲⑤单台实配支持802.3at/802.3af供电的POE模块； ▲⑥至少支持1个100/1000自适应以太网接口，1个1G SFP接口； 10、24口POE交换机（5台）： “#” 号条款：2 项 #①支持双boot，避免设备因固件问题导致设备宕机，提供提供检测报告证明； #②支持基于IPv6的SAVI功能，保证网络安全性，提供提供检测报告证明； “▲” 号条款：5项 ▲①交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+接口≥4个，ConSole口≥1个，USB接口≥1个，MGMT口≥1个，支持≥24个电口POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥770W，模块化电源； ▲②支持RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、ISIS等路由协议； ▲③支持OpenFlow 1.3协议，支持CPU保护功能； ▲④支持国产化芯片； ▲⑤实配双电源，2块万兆多模0.3KM光模块； 11、48口接入交换机（1台）： “#” 号条款：2项 #①支持双boot，避免设备因固件问题导致设备宕机，提供提供检测报告证明； #②支持基于IPv6的SAVI功能，保证网络安全性，提供提供检测报告证明； “▲” 号条款：5项 ▲①交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+接口≥4个，ConSole口≥1个，USB接口≥1个，MGMT口≥1个，固化电源； ▲②支持RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、ISIS等路由协议； ▲③支持OpenFlow 1.3协议，支持CPU保护功能； ▲④MAC地址表容量≥32K； ▲⑤支持国产化芯片； - 无线控制器授权（2套）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：1项 ▲①无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个AP授权 |
| 3 | 第一教学楼、第二教学楼、图书馆、科研楼、人文楼、崇德楼、行知楼、8号学生公寓无线网络 | 1套 | 本项技术指标共37项，其中“#” 号条款4项，“▲” 号条款33项 - 面板AP（407台）： “#” 号条款：1 项 #①整机功耗≤10W，提供官网截图证明； “▲” 号条款：5项 ▲①墙面式无线接入点，可安装在86面板盒孔位； ▲②内置天线，双路双频，2.4G最大574.5Mbps，5G最大1.2Gbps； ▲③整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1774.5Mbps； ▲④可支持胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电； ▲⑤至少支持1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联； - 放装AP（99台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：4项 ▲①高密度802.11ax室内无线接入点； ▲②双路双频，2.4G最大400Mbps，5G最大4.8Gbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率5.2Gbps； ▲③可支持胖/瘦模式切换、PoE+供电和本地供电； ▲④至少支持2个10/100/1000M自适应以太网电口，其中1个支持PD受电，支持链路聚合 - 高密AP（高密AP1：384台，高密AP2:36台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：8项 高密AP1： ▲①高密度802.11ax室内无线接入点； ▲②三路双频，2.4G最大1.15Gbps，5G最大5.67Gbps，整机最大支持10条空间流，整机最高接入速率6.82Gbps； ▲③可支持胖/瘦模式切换、PoE+供电和本地供电； ▲④至少支持3个千兆电口； 高密AP2： ▲⑤802.11ax四路双频通用级高密放装型AR系列无线接入点； ▲⑥整机最大支持8条空间流，整机最高无线协商速率4.134Gbps； ▲⑦可支持胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电； ▲⑧至少支持1个100/1000/2.5GBase-T自适应以太网接口，1个1G SFP接口，支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持对物联网单元供电(12V/2W)； - 智分主AP（3台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：3项 ▲①支持可选择的4光口、4电口、2光2电三种模式之一的数据上链，上联电口也可以给放装AP供电并提供数据通路，下联24个微AP； ▲②每台主机占用4个无线控制器License； ▲③支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性，支持虚拟AP服务，最大支持虚拟AP数≥64个； - 智分微AP（69台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：3项 ▲①一个千兆上联接口，4个千兆以太网下联接口； ▲②内置天线，双路双频，支持802.11a/n/ac/ax和802.11b/g/n/ax 同时工作，支持11ac Wave 2； ▲③支持MU-MIMO，最大接入速度573.5Mbps+1201Mbps； 6、24口POE交换机（44台）： “#” 号条款：1项 #①投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图证明； “▲” 号条款：2项 ▲①交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+接口≥4个，ConSole口≥1个，支持≥24个电口POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，固化电源； ▲②支持OpenFlow 1.3协议，支持CPU保护功能； 7、汇聚交换机（7台）： “#” 号条款：2项 #①支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，提供检测报告证明； #②设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作，提供检测报告证明； “▲” 号条款：2项 ▲①包转发率：≥570Mpps/1260Mpps，交换容量：≥2.56T/23.04T； ▲②20个1G/10G SFP+光口，≥4个10G/25G SFP28光口，≥2个40G QSFP+光口，单台实配2个模块化电源，2个模块化风扇，2个40G单模10KM光模块； 8、无线控制器（1台）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：4项 ▲①下一代无线控制器，自带8个千兆光电复用口，4个万兆光口； ▲②默认支持128个AP，可通过扩展License最大控制2176个普通AP； ▲③支持两个电源模块； ▲④单台配置：实配无线控制器授权≥416； 9、万兆单模光模块（14块）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：1项 ▲①万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 10、万兆多模光模块（96块）： “#” 号条款：0 项 “▲” 号条款：1项 ▲①万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口 |

### 2.1.2项目服务团队要求

在服务期内，投标人必须组成专门的项目团队，提供网络接入等服务支撑工作，并保障项目过程安全合规。

项目服务团队须有一名经验丰富的项目经理，具备信息系统项目管理师证书、通信专业高级工程师证书。

除项目经理外，项目服务团队须配备至少6名技术服务人员，具有计算机技术与软件专业技术网络工程师或通信专业技术人员职业资格（互联网技术专业）证书。

### 2.1.3安装调试要求

提供完整的安装调试方案，有专业的安装、部署、测试、调试管理流程和方法，提供交钥匙工程。

### 2.1.4带宽服务的运营方案

提供专业的需求对接、资源调度、开通运维的流程及方法，确保交付即稳定使用。

### 2.1.5培训要求

提供专业的客户培训，有客户操作培训，确保采购人能够自主管理宽带。

### 2.1.6售后服务方案

提供无忧售后服务，售后服务 7*24 接收服务需求，确保售后问题及时解决。

3. 验收标准

本项目按照招标人要求，参照招标文件、投标文件及合同内容开展验收工作，中标单位需配合招标人准备相关验收材料。